| Eil. Nr. | Pavadinimas | Reikalaujamos techninės charakteristikos |
| --- | --- | --- |
| 1. | Video monitorius - 1 vnt. | - Monitoriaus dydis ≥ 3,5”; - Prijungiamas tiesiai prie laringoskopo pleišto; - Automatinis fokusavimas; - Su vidine atmintimi nuotraukų ir video vaizdų išsaugojimui; - Tinkamas standartiniam apruošimui iki 65° temperatūroje; - Su atskira, keičiama pakraunama baterija, kurios talpos pakanka ≥ 1 val. darbo; - Apsaugos nuo skysčių klasė: IPX8 arba geriau; - Artikuliuojamas ≥ 2 ašimis; - Komplekte: apsauginis kamštelis kontaktų apsaugai apruošimo metu – 3 vnt., baterijos pakrovimo stotelė – 1 vnt., baterija – 1 vnt., apsauginis įdėklas monitoriui – 1 vnt., vandeniui atsparus krepšys video laringoskopų komplektui susidėti – 1 vnt. |
| 2. | Video laringoskopo pleištas - 1 vnt. | - Macintosh arba lygiaverčio tipo 4 dydžio pleištas; - Rankena iš titano arba lygiavertės medžiagos; - Daugkartinio naudojimo, plaunamas ir dezinfekuojamas, galimas pilnai įmerkti (su ar be papildomų priedų); - Su šviesos diodų (LED) apšvietimu; - Kameros raiška (1280 x 800) taškų; 6. Su 1 mygtuku video vaizdų ir nuotraukų įrašymui. |
| 3. | Video laringoskopo pleištas - 1 vnt. | - Macintosh arba lygiaverčio tipo 3 dydžio pleištas; - Rankena iš titano arba lygiavertės medžiagos; - Daugkartinio naudojimo, plaunamas ir dezinfekuojamas, galimas pilnai įmerkti (su ar be papildomų priedų); - Su šviesos diodų (LED) apšvietimu; - Kameros raiška (1280 x 800) taškų; 6. Su 1 mygtuku video vaizdų ir nuotraukų įrašymui. |
| 4. | Video laringoskopo pleištas - 1 vnt. | - Pleištas, pritaikytas naudoti esant sunkioms intubacijos sąlygoms (D-pleišto tipo arba lygiavertis); - Suaugusiems; - Daugkartinio naudojimo, plaunamas ir dezinfekuojamas, galimas pilnai įmerkti (su ar be papildomų priedų); - Su šviesos diodų (LED) apšvietimu; - Kameros raiška (1280 x 800) taškų; - Su 1 mygtuku video vaizdų ir nuotraukų įrašymui; - Komplekte: pravedėjas , pagamintas iš nerūdijančio plieno- 10 vnt. |
| 5. | Vielinis krepšys, 1 vnt. | - Video laringoskopų pleištų valymui, sterilizacijai ir saugojimui; - Su silikoniniais laikikliais. |