Pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“

MOBILUS ANGARAS SU PAPILDOMAIS MOBILUMO PRIEDAIS SKIRTAS ORLAIVIŲ SAUGOJIMUI TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Pirkimo objekto pavadinimas ir aprašymas: Mobilus angaras skirtas orlaivių saugojimui.

Reikalingas kiekis ar apimtys, atsižvelgiant į visą pirkimo sutarties trukmę su galimais pratęsimais:

- Vienas mobilaus angaro komplektas.

Prekių pristatymo, paslaugų suteikimo ar darbų atlikimo terminai:

- Pristatymo ir sumontavimo adresas: Oreivių g. 1, Paluknio k., Trakų raj. LT-21168, Lietuva.

- Mobilaus angaro pristatymo ir surinkimo terminas per 2 (du) mėnesius nuo sutarties sudarymo dienos, su galimybe šį terminą pratęsti dar 2 (dviem) mėnesiams.

Tiekėjo kvalifikaciniai reikalavimai:

- Ne mažesnė nei 2 metų patirtis įrengiant panašaus sudėtingumo konstrukcinius projektus.

Papildomos sąlygos:

- Galimas avansinis mokėjimas iki 30 proc. sumos su Banko/Draudimo garantija.

- Angaro ir papildomos įrangos garantinis laikotarpis ne trumpesnis nei 36 mėn., išskyrus tento medžiagą, kuriai turi būti taikoma ne mažiau 10 metų garantija.

| Naudingas plotis ir ilgis be vartų konstrukcijos |  |
| --- | --- |
| Plotis | Ne mažiau 18 m. |
| Ilgis | Ne mažiau 18 m. |
| Aukštis | Ne mažiau 5 m. šonuose, kraigo aukštis ne mažiau 10 m. |
| Rėmo konstrukcija | - Ne žemesnio nei GB6061-T6 standarto aliuminio konstrukcija; - Anoduotas paviršius; - Pagrindinio rėmo matmenys ne mažiau nei 240x110x4,5mm; - Atstumas tarp lankų ne daugiau nei 4m; - Jungtys - karštai cinkuoto plieno; - Vėjo apkrova ne mažiau nei 1,30 kN/m2; - Sniego apkrova ne mažiau nei 1.25 kN/m2; - Stogo nuolydis ne mažesnis nei 23 laipsniai; - Stogo konstrukcija sustiprinta kvadratiniais vamzdžiais ne mažesniais nei 75x75x2 mm. |
| Tento medžiaga | - Medžiagos tipas PVC dengtas poliesterio antipireno audinys; - Ne mažiau nei 820 g/m2 tankio medžiaga; - Spalva NATO GREEN; - Atsparumas UV spinduliams; - Atsparumas ugniai ne mažesnis nei DIN 4102 B1, M2 arba lygiaverčio standarto; - Audinio/medžiagos garantija ne mažiau 10 metų; - Temperatūrinis diapazonas ne mažiau nei - 35 - + 65 - Aliuminizuota plėvelė, oksfordo audinys ir vidinis sluoksnis ne mažesnio nei 150g/m2 tankio medžiaga (arba analogiškos sudėties medžiaga) kuri užtikrintų vidinę apsaugą nuo kondensato bei sumažintų šilumos nuostolius. |
| Pagrindiniai vartai | - Pakeliami pusiau apvalūs vartai, per visą priekinę angaro dalį; - Pakėlimo principas – variklių pagalba per trosų ar grandinių sistemą arba diržinę pavarą; - Variklių skaičius ne mažiau 2 vnt.; - Atsarginių variklių komplektas greitam pakeitimui (ne mažiau 2 vnt.) - Variklių galia 1 vnt. ne mažiau 200 W, bendra galia ne mažesnė 400 W; - Variklių 1 vnt. sukimo momentas ne mažesnis 0,66 N m.; - Variklių įtampa 220 V. arba 380 V.; - Avarinis rankinis vartų pakėlimas, skirtas vartams pakelti dingus elektrai; - Vartų atidarymo metu garsinis signalas arba (ir) mirksintis šviestuvas; - Vartų plotis ne mažiau 17,5 m. |
| Šoninės angaro durys | - Papildomos viengubos ugniai atsparios šoninės durys (2 vnt.) iš abiejų angaro pusių: matmenys ne mažiau 1x2 m. |
| Angaro tvirtinimas | - Ankeravimas (tvirtinimas) pritaikytas Aviacijos valdybos numatytai vietai adresu: Oreivių g. 1, Paluknio k., Trakų raj. LT-21168. Taip pat turi būti numatyta galimybė ankeruoti ir ant kieto paviršiaus ir ant grunto (sraigtiniai ankeriai). - Žemės lyginimo darbai (pagal poreikį įsivertina Rangovas). |
| Laikinos angaro grindys | Surenkamos kelio plokštės su užvažiavimo rampa: - Plokštės atlaikoma apkrova ne mažesnė nei 4 T.; - Vienos plokštės svoris ne didesnis nei 39 kg.; - Plokštės storis ne mažesnis nei 11 mm. - Plokštės ilgis ir plotis ne didesni nei 2600x1300 mm.; - Plokščių kiekis turi padengti viso angaro plotą; |
| Elektros instaliacija | - Įvadas angaro viduje iš kairės ar dešinės angaro pusės (gamybos metu suderinti su užsakovu); - Įvadas turi būti pritaikytas pajungti nuolatinį maitinimo šaltinį (elektra per papildomą kabelį iš elektros skydelio) ir papildomą maitinimo šaltinį (iš mobilus generatorius). - Papildomas kabelis pajungti angaro įvadą prie elektros skydelio ne mažiau nei 5x10mm2 su antgaliais trifaziam pajungimui, ilgis ne daugiau nei 15 m. (kabelio ilgis derinamas su užsakovu gamybos metu); - Įvado rozetės: Vienfaziai ne mažiau nei 2 vnt. x 230 V. 16 A. Vienfazis ne mažiau 1 vnt. x 230 V. 16A (3P) Trifazis ne mažiau 2 vnt. x 380 V. 32 A. (5P) |
| Apšvietimas | - Bendras šviesos srautas ne mažesnis nei 140 lm/m2; - Avarinio išėjimo apšvietimas. |
| Stebėjimo ir signalizacijos sistemos | - Ne mažiau kaip 2 (dvi) valdomos (PTZ) vaizdo stebėjimo kameros (bent 4MP raiškos su IR pašvietimu, integruotos su signalizacija. - Signalizacijos sistema su valdymo pultu (centrale), su judesio, vartų, durų atidarymo, dūžių, ugnies/dūmų aptikimo detektoriais. |
| Ventiliacija | - Ne mažiau 2 vnt. ištraukimo kaminėliai angaro šonuose su ventiliatoriais; - Ne mažiau 2 vnt. oro paėmimo angos/kaminėliai angaro šonuose su ventiliatoriais; - Vieno ištraukimo/paėmimo ventiliatoriaus oro srautas ne mažesnis nei 10 000 m3/h; - Vieno ištraukimo/paėmimo ventiliatoriaus oro sukeliamas slėgis ne mažesnis nei 170 Pa. |
| Šildymas | Dyzelinis mobilus šildytuvas ant ratukų, kuris gali būti pastatomas bet kurioje angaro vietoje. (1 vnt.) Vieno šildytuvo techninė specifikacija: - Šildymo galia: ne mažiau 55 KW - Šildymo plotas: ne mažiau 300 – 450 m² - Degalų bakas: ne mažiau 80 litrų - Maitinimas: 230 V/50 Hz - Kuro šiluminė vertė: ne mažiau 48 000 kcal/h - Mobilumas: ant ratukų |
| Papildomas šildymas | - Ne mažiau 2 vnt. sudvigubinti laisvai pastatomi (su ratukais) infraraudonųjų spindulių šildytuvai; - Vieno šildytuvo spinduliuotės galia ne mažesnė nei 2000 W; - Šildytuvų maitinimas 230V (50/60Hz). |
| Mobilus generatorius |  |
| Mobiliam angarui numatytas mobilaus generatoriaus komplektas: (generatorius sumontuotas automobilinėje priekaboje su tentine konstrukcija). Generatorius perduodamas užsakovui turi būti sumontuotas priekaboje su tentu taip, kad būtų saugu jį transportuoti. Įranga turi būti paruošta naudojimui. (Reikalingas montavimą patvirtinantis dokumentas (CoC ar panašus); |  |
| Priekabos parametrai | - Dviašė priekaba su stabdžiais, bortu ir tentu; - Bendroji masė ne didesnė nei 1800 kg; - Matmenys ne daugiau nei 3,10 x 1,5x 0,5 m; - Tento aukštis ne didesnis nei 1,85 m; - Sukabinimo mechanizmas ne mažesnis nei 1800 kg; - Atraminis ratukas atlaikantis ne mažiau 90 kg; - Nuleidžiamos atraminės kojos gale (2 vnt.); - Atraminės kaladėlės (2 vnt. ); - Elektros instaliacija 13kont/12v; - Padangos ne mažesnės nei 185 R14C M+S; |
| Generatorius | - Momentinė elektros galia ne mažesnė nei 21 KW; - Nuolatinė elektros galia ne mažesnė nei 20 KW; - Elektros įtampa: 400/230 V; - Rozečių skaičius: Ne mažiau – 1 (vienos)1 fazės 3P (32A); - Ne mažiau – 1 (vienos) 3 fazės 5P (32A); - Ne mažiau – 1 (vienos) 1 fazės 16A; - Generatoriaus paleidimas: automatinis/elektros starteris nuo baterijos 12 V; - Įtampos apsauga: valdiklis įtampos stebėjimui ir apsaugai; - Degalų tipas: Dyzelinis kuras; - Degalų bakas: ne mažiau 50 l; - Autonominis veikimas 75 proc. apkrovai: Ne mažiau 10 val.; - Svoris ne didesnis nei 900 kg. - Papildoma įranga: Kabelis atitinkantis generatoriaus galią, ne trumpesnis nei 15 m ritėje generatoriaus pajungimui prie angaro. |
| Papildoma įranga |  |
| Angaro mobilumui reikalingas šakinis keltuvas (Forklift) pakrauti/iškrauti angaro konstrukcijas ir jo priedus iš krovininio automobilio. |  |
| Elektrinis šakinis krautuvas (Forklift) | - Keliamoji galia: ne mažiau 950 kg; - Stabdžių tipas: elektromagnetinis; - Traukos variklio galingumas: ne mažiau 0,65 KW; - Matmenys: ne daugiau 1900 x 900 mm; - Kėlimo aukštis: ne mažiau 2500 mm; - Baterijos: ne mažiau 2 vnt. po 100 AH; - Baterijos įkrovimo įrenginys: integruotas 220 V.; - Svoris ne didesnis ne 750 kg; |
| Angaro surinkimo greičiui bei mobilumui reikalingas priekabos tipo Alkūninis teleskopinis keltuvas |  |
| Alkūninis keltuvas | - Darbinis aukštis: ne mažiau 12 m. - Platformos kėlimo aukštis: ne mažiau 11 m.; - Maitinimo tipas: 220 V.; - Atraminis kontūras: ne mažiau 3,55x3,00 m.; - Keliamoji galia: ne mažiau 200 kg; - Valdymo įrenginiai: hidrauliniai; - Avarinė nuleidimo sistema: Turi būti numatyta; - Atramos: 4 vnt. hidraulinės; - Bendras svoris: ne didesnis nei 1600 kg; - Valdymas: Platformoje ir ant žemės; - Registracija: paruoštas registruoti VĮ Regitra; |

______________________________