- Pirkimo sąlygų 6 priedas „Pasiūlymo forma“

(tiekėjo pavadinimas)

_______________________________________________________________________________________________

(juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

Valstybės sienos apsaugos tarnybai

prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

PASIŪLYMAS

DĖL MOBILAUS ANGARO SU PAPILDOMA ĮRANGA PIRKIMO

____________ Nr.______

(data)

_____________

(sudarymo vieta)

| Tiekėjo pavadinimas, kodas, PVM mokėtojo kodas (jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visų dalyvių duomenys) |  |
| --- | --- |
| Tiekėjo adresas (jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visų dalyvių adresai ir nurodomas ūkio subjektų grupės dalyvis, atstovaujantis arba vadovaujantis ūkio subjektų grupei ) |  |
| Asmens, pasirašiusio pasiūlymą vardas, pavardė, pareigos (kai pasiūlymą pasirašo ne įmonės vadovas, o įgaliotas asmuo, pasiūlyme pateikiama įgaliojimo ar kito dokumento, suteikiančio teisę pasirašyti tiekėjo pasiūlymą, skaitmeninė kopija) |  |
| Telefono numeris, fakso numeris |  |
| El. pašto adresas |  |
| Tiekėjo banko rekvizitai |  |

Pildoma, jei teikėjas ketina pasitelkti subtiekėją (-us), ūkio subjektą (-us), kurių pajėgumais remiasi

| Subtiekėjo (-ų), ūkio subjektą (-us), kurių pajėgumais remiasi, pavadinimas (-ai) |  |
| --- | --- |
| Subtiekėjo (-ų), ūkio subjektą (-us), kurių pajėgumais remiasi, adresas (-ai) |  |
| Įsipareigojimų dalis (procentais), kuriai ketinama pasitelkti subtiekėją (-us) |  |
| Kito ūkio subjekto pajėgumai, kuriais remiamasi tiekėjas |  |

- Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis.

Pateikdami CVP IS priemonėmis pasiūlymą patvirtiname, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.

Taip pat patvirtiname, kad visa mūsų pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir kad mes nenuslėpėme jokios informacijos, kurią buvo prašoma pateikti pirkimo dokumentuose. Taip pat patvirtiname, kad nesame susijęs su jokiu galimu interesų konfliktu, nedalyvavome rengiant pirkimo dokumentus, o taip pat nesame susiję su jokia kita suinteresuota šalimi.

Suprantame, kad išaiškėjus aukščiau nurodytoms aplinkybėms būsime pašalinti iš šio pirkimo ir mūsų pateiktas pasiūlymas bus atmestas.

- Įsipareigojame parduoti prekes šiais įkainiais:

| Eil. Nr. | Pirkimo objektas | Mato vienetas | Kiekis | Kaina EUR be PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Mobilus angaras su papildoma įranga | Kompl. | 1 |  |
|  | PVM: |  |  |  |
|  | Kaina, EUR su PVM: |  |  |  |

Kaina, EUR su PVM (žodžiais): ___________________________________________________________________

Pastabos:

- Jei suma skaičiais neatitinka sumos žodžiais, teisinga laikoma suma žodžiais.

- Į šią kainą įskaityta visos išlaidos ir visi mokesčiai.

- Kainos pasiūlyme nurodomos suapvalintos, paliekant du skaitmenis po kablelio.

- Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, tiekėjas atitinkamų skilčių nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka __________________________________________

(priežastis)

3. Patvirtiname, kad siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

| Savybė | Reikalavimai | Tiekėjo siūloma (Tiekėjas turi įrašyti kur reikia reikšmę arba trumpą aprašymą, patvirtinantį atitikimą techniniam reikalavimui (įrašai „Taip“, „Atitinka“, „Tenkina“, „+“, „<... yra ne mažesnis kaip ...>“, „<... bus ne didesnis kaip ...>“ ar pan., negalimi)] |
| --- | --- | --- |

| Naudingas plotis ir ilgis be vartų konstrukcijos |  |  |
| --- | --- | --- |
| Plotis | Ne mažiau 18 m. |  |
| Ilgis | Ne mažiau 18 m. |  |
| Aukštis | Ne mažiau 5 m. šonuose, kraigo aukštis ne mažiau 10 m. |  |
| Rėmo konstrukcija | - Ne žemesnio nei GB6061-T6 standarto aliuminio konstrukcija; - Anoduotas paviršius; - Pagrindinio rėmo matmenys ne mažiau nei 240x110x4,5mm; - Atstumas tarp lankų ne daugiau nei 4m; - Jungtys - karštai cinkuoto plieno; - Vėjo apkrova ne mažiau nei 1,30 kN/m2; - Sniego apkrova ne mažiau nei 1.25 kN/m2; - Stogo nuolydis ne mažesnis nei 23 laipsniai; - Stogo konstrukcija sustiprinta kvadratiniais vamzdžiais ne mažesniais nei 75x75x2 mm. |  |
| Tento medžiaga | - Medžiagos tipas PVC dengtas poliesterio antipireno audinys; - Ne mažiau nei 820 g/m2 tankio medžiaga; - Spalva NATO GREEN; - Atsparumas UV spinduliams; - Atsparumas ugniai ne mažesnis nei DIN 4102 B1, M2 arba lygiaverčio standarto; - Audinio/medžiagos garantija ne mažiau 10 metų; - Temperatūrinis diapazonas ne mažiau nei - 35 - + 65 - Aliuminizuota plėvelė, oksfordo audinys ir vidinis sluoksnis ne mažesnio nei 150g/m2 tankio medžiaga (arba analogiškos sudėties medžiaga) kuri užtikrintų vidinę apsaugą nuo kondensato bei sumažintų šilumos nuostolius. |  |
| Pagrindiniai vartai | - Pakeliami pusiau apvalūs vartai, per visą priekinę angaro dalį; - Pakėlimo principas – variklių pagalba per trosų ar grandinių sistemą arba diržinę pavarą; - Variklių skaičius ne mažiau 2 vnt.; - Atsarginių variklių komplektas greitam pakeitimui (ne mažiau 2 vnt.) - Variklių galia 1 vnt. ne mažiau 200 W, bendra galia ne mažesnė 400 W; - Variklių 1 vnt. sukimo momentas ne mažesnis 0,66 N m.; - Variklių įtampa 220 V. arba 380 V.; - Avarinis rankinis vartų pakėlimas, skirtas vartams pakelti dingus elektrai; - Vartų atidarymo metu garsinis signalas arba (ir) mirksintis šviestuvas; - Vartų plotis ne mažiau 17,5 m. |  |
| Šoninės angaro durys | - Papildomos viengubos ugniai atsparios šoninės durys (2 vnt.) iš abiejų angaro pusių: matmenys ne mažiau 1x2 m. |  |
| Angaro tvirtinimas | - Ankeravimas (tvirtinimas) pritaikytas Aviacijos valdybos numatytai vietai adresu: Oreivių g. 1, Paluknio k., Trakų raj. LT-21168. Taip pat turi būti numatyta galimybė ankeruoti ir ant kieto paviršiaus ir ant grunto (sraigtiniai ankeriai). - Žemės lyginimo darbai (pagal poreikį įsivertina Rangovas). |  |
| Laikinos angaro grindys | Surenkamos kelio plokštės su užvažiavimo rampa: - Plokštės atlaikoma apkrova ne mažesnė nei 4 T.; - Vienos plokštės svoris ne didesnis nei 39 kg.; - Plokštės storis ne mažesnis nei 11 mm. - Plokštės ilgis ir plotis ne didesni nei 2600x1300 mm.; - Plokščių kiekis turi padengti viso angaro plotą; |  |
| Elektros instaliacija | - Įvadas angaro viduje iš kairės ar dešinės angaro pusės (gamybos metu suderinti su užsakovu); - Įvadas turi būti pritaikytas pajungti nuolatinį maitinimo šaltinį (elektra per papildomą kabelį iš elektros skydelio) ir papildomą maitinimo šaltinį (iš mobilus generatorius). - Papildomas kabelis pajungti angaro įvadą prie elektros skydelio ne mažiau nei 5x10mm2 su antgaliais trifaziam pajungimui, ilgis ne daugiau nei 15 m. (kabelio ilgis derinamas su užsakovu gamybos metu); - Įvado rozetės: Vienfaziai ne mažiau nei 2 vnt. x 230 V. 16 A. Vienfazis ne mažiau 1 vnt. x 230 V. 16A (3P) Trifazis ne mažiau 2 vnt. x 380 V. 32 A. (5P) |  |
| Apšvietimas | - Bendras šviesos srautas ne mažesnis nei 140 lm/m2; - Avarinio išėjimo apšvietimas. |  |
| Stebėjimo ir signalizacijos sistemos | - Ne mažiau kaip 2 (dvi) valdomos (PTZ) vaizdo stebėjimo kameros (bent 4MP raiškos su IR pašvietimu, integruotos su signalizacija. - Signalizacijos sistema su valdymo pultu (centrale), su judesio, vartų, durų atidarymo, dūžių, ugnies/dūmų aptikimo detektoriais. |  |
| Ventiliacija | - Ne mažiau 2 vnt. ištraukimo kaminėliai angaro šonuose su ventiliatoriais; - Ne mažiau 2 vnt. oro paėmimo angos/kaminėliai angaro šonuose su ventiliatoriais; - Vieno ištraukimo/paėmimo ventiliatoriaus oro srautas ne mažesnis nei 10 000 m3/h; Vieno ištraukimo/paėmimo ventiliatoriaus oro sukeliamas slėgis ne mažesnis nei 170 Pa. |  |
| Šildymas | Dyzelinis mobilus šildytuvas ant ratukų, kuris gali būti pastatomas bet kurioje angaro vietoje. (1 vnt.) Vieno šildytuvo techninė specifikacija: - Šildymo galia: ne mažiau 55 KW - Šildymo plotas: ne mažiau 300 – 450 m² - Degalų bakas: ne mažiau 80 litrų - Maitinimas: 230 V/50 Hz - Kuro šiluminė vertė: ne mažiau 48 000 kcal/h - Mobilumas: ant ratukų |  |
| Papildomas šildymas | - Ne mažiau 2 vnt. sudvigubinti laisvai pastatomi (su ratukais) infraraudonųjų spindulių šildytuvai; - Vieno šildytuvo spinduliuotės galia ne mažesnė nei 2000 W; - Šildytuvų maitinimas 230V (50/60Hz). |  |
| Mobilus generatorius |  |  |
| Mobiliam angarui numatytas mobilaus generatoriaus komplektas: (generatorius sumontuotas automobilinėje priekaboje su tentine konstrukcija). Generatorius perduodamas užsakovui turi būti sumontuotas priekaboje su tentu taip, kad būtų saugu jį transportuoti. Įranga turi būti paruošta naudojimui. (Reikalingas montavimą patvirtinantis dokumentas (CoC ar panašus). |  |  |
| Priekabos parametrai | - Dviašė priekaba su stabdžiais, bortu ir tentu; - Bendroji masė ne didesnė nei 1800 kg; - Matmenys ne daugiau nei 3,10 x 1,5x 0,5 m; - Tento aukštis ne didesnis nei 1,85 m; - Sukabinimo mechanizmas ne mažesnis nei 1800 kg; - Atraminis ratukas atlaikantis ne mažiau 90 kg; - Nuleidžiamos atraminės kojos gale (2 vnt.); - Atraminės kaladėlės (2 vnt. ); - Elektros instaliacija 13kont/12v; - Padangos ne mažesnės nei 185 R14C M+S. |  |
| Generatorius | - Momentinė elektros galia ne mažesnė nei 21 KW; - Nuolatinė elektros galia ne mažesnė nei 20 KW; - Elektros įtampa: 400/230 V; - Rozečių skaičius: Ne mažiau – 1 (vienos)1 fazės 3P (32A); - Ne mažiau – 1 (vienos) 3 fazės 5P (32A); - Ne mažiau – 1 (vienos) 1 fazės 16A; - Generatoriaus paleidimas: automatinis/elektros starteris nuo baterijos 12 V; - Įtampos apsauga: valdiklis įtampos stebėjimui ir apsaugai; - Degalų tipas: Dyzelinis kuras; - Degalų bakas: ne mažiau 50 l; - Autonominis veikimas 75 proc. apkrovai: Ne mažiau 10 val.; - Svoris ne didesnis nei 900 kg. - Papildoma įranga: Kabelis atitinkantis generatoriaus galią, ne trumpesnis nei 15 m ritėje generatoriaus pajungimui prie angaro. |  |
| Papildoma įranga |  |  |
| Angaro mobilumui reikalingas šakinis keltuvas (Forklift) pakrauti/iškrauti angaro konstrukcijas ir jo priedus iš krovininio automobilio. |  |  |
| Elektrinis šakinis krautuvas (Forklift) | - Keliamoji galia: ne mažiau 950 kg; - Stabdžių tipas: elektromagnetinis; - Traukos variklio galingumas: ne mažiau 0,65 KW; - Matmenys: ne daugiau 1900 x 900 mm; - Kėlimo aukštis: ne mažiau 2500 mm; - Baterijos: ne mažiau 2 vnt. po 100 AH; - Baterijos įkrovimo įrenginys: integruotas 220 V.; - Svoris ne didesnis ne 750 kg. |  |
| Angaro surinkimo greičiui bei mobilumui reikalingas priekabos tipo Alkūninis teleskopinis keltuvas |  |  |
| Alkūninis keltuvas | - Darbinis aukštis: ne mažiau 12 m. - Platformos kėlimo aukštis: ne mažiau 11 m.; - Maitinimo tipas: 220 V.; - Atraminis kontūras: ne mažiau 3,55x3,00 m.; - Keliamoji galia: ne mažiau 200 kg; - Valdymo įrenginiai: hidrauliniai; - Avarinė nuleidimo sistema: Turi būti numatyta; - Atramos: 4 vnt. hidraulinės; - Bendras svoris: ne didesnis nei 1600 kg; - Valdymas: Platformoje ir ant žemės; - Registracija: paruoštas registruoti VĮ Regitra. |  |

4. Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

| Nr. | Pateiktų dokumentų pavadinimas | Dokumento puslapių skaičius |
| --- | --- | --- |

5. Šis pasiūlymas galioja 90 (devyniasdešimt) kalendorinių dienų nuo pasiūlymų pateikimo galutinio termino pabaigos).

6. Vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 86 straipsnio 9 dalimi perkančioji organizacija per 15 dienų nuo pirkimo sutarties sudarymo ar jos pakeitimo, bet ne vėliau kaip iki pirmojo mokėjimo pagal jį pradžios, Viešųjų pirkimų tarnybos nustatyta tvarka CVP IS priemonėmis paskelbs laimėjusio dalyvio pasiūlymą, sudarytą pirkimo sutartį ir pirkimo sutarties sąlygų pakeitimus, išskyrus informaciją, kurią laimėjęs dalyvis nurodys, kaip konfidencialią. Visas tiekėjo pasiūlymas ir paraiška negali būti laikomi konfidencialia informacija, tačiau tiekėjas gali nurodyti, kad tam tikra jo pasiūlyme pateikta informacija yra konfidenciali. Konfidencialia informacija neturėtų būti laikoma informacija, nurodyta Viešųjų pirkimų įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 1-4 punktuose.

7. Šiame pasiūlyme yra pateikta ir konfidenciali informacija. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra ir vadovaujantis Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. 1S-91 laimėjusio tiekėjo pasiūlymas ir su juo pasirašyta sutartis bus viešinama pilna apimtimi. (pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidencialus yra pasiūlymo įkainis (kaina) arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus):

| Nr. | Informacija, kuri laikytina konfidencialia | Pateikto dokumento pavadinimas |
| --- | --- | --- |

____________________________________		_____________                           __________________

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)	       (parašas)		     (Vardas, pavardė)