Pirkimo sąlygų 3 priedas

Sutarties projekto specialiųjų sąlygų 1 priedas

KAUNO „SANTAROS“ GIMNAZIJOS AKTŲ SALĖS  SCENOS APŠVIETIMO ĮRANGOS PIRKIMO

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- Pirkimo objektas – Kauno „Santaros“ gimnazijos aktų salės scenos apšvietimo įranga kartu su sumontavimo darbais (toliau – Prekės). Prekės perkamos įgyvendinant projektą „Tūkstantmečio mokyklos II“, projekto Nr. 10-012-P-0001, vykdomą pagal 2021–2030 m. plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Švietimo plėtros programos pažangos priemonę Nr. 12-003-03-01-01 „Įgyvendinti „Tūkstantmečio mokyklų“ programą“.

2. Bendrieji reikalavimai:

2.1. Tiekėjas savo jėgomis ir lėšomis Prekes turi pristatyti adresu: Baltų pr. 51, LT-48239 Kaunas (į Pirkėjo nurodytą  patalpą), jas sunešti, sumontuoti, paleisti (įskaitant programinės įrangos įdiegimą, sukonfigūravimą bei įrangos ir jos dalių suderinimą tarpusavyje), taip pat apmokyti Pirkėjo nurodytus asmenis naudotis sumontuotomis Prekėmis, bei perduoti Prekes Pirkėjo nuosavybėn ne vėliau kaip per 2 (du) mėnesius nuo nuo užsakymo pateikimo dienos. Užsakymas teikiamas po Techninės specifikacijos 2.7 papunktyje nurodyto plano sudarymo dienos.

2.2. Prekės turi būti komplektuojamos su visais tinkamam jų veikimui reikalingais ir numatytą Prekių funkcionalumą užtikrinančiais priedais, papildoma technine ar programine įranga, kuri yra techniškai ar technologiškai būtina Prekių funkcionalumui užtikrinti. Tiekėjas turi įvertinti ir atlikti visas būtinus darbus, reikalingus siūlomoms Prekėms įdiegti, sukonfigūruoti, priderinti bei parengti naudoti. Tiekėjas turi įvertinti:

- visus reikalingus kabelius, laidus, jungtis ir kitus būtinus priedus, užtikrinančius reikiamą siūlomos apšvietimo sistemos funkcionalumą;

- visas reikalingas instaliacines ir montažines medžiagas, užtikrinančias tinkamą siūlomos apšvietimo sistemos instaliaciją;

- apšvietimo įrangos programavimo ir vartotojo sąsajos (interface) kūrimo paslaugas pagal iš anksto suderintus Pirkėjo reikalavimus;

- visus montavimo, sujungimo, derinimo bei sistemos paleidimo darbus, pagal iš anksto su Pirkėju suderintus reikalavimus  ir laikantis gamintojų rekomendacijų.

- mokymus Pirkėjo nurodytam personalui apie pagrindines siūlomų prekių techninės savybės bei pagrindiniais veikimo ir naudojimosi principais.

2.3. Prekės (įskaitant jų dalis ir priedus) turi būti naujos, nenaudotos, neturėti paslėptų trūkumų ar defektų, būti nepažeistos, pateikiamos su visais prekių naudojimo, priežiūros instrukcijomis sertifikatus (jei tokie yra), techninius pasus (jei tokie yra) ir dokumentais, patvirtinančiais Teikėjo/gamintojo garantinius įsipareigojimus, lietuvių kalba. Prekės turi atitikti visus šioje techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus.

2.4. Prekės turi atitikti įprastai tokioms prekėms nustatytus kokybės reikalavimus.

2.5. Tiekėjas, montuodamas Prekes, turi laikytis saugaus darbo, gaisrinės saugos, aplinkos apsaugos ir darbo higienos reikalavimų. Prekės turi būti montuojamos taip, kad greta esanti kita įranga, įrenginiai ir kitas turtas nebūtų sugadinti, priešingu atveju – atlyginti padarytus nuostolius.

2.6. Tiekėjas pristatęs Prekes, jas sumontavęs, turi sutvarkyti Prekių sumontavimo vietą, išvežti Prekių montavimo metu susidariusias atliekas (jeigu jų susidaro). Į Prekių kainą turi būti įtrauktas visų rūšių pakuočių išvežimas.

2.7. Tiekėjas, pasirašius sutartį , ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas turi parengti ir su Pirkėju suderinti Prekių pristatymo ir montavimo darbų planą. Į montavimo darbų apimtį turi būti įtraukti visi pajungimo darbai iki nurodyto elektros lizdo/lizdų.

2.8. Tiekėjas privalo užtikrinti, kad Prekių garantinio gedimo atveju būtų nemokamai atlikti šie veiksmai: Prekių išmontavimas, pervežimas, pakaitinės Prekės pristatymas ir jos montavimas. Visos paslaugos, susijusios su Prekių garantiniu aptarnavimu (įskaitant transportavimą, išmontavimą, montavimą, pakaitinės Prekės naudojimą, reikalingas instaliacines medžiagas ir kt.), turi būti atliekamos tiekėjo sąskaita. Pirkėjui dėl šių veiksmų negali būti taikomi jokie papildomi mokesčiai. Pakaitinė Prekė turi būti ne prastesnių techninių parametrų nei remontuojama Prekė ir užtikrinti visą jos funkcionalumą tol, kol suremontuota Prekė bus grąžinta ir visiškai eksploatuojama.

2.9. Tiekėjams rekomenduojama prieš teikiant pasiūlymą apžiūrėti Prekių pristatymo, montavimo vietą. Kontaktinis asmuo apžiūrai: Kauno „Santaros“ gimnazijos direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams Romas Aleksandravičius, el. p. alexromas6@gmail.com , tel. Nr. 061454770.

2.10 Visoms techninės specifikacijos 3 punkto lentelėje nurodytoms Prekėms turi būti suteikiamas 2 (dviejų) metų gamintojo ar tiekėjo garantinis terminas, kuris pradedamas skaičiuoti nuo Prekių perdavimo ir priėmimo akto pasirašymo dienos.

2.11.Prekės turi būti CE ženklintos, atitikti 2011/65/ES (RoHS) direktyvą bei gamintojo deklaruojamus efektyvumo, ilgaamžiškumo ir tvarumo reikalavimus, tinkamus profesionaliam naudojimui aktų salėse.

3. Techniniai reikalavimai Prekėms

Būtina užpildyti lentelių 4 stulpelyje reikalaujamas reikšmes, nurodant siūlomų prekių gamintoją ar prekių ženklą, modelį, modifikaciją (jeigu yra), prekių kodą (jeigu yra), konkrečius siūlomų prekių duomenis ir charakteristikas bei kitą reikalaujamą informaciją.

Įrodant siūlomų prekių atitiktį techninės specifikacijos reikalavimams, pateikiami gamintojo ar jo oficialaus atstovo dokumentai (išskyrus lentelių 5 stulpelyje brūkšniu užbrauktas eilutes, nes prekių atitiktis šių eilučių 3 stulpelyje nurodytiems reikalavimams bus tikrinama sutarties vykdymo metu, tačiau Perkančiajai organizacijai kilus įtarimams dėl siūlomų prekių atitikties nurodytam reikalavimui, ji turi teisę paprašyti tiekėjo pateikti atitiktį įrodančius dokumentus pasiūlymų vertinimo metu)  (techninės specifikacijos, katalogų, bukletų kopijos, atitinkamą (-us) techninės specifikacijos reikalavimą (-us) patvirtinanti (-čios) momentinė (-ės) ekrano kopija (-os) (angl. print screen) (tokiu atveju momentinėje ekrano kopijoje (print screen‘e) turi būti matoma informacija, kad kopija padaryta iš gamintojo ar jo oficialaus / įgalioto atstovo tinklalapio ir turi būti aiškiai pažymėta (-os) konkreti (-čios) vieta (-os), kurioje (-iose) yra reikalaujamą (-as) prekės charakteristiką (-as) patvirtinanti informacija. Momentinė ekrano kopija (angl. print screen) turi būti aiškiai įskaitoma.) ir pan.) lietuvių arba anglų kalba. Tiekėjas techninės specifikacijos lentelių 5 stulpelyje (eilutėse, kurios nėra užbrauktos brūkšniu) turi nurodyti konkrečias vietas, išskyrus brūkšniu užbrautas eilutes (puslapį, pastraipą, punktą ar pan.), kuriose yra reikalaujama prekių charakteristikas patvirtinanti informacija, arba šias vietas aiškiai pažymėti dokumentuose.

Tuo atveju, jeigu siūlomos prekės gamintojo ar jo oficialaus / įgalioto atstovo dokumentacijoje nėra reikalaujamas prekių charakteristikas patvirtinančios informacijos, tiekėjas privalo pateikti gamintojo arba jo įgalioto atstovo* (tiekėjo deklaracija nėra lygiavertis dokumentas) raštiškus patvirtinimus (pvz., prekių gamintojo arba jo oficialaus / įgalioto atstovo prekės atitikties deklaraciją ar eksploatacinių savybių deklaraciją) ar kitus atitiktį reikalavimams įrodančius dokumentus (informaciją), kad perkančioji organizacija galėtų įsitikinti siūlomų prekių atitiktimi nustatytiems reikalavimams (išskyrus reikalavimus, kurių atitikimas tikrinamas sutarties vykdymo metu).

* Jeigu teikiami prekės gamintojo oficialaus/įgalioto atstovo dokumentai ir prekės oficialaus / įgalioto atstovo internetiniame puslapyje nėra informacijos, kad jis yra oficialus / įgaliotas siūlomos prekės gamintojo atstovas, kartu turi būti pateikiami ir prekės gamintojo įgaliojimą atstovauti gamintoją patvirtinantys dokumentai, suteikiantys teisę oficialiam / įgaliotam atstovui atstovauti gamintojui, t. y. atlikti veiksmus, dėl kurių yra teikiami oficialaus / įgalioto atstovo patikslinimai, paaiškinimai ir (ar) dokumentai, pvz. gamintojo suteikta teisė aiškinti atitinkamų prekių technines ir eksploatacines savybes (techninius parametrus), tuo atveju jei jis teikia jų paaiškinimą.

Pastabos:

1) Jeigu tas pats prekės modelis turi modifikacijas, kurių charakteristikos skiriasi, turi būti aiškiai detalizuota, kuris Prekių modelis ir modifikacija yra siūlomi (nurodant konkretų prekės modelį, kodą ar pan.).

2) Jeigu siūloma prekė keliamus reikalavimus atitinka tik su papildomu priedu (priedėliu, moduliu, pasirinkimu, įranga ir pan.), kurio standartinėje komplektacijoje nėra, pasiūlyme turi būti nurodyti ne tik reikalaujami siūlomos prekės duomenys, tačiau taip pat aiškiai nurodyti ir reikiamas įrangos charakteristikas užtikrinti padėsiantys priedai (nurodyti jų pavadinimai, gamintojai, modeliai ir kt. duomenys ir dokumentai, nuorodos ir t.t.).

3) Jei iš techninėje specifikacijoje pateiktų duomenų (reikalavimų) būtų galima daryti prielaidą apie konkrečius prekių modelius ar šaltinius, konkrečius technologinius procesus ar prekių ženklus, patentus, tipus, standartus, sertifikatus, konkrečią kilmę ar gamybą, laikoma, kad jie yra tik orientaciniai ir tiekėjai gali siūlyti lygiaverčius (lygiavertiškumą privalo įrodyti tiekėjas).

4) Pasiūlymai, kuriuose siūlomos Prekės neatitiks (bus prastesnės) techninės specifikacijos reikalavimų, bus atmetami. Tiekėjas gali siūlyti lygiaverčių ir geresnių charakteristikų Prekes.

1 lentelė

| Eil. Nr. | Prekės (prekės dalies) pavadinimas, aprašymas, specifikacija |  |  | Reikalaujamos techninės charakteristikos |  |  | Tiekėjo siūlomos prekės (jos dalies) duomenys (būtina įrašyti visas reikalaujamas reikšmes) (PILDO TIEKĖJAS) | Teikiamo siūlomos Prekės (jos dalies) gamintojo dokumento failo pavadinimas ir puslapio numeris, kuriame yra atitinkamą techninės specifikacijos reikalavimą patvirtinanti informacija (PILDO TIEKĖJAS) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 | 5 |
| - Apšvietimo įranga |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Apšvietimo valdymo pultas Kiekis 1 vnt. |  |  |  | Gamintojas ar prekės ženklas (nurodyti): ……………………… Modelis, modifikacija (nurodyti, jeigu yra): ...................... Prekės kodas (nurodyti, jeigu yra): .................. |  |  | ...................................... (įrašyti) |
|  | Konstrukcija |  | - Apšvietimo valdymo pultas turi būti su įmontuotu į korpusą ne mažesniu kaip 9 colių lietimui jautriu ekranu; |  | Ekrano dydis (nurodyti): …… coliai |  |  | ...................................... (įrašyti) |
|  | Valdomų DMX kanalų skaičius |  | - ne mažiau 1024; |  | Kanalų skaičius (nurodyti): …… |  |  | ...................................... (įrašyti) |
|  | Šliaužikų skaičius |  | - 20 arba daugiau šliaužiklių pulto valdymui; |  | Atitinka (įrašyti taip / ne): ___ |  |  |  |
|  | Prievadai |  | - Bent vienas HDMI prievadas išorinio monitoriaus pajungimui; |  | Atitinka (įrašyti taip / ne): ___ |  |  |  |
|  |  |  | - 2 arba daugiau USB prievadai; |  | Atitinka (įrašyti taip / ne): ___ |  |  |  |
|  |  |  | - Turi būti Ethernet prievadas; |  | Atitinka (įrašyti taip / ne): ___ |  |  |  |
|  |  |  | - Turi būti Audio įvestis ir išvestis; |  | Atitinka (įrašyti taip / ne): ___ |  |  |  |
|  |  |  | - DMX signalo prievadas 5-Pin DMX XLR; |  | Atitinka (įrašyti taip / ne): ___ |  |  |  |
|  | Suderinamumas |  | - Turi būti palaikyti RDM suderinamumą; |  | Atitinka (įrašyti taip / ne): ___ |  |  |  |
|  | Valdymas |  | - Galimybė valdyti pultą per WiFi ryšį iš kompiuterio ir/ar išmaniųjų įrenginių Windows, Android ir/ar iOS operacinėmis sistemomis; |  | Atitinka (įrašyti taip / ne): ___ |  |  |  |
|  | Programinė įranga |  | - Pulto gamintojas turi suteikti prieigą prie programinės įrangos suderinamos su Windows ir/ar Mac kompiuteriais, skirtos kurti scenos apšvietimo programas ir jų vizualizacijas naudojant kompiuterį ir paskui perkelti jas į šviesų valdymo pultą. |  | Atitinka (įrašyti taip / ne): ___ |  |  |  |
|  | LED prožektorius auto ZOOM Kiekis 8 vnt. |  |  |  | Gamintojas ar prekės ženklas (nurodyti): ……………………… Modelis, modifikacija (nurodyti, jeigu yra): ..................... Prekės kodas (nurodyti, jeigu yra): .................. |  |  | ...................................... (įrašyti) |
|  | Tipas |  | - LED prožektorius Fresnel tipo; |  | Atitinka (įrašyti taip / ne): ___ |  |  |  |
|  | Šviesos šaltinis |  | - LED galingumas ne mažiau 300W; |  | Galingumas (nurodyti): ……W |  |  | ...................................... (įrašyti) |
|  | Linzės tipas |  | - Fresnel; |  | Atitinka (įrašyti taip / ne): ___ |  |  |  |
|  | LED spalva |  | - šilta balta/2800-3200K; |  | Atitinka (įrašyti taip / ne): ___ |  |  |  |
|  | CRI indeksas |  | - ne mažesnis nei 90; |  | Atitinka (įrašyti taip / ne): ___ |  |  |  |
|  | Konstrukcija |  | - Turi būti su srauto kreipiančiosiomis durelėmis; |  | Atitinka (įrašyti taip / ne): ___ |  |  |  |
|  | Šviesos sklaidos reguliuojamas kampas |  | - motorizuotas, ne siauriau nei 15°-50°; |  | Atitinka (įrašyti taip / ne): ___ |  |  |  |
|  | Valdymas |  | - DMX512 protokolu; |  | Atitinka (įrašyti taip / ne): ___ |  |  |  |
|  | Dimeriavimas |  | - 0%-100%ribose; |  | Atitinka (įrašyti taip / ne): ___ |  |  |  |
|  | LED modulio tarnavimo laikas |  | - ne mažiau kaip 50000 val.; |  | Gamintojo deklaruojamas tarnavimo laikas (nurodyti): …… val. |  |  | ...................................... (įrašyti) |
|  | Korpuso medžiaga |  | - Aliuminis; |  | Atitinka (įrašyti taip / ne): ___ |  |  |  |
|  | Įvestis ir išvestis |  | - DMX signalo įvestis ir išvestis; |  | Atitinka (įrašyti taip / ne): ___ |  |  |  |
|  | Korpuso spalva |  | - juoda; |  | Atitinka (įrašyti taip / ne): ___ |  |  |  |
|  | Komplektacija |  | - su kabliu tvirtinimui prie 48 – 50 mm vamzdžio ir sertifikuotu saugos troseliu. |  | Atitinka (įrašyti taip / ne): ___ |  |  |  |
|  | LED prožektorius baltai šviesai (iš viršaus) Kiekis 12 vnt. |  |  |  | Gamintojas ar prekės ženklas (nurodyti): ……………………… Modelis, modifikacija (nurodyti, jeigu yra): ........................... Prekės kodas (nurodyti, jeigu yra): .................. |  |  | ...................................... (įrašyti) |
|  | Šviesos diodų kiekis |  | - ne mažiau kaip 52 vnt.; |  | Kiekis (nurodyti): …… vnt. |  |  | ...................................... (įrašyti) |
|  | Šviesos diodo galia |  | - ne mažiau kaip 3W.; |  | Galia (nurodyti): …… W |  |  | ...................................... (įrašyti) |
|  | Šviesos spalvos temperatūra |  | - turi būti 2800K – 3500K diapazone; |  | Diapazonas (nurodyti): ……K - .....K |  |  | ...................................... (įrašyti) |
|  | Spindulio sklaidos kampas |  | - 25 (±3) laipsniai. |  | Atitinka (įrašyti taip / ne): ___ |  |  |  |
|  | valdymas |  | - Turi būti valdomas DMX protokolu; |  | Atitinka (įrašyti taip / ne): ___ |  |  |  |
|  | Bendras galingumas |  | - ne daugiau 170W; |  | Galingumas (nurodyti): …… W |  |  | ...................................... (įrašyti) |
|  | Atsparumo aplinkos poveikiui reikšmė |  | - ne prastesnė nei IP65 arba lygiavertė; |  | Atitinka (įrašyti taip / ne): ___ |  |  |  |
|  | Komplektuojama |  | - su kabliais tvirtinimui prie 48 – 50 mm vamzdžio ir sertifikuotu saugos troseliu. |  | Atitinka (įrašyti taip / ne): ___ |  |  |  |
|  | LED prožektorius Kiekis 12 vnt. |  |  |  | Gamintojas ar prekės ženklas (nurodyti): ……………………… Modelis, modifikacija (nurodyti, jeigu yra): ................. Prekės kodas (nurodyti, jeigu yra): .................. |  |  | ...................................... (įrašyti) |
|  | Prožektorius |  | - LED prožektorius RGBWA UV arba lygiavertis; |  | Atitinka (įrašyti taip / ne): ___ |  |  |  |
|  | Šviesos diodų kiekis |  | - ne mažiau kaip 18 vnt.; |  | Kiekis (nurodyti): …… vnt. |  |  | ...................................... (įrašyti) |
|  | šviesos diodų galia |  | - ne mažiau kaip 11W; |  | Galia (nurodyti): …… W |  |  | ...................................... (įrašyti) |
|  | Spindulio sklaidos kampas |  | - 25 (±3) laipsniai; |  | Atitinka (įrašyti taip / ne): ___ |  |  |  |
|  | Programinė įranga |  | - Turi turėti gamintojo įdiegtas iš anksto nustatytas šviesos efektų programas, veikiančias ir reaguojančias į garsą. |  | Atitinka (įrašyti taip / ne): ___ |  |  |  |
|  | Korpuso spalva |  | - juoda; |  | Atitinka (įrašyti taip / ne): ___ |  |  |  |
|  | Valdymas |  | - DMX512 protokolu; |  | Atitinka (įrašyti taip / ne): ___ |  |  |  |
|  | DMX kanalų kiekis |  | - ne mažiau kaip 8; |  | Kiekis (nurodyti): …… |  |  | ...................................... (įrašyti) |
|  | Montavimo galimybės |  | - Turi būti galima LED prožektorių stabiliai pastatyti ant grindų; |  | Atitinka (įrašyti taip / ne): ___ |  |  |  |
|  | Bendras galingumas |  | - ne daugiau kaip 220W |  | Galingumas (nurodyti): …… W |  |  | ...................................... (įrašyti) |
|  | Atsparumo aplinkos poveikiui reikšmė |  | - ne prastesnė kaip IP65 arba lygiavertė; |  | Atitinka (įrašyti taip / ne): ___ |  |  |  |
|  | Komplektuojama |  | - su kabliu tvirtinimui prie 48 – 50 mm vamzdžio ir tam pritaikytu saugos troseliu. |  | Atitinka (įrašyti taip / ne): ___ |  |  |  |
|  | Judantis šviestuvas Wash tipo Kiekis 8 vnt. |  |  |  | Gamintojas ar prekės ženklas (nurodyti): ……………………… Modelis, modifikacija (nurodyti, jeigu yra): ..................... Prekės kodas (nurodyti, jeigu yra): .................. |  |  | ...................................... (įrašyti) |
|  | Prožektorius |  | - Užliejančios šviesos programuojamas prožektorius; |  | Atitinka (įrašyti taip / ne): ___ |  |  |  |
|  | Šviesos šaltinis |  | - turi būti ne mažiau kaip 300 W (±25%) suminės galios RGBW LED lustai; |  | Galia (nurodyti): …… W |  |  |  |
|  | Darbo laikas |  | - Gamintojo deklaruojamas LED darbo laikas ne mažiau kaip 20 000 val.; |  | Gamintojo deklaruojamas tarnavimo laikas (nurodyti): …… val. |  |  | ...................................... (įrašyti) |
|  | Priartinamo kampo diapazonas |  | - ne mažiau kaip 45°, diapazone tarp 10° – 55°; |  | Atitinka (įrašyti taip / ne): ___ |  |  |  |
|  | Priartinimas |  | - Turi būti motorizuotas priartinimas; |  | Atitinka (įrašyti taip / ne): ___ |  |  |  |
|  | Spalvų maišymo technologijos |  | - CMY arba RBGW arba lygiavertė; |  | Atitinka (įrašyti taip / ne): ___ |  |  |  |
|  | Naudojama galia iš maitinimo šaltinio |  | - ne daugiau kaip 350 W(±25%); |  | Galia (nurodyti): …… W |  |  | ...................................... (įrašyti) |
|  | Filtras |  | - Turi būti CTO filtras su reguliavimo galimybe arba lygiavertis; |  | Atitinka (įrašyti taip / ne): ___ |  |  |  |
|  | Dimerio galimybės |  | - Ne prasčiau kaip 0 – 100% ribose; |  | Atitinka (įrašyti taip / ne): ___ |  |  |  |
|  | Greičio blykstė |  | - Turi turėti reguliuojamo greičio blykstės funkciją; |  | Atitinka (įrašyti taip / ne): ___ |  |  |  |
|  | Horizontalus pasisukimas |  | - Ne mažiau 450 laipsnių horizontalaus pasisukimo galimybė (Pan, ne mažiau kaip 16-bit valdymas); |  | Atitinka (įrašyti taip / ne): ___ |  |  |  |
|  | Vertikalus pasisukimas |  | - Ne mažiau 225 laipsnių pasisukimo vertikalioje plokštumoje galimybė (Tilt), ne mažiau kaip 16-bit valdymas; |  | Atitinka (įrašyti taip / ne): ___ |  |  |  |
|  | Valdymo protokolai |  | - DMX-512, RDM; |  | Atitinka (įrašyti taip / ne): ___ |  |  |  |
|  | Komplektuojama |  | - su kabliu tvirtinimui prie 48 – 50 mm vamzdžio ir tam pritaikytu saugos troseliu. |  | Atitinka (įrašyti taip / ne): ___ |  |  |  |
|  | Judantis šviestuvas Spot tipo Kiekis 8 vnt. |  |  |  | Gamintojas ar prekės ženklas (nurodyti): ……………………… Modelis, modifikacija (nurodyti, jeigu yra): ........................ Prekės kodas (nurodyti, jeigu yra): .................. |  |  | ...................................... (įrašyti) |
|  | LED šviesos šaltinis |  | - turi būti ne mažiau kaip 70 W galingumo; |  | Galia (nurodyti): …… W |  |  | ...................................... (įrašyti) |
|  | Spalvų ratas |  | - Ne mažiau kaip 7 spalvų ratas; |  | Spalvų ratas (nurodyti): …… |  |  | ...................................... (įrašyti) |
|  | Trafaretų ratas |  | - Ne mažiau kaip 7 trafaretų ratas; |  | Trafaretų ratas (nurodyti): …… |  |  | ...................................... (įrašyti) |
|  | Šviesos sklaidos reguliuojamas kampas |  | - ne siauriau kaip 15°-40°; |  | Atitinka (įrašyti taip / ne): ___ |  |  |  |
|  | Prizmė |  | - Ne mažiau kaip viena prizmė; |  | Atitinka (įrašyti taip / ne): ___ |  |  |  |
|  | Naudojama galia iš maitinimo šaltinio |  | - ne daugiau kaip 130W(±10%); |  | Galia (nurodyti): …… W |  |  | ...................................... (įrašyti) |
|  | Funkcijos |  | - Turi turėti blykstės funkcija; |  | Atitinka (įrašyti taip / ne): ___ |  |  |  |
|  |  |  | - Turi turėti tylaus darbo "teatro" režimą; |  | Atitinka (įrašyti taip / ne): ___ |  |  |  |
|  | Horizontalus pasisukimas |  | - Ne mažiau kaip 530 laipsnių horizontalaus pasisukimo galimybė (Pan); |  | Atitinka (įrašyti taip / ne): ___ |  |  |  |
|  |  |  | - ne mažiau kaip 16 – bit valdymas; |  | Atitinka (įrašyti taip / ne): ___ |  |  |  |
|  | Vertikalus pasisukimas |  | - Ne mažiau 265 laipsnių pasisukimo vertikalioje plokštumoje galimybė (Tilt); |  | Atitinka (įrašyti taip / ne): ___ |  |  |  |
|  |  |  | - ne mažiau kaip 16 – bit valdymas; |  | Atitinka (įrašyti taip / ne): ___ |  |  |  |
|  | Valdymo protokolai |  | - DMX – 512; |  | Atitinka (įrašyti taip / ne): ___ |  |  |  |
|  | Komplektuojama |  | - su kabliu tvirtinimui prie 48 – 50 mm vamzdžio ir tam pritaikytu saugos troseliu. |  | Atitinka (įrašyti taip / ne): ___ |  |  |  |
|  | DMX signalo šakotuvas Kiekis 2 vnt. |  |  |  | Gamintojas ar prekės ženklas (nurodyti): ……………………… Modelis, modifikacija (nurodyti, jeigu yra): ........................ Prekės kodas (nurodyti, jeigu yra): .................. |  |  | ...................................... (įrašyti) |
|  | Išvestys |  | - Turi būti ne mažiau kaip 8 išvestys; |  | Atitinka (įrašyti taip / ne): ___ |  |  |  |
|  |  |  | - Išvestys turi būti XLR 3 pin ir 5 pin tipų; |  | Atitinka (įrašyti taip / ne): ___ |  |  |  |
|  |  |  | - Turi būti galvaniškai atrišti išėjimai arba lygiaverčiai; |  | Atitinka (įrašyti taip / ne): ___ |  |  |  |
|  | Palaikymas |  | - Turi palaikyti RDM protokolą; |  | Atitinka (įrašyti taip / ne): ___ |  |  |  |
|  | Tvirtinimas |  | - Turi būti „Rack“ tvirtinimas. |  | Atitinka (įrašyti taip / ne): ___ |  |  |  |
|  | DMX signalo apjungimas Kiekis 2 vnt. |  |  |  | Gamintojas ar prekės ženklas (nurodyti): ……………………… Modelis, modifikacija (nurodyti, jeigu yra): ........................ Prekės kodas (nurodyti, jeigu yra): .................. |  |  | ...................................... (įrašyti) |
|  | Išvestys |  | - DMX signalo skirstytuvas, apjungiantis dvi DMX įvestis į vieną išvestį; |  | Atitinka (įrašyti taip / ne): ___ |  |  |  |
|  | Tipas |  | - Turi būti aktyvus; |  | Atitinka (įrašyti taip / ne): ___ |  |  |  |
|  | Automatinis įvesties pakeitimas |  | - Turi būti automatinis įvesties pakeitimas dingus signalui (backup). |  | Atitinka (įrašyti taip / ne): ___ |  |  |  |
|  | Rūko generatorius Kiekis 1 vnt. |  |  |  | Gamintojas ar prekės ženklas (nurodyti): ……………………… Modelis, modifikacija (nurodyti, jeigu yra):.................. Prekės kodas (nurodyti, jeigu yra): .................. |  |  | ...................................... (įrašyti) |
|  | Tipas |  | - rūko generatorius (Haze); |  | Atitinka (įrašyti taip / ne): ___ |  |  |  |
|  | Galingumas |  | - Ne mažesnis kaip 400W galingumas; |  | Galingumas (nurodyti): …… W |  |  | ...................................... (įrašyti) |
|  | Rūko skysčio rezervuaro talpa |  | - Ne mažiau kaip 2.4 (+-10%) litro; |  | Talpa (nurodyti): …… l |  |  | ...................................... (įrašyti) |
|  | Nuolatinio darbo laikas |  | - naudojant vieną rezervuarą maksimaliu galingumu - 40 (+-10%) valandų; |  | Atitinka (įrašyti taip / ne): ___ |  |  |  |
|  | Valdymas |  | - Turi būti galimybė valdyti rankiniu būdu; |  | Atitinka (įrašyti taip / ne): ___ |  |  |  |
|  |  |  | - DMX512 protokolu; |  | Atitinka (įrašyti taip / ne): ___ |  |  |  |
|  | Komplektuojama |  | - Su ne mažiau kaip 5 litrais rūko skysčio. |  | Atitinka (įrašyti taip / ne): ___ |  |  |  |
|  | Apšvietimo valdymo integracija Kiekis 1 vnt. |  |  |  |  | Gamintojas ar prekės ženklas (nurodyti): ……………………… Modelis, modifikacija (nurodyti, jeigu yra): ................. Prekės kodas (nurodyti, jeigu yra): .................. |  | ...................................... (įrašyti) |
|  | Pridedamas | - Apšvietimo valdymo procesorius; |  |  |  | Atitinka (įrašyti taip / ne): ___ |  |  |
|  | Valdomų DMX kanalų skaičius | - ne mažiau kaip 1024; |  |  |  | Kanalų skaičius (nurodyti): …… |  | ...................................... (įrašyti) |
|  | Valdomų Art-Net kanalų skaičius | - ne mažiau kaip 8192; |  |  |  | Kanalų skaičius (nurodyti): …… |  | ...................................... (įrašyti) |
|  | Prievadai | - Turi būti RS232 prievadas; |  |  |  | Atitinka (įrašyti taip / ne): ___ |  |  |
|  |  | - Turi būti Ethernet prievadas arba lygiavertis; |  |  |  | Atitinka (įrašyti taip / ne): ___ |  |  |
|  |  | - DMX signalo prievadas 5-Pin DMX XLR; |  |  |  | Atitinka (įrašyti taip / ne): ___ |  |  |
|  | Web serveris | - Turi būti integruotas Web serveris procesoriaus valdymui; |  |  |  | Atitinka (įrašyti taip / ne): ___ |  |  |
|  | Suderinamumas | - Turi būti suderinamas su siūlomu sistemos valdymo procesoriumi. |  |  |  | Atitinka (įrašyti taip / ne): ___ |  |  |

Pateikdamas šią užpildytą techninę specifikaciją Tiekėjas patvirtina (deklaruoja), kad siūlomos Prekės atitinka joje nustatytus reikalavimus. Tiekėjas patvirtina, kad siūlomos Prekės bus pristatytos, sumontuotos ir paleistos (įskaitant įrangos ir jos dalių suderinimą tarpusavyje, valdymo integravimą), taip pat apmokyti Pirkėjo nurodyti asmenys naudotis sumontuotomis Prekėmis pagal techninės specifikacijos ir pasiūlymo reikalavimus, bei deklaruoja, kad techninėje specifikacijoje nurodyta informacija yra teisinga.