Pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“

1 IR 2 PIRKIMO OBJEKTO DALYS:

KONCERTINIO FORTEPIJONO

  - TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

BENDRIEJI REIKALAVIMAI

1. Techninis reikalavimų pobūdis:

1 lentelėje išdėstyti minimalūs reikalavimai Prekei. Siūlomas instrumentas turi atitikti šiuos reikalavimus arba atitikti geresnės charakteristikos prekės reikalavimus.

2. Garantija:

Gamintojo suteikiamos garantijos trukmė turi būti ne mažesnė kaip 5 (penkeri) metai, garantija turi būti suteikta fortepijono funkcijų atlikimui, mechanikos, dekos ir korpuso patvarumui. Gamintojo garantijos metu tiekėjas privalo savo lėšomis pašalinti gedimus.

3. Dokumentacijos pateikimas teikiant pasiūlymą (A dalis):

Teikiant pasiūlymą (A dalis) Tiekėjas privalo pateikti fortepijono gamintojo sudarytą ir patvirtintą siūlomo instrumento techninę specifikaciją (aprašymą) originalia kalba su vertimu į lietuvių kalbą. Būtina pateikti techninę informaciją (dokumentaciją), pagrindžiančią reikalavimų atitikimą su pasiūlymu Voke Nr. 1. Jeigu techninėje specifikacijoje būtų panaudoti konkretūs prekių pavadinimai, kilmės šalis, standartai ar pan., tiekėjai turi teisę siūlyti lygiavertes ar geresnių charakteristikų prekes.

4. Prekės pristatymo vieta ir laikas:

Fortepijonas turi būti pristatytas Tiekėjo lėšomis ir transportu (netaršia transporto priemone) adresu: Lietuva, Kaunas, V. Čepinskio g. 5. Prekė turi būti pristatoma iš anksto suderinus prekės pristatymo laiką su Perkančiosios organizacijos atstovu (ne piko valandomis) ne vėliau kaip per 1 (vieną) mėnesį nuo Prekės pirkimo-pardavimo sutarties pasirašymo dienos. Fortepijonas turi būti pastatytas, suderintas ir paruoštas darbui.

5. Perkančioji organizacija vykdo „Žaliąjį pirkimą“ su pasiūlymo A dalimi pateikiama:

| Eil. Nr. | Kriterijai | Pateikiami dokumentai |
| --- | --- | --- |
| 5.1. | Prekės pakuotės turi būti laikytinos perdirbamosiomis pakuotėmis pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas. | Pakuotės aprašymas, gamintojo ir (ar) tiekėjo techniniai dokumentai, gamintojo ir (ar) importuotojo, ir (ar) tiekėjo rašytinis patvirtinimas, saugos duomenų lapas, gamintojo bandymų ataskaita, protokolas, gamintojo ir (ar) tiekėjo deklaracija (pateikiant objektyvius įrodymus), įrangos aprašymas, instrukcija ar skaičiavimai, pripažintos įstaigos arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas, priemonių ir (ar) produktų, kurie bus naudojami atlikti paslaugą ar darbą, sąrašas ir dokumentai, įrodantys, kad priemonės ir (ar) produktai atitinka nustatytus reikalavimus, arba kiti lygiaverčiai įrodymai. |
| 5.2. | Prekė pristatoma netaršia transporto priemone, ne piko valandomis. | Laisvos formos deklaracija. |

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

1 pirkimo objekto dalis - Koncertinis fortepijonas - 1 vnt.

2 pirkimo objekto dalis - Koncertinis fortepijonas - 1 vnt.

1 lentelė

| Eil. Nr. | Reikalaujama charakteristika | Pirkėjo reikalaujamos charakteristikos | Atitikimas (tiekėjas turi pažymėti ATITINKA/NEATITINKA ir pateikti atitikimo aprašymą) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
|  | Koncertinis fortepijonas | Gamintojas, modelis. | Fortepijono gamintojas______, modelis_________. |
|  | Fortepijonas naujas, nenaudotas, originalioje gamintojo pakuotėje, pakuotė nepažeista. | Būtina. | ATITINKA/NEATITINKA (nereikalingą išbraukti) ir pateikti atitikimo aprašymą Siūlomas parametras: ____. |
|  | Instrumento profesinė kategorija ir paskirtis | Instrumentas atitinka aukštos techninės ir garsinės kokybės parametrus. Skirtas studentų ir dėstytojų kasdieniam saviraiškos darbo bei mokymo procesui, tinkamas groti auditorijose ir salėse. | ATITINKA/NEATITINKA (nereikalingą išbraukti) ir pateikti atitikimo aprašymą Siūlomas parametras: ____. |
|  | Ilgis | Nuo 170 cm iki 175 cm. | ATITINKA/NEATITINKA (nereikalingą išbraukti) ir pateikti atitikimo aprašymą Siūlomas parametras: ____ cm Reikalavimą pagrindžiančio dokumento pavadinimas _________ ir psl. Nr. ___. (fortepijono gamintojo sudaryta ir patvirtinta siūlomo instrumento techninė specifikacija (aprašymas) originalia kalba su vertimu į lietuvių kalbą) |
|  | Korpusas | Stabilus, pagamintas iš daugiasluoksnės medienos; faneruotas. Korpuso dizainas originalus, sukurtas gamintojo. | ATITINKA/NEATITINKA (nereikalingą išbraukti) ir pateikti atitikimo aprašymą Siūlomas parametras: ____. Reikalavimą pagrindžiančio dokumento pavadinimas _________ ir psl. Nr. ___. (fortepijono gamintojo sudaryta ir patvirtinta siūlomo instrumento techninė specifikacija (aprašymas) originalia kalba su vertimu į lietuvių kalbą) Atitikimą vertina ekspertai. |
|  | Fortepijono dangtis | Ne mažiau kaip 2 dangčio pozicijos. | ATITINKA/NEATITINKA (nereikalingą išbraukti) ir pateikti atitikimo aprašymą Siūlomas parametras: ____ .dangčio pozicijos. Reikalavimą pagrindžiančio dokumento pavadinimas _________ ir psl. Nr. ___. (fortepijono gamintojo sudaryta ir patvirtinta siūlomo instrumento techninė specifikacija (aprašymas) originalia kalba su vertimu į lietuvių kalbą) |
|  | Kojos | Vientiso medžio masyvo, labai gerai įtvirtintos, su stabdžio funkcija. | ATITINKA/NEATITINKA (nereikalingą išbraukti) ir pateikti atitikimo aprašymą Siūlomas parametras: ____. Reikalavimą pagrindžiančio dokumento pavadinimas _________ ir psl. Nr. ___. (fortepijono gamintojo sudaryta ir patvirtinta siūlomo instrumento techninė specifikacija (aprašymas) originalia kalba su vertimu į lietuvių kalbą) |
|  | Spalva | Juoda. | ATITINKA/NEATITINKA (nereikalingą išbraukti) ir pateikti atitikimo aprašymą Siūlomas parametras: ____. Reikalavimą pagrindžiančio dokumento pavadinimas _________ ir psl. Nr. ___. (fortepijono gamintojo sudaryta ir patvirtinta siūlomo instrumento techninė specifikacija (aprašymas) originalia kalba su vertimu į lietuvių kalbą) |
|  | Metalo jungiamosios detalės ir pedalai | Visos metalinės detalės vientiso vario; pedalai, vyriai ir kt. apsaugotos nuo aplinkos poveikio. | ATITINKA/NEATITINKA (nereikalingą išbraukti) ir pateikti atitikimo aprašymą Siūlomas parametras: ____. Reikalavimą pagrindžiančio dokumento pavadinimas _________ ir psl. Nr. ___. (fortepijono gamintojo sudaryta ir patvirtinta siūlomo instrumento techninė specifikacija (aprašymas) originalia kalba su vertimu į lietuvių kalbą) |
|  | Pedalai | 3 vnt. | ATITINKA/NEATITINKA (nereikalingą išbraukti) ir pateikti atitikimo aprašymą Siūlomas parametras: pedalai ____ vnt. Reikalavimą pagrindžiančio dokumento pavadinimas _________ ir psl. Nr. ___. (fortepijono gamintojo sudaryta ir patvirtinta siūlomo instrumento techninė specifikacija (aprašymas) originalia kalba su vertimu į lietuvių kalbą) |
|  | Medžio rėmas | Daugiasluoksnis, vientisas; užtikrinantis konstrukcijos tvirtumą ir stabilumą, o taip pat rezonansinės dekos, stygų ir visų kitų instrumento dalių nepriekaištingą padėtį ir funkcijas. | ATITINKA/NEATITINKA (nereikalingą išbraukti) ir pateikti atitikimo aprašymą Siūlomas parametras: ____. Reikalavimą pagrindžiančio dokumento pavadinimas _________ ir psl. Nr. ___. (fortepijono gamintojo sudaryta ir patvirtinta siūlomo instrumento techninė specifikacija (aprašymas) originalia kalba su vertimu į lietuvių kalbą) |
|  | Rezonansinė deka | Elastinga ir stangri; labai gerai perteikianti ir sustiprinanti garso virpesius, sukurdama turtingą ir ilgai besitęsiantį garsą. Pagaminta iš aukštos kokybės eglės, stangri. | ATITINKA/NEATITINKA (nereikalingą išbraukti) ir pateikti atitikimo aprašymą Siūlomas parametras: ____. Reikalavimą pagrindžiančio dokumento pavadinimas _________ ir psl. Nr. ___. (fortepijono gamintojo sudaryta ir patvirtinta siūlomo instrumento techninė specifikacija (aprašymas) originalia kalba su vertimu į lietuvių kalbą) |
|  | Rezonansinės dekos tilteliai | Lengvi ir stangrūs, jų paviršius ir struktūra užtikrina rezonansinės dekos dažnių perdavimo efektyvumą ir puikią garso kokybę visuose diapazonuose. | ATITINKA/NEATITINKA (nereikalingą išbraukti) ir pateikti atitikimo aprašymą Siūlomas parametras: ____. Reikalavimą pagrindžiančio dokumento pavadinimas _________ ir psl. Nr. ___. (fortepijono gamintojo sudaryta ir patvirtinta siūlomo instrumento techninė specifikacija (aprašymas) originalia kalba su vertimu į lietuvių kalbą) |
|  | Stygos | Pagamintos iš aukščiausios kokybės plieno; boso stygų apvijos – gryno vario. | ATITINKA/NEATITINKA (nereikalingą išbraukti) ir pateikti atitikimo aprašymą Siūlomas parametras: stygos pagamintos iš _________; boso stygų apvijos iš _________. Reikalavimą pagrindžiančio dokumento pavadinimas _________ ir psl. Nr. ___. (fortepijono gamintojo sudaryta ir patvirtinta siūlomo instrumento techninė specifikacija (aprašymas) originalia kalba su vertimu į lietuvių kalbą) |
|  | Ketaus rėmas | Būtina. Užtikrina stygų įtampos tolygumą. | ATITINKA/NEATITINKA (nereikalingą išbraukti) ir pateikti atitikimo aprašymą Siūlomas parametras: ____. Reikalavimą pagrindžiančio dokumento pavadinimas _________ ir psl. Nr. ___. (fortepijono gamintojo sudaryta ir patvirtinta siūlomo instrumento techninė specifikacija (aprašymas) originalia kalba su vertimu į lietuvių kalbą) Atitikimą vertina ekspertai. |
|  | Kuoliukų lenta | Fortepijonas privalo labai gerai ir tvariai laikyti derinimą: derinimo kuoliukų lenta turi būti daugiasluoksnė, pagaminta iš atsparių oro temperatūrų ir drėgmės kaitai medienos rūšių, kad užtikrintų kuoliuko fiksavimą reikiamoje pozicijoje ir derinimo stabilumą. | ATITINKA/NEATITINKA (nereikalingą išbraukti) ir pateikti atitikimo aprašymą Siūlomas parametras: ____. Reikalavimą pagrindžiančio dokumento pavadinimas _________ ir psl. Nr. ___. (fortepijono gamintojo sudaryta ir patvirtinta siūlomo instrumento techninė specifikacija (aprašymas) originalia kalba su vertimu į lietuvių kalbą) Atitikimą vertina ekspertai. |
|  | Derinimo kuoliukai | Aukščiausios kokybės plieno, padengti rūdims atsparia nikelio danga. | ATITINKA/NEATITINKA (nereikalingą išbraukti) ir pateikti atitikimo aprašymą Siūlomas parametras: ________ Reikalavimą pagrindžiančio dokumento pavadinimas _________ ir psl. Nr. ___. (fortepijono gamintojo sudaryta ir patvirtinta siūlomo instrumento techninė specifikacija (aprašymas) originalia kalba su vertimu į lietuvių kalbą) Atitikimą vertina ekspertai. |
|  | Agrafų sistema | Užtikrinanti stygų pozicijos tikslumą. | ATITINKA/NEATITINKA (nereikalingą išbraukti) ir pateikti atitikimo aprašymą Siūlomas parametras: agrafų sistema ________. Reikalavimą pagrindžiančio dokumento pavadinimas _________ ir psl. Nr. ___. (fortepijono gamintojo sudaryta ir patvirtinta siūlomo instrumento techninė specifikacija (aprašymas) originalia kalba su vertimu į lietuvių kalbą) Atitikimą vertina ekspertai. |
|  | Mechanika | Mechanika ypač jautri, labai gerai sureguliuota ir suintonuota; medžio detalės apsaugotos nuo drėgmės patekimo. Nėra plastikinių detalių. | ATITINKA/NEATITINKA (nereikalingą išbraukti) ir pateikti atitikimo aprašymą Siūlomas parametras: ____. Reikalavimą pagrindžiančio dokumento pavadinimas _________ ir psl. Nr. ___. (fortepijono gamintojo sudaryta ir patvirtinta siūlomo instrumento techninė specifikacija (aprašymas) originalia kalba su vertimu į lietuvių kalbą) Atitikimą vertina ekspertai. |
|  | Plaktukai | Pagaminti iš itin lengvos medienos, panaudojant aukščiausios kokybės vilną. | ATITINKA/NEATITINKA (nereikalingą išbraukti) ir pateikti atitikimo aprašymą Siūlomas parametras: ____. Reikalavimą pagrindžiančio dokumento pavadinimas _________ ir psl. Nr. ___. (fortepijono gamintojo sudaryta ir patvirtinta siūlomo instrumento techninė specifikacija (aprašymas) originalia kalba su vertimu į lietuvių kalbą) Atitikimą vertina ekspertai. |
|  | Klaviatūra | 88 klavišai, lygi klaviatūra, kiekvienas klavišas atskirai subalansuotas svareliais. Klaviatūros rėmas itin tvirtas, kad užtikrintų mechanikos stabilumą. | ATITINKA/NEATITINKA (nereikalingą išbraukti) ir pateikti atitikimo aprašymą Siūlomas parametras: ____. Reikalavimą pagrindžiančio dokumento pavadinimas _________ ir psl. Nr. ___. (fortepijono gamintojo sudaryta ir patvirtinta siūlomo instrumento techninė specifikacija (aprašymas) originalia kalba su vertimu į lietuvių kalbą) Atitikimą vertina ekspertai. |
|  | Klavišų danga | Juodi ir balti klavišai ilgaamžiai, nenusidėvintys, neslidūs, atsparūs dėmėms ir drėgmei – padengti specialia danga, apsaugančia nuo slydimo suprakaitavus pirštams. Neslidi pagaminta iš sintetinių medžiagų. | ATITINKA/NEATITINKA (nereikalingą išbraukti) ir pateikti atitikimo aprašymą Siūlomas parametras: ____. Reikalavimą pagrindžiančio dokumento pavadinimas _________ ir psl. Nr. ___. (fortepijono gamintojo sudaryta ir patvirtinta siūlomo instrumento techninė specifikacija (aprašymas) originalia kalba su vertimu į lietuvių kalbą) Atitikimą vertina ekspertai. |
|  | Klaviatūros rėmas | Tvirtas, kad užtikrintų mechanikos stabilumą grojant. | ATITINKA/NEATITINKA (nereikalingą išbraukti) ir pateikti atitikimo aprašymą Siūlomas parametras: ____. Reikalavimą pagrindžiančio dokumento pavadinimas _________ ir psl. Nr. ___. (fortepijono gamintojo sudaryta ir patvirtinta siūlomo instrumento techninė specifikacija (aprašymas) originalia kalba su vertimu į lietuvių kalbą) Atitikimą vertina ekspertai. |
|  | Klaviatūros dangtis | Lėto nusileidimo. | ATITINKA/NEATITINKA (nereikalingą išbraukti) ir pateikti atitikimo aprašymą Siūlomas parametras: ____. Reikalavimą pagrindžiančio dokumento pavadinimas _________ ir psl. Nr. ___. (fortepijono gamintojo sudaryta ir patvirtinta siūlomo instrumento techninė specifikacija (aprašymas) originalia kalba su vertimu į lietuvių kalbą) Atitikimą vertina ekspertai. |
|  | Garantija. | Garantijos trukmė ne mažesnė kaip 5 (penkeri) metai. | ATITINKA/NEATITINKA (nereikalingą išbraukti) ir pateikti atitikimo aprašymą Siūlomas parametras: garantija ________ m. |

Visos pirkimo dokumente esančios nuorodos į standartą, techninį liudijimą ar bendrąsias technines specifikacijas reiškia, kad perkančioji organizacija priima ir kitus dalyvių lygiaverčių priemonių įrodymus. Jeigu specifikacijoje nurodomas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, dėl kurių tam tikriems subjektams ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti, gali būti pateikiamas lygiavertis objektas nurodytajam. Jei siūlomas lygiavertis objektas, tiekėjas įsipareigoja pateikti/pagrįsti/įrodyti lygiavertiškumą dokumente nurodytam objektui.

| (Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) |  | (Parašas) |  | (Vardas, pavardė) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“

3 PIRKIMO OBJEKTO DALIS:

KLAVESINO

  - TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

BENDRIEJI REIKALAVIMAI

1. Techninis reikalavimų pobūdis:

1 lentelėje išdėstyti minimalūs reikalavimai Prekei. Siūlomas instrumentas turi atitikti šiuos reikalavimus arba atitikti geresnės charakteristikos prekės reikalavimus.

2. Garantija:

Gamintojo suteikiamos garantijos trukmė turi būti ne mažesnė kaip 5 (penkeri) metai, garantija turi būti suteikta klavesino funkcijų atlikimui, mechanikos, dekos ir korpuso patvarumui. Gamintojo garantijos metu tiekėjas privalo savo lėšomis pašalinti gedimus.

3. Dokumentacijos pateikimas teikiant pasiūlymą (A dalis):

Teikiant pasiūlymą (A dalis), tiekėjas privalo pateikti Klavesino tiekėjo deklaraciją. Tiekėjo deklaracija gali būti pateikiama laisvos formos dokumente ir turi apimti pagrindinius instrumento konstrukcinius elementus, medžiagas, diapazoną, dekoravimo ypatumus, naudojamus mechanizmus ir kitas savybes, leidžiančias patvirtinti, kad instrumentas atitinka perkančiosios organizacijos keliamus reikalavimus.

Kadangi klavesinas yra rankų darbo instrumentas, pateikiama dokumentacija gali būti parengta meistro profesine forma ir neprivalo atitikti industrinėje gamyboje naudojamos standartizuotos techninės dokumentacijos struktūros.

4. Prekės pristatymo vieta ir laikas:

Klavesinas turi būti pristatytas Tiekėjo lėšomis ir transportu (netaršia transporto priemone) adresu: Lietuva, Kaunas, V. Čepinskio g. 5. Prekė turi būti pristatoma iš anksto suderinus prekės pristatymo laiką su Perkančiosios organizacijos atstovu (ne piko valandomis) ne vėliau kaip per 1 (vieną) mėnesį nuo Prekės pirkimo-pardavimo sutarties pasirašymo dienos. Pristatytas klavesinas turi būti suderintas ir paruoštas darbui.

5. Perkančioji organizacija vykdo „Žaliąjį pirkimą“ su pasiūlymo A dalimi pateikiama:

| Eil. Nr. | Kriterijai | Pateikiami dokumentai |
| --- | --- | --- |
| 5.1. | Prekės pakuotės turi būti laikytinos perdirbamosiomis pakuotėmis pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas. | Pakuotės aprašymas, gamintojo ir (ar) tiekėjo techniniai dokumentai, gamintojo ir (ar) importuotojo, ir (ar) tiekėjo rašytinis patvirtinimas, saugos duomenų lapas, gamintojo bandymų ataskaita, protokolas, gamintojo ir (ar) tiekėjo deklaracija (pateikiant objektyvius įrodymus), įrangos aprašymas, instrukcija ar skaičiavimai, pripažintos įstaigos arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas, priemonių ir (ar) produktų, kurie bus naudojami atlikti paslaugą ar darbą, sąrašas ir dokumentai, įrodantys, kad priemonės ir (ar) produktai atitinka nustatytus reikalavimus, arba kiti lygiaverčiai įrodymai. |
| 5.2. | Prekė pristatoma netaršia transporto priemone, ne piko valandomis. | Laisvos formos deklaracija. |

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

3 pirkimo objekto dalis – Klavesinas - 1 vnt.

1 lentelė

| Eil. Nr. | Reikalaujama charakteristika | Pirkėjo reikalaujamos charakteristikos | Atitikimas (tiekėjas turi pažymėti ATITINKA/NEATITINKA ir pateikti atitikimo aprašymą) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
|  | Klavesinas | Gamintojas, modelis. | Klavesino gamintojas______, |
|  | Pagaminimo terminas | Naujas arba naudotas. | ATITINKA/NEATITINKA (nereikalingą išbraukti) ir pateikti atitikimo aprašymą Siūlomas parametras: _______. |
|  | Instrumento paskirtis ir profesinė kategorija | Skirtas studentų ir dėstytojų saviruošai, darbui bei mokymo/ studijų procesui, tinkamas groti didelėse auditorijose, salėse. | ATITINKA/NEATITINKA (nereikalingą išbraukti) ir pateikti atitikimo aprašymą Siūlomas parametras: _______. |
|  | Ilgis | Nuo 190 cm iki 195 cm | ATITINKA/NEATITINKA (nereikalingą išbraukti) ir pateikti atitikimo aprašymą Siūlomas parametras: ilgis ____ cm Reikalavimą pagrindžiančio dokumento pavadinimas _________ ir psl. Nr. ___. (Tiekėjo deklaracija) |
|  | Plotis | Nuo 85 cm iki 90 cm | ATITINKA/NEATITINKA (nereikalingą išbraukti) ir pateikti atitikimo aprašymą Siūlomas parametras: plotis ____ cm Reikalavimą pagrindžiančio dokumento pavadinimas _________ ir psl. Nr. ___. (Tiekėjo deklaracija) |
|  | Svoris | Nuo 60 kg iki 75 kg | ATITINKA/NEATITINKA (nereikalingą išbraukti) ir pateikti atitikimo aprašymą Siūlomas parametras: svoris____ kg Reikalavimą pagrindžiančio dokumento pavadinimas _________ ir psl. Nr. ___. (Tiekėjo deklaracija) |
|  | Korpusas ir jo dalys | Korpusas tvirtas ir stabilus, pagamintas iš natūraliomis sąlygomis išdžiovintos medienos. Paviršiaus dažymas atliktas remiantis istoriniais spalviniais modeliais. Medžio rėmas užtikrina konstrukcijos tvirtumą ir stabilumą. Vidinės atsparos pagamintos iš medienos masyvo. Atskiras klavesino rėmas, lengvai išardomas pervežimui. | ATITINKA/NEATITINKA (nereikalingą išbraukti) ir pateikti atitikimo aprašymą Siūlomas parametras: _______. Reikalavimą pagrindžiančio dokumento pavadinimas _________ ir psl. Nr. ___. (Tiekėjo deklaracija) Atitikimą vertina ekspertai. |
|  | Klavesino dangtis | Paremiamas kojele. | ATITINKA/NEATITINKA (nereikalingą išbraukti) ir pateikti atitikimo aprašymą Siūlomas parametras: _______. Pozicijų skaičius: _____. Reikalavimą pagrindžiančio dokumento pavadinimas _________ ir psl. Nr. ___. (Tiekėjo deklaracija) Atitikimą vertina ekspertai. |
|  | Rezonansinė deka | Pagaminta iš aukštos kokybės kalnų eglės, rankų darbo, elastinga ir stangri. | ATITINKA/NEATITINKA (nereikalingą išbraukti) ir pateikti atitikimo aprašymą Siūlomas parametras: ____ . Reikalavimą pagrindžiančio dokumento pavadinimas _________ ir psl. Nr. ___. (Tiekėjo deklaracija) |
|  | Klaviatūra (manualas) | Vieno manualo. Dviejų registrų, 8‘ ir 4‘. Liutnės efektas vienam 8‘ registrui. Kiekvienam registrui yra atskiras stygų komplektas. 5 oktavų klaviatūros diapazonas, nuo F1 iki F3. Lengva ir lygi klavišų eiga, nesukelianti pašalinių triukšmų. | ATITINKA/NEATITINKA (nereikalingą išbraukti) ir pateikti atitikimo aprašymą Siūlomas parametras: _______. Reikalavimą pagrindžiančio dokumento pavadinimas _________ ir psl. Nr. ___. (Tiekėjo deklaracija) Atitikimą vertina ekspertai. |
|  | Stygos | Stygų virpesių gesinimui naudojamas veltinis. Stygos iš kintančio diametro ir metalo sudėties, pagamintos iš istorinius metalo lydinius atitinkančio kietumo medžiagų: vario, žalvario arba plieno. | ATITINKA/NEATITINKA (nereikalingą išbraukti) ir pateikti atitikimo aprašymą Siūlomas parametras:________. Reikalavimą pagrindžiančio dokumento pavadinimas _________ ir psl. Nr. ___. (Tiekėjo deklaracija) Atitikimą vertina ekspertai. |
|  | Kuoliukų lenta | Kuoliukų lenta pagaminta iš medienos masyvo, kuri užtikrina kuoliukų fiksavimą reikiamoje pozicijoje. Delrino plektrai, lengvai ir tolygiai suintonuoti. | ATITINKA/NEATITINKA (nereikalingą išbraukti) ir pateikti atitikimo aprašymą Siūlomas parametras:________. Reikalavimą pagrindžiančio dokumento pavadinimas _________ ir psl. Nr. ___. (Tiekėjo deklaracija) Atitikimą vertina ekspertai. |
|  | Derinimo kuoliukai | Derinimo kuoliukai pagaminti iš plieno. | ATITINKA/NEATITINKA (nereikalingą išbraukti) ir pateikti atitikimo aprašymą Siūlomas parametras:________. Reikalavimą pagrindžiančio dokumento pavadinimas _________ ir psl. Nr. ___. (Tiekėjo deklaracija) |
|  | Reikalavimai komplektacijai | Komplektuojamas su originaliu apsauginiu užvalkalu. | ATITINKA/NEATITINKA (nereikalingą išbraukti) ir pateikti atitikimo aprašymą Siūlomas parametras:_______. |
|  | Garantija. | Garantijos trukmė ne mažesnė kaip 5 (penkeri) metai. | ATITINKA/NEATITINKA (nereikalingą išbraukti) ir pateikti atitikimo aprašymą Siūlomas parametras: garantija ________ m. |

Visos pirkimo dokumente esančios nuorodos į standartą, techninį liudijimą ar bendrąsias technines specifikacijas reiškia, kad perkančioji organizacija priima ir kitus dalyvių lygiaverčių priemonių įrodymus. Jeigu specifikacijoje nurodomas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, dėl kurių tam tikriems subjektams ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti, gali būti pateikiamas lygiavertis objektas nurodytajam. Jei siūlomas lygiavertis objektas, tiekėjas įsipareigoja pateikti/pagrįsti/įrodyti lygiavertiškumą dokumente nurodytam objektui.

| (Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) |  | (Parašas) |  | (Vardas, pavardė) |
| --- | --- | --- | --- | --- |