ELEKTROMOBILIŲ ĮKROVIMO STOTELIŲ TECHNINIO APTARNAVIMO IR PRIEŽIŪROS PASLAUGOS

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA (PROJEKTAS)

Pirkimo objektas: Elektromobilių įkrovimo stotelių techninės priežiūros ir aptarnavimo paslaugos.

1. Paslaugų apimtis:

1.1. Prižiūrėti ir užtikrinti nepertraukiamą šių įkrovimo stotelių veikimą:

- 2 vnt. greito įkrovimo stotelių (DC, ≥ 50 kW);

- 12 vnt. vidutinio galingumo įkrovimo stotelių (AC, 11–22 kW).

1.2. Paslaugų teikėjas privalo užtikrinti:

- profilaktinę priežiūrą;

- gedimų diagnostiką ir taisymą;

- programinės įrangos atnaujinimus;

- fizinę stotelių apžiūrą bei valymą;

- dalių ir komponentų keitimą (užsakovui apmokant atsargines dalis).

2. Profilaktinė priežiūra:

2.1. Periodinė techninė apžiūra – ne rečiau kaip kas 6 mėn.;

2.2. Apžiūros metu atliekama:

- elektros jungčių, kabelių, lizdų patikrinimas;

- apsaugos nuo viršįtampių sistemų patikrinimas;

- programinės įrangos atnaujinimas;

- stotelės veikimo testai.

3. Gedimų šalinimas:

3.1. Reakcijos į praneštą gedimą laikas:

- kritiniai gedimai (stotelė neveikia visiškai) – per 4 val. darbo dienomis ir ne vėliau kaip per 24 val. savaitgaliais/švenčių dienomis;

- nekritiniai gedimai – per 2 darbo dienas.

3.2. Remonto atlikimas – ne ilgiau kaip per 5 darbo dienas nuo gedimo nustatymo (jeigu reikalingos dalys – pagal suderintą grafiką).

4. Paslaugų prieinamumas:

4.1. Tiekėjas privalo turėti 24/7 veikiančią kontaktinę liniją gedimams registruoti;

4.2. Privalomas nuotolinės diagnostikos ir stebėsenos užtikrinimas (jei stotelės turi tokią galimybę).

5. Dokumentacija:

5.1. Po kiekvienos profilaktinės priežiūros teikiama ataskaita, kurioje nurodomi:

- atlikti darbai;

- nustatyti trūkumai;

- rekomendacijos dėl remonto ar dalių keitimo.

6. Kiti reikalavimai:

Tiekėjas turi turėti kvalifikuotus specialistus, gebančius atlikti darbą pagal gamintojo reikalavimus;

Darbai turi būti atliekami laikantis galiojančių elektros įrenginių eksploatavimo taisyklių ir saugos normų;

Visi darbai turi būti derinami su užsakovu, kad būtų išvengta įkrovimo paslaugos sutrikimų.

7. Paslaugos trukmė: 12 mėn. (su galimybe pratęsti dar 24 mėn.).