TECHNINĖ SPECIFIKACIJA MANEKENAMS SU PRIEDAIS IR MULIAŽAMS MOKYMUISI ĮSIGYTI

| Eil. Nr. | Aprašymas, funkcijos, parametrai | Techniniai parametrai |
| --- | --- | --- |
| 1. | Suaugusio žmogaus gaivinimo manekenas ir papildomos funkcijos - 2 vnt. |  |
| 1.1. | Paskirtis | Pusės kūno (torso) suaugusio žmogaus gaivinimo manekenas skirtas gaivinimo įgūdžių mokymui ir tobulinimui |
| 1.2. | Gaivinimo manekeno savybės | - Galima suspausti nosį, pakreipti galvą, pakelti smakrą. - Krūtinės ląstos kilnojimasis ventiliacijos metu. - Žandikaulio traukos manevras. - Kvėpavimo takai užsiveria, kai kaklas yra nepakankamai ištiestas. - Gaivinimo manekeno torse įmontuotas gaivinimo kokybės jutiklis, fiksuojantis paspaudimų ir ventiliacijos efektyvumą. - Bevieliu būdu susijungia su išmaniuoju įrenginiu (telefonu, planšete) ir perduoda gaivinimo rezultatus realiu laiku. - Veikia iš keičiamų standartinių maitinimo elementų. |
| 1.3. | Gaivinimo programėlės savybės | Į išmanųjį įrenginį atsisiųsta programėlė turi turėti ne mažiau kaip šias savybes: - Galima pasirinkti instruktoriaus ir mokinio prieigą. - Teikia realiu metu atliekamo gaivinimo matavimus ir apibendrinančius rezultatus po gaivinimo. - Grįžtamąjį ryšį realiuoju laiku apima: - Suspaudimo gylis; - Suspaudimo dažnis; - Neužbaigtas atleidimas; - Ventiliavimo tūris; - Kompresijos ir ventiliavimo skaitiklis; - Sesijos trukmė; - Paspaudimų trukmė; - Bendras ir ilgiausios pauzės laikas. - Apibendrinantys paspaudimų rezultatai po gaivinimo: - Bendras paspaudimų skaičius; - Vidutinis paspaudimų gylis; - Vidutinis paspaudimų dažnis; - Vidutinis paspaudimo balas (%); - Paspaudimai su geru atleidimu (%); - Paspaudimai su geru gyliu (%); - Paspaudimai su teisinga rankų padėtimi (%). - Apibendrinantys ventiliavimo rezultatai po gaivinimo: - Bendras įpūtimų skaičius; - Įpūtimų skaičius geru tūriu. |
| 1.4. | Komplektą sudaro | - Gaivinimo manekenas, 2 vnt. - Švarkelis gaivinimo manekenui, 2 vnt. - Minkštas nešiojimo krepšys - kilimėlis, 2 vnt. - Papildomi plaučiai gaivinimo manekenui, 2 vnt. - Papildoma oda gaivinimo manekenui, 2 vnt. - Maitinimo elementų komplektas, 1 vnt. |
| 1.5. | CE ženklinimas | Prekė turi CE ženklinimą (kartu su pasiūlymu būtina pateikti galiojančio dokumento, liudijančio siūlomos prekės žymėjimą CE ženklu, kopiją). |
| 1.6. | Garantija | ≥ 12 mėn. |
| 2. | Mokomasis automatinis išorinis defibriliatorius – 1 vnt. |  |
| 2.1. | Savybės | - Iš anksto nustatyti ne mažiau kaip 6 scenarijai (suaugusiems ir vaikams). - Valdomas į išmanųjį įrenginį atsisiųsta programėle, skirta mokymo funkcijai užtikrinti. - Teikia garsinius (balsu duodamus) nurodymus. - Scenarijai keičiami pasirinktinai išmaniajame įrenginyje arba rankiniu būdu defibriliatoriaus įrenginyje (būtini abu pasirinkimai). - Veikia iš standartinių maitinimo elementų. - Garsiniai nurodymai duodami lietuvių arba anglų kalba. |
| 2.2. | Komplektą sudaro | - Mokomasis automatinis išorinis defibriliatorius, 1 vnt. - Dėklas defibriliatoriui, 1 vnt. - Padai defibriliaciniai, 1 pora - Maitinimo elementų komplektas, 1 vnt. - Instrukcija naudotojui. |
| 2.3. | CE ženklinimas | Prekė turi CE ženklinimą (kartu su pasiūlymu būtina pateikti galiojančio dokumento, liudijančio siūlomos prekės žymėjimą CE ženklu, kopiją). |
| 2.4. | Garantija | ≥ 12 mėn. |
| 3. | Pėdos muliažas su žaizdomis – 1 vnt. |  |
| 3.1. | Paskirtis | Senyvo amžiaus žmogaus pėdos muliažas su žaizdomis, skirtas identifikuoti ir nustatyti žaizdų stadijas bei jų galimas priežastis, jas valyti ir tvarstyti. |
| 3.2. | Pėdos muliažo savybės | - Pagamintas iš lanksčios medžiagos. - Turi būti galimybė judinti pirštus, kad būtų galima apžiūrėti, uždėti tvarsčius. |
| 3.3. | Pėdos muliažas turi turėti ne mažiau nei šias žaizdas: | - Pragulos: pirmos, antros, trečios ir ketvirtos stadijos pragulos; - Giliųjų audinių traumos žaizda. Palpuojant turi justis fliuktuacija. - Šašas; - Gilioji opa, diabetinė neuropatinė etiologija; - Nuospauda; - Amputuotas pirštas; - Sausa piršto gangrena dėl išemijos; - Maceracija tarp pirštų; - Dalinio storio žaizdos; - Įaugęs nagas; - Grybelinis sustorėjęs nagas; - Pūslė; - Plaktukinė kojos pirštų deformacija; - Chirurginė žaizda. |
| 3.4. | Komplektą sudaro | - Pėdos muliažas su žaizdomis, 1 vnt. - Pėdos muliažo stovas, 1 vnt. |
| 3.5. | Garantija | ≥ 12 mėn. |
| 4. | Sėdmenų muliažas su žaizdomis – 1 vnt. |  |
| 4.1. | Paskirtis | Senyvo amžiaus žmogaus sėdmenų muliažas, skirtas identifikuoti ir įvertinti žaizdas. |
| 4.2. | Sėdmenų su pragulomis muliažo savybės | - Muliažas tur būti pagamintas iš lanksčios, tikroviškos medžiagos. - Turi būti galimybė pakartotinai uždėti ir nuimti tvarsčius, naudoti neigiamo slėgio žaizdų terapijos prietaisus. |
| 4.3. | Sėdmenų su pragulomis muliažas turi turėti ne mažiau nei šias žaizdas: | - Pirmos stadijos pragula; - Antros stadijos pragula; - Trečios stadijos pragula su nekroziniais audiniais, granuliaciniu audiniu; - Ketvirtos stadijos pragula su įdubimu, tuneliniu išsikišimu, nekroziniais audiniais, atviru kaulu (su osteomielitu) ir susisukusiais žaizdos kraštais; - Giliųjų audinių traumos žaizda; - Chirurginė žaizda su originaliomis siūlių žymėmis; - Neklasifikuojama nekrozė; - Nubrozdinta žaizda. |
| 4.4. | Garantija | ≥ 12 mėn. |
| 5. | Suaugusio žmogaus slaugos simuliacinė sistema su valdymo įrenginiu – 1 kompl. |  |
| 5.1. | Paskirtis | Suaugusio žmogaus dydžio simuliacinė slaugos mokymo sistema, skirta įvairių klinikinių ir slaugos procedūrų mokymui. |
| 5.2. | Bendrieji reikalavimai | - Sistema apima viso kūno manekeną, valdymo įrenginį, mokomąją programinę įrangą ir papildomus priedus, leidžiančius imituoti įvairias klinikines situacijas. - Tiekėjas užtikrina įrangos pristatymą ir sumontavimą (įskaičiuota į įrangos kainą); - Tiekėjas personalą apmoko dirbti su simuliacine sistema (mokymai lietuvių kalba); - Manekenas pilnai artikuliuotas – galima judinti visas galūnes. |
| 5.3. | Funkcijos | - Įvairios procedūros: - Nosies tvarstymas; - Burnos ertmės ir dantų protezų priežiūra; - Kvėpavimo takų atvėrimas ir atsiurbimas (orofaringiniai, nazofaringiniai, endotrachėjiniai vamzdeliai); - Tracheostomijos priežiūra; - Nazogastrinio vamzdelio įvedimas, priežiūra, vaistų skyrimas; - Skrandžio plovimas ir zondavimas; - Deguonies terapijos procedūros; - Keičiamos stomos sritys: kolostoma, ileostoma, cistostoma; - Galimybė atlikti rankiniu arba automatiniu būdu miego arterijos pulsacijos imitavimą; - Išskleisti rankų ir kojų pirštai – tvarstymui. - Injekcijos: - Raumeninės injekcijos: į deltinius raumenis, abiejų šlaunų, sėdmenų. - Veninės injekcijos: bent 4 skirtingos vietos (pvz., bazilinė, vidurinė, prieškubitalinė, dorsalinė venos). #### Genitalijos ir šlapimo sistema: - Keičiamos vyriškos ir moteriškos genitalijos 2 vnt.; - Pilnas šlapimo takų kateterizavimas su skysčiais; - Klizmos procedūros su skysčiais. |
| 5.4. | #### Galimybė papildomai įsigyti bei integruoti mokymo modulį | Žaizdų priežiūros ir vertinimo modulis. |
| 5.5. | Valdymo įrenginys | - Belaidis, suderinamas su slaugos manekenu. - Į valdymo įrenginį instaliuota programinė įranga, skirta slaugos manekenui valdyti, keisti situacijas simuliacijos metu, pateikianti atliekamų veiksmų vertinimą. - Spalvotas lietimui jautrus ekranas (įstrižainė ne mažiau 5 colių); - Turi interneto, USB, DC ir ausinių jungtis; - Indikatorius (-iai), rodantis (-ys) baterijos ir įjungimo būklę; - Įkraunama ličio jonų baterija, užtikrinanti valdymo įrenginio veikimą ne trumpiau kaip 3 valandas be papildomo įkrovimo. |
| 5.6. | #### Valdymo įrenginio pagalba slaugos manekenui suteikiamos papildomos funkcijos | - Plaučių garsai: - Plaučių garsai sutampantys su kvėpavimo dažniu; - Vieno ar abiejų plaučių garsų išklausymo pasirinkimas. - Širdies garsai: - Širdies garsai sutampantys su valdymo įrenginyje nustatytu EKG ritmu; - Kraujospūdis ir pulsas: - Reguliuojamas pulso stiprumas; - Reguliuojamas širdies ritmas; - Brachialinis ir radialinis pulsai aktyvūs apčiuopos metu; - Pulso stiprumas priklauso nuo kraujospūdžio; - Reguliuojamas kraujo spaudimo lygis (sistolinis/diastolinis) - Kraujo spaudimo išklausymas; - Korotkofo garsai sutampantys su EKG - Pulsas sinchronizuotas su EKG. - Žarnyno garsai: - Normalūs ir nenormalūs - Vaisiaus širdies tonai - Balso garsai: gamykliškai sukurti garsai, įrašyti balso garsai ir balsas realiuoju laiku (per ausines). |
| 5.7. | ### Papildoma komplektacija | - Simuliacinis paciento monitorius, 1 vnt.; - Manžetė kraujospūdžiui matuoti, 1 vnt.; - Manekeno rūbai, 1 vnt.; - Švirkštas 100 ml, 1 vnt.; - Simuliacinis kraujas, 2 but.; - Papildoma IV ranka, 1 vnt.; - Papildoma IV rankos oda su venomis, 1 kompl.; - Įkroviklis, 1 vnt. |
| 5.8. | CE ženklinimas | Prekė turi CE ženklinimą (kartu su pasiūlymu būtina pateikti galiojančio dokumento, liudijančio siūlomos prekės žymėjimą CE ženklu, kopiją). |
| 5.9. | ### Garantija | ≥ 12 mėn. |

Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, turi būti pateikti siūlomų prekių pavyzdžiai.

____________________