TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

ORO MONITORINGO ĮRANGOS ĮSIGIJIMAS

Pirkimo objektas – automatinė (stacionari) aplinkos oro kokybės stebėjimo stotelės sistema (toliau – Sistema), skirta nepertraukiamai lauko sąlygomis matuoti kietųjų dalelių (KD2,5 ir KD10) koncentracijas aplinkos ore, kaupti, analizuoti, vertinti ir perduoti matavimo duomenis į serverį.

Perkamų kietųjų dalelių (KD2,5 ir KD10) automatinių analizatorių skaičius -  2 komplektai.

Automatinės (stacionarios) aplinkos oro kokybės stebėjimo stotelė – tai nustatytoje vietoje instaliuota Sistema, kurią sudaro nepertraukiamo veikimo kietųjų dalelių (KD2,5 ir KD10) optinis analizatorius, kietųjų dalelių (KD2,5 ir KD10) ėminių ėmimo sistema (įskaitant šildomą ėminio sistemą, apsaugančią nuo kondensato susidarymo), duomenų kaupiklis (gali būti integruotas į analizatorių), 4G/5G maršrutizatorius/modemas, apsauga nuo aplinkos temperatūros ir drėgmės poveikio, kiti būtini integruoti įrenginiai (aplinkos temperatūros, santykinės drėgmės, atmosferinio slėgio jutikliai) .

Sistemos įrengimo vietoje perkančioji organizacija (toliau – Savivaldybė) užtikrins ~230V elektros energijos tiekimo prieigą Sistemos veikimui.

Tiekėjas atsakingas už pilną Sistemos pristatymą, įrengimą, paleidimą ir Savivaldybės aplinkos monitoringo informacijos valdymo kompiuterinės sistemos (gaunamų oro kokybės duomenų sisteminį rinkimą, kaupimą, saugojimą, siuntimą, viešinimą ir grafinį vizualizavimą) sukūrimą.

Siūlomo modelio kietųjų dalelių analizatorius turi būti  sertifikuotas pagal LST EN 16450:2017 arba lygiaverčių standartų reikalavimus.

Tiekėjas ne mažiau nei 2 (du) specialistus privalo apmokyti dirbti su Sistema. Mokymų trukmė ne mažiau kaip 16 val. kontaktiniu būdu Savivaldybės patalpose, Žeimių g. 13, Jonava, Jonavos sen., Jonavos r. sav.

Pristačius, įrengus ir paleidus Sistemą, turės būti pateikiama:

- vartotojo, eksploatavimo ir priežiūros instrukcijos lietuvių kalba.

- gamintojo kalibravimo sertifikato kopija;

- GSM ryšio perdavimo (4G ar 5G), duomenų kaupimo ir/ar kitą įranga jei tokia yra būtina persiuntimui į serverį (-ius) ir kitam funkcionalumui (nuotoliniam valdymui) užtikrinti;

- kietųjų dalelių analizatoriaus sertifikatas pagal LST EN 16450:2017 arba lygiaverčių standartų reikalavimus.

Sistemos garantija su garantiniu aptarnavimu:

Sistemos garantija taikoma visiems Sistemos gedimams / defektams, kurie išaiškėjo per Sistemos garantinį laikotarpį. Sistemos techninis aptarnavimas apima periodinį natūraliai susidėvinčios įrangos dalių – tarpinių, filtrų – keitimą, įrangos valymą ir tinkamą Sistemos veikimą;

Sistemos gedimai / defektai pašalinami per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo pranešimo gavimo;

Sistemos garantija netaikoma natūraliai susidėvinčioms Sistemos dalims (tarpinėms, filtrams) bei įvykus Sistemos gedimams dėl gamtinių stichijų ir (ar) kitos išorinės priežasties;

Privalomas Sistemai taikomas garantinis laikotarpis: 24 mėnesiai;

Ne rečiau, kaip kas 12 mėnesių atliekamas profilaktinis sistemos valymas nuo dulkių;

Oro ėminio sistemos sandarumas turi būti matuojamas ir periodiškai tikrinamas matavimo sistemos instaliavimo vietoje arba Sistema gali būti derinama (sukalibruojamos) ir kitu pasirinktu būdu (pagal gamintojo rekomendacijas).

Duomenų rinkimas, laikymas, siuntimas, atvaizdavimas ir viešinimas:

Duomenys iš Sistemos turi būti siunčiami į tiekėjo serverį ir ten kaupiami. Sudubliuoti duomenys iš Sistemos turi turėti galimybę būti siunčiami į Aplinkos apsaugos agentūrą, turi būti galimybė eksportuoti (atsisiųsti) duomenis iš Sistemos xls, txt ar lygiaverčiais duomenų formatais.

Gaunamų duomenų viešinimas ir atvaizdavimas. Duomenys iš Sistemos atvaizduojami Tiekėjo svetainėje, sudubliuoti duomenys turi būti atvaizduojami nuorodoje, kuri patalpinama Savivaldybės svetainėje www.jonava.lt.

Paspaudus nuorodą turi būti pateikiamas interaktyvus Jonavos žemėlapis su tyrimų vieta, nurodytas naudojamos įrangos tipas, pateikiamas oro užterštumo lygis kietosiomis dalelėmis apibūdinant rėžiais ir atitinkamai spalvomis indikuojant kietųjų dalelių koncentracijas (gera – žalia; vidutinė – geltona; bloga – raudona, labai bloga – tamsiai raudona), taip pat nurodyti skaitines valandos vidurkių ribas.

Perkamos Sistemos įrengimo vietos: Kauno g. ir Veterinarijos g. sankryža, Jonava, Jonavos r. sav. ir Lietavos g. ties pėsčiųjų tiltų per geležinkelį į Topolių g., Jonava, Jonavos r. sav.

| Eil. Nr. | Reikalavimai Sistemai | Atsakymai / pastabos / siūlymai |
| --- | --- | --- |
|  | Gamintojas |  |
|  | Modelis |  |
| 1 | Sistema skirta nepertraukiamai lauko sąlygomis matuoti kietųjų dalelių (KD2,5 ir KD10) koncentracijas aplinkos ore, kaupti, analizuoti, vertinti ir perduoti matavimo duomenis į serverį, pritaikyta ją tvirtinti ant stulpo. |  |
| 2 | Sistemą turi sudaryti šie pagrindiniai įrenginiai: - kietųjų dalelių (KD2,5 ir KD10) mėginių ėmimo sistema (įskaitant šildomą ėminio vietą, apsaugančią nuo kondensato susidarymo); - kietųjų dalelių (KD2,5 ir KD10) matavimo jutiklis; - nepertraukiamo veikimo kietųjų dalelių (KD2,5 ir KD10) optinis analizatorius; - duomenų kaupiklis - 4G/5G maršrutizatorius/modemas; - apsauga nuo aplinkos temperatūros ir drėgmės poveikio (dėžė, paviljonas ar kt.); - kiti būtini integruoti įrenginiai (aplinkos temperatūros, santykinės drėgmės, atmosferinio slėgio jutikliai). Visi sistemos komponentai tarpusavyje suderinti. |  |
| 3 | Minimalūs reikalavimai kietųjų dalelių mėginių ėmimo sistemai: imamo oro mėginio džiovinimo sistema, apsauganti nuo matavimo netikslumų, atsirandančių dėl kondensato ar dėl didelės imamo oro mėginio drėgmės. |  |
| 4 | Minimalūs reikalavimai kietųjų dalelių matavimo jutikliui: - optinis aerozolių spektrometras, kuris nustato dalelių dydį; - dalelių skaičius matuojamas pagal išsklaidytų šviesos impulsų skaičių; - matavimas turi nepaveikti oro bandinio cheminių ir fizinių savybių; matuojamų kietųjų dalelių frakcijų dydis ir masės koncentracija matuojama realiu laiku ir tuo pačiu metu. |  |
| 5 | Minimalūs reikalavimai nepertraukiamo kietųjų dalelių optiniam analizatoriui: - automatiškai realiame laike matuoja KD2,5 ir KD10 masės koncentracijas; - kietųjų dalelių (KD2,5 ir KD10) masės koncentracijos matavimo diapazonas: ne mažesniame intervale nei 0 – 10 000 µg/m3 imtinai; - Sistema kaupia ir išsaugoja matavimo duomenis vartotojo pasirenkamu dažniu: nuo 1 s iki 24 val. imtinai; - optiškai matuojamų dalelių dydžio minimalus diapazonas: ne mažesnis kaip nuo 0,2 µm iki 18 µm imtinai; - kietųjų dalelių analizatorius turi būti kalibruojamas jo instaliavimo/eksploatavimo vietoje; optiškai matuojamų dalelių optinių kanalų skaičius: ne mažiau kaip 30; - išėjimo sąsajos: USB ir LAN arba lygiaverčio tipo sąsajos; - matavimo duomenų pateikimas įrenginio ekrane ir nuotoliniame įrenginyje (kompiuteryje, planšetėje ar kitame elemente); - ekrane turi būti pateikiami šie duomenys: KD2,5 ir KD10 ir bendros dalelių masės koncentracija, atmosferos slėgis, temperatūra ir santykinė drėgmė; - matavimo duomenų kaupimas ir saugojimas: vidinėje arba išorinėje atmintyje, jungiamoje prie analizatoriaus USB jungtimi. - valdymas: nuotolinis valdymas ir sistemos priežiūra prisijungus prie sistemos internetu; - programinė įranga: kartu su automatinio kietųjų dalelių matavimo analizatoriaus sistema turi būti pateikiama gamintojo programinė įranga skirta asmeniniam kompiuteriui, surinktų duomenų analizei ir apdorojimui. Programa turi būti pritaikyta automatiškai atlikti matavimo duomenų vertinimą (0,5 val. 1 val. ir 24 val. vidurkių skaičiavimus, kietųjų dalelių dydžio ir skaičiaus konvertavimą į koncentraciją (µg/m3); KD2,5 ir KD10 matavimo duomenų pateikimą viename grafike pasirinktam laiko intervalui; duomenų pateikimą lentelės ir/arba grafiko forma) bei matavimo duomenų eksporto galimybes xls, txt ar lygiaverčiais failų formatais; - darbinis temperatūros diapazonas: ne mažesnis kaip -30 – +50 °C; - prietaiso išskiriamas triukšmo lygis ne daugiau kaip 50 dB; dėl stulpo laikančiosios apkrovos prietaiso svoris turi būti ne daugiau kaip 25 kg; |  |

Ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą planuojama išrinkti  pagal kainos ir kokybės santykį.

Planuojami pasiūlymų vertinimo kriterijai :

| Eil Nr. | Vertinimo kriterijai | Vertinimo kriterijaus lyginamasis svoris procentais | Atsakymai / pastabos / siūlymai |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pasiūlymo kaina (C) | 94 |  |
| 2. | Papildoma garantija ir garantinis aptarnavimas (mėnesiais) |  |  |
| 2.1 | 12 | 2 |  |
| 2.2 | 18 | 3 |  |
| 2.3 | 24 | 4 |  |
| 2.4 | 30 | 5 |  |
| 2.5. | 36 | 6 |  |
| VISO |  | 100 |  |