Priedas Nr. 1

Prekių techninių parametrų atitikties lentelė (vaizdo stebėjimo kameros)

Visa patiekiama įranga privalo būti ne prastesnių parametrų nei nurodyta arba lygiavertė.

| Eil. Nr. | Techniniai reikalavimai (prekės, įrenginio, įrangos savybės, parametrų arba funkcijų išpildymas) | Tiekėjas privalo patvirtinti atitikimą techniniam reikalavimui nurodydamas: taip/ne o, kur to reikalaujama, įrašyti tikslią siūlomos Prekės modelį ar reikšmę | Tiekėjas privalo pagrįsti siūlomos prekės atitiktį techniniams reikalavimams pateikdamas dokumentus arba nuorodas į oficialius informacijos šaltinius. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | A tipo kamera | Modelis/reikšmė | Dokumentas arba nuoroda |
|  | Vaizdo jutiklis: Neprastesnis nei CMOS, 1/2.8“ ; Efektyvus jutiklio dydis: Nemažiau 2048x1536, ~3 MP; IR pašvietimas: nemažiau kaip 80m; Vaizdo signalo glaudinimo formatai: H.265, H.264, M-JPEG; Vaizdo dinaminis diapazonas: nemažiau kaip WDR 130dB; Kadrų skaičius: nemažiau kaip 30 k/s; Jautrumas šviesai: nedaugiau kaip 0.02 lx; Objektyvas: Ne siauresnis nei ribose: 5~40 mm; Horizontalus matymo kampas: ne siauresnis nei: 10° - 55°; Vertikalus matymo kampas: ne siauresnis nei: 5° - 40°; Objektyvo valdymas: Nuotolinis priartinimas, fokusas, autofokusas,; Integruotos vaizdo analitika: Turi būti integruota vaizdo stebėjimo analitika; Baltos šviesos balansas: Automatinis, rankinis; Naktinis ir dieninis režimas: Automatinis, rankinis; Vaizdo perdavimo srautas: Keletas srautų; Atmintis: nemažiau kaip 1GB RAM, 512MB Flash; Papildoma Atmintis: microSDXC V10 maksimali talpa nemažiau 1TB; USB: USB 2.0; Aliarminė įvestis: Nemažiau 1 vnt.; Aliarminė išvestis: Nemažiau 1 vnt., Palaikomi duomenų protokolai: ONVIF S, T, G, IPv6, IPv4, HTTP, HTTPS, DNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, Zeroconf, ARP, SNMP v2c, SNMP v3; Prieigos apsauga: Password protection, HTTPS encryption, digest authentication, WS authentication, user access log, 802.1x port based authentication, onboard FIPS 140-2 L3 certified TPM; Maitinimas: IEEE 802.3af Class 3, 12VDC; Darbinė temperatūra: Ne siauresnis diapazonas kaip-40°C...+60°C; Korpusas: Dažytas aliuminis; Standartų atitikimas: CE, ROHS, IEC/EN 62262 (IK 10), IEC 60529 IP67, Type 4X, IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-14, IEC 60068-2-27, EN 61000-3-3, EN 55035, EN 61000-6-1, EN 50130-4, EN 50121-4; Komplektacija: Komplektuojama su suderinamu maitinimo šaltiniu Garantija: Gamintojo taikoma 5 metų garantija. | Taip/Ne |  |
| 2. | B tipo kamera | Modelis/reikšmė | Dokumentas arba nuoroda |
|  | Vaizdo jutiklis: Neprastesnis nei CMOS, 1/2.8“ ; Efektyvus jutiklio dydis: Nemažiau 1920x1080, ~2 MP; IR pašvietimas: nemažiau kaip 40m. Jautrumas šviesai: nedaugiau kaip 0.005 lx; Vaizdo signalo glaudinimo formatai: H.265, H.264, M-JPEG; Vaizdo dinaminis diapazonas: nemažiau kaip WDR 126dB; Kadrų skaičius: nemažiau kaip 60 k/s; Objektyvas: Ne siauresnis nei ribose: 4~10 mm; Horizontalus matymo kampas: ne siauresnis nei: 30° - 100°; Vertikalus matymo kampas: ne siauresnis nei: 20° - 50°; Objektyvo valdymas: Nuotolinis priartinimas, fokusas, autofokusas, Integruotos vaizdo analitika: Turi būti integruota vaizdo stebėjimo analitika; Baltos šviesos balansas: Automatinis, rankinis; Naktinis ir dieninis rėžimas: Automatinis, rankinis; Vaizdo perdavimo srautas: Keletas srautų; Atmintis: ne mažiau kaip 1GB RAM, 512MB Flash; Papildoma Atmintis: microSDXC V10 maksimali talpa nemažiau 1TB; USB: USB 2.0 Aliarminė įvestis: Nemažiau 1 vnt.; Aliarminė išvestis: Nemažiau 1 vnt., Palaikomi duomenų protokolai: ONVIF S, T, G, IPv6, IPv4, HTTP, HTTPS, DNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, Zeroconf, ARP, SNMP v2c, SNMP v3; Prieigos apsauga: Password protection, HTTPS encryption, digest authentication, WS authentication, user access log, 802.1x port based authentication, onboard FIPS 140-2 L3 certified TPM; Maitinimas: IEEE 802.3af Class 3, 12VDC; Darbinė temperatūra: Ne siauresnis diapazonas kaip-40°C...+60°C; Korpusas: Dažytas aliuminis; Standartų atitikimas: CE, ROHS, IEC/EN 62262 (IK 10), IEC 60529 IP67, Type 4X, IEC 60068-2-1, IEC 60068- 2-2, IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-14, IEC 60068-2-27, EN 61000-3-3, EN 55035, EN 61000-6-1, EN 50130-4, EN 50121-4; Komplektacija: Komplektuojama su suderinamu maitinimo šaltiniu Garantija: Gamintojo taikoma 5 metų garantija. | Taip/Ne |  |
| 3. | C tipo kamera | Modelis/reikšmė | Dokumentas arba nuoroda |
|  | Vaizdo jutiklis: Neprastesnis nei CMOS, 1/1.8“ ; Efektyvus jutiklio dydis: Nemažiau kaip 3200x1800, ~6 MP; Jautrumas šviesai: nedaugiau kaip 0.03 lx; Vaizdo signalo glaudinimo formatai: H.265, H.264, M-JPEG; Vaizdo dinaminis diapazonas: nemažiau kaip WDR 120dB; Kadrų skaičius: nemažiau kaip 60 k/s; Objektyvas: Ne siauresnis nei ribose: 5-8 mm; Horizontalus matymo kampas: ne siauresnis nei: 50° - 90°; Vertikalus matymo kampas: ne siauresnis nei: 30° - 50°; Objektyvo valdymas: Nuotolinis priartinimas, fokusavimas; Baltos šviesos balansas: Automatinis, rankinis; Naktinis ir dieninis rėžimas: Automatinis, rankinis; Vaizdo perdavimo srautas: Keletas srautų; Funkcionalumas: Backlight Compensation; Papildoma Atmintis: microSDXC V10 maksimali talpa nemažiau 2TB; Maitinimas: 24 VDC, 24 VAC, IEEE 802.3at; Palaikomi protokolai: ONVIF S, T, G, IPv6, IPv4, HTTP, HTTPS, DNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, Zeroconf, ARP, SNMP v2c, SNMP v3; Pajungimas: RJ45 100BASE-TX; Prieigos apsauga: Password protection, HTTPS encryption, digest authentication, WS authentication, user access log, 802.1x port based authentication; Darbinė temperatūra: Ne siauresnis diapazonas kaip-40°C...+65°C; Korpusas: Nerūdijantis plienas; Standartų ir sertifikatų atitikimas: CE, ROHS, ATEX (EN IEC 60079-0, EN 60079-1, EN 60079-31), IECEx (IEC 60079-0, IEC 60079-1, IEC 60079-31), EAC EX (TR CU 012/2011), EN/IEC 60529: IP69; EN 60068-2-52, UL50E: 4X, 6P, EN 50130-4, FCC Part 15 Subpart B Class A, IC ICES-003 Class A, EN 55032 Class A, EN 61000-6-3, EN 50130-5, EN 60068-2-6, Garantija: Gamintojo taikoma 5 metų garantija. Komplektacija: Komplektuojama su suderinamais sprogiai aplinkai skirtais, maitinimo šaltiniu, kabeliais ir visais reikiamais priedais montavimui ant stiebo arba kitų konstrukcijų. | Taip/Ne |  |
| 4. | D tipo kamera | Modelis/reikšmė | Dokumentas arba nuoroda |
|  | Vaizdo jutiklis: Neprastesnis nei CMOS, 1/2.8“ ; Efektyvus jutiklio dydis: Nemažiau nei 1920(h) x 1080(v) pikselių, ~2 MP; Jautrumas šviesai: nedaugiau kaip 0.0075 lux; Vaizdo signalo glaudinimo formatai: H.265, H.264, M-JPEG; Vaizdo dinaminis diapazonas: nemažiau kaip WDR 120dB, Optinis priartinimas: Ne mažesnis negu 30 kartų (valdomos kameros optinis priartinimas turi būti valdomas iš operatoriaus pulto); Objektyvas: Ne siauresnis nei ribose: 5~130 mm; Horizontalus matymo kampas: ne siauresnis nei: 2° - 40°; Vertikalus matymo kampas: ne siauresnis nei: 2° - 40°; Skaitmeninis priartinimas: nemažiau kaip 12 kartų; Pasukimo greitis ir kampas: Kameros pasukimo greitis: ne mažesnėse ribose nei 0.1/sec~100/sec; Kampas: Horizontalus - 360° neribotas sukimas, Integruotos vaizdo analitika: Turi būti integruota vaizdo stebėjimo analitika; Papildoma Atmintis: microSDXC maksimali talpa nemažiau 2TB; Aliarminė įvestis: Nemažiau 4 vnt.; Aliarminė išvestis: Nemažiau 1 vnt., Garso įvestis: 1 vnt.; Garso išvestis: 1 vnt.; Palaikomi duomenų protokolai: TCP/IP, Onvif Profile G,M,S,T, UDP/IP (Unicast, Multicast IGMP), ARP, ICMP, DNS, DHCP, RTP, RTSP, NTP, IPv4, IPv6, SNMP v2c/v3, QoS, HTTP, HTTPS, SSH, TLS/SSL, SMTP, FTP, and 802.1x (EAP); Maitinimas: 802.3bt, 24VAC; Darbinė temperatūra: Ne siauresnis diapazonas kaip-40°C...+50°C; Atsparumo klasė: ne žemesnė nei IP67; Standartų atitikimas: CE, FCC, EN 50121-4, IEC/EN 62262 IK10, IEC/EN 60529 Type 4X, Garantija: Gamintojo taikoma 5 metų garantija. | Taip/Ne |  |
| 5. | E tipo kamera | Modelis/reikšmė | Dokumentas arba nuoroda |

|  | Vaizdo kamera: - Vaizdo jutiklis: Neprastesnis nei CMOS, 1/2.8“ - Efektyvus vaizdo jutiklio dydis: Nemažiau nei 1920(h) x 1080(v) pikselių, ~2 MP; - Jautrumas šviesai: neprastesnis nei 0.01lx; - Vaizdo srautas: keletas srautų. - Vaizdo signalo glaudinimo formatai: H.264, H.265, M-JPEG; - Kadrų skaičius: nemažiau 60 k/s; - Objektyvas: Ne siauresnis nei ribose: 5~170 mm; - Optinis priartinimas: Ne mažesnis negu 40 kartų (valdomos kameros optinis priartinimas turi būti valdomas iš operatoriaus pulto); - Horizontalus matymo kampas: ne siauresnis nei: 2° - 66°; - Vertikalus matymo kampas: ne siauresnis nei: 2° - 40°; - Vaizdo dinaminis diapazonas: WDR 120dB, - Funkcijos: De-fog, Backlight Compensation, White balance, Digital image stabilization; - Palaikomi protokolai: ONVIF, Profile Q, Profile S, Profile M, Profile T, TCP/IPv4-IPv6, UDP/IPv4-IPv6, HTTP, HTTPS, NTP, DHCP, WS-DISCOVERY, IGMP (Multicast), DNS, RTSP, RTCP, RTP Terminė kamera: - Efektyvus terminio jutiklio dydis: Nemažiau nei 640x512; - Vaizdo signalo glaudinimo formatai: H.264, H.265, M-JPEG; - Vaizdo srautas: keletas srautų. - Pikselio dydis: nedaugiau 12μm; - Skaitmeninis priartinimas: ne mažiau 8 kartų; - Kadrų skaičius: nemažiau 30 k/s; - Triukšmo ekvivalento temperatūros skirtumas (NETD): < 50mK; Kiti parametrai: - Sukimosi kampas: Horizontalus - 360° neribotas sukimas, vertikalus – nemažesnėse ribose nei -90°...+90° ; - Jungtys: Ethernet 100 Base-TX, I/O – 2vnt. - Korpusas: aliuminis arba dažytas aliuminis su techniniu plastiku arba nerūdijantis plienas, su integruoti valytuvu; - Maitinimas: 24Vac ±20%, 5A, 50/60Hz, 24Vdc ±10%, 5A, IEEE802.3bt CLASS 8; - Prieigos apsauga: Digitally signed firmware, Password restricted access (HTTP digest), IEEE 802.1X, HTTPS TLS1.0, TLS1.1, TLS1.2 ,TLS1.3; - Darbinė temperatūra: Ne siauresnis diapazonas kaip-40°C...+60°C ;Standartų atitikimas: CE, IEC62368-1, EN55032 (Class A), EN60529 IP68, EN60068-2-6, IK10; - Garantija: Gamintojo taikoma 5 metų garantija. | Taip/Ne |  |
| --- | --- | --- | --- |

Leistini šaltiniai: gamintojo techniniai dokumentai (pvz., katalogai, techniniai aprašai, sertifikatai), taip pat pardavėjo ar platintojo interneto svetainė, jeigu joje pateikta informacija yra:

- aiškiai susieta su siūlomu gaminiu (nurodytas gamintojas, modelis),

- objektyvi ir patikrinama (viešai prieinama),

- pakankama techninių parametrų atitikčiai įvertinti.

Nepriimtina: vien tik tiekėjo deklaracija ar nuoroda į bendro pobūdžio reklaminius tekstus be konkrečių techninių duomenų.