Priedas Nr.2.

Prekių techninių parametrų atitikties lentelė (Perimetro jautraus kabelio įranga)

Visa patiekiama įranga privalo būti ne prastesnių parametrų nei nurodyta arba lygiavertė.

| Eil. Nr. | Techniniai reikalavimai (prekės, įrenginio, įrangos savybės, parametrų arba funkcijų išpildymas) | Reikalaujamo parametro arba vykdomos funkcijos reikšmė | Tiekėjas privalo patvirtinti atitikimą techniniam reikalavimui nurodydamas: taip/ne o, kur to reikalaujama, įrašyti tikslią siūlomos Prekės modelį ar reikšmę | Tiekėjas privalo pagrįsti siūlomos prekės atitiktį techniniams reikalavimams pateikdamas dokumentus arba nuorodas į oficialius informacijos šaltinius. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | - Procesoriaus modulis |  | Modelis/reikšmė |  |
|  | Programiškai konfigūruojamos zonos | Ne mažiau kaip 30 zonų per 1km | Taip/Ne | Dokumentas arba nuoroda |
|  | Mean time between failures (MTBF) | Ne mažiau kaip 79000 val. | Taip/Ne |  |
|  | Darbinė temperatūra | Ne siauresnis diapazonas kaip 0°C - 40°C | Taip/Ne |  |
|  | Optikos kanalų skaičius | Ne mažiau nei 2 kanalai | Taip/Ne |  |
|  | Aptikimo rezoliucija | Ne prasčiau nei ±5m | Taip/Ne |  |
|  | Galia | Ne daugiau 200W | Taip/Ne |  |
|  | Tinklas | Ne mažiau kaip 1Gbps | Taip/Ne |  |
|  | Montavimas | 19“ rack tipo spintoje | Taip/Ne |  |
|  | Klaidingų pranešimų prevencija | Temperatūros pokyčiai; Netoliese esančių objektų ar augmenijos, kurios neatsitrenkia į tvorą, judėjimas; Saulėtekis/saulėlydis; Akustiniai arba magnetiniai efektai; Sniegas; Rūkas; | Taip/Ne |  |
| 2. | - Optinis kabelis |  | Modelis/reikšmė |  |
|  | Tipas | Vienamodis ITU-T G.652 arba ITU-T G.657 arba kitas sistemos gamintojo patvirtintas tipas | - Taip/Ne | Dokumentas arba nuoroda |
|  | Skaidulų skaičius | Ne mažiau 12 skaidulų | - Taip/Ne |  |
|  | Konstrukcija | Nemetalinis centrinis tvirtinimo elementas; Vandens blokavimo juosta; UV atsparus išorinis apvalkalas; Vamzdeliai užpildyti žele. | - Taip/Ne |  |
| 3. | - Perimetro apsaugos sistemos valdymo programa |  | Modelis/reikšmė |  |
|  | Funkcionalumas: | Turi stebėti, vaizduoti ir valdyti sistemos įrenginius ir įvykius | - Taip/Ne | Dokumentas arba nuoroda |
| 4. | Kompiuteris apsaugos sistemos valdymo programai |  | - Modelis |  |
|  | Procesorius: | Kompiuterio procesorius ne mažiau 6 branduolių, x86 su 64 bitų atminties adresavimu, palaikantis dažnio mažinimo (esant nedideliam apkrovimui) ir virtualizacijos technologijas. Ne mažiau kaip 17000 taškų pagal testą Passmark CPU Mark. (Rezultatai viešai skelbiami http://www.cpubenchmark.net arba pateikti oficialius testų duomenis). Procesoriaus išleidimo į rinką data- ne senesnė nei 2022 metai. | Nurodyti procesoriaus gamintoją, tipą, pavadinimą, dažnį, spartinančiosios atminties dydį, sisteminės magistralės dažnį. | Dokumentas arba nuoroda |  |
|  | Operatyvinė atmintis | Ne mažiau kaip 16 GB, vienas laisvas lizdas atminties išplėtimui. Maksimali atmintis ne mažiau nei 64 GB. Efektyvumas ne mažesnis kaip DDR4. | Taip/Ne |  |  |
|  | Vaizdo plokštė | Integruota | Taip/Ne |  |  |
|  | Duomenų saugyklos | Ne mažiau kaip vienas 256GB SSD NVMe | Taip/Ne |  |  |
|  | Garsas | Kompiuteris turi turėti integruotą garsiakalbį. | Taip/Ne |  |  |
|  | Tinklo plokštė | Integruotas, 100/1000Mbps tinklo adapteris, 1vnt. RJ-45. „Wake On LAN“ palaikymas. Bevielio tinklo adapteris Integruotas tinklo adapteris, palaikantis WLAN 802.11 ax, turintis integruotas į korpusą antenas. Bluetooth 5.2 palaikymas. | Taip/Ne |  |  |
|  | Kompiuterio korpuse integruoti prievadai | Ne mažiau kaip 6 USB jungtys, iš kurių bent 4 x USB 3.2. Ne mažiau kaip 1 vnt. HDMI ir 1x DisplayPort 1 vnt. Kompiuteris priekinėje korpuso dalyje turi turėti ausinių ir mikrofono lizdą/-us. Šiame reikalavime išvardinti prievadai turi būti integruoti į kompiuterį, t.y. negalima siūlyti papildomų adapterių ar perėjimų. | Taip/Ne |  |  |
|  | Korpusas | Sisteminis blokas itin mažų išmatavimų, ne daugiau 1,2 litro tūrio. | Taip/Ne |  |  |
|  | Maitinimo šaltinis | Vidinis arba išorinis maitinimo šaltinis ne daugiau kaip 65W. Kompiuterio elektros maitinimo šaltinis turi būti pritaikytas 220V-240V, 50-60 Hz AC elektrai. Rozetes antgalis pritaikytas Europos rinkai. | Taip/Ne |  |  |
|  | Priedai | Suderinamas stovas monitoriui kompiuterio pritvirtinimui už monitoriaus neužimant papildomos vietos ant stalo. USB kabeliu prijungiama optinė pelė su ratuku. USB kabeliu prijungiama klaviatūra, kurios klavišų išdėstymas atitiktų Windows keyboard / US English layout išdėstymą. Su lietuviškomis raidėmis. | Taip/Ne |  |  |
|  | Saugumo galimybės | Turi turėti integruotą saugumo TPM modulį v2.0 (angl. Trusted Platform Module). Turi būti galimybė BIOS‘e leisti/blokuoti USB lizdus. Galimybė prirakinti Kensington Lock tipo lynu; | Taip/Ne |  |  |
|  | Operacinė sistema | Kompiuteris turi būti pateikiamas su instaliuota Windows 11 Pro 64-bit, arba lygiaverte, operacinė sistema, su galimybe pasirinkti vartotojo sąsają lietuvių arba anglų kalbomis. Prieš tiekiant įrangą, užsakovo pageidavimu operacine sistema privalo būti pritaikyta Windows Autopilot funkcionalumui. | Taip/Ne |  |  |
|  | Sertifikatai | Turi būti sertifikuoti darbui su MS Windows 11 operacine sistema. | Taip/Ne |  |  |
|  | Surinkimo reikalavimai | Kompiuteris, jo pagrindiniai komponentai (įskaitant BIOS programas), Kompiuterį sudarantys aparatiniai komponentai (sisteminė plokštė, procesorius, pagrindinė plokštė, operatyvinė atmintis, kietas diskas, pelė, klaviatūra) privalo būti pilnai sumontuoti į kompiuterį ir sukomplektuoti gamintojo gamykloje. Įrenginių korpuso žymėjimas ir logotipai turi būti originalūs, negali būti perdarytų kitų gamintojų logotipų. | Taip/Ne |  |  |
|  | Garantinis laikotarpis | Turi būti suteikiama gamintojo garantinė priežiūra darbo vietoje („on-site“), kurios laikotarpis ne mažesnis kaip 3 metai nuo prekių perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos. Remonto metu Pirkėjas pasilieka sau teisę negrąžinti SSD disko. Garantinės priežiūros laikotarpiu gamintojas turi užtikrinti nemokamą dalių tiekimą ir nemokamus remonto darbus. Bendros kompiuterio garantijos, taip pat disko negrąžinimo garantija turi atsispindėti gamintojo portale pagal tiekėjo tiekimo metu pateiktus serijinius numerius. Garantija privalo būti suteikiama gamintojo (ne tiekėjo). | Taip/Ne |  |  |
| 5. | - Monitorius |  | Modelis/reikšmė |  |
|  | Įstrižainės dydis | Ne mažesnis kaip 27 coliai. | Taip/Ne | Dokumentas arba nuoroda |
|  | Vaizdo charakteristikos: | Kontrastas ne mažesnis kaip 2000:1 (tipinis), stebėjimo kampas ne mažesnis 178°/178°, reakcijos laikas ne didesnis nei 5 ms, ryškumas ne mažesnis nei 350 nits, maksimali rezoliucija ne mažiau 2560 X 1440 @120Hz. | Taip/Ne |  |
|  | Jungtys ir priedai | Ne mažiau 1 x DisplayPort 1.4;1 x DisplayPort 1.4 (Out);1 x HDMI;1 x ThunderboltTM 4;1 x ThunderboltTM 4 (Video + Data).Su DisplayPort 1.4, maitinimo funkcija iki 90W.; 1 x USB-Type C (USB 3.2 Gen 2); 3 x USB Type-A (USB 3.2 Gen 2); 1 x Audio line out; 1 x RJ45 port (2.5G); 1 x USB Type-A (USB 3.2 Gen 2) su BC1.2 maitinimo funkcija; 1 x USB Type-C (USB 3.2 Gen 2) su maitinimo funkcija (15W) | Taip/Ne |  |
|  | Matricos tipas | IPS | Taip/Ne |  |
|  | Apšvietimo technologija | LED | Taip/Ne |  |
|  | Papildomos funkcijos | Stovas turi leisti reguliuoti monitoriaus aukštį ir ekrano plokštumos pasvirimo kampą („pivot“). Galimybė pakelti monitorių ne mažiau kaip 15 cm. | Taip/Ne |  |
|  | Komplektacija | Turi būti šie kabeliai: 1 x maitinimo, 1 x DP (1.8 m), • USB Type-C to Type-A Cable – (1 m); Thunderbolt 4 (1m) | Taip/Ne |  |
|  | Maitinimo šaltinis | Elektros maitinimo šaltinis turi būti pritaikytas 220V-240V, 50-60 Hz AC elektrai. Rozetes antgalis pritaikytas Europos rinkai | Taip/Ne |  |
|  | Garantinis aptarnavimas: | Monitoriams turi būti suteikiama ne mažiau 2 metų gamintojo garantija. | Taip/Ne |  |
|  | Suderinamumas | Monitorius turi būti suderinamas su perkamais stacionariais kompiuteriais. | Taip/Ne |  |
|  | Papildomi reikalavimai | Su monitoriumi suderinama garso kolonėlė montuojama prie monitoriaus. Visa siūloma įranga turi būti nauja, negalima siūlyti naudotos arba naudotos ir atnaujintos (remarketing/refurbished) įrangos. | Taip/Ne |  |
| 6. | Galinė mova kabeliui |  | Modelis |  |
|  | Funkcionalumas: | Galinė optinė mova turi būti suderinama su procesoriaus modulio gamintojo keliamais reikalavimais. | Taip/Ne | Dokumentas arba nuoroda |
|  | Talpa | Ne mažiau kaip 12 skaidulų. | Taip/Ne |  |
| 7. | Procesoriaus modulio optikos pajungimo panelė |  | Modelis |  |
|  | Funkcionalumas: | 1U montuojama optinė paskirstymo panelė suderinama su Procesoriaus moduliu | Taip/Ne | Dokumentas arba nuoroda |
| 8. | Licencija procesoriaus moduliui 3740m |  | Modelis |  |
|  | Funkcionalumas | Suteikia teisę naudoti procesoriaus modulį pagal nurodytą atstumą | Taip/Ne | Dokumentas arba nuoroda |
| 9. | Licencija procesoriaus moduliui 3080m |  | Modelis |  |
|  | Funkcionalumas | Suteikia teisę naudoti procesoriaus modulį pagal nurodytą atstumą | Taip/Ne | Dokumentas arba nuoroda |
| 10. | Gigabitinis SFP modulis komutatoriui |  | Modelis/reikšmė |  |
|  | Parametrai | Single-mode Nemažiu nei 1Gbps pralaidumo Darbinė temperatūra: ne siauresnis diapazonas kaip –40 °C .... +75 °C; Suderinama su siūlomais komutatoriais. | Taip/Ne | Dokumentas arba nuoroda |
| 11. | Gigabitinis industrinis komutatorius su Optiniu prievadu 4 PoE |  | Modelis/reikšmė |  |
|  | Parametrai | Prievadai: nemažiau nei: 4 PoE – 10/100BaseT(X) (IEEE 802.3bt, iki 90 W per portą), 2 RJ45 – 10/100/1000BaseT(X), 2 SFP – 100/1000Base (SFP); Konstrukcija: Industrinis; Darbinė temperatūra: ne siauresnis diapazonas kaip –40 °C .... +75 °C; Įėjimo įtampa: 12/24/48 VDC Maksimali galia: Ne mažiau nei 90 W per PoE prievadą; Bendras PoE biudžetas: ne mažiau nei 180 W @ 48 V, 150 W @ 24 V, 62 W @ 12 V; Apsauga: Broadcast storm protection, HTTPS/SSL, SSH, TACACS+, RADIUS, SNMPv3, MAB authentication, Sticky MAC, Port Lock, MAC ACL, NTP authentication, 802.1X, SMTP; Palaikomi standartai: IEEE 802.1D-2004 for Spanning Tree Protocol, IEEE 802.1p for Class of Service, IEEE 802.1Q for VLAN Tagging, IEEE 802.1s for Multiple Spanning Tree Protocol, IEEE 802.1w for Rapid Spanning Tree Protocol, IEEE 802.1X for authentication, IEEE 802.3 for 10BaseT, IEEE 802.3u for 100BaseT(X), IEEE 802.3ab for 1000BaseT(X), IEEE 802.3z for 1000BaseSX/LX, IEEE 802.3x for flow control, IEEE 802.3ad for Port Trunk with LACP; MAC lentelės dydis: 16 K; Jumbo Frame dydis: Nemažiau kaip 9.6 KB; Tipas: Turi būti valdomas L2 tipo komutatorius; Komplektacija: Su visais reikiamais montavimo ant DIN bėgelio priedais, dubliuotu maitinimo šaltiniu. | Taip/Ne | Dokumentas arba nuoroda |
| 12. | Gigabitinis industrinis komutatorius su Optiniu prievadu 8 PoE |  | Modelis/reikšmė |  |
|  | Parametrai | Prievadai: nemažiau nei 8 PoE – 10/100BaseT(X) (IEEE 802.3bt, iki 90 W per portą), 4 SFP – 100/1000Base (optiniai); Konstrukcija: Industrinis; Darbinė temperatūra: ne siauresnis diapazonas kaip –40 °C .... +75 °C; Įėjimo įtampa: 12/24/48 VDC Maksimali galia: nemažiau nei 90 W per PoE prievadą; Bendras PoE biudžetas: nemažiau nei 240 W @ 48 VDC; Apsauga: Broadcast storm protection, HTTPS/SSL, SSH, TACACS+, RADIUS, SNMPv3, MAB authentication, Sticky MAC, Port Lock, MAC ACL, NTP authentication, 802.1X, DHCP snooping, login policy, SMTP; Palaikomi standartai: IEEE 802.1D-2004 for Spanning Tree Protocol, IEEE 802.1p for Class of Service, IEEE 802.1Q for VLAN Tagging, IEEE 802.1s for Multiple Spanning Tree Protocol, IEEE 802.1w for Rapid Spanning Tree Protocol, IEEE 802.1X for authentication, IEEE 802.3 for 10BaseT, IEEE 802.3u for 100BaseT(X), IEEE 802.3ab for 1000BaseT(X), IEEE 802.3z for 1000BaseSX/LX, IEEE 802.3x for flow control, IEEE 802.3ad for Port Trunk with LACP; MAC lentelės dydis: 16 K; Jumbo Frame dydis: Nemažiau kaip 9.6 KB; Tipas: Turi būti valdomas L2 tipo komutatorius; Komplektacija: Su visais reikiamais montavimo ant DIN bėgelio priedais, dubliuotu maitinimo šaltiniu. | Taip/Ne | Dokumentas arba nuoroda |

Leistini šaltiniai: gamintojo techniniai dokumentai (pvz., katalogai, techniniai aprašai, sertifikatai), taip pat pardavėjo ar platintojo interneto svetainė, jeigu joje pateikta informacija yra:

- aiškiai susieta su siūlomu gaminiu (nurodytas gamintojas, modelis),

- objektyvi ir patikrinama (viešai prieinama),

- pakankama techninių parametrų atitikčiai įvertinti.

Nepriimtina: vien tik tiekėjo deklaracija ar nuoroda į bendro pobūdžio reklaminius tekstus be konkrečių techninių duomenų.