20__-__- __   Daugiasensorinės dronų (bepiločių orlaivių) aptikimo, sekimo ir neutralizavimo sistemos viešojo pirkimo-pardavimo sutarties Nr. ________/_______

1 priedas

DAUGIASENSORINĖS DRONŲ (BEPILOČIŲ ORLAIVIŲ) APTIKIMO, SEKIMO IR NEUTRALIZAVIMO SISTEMOS TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Mobili bepiločių orlaivių aptikimo, sekimo ir neutralizavimo sistema skirta elektromagnetiniu impulsu trikdyti mažų ir vidutinio dydžio bepiločių orlaivių komunikaciją ir ryšį su geolokaciniais palydovais, kad paveiktas bepilotis orlaivis nukristų ant žemės, atliktų kontroliuojamą nusileidimą arba grįžtų į ankstesnį maršruto tašką.

Mobilios bepiločių orlaivių aptikimo, sekimo ir neutralizavimo sistemos funkcijos ir specifikacijos:

1. Įrenginys nešiojamas.

2. Trukdymo atstumas: nuo 1000 iki 3000 m, (priklausomai nuo aplinkos signalo stiprumo).

3. Nutraukia ryšį tarp dronų ir nuotolinio valdymo pultelių.

4. Vandeniui ir purvui atspari konstrukcija (ne mažiau kaip IP 65).

5. Antenų tipas: įmontuota kryptinė antena.

6. Antenos, veikia 2,4 GHz, 5,2 GHz ir 5,8 GHz dažnių juostose, GNSS 1,5 GHz., 433 MHz ir 900 MHz dažnių juostose.

7. Kiekvienos antenos galia ne mažiau 10 W.

8. Prietaisas šautuvo formos – su nuleistuku prietaisui įjungti ir optiniu taikikliu, skirtu aptikti, sekti ir nusitaikyti į taikinį.

9. Svoris iki 8 kg,

10. Maitinimas: įmontuota kraunama baterija, kuri gali veikti ilgiau nei 30 min.

11. Pritaikyta darbui Lietuvoje vyraujančio klimato sąlygomis.

12. Garantija – ne mažiau kaip 24 mėn.

13. Parduodamas kartu su dėklu, kuriame galima transportuoti.

Siūloma prekė turi atitikti LR VPĮ 37 str. 9 d. reikalavimus.