Pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

DĖL SAVITARNOS RŪBINĖS PIRKIMO

1. Pirkimo objektas: Savitarnos rūbinė, įskaitant jos pristatymą ir surinkimą, atitinkantys šioje techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus (toliau – prekės). Prekės skirtos Kauno kolegijos Medicinos fakultetui, esančiam Puodžių g. 11, Kaunas.

2. Bendrieji reikalavimai (tikrinami sutarties vykdymo metu):

2.1. Visos prekės (įskaitant jų dalis ir priedus) turi būti naujos, nenaudotos, pateikiamos su visais varžtais, lankstais bei kitais priedais ar furnitūra, reikalingais tinkamai eksploatuoti prekes;

2.2. Tiekėjas, ne vėliau kaip per 10 (dešimt) kalendorinių dienų nuo sutarties įsigaliojimo dienos, turi pateikti Pirkėjui galimų pasirinkti konstrukcijų spalvų pavyzdžius iš kurių Pirkėjas galėtų pasirinkti būsimo prekių užsakymo spalvas;

2.3. Tiekėjas turi pristatyti prekes užsakyme nurodytu adresu Kaune, jas sunešti ir surinkti ne vėliau kaip per sutartyje numatytą terminą;

2.4. Tiekėjas Savitarnos rūbinę įsipareigoja pristatyti ir sumontuoti ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo Sutarties įsigaliojimo dienos šiuo adresu: Puodžių g. 11, Kaunas.

2.5. Prekės turi būti tvirtos, stabilios, ergonomiškos, saugios naudoti ir atitikti įprastai tokioms prekėms nustatytus kokybės reikalavimus. Visos judamos ir reguliuojamos dalys sukonstruotos taip, kad naudojant netaptų laisvomis ir nesužalotų naudotojo;

2.6. Tiekėjas pristatęs prekes, jas surinkęs, turi sutvarkyti prekių pristatymo vietą, išvežti prekių surinkimo metu susidariusias atliekas (jeigu jų susidaro). Į prekių kainius turi būti įtrauktas visų rūšių pakuočių išvežimas;

3. Aplinkos apsaugos reikalavimai (tikrinami sutarties vykdymo metu):

Prekės turi atitikti Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“, 2 priede nurodytus baldams taikomus minimalius aplinkos pasaugos kriterijus:

1 lentelė. „Aplinkos apsaugos reikalavimai“

| Minimalūs aplinkos apsaugos kriterijus | Rekomendacijos dėl galimų atitiktį patvirtinančių dokumentų |
| --- | --- |
| 7.1. ne mažiau kaip 80 proc. balduose naudojamos medienos, medienos medžiagų ir gaminių turi būti iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC21 ar PEFC22 miškų sertifikavimo sistemas arba lygiavertes sertifikavimo sistemas; | a) FSC®100 arba PEFC, arba kitas darnaus miškų ūkio standarto sertifikatas, arba b) Pripažintos įstaigos arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas, tyrimų ataskaita ar pažyma, arba c) kiti lygiaverčiai įrodymai. |
| 7.2. visos plastikinės dalys, kurių masė ≥ 50 g, turi būti paženklintos kaip tinkamos perdirbti pagal LST EN ISO 11469 <...>; | a) Ekologinis ženklas Nordic Swan arba kitas I tipo ekologinis ženklas (sertifikatas), kuris įrodytų, kad visos plastikinės dalys, kurių masė ≥ 50 g, yra paženklintos kaip tinkamos perdirbti pagal nurodytą standartą, arba b) pripažintos įstaigos arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas, tyrimų ataskaita ar pažyma, arba c) gamintojo techniniai dokumentai, arba d) saugos duomenų lapas, arba |
| 7.3. jei baldo kamšalo sudėtyje naudojamos sintetinės poliesterio medžiagos, jų sudėtyje turi būti dalis perdirbtų medžiagų; | a) Ekologinis ženklas European Ecolabel arba Nordic Swan, arba kitas I tipo ekologinis ženklas (sertifikatas), kuris įrodytų, kad paviršiams naudojamuose produktuose nėra/neviršija reikalavime nurodytų medžiagų, arba b) pripažintos įstaigos arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos bandymų protokolas, tyrimų ataskaita ar pažyma arba c) gamintojo techniniai dokumentai, arba d) saugos duomenų lapas, arba e) gamintojo ar tiekėjo deklaracija (pateikiant objektyvius įrodymus), arba f) kiti lygiaverčiai įrodymai. |
| 7.4. paviršiams dengti naudojamuose produktuose: 7.4.1. neturi būti pavojingų cheminių medžiagų, klasifikuojamų priskiriant bet kurią iš nurodytų pavojingumo frazę pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008: <...>; 7.4.2. neturi būti daugiau kaip 5 proc. masės lakiųjų organinių junginių (LOJ); 7.4.3. neturi būti chromo (VI) junginių; 7.4.4. formaldehido išmetamieji teršalai neturi viršyti 0,05 ppm. | a) Ekologinis ženklas European Ecolabel arba Nordic Swan, arba kitas I tipo ekologinis ženklas (sertifikatas), kuris įrodytų, kad paviršiams naudojamuose produktuose nėra/neviršija reikalavime nurodytų medžiagų, arba b) pripažintos įstaigos arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos bandymų protokolas, tyrimų ataskaita ar pažyma arba c) gamintojo techniniai dokumentai, arba d) saugos duomenų lapas, arba e) gamintojo ar tiekėjo deklaracija (pateikiant objektyvius įrodymus), arba f) kiti lygiaverčiai įrodymai. |
| Jeigu prekės tiekiamos ar perduodamos pirkimo vykdytojui antrinėje pakuotėje23, antrinės pakuotės turi būti laikytinos perdirbamosiomis pakuotėmis pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas ir (ar) turi būti vienalytės (homogeniškos) pakuotės, pagamintos iš vienos rūšies medžiagos: <...>24. | Pasiūlymų vertinimo etape: Jei tiekėjas teikdamas pasiūlymą įsipareigoja laikytis visų pirkimo sąlygų, įskaitant ir reikalavimo dėl antrinės pakuotės (jeigu ji bus naudojama), tokiu atveju papildomi dokumentai pasiūlymų vertinimo etape nėra teikiami. Sutarties vykdymo etape: Sutarties vykdymo metu, jeigu prekės yra tiekiamos arba perduodamos antrinėje pakuotėje, tokiu atveju tiekėjas patiekdamas prekes pirkimo vykdytojui, turi pateikti prekės (-ių) antrinės (-ių) pakuotės (-čių) tinkamumą perdirbti (perdirbamumą) ir (ar) vienalytiškumą (homogeniškumą) patvirtinančius dokumentus: (Žr. II skyrius. Pakuotės skiltį „Rekomendacijos dėl galimų atitiktį įrodančių dokumentų“). Pirkimo vykdytojas sutarties vykdymo metu patikrina tiekėjo pateiktus įrodymus dėl šio reikalavimo laikymosi. |

Techninė specifikacija:

2 lentelė. „Techniniai reikalavimai“

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Aprašymas | Kiekis | Atsakingas asmuo ir pristatymo vieta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Savitarnos rūbinė | Savitarnos rūbinė turi veikti šiuo principu – lankytojas kabina savo drabužį ant pakabos ir per rankovę prakiša lankstų trosą, kurio galą įstato į žetoninę spyną, („Lokit“ tipo). Ištraukus žetoną spyna užsirakina. Norint pasiimti drabužį – į spyną įstatomas žetonas ir spyna atsirakina. Žetoną iš spynos ištraukti galima tik esant jai užrakintai. Drabužiams kabinti vietų skaičius numatytas projekte suprojektuotoje erdvėje (priedas Nr. 2) Pakabos metalinės, uždaro kontūro trikampio formos, dažytos polimerine milteline emale arba lygiaverte medžiaga, spalva pagal RAL paletę. Pakaba turi turėti metalinį arba lygiavertį, ne trumpesnį kaip 1,30 m ilgio trosą dengtą plastiku arba lygiaverčia medžiaga, kurio gale yra detalė iš ne mažiau kaip 50 mm žiedo užrakinimui spynoje. Rėmas taisyklingo stačiakampio formos pagamintas iš 20x20 mm +/- 5 mm metalinio profilio su apdirbtais rėmų galais, neturi būti atvirų ertmių. Turi būti numatyta rėmų sujungimo galimybė, bei rėmų pritvirtinimo prie grindų arba sienų galimybė. Konstrukcijos apačioje formuojama lentyna pagal rėmo plotį, iš drėgmei atsparios plokštės, 30+/-5 cm nuo žemės paviršiaus, plokštė ne plonesnė kaip 16 mm, spalva pagal RAL paletę, plokštės kraštai turi būti laminuoti. Rėmuose tvirtinasi pakabos ir žetoniniai užraktai. Rėmai turi būti padengti polimerine atsparia milteline emale arba lygiaverte medžiaga, spalva pagal RAL paletę. Bendras konstrukcijos rėmo aukštis 1800 mm +/- 50 mm, plotis 600 mm +/- 20 mm, ilgis nuo 1000 iki 2000 mm priklausomai nuo pakabų kiekio rėme. Skersinėje viduryje esančioje konstrukcijos dalyje tvirtinamos pakabos, šoninėje dalyje metalinė juosta spynų tvirtinimui. Atstumas tarp pakabų tvirtinimo centrų 100 mm +/- 10 mm. Spynos tipas žetoninis. Kiekviena spyna turi turėti ne mažiau kaip 2 raktų komplektus, Masterkay (visraktis) visom spynom. Kiekvienai spynai reikalinga numeracija ant spynų ir pakabukų, pakabukas su KK logo prie žetono. Pakabukas gaminamas iš ne mažiau kaip 3,2 mm organinio stiklo arba lygiavertės medžiagos.Spalva pagal RAL paletę. Prie konstrukcijos pateikiama ne mažiau kaip dvi informacinės lentelės lietuvių ir anglų kalbomis apie tai kaip naudotis rūbinės sistema. Garantija ne mažiau kaip 24 mėn. Bendras pakabų (drabužiams skirtų vietų) skaičius negali būti mažesnis kaip 246 vnt. | 1 komplektas | Atsakingas asmuo: Žaliakalnio ir Senamiesčio pastatų komplekso priežiūros koordinatorius Gintaras Žukauskas. Pristatymo adresas: Puodžių g. 11, Kaunas |

Pastaba: Pridedamas esamos rūbinės patalpos projektas, kuriuo vadovaujantis tiekėjas pateikia pasiūlymą pagal esamą aprašymą.

RŪBINĖS PATALPOS PROJEKTAS