Pirkimo sąlygų

1 priedas „Techninė specifikacija

LAUKO KLASĖ (KUPOLAS) SU MONTAVIMO DARBAIS

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- BENDROJI DALIS

1. Perkančioji organizacija įgyvendindama  projektą „Edukacinių erdvių įrengimas Šiaulių miesto ugdymo įstaigose, vystant visos dienos mokyklos veiklas“ Nr.  26-004-P-0001 planuoja įsigyti, pastatyti ir prijungti prie elektros tinklų lauko klasę (kupolą),  atitinkančią nustatytus žemiau pateiktus techninius reikalavimus.

2. Techninėje specifikacijoje yra išdėstyti minimalūs reikalavimai prekei. Kiekvienas siūlomos prekės parametras turi atitikti minimalius reikalavimus arba juos viršyti. Rangovas darbus privalo vykdyti vadovaudamasis Lietuvos Respublikoje galiojančių įstatymų, įstatymus įgyvendinančiųjų teisės aktų, normatyvinių statybos techninių dokumentų reikalavimais, statybos taisyklėmis, gamintojų instrukcijomis ir rekomendacijomis. Rangovas yra atsakingas už visus savo veiksmus ir statybos darbų metodų tinkamumą, patikimumą bei darbų saugą ir priešgaisrinę saugą statybos objekte visą darbų vykdymo laikotarpį. Statyboje naudojami produktai ir gaminiai turi būti paženklinti CE arba lygiaverčiu atitikties ženklu. Rangovas visus iškilusius klausimus ir problemas, susijusias su šioje techninėje specifikacijoje nustatytomis apimtimis, turi spręsti savarankiškai (savo pastangomis), tačiau galutinius sprendinius priimti tik suderinęs su Užsakovu. Darbai ir naudojamos medžiagos turi atitikti Lietuvos higienos normos HN 131:2015 reikalavimus „Lietuvos higienos norma HN 131:2015 „Vaikų žaidimų aikštelės ir patalpos. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtintus Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro.

3. Rangovas apskaičiuodamas kainą, turi atsižvelgti į visas kainos sudėtines dalis, į techninės užduoties reikalavimus ir pan. Į sutarties  kainą turi būti įskaityti visi mokesčiai ir visos tiekėjo išlaidos (lauko klasės (kupolo) projektavimo, gamybos, pristatymo, montavimo, įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo)).

4. Darbų kokybė turi atitikti Europos Sąjungos saugos reikalavimus. Techninėje specifikacijoje nurodyti konkretūs modeliai, tipai, sistemos, sertifikatai ir kt. gali būti pakeisti lygiaverčiais. Jeigu specifikacijoje nurodomas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, standartai, dėl kurių tam tikriems subjektams ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti, gali būti pateikiamas lygiavertis objektas nurodytajam.

5. Lauko klasė (kupolas) turi būti įrengta adresu Dainų g. 13, LT-78334, Šiauliai.

6. Preliminari lauko klasės (kupolo) montavimo vieta  pateikiama Techninės specifikacijos 1 priede.

7. Rangovas turi užtikrinti, kad lauko klasė (kupolas) ir įrenginiai būtų montuojami profesionalių specialistų, kurie vadovautųsi visais saugumo reikalavimais, skirtais tokio tipo įrenginiams, ir užtikrintų darbų nuoseklumą ir kokybę.

- Techniniai reikalavimai

| Eil. Nr. | Parametro pavadinimas | Reikalavimai |
| --- | --- | --- |
| 1 | Kupolo matmenys | • Skersmuo – 8 m., grindų plotas – 50 m², aukštis – 4 m. (leidžiamas matmenų nuokrypis iki ±1 %) |
| 2 | Kupolo pagrindas, grindys | • Kupolas turi būti pritaikytas montavimui užsakovo nurodytoje vietoje, atsižvelgiant į esamos vietos reljefo ypatumus. • Pamatai iš U tipo sraigtinių polių, pagamintų iš cinkuotų vamzdžių, ne trumpesnių nei 900 mm. • Grindų karkasas – dvigubas (dviejų lygių konstrukcija), iš džiovintos impregnuotos medienos, ne mažiau kaip 50×100 mm profilio. • Grindų apšiltinimas – Thermic membrana, kurios šiluminis laidumas ≤ 0,029 W/(mK), kombinuota su mineraline vata arba putplasčiu (arba lygiaverčiu apšiltinimu)ir su apsauga nuo graužikų. • Juodgrindės – OSB plokštės, ne plonesnės kaip 22 mm. |
| 3 | Konstrukcija, rėmas | • Kupolo karkasas iš cinkuoto plieno vamzdžių, ne mažiau kaip 25 mm skersmens, sienelių storis – ≥ 2 mm. • Jungtys – vieno varžto, daugiasluoksnei sienai – ne mažiau kaip M10×180 mm. |
| 4 | Kupolo išorinės sienos danga | • Danga – PVC tekstilė (ne mažiau kaip 50 %), svoris ≥ 900 g/m², UV apsauga, atspari šalčiui ir drėgmei. • Spalvą pasirenka Perkančioji organizacija iš ne mažiau kaip 3 variantų. |
| 5 | Vidaus apdaila | • Daugiasluoksnė siena su impregnuota tekstile. • Lango vidinė dalis turi būti komplektuojama taip, kad tarp išorinio ir vidinio lango būtų tarpas ne mažesnis kaip 150 mm. |
| 6 | Kupolo apšiltinimas | • Konstrukcija – dviejų PVC sluoksnių, vieno apšiltinimo sluoksnio ir oro tarpo. • Naudojama termofleksinė izoliacija, kurios šiluminis laidumas ≤ 0,029 W/(mK). |
| 7 | Gravitacinė sienos ventiliacija oro tarpui | • Ne mažiau kaip 5 ventiliacijos kanalai, su išleidimo angų vožtuvais. |
| 8 | Langai | • Lango išorinė danga – PVC tamsinta, svoris ≥ 625 g/m², atspari UV spinduliams ir šalčiui. |
| 9 | Kupolo grindų danga | • Heterogeninė PVC grindų danga. • Atsparumo trinčiai klasė – ne mažesnė kaip 33. • Atsparumas slydimui – ne mažesnis kaip R10. |
| 10 | Įėjimas ir durys | • Viengubos Aliuminio lauko durys su stakta, su tonuotu stiklo paketu, rankena ir spyna. • Staktos matmenys – ne mažesni kaip 1000×2000 mm. • Durų apačioje turi būti mechaninis atvirų durų fiksatorius. • Durų išorėje turi būti stogelis nuo lietaus, ne siauresnis kaip 200 mm. ir ne trumpesnis kaip durų plotis (ne mažiau kaip 1000 mm), pagamintas iš polikarbonato su cinkuoto plieno laikikliais, atsparus drėgmei, UV spinduliams ir šalčiui. |
| 11 | Terasinis takelis užvažiavimui neįgaliesiems | Įrengiamas 1 terasinis takelis - užvažiavimas neįgaliesiems. Takelis turi būti įrengiamas taip, kad atitiktų reikalavimus, nustatytus ISO 21542:2011, 8 skyriuje. Šis reglamentas („Pastatų prieinamumas – Projektavimo reikalavimai žmonėms su negalia“) nustato tarptautinius reikalavimus statinių ir jų aplinkos pritaikymui žmonėms su negalia, įskaitant nuolydžių parametrus, paviršiaus reikalavimus, takelio ilgį, maksimalų pakilimo aukštį ir pan. Ar pagal STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas” reikalavimus įrengta aikštelė ir pandusas su turėklais pritaikytas įvažiuoti į vidų su neįgaliojo vežimėliu. |
|  | Šildymo/ vėsinimo sistema | • Kupolas turi būti komplektuojamas oro kondicionieriumi – šilumos siurbliu oras–oras, kurio galia ≥ 10 kW, energijos klasė – ne žemesnė kaip A++, užtikrinančiu šildymą iki –15 °C. Šilumos siurblys turi atitikti standarto STR 2.09.02:2005 „Šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas“ keliamus reikalavimus ir turi būti su CE ženklu. Tiekėjas turi išbandyti įrengtą kondicionierių ir apmokyti Pirkėją juo naudotis visuose darbo rėžimuose, pateikti Naudotojo vadovą. |
|  | Elektrifikacija | • Lauko klasės (kupolą) būtina pajungti prie esamų el. tinklų. Preliminarūs atstumai: lauke 60 m., pastato viduje 10 m. • Klojant el. kabelį lauke (min 0,7 m tranšėjos gylyje, apsauginiame vamzdyje ir su signaline juosta) nuo lauko klasės (kupolo) elektros paskirstymo spintos vietos iki pastato lauko sienos įvedant jį į pastatą gręžiant skylę sienoje, pastate el. kabelis klojamas lovelyje palubėje iki pastato 1 aukšte esančios el. skydinės. El. skydinėje montuojamas automatinis kirtiklis ir pajungiamas el. kabelis. Dėl tranšėjos kasimo turi būti numatyti ardymo ir atstatymo darbai, sutankinant gruntą vibroplokšte. • Tiekėjas turi parinkti kabelio skersmenį vadovaujantis elektros įrenginių įrengimo bendrosiomis taisyklėmis ir numatomos naudoti įrangos elektros galia. • Elektros instaliacija turi atitikti „Elektros įrenginių montavimo taisyklių“ reikalavimus. Kupolo viduje turi būti įrengtas LED apšvietimas, atitinkančiu higienos normas, mažiausiai 5 lempos ne mažiau kaip 200 lx žemės paviršiuje ir 9 vnt kištukiniai lizdai |
|  | Kiti reikalavimai | Mikroklimatas ir oro kokybė lauko kupolo viduje turi būti tokie, kad nekiltų pavojus mokinių ir mokytojų sveikatai. Tiekėjas privalės apmokyti progimnazijos įgaliotus asmenis, kaip naudotis juo ir eksploatuoti. Tiekėjas savo sąskaita šalina darbų atlikimo metu bei garantiniu laikotarpiu išryškėjusius defektus. Kupolas ir jį komplektuojantys elementai turi būti nauji ir nenaudoti. Visa kupolo įranga ir naudojamos medžiagos turi atitikti Lietuvos Respublikos ir ES teisės aktų nustatytus reikalavimus. |
| 12 | Garantija | Ne trumpesnė kaip 24 mėnesių garantija Garantinio laikotarpio metu Tiekėjas turi užtikrinti nemokamą lauko kupolo įrenginių ar priedų tiekimą ir nemokamus remonto darbus įrenginių buvimo vietoje. Montavimo metu bei garantiniu laikotarpiu išryškėję defektai turi būti pašalinami per 10 darbo dienų. |
| 13 | Aplinkosaugos reikalavimai | Aplinkosauginiai kriterijai Prekėms nustatyti vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto 2011 m. birželio 28 d. įsakymu D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ 4.4.4 p.: - 4.4.4.4. prekė/gaminys/įrenginys yra tvirta, ilgaamžė, funkcionali ir sudedamos dalys tinka naudoti daug kartų ir yra lengvai pataisomos / pakeičiamos t. y. lauko klasė-kupolas yra tvirtas, ilgaamžis, funkcionalus, jo susidėvėjusios dalys lengvai pataisomos, keičiant į ne prastesnės kokybės, vadovaujantis gamintojo rekomendacijomis. Užsakovui pareikalavus Tiekėjas privalo 3 d. d. bėgyje pateikti prekių/gaminių/įrenginių atitikties deklaracijas / sertifikatus. - 4.4.4.5, gaminys, virtęs atliekomis, tinka paruošti pakartotinai naudoti ar perdirbti. |

8. Visos medžiagos turi būti naujos, atitikti ES saugos, sveikatos, aplinkosaugos reikalavimus bei nacionalinius standartus.

9. Tiekėjo siūlomi sprendiniai (charakteristikos ir pan.) turi atitikti tokios paskirties pastatams keliamus reikalavimus.

10. Naudojamos medžiagos, įrenginiai ir gamybos bei montavimo technologijos turi atitikti Lietuvos Respublikos teisės aktus, Lietuvos standartus (LST), Europos standartus (EN), priimtus Lietuvos standartais, higienos normas (HN), statybos įstatymą bei reglamentus (STR). Jei Lietuvos standartai dar neparengti, taikomi EN standartai arba lygiaverčiai.

11. Visa tiekėjo siūloma elektroninė įranga ir elektros prekės turi būti su CE ženklu.

12. Kupolo konstrukcija turi būti pagaminta taip, kad būtų užtikrinti esminiai statinio reikalavimai (mechaninis atsparumas ir pastovumas; gaisrinė sauga; higiena, sveikata, aplinkos apsauga; naudojimo sauga; apsauga nuo triukšmo; energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas).

13. Kupolo šildymo ir vėdinimo sistemos turi būti komplektuojamos taip, kad užtikrintų norminį mikroklimatą, oro apykaitą bei atitiktų HN ir STR reikalavimus. Vėdinimo įrenginiai turi turėti „Eurovent“ sertifikatą arba lygiavertį ir atitikti Direktyvos 2009/125/EC (Reglamento Nr. 1253/2014) reikalavimus.

14. Visi naudojami elektrotechnikos įrenginiai, gaminiai ir medžiagos turi atitikti normatyvinius dokumentus ir gamintojų technines sąlygas. Elektros įrenginiai ir aparatūra turi būti komplektuojami taip, kad atitiktų IP/IK apsaugos reikalavimus bei aplinkos sąlygas.

15. Visi apšvietimo prietaisai turi atitikti standartų IEC598/EN60598 reikalavimus, patalpų paskirtį ir aplinkos sąlygas. Jų šviesos techninės charakteristikos turi užtikrinti norminius apšvietimo rodiklius pagal higienos normas. Apšvietimo prietaisų apsaugos indeksai (IP) turi būti ne žemesni kaip IP20 sausoms patalpoms. Numatyti LED šviestuvai su paslėpta instaliacija konstruktyve. Elektros skydeliai turi būti komplektuojami techninėse patalpose.

16. Kupole sumontuojama priešgaisrinė signalizacija (dūmų detektoriai) su pajungimu į bendrą priešgaisrinės apsaugos sistemą, atitinkanti V-101 reikalavimus.

17. Tiekėjas turi užtikrinti patikimą ir kokybišką galutinį produktą laikydamasis teisinių ir techninių reikalavimų visą garantijos laikotarpį.

18. Pirkėjas turi teisę tikrinti pristatyto gaminio ir jo sumontavimo kokybę sutarties įgyvendinimo metu.

19. Tiekėjas atsako, kad jo darbuotojai vykdydami pristatymo ir montavimo veiksmus laikytųsi darbo saugos, priešgaisrinės saugos, aplinkosaugos ir higienos norminių aktų reikalavimų.

Priedai:

- Lauko klasės (kupolo) montavimo vieta progimnazijos teritorijoje brėžinys.

Techninės specifikacijos

1 priedas

Lauko klasės - kupolo su atveriama siena

montavimo vieta progimnazijos teritorijoje

___________