3 priedas

„Techninė specifikacija“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

# ELEKTROS MOKYMO SISTEMŲ MODULINIS STENDAS

# 1. Bendrosios nuostatos

1.1. Pirkimo objektas – elektros mokymo sistemų modulinis stendas.

1.2. Visa siūloma įranga turi būti nauja. Negalima siūlyti naudotos ir atnaujintos įrangos.

1.3. Jeigu techninėje specifikacijoje pateiktos konkrečios nuorodos į standartus ir (ar) technologijas, ir (ar) prekės ženklus, ir (ar) gamintojus, ir (ar) modelius, ir (ar) medžiagas, ir (ar) metodikas, ir pan., tiekėjas, rengdamas pasiūlymą, gali siūlyti ir jiems lygiaverčius. Teikdamas pasiūlymą, tiekėjas turi vadovautis techninėje specifikacijoje nurodytais techniniais parametrais, gaminių paskirties aprašymais, normatyvais medžiagoms bei įrangai.

1.4. Kartu turi būti pateiktos mokymo įrangos naudojimo ir priežiūros instrukcijos lietuvių kalba.

1.5. Elektros mokymo sistemų moduliniam stendui turi būti suteikiamas netrumpesnis kaip 12 mėn. garantinis laikotarpis. Garantinio laikotarpio trukmė įtakoja pasiūlymų vertinimą, nustatant pasiūlymų eilę (žiūr. Pirkimo sąlygų 5 priedą).

1.7. Elektros mokymo sistemų modulinis stendas turi būti pristatytas ir sumontuotas adresu Kauno g. 75, Jonava, LT-55179.

1.8. Tiekėjas turės atlikti ne trumpesnius kaip 4 val. pirkėjo darbuotojų mokymus kaip naudotis sumontuota mokomąja įranga.

1.9. Jei perkančiajai organizacijai kyla klausimų dėl techninės specifikacijos atitikimo tiekėjo siūlomoms charakteristikoms, perkančioji organizacija pasilieka sau teisę paprašyti tiekėjo pateikti gamintojo techninę dokumentaciją (anglų arba lietuvių kalba), kuri patvirtina siūlomų prekių atitikimą keliamiems reikalavimams, taip pat perkančioji organizacija pasilieka sau teisę paprašyti pateikti įrangos pavyzdžius.

1.10. Tiekėjas, pildydamas šios specifikacijos stulpelį „Tiekėjo siūlomos techninės charakteristikos“, privalo įrašyti konkrečias charakteristikas, nepaliekant „ne mažiau“, „ne daugiau“, „ne platesniame“, „±“, „ne anksčiau“, „ne ilgiau“ ir pan., nepalieka sąvokos „arba lygiavertis“.

2. Elektros mokymo sistemų moduliniam stendui keliami reikalavimai:

| Nr. | Techninės charakteristikos (parametrai) | Reikalaujamos techninių charakteristikų (parametrų) reikšmės |  | Tiekėjo siūlomos techninės charakteristikos* |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Elektros mokymo sistemų modulinis stendas, sudarytas iš žemiau pateiktų komponentų | 1 kompl. |  |  |  |
|  | Gamintojas | Nurodyti gamintoją |  |  |  |
|  | Modelis | Nurodyti modelį |  |  |  |
| 1.1 | Srovės nuotėkio ir įžeminimo sistemų analizavimo modulis | Turi būti |  |  |  |
|  | Paspaudžiamas mygtukas | Ne mažiau kaip 1 vnt. su šviesos diodo indikacija arba lygiaverte |  |  |  |
|  | Transformatoriaus modulis (TM) | Įtampa ne mažesnė kaip 230 V KS – 24 V KS |  |  |  |
|  | TM schematinis vaizdavimas | Su tinklo atvaizdavimu |  |  |  |
|  |  | Vidutinės ir žemos įtampos transformatorių pastotės |  |  |  |
|  | Tinklo perdavimo sistemų moduliai (TPSM) | Ne mažiau kaip 2 vnt. |  |  |  |
|  | TPSM schematinis vaizdavimas | Pastotės tinklo perdavimas buitiniams vartotojams |  |  |  |
|  | Srovės nuotėkio apsaugos sistemos (SNAS) | Ne mažiau kaip 2 vnt. |  |  |  |
|  | SNAS simuliacija | Skalbimo mašinos arba lygiavertės sistemos |  |  |  |
|  | SNAS srovė | Ne didesnė kaip 30 mA |  |  |  |
|  | Žmogaus imitacinis modulis (ŽIM) | Su šviesos diodų indikacija arba lygiaverte skirta imituoti pakenkimą žmogaus širdžiai |  |  |  |
|  | Komponentų montavimo modulis | Ne mažiau kaip 1 vnt. |  |  |  |
|  |  | Klaidinga varža ne didesnė kaip 10 Ω |  |  |  |
|  |  | Klaidinga varža ne mažesnė kaip 2 kΩ |  |  |  |
|  |  | Su ne mažiau kaip 4 laisvais lizdais skirtais savo varžos įstatymui |  |  |  |
|  |  | Įžeminimo varža ne mažesnė kaip 100 Ω |  |  |  |
|  |  | Įžeminimo varža ne didesnė kaip 5 Ω |  |  |  |
|  | Montavimo rėmas (MR) | Turi būti |  |  |  |
|  | MR plotis | Ne mažesnis kaip 900 mm |  |  |  |
|  | MR linijų kiekis skirtas montuoti stendus | Ne mažesnis kaip 4 vnt. |  |  |  |
|  | Integruota laidų sudėjimo sistema | Su ne mažiau kaip 30 vnt. fiksatorių skirtų laidams montuoti |  |  |  |
|  | Maitinimo šaltinio blokas (MŠB) | Su termomagnetiniu srovės pertraukikliu ne mažesniu kaip 15 A |  |  |  |
|  | MŠB integruotas avarinio išjungimo mygtukas | Turi būti |  |  |  |
|  | MŠB integruotų vienfazių lizdų kiekis | Ne mažiau kaip 10 vnt. |  |  |  |
|  | MŠB integruotų saugių jungčių kiekis | Ne mažiau kaip 3 vnt. saugių ne mažesnių kaip 4 mm jungčių |  |  |  |
| 1.2 | Elektros tinklo patikros modulis | Turi būti |  |  |  |
|  | Srovės nutraukimo sistema | Su spynos užraktu |  |  |  |
|  | Žaliuzių valdymo grandinė (ŽVG) | Turi būti |  |  |  |
|  | ŽVG jungiklis | Turi būti |  |  |  |
|  | ŽVG srovės pertraukimo sistema | Ne mažiau kaip 10 A |  |  |  |
|  | ŽVG indikacija | Su ne mažiau kaip 2 šviesos diodais arba lygiaverčiais |  |  |  |
|  | ŽVG skirstymo dėžutė | Turi būti |  |  |  |
|  | Srovės pertraukimo sistema | Ne mažesnis kaip 15 A |  |  |  |
|  | Šviesos modulis (ŠV) | Su ne mažesniu kaip 10 A saugikliu |  |  |  |
|  |  | Su jungikliu |  |  |  |
|  |  | Lempos galia ne didesnė kaip 5 W |  |  |  |
|  | Diferencialinis jungiklis | Srovė ne mažesnė kaip 40 A, išjungimo srovė ne mažesnė kaip 30 mA |  |  |  |
|  | Elektros lizdas | Ne mažesnis kaip 230 V KS |  |  |  |
|  | Darbai, kuriuos galima atlikti stendo pagalba | Elektros/galios išjungimas |  |  |  |
|  |  | Žemos įtampos saugiklio keitimas |  |  |  |
|  |  | Lempos keitimas |  |  |  |
|  |  | Elektros lizdo išmontavimas |  |  |  |
|  |  | Šviesos jungiklio montavimas |  |  |  |
|  |  | Apsaugos prietaisų atstatymas |  |  |  |
| 1.3 | Elektros tinklo gedimų nustatymo modulis | Turi būti |  |  |
|  | Stende integruoti komponentai | Ne mažiau kaip 1 terminė relė |  |  |
|  |  | Ne mažiau kaip 3 kontaktoriai ne mažiau kaip 4 polių |  |  |
|  |  | Ne mažiau kaip 1 relė su ne mažiau kaip 4 poliais ir ne didesne kaip 24 V KS įtampa |  |  |
|  |  | Ne mažiau kaip 1 dviejų polių saugiklio apsauga |  |  |
|  |  | Ne mažiau kaip 1 avarinio stabdymo mygtukas |  |  |
|  |  | Ne mažiau kaip 1 įjungimo ir išjungimo mygtukas su indikacine lempa |  |  |
|  |  | Ne mažiau kaip 2 įjungimo ir 1 išjungimo mygtukas |  |  |
|  |  | Ne mažiau kaip 5 indikacinės lempos |  |  |
|  |  | Ne mažiau kaip 1 avarinis mokytojo išjungimo mygtukas |  |  |
|  |  | Ne mažiau kaip 1 blokas su ne mažiau kaip 10 gedimų imitavimo sistemų |  |  |
|  |  | Ne mažiau kaip 1 srovės nuotėkio apsauga, kurios srovė ne mažesnė kaip 15 A, o atjungimo srovė ne didesnė kaip 30 mA |  |  |
|  | Gedimai (bloko su gedimais detalizacija) | Ne mažiau kaip 8 laidų nutraukimai |  |  |
|  |  | Ne mažiau kaip 1 saugiklio pakeitimas neveikiančiu |  |  |
|  |  | Apvijų gedimas |  |  |
|  | Mokymo tematika | Skirtingų komponentų identifikavimas |  |  |
|  |  | Elektros schemos supratimas |  |  |
|  |  | Srovės ir įtampos nustatymas elektros grandinėje |  |  |
|  |  | Skirtingų gedimų radimas panaudojant matavimo prietaisus |  |  |
| 1.4 | Šviesų sistemų montavimo modulis | Turi būti |  |  |  |
|  | Paskirtis | Mokyti namo elektros instaliacijos montavimo |  |  |  |
|  | Komplekte pateikiamos modulinės plokštės, kurios montuojamos stende | Analoginis arba lygiavertis ampermetras, kurio srovė ne mažesnė kaip 2.5 A ir analoginis voltmetras, kurio įtampa ne mažesnė kaip 250 V KS |  |  |  |
|  |  | Ne mažiau kaip 3 moduliai su integruotomis lempomis, kurių galia ne mažesnė kaip 35 W |  |  |  |
|  |  | Ne mažiau kaip 1 dviejų klavišų mygtukų blokas |  |  |  |
|  |  | Ne mažiau kaip 1 dviejų vietų mygtukų blokas |  |  |  |
|  |  | Ne mažiau kaip 1 srovės nuotėkio apsaugos modulis, kurio išjungimo srovė ne didesnė kaip 30 mA |  |  |  |
|  |  | Ne mažiau kaip 1 vienfazis laikmatis su rite |  |  |  |
|  |  | Ne mažiau kaip 1 vienfazis nuotolinio valdymo jungiklis su rite |  |  |  |
|  |  | Ne mažiau kaip 1 vienfazis automatas, kurio srovė ne mažesnė kaip 15 A |  |  |  |
|  |  | Ne mažiau kaip 1 vienfazis energijos matuoklis, kurio srovė ne mažesnė kaip 60 A |  |  |  |
|  |  | Ne mažiau kaip 1 modulis su ne mažiau kaip 2 dvigubais šviesos jungikliais |  |  |  |
|  |  | Ne mažiau kaip 1 modulis su ne mažiau kaip 2 viengubais šviesos jungikliais |  |  |  |
|  | Montavimo rėmas (MR) | Turi būti |  |  |  |
|  | MR plotis | Ne mažesnis kaip 900 mm |  |  |  |
|  | MR linijų kiekis skirtas montuoti stendus | Ne mažesnis kaip 4 vnt. |  |  |  |
|  | Integruota laidų sudėjimo sistema | Su ne mažiau kaip 30 vnt. fiksatorių skirtų laidams montuoti |  |  |  |
|  | Maitinimo šaltinio blokas (MŠB) | Su termomagnetiniu srovės pertraukikliu ne mažesniu kaip 15 A |  |  |  |
|  | MŠB integruotas avarinio išjungimo mygtukas | Turi būti |  |  |  |
|  | MŠB integruotų vienfazių lizdų kiekis | Ne mažiau kaip 10 vnt. |  |  |  |
|  | MŠB integruotų saugių jungčių kiekis | Ne mažiau kaip 3 vnt. saugių ne mažesnių kaip 4 mm jungčių |  |  |  |
|  | Mokymo tematika | Vienos linijos šviesų pajungimo grandinė |  |  |  |
|  |  | Dviejų linijų šviesų pajungimo grandinė |  |  |  |
|  |  | Dviejų vietų šviesų pajungimo grandinė |  |  |  |
|  |  | Šviesų pajungimo grandinė su laikmačiu |  |  |  |
|  |  | Elektros skaitiklių naudojimas |  |  |  |
|  |  | Elektros grandinės su nuotoliniu valdymu |  |  |  |
| 1.5 | Asinchroninių variklių paleidimo modulis | Turi būti |  |  |  |
|  | Paskirtis | Demonstruoti asinchroninio variklio paleidimo grandinės pajungimą |  |  |  |
|  | Sistema suderinama | Su ne mažesnės kaip 1.5 kW galios asinchroniniais varikliais, kurių įtampa ne mažesnė kaip 400/690 V |  |  |  |
|  | Trijų fazių skirstytuvas | Ne mažiau kaip 1 su trimis fazėmis ir nuliu |  |  |  |
|  | Vatmetrai | Ne mažiau kaip 2 vnt. skaitmeniniai arba lygiaverčiai su ekranais |  |  |  |
|  | Greičio valdymo sistema (GVS) | Ne mažiau kaip 1 |  |  |  |
|  | Trifazė GVS galia | Ne mažesnė kaip 1500 W |  |  |  |
|  | Dviejų polių atjungimo prietaisas | Ne mažiau kaip 1 |  |  |  |
|  | Indikacinių lempų modulis | Ne mažiau kaip 1 su ne mažiau kaip 10 lempų ir ne didesne kaip 24 V įtampa |  |  |  |
|  | Reversuojantis kontaktorius (RK) | Ne mažiau kaip 1 su ne didesne kaip 24 V įtampa ir ne mažiau kaip po 2 normaliai atvirus ir 2 normaliai uždarus kontaktus |  |  |  |
|  | Kontaktorius | Ne mažiau kaip 1 su ne didesne kaip 24 V įtampa ir ne mažiau kaip po 2 normaliai atvirus ir 2 normaliai uždarus kontaktus |  |  |  |
|  | Kontaktorius su laikmačiu | Ne mažiau kaip 1 su ne didesne kaip 24 V įtampa |  |  |  |
|  | Terminė relė | Ne mažiau kaip 1 |  |  |  |
|  | Voltmetrai ir ampermetrai | Ne mažiau kaip 2 su ne mažesne kaip 400 V įtampa ir ne mažesne kaip 10 A srovės demonstravimu |  |  |  |
|  | Transformatorius (T) | Ne mažiau kaip 1 vnt. |  |  |  |
|  | T galia | Ne mažesnė kaip 100 VA |  |  |  |
|  | T įtampos keitimas | Ne mažesnis kaip 230 V/24 V |  |  |  |
|  | Blokas su paspaudžiamais mygtukais | Ne mažiau kaip 1 su ne mažiau kaip 4 mygtukais |  |  |  |
|  | Izoliacinis jungiklis | Ne mažiau kaip 1 su ne mažiau kaip 4 poliais |  |  |  |
|  | Termomagnetinis grandinės pertraukėjas | Ne mažiau kaip 1 su ne mažiau kaip 4 polias ir ne mažesne kaip 4 A srovės kreive |  |  |  |
|  | Srovės nuotėkio apsauga | Ne mažiau kaip 1 su ne mažiau kaip 4 poliais ir ne didesne kaip 50 mA srove |  |  |  |
|  | Trijų polių termomagnetinis grandinės pertraukiklis | Ne mažiau kaip 1 vnt. |  |  |  |
|  | Rėmo ant kurio montuojamos visos sistemos plotis | Ne mažesnis kaip 850 mm |  |  |  |
|  | Maitinimo šaltinio blokas (MŠB) | Su termomagnetiniu srovės pertraukikliu ne mažesniu kaip 15 A |  |  |  |
|  | MŠB integruotas avarinio išjungimo mygtukas | Turi būti |  |  |  |
|  | MŠB integruotų vienfazių lizdų kiekis | Ne mažiau kaip 10 vnt. |  |  |  |
| 1.6 | Elektros variklio modulis | Turi būti |  |  |  |
|  | Nominalus greitis | Ne mažesnis kaip 1500 aps./min. |  |  |  |
|  | Jungtys | Saugios ne mažesnės kaip 4 mm |  |  |  |
|  | Variklio galia | Ne mažesnė kaip 0.25 kW |  |  |  |
|  | Variklio įtampa | Ne mažesnė kaip 400 V / 650 V |  |  |  |
|  | Integruoto ventiliatoriaus apsauga | Turi būti |  |  |  |
| 1.7 | Elektros įrenginių tikrinimo ir autorizavimo modulis (trikampis-žvaigždė variklio paleidimas) | Turi būti |  |  |  |
|  | Paskirtis | Elektros sistemų sertifikavimo |  |  |  |
|  | Maitinimo šaltinio bloke (MŠB) | Transformatorius ne mažesnės kaip 400 V/ 20 V įtampos |  |  |  |
|  |  | Ne mažiau kaip 1 avarinio išjungimo mygtukas |  |  |  |
|  |  | Ne mažiau kaip 1 įtampos indikatorius |  |  |  |
|  |  | Ne mažiau kaip 1 viršytos įtampos ritė |  |  |  |
|  |  | Ne mažiau kaip 1 srovės nuotėkio apsaugos sistema |  |  |  |
|  |  | Ne mažiau kaip 1 dokumentų laikiklis |  |  |  |
|  |  | Ne mažiau kaip 1 panelė su demonstravimu, ką reikia daryti nutikus nelaimei |  |  |  |
|  |  | Ne mažiau kaip 1 šviesos modulis su ne mažiau kaip 2 indikacinėmis lempomis |  |  |  |
|  | Testavimo sistemoje integruoti komponentai | Ne mažiau kaip 1 terminė relė |  |  |  |
|  |  | Ne mažiau kaip 1 avarinio išjungimo mygtukas |  |  |  |
|  |  | Ne mažiau kaip 1 uždelstas pagalbinių kontaktų blokas |  |  |  |
|  |  | Ne mažiau kaip 3 galios kontaktoriai |  |  |  |
|  |  | Ne mažiau kaip 1 dvipolis saugiklių laikiklis |  |  |  |
|  |  | Ne mažiau kaip 1 valdymo skydelis su ne mažiau kaip 1 paleidimo mygtuku, ne mažiau kaip 1 stabdymo mygtuku, ne mažiau kaip 1 terminės relės indikatoriumi, ne mažiau kaip 1 variklio sukimosi lempa, ne mažiau kaip 1 trikampio sujungimo indikacinė lempa |  |  |  |
|  |  | Ne mažiau kaip 1 variklio greito jungimo jungtis |  |  |  |
|  | Mokymo tematika | Saugiklių keitimas |  |  |  |
|  |  | Elektros schemose esančių komponentų identifikavimas |  |  |  |
|  |  | Elektros sistemų autorizavimas |  |  |  |
|  |  | Įtampos ir srovės matavimų realizacija |  |  |  |
|  |  | Komponentų keitimo |  |  |  |
| 1.8 | Žalieji reikalavimai | Turi būti privalomai teikiamas vienas ar keli parametrai |  |  |  |
| 1. |  |  | Prekei pagaminti ir (ar) tiekti, paslaugai teikti ar darbams atlikti sunaudojama mažiau gamtos išteklių ir (ar) sudėtyje yra pakartotinai panaudotų ir (ar) perdirbtų medžiagų |  |  |
| 2. |  |  | Prekei pagaminti, tiekti ir (ar) naudoti, paslaugai teikti ar darbams atlikti sunaudojama mažiau elektros energijos ir (ar) naudojama energija iš atsinaujinančių energijos išteklių |  |  |
| 3. |  |  | Prekei pagaminti, paslaugai teikti ar darbams atlikti naudojama mažiau ar nenaudojama pavojingųjų cheminių medžiagų, neteršiama aplinka ir nekeliamas pavojus sveikatai |  |  |
| 4. |  |  | Prekė yra tvirta, ilgaamžė, funkcionali, ji ar jos sudedamosios dalys tinka naudoti daug kartų ir (ar) lengvai pataisomos, ir (ar) pakeičiamos |  |  |
| 5. |  |  | Prekė, virtusi atliekomis, tinka paruošti pakartotinai naudoti ar perdirbti |  |  |

* Tiekėjas privalo nurodyti konkrečias siūlomų prekių charakteristikas.

| (Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas*) |  | (Parašas*) |  | (Vardas ir pavardė*) |
| --- | --- | --- | --- | --- |