Konkurso sąlygų aprašo
priedas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA I PIRKIMO DALIAI

BIURO BALDAI

Jeigu tiekėjo siūlomos prekės yra pagamintos (sukurtos), įrodant siūlomos prekės atitiktį techninės specifikacijos reikalavimams, pateikiami prekės gamintojo dokumentai (techninės specifikacijos, katalogų, bukletų kopijos, internetinės nuorodos į prekių gamintojo puslapius, atitinkamą (-us) techninės specifikacijos reikalavimą (-us) patvirtinanti (-čios) momentinė (-ės) ekrano kopija (-os) (print screen) (tokiu atveju momentinėje ekrano kopijoje (print screen) turi būti matoma informacija, kad kopija padaryta iš prekės gamintojo tinklalapio) ir pan.) lietuvių arba anglų kalba. Tuo atveju, jeigu pateiktoje prekės gamintojo dokumentacijoje nėra reikalaujamas prekės charakteristikas patvirtinančios informacijos, tiekėjas privalo pateikti prekės gamintojo arba jo įgalioto atstovo (tiekėjo deklaracija nėra lygiavertis dokumentas) raštiškus patvirtinimus (pvz., prekės gamintojo atitikties deklaraciją ar eksploatacinių savybių deklaraciją) ar kitus atitiktį reikalavimams įrodančius dokumentus (informaciją), kad Perkančioji organizacija galėtų įsitikinti siūlomos prekės atitiktimi nustatytiems reikalavimams.

Jeigu tiekėjo siūlomos prekės nėra pagamintos (sukurtos) ir tiekėjas pats bus siūlomų prekių gamintojas, papildomų atitiktį reikalavimams patvirtinančių dokumentų pateikti nereikalaujama.

Jeigu tiekėjo siūlomos prekės nėra pagamintos (sukurtos) ir tiekėjas pats jų negamins, jis turi pateikti siūlomų prekių gamintojo (-ų) raštiškus patvirtinimus dėl prekių atitikties reikalavimams (atitikties deklaracijas ar pan.).

Tiekėjas, prieš gaminant baldus, turi pasitikslinti patalpų matmenis vietoje – BĮ Klaipėdos „Tauro“ lopšelyje-darželyje, adresu: Klaipėdos g. 31, Klaipėda, kad pagaminti baldai būtų tinkamų matmenų bei suderinti su perkančiąja organizacija baldų komplektaciją ir kiekius, paruošti numatomų gaminti baldų brėžinius ir juos suderinti tarpusavyje. Gaminant baldus nuolat bendradarbiauti su Perkančiosios organizacijos paskirtu atstovu dėl baldų gamybos proceso, spalvinio suderinamumo.

Siūlomi baldai turi būti pagaminti vieno gamintojo  ir sudaryti vieningą baldų sistemą. Baldai turi derėti tarpusavyje, būti vientisi, suderintų spalvų, pajungti įrangą, santechniką (kur numatyta). Visi pavojingi baldų kampai turi būti užapvalinti.

Tiekėjas po sutarties pasirašymo per turi pateikti  parengtus gamybiniai-darbo brėžinius kaip numatyta Konkurso sąlygų X priedo 16 p.

| Eil. Nr. | Kodas | Prekės pavadinimas ir reikalaujamos techninės charakteristikos | Tiekėjo siūlomos prekės aprašymas (siūlomos prekės parametro konkretus aprašymas), patvirtinantis 2 stulpelyje nurodytus reikalavimus, nurodant reikalaujamas parametrų reikšmes arba galimybių patvirtinimas (jei nėra specifikacijos reikšmių) (PILDO TIEKĖJAS) | Jeigu siūloma prekė yra pagaminta (sukurta), teikiamo gamintojo dokumento, kuriame yra atitinkama techninės specifikacijos reikšmė, failo katalogo, brošiūros, internetinės nuorodos pavadinimas. | Jeigu siūloma prekė yra pagaminta, dokumento, kuriame yra pavaizduota prekės vizualizacija, failo pavadinimas (PILDO TIEKĖJAS) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | - | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 5 | Auklėtojos stalas su spintelėmis ir stalčiais – 10 vnt. | Prekė yra pagaminta (sukurta) / bus gaminama [įrašyti tinkamą]: .............................................. Prekės gamintojas [nurodyti pagamintos (sukurtos) / gaminamos prekės gamintoją]: ............................... Jeigu siūloma prekė yra pagaminta (sukurta), turi būti nurodyti šie jos duomenys: Prekės modelis [įrašyti, jei yra], kodas [įrašyti, jei yra]: ............................... Jeigu siūloma prekė yra nepagaminta, turi būti nurodyti šie jos duomenys, jeigu jie yra: Prekės modelis [įrašyti, jei yra], kodas [įrašyti, jei yra]: ............................... | .................................... (Įrašyti) | .................................... (Įrašyti) |
| 1.1 |  | Stalo matmenys PxGxA 1500 x 650 x 750 (±50) mm; | Stalo matmenys PxGxA [nurodyti, plotis x gylis x aukštis] mm; | .................................... (Įrašyti) | .................................... (Įrašyti) |
| 1.2 |  | Stalo vienoje pusėje stalčių blokas, su ne mažiau 3 stalčiais ir atvira lentynėle virš jų, kitoje uždara spintelė, su ne mažiau 1 lentyna viduje; | Stalo vienoje pusėje stalčių blokas, su [nurodyti konkrečiai] stalčiais ir atvira lentynėle virš jų, kitoje uždara spintelė, su [nurodyti konkrečiai] lentyna viduje; | .................................... (Įrašyti) | .................................... (Įrašyti) |
| 1.3 |  | Stalčių blokas ir spintelė – su kieta nugarėle, pagaminta iš ne prastesnės medžiagos kaip LMDP; | Stalčių blokas ir spintelė – su kieta nugarėle, pagaminta iš [nurodyti konkrečiai]; | .................................... (Įrašyti) | .................................... (Įrašyti) |
| 1.4 |  | Stalčių bloko bėgeliai – guoliniai, tylaus uždarymo, spintelės lankstai – tylaus uždarymo su pritraukimu; | Stalčių bloko bėgeliai – guoliniai, tylaus uždarymo [nurodyti taip/ne], spintelės lankstai – tylaus uždarymo su pritraukimu [nurodyti taip/ne]; | .................................... (Įrašyti) | .................................... (Įrašyti) |
| 1.5 |  | Stalas gaminamas iš ne prastesnės medžiagos nei LMDP, ne mažiau 18 mm storio, stalviršis gaminamas iš ne prastesnės medžiagos nei LMDP, ne mažiau 25 mm storio; | Stalas gaminamas iš [nurodyti konkrečiai], [nurodyti konkrečiai] mm storio, stalviršis gaminamas iš [nurodyti konkrečiai], [nurodyti konkrečiai] mm storio; | .................................... (Įrašyti) | .................................... (Įrašyti) |
| 1.6 |  | Stalviršis, fasadų, durelių briaunos laminuotos ne plonesniu nei 2 mm., ABS/PVC, kitos briaunos ne plonesniu nei 0,8 mm., ABS/PVC ar lygiavertės medžiagos briauna; | Stalviršis, fasadų, durelių briaunos laminuotos [nurodyti konkrečiai] mm., [nurodyti konkrečiai], kitos briaunos [nurodyti konkrečiai] mm., [nurodyti konkrečiai] briauna; | .................................... (Įrašyti) | .................................... (Įrašyti) |
| 1.7 |  | Stalas turi turėti kojų uždangą; | Stalas turi turėti kojų uždangą [nurodyti taip/ne]; | .................................... (Įrašyti) | .................................... (Įrašyti) |
| 1.8 |  | Stalas turi turėti kojeles grindų nelygumams išlyginti; | Stalas turi turėti kojeles grindų nelygumams išlyginti[nurodyti taip/ne]; | .................................... (Įrašyti) | .................................... (Įrašyti) |
| 1.9 |  | Baldų spalvą galima pasirinkti iš ne mažiau 10 medžio dekoro spalvų ir ne mažiau 10 vienspalvių spalvų. | Baldų spalvą galima pasirinkti iš [nurodyti konkrečiai] medžio dekoro spalvų ir [nurodyti konkrečiai] vienspalvių spalvų. | .................................... (Įrašyti) | .................................... (Įrašyti) |
| 2. | 5 | Darbo kėdė – 10 vnt. | Prekė yra pagaminta (sukurta) / bus gaminama [įrašyti tinkamą]: .............................................. Prekės gamintojas [nurodyti pagamintos (sukurtos) / gaminamos prekės gamintoją]: ............................... Jeigu siūloma prekė yra pagaminta (sukurta), turi būti nurodyti šie jos duomenys: Prekės modelis [įrašyti, jei yra], kodas [įrašyti, jei yra]: ............................... Jeigu siūloma prekė yra nepagaminta, turi būti nurodyti šie jos duomenys, jeigu jie yra: Prekės modelis [įrašyti, jei yra], kodas [įrašyti, jei yra]: ............................... | .................................... (Įrašyti) | .................................... (Įrašyti) |
| 2.1 |  | Kėdės sėdynės PxG 430 x 420 (±30) mm. Aukštis reguliuojamas nuo ne daugiau 390 (±30) mm iki ne mažiau 520 (±30) mm; | Kėdės sėdynės PxG [nurodyti konkrečiai] mm. Aukštis reguliuojamas nuo [nurodyti konkrečiai] mm iki ne mažiau [nurodyti konkrečiai] mm; | .................................... (Įrašyti) | .................................... (Įrašyti) |
| 2.2 |  | Bendras kėdės plotis ne daugiau 630 (±30) mm; | Bendras kėdės plotis [nurodyti konkrečiai] mm. | .................................... (Įrašyti) | .................................... (Įrašyti) |
| 2.3 |  | Kėdė foteliuko tipo, su vientisa sėdima-atlošo-porankių dalimi; | Kėdė foteliuko tipo, su vientisa sėdima-atlošo-porankių dalimi [nurodyti taip/ne]; | .................................... (Įrašyti) | .................................... (Įrašyti) |
| 2.4 |  | Kėdės sėdimoji-atlošas-porankiai – paminkštinti aukšto tankio porolonu; | Kėdės sėdimoji-atlošas-porankiai – paminkštinti aukšto tankio porolonu [nurodyti taip/ne]; | .................................... (Įrašyti) | .................................... (Įrašyti) |
| 2.5 |  | Kėdės sėdimoji-atlošas-porankiai apvilkti ekooda ar gobelenu – ne mažiau 40 000 Martindale ciklų; | Kėdės sėdimoji-atlošas-porankiai apvilkti [nurodyti konkrečiai], [nurodyti konkrečiai] Martindale ciklų | .................................... (Įrašyti) | .................................... (Įrašyti) |
| 2.6 |  | Kėdės aukštis reguliuojamas pneumatiniu reguliatoriumi; | Kėdės aukštis reguliuojamas pneumatiniu reguliatoriumi [nurodyti taip/ne]; | .................................... (Įrašyti) | .................................... (Įrašyti) |
| 2.7 |  | Kėdė – su žvaigždės formos koja, ne mažiau 4 atramų, ne prastesnio metalo nei aliuminis; | Kėdė – su žvaigždės formos koja [nurodyti taip/ne], [nurodyti konkrečiai] atramų [nurodyti konkrečiai] metalo; | .................................... (Įrašyti) | .................................... (Įrašyti) |
| 2.8 |  | Atramos padukai arba gumuoti ratukai; | Atramos [nurodyti konkrečiai]; | .................................... (Įrašyti) | .................................... (Įrašyti) |
| 2.9 |  | Kėdė atlaiko ne mažiau 110 kg; | Kėdė atlaiko [nurodyti konkrečiai] kg; | .................................... (Įrašyti) | .................................... (Įrašyti) |
| 2.10 |  | Baldų spalvą galima pasirinkti iš ne mažiau 3 spalvų. | Baldų spalvą galima pasirinkti iš [nurodyti konkrečiai] spalvų. | .................................... (Įrašyti) | .................................... (Įrašyti) |
| 3. | 35 | Kampinis stalas su stalčiais iš dešinės – 2 vnt. | Prekė yra pagaminta (sukurta) / bus gaminama [įrašyti tinkamą]: .............................................. Prekės gamintojas [nurodyti pagamintos (sukurtos) / gaminamos prekės gamintoją]: ............................... Jeigu siūloma prekė yra pagaminta (sukurta), turi būti nurodyti šie jos duomenys: Prekės modelis [įrašyti, jei yra], kodas [įrašyti, jei yra]: ............................... Jeigu siūloma prekė yra nepagaminta, turi būti nurodyti šie jos duomenys, jeigu jie yra: Prekės modelis [įrašyti, jei yra], kodas [įrašyti, jei yra]: ............................... | .................................... (Įrašyti) | .................................... (Įrašyti) |
| 3.1 |  | Stalo matmenys PxGxA 1600 x 1200 x 800 (±50) mm; | Stalo matmenys PxGxA [nurodyti, plotis x gylis x aukštis] mm; | .................................... (Įrašyti) | .................................... (Įrašyti) |
| 3.2 |  | Stalas kampinis, vienoje pusėje stalčių blokas, su ne mažiau 3 stalčiais ir atvira lentynėle virš jų, kitoje lentyna kompiuteriui; | Stalas kampinis, vienoje pusėje stalčių blokas, su [nurodyti konkrečiai] stalčiais ir atvira lentynėle virš jų, kitoje lentyna kompiuteriui [nurodyti taip/ne]; | .................................... (Įrašyti) | .................................... (Įrašyti) |
| 3.3 |  | Stalčių blokas – su kieta nugarėle, pagaminta iš ne prastesnės medžiagos kaip LMDP; | Stalčių blokas– su kieta nugarėle, pagaminta iš [nurodyti konkrečiai]; | .................................... (Įrašyti) | .................................... (Įrašyti) |
| 3.4 |  | Stalčių bloko bėgeliai – guoliniai, tylaus uždarymo; | Stalčių bloko bėgeliai – guoliniai, tylaus uždarymo [nurodyti taip/ne]; | .................................... (Įrašyti) | .................................... (Įrašyti) |
| 3.5 |  | Stalas gaminamas iš ne prastesnės medžiagos nei LMDP, ne mažiau 18 mm storio, stalviršis gaminamas iš ne prastesnės medžiagos nei LMDP, ne mažiau 25 mm storio; | Stalas gaminamas iš [nurodyti konkrečiai], [nurodyti konkrečiai] mm storio, stalviršis gaminamas iš [nurodyti konkrečiai], [nurodyti konkrečiai] mm storio; | .................................... (Įrašyti) | .................................... (Įrašyti) |
| 3.6 |  | Stalviršis, fasadų briaunos laminuotos ne plonesniu nei 2 mm., ABS/PVC, kitos briaunos ne plonesniu nei 0,8 mm., ABS/PVC ar lygiavertės medžiagos briauna; | Stalviršis, fasadų briaunos laminuotos [nurodyti konkrečiai] mm., [nurodyti konkrečiai], kitos briaunos [nurodyti konkrečiai] mm., [nurodyti konkrečiai] briauna; | .................................... (Įrašyti) | .................................... (Įrašyti) |
| 3.7 |  | Stalas turi turėti kojų uždangas; | Stalas turi turėti kojų uždangas [nurodyti taip/ne]; | .................................... (Įrašyti) | .................................... (Įrašyti) |
| 3.8 |  | Stalas turi turėti kojeles grindų nelygumams išlyginti; | Stalas turi turėti kojeles grindų nelygumams išlyginti[nurodyti taip/ne]; | .................................... (Įrašyti) | .................................... (Įrašyti) |
| 3.9 |  | Baldų spalvą galima pasirinkti iš ne mažiau 10 medžio dekoro spalvų ir ne mažiau 10 vienspalvių spalvų. | Baldų spalvą galima pasirinkti iš [nurodyti konkrečiai] medžio dekoro spalvų ir [nurodyti konkrečiai] vienspalvių spalvų. | .................................... (Įrašyti) | .................................... (Įrašyti) |
| 4. | 22 | Reguliuojamo aukščio biuro kėdė – 8 vnt. | Prekė yra pagaminta (sukurta) / bus gaminama [įrašyti tinkamą]: .............................................. Prekės gamintojas [nurodyti pagamintos (sukurtos) / gaminamos prekės gamintoją]: ............................... Jeigu siūloma prekė yra pagaminta (sukurta), turi būti nurodyti šie jos duomenys: Prekės modelis [įrašyti, jei yra], kodas [įrašyti, jei yra]: ............................... Jeigu siūloma prekė yra nepagaminta, turi būti nurodyti šie jos duomenys, jeigu jie yra: Prekės modelis [įrašyti, jei yra], kodas [įrašyti, jei yra]: ............................... | .................................... (Įrašyti) | .................................... (Įrašyti) |
| 4.1 |  | Biuro kėdė turi turėti ne prastesnį nei sinchro mechanizmą; | Biuro kėdė turi [nurodyti konkrečiai] mechanizmą; | .................................... (Įrašyti) | .................................... (Įrašyti) |
| 4.2 |  | Kėdės sėdynė ir atlošas atskiri, ir juda atskirai dėl atlošo tvirtinimo į mechanizmą; | Kėdės sėdynė ir atlošas atskiri, ir juda atskirai dėl atlošo tvirtinimo į mechanizmą [nurodyti taip/ne]; | .................................... (Įrašyti) | .................................... (Įrašyti) |
| 4.3 |  | Kėdės atsilošimo kampas turi užsifiksuoti ne mažiau kaip 3 padėtyse; | Kėdės atsilošimo kampas turi užsifiksuoti [nurodyti konkrečiai] padėtyse; | .................................... (Įrašyti) | .................................... (Įrašyti) |
| 4.4 |  | Darbo kėdė su žvaigždės formos koja, juodos spalvos plastikinės ar metalinės bazės su ratukais, pritaikytais kietai grindų dangai; | Darbo kėdė su žvaigždės formos koja, juodos spalvos [nurodyti konkrečiai] bazės su ratukais, pritaikytais kietai grindų dangai; | .................................... (Įrašyti) | .................................... (Įrašyti) |
| 4.5 |  | Darbo kėdės sėdynė turi būti gaminama iš faneros, padengtos poliuretano putų liejiniu ne mažiau nei 70 kg/m3, pagrindas aptrauktas gobelenu ar ekooda. | Darbo kėdės sėdynė turi būti gaminama iš faneros, padengtos poliuretano putų liejiniu [nurodyti konkrečiai] kg/m3, pagrindas aptrauktas [nurodyti konkrečiai]; | .................................... (Įrašyti) | .................................... (Įrašyti) |
| 4.6 |  | Priekinė sėdynės dalis – su nuolydžiu, siekiant sumažinti spaudimą kojoms; | Priekinė sėdynės dalis – su nuolydžiu, siekiant sumažinti spaudimą kojoms [nurodyti taip/ne]; | .................................... (Įrašyti) | .................................... (Įrašyti) |
| 4.7 |  | Kėdės atlošas iš tvirto plastiko rėmo; | Kėdės atlošas iš tvirto plastiko rėmo [nurodyti taip/ne]; | .................................... (Įrašyti) | .................................... (Įrašyti) |
| 4.8 |  | Kėdė su poliuretaniniais juodos spalvos porankiais, tvirtinamais po sėdyne. Porankiai reguliuojami ne mažiau 2 kryptimis; | Kėdė su poliuretaniniais juodos spalvos porankiais, tvirtinamais po sėdyne [nurodyti taip/ne]. Porankiai reguliuojami [nurodyti konkrečiai];kryptimis; | .................................... (Įrašyti) | .................................... (Įrašyti) |
| 4.9 |  | Kėdės sėdimoji - apvilkta ekooda ar gobelenu – ne mažiau 40 000 Martindale ciklų; | Kėdės sėdimoji – apvilkta [nurodyti konkrečiai], [nurodyti konkrečiai] Martindale ciklų | .................................... (Įrašyti) | .................................... (Įrašyti) |
| 4.10 |  | Kėdės aukštis reguliuojamas pneumatiniu reguliatoriumi; | Kėdės aukštis reguliuojamas pneumatiniu reguliatoriumi [nurodyti taip/ne]; | .................................... (Įrašyti) | .................................... (Įrašyti) |
| 4.11 |  | Kėdė atlaiko ne mažiau 110 kg; | Kėdė atlaiko [nurodyti konkrečiai] kg; | .................................... (Įrašyti) | .................................... (Įrašyti) |
| 4.12 |  | Baldų spalvą galima pasirinkti iš ne mažiau 3 spalvų. | Baldų spalvą galima pasirinkti iš [nurodyti konkrečiai] spalvų. | .................................... (Įrašyti) | .................................... (Įrašyti) |
| 5. | 37 | Kampinis stalas su priestaliu – 2 vnt. | Prekė yra pagaminta (sukurta) / bus gaminama [įrašyti tinkamą]: .............................................. Prekės gamintojas [nurodyti pagamintos (sukurtos) / gaminamos prekės gamintoją]: ............................... Jeigu siūloma prekė yra pagaminta (sukurta), turi būti nurodyti šie jos duomenys: Prekės modelis [įrašyti, jei yra], kodas [įrašyti, jei yra]: ............................... Jeigu siūloma prekė yra nepagaminta, turi būti nurodyti šie jos duomenys, jeigu jie yra: Prekės modelis [įrašyti, jei yra], kodas [įrašyti, jei yra]: ............................... | .................................... (Įrašyti) | .................................... (Įrašyti) |
| 5.1 |  | Stalo matmenys PxGxA 2000 x 1500 x 750 (±50) mm; | Stalo matmenys PxGxA [nurodyti, plotis x gylis x aukštis] mm; | .................................... (Įrašyti) | .................................... (Įrašyti) |
|  |  | Stalas kampinis – ne mažiau 2 dalių – stalo su priestaliu, bei postalinė dalimi. | Stalas kampinis - [nurodyti konkrečiai] dalių stalo su priestaliu, bei postaline dalimi [nurodyti taip/ne]; | .................................... (Įrašyti) | .................................... (Įrašyti) |
| 5.2 |  | Stalas stačiakampio ar pusmėnulio formos, su prie stalo formos pritaikytu priestaliu – ne mažiau 3 žmonėms. Užsakovas nurodys pasirinkimą užsakymo metu; | Stalas stačiakampio ar pusmėnulio formos, su prie stalo formos pritaikytu priestaliu - [nurodyti konkrečiai] žmonėms. Užsakovas nurodys pasirinkimą užsakymo metu [sutinkame/nesutinkame]; | .................................... (Įrašyti) | .................................... (Įrašyti) |
| 5.3 |  | Postalinė dalis, su stalčių bloku, su ne mažiau 3 stalčiais ir atvira lentynėle virš jų, spintele dokumentams bei lentyna kompiuteriui; | Postalinė dalis, su su stalčių bloku, su [nurodyti konkrečiai] stalčiais ir atvira lentynėle virš jų, spintele dokumentams bei lentyna kompiuteriui [nurodyti taip/ne]; | .................................... (Įrašyti) | .................................... (Įrašyti) |
| 5.4 |  | Stalas gaminamas iš ne prastesnės medžiagos nei LMDP, ne mažiau 18 mm storio, stalviršis gaminamas iš ne prastesnės medžiagos nei LMDP, ne mažiau 25 mm storio; | Stalas gaminamas iš [nurodyti konkrečiai], [nurodyti konkrečiai] mm storio, stalviršis gaminamas iš [nurodyti konkrečiai], [nurodyti konkrečiai] mm storio; | .................................... (Įrašyti) | .................................... (Įrašyti) |
| 5.5 |  | Stalviršis, fasadų briaunos laminuotos ne plonesniu nei 2 mm., ABS/PVC, kitos briaunos ne plonesniu nei 0,8 mm., ABS/PVC ar lygiavertės medžiagos briauna; | Stalviršis, fasadų briaunos laminuotos [nurodyti konkrečiai] mm., [nurodyti konkrečiai], kitos briaunos [nurodyti konkrečiai] mm., [nurodyti konkrečiai] briauna; | .................................... (Įrašyti) | .................................... (Įrašyti) |
| 5.6 |  | Stalčių blokas spintele dokumentams bei lentyna kompiuteriui – su kieta nugarėle, pagaminta iš ne prastesnės medžiagos kaip LMDP; | Stalčių blokas spintele dokumentams bei lentyna kompiuteriui – su kieta nugarėle, pagaminta iš [nurodyti konkrečiai]; | .................................... (Įrašyti) | .................................... (Įrašyti) |
| 5.7 |  | Stalas gaminamas su metalo rėmu, stalviršis pakeltas nuo rėmo ne mažiau 10mm; | Stalas gaminamas su metalo rėmu, stalviršis pakeltas nuo rėmo [nurodyti konkrečiai]; | .................................... (Įrašyti) | .................................... (Įrašyti) |
| 5.8 |  | Stalčių bloko bėgeliai – guoliniai, lankstai - tylaus uždarymo; | Stalčių bloko bėgeliai – guoliniai, lankstai - tylaus uždarymo [nurodyti taip/ne]; | .................................... (Įrašyti) | .................................... (Įrašyti) |
| 5.9 |  | Stalas turi turėti kojų uždangas; | Stalas turi turėti kojų uždangas [nurodyti taip/ne]; | .................................... (Įrašyti) | .................................... (Įrašyti) |
| 5.10 |  | Stalas turi turėti kojeles grindų nelygumams išlyginti; | Stalas turi turėti kojeles grindų nelygumams išlyginti[nurodyti taip/ne]; | .................................... (Įrašyti) | .................................... (Įrašyti) |
| 5.11 |  | Baldų spalvą galima pasirinkti iš ne mažiau 30 medžio dekoro spalvų ir ne mažiau 10 vienspalvių spalvų. | Baldų spalvą galima pasirinkti iš [nurodyti konkrečiai] medžio dekoro spalvų ir [nurodyti konkrečiai] vienspalvių spalvų. | .................................... (Įrašyti) | .................................... (Įrašyti) |
| 6. | 25 | Lankytojų kėdė – 43 vnt. | Prekė yra pagaminta (sukurta) / bus gaminama [įrašyti tinkamą]: .............................................. Prekės gamintojas [nurodyti pagamintos (sukurtos) / gaminamos prekės gamintoją]: ............................... Jeigu siūloma prekė yra pagaminta (sukurta), turi būti nurodyti šie jos duomenys: Prekės modelis [įrašyti, jei yra], kodas [įrašyti, jei yra]: ............................... Jeigu siūloma prekė yra nepagaminta, turi būti nurodyti šie jos duomenys, jeigu jie yra: Prekės modelis [įrašyti, jei yra], kodas [įrašyti, jei yra]: ............................... | .................................... (Įrašyti) | .................................... (Įrašyti) |
| 6.1 |  | Lankytojų kėdė stacionari, ant ne mažiau 4 kojų; | Biuro kėdė stacionari, ant ne mažiau 4 kojų [nurodyti taip/ne]; | .................................... (Įrašyti) | .................................... (Įrašyti) |
| 6.2 |  | Lankytojų kėdės sėdynė ir atlošas atskiri, tvirtai pritvirtinti prie rėmo; | Kėdės sėdynė ir atlošas atskiri, tvirtai pritvirtinti prie rėmo [nurodyti taip/ne]; | .................................... (Įrašyti) | .................................... (Įrašyti) |
| 6.3 |  | Lankytojų kėdės rėmas apvalus arba ovalus, metalinis; | Kėdės rėmas [nurodyti konkrečiai], metalinis; | .................................... (Įrašyti) | .................................... (Įrašyti) |
| 6.4 |  | Rėmas juodos arba chromo spalvos, kojų antgaliai plastikiniai – nebraižantys grindų dangos; | Rėmas [nurodyti konkrečiai] spalvos, kojų antgaliai plastikiniai – nebraižantys grindų dangos; | .................................... (Įrašyti) | .................................... (Įrašyti) |
| 6.5 |  | Lankytojų kėdės sėdynė turi būti gaminama iš faneros, padengtos poliuretano putų liejiniu ne mažiau nei 40 kg/m3, pagrindas aptrauktas gobelenu ar ekooda; | Lankytojų kėdės sėdynė turi būti gaminama iš faneros, padengtos poliuretano putų liejiniu [nurodyti konkrečiai] kg/m3, pagrindas aptrauktas [nurodyti konkrečiai]; | .................................... (Įrašyti) | .................................... (Įrašyti) |
| 6.6 |  | Priekinė sėdynės dalis – su nuolydžiu, siekiant sumažinti spaudimą kojoms; | Priekinė sėdynės dalis – su nuolydžiu, siekiant sumažinti spaudimą kojoms [nurodyti taip/ne]; | .................................... (Įrašyti) | .................................... (Įrašyti) |
| 6.7 |  | Kėdės sėdimoji - apvilkta ekooda ar gobelenu – ne mažiau 40 000 Martindale ciklų; | Kėdės sėdimoji – apvilkta [nurodyti konkrečiai], [nurodyti konkrečiai] Martindale ciklų | .................................... (Įrašyti) | .................................... (Įrašyti) |
| 6.8 |  | Kėdė atlaiko ne mažiau 110 kg; | Kėdė atlaiko [nurodyti konkrečiai] kg; | .................................... (Įrašyti) | .................................... (Įrašyti) |
| 6.9 |  | Baldų spalvą galima pasirinkti iš ne mažiau 3 spalvų. | Baldų spalvą galima pasirinkti iš [nurodyti konkrečiai] spalvų. | .................................... (Įrašyti) | .................................... (Įrašyti) |
| 7. | 36 | Kampinis stalas su stalčiais iš kairės – 4 vnt. | Prekė yra pagaminta (sukurta) / bus gaminama [įrašyti tinkamą]: .............................................. Prekės gamintojas [nurodyti pagamintos (sukurtos) / gaminamos prekės gamintoją]: ............................... Jeigu siūloma prekė yra pagaminta (sukurta), turi būti nurodyti šie jos duomenys: Prekės modelis [įrašyti, jei yra], kodas [įrašyti, jei yra]: ............................... Jeigu siūloma prekė yra nepagaminta, turi būti nurodyti šie jos duomenys, jeigu jie yra: Prekės modelis [įrašyti, jei yra], kodas [įrašyti, jei yra]: ............................... | .................................... (Įrašyti) | .................................... (Įrašyti) |
| 7.1 |  | Stalo matmenys PxGxA 1600 x 1200 x 800 (±50) mm; | Stalo matmenys PxGxA [nurodyti, plotis x gylis x aukštis] mm; | .................................... (Įrašyti) | .................................... (Įrašyti) |
| 7.2 |  | Stalas kampinis, vienoje pusėje stalčių blokas, su ne mažiau 3 stalčiais ir atvira lentynėle virš jų, kitoje lentyna kompiuteriui; | Stalas kampinis, vienoje pusėje stalčių blokas, su [nurodyti konkrečiai] stalčiais ir atvira lentynėle virš jų, kitoje lentyna kompiuteriui [nurodyti taip/ne]; | .................................... (Įrašyti) | .................................... (Įrašyti) |
| 7.3 |  | Stalčių blokas – su kieta nugarėle, pagaminta iš ne prastesnės medžiagos kaip LMDP; | Stalčių blokas– su kieta nugarėle, pagaminta iš [nurodyti konkrečiai]; | .................................... (Įrašyti) | .................................... (Įrašyti) |
| 7.4 |  | Stalčių bloko bėgeliai – guoliniai, tylaus uždarymo; | Stalčių bloko bėgeliai – guoliniai, tylaus uždarymo [nurodyti taip/ne]; | .................................... (Įrašyti) | .................................... (Įrašyti) |
| 7.5 |  | Stalas gaminamas iš ne prastesnės medžiagos nei LMDP, ne mažiau 18 mm storio, stalviršis gaminamas iš ne prastesnės medžiagos nei LMDP, ne mažiau 25 mm storio; | Stalas gaminamas iš [nurodyti konkrečiai], [nurodyti konkrečiai] mm storio, stalviršis gaminamas iš [nurodyti konkrečiai], [nurodyti konkrečiai] mm storio; | .................................... (Įrašyti) | .................................... (Įrašyti) |
| 7.6 |  | Stalviršis, fasadų briaunos laminuotos ne plonesniu nei 2 mm., ABS/PVC, kitos briaunos ne plonesniu nei 0,8 mm., ABS/PVC ar lygiavertės medžiagos briauna; | Stalviršis, fasadų briaunos laminuotos [nurodyti konkrečiai] mm., [nurodyti konkrečiai], kitos briaunos [nurodyti konkrečiai] mm., [nurodyti konkrečiai] briauna; | .................................... (Įrašyti) | .................................... (Įrašyti) |
| 7.7 |  | Stalas turi turėti kojų uždangas; | Stalas turi turėti kojų uždangas [nurodyti taip/ne]; | .................................... (Įrašyti) | .................................... (Įrašyti) |
| 7.8 |  | Stalas turi turėti kojeles grindų nelygumams išlyginti; | Stalas turi turėti kojeles grindų nelygumams išlyginti[nurodyti taip/ne]; | .................................... (Įrašyti) | .................................... (Įrašyti) |
| 7.9 |  | Baldų spalvą galima pasirinkti iš ne mažiau 10 medžio dekoro spalvų ir ne mažiau 10 vienspalvių spalvų. | Baldų spalvą galima pasirinkti iš [nurodyti konkrečiai] medžio dekoro spalvų ir [nurodyti konkrečiai] vienspalvių spalvų. | .................................... (Įrašyti) | .................................... (Įrašyti) |

Toliau nurodyti reikalavimai bus tikrinami sutarties vykdymo metu, pateikdamas šią užpildytą techninę specifikaciją patvirtinu (deklaruoju), kad siūlomos prekės juos atitiks:

| Reikalavimai | Pagrindžiantys dokumentai |
| --- | --- |
| ne mažiau kaip 80 proc. balduose naudojamos medienos, medienos medžiagų ir gaminių turi būti iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC12 ar PEFC13 miškų sertifikavimo sistemas arba lygiavertes sertifikavimo sistemas; | a) FSC®100 arba PEFC, arba kitas darnaus miškų ūkio standarto sertifikatas, arba b) Pripažintos įstaigos arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas, tyrimų ataskaita ar pažyma, arba c) kiti lygiaverčiai įrodymai. |
| visos plastikinės dalys, kurių masė ≥ 50 g, turi būti paženklintos kaip tinkamos perdirbti pagal LST EN ISO 11469 <...>; | a) Ekologinis ženklas Nordic Swan arba kitas I tipo ekologinis ženklas (sertifikatas), kuris įrodytų, kad visos plastikinės dalys, kurių masė ≥ 50 g, yra paženklintos kaip tinkamos perdirbti pagal nurodytą standartą, arba b) pripažintos įstaigos arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas, tyrimų ataskaita ar pažyma, arba c) gamintojo techniniai dokumentai, arba d) saugos duomenų lapas, arba e) kiti lygiaverčiai įrodymai. |
| jei baldo kamšalo sudėtyje naudojamos sintetinės poliesterio medžiagos, jų sudėtyje turi būti dalis perdirbtų medžiagų; | a) Gamintojo techniniai dokumentai, kuriuose būtų nurodyta perdirbtų medžiagų dalis, arba b) pripažintos įstaigos arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas, tyrimų ataskaita ar pažyma, arba c) gamintojo ar tiekėjo deklaracija (pateikiant objektyvius įrodymus), arba d) kiti lygiaverčiai įrodymai. |
| paviršiams dengti naudojamuose produktuose: neturi būti pavojingų cheminių medžiagų, klasifikuojamų priskiriant bet kurią iš nurodytų pavojingumo frazę pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008: ; neturi būti daugiau kaip 5 proc. masės lakiųjų organinių junginių (LOJ); neturi būti chromo (VI) junginių; formaldehido išmetamieji teršalai neturi viršyti 0,05 ppm. | a) Ekologinis ženklas European Ecolabel arba Nordic Swan, arba kitas I tipo ekologinis ženklas (sertifikatas), kuris įrodytų, kad paviršiams naudojamuose produktuose nėra/neviršija reikalavime nurodytų medžiagų, arba b) pripažintos įstaigos arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos bandymų protokolas, tyrimų ataskaita ar pažyma arba c) gamintojo techniniai dokumentai, arba d) saugos duomenų lapas, arba e) gamintojo ar tiekėjo deklaracija (pateikiant objektyvius įrodymus), arba f) kiti lygiaverčiai įrodymai. |
| Jeigu prekės tiekiamos ar perduodamos pirkimo vykdytojui antrinėje pakuotėje14, antrinės pakuotės turi būti laikytinos perdirbamosiomis pakuotėmis pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas. | Sutarties vykdymo metu, jeigu prekės yra tiekiamos arba perduodamos antrinėje pakuotėje, tokiu atveju tiekėjas patiekdamas prekes pirkimo vykdytojui, turi pateikti prekės (-ių) antrinės (-ių) pakuotės (-čių) tinkamumą perdirbti (perdirbamumą) ir (ar) vienalytiškumą (homogeniškumą) patvirtinančius dokumentus: (Žr. II skyrius. Pakuotės skiltį „Rekomendacijos dėl galimų atitiktį įrodančių dokumentų“). Pirkimo vykdytojas sutarties vykdymo metu patikrina tiekėjo pateiktus įrodymus dėl šio reikalavimo laikymosi. |
| Reikalavimai | Pagrindžiantys dokumentai |
| ne mažiau kaip 80 proc. balduose naudojamos medienos, medienos medžiagų ir gaminių turi būti iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC12 ar PEFC13 miškų sertifikavimo sistemas arba lygiavertes sertifikavimo sistemas; | a) FSC®100 arba PEFC, arba kitas darnaus miškų ūkio standarto sertifikatas, arba b) Pripažintos įstaigos arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas, tyrimų ataskaita ar pažyma, arba c) kiti lygiaverčiai įrodymai. |
| visos plastikinės dalys, kurių masė ≥ 50 g, turi būti paženklintos kaip tinkamos perdirbti pagal LST EN ISO 11469 <...>; | a) Ekologinis ženklas Nordic Swan arba kitas I tipo ekologinis ženklas (sertifikatas), kuris įrodytų, kad visos plastikinės dalys, kurių masė ≥ 50 g, yra paženklintos kaip tinkamos perdirbti pagal nurodytą standartą, arba b) pripažintos įstaigos arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas, tyrimų ataskaita ar pažyma, arba c) gamintojo techniniai dokumentai, arba d) saugos duomenų lapas, arba e) kiti lygiaverčiai įrodymai. |
| jei baldo kamšalo sudėtyje naudojamos sintetinės poliesterio medžiagos, jų sudėtyje turi būti dalis perdirbtų medžiagų; | a) Gamintojo techniniai dokumentai, kuriuose būtų nurodyta perdirbtų medžiagų dalis, arba b) pripažintos įstaigos arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas, tyrimų ataskaita ar pažyma, arba c) gamintojo ar tiekėjo deklaracija (pateikiant objektyvius įrodymus), arba d) kiti lygiaverčiai įrodymai. |
| paviršiams dengti naudojamuose produktuose: neturi būti pavojingų cheminių medžiagų, klasifikuojamų priskiriant bet kurią iš nurodytų pavojingumo frazę pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008: ; neturi būti daugiau kaip 5 proc. masės lakiųjų organinių junginių (LOJ); neturi būti chromo (VI) junginių; formaldehido išmetamieji teršalai neturi viršyti 0,05 ppm. | a) Ekologinis ženklas European Ecolabel arba Nordic Swan, arba kitas I tipo ekologinis ženklas (sertifikatas), kuris įrodytų, kad paviršiams naudojamuose produktuose nėra/neviršija reikalavime nurodytų medžiagų, arba b) pripažintos įstaigos arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos bandymų protokolas, tyrimų ataskaita ar pažyma arba c) gamintojo techniniai dokumentai, arba d) saugos duomenų lapas, arba e) gamintojo ar tiekėjo deklaracija (pateikiant objektyvius įrodymus), arba f) kiti lygiaverčiai įrodymai. |
| Jeigu prekės tiekiamos ar perduodamos pirkimo vykdytojui antrinėje pakuotėje14, antrinės pakuotės turi būti laikytinos perdirbamosiomis pakuotėmis pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas. | Sutarties vykdymo metu, jeigu prekės yra tiekiamos arba perduodamos antrinėje pakuotėje, tokiu atveju tiekėjas patiekdamas prekes pirkimo vykdytojui, turi pateikti prekės (-ių) antrinės (-ių) pakuotės (-čių) tinkamumą perdirbti (perdirbamumą) ir (ar) vienalytiškumą (homogeniškumą) patvirtinančius dokumentus: (Žr. II skyrius. Pakuotės skiltį „Rekomendacijos dėl galimų atitiktį įrodančių dokumentų“). Pirkimo vykdytojas sutarties vykdymo metu patikrina tiekėjo pateiktus įrodymus dėl šio reikalavimo laikymosi. |

________________

https://vpt.lrv.lt/media/viesa/saugykla/2025/5/5VW6xHmX4b8.pdf

https://vpt.lrv.lt/media/viesa/saugykla/2025/5/5VW6xHmX4b8.pdf