Pirkimo sąlygų

2.1 Priedas „Techninės specifikacijos atitiktis“

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Reikalaujamos prekės specifikacija | Tiekėjo siūlomos prekės specifikacija (gamintojas, modelis ir kt.) brėžiniai ir nuotraukos ar vizualizacijos Pildo tiekėjas |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Laboratorinė mokinio kėdė | - Sėdimoji ir atraminė dalys turi būti pagamintos iš 100 % perdirbamo polipropileno (PP) arba lygiavertės perdirbamos medžiagos, kurios mechaninis tvirtumas, elastingumas ir ilgaamžiškumas pagal atitinkamus bandymų standartus (pvz., EN 1729, EN 16139 arba lygiaverčius) nėra prastesni nei PP. Konstrukcija turi būti ergonomiška, dvisienė, formuota pagal žmogaus nugaros liniją, užtikrinanti elastingą atramą nugarai pagal EN 1729 reikalavimus. - Kėdės atlošo forma turi atitikti ergonominius reikalavimus pagal EN 1729 arba lygiavertį standartą, leidžiančius naudotojui keisti sėdėjimo pozicijas, įskaitant sėdėjimą atsisukus į atlošą (kai sėdima atsisukus į kėdės atlošą, kojas išdėstant abipus sėdimosios dalies ir remiantis į atlošą krūtine), kaip numatyta EN 1729 arba lygiaverčiame ergonomikos standarte. - Atloše turi būti integruota ergonomiškai išdėstyta anga, skirta kėdei perkelti ir oro cirkuliacijai užtikrinti, kaip numatyta EN 1729 arba lygiaverčiame ergonomikos standarte. - Kėdės rėmas turi būti išlenktas dviem priešingomis kryptimis – į priekį apatinėje dalyje ir į galą viršutinėje dalyje – sudarant vientisą konstrukciją, suformuotą išlenkiant apvalų, ovalų arba konstrukciškai lygiavertį plieninį vamzdį, be papildomų suvirinimų ar jungimo elementų. Tokia konstrukcija turi užtikrinti reikiamą konstrukcinį elastingumą ir atsparumą deformacijai, atitinkantį EN 1729 arba EN 16139 ar kitų lygiaverčių bandymų reikalavimus. - Vamzdžio skersmuo turi būti ne mažesnis kaip 22 mm arba konstrukciškai lygiavertis. - Rėmas turi būti padengtas milteliniu būdu epoksidine derva arba lygiaverčiu būdu, užtikrinančiu ne prastesnį atsparumą dilimui, korozijai ir spalvos pokyčiams nei epoksidinė miltelinė danga (pvz., pagal ISO 9227, ISO 2409 arba lygiaverčius bandymus). Jis turi būti įmontuotas į sėdynės atlošą. - Tiekėjas turi pasiūlyti tokį kėdžių plastikinių ir metalinių dalių spalvų pasirinkimą pagal RAL spalvų katalogą, kad būtų galima parinkti techninio projekto architektūros dalyje nurodytas ar joms lygiavertes spalvas, kurių spalvinis skirtumas nuo nurodytos spalvos neviršija ΔE ≤ 2 pagal CIE L*a*b* arba lygiavertį standartą, užtikrinančias baldų vizualinį vientisumą patalpoje. - Ant rėmo (kojų) galų, kurie liečiasi su žeme turi būti pritvirtinti plastikiniai arba lygiaverčiai antgaliai, Lygiaverčiai antgaliai turi būti pagaminti iš medžiagos, kurios atsparumas dilimui ir slydimui nėra prastesnis nei plastiko (pvz., pagal ISO 9352 ar lygiaverčius bandymus). - Kėdės turi atitikti EN 1729-1:2015+A1:2023 ir EN 1729-2:2012+A1:2015 standartuose nustatytus ergonominius ir matmenų reikalavimus (atitiktį privaloma pagrįsti gamintojo techniniais dokumentais, pateikiamais kartu su pasiūlymu). - Kėdžių dydis turi būti EN 6 (L), skirtas mokiniams, kurių ūgio intervalas yra nuo 146 cm iki 176 cm, t. y. atitinkantis vidurinių ir vyresniųjų klasių mokinių amžiaus grupę, pagal EN 1729 arba lygiaverčio sertifikato reikalavimus - Kėdės sėdynės aukštis turi būti 460 mm, o sėdynės ir atlošo dydžiai (plotis × gylis × aukštis) – ne mažesni kaip 430 × 460 × 410 mm, kaip nustatyta EN 1729 arba lygiaverčiame standarte; - Kėdės turi būti sertifikuotos pagal visus toliau nurodytus arba lygiaverčius standartus: – GS – saugos sertifikatas, patvirtinantis produkto atitiktį saugos reikalavimams; – BIFMA – tvarumo standartas, vertinantis gaminio eksploatacines savybes ir patvarumą; – FEMB – Europos tvarumo sertifikatas, taikomas metalinėms ir plastikinėms baldų dalims. - Baldo dizainas turi atitikti techninio projekto architektūrinėje dalyje (pridėta prie pirkimo dokumentų) numatytą interjero stilistiką, siekiant patalpų vizualinio vientisumo, vertinama pagal pateiktas vizualizacijas ir RAL spalvų parinktis. Jeigu techninio projekto architektūrinėje dalyje nurodyti konkretūs dizaino ar estetikos sprendiniai, jie taikomi lygiaverčiu principu, leidžiant siūlyti lygiaverčius sprendinius, užtikrinančius tokio paties lygmens estetinę ir vizualinę kokybę. | Gamintojas (nurodyti) Modelis (nurodyti, jeigu yra) Prekės charakteristikos: (nurodyti) |
|  | Laboratorinė mokinio kėdė | - Sėdimoji ir atraminė dalys turi būti pagamintos iš dvigubos sienelės struktūros struktūrinio polipropileno arba lygiavertės perdirbamos konstrukcinės medžiagos. - Sėdimoji dalis turi atitikti ergonominius ir biomechaninius reikalavimus pagal EN 1729 arba lygiavertį standartą, užtikrinančius nugaros atramą ir svorio pasiskirstymą. Leidžiami konstrukciniai sprendimai (pvz., oro pagalvės efektas ar lygiavertis), jeigu jie atitinka minėto standarto reikalavimus. - Kėdė turi turėti sėdynės aukščio reguliavimo funkciją, veikiančią pneumatiniu (arba lygiaverčiu) mechanizmu, turinčiu apsaugą nuo staigaus nuleidimo. Sėdynės aukštis turi būti reguliuojamas ne siauresniame intervale, kaip 510-750 mm. - Kėdės pagrindas turi būti žvaigždės formos, pagamintas iš metalo lydinio (pvz., aliuminio) arba lygiavertės konstrukcijos medžiagos, padengtas atsparia milteline danga (pvz., epoksidine derva) arba lygiaverte. Ratukai turi būti minkšto tipo, skirti naudoti ant kietų grindų dangų - Turi būti kojų lankas pagamintas iš juodo poliuretano arba lygiavertės medžiagos. - Sėdynės ir atlošo dydis turi atitikti EN 6 (L) dydį, t.y. skirtas mokiniams, kurių ūgio intervalas yra nuo 146 cm iki 176 cm, atitinkantis vidurinių ir vyresniųjų klasių mokinių amžiaus grupę pagal EN 1729 arba lygiaverčio sertifikato reikalavimus. - Tiekėjas turi pasiūlyti tokį kėdžių plastikinių ir metalinių dalių spalvų pasirinkimą pagal RAL spalvų katalogą, kad būtų galima parinkti techninio projekto architektūros dalyje nurodytas ar joms lygiavertes spalvas, kurių spalvinis skirtumas nuo nurodytos spalvos neviršija ΔE ≤ 2 pagal CIE L*a*b* arba lygiavertį standartą, užtikrinančias baldų vizualinį vientisumą patalpoje. - Kėdės turi būti sertifikuotos pagal visus toliau nurodytus arba lygiaverčius standartus: – GS – saugos sertifikatas, patvirtinantis produkto atitiktį saugos reikalavimams; – BIFMA – tvarumo standartas, vertinantis gaminio eksploatacines savybes ir patvarumą; – FEMB – Europos tvarumo sertifikatas, taikomas metalinėms ir plastikinėms baldų dalims. - Baldo dizainas turi atitikti techninio projekto architektūrinėje dalyje (pridėta prie pirkimo dokumentų) numatytą interjero stilistiką, siekiant patalpų vizualinio vientisumo, vertinama pagal pateiktas vizualizacijas ir RAL spalvų parinktis. Jeigu techninio projekto architektūrinėje dalyje nurodyti konkretūs dizaino ar estetikos sprendiniai, jie taikomi lygiaverčiu principu, leidžiant siūlyti lygiaverčius sprendinius, užtikrinančius tokio paties lygmens estetinę ir vizualinę kokybę. | Gamintojas (nurodyti) Modelis (nurodyti, jeigu yra) Prekės charakteristikos: (nurodyti) |
|  | Laboratorijos mokytojo kėdė | - Sėdimoji ir atraminė dalys turi būti pagamintos iš sluoksniuotos (klijuotinės) medienos (faneros) arba lygiaverčių konstrukcinių medžiagų, kurių mechaninis atsparumas, stabilumas ir ilgaamžiškumas nėra prastesni už faneros savybes ir padengtos dažais / laku su neslystančiu paviršiumi. - Sėdimoji ir atraminė dalys turi turėti vientisą, į korpusą integruotą paminkštinimą, atitinkantį mechaninio atsparumo reikalavimus pagal EN 1729 arba lygiavertį standartą. Paminkštinimo užpildas turi būti pagamintas iš aukšto tankio (ne mažiau kaip 320 g/m2) poliuretano putų arba lygiavertės medžiagos. Išorinis paviršius turi būti padengtas dilimui atspariu audiniu, kurio atsparumas trinčiai ne mažesnis kaip 100 000 Martindale ciklų (pagal EN ISO 12947-2). Audinys turi būti atsparus ugniai pagal EN 1021-1 ir EN 1021-2 (arba lygiaverčius standartus) bei atitikti aplinkosaugos reikalavimus OEKO-TEX Standard 100 (II kategorija) arba lygiavertį sertifikatą. - Kėdė turi turėti sėdynės aukščio reguliavimo funkciją, veikiančią pneumatiniu (arba lygiaverčiu) mechanizmu, turinčiu apsaugą nuo staigaus nuleidimo. Sėdynės aukštis turi būti reguliuojamas ne daugiau, kaip nuo 510 mm ir ne mažiau kaip 770 mm intervale. - Kėdės pagrindas turi būti žvaigždės formos, pagamintas iš metalo lydinio (pvz., aliuminio) arba lygiavertės konstrukcijos medžiagos, padengtas atsparia milteline danga (pvz., epoksidine derva) arba lygiaverte. Ratukai turi būti minkšto tipo, skirti naudoti ant kietų grindų dangų - Tiekėjas turi pasiūlyti tokį kėdžių apmušalo, plastikinių ir metalinių dalių spalvų pasirinkimą pagal RAL spalvų katalogą, kad būtų galima parinkti techninio projekto architektūros dalyje (pridedama) nurodytas ar joms lygiavertes spalvas, kurių spalvinis skirtumas nuo nurodytos spalvos neviršija ΔE ≤ 2 pagal CIE L*a*b* arba lygiavertį standartą, užtikrinančias baldų vizualinį vientisumą patalpoje. - Sėdynės ir atlošo dydis turi atitikti EN 6 (L) dydį pagal EN 1729 arba lygiaverčio sertifikato reikalavimus. - Kėdės turi būti sertifikuotos pagal visus toliau nurodytus arba lygiaverčius standartus: – GS – saugos sertifikatas, patvirtinantis produkto atitiktį saugos reikalavimams; – BIFMA – tvarumo standartas, vertinantis gaminio eksploatacines savybes ir patvarumą; – FEMB – Europos tvarumo sertifikatas, taikomas metalinėms ir plastikinėms baldų dalims. - Baldo dizainas turi atitikti techninio projekto architektūrinėje dalyje (pridėta prie pirkimo dokumentų) numatytą interjero stilistiką, siekiant patalpų vizualinio vientisumo, vertinama pagal pateiktas vizualizacijas ir RAL spalvų parinktis. Jeigu techninio projekto architektūrinėje dalyje nurodyti konkretūs dizaino ar estetikos sprendiniai, jie taikomi lygiaverčiu principu, leidžiant siūlyti lygiaverčius sprendinius, užtikrinančius tokio paties lygmens estetinę ir vizualinę kokybę. | Gamintojas (nurodyti) Modelis (nurodyti, jeigu yra) Prekės charakteristikos: (nurodyti) |