LAUKO UNIFORMOS (LU) VASARINĖS KEPURĖS (GENEROLO)

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- BENDRIEJI REIKALAVIMAI

      - Lauko uniformos vasarinės kepurės (generolo)  modelis (1 eskizas) turi atitikti šios techninės specifikacijos reikalavimus ir pirkėjo turimą pavyzdį. Esant neatitikimams tarp pirkėjo turimo pavyzdžio ir techninės specifikacijos, pirmenybė teikiama techninės specifikacijos reikalavimams.

      - LU kepurės siuvamos pagal Pirkėjo pateiktą dydžių skalę. Esant poreikiui, gali būti pareikalauta pasiūti nestandartinių dydžių, neviršijant 2 proc. nuo užsakyto kiekio. LU kepurių dydžiai nuo 54 iki 62.

      - LU kepurės audinio techninės charakteristikos turi atitikti 1 lentelėje pateiktus rodiklius.

      - Konkurso dalyvis turi pateikti siūlomos prekės audinio (1 lentelėje nurodyti 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10 ir 11 bandymai) patvirtintą akredituotos laboratorijos bandymų protokolą, kad prekė atitinka techninius reikalavimus.

      - Jeigu konkurso dalyvis neatliko reikalaujamų bandymų, gali pateikti tiekėjo bandymų protokolą, atlikusio bandymus akredituotoje laboratorijoje. Visi nurodyti bandymai turi būti atlikti akredituotoje laboratorijoje pagal galiojančius standartus. Bandymų metodai turi atitikti nurodytus bandymo metodus, o reikšmės turi atitikti reikalaujamas reikšmes.

      - Konkurso dalyvis turi pateikti konkursui siūlomos LU kepurės 57 (atitinka 57-59 dydžiams) dydžio pavyzdį, kuris gali būti pasiūtas iš kitos spalvos negu nurodyta, tačiau medžiaga turi atitikti technines charakteristikas pateiktas 1 lentelėje. LU kepurės matmenys, pateikti 2 eskize.

      - Su konkurso nugalėtoju bus derinami pavyzdžiai – etalonai, galimi tam tikri pakeitimai. Esant poreikiui, turės būti pasiūti antri pavyzdžiai – etalonai su tam tikrais neesminiais pakeitimais. Su pavyzdžiais – etalonais turi būti pateiktos visų dydžių matų lentelės.

      - Preliminarus perkamų LU kepurių kiekis nuo 1 vnt. iki 5 vnt. per pirkimo-pardavimo sutarties galiojimo laikotarpį. Prekės turi būti patiektos per 3 mėnesius nuo Prekių užsakymo pateikimo datos.

      - Nurodyti preliminarūs kiekiai skirti tik teikiamų pasiūlymų įvertinimui ir palyginimui. Perkamų prekių kiekiai yra preliminarūs, kurie priklausys nuo pirkėjo poreikio. Pirkėjas neįsipareigoja išpirkti preliminaraus prekių kiekio. Perkamoms LU kepurėms turi būti suteikta ne mažesnė kaip 12 mėnesių garantija nuo prekės išdavimo pareigūnui datos.

      - Jei šioje techninėje specifikacijoje nurodyta konkreti prekė, gamintojas ar tiekimo šaltinis, gamybos procesas, prekės ženklas, patentas, kilmės šalis, tai laikoma, kad jie tik orientaciniai ir konkurso dalyvis gali teikti savo savybėmis lygiavertes prekes (medžiagas).

      - Gaminių gamyboje turi būti įdiegta ir veikianti kokybės vadybos sistema pagal ISO 9001 arba lygiavertį standartą. Lygiaverčiu standartu laikomas toks standartas, kurio reikalavimai pilnai atitinka arba viršija ISO 9001 standarto reikalavimus.

  - Būtina pateikti gamintojui išduoto ISO 9001 ar lygiaverčio sertifikato kopiją. Sertifikatas turi būti išduotas sertifikavimą atliekančios institucijos. Sertifikatas turi galioti pasiūlymo pateikimo metu bei per visą prekių tiekimo laikotarpį. Jei tiekėjo turimas sertifikato galiojimas baigiasi anksčiau negu prekių tiekimo laikotarpis, tiekėjas privalės pratęsti turimą sertifikatą (įsigyti naują) ir pateikti jį perkančiajai organizacijai.

      - LU kepurių gamybai naudojamos medžiagos turi atitikti minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, nustatytus Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“, 2 priedo, IX sk. „Tekstilės gaminiai“ 9.1 ir 9.2 punktuose:

  - Tiekėjas turi pateikti atitiktį pagrindžiančius dokumentus.

      - LU kepurės turi būti supakuotos į antrinę pakuotę, ji turi būti perdirbamoji pakuotė pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas ir (ar) turi būti vienalytė (homogeniška) pakuotė, pagaminta iš vienos rūšies medžiagos.

  - Konkurso dalyvis turi pateikti antrinės pakuotės tinkamumą perdirbti  patvirtinančius dokumentus (pavyzdžiui, techninį dokumentą, dokumentą iš akredituotų laboratorijų ar pakuočių atliekų perdirbėjų ar kitus lygiaverčius objektyvius įrodymus).

      - Pirkėjui kilus pagrįstų abejonių dėl tiekėjo gaminio ar medžiagų charakteristikų ar kokybinių rodiklių, pirkėjas turi teisę atlikti nepriklausomą pateiktų pavyzdžių tyrimą pasirinktoje akredituotoje laboratorijoje, savo lėšomis, o Tiekėjas privalo pateikti tiek pavyzdžių, kiek reikalinga kontroliniams tyrimams atlikti. Kontrolinių tyrimų rezultatai neginčijami ir laikomi galutiniais. Tiekėjo pasiūlymas atmetamas, kaip neatitinkantis techninės specifikacijos, jeigu bent vienas kontrolinių tyrimų rezultatas blogesnis už techninėje specifikacijoje nurodytus minimalius reikalavimus. Esant nepriklausomos laboratorijos tyrimų rezultatams blogesniems už tiekėjo pasiūlyme nurodytas reikšmes, iš Tiekėjo gali būti pareikalauta apmokėti visas Pirkėjo su tuo patirtas išlaidas.

- MODELIO APRAŠYMAS IR TECHNINIAI REIKALAVIMAI

- LU kepurė – samanų spalvos audinio su snapeliu užapvalintais kampučiais. LU kepurės pagrindiniai išmatavimai duoti 57 – 59 dydžiams (1 eskizas).

- LU kepurės centre 20 – 25 mm nuo snapelio prisiuvimo siūlės turi būti šilkiniais siūlais (pagal Gutermann katalogą spalvos Nr. 399 – samanų spalvos ir Nr.000 – juodos spalvos) išsiuvinėtas LU kepurės ženklas (2 eskizas). Kepurės ženklo išmatavimai turi atitikti techninį brėžinį (3 eskizas).

- LU kepurės snapelis išgaubtas (išformuotas), pastandintas elastingu – tvirtu įdėklu, atspariu drėgmei. LU kepurės snapelis turi būti išsiuvinėtas šilkiniais siūlais (pagal Gutermann katalogą spalvos Nr. 399 – samanų spalvos) – stilizuota ąžuolo lapų kompozicija (1 eskizas).

- Užpakalinėje LU kepurės dalyje iš pagrindinio audinio prisiūti 20±2 mm pločio ir 80±5 mm medžiagos ilgio dirželiai su lipnia juosta kepurės dydžiui reguliuoti.

- LU kepurė siuvama be pamušalo, visos vidinės siūlės apsiūtos juostele.

- Vidinėje LU kepurės pusėje prisiūta 30 mm pločio dviguba su paminkštinimu tvirtinamoji medvilninė juostelė nusiūta trimis lygiagrečiomis siūlėmis pagrindinio audinio spalvos arba juodos spalvos.

- LU kepurės viršutinėje dalyje išmuštos ir apsiūtos 4 akutės. LU kepurės viršugalvyje, detalių susijungimo vietoje, viršuje pritvirtinta pagrindiniu audiniu aptraukta pilnavidurė 17±2 mm skersmens saga.

- BENDRIEJI KOKYBĖS REIKALAVIMAI

- Gaminyje neleidžiami detalių atspalviai. Gaminio furnitūra Siuvimo siūlų spalva turi būti priderinta prie pagrindinio audinio spalvos.

- Gaminio estetinė išvaizda ir siuvimo kokybė turi atitikti bendrus šios kategorijos galvos apdangalams keliamus reikalavimus:

  - Vizualiai apžiūrint gaminį bei siūlinius sujungimus, neturi būti bangavimosi, raukšlėtumo, praleistų dygsnių ar nutrūkusių siūlų, detalių sutraukimo, kraštų iškreivinimo, siūlių pločio nevienodumo, peltakių iškreivinimo, dygsnių sutankėjimo, išretėjimo ar praleidimo ir t.t.

  - Gaminys privalo būti simetriškas. Porinės detalės tarpusavyje turi būti pasiūtos identiškai lygios ir gaminyje išdėstytos simetriškai.

  - Visi gaminio apdailos elementai  turi būti pasiūti kokybiškai ir tvarkingai.

  - Detalių susiuvimo siūlės, visi peltakiai turi būti lygūs, neleidžiamas jų kreivumas. Visos siūlės turi būti tinkamai užtvirtintos, užtvirtinimai neturi ardytis.

  - Gaminys turi būti tinkamai išvalytas nuo siūlų likučių (siūlių užbaigimo ir užtvirtinimo vietose, detalių sujungimo vietose neturi būti palikta neapkirptų siūlų galiukų ir t.t.).

  - Gaminys turi būti kokybiškai išlygintas ir išformuotas. Po tarp operacinio ir galutinio gaminio DŠA (drėgminis – šiluminis siuvinių apdirbimas) neturi būti terminio medžiagos pažeidimo, medžiagos pluoštų ir siūlų susilydymo, blizgesio bei užlaidų siūlėms atspaudų ir t.t.

  - Gaminio klijinės medžiagos priklijavimo būdas turi užtikrinti formos stabilumą po daugkartinio valymo, skalbimo.

  - Siuvimo siūlai turi būti poliesteriniai arba lygiavertės kokybės, jų storis ir dygsnių tankumas turi užtikrinti siūlių stiprumą.

- GAMINIŲ ŽENKLINIMAS, PAKAVIMAS

- Ženklinimas turi būti lietuvių kalba.

- Ženklinimas turi būti išorinis ir vidinis.

2.1. Vidinė etiketė, tekstilinė juostelė, kuri tvirtinama vidinėje gaminio siūlėje, kurioje turi būti nurodyta: tiekėjo pavadinimas, dydis, pilnas gaminio pavadinimas, audinio sudėtis, priežiūros simboliai (priežiūros ženklų simboliai turi būti pateikti pagal standartą), pagaminimo data (metai, mėnuo). Tekstilinė juostelė turi būti pagaminta iš atlasinės medžiagos arba lygiavertės (kraštai neturi būti aštrūs).

2.2. Išorinė etiketė, kurioje turi būti nurodyta: tiekėjo pavadinimas, pilnas gaminio pavadinimas, dydis, lipduko forma turi būti priklijuota prie įpakavimo maišelio.

- Ženklinimo rekvizitai turi būti gerai matomi, patikimai pritvirtinti, neištrinami ir aiškūs, kad neklaidintų vartotojo. Rekvizitų matmenys turi būti pakankamo dydžio, kad būtų galima lengvai perskaityti ir suprasti informaciją. Informacija turi būti lengvai įskaitoma visą gaminio naudojimo laiką.

4. Vykdant atkrovimą, LU kepurės pakuojamos į kartoninę dėžę pagal. Ant dėžės šono pritvirtinama A4 formato grupinė etiketė, kurioje nurodoma – tiekėjas, gaminio pavadinimas, dydis, kiekis pagal dydžius.

PAGRINDINIO audiniO Techninės charakteristikos

1 lentelė

| Eil. Nr. | Rodiklio pavadinimas, dimensija | Rodiklio reikšmė | Bandymų metodo žymuo |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1. | Pluoštinė sudėtis, % | PES (poliesteris) 60±5 CO (medvilnė) 35±5 EOL (elastanas) 4-5 | EN ISO 1833 arba lygiavertis |
| - 2. | Paviršinis tankis, g/m2 | 225 ± 10% | LST EN 12127 arba lygiavertis |
| - 3. | Pynimas | drobinis, karkasiniu pagrindu (ripstop), siūlų skaičius: metmenys - 32 ataudai-21 | Nurodyti |
| - 4. | Siūlų linijinis tankis, Nm | metmenys – 28/1 ataudai-24/1 |  |
| - 5. | Didžiausioji (trūkimo) jėga, N | Metmenys ≥ 1200 Ataudai ≥ 700 | LST EN ISO 13934–1 arba lygiavertis |
| - 6. | Matmenų pokyčiai po 3 skalbimų prie 95 ºC, % | Metmenys ± 2 Ataudai ± 2 | LST EN ISO 5077 LST EN ISO 6330 arba lygiaverčiai |
| - 7. | Polinkis pūkuotis ir pumpuruotis. Martindale'o metodas. (Pilling) | ≥ 4 | LST EN ISO 12945-2 arba lygiavertis |
| - 8. | Atsparumas dilinimui, sūkiai, 12 kPa | ≥ 60000 | LST EN ISO 12947-2 arba lygiavertis |
| - 9. | Nudažymo atsparumai, balais: - dirbtinei šviesai - skalbimui prie 95 ºC - prakaitui - sausajam valymui - sausai trinčiai - šlapiai trinčiai | ≥ 5 ≥ 4 ≥ 3-4 ≥ 3-4 ≥ 3-4 ≥ 2-3 | LST EN ISO 105-B02 - LST EN ISO 105 – C06 - LST EN ISO 105 – E04 - LST EN ISO 105 – D01 LST EN ISO 105 – X12 - LST EN ISO 105 – X12 arba lygiaverčiai |
| - 10. | Atsparumas vandens garams Ret, m2 Pa/W | ≤ 4 | LST EN ISO 11092 arba lygiavertis |
| - 11. | Laidumas orui, esant 100 Pa slėgių skirtumui, mm/s | ≥ 80 | LST EN ISO 9237 arba lygiavertis |
| - 12. | Tamprumas, % | ≥ 13 | LST EN 14704-1 arba lygiavertis |
| - 13. | Spalvų koordinatės | L= 31,25 a= -1,53 b=5,60 | EN ISO 105-J01 arba lygiavertis |
| - 14. | Spalvos skirtumas, ΔE | ≤ 1,5 | EN ISO 105-J03 arba lygiavertis |

1 eskizas

2 eskizas

LAUKO UNIFORMOS KEPURĖS ŽENKLAS

3 eskizas