Pirkimo sąlygų 1 priedas

Herbas arba prekių ženklas

(Teikėjo pavadinimas)

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie teikėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

__________________________

(Adresatas (perkančioji organizacija))

PASIŪLYMAS

ECHOSKOPAS GINEKOLOGIJAI IR AKUŠERIJAI

_______________

(Data)

_____________

(Sudarymo vieta)

1 lentelė

| Dalyvio pavadinimas ir kodas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/ |  |
| --- | --- |
| Dalyvio adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/ |  |
| Dalyvio įgalioto asmens pasirašyti pasiūlymą vardas, pavardė |  |
| Telefono numeris |  |
| Dalyvio el. pašto adresas |  |
| Subtiekėjo* (-ų) ar kvazisubtiekėjo** (-ų) pavadinimas (-ai) |  |
| Subtiekėjo (-ų) ar kvazisubtiekėjo (-ų) adresas (-ai) |  |
| Kokią veiklą vykdys pagal sutartį |  |
| Įsipareigojimų dalis (procentais), kuriai ketinama pasitelkti subtiekėją (-us) ar kvazisubtiekėją (-us) |  |

*Subtiekėjas, kurio pajėgumais dalyvis nesiremia- dalyvio pirkimo sutarties vykdymui pasitelkiamas trečiasis asmuo, kurio kvalifikacija dalyvis nesiremia, kad atitiktų kvalifikacijos reikalavimus.

** Kvazisubtiekėjas – specialistas, kurio kvalifikacija dalyvis remiasi, ir kuris pasiūlymo teikimo metu dar nėra dalyvis, ūkio subjekto, kurio pajėgumais dalyvis remiasi, darbuotojas, tačiau jį ketinama įdarbinti, jei pasiūlymas bus pripažintas laimėjusiu.

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis Apklausos sąlygomis, nustatytomis:

1) pirkimo skelbime, paskelbtame Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka;

2) kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

Mes siūlome:

2 lentelė

| Pirkimo objektas | Kaina Eur be PVM | Kainos PVM Eur | Kaina Eur su PVM |
| --- | --- | --- | --- |
| Echoskopas ginekologijai ir akušerijai |  |  |  |

Pateikiant kainą nurodomi 2 skaičiai po kablelio.

Bendra pirkimo objekto kaina su PVM  sudaro   ______________________________________Eur

(suma žodžiais)

Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka:______________________________________________.

Tokiu atveju pasiūlymo kaina yra pasiūlymo kaina be PVM.

Siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose (Techninėje specifikacijoje) nurodytus reikalavimus (Kartu pateikiami atitiktį patvirtinantys dokumentai ar viešai prieinamų internetinių nuorodos, kuriose aiškiai matomas atitikimas pirkimo dokumentų reikalavimams):

3 lentelė

| Eil. Nr. | Parametrai | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomų prekių charakteristika (pildo tiekėjas) Būtina įvardinti tikslius parametrus bei jų reikšmes |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Siūlomos prekės gamintojo ir modelio pavadinimas: |  |  |
| 2. | Sistemos architektūra | - Mobili, su ratukais, bei visi ratukai su atskirai fiksuojamais stabdžiais |  |
|  |  | - Ne mažiau nei 4 aktyvios daviklių jungtys |  |
|  |  | - Sistemos dinaminis diapazonas ne mažesnis kaip 280 dB |  |
|  |  | - Svoris ne didesnis kaip 90 kg. |  |
|  |  | - Įmontuoti vidinę bateriją arba UPS |  |
|  |  | - Skaitinė-raidinė klaviatūra stacionariame skydelyje arba liečiamame ekrane |  |
| 3. | Būtini tyrimai | 3.1. Abdominaliniai tyrimai |  |
|  |  | - Kraujagyslių tyrimai |  |
|  |  | - Skydliaukės tyrimai |  |
|  |  | - Akušeriniai ir ginekologiniai tyrimai |  |
| 4. | Vaizdo monitorius | 4.1. Spalvotas, skystųjų kristalų, ≥ 21,5 colio įstrižainė |  |
|  |  | - Raiška ≥ (1920 x 1080) taškų |  |
|  |  | - Pasukamas į šonus |  |
|  |  | - Palenkiamas ir pakeliamas aukštyn/žemyn |  |
| 5. | Parametrų valdymo panelė | 5.1. Reguliuojamas valdymo panelės aukštis, reguliavimo eiga ≥ 20 cm. |  |
|  |  | 5.2. Integruotas liečiamasis ekranas su įstrižaine ≥ 10 colių |  |
| 6. | Kompensacinis stiprinimas (TGC) | 6.1. Ne mažiau 8 lygių, valdoma ant panelės esančiame stacionariame skydelyje |  |
| 7. | Galimybė tyrimo duomenis (statinius vaizdus bei dinaminius vaizdus (filmukus) ir matavimų/skaičiavimų rezultatus) išsaugoti ir perduoti (eksportuoti) DICOM formatu | 7.1. Būtina |  |
|  |  | 7.2. Aparate turi būti instaliuota DICOM 3.0 funkcijas palaikanti programinė įranga: |  |
|  |  | 7.2.1. Informacijos perdavimo - DICOM Storage; |  |
|  |  | 7.2.2. Vaizdų spausdinimo - DICOM Print |  |
|  |  | 7.2.3. Atliktinų tyrimų (paskyrimų) sąrašo perdavimo -DICOM Worklist |  |
|  |  | 7.2.4. Struktūrizuota ataskaita - DICOM structured report |  |
|  |  | 7.2.5. Užklausų pateikimo/ duomenų atsisiuntimo - DICOM Query /Retrieve, leidžianti atsisiųsti vaizdus |  |
| 8. | Palaikomas daviklių dažnio diapazonas | 8.1. ≥ (1-17) MHz |  |
| 9. | Sistemos skaitmeninių kanalų skaičius | 9.1. Ne mažiau kaip 4 500 000 |  |
| 10. | Būtini darbo rėžimai | 10.1. Pilkosios skalės režimas B, dvigubas B |  |
|  |  | 10.2. M režimas |  |
|  |  | 10.3. Impulsinis dopleris PW |  |
|  |  | 10.4. Pastovios (nuolatinės) bangos režimas (CW) |  |
|  |  | 10.5. Aukšto impulsų pakartojimo dažnio dopleris (HPRF) |  |
|  |  | 10.6. Spalvinis dopleris |  |
|  |  | 10.7. Galios dopleris |  |
|  |  | 10.8. Audinių doplerio režimas |  |
|  |  | 10.9. Duplex režimas realiame laike |  |
|  |  | 10.10. Triplex režimas |  |
|  |  | 10.11. Kraujagyslių mikrovaskuliarizacijos režimas, leidžiantis pamatyti smulkias kraujagysles |  |
|  |  | 10.12. Panoraminis vaizdavimas |  |
| 11. | B režimas | 11.1. Vaizduojamas gylis ne siauresnis kaip 0,5 - 40 cm |  |
|  |  | 11.2. Kadrų kaita ne mažiau kaip 2400 kadrų per sekundę |  |
|  |  | 11.3. Sudėtinis vaizdas “Compound imaging” reguliuojamas |  |
|  |  | 11.4. Pilkosios skalės žemėlapiai “Gray map” ≥10 tipų |  |
|  |  | 11.5. Automatinis vaizdo optimizavimas |  |
| 12. | Spalvinio doplerio režimas | 12.1. Reguliuojamas spalvų žemėlapis 10 tipų |  |
|  |  | 12.2. Kryptinis galios doplerio režimas |  |
|  |  | 12.3. Automatinis vaizdo optimizavimas |  |
| 13. | Spektrinio doplerio režimas | 13.1. Doplerio autotrasavimas realiame laike |  |
|  |  | 13.2. Impulso pasikartojimo dažnio diapazonas ne blogesnis kaip nuo 1 iki 16,0 kHz |  |
|  |  | 13.3. Doplerio vartelių keitimo diapazonas ≥ (0,5- 21) mm |  |
|  |  | 13.4. Automatinis vaizdo optimizavimas |  |
| 14. | Sistemos funkcijų praplėtimo galimybė | 14.1. Kontrastinis vaizdavimas |  |
|  |  | 14.2. Elastografija |  |
|  |  | 14.3. 3D/4D |  |
| 15. | Linijinis daviklis | 15.1. Dažnių diapazonas ne siauresnis kaip: 4-15 MHz |  |
|  |  | 15.2. Plotis ne blogiau kaip 52 ±3 mm |  |
|  |  | 15.3. Elementų kiekis ≥ 192 |  |
| 16. | Konveksinis daviklis | 16.1. Dažnių diapazonas ne siauresnis kaip: 1,0-8,0 MHz. |  |
|  |  | 16.2. Stebėjimo laukas ≥70° |  |
|  |  | 16.3. Elementų kiekis ≥ 160 |  |
|  |  | 16.4. Konvekso išlenkimas 52 mm ±3 mm |  |
| 17. | Endokavitalinis daviklis | 17.1. Dažnių diapazonas ne siauresnis kaip: 3,0-12,0 MHz. |  |
|  |  | 17.2. Stebėjimo laukas ≥ 210° |  |
|  |  | 17.3. Elementų kiekis ≥ 192 |  |
| 18. | Aparato vidinė atmintis | 18.1. ≥ 1 TB |  |
| 19. | Kadrų atmintis talpa B režime (Cine memory) | 19.1. ≥ 63 000 kadrų arba ≥ 600s |  |
| 20. | Vaizdų konvertavimas | 20.1. AVI arba lygiavertis |  |
|  |  | 20.2. JPG, BMP arba lygiavertis |  |
| 21. | Išorinės jungtys | 21.1. HDMI arba VGA, arba Display port |  |
|  |  | 21.2. LAN |  |
|  |  | 21.3. USB jungtys ≥ 4 jungtys |  |
| 22. | Nespalvotas terminis spausdintuvas | 22.1. Būtina |  |

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

4 lentelė

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Dokumento lapų skaičius |
| --- | --- | --- |

Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

Ši pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali: 5 lentelė Eil.Nr.; Pateikto dokumento pavadinimas (rekomenduojama pavadinime vartoti žodį „Konfidencialu“); Dokumentas yra įkeltas šioje CVP IS pasiūlymo lango eilutėje („Prisegti dokumentai“).

Pastaba. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra.

| (Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) |  | (Parašas) |  | (Vardas ir pavardė) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |