# Pirkimo sąlygų 2 prieDO „Techninė specifikacija“ TS 1 priedas „REIKALAVIMAI MAISTO IR VIRTUVĖS INDIVIDUALIŲ ATLIEKŲ 0,12 M3 KONTEINERIUI“

Reikalavimai maisto ir virtuvės individualių atliekų

0,12 m3 TŪRIO konteineriuI

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Reikalavimai maisto ir virtuvės individualių atliekų 0,12 m3 tūrio konteineriu (toliau - Konteineris), kurio paskirtis buityje (virtuvėje) susidariusioms maisto (virtuvės) atliekoms surinkti:

| Nr. | Reikalaujami techninė charakteristika |
| --- | --- |
| 1. | Bendrieji reikalavimai: |
| 1.1. | Pagamintas iš atsparios išoriniams smūgiams, deformacijai, UV spinduliams, cheminiam, biologiniam ir atmosferiniam poveikiui, šalčiui ir karščiui, didelio tankio polietileno (HDPE), perdirbto plastiko arba iš kitos lygiavertės, ne prastesnes savybes turinčios medžiagos. |
| 1.2. | Skirtas naudojimui lauko sąlygomis. |
| 1.3. | Talpa – 0,12 m3 |
| 1.4. | Konteinerio korpuso spalva – ruda, RAL 8025 |
| 1.5. | Konteineris tuštinamas standartiniu buitinių atliekų surinkimo automobilio šakiniu griebtuvu. |
| 2. | Reikalavimai konteinerio konstrukcijai |
| 2.1 | 0,12 m3 talpos atliekų konteineris su dangčiu ir dviem ratukais. |
| 2.2. | Ratukai plastikiniai su guminėmis padangomis, tvirtinami galvanizuoto metalo arba nerūdijančio plieno ištisine ašimi. |
| 2.3. | Metalinės dalys turi būti atsparios korozijai. Gamintojas turi naudoti paviršiaus apdorojimo priemones arba medžiagas, kurios užtikrintų sistemų eksploatacines charakteristikas vidutiniškai agresyvioje aplinkoje (aplinkos agresyvumo klasė C3 pagal EN ISO 12944). Metalinės dalys turi būti nerūdijančio plieno arba cinkuotos karštuoju būdu (padengimo dangos storis pagal EN ISO 1461 arba analogiškus jiems reikalavimus). |
| 2.4. | Konteinerio korpusas uždaras, dugnas be angų (perforacijos) oro cirkuliacijai. |
| 2.5. | Dangtis turi būti su gumine užuolaidėle, užsandarinančia tarpą tarp korpuso ir dangčio, ir integruotu mikrobiologiniu keičiamu filtru, užtikrinančiu nemalonių kvapų sklidimo aplinkoje sumažinimą ne mažiau kaip 2 metus (pateikti gamintojo patvirtinimą). Konteinerio dangtyje turi būti įlietas arba įspaustas tekstas apie filtro aktyvavimą. Tekstas derinamas su Perkančiąja organizacija. |
| 2.6. | Ženklinimas. Ant kiekvieno konteinerio matomoje vietoje turi būti ženklinimas, nurodant: |
| 2.6.1. | vardinį tūrį; |
| 2.6.2. | gamintojo pavadinimą arba prekės ženklą; |
| 2.6.3. | gamybos metus ir mėnesį. |
| 2.7. | Visos plastikinės detalės turi būti paženklintos pagal LST EN ISO 11469 ar lygiavertį standartą. |
| 2.8. | Ant priekinės 120 litrų talpos konteinerio korpuso priekinės pusės turi būti terminiu ar kitokia technologija įspaustas užrašas: ,,MAISTO ATLIEKOS“; Mes rūšiuojame!; www.maatc.lt“. Užrašo spalva - balta, raidžių aukštis 3-4 cm, tarpai tarp eilučių apie 2 cm, raidžių šriftas - Times New Roman, paveikslėlio dydis 20 cm x 21.5 cm, apvestas 1 cm storio baltos spalvos rėmeliu. Paveikslėlio forma ir teksto pavyzdys pavaizduotas 1 paveikslėlyje. |
| 3. | Garantija: |
| 3.1. | Konteineriams (įskaitant jų dalis ir spalvą) suteikiama ne trumpesnė kaip 24 mėnesių garantija (garantinis aptarnavimas atliekamas tiekėjo sąskaita) |
| 4. | Žaliojo pirkimo reikalavimai (aplinkos apsaugos kriterijai) |
| 4.1. | Konteineris yra tvirtas ir funkcionalus, jo sudedamosios dalys turi būti tinkamos naudoti daug kartų. |
| 4.2. | Konteineris virtęs atlieka turi būti tinkamas perdirbti. |

1 paveikslėlis

_____________