## Pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“

  - TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Duomenų centrų kompiuterių tinklo telkinio (resursų) plėtra

Bendrieji reikalavimai:

- Pirkimo objektas – Pirkėjo duomenų centrų kompiuterių tinklo telkinio (resursų) plėtra. Papildomų kompiuterių tinklo maršrutizatorių įsigijimas ir integravimas į bendrą telkinį.

- Prekių pristatymo ir diegimo vieta - Lietuvos radijo ir televizijos centro Valstybiniuose duomenų centruose Vilniuje.

- Perkama įranga privalo būti nauja ir nenaudota, pateikiama originalioje gamintojo pakuotėje, gamykliškai atnaujinti komponentai („Refurbished“) neleistini.

- Tiekėjas turi užtikrinti, kad Įrangos gamintojas nėra paskelbęs apie siūlomos Įrangos gamybos arba tobulinimo nutraukimą (pvz. „End of life time“ ar „Discontinued“).

- Tiekėjas turi būti oficialus siūlomos įrangos gamintojo atstovas arba turi turėti oficialų susitarimą su tokiu atstovu dėl prekybos šia įranga. Jei pateikiamas oficialus susitarimas, sudarytas su gamintojo atstovu dėl prekybos įranga, Tiekėjas papildomai turi pateikti gamintojo atstovui suteiktą gamintojo atstovavimą ir teisę parduoti gamintojo įrangą tretiesiems asmenims patvirtinančius dokumentus. Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti siūlomų Prekių gamintojo įgalioto atstovo raštą patvirtinantį, kad siūlomos Prekės skirtos Pirkėjui – Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos.

- Jei iš šiose techninėse specifikacijose pateiktų duomenų būtų galima daryti prielaidą apie konkrečius pirkimo objekto modelius ar tiekimo šaltinius, konkrečius technologinius procesus ar prekių ženklus, patentus, tipus, konkrečią kilmę ar gamybą, laikoma, kad jie yra tik orientaciniai ir Tiekėjai gali siūlyti lygiaverčius.

- Visą siūlomą techninę ir programinę įrangą Įrangos Tiekėjas privalo užregistruoti Pirkėjo vardu gamintojo informacinėje sistemoje, nustatyta tvarka ir perduoti registracijos duomenis Pirkėjui.

- Visos siūlomos įrangos elektros maitinimo šaltinių elektros maitinimo įtampa turi atitikti Lietuvos Respublikoje naudojamai kintamai įtampai. Kartu su įranga turi būti pateikti visi jai prijungti prie Pirkėjo įrengto elektros maitinimo tinklo reikalingi elektros maitinimo kabeliai.

- Jei šioje techninėje specifikacijoje numatytai įrangai yra keliamas reikalavimas atitikti standartus, Tiekėjas turi teisę pasiūlyti įrangą, atitinkančią standartus, kurie yra lygiaverčiai techninėje specifikacijoje nurodytiems standartams.

- Tiekėjas turi užtikrinti, kad įsigyjamoje įrangoje nebūtų įdiegta jokios papildomos programinės įrangos, kuri nėra būtina tokios įrangos funkcionalumui užtikrinti. Paaiškėjus, kad įrangoje yra įdiegta įtartina, šnipinėjimo ar kokia kita kenkimo programinė įranga, tai būtų traktuojama kaip reikalavimų neatitikimas ir Sutarties sąlygų nesilaikymas:

- įranga grąžinama Tiekėjui arba keičiama nauja lygiaverte ar geresne, tačiau saugumo reikalavimus atitinkančia įranga;

- Tiekėjas padengia pirkimo proceso metu Pirkėjo patirtą materialinę žalą.

- Garantinis laikotarpis pradedamas skaičiuoti nuo Tiekėjo perduotų prekių Pirkėjui dienos.

- Garantiniu laikotarpiu turi galioti teisė Pirkėjui nemokamai gauti techninės įrangos vidinės programinės įrangos (angl. firmware) atnaujinimus ir naujas versijas.

- Šalys, siekdamos užtikrinti aplinkosauginių principų laikymąsi, įsipareigoja mažinti popieriaus sunaudojimą, atsisakyti nebūtino dokumentų kopijavimo ir spausdinimo, rengiama dokumentacija, kiek tai įmanoma, Pirkėjui turi būti pateikta elektroniniu formatu, o dokumentacija, kuri turi būti pasirašoma, pasirašoma elektroniniu parašu. Esant būtinybei spausdinti, naudojamas perdirbtas popierius, kuris atitinka žaliojo pirkimo reikalavimus, nustatytus tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Techniniai reikalavimai:

## Duomenų centrų sujungimo maršrutizatorius:

Planuojamas Prekių pristatymas ir diegimas Lietuvos radijo ir televizijos centro Valstybiniuose duomenų centruose Vilniuje.

| Eil. Nr. | Parametrai | Minimalūs reikalavimai | Siūlomos įrangos charakteristikos/ parametrai (Pildo Tiekėjas)* |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Gamintojas | Nurodyti gamintoją. |  |
|  | Produkto pavadinimas | Nurodyti produkto pavadinimą, modelį ir kodą. Pateikti nuorodą į viešai prieinamą informaciją gamintojo interneto svetainėje, kurioje pateikiama informacija apie siūlomos prekės charakteristikas. Kartu su pasiūlymu atskirame dokumente turi būti pateiktas pilnas komplektuojamų komponentų sąrašas su gamintojo kodais, kiekiais ir pavadinimais. |  |
|  | Tiekėjas turi būti siūlomos įrangos gamintojas arba būti įgaliotas gamintojo atstovas | Dokumentas, patvirtinantis, kad Tiekėjas yra siūlomos įrangos gamintojas (pateikiama Tiekėjo pažyma), ar įgaliotas siūlomos įrangos gamintojo atstovas (pateikiami oficialų atstovavimą patvirtinantys dokumentai). |  |
|  | El. maitinimas. | Elektros maitinimo įtampa turi atitikti Lietuvos Respublikoje naudojamai kintamai įtampai; Turi būti ne mažiau 2 vnt. dubliuojantys maitinimo šaltiniai įmontuoti į siūlomą maršrutizatorių; Maršrutizatorių maitinimo šaltinių efektyvumas turi būti ne prastesnis nei „80Plus Platinum“. |  |
|  | Vėdinimo moduliai | - Turi būti ne mažiau 2 vnt. vėdinimo moduliai įmontuoti į siūlomą maršrutizatorių; - Vėdinimo moduliai turi būti karšto keitimo („hot swap“); - Vėdinimo moduliai negali būti integruoti su maitinimo šaltiniais; - Vėdinimo modulių vidutinio laiko tarp įrangos gedimų (MTBF) reikšmė ne mažesnė nei 3000000 valandų. |  |
|  | Valdymo (angl. Console) prievadai | Ne mažiau: - 1 vnt. lokalus RJ45 prievadas; - 1 vnt. lokalus USB prievadas. |  |
|  | Konstrukcija | - Ne daugiau nei 1U (1RU) aukščio; - montuojamas į 19“ komutacinę spintą; - pateikiamas su montavimui reikalingomis detalėmis; - įrenginio svoris su maitinimo ir aušinimo šaltiniais (be SFP modulių) turi būti ne didesnis nei 10kg; - įrenginio gylis ne didesnis nei 50cm; - įrenginys turi turėti įžeminimo prievadą. |  |
|  | Veikimo sąlygos | - Galima veikimo temperatūra turi būti nuo -5° iki 45°C; - Drėgmė įrangos veikimo metu (nesikondecijuojanti) nuo 5% iki 95%. |  |
|  | Prievadai | Turi būti: - ne mažiau 48 vnt. 1/10/25G SFP/SFP+/SFP28 optinių prievadų su automatiniu greitaveikos atpažinimu; - ne mažiau 4 vnt. 40/100G QSFP+/QSFP28 optinių prievadų su automatiniu greitaveikos atpažinimu; |  |
|  | Papildomi optiniai moduliai/kabeliai | Pateikti modulius ir stekavimo kabelius, perkamam maršrutizatoriui: - 2 vnt. 100GBASE QSFP Active Optical Cable, 15m modulis. To paties gamintojo, kaip ir siūlomas įrenginys; - 5 vnt. Dual Rate 10/25GBASE-CSR SFP modulis. Gali būti trečių šalių. |  |
|  | Persiuntimo (angl. forwarding) pajėgumas | Ne mažiau kaip 900 Mpps |  |
|  | Komutavimo (angl. switching) pajėgumas | Ne mažiau kaip 3.0 Tbps, dvikrypčiame (angl. duplex) perdavimo rėžime skaičiuojant ne mažesniais kaip 150 baitų paketais. |  |
|  | Našumas | - maksimalus saugomų MAC adresų kiekis turi būti ne mažesnis nei 80000; - maksimalus IPv4 maršrutų kiekis turi būti ne mažesnis kaip 212000; - maksimalus IPv6 maršrutų kiekis turi būti ne mažesnis kaip 212000; - virtualių VLAN identifikatorių kiekis turi būti ne mažesnis kaip 4000; - virtualių komutuojamų prievadų (angl. switched virtual interfaces) kiekis turi būti nemažesnis kaip 4000; - maksimalus komutuojamų Ethernet kadrų dydis nemažesnis kaip 9216 baitų (angl. Jumbo frames); - prieigos kontrolės sąrašų ACL (angl. Acces Control Lost) įrašų kiekis turi būti nemažiau kaip 25000 (IPv4) ir 10000 (IPv6). |  |
|  | Flash tipo atminties dydis | Ne mažesnė kaip 16 GB. |  |
|  | DRAM tipo atminties dydis | Ne mažesnė kaip 16 GB. |  |
|  | Integruotas RFID žymuo | Turi būti integruotas RFID žymuo („RFID tag“), inventorizavimo ir valdymo palengvinimui. |  |
|  | Maršrutizacijos protokolų palaikymas | Turi būti palaikomi šie protokolai: - RIPv2; - RIPng; - OSPFv2; - OSPFv3; - IS-ISv4; - BGPv4; - BGPv6; - PIM-SM; - PIM-SSM; - MSDP; - BGP-EVPN; - BIDIR-PIM; - EIGRP for IPv4; - EIGRP for IPv6. |  |
|  | Aukštą patikimumą užtikrinančių protokolų ir funkcionalumų palaikymas | Turi būti palaikomi šie protokolai: - VRRP; - ISSU arba lygiavertis. |  |
|  | Tinklo segmentacijai reikalingų protokolų palaikymas | Turi būti palaikomi šie protokolai: - IEEE 802.1Q VLAN; - VRF arba lygiavertis; - VXLAN; - LISP; - MPLS; - MPLS L3 VPN. |  |
|  | Saugumo funkcijos | Turi būti palaikomi šie saugumo protokolai ir funkcijos standartai: - IEEE 802.1X; - IEEE 802.1x-Rev; - SPAN; - RSPAN; - ERSPAN; - Apsauga nuo MAC adresų keitimo (ARP Inspection); - DHCP snooping; - PVLAN; - LLDP; - GRE tuneliai; - MACsec-256. |  |
|  | Kitų standartinių tinklo protokolų palaikymas | Turi būti palaikomi šie protokolai: - IEEE 802.1s; - IEEE 802.1w; - IEEE 802.3ad. |  |
|  | Paslaugų kokybės užtikrinimui reikalingi protokolai ir funkcionalumai | Turi būti palaikomi šie protokolai: - IEEE 802.1p; - Hierarchical Quality of Service (HQoS) ; - Modular QoS CLI (MQC). |  |
|  | Automatizacijai reikalingų protokolų palaikymas | Turi būti palaikomi šie protokolai: - NETCONF; - RESTCONF; - gRPC. |  |
|  | Prieigos taisyklių tipai: | Turi būti palaikomi šie prieigos taisyklių tipai: - Port ACL; - VLAN ACL. |  |
|  | Valdymo funkcijos | Turi būti palaikomi šie protokolai: - SNMPv1/SNMPv2c/SNMPv3; |  |
|  | Srautų stebėjimo funkcijos | Turi būti palaikomos šios srautų stebėjimo funkcijos: - RMON I; - RMON II. |  |
|  | Elektromagnetines spinduliuotės emisijos sertitifikacijos, saugumo standartai | Turi būti šios elektromagnetines spinduliuotės emisijos sertitifikacijos ir saugumo standartai: - EN 55024 (CISPR24); - EN 60950-1; - IEC 60950-1; - CISPR 32 Edition 2 Class A. |  |
|  | Kitos funkcijos ir savybės: | Turi būti: - NTP serverio ir kliento funkcijos; - IP adresų transliavimo funkcija NAT, ir portų adresų transliavimo funkcija PAT; - duomenų srautų statistikos protokolo NetFlow arba lygiaverčio palaikymas; - duomenų srauto įeinančio ar išeinančio iš bet kurio fizinio prievado / VLAN kopijavimas į nustatytą prievadą stebėjimui (angl. Port mirroring); - automatizuota ryšio pasiekiamumo tikrinimo funkcija, ICMP/TCP/UDP protokolais transportuojant juos IP paketais (ang. IP SLA); - galimybė atskiroje nuo flash atmintyje laikyti ir valdyti konteinerines aplikacijas; - galimybė prisijungti prie maršrutizatoriaus valdymo komandinės eilutės (angl. CLI) naudojant Bluetooth protokolą; - suderinamums su šiuo metu Pirkėjo naudojama Cisco Prime Infrastructure tinklo valdymo įranga; |  |
|  | Garantinė priežiūra | Tiekiamai įrangai turi būti suteikta ne trumpesnė nei 60 mėn. gamintojo garantija, skaičiuojant nuo įrangos priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dienos. Garantiniu laikotarpiu nemokamas sugedusio įrenginio keitimas nauju. Sugedusios įrangos pakeitimas su išankstiniu įrangos pristatymu sekančią darbo dieną (angl. advanced hardware replacement (NBD)). Garantiniu laikotarpiu Pirkėjas nemokamai gauna ir naudoja maršrutizatoriaus programinės įrangos (angl. firmware) klaidų ištaisymus ir naujas versijas (angl. major and minor releases), turi teisę kreiptis į gamintojo techninio aptarnavimo centrą 24 x 7 režimu (24 val. per parą, 7 dienos per savaitę), programinės įrangos konfigūravimo ir probleminiais klausimais. Turi būti pateiktas įrangos gamintojo serviso paketo kodas. Gamintojo serviso paketas turi būti pateiktas visam garantiniam laikotarpiui iš karto. Jei sugedusios įrangos per šį laikotarpį pataisyti neįmanoma – ji pakeičiama ekvivalentiška nauja. |  |
|  | Kiti reikalavimai | Visa pateikiama įranga, licencijos, techninio palaikymo kontraktai, turi būti užregistruotos gamintojo palaikymo sistemoje Pirkėjo vardu; Visa siūloma įranga turi būti nauja, negalima siūlyti naudotos arba naudotos ir atnaujintos (angl. remarketing/refurbished) įrangos (pateikti deklaraciją). Tiekėjas turi būti oficialus siūlomos įrangos gamintojo atstovas arba turi turėti oficialų susitarimą su tokiu atstovu dėl prekybos šia įranga. Jei pateikiamas oficialus susitarimas, sudarytas su gamintojo atstovu dėl prekybos įranga, Tiekėjas papildomai turi pateikti gamintojo atstovui suteiktą gamintojo atstovavimą ir teisę parduoti gamintojo įrangą tretiesiems asmenims patvirtinančius dokumentus. |  |

*Teikiama informacija taip pat turi būti pagrįsta gamintojų techniniais dokumentais, ekranvaizdžiais ar kitais lygiaverčiais duomenimis.