Skelbiamos apklausos dokumentų 1 priedas

(Pasiūlymo formos pavyzdys)

Herbas arba prekių ženklas

(Tiekėjo pavadinimas)

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

Divizijos Generolo Stasio Raštikio Lietuvos kariuomenės mokyklai

PASIŪLYMAS

DĖL PRIEKINĖS PAKABINAMOS ŠIENAPJOVĖS pirkimo

2025-11-xx

______________

(sudarymo vieta)

| Tiekėjo pavadinimas / Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai |  |
| --- | --- |
| Tiekėjo adresas / Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai |  |
| Tiekėjo kodas |  |
| Tiekėjo PVM kodas |  |
| Tiekėjo / Ūkio subjėktų grupės atsakingo partnerio sąskaitos numeris, banko pavadinimas ir banko kodas (-ai) |  |
| Už pasiūlymą atsakingo asmens pareigos, vardas, pavardė |  |
| Už pasiūlymą atsakingo asmens telefono numeris, elektroninio pašto adresas |  |
| Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, pasirašančio sutartį asmens vardas, pavardė, pareigos |  |
| Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, už sutarties vykdymą atsakingo asmens vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas |  |

/Pastaba. Pildoma, jei teikėjas ketina pasitelkti subrangovą (-us), subtiekėją (-us), ar subteikėją (-us)/

| Subrangovo (-ų), subtiekėjo (-ų) ar subteikėjo (-ų) pavadinimas (-ai) |  |
| --- | --- |
| Subrangovo (-ų), subtiekėjo (-ų) ar subteikėjo (-ų) adresas (-ai) |  |
| Įsipareigojimų dalis (procentais), kuriai ketinama pasitelkti subrangovą (-us), subtiekėją (-us) ar subteikėją (-us) |  |

Pateikdami šį pasiūlymą, mes sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, pirkimo sąlygose ir jų prieduose pateiktais reikalavimais.

Taip pat patvirtiname, kad visa mūsų pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir kad mes nenuslėpėme jokios informacijos, kurią buvo prašoma pateikti pirkimo dokumentuose. Taip pat patvirtiname, kad nedalyvavome rengiant pirkimo dokumentus, nesame susiję su jokiu kitu šiame konkurse dalyvaujančiu tiekėju (įmone) ar kita suinteresuota šalimi.

Suprantame, kad išaiškėjus aukščiau nurodytoms aplinkybėms būsime pašalinti iš šio pirkimo ir mūsų pateiktas pasiūlymas bus atmestas.

Mes siūlome šias prekes, kurios visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus:

| Eil. Nr. | Pirkimo objektas | Tiekėjo siūlomos prekės pavadinimas, gamintojas (tipas, modelis – pilnas pavadinimas, aktyvi nuorodą į gamintojo/pardavėjo internetinę svetainę) (pildo tiekėjas) | Prekių kiekis vnt. | Vnt. kaina Eur be PVM | Suma Eur be PVM (4x5) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Priekinė pakabinama šienapjovė | prekės modelis/markė, aktyvi nuorodą į gamintojo/pardavėjo internetinę svetainę) | 1 |  |  |
|  | Pasiūlymo kaina (Eur be PVM): |  |  |  |  |
|  | PVM (21 proc.) suma |  |  |  |  |
|  | Pasiūlymo kaina (Eur su PVM) |  |  |  |  |

Pasiūlymo kaina (Eur su PVM yra _________________________________eurai ___ ct           (nurodoma kaina žodžiais).

PASTABOS:

1. Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo kainą ir sumą Eur be PVM bei nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka: ___________________________________________ .

Šiam pirkimui skiriama lėšų suma yra ne didesnė kaip 19360,00 Eur su PVM (devyniolika tūkstančių trys šimtai šešiasdešimt Eur 00 ct su PVM).

Techninėje specifikacijoje nurodytas reikalavimas: „Tiekėjo siūlomų prekių rodiklių konkrečios reikšmės“, reiškia, kad kartu su tiekėjo pasiūlymu turi būti pateikta Prekės gamintojo techninė dokumentacija (katalogai ar pan.) ir/ar Prekės gamintojo deklaracijos (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) ar kiti lygiaverčiai dokumentai, įrodantys siūlomos Prekės atitikimą techninėms charakteristikoms. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai žymėti ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti ar kt.) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka.

Dokumentai (prekės gamintojo techninė dokumentacija ir/ar prekės gamintojo deklaracijos ar kiti lygiaverčiai dokumentai, įrodantys siūlomos prekės atitikimą techninėms charakteristikoms) kartu su pasiūlymu turi būti pateikti lietuvių arba anglų kalba. Jei dokumentai bus pateikti anglų kalba, perkančioji organizacija pasilieka teisę paprašyti tiekėjo pateiktų dokumentų vertimo į lietuvių kalbą, o tiekėjui nepateikus nurodytų dokumentų vertimo į lietuvių kalbą – pasiūlymas bus atmestas.

Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems prekių pavadinimams taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis prekę, pasižyminčią lygiavertėmis savybėmis, privalo patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma Prekė yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.

Patvirtiname, kad siūloma prekė pilnai (visiškai) atitinka šios skelbiamos apklausos dokumentuose nurodytą „Priekinės pakabinamos šienapjovės“ techninę specifikaciją:

| Eil. Nr. | Pirkimo dokumentuose nustatyti prekės techniniai rodikliai | Tiekėjo siūlomos prekės rodiklių konkrečios reikšmės (TAIP/NE ARBA TIKSLI REIKŠMĖ) |
| --- | --- | --- |
| 1. | TECHNINIAI REIKALAVIMAI |  |
| 1.1. | Priekinė šienapjovė turi būti tinkama prikabinti prie traktoriaus JohnDeere 6R250. | TAIP/NE |
| 1.2. | Priekinė šienapjovė turi būti tinkama komplektuoti kartu su prie galo tvirtinama šienapjove Massey Ferguson DM 367. | TAIP/NE |
| 1.3. | Žolės šienavimui. Darbinis plotis – ne mažiau nei 310 cm, ne daugiau nei 330 cm. | Tiksli reikšmė _____ cm |
| 1.4. | Traktoriaus galios poreikis – ne mažesnis nei 60kW 80AG. | TAIP/NE |
| 1.5. | Turi būti ne daugiau nei 6 diskai. | Tiksli reikšmė _____ |
| 1.6. | Nuo 1000 aps. / min. darbinio veleno sūkių. | Tiksli reikšmė _____ aps. / min. |
| 1.7. | Greita pjovimo peiliukų keitimo sistema. | TAIP/NE |
| 1.8. | Peilių skaičius ant disko – ne mažiau nei 2. | Tiksli reikšmė _____ |
| 1.9. | Sutvirtinta konstrukcija pritaikyta intensyviam naudojimui. | TAIP/NE |
| 1.10. | Transportinis plotis – ne daugiau nei 300 cm. | Tiksli reikšmė _____ cm |
| 1.11. | Turi turėti trimatę dirvožemio kopijavimo sistemą. | TAIP/NE |
| 1.12. | Pjovimo juostos horizontalus kopijavimas įveikiant nuokalnę – ne mažesnis kaip -6°. | Tiksli reikšmė _____ |
| 1.13. | Pjovimo juostos horizontalus kopijavimas įveikiant įkalnę – ne mažesnis kaip +15°. | Tiksli reikšmė _____ |
| 1.14. | Skersinis pjovimo juostos pasvirimas rėmo atžvilgiu – ne mažesnis kaip 25°. | Tiksli reikšmė _____ |
| 1.15. | Pjovimo juostos eiga ne didesnė kaip 650 mm. | Tiksli reikšmė _____ mm |
| 1.16. | Turi turėti galimybę pjovimo juostą paslinkti rėmo atžvilgiu kairėn/ dešinėn +/- 200 mm. | TAIP/NE |
| 1.17. | Turi turėti standartinę bendrą reduktoriaus ir pjovimo juostos tepimosi sistemą. | TAIP/NE |
| 1.18. | Turi turėti 3 taškų rėmo – pjovimo juostos pakabą su ne mažiau kaip 3 traukėmis ir ne mažiau kaip 2 hidrauliniais cilindrais. | Tiksli reikšmė _____ Tiksli reikšmė _____ |
| 1.19. | Turi turėti patogiai atidaromus priekinį ir šoninius gaubtus. | TAIP/NE |
| 1.20. | Formuojamas baro (pradalgės plotis) – ne mažiau nei 170 cm | Tiksli reikšmė _____ cm |
| 1.21. | Kardaninis velenas, kuris turi laisvos eigos movą. | TAIP/NE |
| 1.22. | Šienapjovės pjovimo juosta turi nepriklausomai nuo traktoriaus padėties prisitaikyti prie dirvos paviršiaus. | TAIP/NE |
| 1.23. | Pjovimo juosta turi būti traukiama, o ne stumiama. | TAIP/NE |
| 1.24. | Svoris – ne mažiau nei 900 kg. | Tiksli reikšmė _____ kg |
| 2. | ŠIENAPJOVĖS FUNKCIJOS |  |
| 2.1. | Suaugusios žolės šienavimas | TAIP/NE |
| 3. | KITI REIKALAVIMAI |  |
| 3.1. | Technika turi atitikti ES teisės aktų nustatytus saugos reikalavimus. | TAIP/NE |
| 3.2. | Technika turi būti nauja ir nenaudota. | TAIP/NE |
| 3.3. | Gamintojas/tiekėjas turi nemokamai apmokyti ne mažiau kaip du užsakovo specialistus dirbti su šienapjove per 5 d. d. po įrangos perdavimo naudoti. | TAIP/NE |
| 3.4. | Turi būti suteikta ne trumpesnė kaip 12 mėnesių garantija. Garantijos laikotarpiu sugedus įrangai trūkumai pašalinami per 5 darbo dienas. | Tiksli reikšmė _____mėn. TAIP/NE |
| 3.5. | Turi būti pateikta: |  |
| 3.5.1. | Išsami techninė dokumentacija, kurioje turi būti nurodytos techninės charakteristikos, principinės schemos, techninės priežiūros sąlygos, periodiškumas ir saugaus naudojimo (elgesio) taisyklės lietuvių kalba. | TAIP/NE |
| 4. | ŽALIEJI REIKALAVIMAI |  |
| 4.1. | Prekės atitinka (Lietuvos Respublikos taikytinus aplinkos apsaugos įstatymo ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 (Nr. D1-401 redakcija) „Dėl produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtintų aplinkos apsaugos kriterijų reikalavimus, (4.4.4. papunktis), Pirkėjo nustatytus savarankiškus kriterijus pagal aplinkosauginius principus: siūloma prekė yra tvirta, ilgaamžė ir funkcionali. | TAIP/NE |

Pastaba. Tiekėjas būtinai privalo užpildyti aukščiau pateiktą lentelę.

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

| Eil. Nr. | Pateiktų dokumentų pavadinimas | Dokumentų lapų skaičius |
| --- | --- | --- |

Pasiūlymas galioja pirkimo dokumentuose nustatytą terminą (ne trumpiau nei 90 kalendorinių dienų) arba iki  mmmm-mm-dd.

Ši pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali (VPĮ 20 str. 2 dalyje nurodyta, kad visas tiekėjo pasiūlymas ir paraiška negali būti laikomi konfidencialia informacija. Pasiūlyme nurodyta prekių, paslaugų ar darbų kaina, išskyrus jos sudedamąsias dalis, nėra laikoma konfidencialia informacija):

| Eil. Nr. | Pateikto dokumento pavadinimas | Konfidenciali informacija TAIP/NE |
| --- | --- | --- |

Pastaba. Teikėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra.

| (Teikėjo arba jo įgalioto asmens** pareigų pavadinimas) |  | (Parašas) |  | (Vardas ir pavardė) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

** Kai pasiūlymą pasirašo Teikėjo įgaliotas asmuo, kartu su pasiūlymu privaloma pateikti įgaliojimą.

Pateikiama įkainis/kaina, nurodant 2 (du) skaičius po kablelio.