Prekių viešojo pirkimo-pardavimo sutarties Nr.                    1 priedas

PRIEKINĖS PAKABINAMOS ŠIENAPJOVĖS TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Eil. Nr. | REIKALAVIMAS |
| --- | --- |
| 1. | TECHNINIAI REIKALAVIMAI |
| 1.1. | Priekinė šienapjovė turi būti tinkama prikabinti prie traktoriaus JohnDeere 6R250. |
| 1.2. | Priekinė šienapjovė turi būti tinkama komplektuoti kartu su prie galo tvirtinama šienapjove Massey Ferguson DM 367. |
| 1.3. | Žolės šienavimui. Darbinis plotis – ne mažiau nei 310 cm, ne daugiau nei 330 cm. |
| 1.4. | Traktoriaus galios poreikis – ne mažesnis nei 60kW 80AG. |
| 1.5. | Turi būti ne daugiau nei 6 diskai. |
| 1.6. | Nuo 1000 aps. / min. darbinio veleno sūkių. |
| 1.7. | Greita pjovimo peiliukų keitimo sistema. |
| 1.8. | Peilių skaičius ant disko – ne mažiau nei 2. |
| 1.9. | Sutvirtinta konstrukcija pritaikyta intensyviam naudojimui. |
| 1.10. | Transportinis plotis – ne daugiau nei 300 cm. |
| 1.11. | Turi turėti trimatę dirvožemio kopijavimo sistemą. |
| 1.12. | Pjovimo juostos horizontalus kopijavimas įveikiant nuokalnę – ne mažesnis kaip -6°. |
| 1.13. | Pjovimo juostos horizontalus kopijavimas įveikiant įkalnę – ne mažesnis kaip +15°. |
| 1.14. | Skersinis pjovimo juostos pasvirimas rėmo atžvilgiu – ne mažesnis kaip 25°. |
| 1.15. | Pjovimo juostos eiga ne didesnė kaip 650 mm. |
| 1.16. | Turi turėti galimybę pjovimo juostą paslinkti rėmo atžvilgiu kairėn/ dešinėn +/- 200 mm. |
| 1.17. | Turi turėti standartinę bendrą reduktoriaus ir pjovimo juostos tepimosi sistemą. |
| 1.18. | Turi turėti 3 taškų rėmo – pjovimo juostos pakabą su ne mažiau kaip 3 traukėmis ir ne mažiau kaip 2 hidrauliniais cilindrais. |
| 1.19. | Turi turėti patogiai atidaromus priekinį ir šoninius gaubtus. |
| 1.20. | Formuojamas baro (pradalgės plotis) – ne mažiau nei 170 cm |
| 1.21. | Kardaninis velenas, kuris turi laisvos eigos movą. |
| 1.22. | Šienapjovės pjovimo juosta turi nepriklausomai nuo traktoriaus padėties prisitaikyti prie dirvos paviršiaus. |
| 1.23. | Pjovimo juosta turi būti traukiama, o ne stumiama. |
| 1.24. | Svoris – ne mažiau nei 900 kg. |
| 2. | ŠIENAPJOVĖS FUNKCIJOS |
| 2.1. | Suaugusios žolės šienavimas. |
| 3. | KITI REIKALAVIMAI |
| 3.1. | Technika turi atitikti ES teisės aktų nustatytus saugos reikalavimus. |
| 3.2. | Technika turi būti nauja ir nenaudota. |
| 3.3. | Gamintojas/tiekėjas turi nemokamai apmokyti ne mažiau kaip du užsakovo specialistus dirbti su šienapjove per 5 d. d. po įrangos perdavimo naudoti. |
| 3.4. | Turi būti suteikta ne trumpesnė kaip 12 mėnesių garantija. Garantijos laikotarpiu sugedus įrangai trūkumai pašalinami per 5 darbo dienas. |
| 3.5. | Turi būti pateikta: |
| 3.5.1. | Išsami techninė dokumentacija, kurioje turi būti nurodytos techninės charakteristikos, principinės schemos, techninės priežiūros sąlygos, periodiškumas ir saugaus naudojimo (elgesio) taisyklės lietuvių kalba. |

____________________________________________________