TSD-1162, VPP-6907

Neramių pacientų fiksavimo sistemų ir medicininių baldų techninė specifikacija

1 pirkimo dalis. Neramių pacientų fiksavimo sistema, kiekis 10 vnt.

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Paskirtis | Paciento fiksavimo diržų sistema yra skirta apsaugoti pacientą nuo sužeidimų, tokių kaip, nukritimas nuo lovos, savęs žalojimas, taip pat užtikrinti personalo saugumą pacientų psichozių metu |  |
| 2. | Neramių pacientų fiksavimo sistemą sudaro: |  |  |
| 2.1. | Diržai rankų fiksacijai (vidutinio dydžio) – 2 vnt. | - Skirti stipriai paciento rankų (riešų srityje) fiksacijai prie lovos; - Tinkantys suaugusiajam, vidutinės apimties rankoms; - Diržų plotis ≥ 8 cm; - Pasiūti iš poliesterio arba poliesterio-medvilnės arba lygiavertės medžiagos; - Ranką juosiančios diržo dalies vidinė pusė paminkštinta; - Diržas su dviem tvirtinimo juostomis: viena diržo tvirtinimui prie rankos, kita diržo tvirtinimui prie lovos rėmo; - Diržų suveržimas reguliuojamas bei fiksuojamas magnetiniais užraktais, apsaugančiais nuo paciento savavališko išsilaisvinimo (užraktai atrakinami tik specialiu raktu); - Sąsagų angos su metaliniais apvadais; - Yra spalvinis arba grafinis diržų žymėjimas pagal dydį; - Atsparūs plovimui skalbimo mašinoje ≥ 90°C temperatūroje; - Atsparūs džiovinimui elektriniu džiovintuvu; - Kartu komplektuojami: - ≥ 4 magnetinės sagos; - ≥ 1 magnetinis raktas. |  |
| 2.2. | Diržai kojų fiksacijai (vidutinio dydžio) – 2 vnt. | - Skirti stipriai paciento kojų (čiurnų srityje) fiksacijai prie lovos; - Tinkantys suaugusiajam, vidutinės apimties kojoms; - Diržų plotis ≥ 8 cm; - Pasiūti iš poliesterio arba poliesterio-medvilnės arba lygiavertės medžiagos; - Ranką juosiančios diržo dalies vidinė pusė paminkštinta; - Diržas su dviem tvirtinimo juostomis: viena diržo tvirtinimui prie kojos, kita diržo tvirtinimui prie lovos rėmo; - Diržų suveržimas reguliuojamas bei fiksuojamas magnetiniais užraktais, apsaugančiais nuo paciento savavališko išsilaisvinimo (užraktai atrakinami tik specialiu raktu); - Sąsagų angos su metaliniais apvadais; - Yra spalvinis arba grafinis diržų žymėjimas pagal dydį; - Atsparūs plovimui skalbimo mašinoje ≥ 90°C temperatūroje; - Atsparūs džiovinimui elektriniu džiovintuvu; - Kartu komplektuojami: - ≥ 4 magnetinės sagos; - ≥ 1 magnetinis raktas. |  |
| 2.3. | Diržai juosmens fiksacijai (vidutinio dydžio) – 1 vnt. | - Skirti stipriai paciento juosmens fiksacijai prie lovos; - Sistema turi būti sukonstruota taip, kad ją būtų galima operatyviai pritvirtinti prie lovos tiek prieš guldant pacientą į lovą, tiek jam jau gulint lovoje; - Tinkami vidutinio kūno sudėjimo, suaugusiųjų pacientų fiksavimui; - Diržų plotis ≥ 18 cm; - Pasiūti iš poliesterio arba poliesterio-medvilnės arba lygiavertės medžiagos; - Pageidautina – vidinė pusė paminkštinta; - Diržas su papildomomis juostomis nugarinėje dalyje, leidžiančiomis keisti paciento padėtį; - Diržas su papildomu tarpvietės diržu; - Diržų suveržimas reguliuojamas bei fiksuojamas sąsagomis su magnetiniais užraktais, apsaugančiais nuo paciento savavališko išsilaisvinimo (užraktai atrakinami tik specialiu raktu); - Sąsagų angos su metaliniais apvadais; - Atsparūs plovimui skalbimo mašinoje ≥ 90°C temperatūroje; - Atsparūs džiovinimui elektriniu džiovintuvu; - Kartu komplektuojami: - ≥ 5 magnetinės sagos; - ≥ 1 magnetinis raktas. |  |
| 2.4. | Diržai krūtinės fiksacijai (vidutinio dydžio) – 1 vnt. | - Skirti stipriai paciento krūtinės fiksacijai prie lovos; - Tvirtinimo diržo krūtinei konstrukcija susideda iš krūtinės ir pečių juostų; - Tinkami vidutinio kūno sudėjimo, suaugusiųjų pacientų fiksavimui; - Diržų plotis ≥ 8 cm; - Pasiūti iš poliesterio arba poliesterio-medvilnės arba lygiavertės medžiagos; - Vidinė pusė paminkštinta; - Diržų suveržimas reguliuojamas bei fiksuojamas sąsagomis su magnetiniais užraktais, apsaugančiais nuo paciento savavališko išsilaisvinimo (užraktai atrakinami tik specialiu raktu); - Sąsagų angos su metaliniais apvadais; - Atsparūs plovimui skalbimo mašinoje ≥ 90°C temperatūroje; - Atsparūs džiovinimui elektriniu džiovintuvu; - Galimas pečių juostų prailginimas papildomais diržais; - Kartu komplektuojami: - ≥ 5 magnetinės sagos; - ≥ 1 magnetinis raktas. |  |
| 3. | Garantinis terminas | ≥ 12 mėnesių |  |
| 4. | Įrangos pristatymas | Į pasiūlymo kainą įskaičiuotos pristatymo išlaidos |  |
| 5. | Vartotojų apmokymas | Vartotojų apmokymas naudoti įrangą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą |  |
| 6. | Kartu su staliuku pateikiama dokumentacija | Naudotojo instrukcija lietuvių ir anglų kalbomis |  |

Pastabos, papildomi reikalavimai:

- Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, techninių parametrų atitikimo įvertinimui, turi būti pateikti siūlomų prekių pavyzdžiai.

- Būtina kartu su pasiūlymu pateikti originalų gamintojo katalogą, brošiūrą ar kitą originalų gamintojo dokumentą, kuriame yra aiškiai išdėstyta informacija, kuri patvirtina siūlomo produkto atitikimą pirkimo objektui keliamiems reikalavimams (siūlomo pirkimo objekto iliustracija / aprašymas / kataloginis numeris / gamintojo patvirtinimas).

2 pirkimo dalis. Paciento staliukas, kiekis 12 vnt.

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Paskirtis | Paciento staliukai prie lovos, skirti pacientų maitinimui |  |
| 2. | Staliuko rėmas | Pagamintas iš dažyto plieno arba lygiavertės medžiagos |  |
| 3. | Konstrukcija | - Staliukas su 4 ratukais; - Ne mažiau kaip 2 ratukai yra su stabdžiais; - Ratukai pavažiuoja po lova; - Su ne mažiau kaip 4 butelių laikikliais. |  |
| 4. | Stalviršis | - Pagamintas iš tvirto plastiko (arba lygiavertės medžiagos); - Atsparus skysčiams, valymo ir dezinfekavimo priemonėms (būtinas tiekėjo arba gamintojo patvirtinimas); - Stalviršis su paaukštintais kraštais, apsaugančiais nuo daiktų nuslydimo ir skysčių pratekėjimo; - Reguliuojamas stalviršio pasvirimo kampas; - Reguliuojamas stalviršio aukštis. |  |
| 5. | Išoriniai (gabaritiniai) staliuko matmenys | Ilgis: 59 – 70 cm Plotis: 40 ± 3 cm |  |
| 6. | Stalviršio matmenys | Ilgis: 55 cm ± 10 cm Plotis: 40 ± 3 cm |  |
| 7. | Stalviršio aukščio reguliavimo ribos | Reguliavimo ribos ne siauresnės negu nuo 88 cm iki 115 cm |  |
| 8. | Didžiausia apkrova | ≥ 10 kg |  |
| 9. | Garantinis terminas | ≥ 24 mėnesiai |  |
| 10. | Įrangos pristatymas ir instaliavimas | Įrangos pristatymo, iškrovimo, pervežimo į instaliavimo vietą, instaliavimo / sumontavimo, po instaliavimo / sumontavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą |  |
| 11. | Vartotojų apmokymas | Vartotojų apmokymas naudoti įrangą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą |  |
| 12. | Kartu su staliuku pateikiama dokumentacija | Naudotojo instrukcija lietuvių ir anglų kalbomis |  |

Pastabos, papildomi reikalavimai:

- Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, techninių parametrų atitikimo įvertinimui, turi būti pateikti siūlomų prekių pavyzdžiai.

- Būtina kartu su pasiūlymu pateikti originalų gamintojo katalogą, brošiūrą ar kitą originalų gamintojo dokumentą, kuriame yra aiškiai išdėstyta informacija, kuri patvirtina siūlomo produkto atitikimą pirkimo objektui keliamiems reikalavimams (siūlomo pirkimo objekto iliustracija / aprašymas / kataloginis numeris / gamintojo patvirtinimas).

3 pirkimo dalis. Vaikštynė, kiekis 4 vnt.

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Paskirtis | Pagalbinė ir reabilitacinė vaikštynė, skirta palengvinti stovėjimą ir judėjimą sunkiai vaikštantiems pacientams |  |
| 2. | Vaikštynės rėmas | Pagamintas iš aliuminio arba lygiavertės medžiagos |  |
| 3. | Konstrukcija | - Vaikštynė sulankstoma; - Vaikštynė gali būti naudojama su ratukais ir be ratukų; - Vaikštynės rėmo apatinė galinė dalis atviros konstrukcijos, netrukdanti naudotojui žingsniuoti; - Kojų padukai yra guminiai (arba lygiavertės medžiagos); - Galinės atraminės kojos yra keičiamos; - Priekinės kojos yra keičiamos į ratukus. |  |
| 4. | Paviršiai | - Vaikštynės paviršiai paruošti kokybiškai, nepaliekant aštrių kampų bei briaunų, grubių suvirinimo siūlių; - Vaikštynės paviršių paruošimo (šlifavimo, poliravimo) bei padengimo darbai atlikti kokybiškai, užtikrinant konstrukcijos atsparumą korozijai, mechaniniam bei dezinfekcinių medžiagų poveikiui; - Vaikštynės paviršiai lygūs (negrublėti), lengvai valomi. |  |
| 5. | Išoriniai (gabaritiniai) matmenys | Plotis: 50 – 60 cm; Gylis: 40 – 55 cm. |  |
| 6. | Vaikštynės svoris su ratukais | Ne daugiau kaip 3,0 kg |  |
| 7. | Aukščio reguliavimas | - Aukštis reguliuojamas ne siauresniame diapazone kaip nuo 82 cm iki 90 cm; - Aukščio reguliavimo žingsnis 2 cm ± 0,5 cm. |  |
| 8. | Didžiausia apkrova | ≥ 110 kg |  |
| 9. | Garantinis terminas | ≥ 24 mėnesiai |  |
| 10. | Įrangos pristatymas ir instaliavimas | Įrangos pristatymo, iškrovimo, pervežimo į instaliavimo vietą, instaliavimo / sumontavimo, po instaliavimo / sumontavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą |  |
| 11. | Vartotojų apmokymas | Vartotojų apmokymas naudoti įrangą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą |  |
| 12. | Kartu su staliuku pateikiama dokumentacija | Naudotojo instrukcija lietuvių ir anglų kalbomis |  |

Pastabos, papildomi reikalavimai:

- Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, techninių parametrų atitikimo įvertinimui, turi būti pateikti siūlomų prekių pavyzdžiai.

- Būtina kartu su pasiūlymu pateikti originalų gamintojo katalogą, brošiūrą ar kitą originalų gamintojo dokumentą, kuriame yra aiškiai išdėstyta informacija, kuri patvirtina siūlomo produkto atitikimą pirkimo objektui keliamiems reikalavimams (siūlomo pirkimo objekto iliustracija / aprašymas / kataloginis numeris / gamintojo patvirtinimas).

4 pirkimo dalis. Pacientų mobilizavimo kėdė, kiekis 2 vnt.

| Eil. Nr. | Pavadinimas (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Paskirtis | Kėdė yra skirta pacientų mobilizavimui |  |
| 2. | Kėdės dalys (sekcijos) | Kėdė sudaryta iš ≥ 3 sekcijų, tarp kurių yra: - Galvos-nugaros dalis; - Sėdima dalis; - Kojų dalis. |  |
| 3. | Kėdės dalių (sekcijų) pozicionavimas | - Nugaros ir kojų atramos judėjimas yra sinchronizuotas (juda kartu); - Atlošta nugaros atramos padėtis ir pakelta kojų atrama sudaro vieną plokštumą su sėdyne; - Padėtys keičiamos dujinių spyruoklių pagalba; - Galima nustatyti ≥ 2 pozicijas, tarp kurių: - Sėdima; - Gulima. |  |
| 4. | Kėdės mobilumas | - Kėdė mobili; - Su ≥ 4 visomis kryptimis besisukiojančiais ratukais; - Ratukų skersmuo Ø12 cm ± 2 cm; - ≥ 2 ratukai su stabdžiais. |  |
| 5. | Didžiausia leistina darbinė kėdės apkrova | Ne mažiau kaip 180 kg |  |
| 6. | Kėdės išoriniai (gabaritiniai) matmenys | - Ilgis (į gulimą padėtį ištiestos kėdės, įskaitant visas sekcijas) ne mažiau kaip 174 cm; - Plotis 70 – 75 cm. |  |
| 7. | Kėdės rėmas | - Kėdės pagrindas pagamintas iš nerūdijančio plieno arba dažyto plieno (arba lygiavertės medžiagos); - Atlošas su stūmimo rankena; - Rėmo paviršiai atsparūs valymo ir dezinfekcinių medžiagų poveikiui. |  |
| 8. | Apmušalai | - Visos kėdės dalys (sekcijos) su 5–9 cm storio apmušalais; - Apmušalai atsparūs ugniai ir prakaitui; - Apmušalai atsparūs dezinfekcijai, lengvai valomi (reikalavimo atitikties įrodymui pakanka pateikti tiekėjo ir/arba gamintojo atitinkamą patvirtinimą bei nurodyti kokias dezinfekcines medžiagas rekomenduoja naudoti siūlomos kėdės gamintojas); - Spalvų pasirinkimas iš ≥ 6 spalvų (nurodykite galimas spalvas) (spalva su perkančiąja organizacija suderinama gavus prekių užsakymą). |  |
| 9. | Porankiai | - Su apmušalais, kurių spalva atitinka kėdės sekcijų apmušalų spalvą; - Porankiai reguliuojami: - Kiekvieną porankį galima pasukti į šoną (reguliuojamas pasukimo kampas); - Kiekvieno porankio aukštį galima reguliuoti mygtuko paspaudimu; - Kiekvieną porankį galima palenkti (paciento plaštaka alkūnės atžvilgiu palenkiama žemiau ir aukščiau); - Porankio matmenys: - Ilgis 48–58 cm; - Plotis 12–16 cm. - Porankiai paminkštinti, pagaminti iš porolono (arba lygiavertės medžiagos). |  |
| 10. | Galvos-nugaros dalies (nugaros srities) pasvirimo kampas | Pasvirimo kampas reguliuojamas ne siauresnėse ribose kaip nuo 90° iki 185° Pastaba: laipsnių atskaitos ašis teigiamoms ir neigiamoms reikšmėms yra horizontas |  |
| 11. | Galvos atrama | Galvos atramos aukštį galima reguliuoti |  |
| 12. | Kojų dalies pasvirimo kampas | Nuleidimo/pakėlimo kampas reguliuojamas ne siauresnėse ribose kaip nuo -90° iki 6° Pastaba: laipsnių atskaitos ašis teigiamoms ir neigiamoms reikšmėms yra horizontas |  |
| 13. | Priedai | Kėdė komplektuojama su (įskaičiuota į kėdės kainą): - Popierinio rankšluosčio laikiklis – 1 vnt.; - Infuzinis stovas – 1 vnt.; - Deguonies baliono laikiklis. |  |
| 14. | Garantinis laikotarpis | - ≥ 24 mėnesiai kėdei; - ≥ 12 mėnesių priedams. |  |
| 15. | Įrangos pristatymas ir instaliavimas | Įrangos pristatymo, iškrovimo, pervežimo į instaliavimo vietą, instaliavimo, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą |  |
| 16. | Vartotojų apmokymas | Vartotojų apmokymas naudoti įrangą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą |  |
| 17. | Techninio personalo apmokymas | LSMU ligoninės Kauno klinikų Medicininės technikos tarnybos inžinierių įvadinis apmokymas atlikti įrangos pogarantinę techninę priežiūrą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą |  |
| 18. | Kartu su įranga pateikiama dokumentacija | - Naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalba; - Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba. |  |
| 19. | Galimybė įsigyti originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis | Tiekėjas turi užtikrinti galimybę įsigyti siūlomos prekės originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis (jų tiekimą rinkai) ne trumpiau kaip 5 metus (prašome nurodyti konkrečią trukmę) nuo prekės garantinio laikotarpio pabaigos, išskyrus atvejus, kai siūlomos prekės originalios (arba joms lygiavertės) atsarginės dalys dėl objektyvių priežasčių negali būti tiekiamos Lietuvos Respublikos rinkai (būtinas tiekėjo ir/arba gamintojo atitinkamas patvirtinimas). Pastaba: Reikalavimas taikomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 patvirtinto aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo II skyriaus 4.4.4.4 punktu. |  |

Pastabos, papildomi reikalavimai:

- Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, techninių parametrų atitikimo įvertinimui, turi būti pateikti siūlomų prekių pavyzdžiai.

- Būtina kartu su pasiūlymu pateikti originalų gamintojo katalogą, brošiūrą ar kitą originalų gamintojo dokumentą, kuriame yra aiškiai išdėstyta informacija, kuri patvirtina siūlomo produkto atitikimą pirkimo objektui keliamiems reikalavimams (siūlomo pirkimo objekto iliustracija / aprašymas / kataloginis numeris / gamintojo patvirtinimas).

____________________________