TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- BENDRIEJI REIKALAVIMAI

Perkama frontalinė vejapjovė su papildoma įranga – pjaunamoji ir žolės surinkimo bunkeris. Prekė bus naudojama Anykščių miesto želdinių pjovimui.

- TECHNINIAI REIKALAVIMAI

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Techniniai parametrai ir reikalavimai | Dydis, sąlyga | Atitikimas taip/ne, tiksli reikšmė arba komentaras |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Frontalinė vejapjovė | Variklio galia | Ne mažiau 18 kW |  |
|  |  | Kuro tipas | Dyzelinas |  |
|  |  | Variklio aušinimas | Skysčiu |  |
|  |  | Variklio darbinis tūris | Ne mažiau 1100 cm3 |  |
|  |  | Cilindrų skaičius | Ne mažiau 3 cilindrai |  |
|  |  | Degalų bako talpa | Ne mažiau 50 l. |  |
|  |  | Transmisijos tipas | Hidrostatinė |  |
|  |  | Vieno pedalo valdymas važiavimui į priekį ir atgal | Būtina |  |
|  |  | Pavara | Keturių varančiųjų ratų sistema. |  |
|  |  | Diferencialo blokavimas | Būtina |  |
|  |  | Vairo stiprintuvas | Būtina |  |
|  |  | Multifunkcinis LCD displėjus su darbo valandų skaitikliu | Būtina |  |
|  |  | Operatoriaus sedynė | Amortizuojanti su porankiais. |  |
|  |  | Apsauginis rėmas | Būtina |  |
|  |  | Važiavimo greitis | Ne mažiau 18 km/val. |  |
|  |  | Svoris | Ne mažiau 730 kg. |  |
| 2. | Pjaunamoji | Pjaunamosios plotis | Ne mažiau 150 cm |  |
|  |  | Pjaunamosios kilnojimas | Hidraulinis |  |
|  |  | Pjovimo aukščio depazonas | Ne mažiau 25 mm. |  |
|  |  | Pjaunamosios pajungimas | Kardaniniu velenu. |  |
| 3. | Žolės surinkimo bunkeris | Aukšto išvertimo sistema | Būtina |  |
|  |  | Išvertimo aukštis | Ne mažiau 200 cm. |  |
|  |  | Išvertimas Hidraulinis | Būtina (arba lygiavertis) |  |
|  |  | Surinkimo konteinerio talpa | Ne mažiau 800 l. |  |
|  |  | Surinkimas su turbina | Būtina |  |
|  |  | Valdymas | Rankinis |  |
|  |  | Galimybė atjungti surinkimo sistemą. | Būtina. |  |

- KITI REIKALAVIMAI

- Frontalinė vejapjovė su papildoma įranga – pjaunamoji ir žolės surinkimo bunkeris, turi atitikti LR Aplinkos ministro 2011-06-28 įsakymo Nr. D1-508 „Dėl aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patirtinimo“ nustatytus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus:

1 priedo 11.3. punktas - želdinių ir želdynų priežiūros motorinė technika.

14.1.1. punktas „Želdinių ir želdynų priežiūros motorinė technika turinti vidaus degimo variklį ar elektros variklį turi atitikti bent vieną iš šių minimalių aplinkos apsaugos kriterijų - ne mažesnį kaip „Euro 6“ standartą, nustatytą Reglamentu (EB) Nr. 715/2007“. Pateikti reikalavimą patvirtinančius dokumentus.

- Frontalinė vejapjovė su papildoma įranga – pjaunamoji ir žolės surinkimo bunkeris turi būti nauji.

- Į frontalinės vejapjovės su papildoma įranga – pjaunamoji ir žolės surinkimo bunkeris kainą turi būti įskaičiuota: pakrovimas, pristatymas, vartotojų apmokymas vietoje (ne mažiau kaip 2 darbuotojus), konsultavimas po instaliavimo.

- Būtinas CE ženklinimas, pateikiama deklaracija lietuvių kalba.

- Frontalinės vejapjovės su papildoma įranga – pjaunamosios ir žolės surinkimo bunkerio kokybės garantijos/tinkamumo naudoti terminas - ne mažiau kaip 24 mėnesiai nuo prekių priėmimo - perdavimo akto pasirašymo dienos.

- Keičiant frontalinės vejapjovės su papildoma įranga – pjaunamosios ir žolės surinkimo bunkerio ar jų komplektuojamąsias detales garantiniu laikotarpiu, frontalinei vejapjovei su papildoma įranga – pjaunamajai ir žolės surinkimo bunkeriui ar komplektuojamajai detalei turėtų būtų taikomas naujai skaičiuojamas 24 mėnesių garantijos terminas.

- Atitikimas techniniams reikalavimams turi būti pagrįstas gamintojo arba jo įgaliotojo atstovo patvirtintais techniniais dokumentais ir (arba) deklaracijomis. Dokumentai pateikiami lietuvių kalba.