# Pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

(PU-12777/24) [ITP24] DRUSKOS BARSTYTUVAI N3 KLASĖS KROVININIAMS AUTOMOBILIAMS

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

  - Pirkėjas – AB „Kelių priežiūra“.

  - Pardavėjas  – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Pirkėjas sudaro Sutartį.

  - Sutartis – Sutartis, sudaroma tarp Pardavėjo ir Pirkėjo dėl Pirkimo objekto.

  - Pirkimo objektas:

Prekės:

    - Ne mažiau 6 m³ talpos barstytuvai  N3 klasės krovininiams automobiliams (4 komplektai).

    - Ne mažiau 9 m³ talpos barstytuvas  N3 klasės krovininiam automobiliui (1 komplektas).

    - Ne mažiau 8 m³ talpos barstytuvai  N3 klasės krovininiams automobiliams (5 komplektai).

    - Ne mažiau 6 m³ talpos barstytuvai  N3 klasės krovininiams automobiliams (2 komplektai).

    - Ne mažiau 8 m³ talpos barstytuvas  N3 klasės krovininiam automobiliui (1 komplektas).

    - Ne mažiau 8 m³ talpos barstytuvas ir sniego valytuvas N3 klasės krovininiam automobiliui-balniniam vilkikui (1 komplektas).

    - Sniego valytuvas N3 klasės krovininiam automobiliui-balniniam vilkikui (1 komplektas).

Paslaugos:

1.4.8. Barstytuvų (14 komplektų) ir sniego valytuvo (2 komplektai) gamintojų rekomenduotinas ir Pardavėjo siūlomas garantinis techninis aptarnavimas, bet ne mažesnis nei 24 mėn.

1.4.9. Krovinių automobilių esamos elektros ir hidraulinės sistemų testavimas, rekonstrukcija (jei tai reikalinga užtikrinant nepriekaištingą barstytuvo veikimą), barstytuvų sumontavimas į krovininių automobilių kėbulus, vietoje kėbulų arba virš balno, barstytuvų veikimo derinimas, kalibravimas, sniego valytuvo sumontavimas, veikimo derinimas.

- PIRKIMO OBJEKTAS

  - Pirkimo objektas skirstomas į 7 dalis.

    - Ne mažiau 6 m³ talpos barstytuvai  N3 klasės krovininiams automobiliams (4 komplektai).

    - Ne mažiau 9 m³ talpos barstytuvas  N3 klasės krovininiam automobiliui (1 komplektas).

    - Ne mažiau 8 m³ talpos barstytuvai  N3 klasės krovininiams automobiliams (5 komplektai).

    - Ne mažiau 6 m³ talpos barstytuvai  N3 klasės krovininiams automobiliams (2 komplektai).

    - Ne mažiau 8 m³ talpos barstytuvas  N3 klasės krovininiam automobiliui (1 komplektas).

    - Ne mažiau 8 m³ talpos barstytuvas ir sniego valytuvas N3 klasės krovininiam automobiliui-balniniam vilkikui (1 komplektas).

    - Sniego valytuvas N3 klasės krovininiam automobiliui-balniniam vilkikui (1 komplektas).

3.  REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

  - Prekės ir suteikiamos paslaugos turi atitikti šios Techninės specifikacijos prieduose  nustatytus techninius reikalavimus.

  - Papildomi reikalavimai:

    - Pardavėjas turi būti siūlomos Prekės gamintojo (jeigu pats nėra gamintojas) oficialus atstovas,

turintis teisę atlikti siūlomos Prekės techninį aptarnavimą ir remontą garantiniu laikotarpiu arba turi būti sudaręs atitinkamų paslaugų teikimo sutartį su kitu tokią teisę turinčiu ūkio subjektu.

    - Kartu su Prekėmis turi būti pateikiama (ne vėliau nei Prekės perdavimo dieną): eksploatacijos ir

darbų saugos instrukcijos lietuvių kalba (vartotojo vadovas), elektrinės ir hidraulinės sistemų schemos, atsarginių dalių katalogai.

    - Visoms prekėms: druskos barstytuvams, sniego valytuvams ir visai komplektą sudarančiai arba papildomai montuojamai įrangai turi būti suteikiama ne mažiau kaip 24 mėn. garantija. Techninio aptarnavimo ir/arba garantinio remonto darbus atliekant ne vėliau kaip per 2 kalendorines dienas po paraiškos pateikimo elektroniniu paštu.

Suteikiamo garantinio laikotarpio metu visi druskos barstytuvo, sniego valytuvo, elektrinės įrangos, mechaninės įrangos profilaktiniai ir aptarnavimo darbai su pasiūlymu turi būti pateikti aiškiai ir detalizuotai, nurodant kiekvieno aptarnavimo apimtis visam suteikiamam garantiniam laikotarpiui. Barstytuvo remontas laikomas garantiniu, jeigu nebuvo pažeisti barstytuvo eksploataciniai reikalavimai, buvo atlikti savalaikiai aptarnavimai, bei buvo laikomasi gamintojo reikalavimų, nurodytų naudojimo instrukcijose, jei barstytuvas buvo naudojamas pagal paskirtį, buvo naudotos originalios detalės bei gamyklų/gamintojų rekomenduojamos alyvos. Garantija nėra taikoma defektams, atsiradusiems dėl autoavarijų, avarinių ar gamtinių priežasčių, netinkamo, nerūpestingo ar neįprasto naudojimo, pakrovimo, viršijančio Gamintojo nustatytą bruto svorį.

    - Smulkų garantinį remontą (pvz.: hidraulinių mazgų pakeitimą, diagnostinius prisijungimus,

elektros instaliacijos sutrikimų šalinimą ir pan.) Pardavėjas turi atlikti per 24 val., o didesnį remontą per 2 kalendorines dienas po Pirkėjo paraiškos pateikimo rašytine forma (el. paštu) ir  telefoninio skambučio sutartyje nurodytam Tiekėjo atsakingam asmeniui.

3.2.5. Techninis aptarnavimas turi būti atliekamas druskos barstytuvų eksploatavimo vietose/Pirkėjo bazėse, kai atvykstama mobiliomis dirbtuvėmis, o darbams nereikalinga specifinė įranga ir/ar įrengimai.

3.3. Prekės pristatymo metu, bet ne vėliau negu Pirkėjas pradeda eksploatuoti Prekę ar Prekės komplekto dalį, Tiekėjas privalo atlikti šiuos mokymus, kurių kaina turi būti įskaičiuota į pasiūlymo kainą:

- teorinius ir praktinius eksploatacijos mokymus operatoriams, užtikrinančius prekės teisingą eksploatavimą ir  naudojimą.

- techninius mokymus, užtikrinančius prekės teisingą priežiūrą, paaiškinančius gedimų pobūdžius ir gedimų identifikavimo simbolius.

4.SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO VIETA, TVARKA IR TERMINAI:

  - Tiekėjas Prekes ir papildomą komplekto įrangą turi pristatyti į Pirkėjo kelių tarnybą, kurioje Prekės bus

eksploatuojamos. Tikslus pristatymo adresas bus nurodytas pasirašant Sutartį su laimėtoju. Orientacinės Prekių pristatymo vietos:

| Pirkimo dalis | Kelių tarnyba | Meistrija | Pristatymo adresas | Poreikis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Panevėžio | Panevėžio | Miško g. 2a, Šilagalio km. 36220 Panevėžio rajonas | 1 kompl. |
|  | Kauno | Prienų | J. Basanavičiaus g. 47, 59152 Prienai | 1 kompl. |
|  | Kretingos | Kretingos | Vytauto g. 112, 97133 Kretinga | 1 kompl. |
|  | Raseinių | Kelmės | Raseinių g. 70, 86188 Kelmė | 1 kompl. |
| 2 | Klaipėdos | Klaipėdos | Gamyklos g. 3, 96153 Gargždai | 1 kompl. |
| 3 | Raseinių | Ariogalos | Dubysos g. 48, 60246 Gėluvos km. Raseinių rajonas | 1 kompl. |
|  | Marijampolės | Marijampolės | Gamyklų g. 12, 68108 Marijampolė | 1 kompl. |
|  | Jonavos | Kaišiadorių | Vytauto Didžiojo g. 118, 56111 Kaišiadorys | 1 kompl. |
|  | Utenos | Anykščių | Gegužės g. 35, 29107 Anykščiai | 1 kompl. |
|  | Vilniaus | Vilniaus | Liepkalnio g. 81, 02121 Vilnius | 1 kompl. |
| 4 | Jonavos | Karčiupio | Sodininkų g. 2, Karčiupis, 56327 Kaišiadorių rajonas | 1 kompl. |
|  | Marijampolės | Marijampolės | Gamyklų g. 12, 68108 Marijampolė | 1 kompl. |
| 5 | Pasvalio | Pasvalio | Stoties g. 20, 39106 Pasvalys | 1 kompl. |
| 6 | Tauragės | Šilalės | Struikų g. 10, 85372 Šilalės | 1 kompl. |
| 7 | Raseinių | Kelmės | Raseinių g. 70, 86188 Kelmė | 1 kompl. |

  - Prekės turi būti pristatytos ne vėliau kaip per:

    - Prekės ir paslaugos, įsigyjamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  pirkimo dalyse turi būti pateiktos ne vėliau kaip per 120 kalendorinių dienų po Sutarties įsigaliojimo dienos. Pardavėjas Prekes pavieniais komplektais (tuo atveju jei sutartis daugiau nei dėl vienos pirkimo dalies) gali pristatyti nesulaukęs visos partijos iš gamintojo.

  - Vykdant pirkimo Sutartį pridėtinės vertės mokesčio sąskaitos faktūros turi būti pateikiamos naudojantis informacinės sistemos „SABIS“ priemonėmis, išskyrus Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymo 22 straipsnio 12 dalyje nustatytus atvejus. Pardavėjo pateikto mokėjimo dokumento komentare turi būti nurodyta Pirkėjo kelių tarnyba (struktūrinis vienetas), kurioje pristatytos prekės, Sutarties sudarymo data bei Pirkėjo suteiktas Sutarties numeris.

4.4. Už pristatytas Prekes bus apmokama ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo dienos, kai Pirkėjas gauna sąskaitą faktūrą ir Prekės ar Prekės dalies (komplekto) priėmimo-perdavimo aktą.

4.5. Pirkėjas siekia jog jo ir Tiekėjo veiksmai darytų kuo mažesnį poveikį aplinkai, todėl:

4.5.1.Viešojo pirkimo ir sutarties vykdymo metu bendravimas tarp Tiekėjo ir Pirkėjo bus vykdomas tik elektroninėmis   priemonėmis (CVP IS priemonėmis, telefonu, elektroniniu paštu, ar kt.);

4.5.2. Visa dokumentacija susijusi su Sutarties vykdymu teikiama Pirkėjui ir Tiekėjui elektorinėmis priemonėmis (elektoriniu paštu ar kt.);

4.5.3. Sutartis bus pasirašoma tik elektroninėmis priemonėmis (elektroniniu parašu);

4.5.4. Tiekėjas įsipareigoja mažinti popieriaus sunaudojimą, atsisakyti nebūtino dokumentų kopijavimo ir spausdinimo, jeigu bus naudojamos kanceliarinės prekės, jos turi būti pagamintos iš perdirbtų žaliavų arba tinkamos perdirbimui.

4.5.5.  Prekė (komplektas) turi atitiki šiuos reikalavimus:

4.5.5.1. Prekė yra tvirta, ilgaamžė, funkcionali, ji ar jos sudedamosios dalys tinka naudoti daug kartų ir(ar) lengvai pataisomos, ir(ar)pakeičiamos;

4.5.5.2. Prekė, virtusi atliekomis, tinka paruošti pakartotinai naudoti ar perdirbti.

4.5.5.3. Darbiniam ir signaliniam apšvietimui naudotini įrenginiai/kelių eismo signalai: barstytuvų ženklinimui naudotini apšvietimo įrenginiai (lemputės), signaliniai žibintai turi būti 100 proc. (vienetais) LED (angl. Light Emitting Diode – šviesą skleidžiantis diodas).

- Priedai:

Techninės specifikacijos priedas Nr. 1

Techninės specifikacijos priedas Nr. 2

Techninės specifikacijos priedas Nr. 3

Techninės specifikacijos priedas Nr. 4

Techninės specifikacijos priedas Nr. 5

Techninės specifikacijos priedas Nr. 6

Techninės specifikacijos priedas Nr. 7

__________

Visos pirkimo dokumente esančios nuorodos į standartą, techninį liudijimą ar bendrąsias technines specifikacijas reiškia, kad perkančioji organizacija priima ir kitus dalyvių lygiaverčių priemonių įrodymus. Jeigu specifikacijoje nurodomas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus pardavėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, dėl kurių tam tikriems subjektams ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti, gali būti pateikiamas lygiavertis objektas nurodytajam. Jei siūlomas lygiavertis objektas, pardavėjas įsipareigoja pateikti/pagrįsti/įrodyti lygiavertiškumą dokumente nurodytam objektui.

### Techninės specifikacijos priedas Nr.1

PRIVALOMI TECHNINIAI REIKALAVIMAI

(PU-12777/24) [ITP24] Druskos barstytuvas (4 komplektai)

I pirkimo dalis

Kartu su pasiūlymu turi būti pateikta:

- Užpildytas šis techninės specifikacijos priedas „Privalomi techniniai reikalavimai“.

IR

2. Prekės/Įrangos gamintojo techninė dokumentacija (katalogai, brošiūros) ir/ar Prekės/Įrangos gamintojo deklaracijos (jei gamintojo techninėje dokumentacijoje neišsamiai atsispindi siūlomos Prekės/Įrangos atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) ir kiti techninėje specifikacijoje nurodyti dokumentai ar kiti lygiaverčiai dokumentai, įrodantys siūlomos Prekės/Įrangos atitikimą techniniams reikalavimams. Šiuose dokumentuose Pardavėjas turi nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai žymėti ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti ar kt.) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka.

ARBA

- Nuorodos į viešai prieinamą interneto tinklalapį, kuriame Pirkėjas galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą t. y. siūlomos Prekės/Įrangos atitikimą techniniams reikalavimams. Jei nurodytame interneto tinklalapyje pateikta informacija neatitinka Pardavėjo deklaruojamų duomenų, kartu su pasiūlymu turi būti pateikta Prekės/Įrangos gamintojo deklaracija ar kiti lygiaverčiai dokumentai patvirtinantys siūlomos Prekės/Įrangos atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams.

IR

3. Siūlomos Prekės gamintojo įgaliojimas ar kitas dokumentas, patvirtinantis Pardavėjo teisę atlikti techninio aptarnavimo ir remonto paslaugas garantiniu laikotarpiu arba pateikiami įrodymai apie sudarytą atitinkamų paslaugų teikimo sutartį su kitu tokią teisę turinčiu ūkio subjektu.

Lygiaverčiais dokumentais nebus laikoma Pardavėjo deklaracija, išskyrus atvejus, jei Pardavėjas yra oficialus siūlomos Prekės/Įrangos gamintojo atstovas. Jeigu Prekės/Įrangos techninę dokumentaciją parengia Pardavėjas, kuris nėra gamintojas, tokiu atveju jo paties parengta techninė dokumentacija netenkina objektyvumo, patikimumo, informacijos atsekamumo ir kitų kriterijų, todėl pasiūlymo vertinimo metu perkančioji organizacija laikys, kad Pardavėjas  pateikė tik deklaratyvią informaciją, kuri nėra pagrindžiama objektyviais duomenimis ir tokį pasiūlymą atmes.

## Dokumentai (Prekės/Įrangos gamintojo techninė dokumentacija (katalogai, brošiūros) ir/ar Prekės/Įrangos gamintojo deklaracijos ar kiti lygiaverčiai dokumentai, įrodantys siūlomos Prekės/Įrangos atitikimą techninėms charakteristikoms) gali būti pateikti lietuvių ir/arba anglų  kalba. Vertinant pasiūlymus ir perkančiajai organizacijai paprašius, Pardavėjas privalės pateikti nurodytus dokumentus ar jų dalis, išverstus į lietuvių kalbą bei vertimo patvirtinimą.

Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms, sprendiniams ir/ar konkretiems Prekių/Įrangos pavadinimams ar standartams taikoma „arba lygiavertis“. Pardavėjas, siūlantis Prekę/Įrangą, pasižyminčią lygiavertėmis savybėmis, privalo apie tai papildomai pažymėti techninėje specifikacijoje ir/ar pasiūlyme ir patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma Prekė/Įranga yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.

Druskos barstytuvai bus eksploatuojami su krovininiais automobiliais:

| Automobilio lokacija (KT, meistrija) | Krovininis automobilis | Metai | Valst. Nr. | Gamyklinis Nr. | Inv. Nr. | Barstytuvo tūris, m³ | Barstytuvo eksploatavimo būdas | Ratų bazė, mm | Barstytuvo jėgos agregatas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Panevėžio KT, Panevėžio MT | MB Actros 1832 | 2008 | EFA920 | WDB9320731L363417 | 0403-00123 | 6-7 | Į kėbulą | 3900 | Automobilio hidraulinė sistema |
| Kauno KT, Prienų MT | MB Actros 1832 | 2008 | EFA915 | WDB9320731L367938 | 0301-00341 | 6-7 | Į kėbulą | 3900 | Automobilio hidraulinė sistema |
| Kretingos KT, Kretingos MT | Renault Kerax 460.22 | 2013 | HAD672 | VF634BPA000001569 | 0403-00589 | 6-7 | Į kėbulą | 4495 | Automobilio hidraulinė sistema |
| Raseinių KT Kelmės MT | MB Actros 1832 | 2008 | DZD872 | WDB9320031L325647 | 0404-00488 | 6-7 | Į kėbulą | 3900 | Automobilio hidraulinė sistema |

| Eil. Nr. | Charakteristikų pavadinimas | Pirkėjo reikalaujamos charakteristikos | Tiekėjas privalo patvirtinti atitikimą techniniam reikalavimui nurodydamas: taip/ne o, kur to reikalaujama, įrašyti tikslią siūlomos Prekės reikšmę. Punktuose, kur to reikalaujama, Tiekėjas privalo įrašyti pateikiamo, parametrų reikšmes įrodančio, dokumento pavadinimą ir/arba nuorodą į šaltinį, patvirtinantį siūlomus parametrus. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. BENDRI REIKALAVIMAI |  |  |  |
| 1.1. | Paskirtis | Įranga skirta slidumą mažinančių medžiagų paskleidimui ant kelio dangos. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 1.2. | Pagaminimo metai | Druskos barstytuvas turi būti naujas, iki perdavimo dienos neeksploatuotas, pagamintas ir sukomplektuotas ne anksčiau kaip 2024 m. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Pagaminimo metai, ketvirtis - (įrašyti) ___________. |
| 1.3. | Druskos barstytuvo, dažomų metalinių paviršių dominuojanti spalva | Oranžinė (RAL 2004), pilka (Pantone 7544C) arba gamintojo numatyta bazinė (reprezentatyvioji) konkrečios technikos grupės spalva. Visi barstytuvai (3 komplektai) turi būti vienodos spalvos ir vizualinio dizaino. Cinkuoti metaliniai paviršiai, nerūdijančio plieno elementai gali būti nedažyti. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Siūloma dominuojanti spalva - (įrašyti parametrą) _____________. |
| 1.4. | Garantija nuo kiauryminio prarūdijimo | Visiems be išimties komplektą sudarantiems komponentams – ne mažiau kaip 72 mėnesiai. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Siūlomas parametras - ____ mėn. |
| 1.5. | Teisė atlikti garantinį remontą ir garantinį techninį aptarnavimą | Pardavėjas turi būti siūlomos prekės gamintojo (jeigu pats nėra gamintojas) oficialus atstovas, turintis teisę atlikti siūlomos prekės techninį aptarnavimą ir remontą garantiniu laikotarpiu arba būti sudaręs atitinkamų paslaugų teikimo sutartį su kitu tokią teisę turinčiu ūkio subjektu. Kartu su pasiūlymu turi būti pateiktas siūlomos prekės gamintojo įgaliojimas ar kitas dokumentas, patvirtinantis tiekėjo teisę atlikti techninio aptarnavimo ir remonto paslaugas garantiniu laikotarpiu arba pateikiami įrodymai apie sudarytą atitinkamų paslaugų teikimo sutartį su kitu tokią teisę turinčiu ūkio subjektu. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 1.6. | Techninio aptarnavimo ir garantinio remonto terminai | Pardavėjas garantinio remonto darbus turi atlikti ne ilgiau kaip per 2 kalendorines dienas po Pirkėjo paraiškos pateikimo rašytine forma (el. paštu) ir telefoninio skambučio sutartyje nurodytam Pardavėjo atsakingam asmeniui. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 1.7. | Dokumentacija | Eksploatacijos ir darbų saugos instrukcijos lietuvių kalba (druskos barstytuvo vartotojo vadovas) pateikiamos ne vėliau nei prekės perdavimo dieną. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 1.8. | Mokymai | Prekės pristatymo metu, bet ne vėliau negu Pirkėjas pradeda eksploatuoti Prekę ar Prekės komplekto dalį, Pardavėjas privalo atlikti šiuos mokymus, kurių kaina turi būti įskaičiuota į pasiūlymo kainą: -teorinius ir praktinius eksploatacijos mokymus operatoriams, užtikrinančius prekės teisingą eksploatavimą. -techninius mokymus, užtikrinančius prekės teisingą priežiūrą, paaiškinančius gedimų pobūdžius ir gedimų indikavimo simbolius. - techninius mokymus, užtikrinančius teisingą ir saugų komplekto sudedamųjų mazgų numontavimą/sumontavimą/keitimą. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 1.8.1 | Patvirtinantis pažymėjimas | Teorinius, techninius mokymus išklausiusiam ir praktinius mokymus atlikusiam operatoriui/iams Pardavėjas (įskaitant ir partnerius – atskirų komplekto sudedamųjų dalių Pardavėjus) parengia pažymėjimą (sertifikatą), apibūdinantį mokymo kurso apimtis. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 1.9. | Komplektuojamos įrangos gamintojas, montuotojas | Įranga turi būti sumontuota/įrengta ant krovininio automobilio šios įrangos gamintojo oficialaus atstovo įmonėje (su pasiūlymu privaloma pateikti atstovavimą patvirtinančių dokumentų kopijas). Atsakomybė už nepriekaištingą viso įrangos komplekso veikimą ir visi eksploatacijos metu išaiškėjusių defektų šalinimai tenka šios įrangos gamintojui arba jo oficialiam atstovui, sumontavusiam įrangos kompleksą. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ___________arba nuoroda - ________. |
| 2. DRUSKOS BARSTYTUVAS |  |  |  |
| 2.1. | Paskirtis, pritaikymas Tipas, markė | Druskos barstytuvas pritaikytas montuoti (įtvirtinti) ir eksploatuoti 2-jų ašių krovininio automobilio kėbule. Skirtas druskos, smėlio, žvyro ir smulkios skaldelės barstymui, su drėkinimu arba nenaudojant drėkinimo. Turi atitikti standarto LST EN 15597-1:2020 reikalavimus. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Tikslus barstytuvo modelis - _________. |
| 2.2. | Greita druskos barstytuvo hidraulinės ir elektros sistemų jungimo ir aktyvavimo sistema. | Turi būti gamintojo numatytos ir įrengtos reikalingos ir atitinkamai pažymėtos elektrinės ir hidraulinės jungtys. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ___________arba nuoroda - ________. |
| 2.3. | Barstytuvo padėtis kėbule (svorio centras) | Į krovininio automobilio kėbulą sumontuoto ir pritvirtinto bei parengto darbui barstytuvo svorio centras privalo būti ne mažiau 530 mm į priekį nuo galinės ašies centro. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 2.4. | Druskos barstytuvo montavimas ant automobilio. | Barstytuvas turi turėti greito įkėlimo (sumontavimo)/ iškėlimo į/iš savivarčio krovininio automobilio kėbulo sistemą (RO-RO arba lygiavertę) : barstytuvo įkėlimas ir iškėlimas įvykdomas be pagalbos iš šalies, nenaudojant papildomų savaeigių kėlimo įrenginių. Greito įkėlimo (sumontavimo)/ iškėlimo ir sandėliavimo sistemos metalinė konstrukcija turi užtikrinti saugų, ilgalaikį ir stabilų barstytuvo sandėliavimą (įskaitant ir dalinai pakrauto barstoma medžiaga ir/ar dalinai užpildyto druskos tirpalu). | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ___________arba nuoroda - ________. |
| 2.5. | Barstytuvo viršutinis gabaritinis matmuo. | Barstytuvo, sumontuoto į krovininio automobilio kėbulą, viršaus aukštis nuo kėbulo dugno - ne daugiau kaip 2 200 mm. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Siūlomas parametras - ____ mm. |
| 2.6. | Barstytuvo, su visa nedalomai komplektuojama įranga, svoris. | 2 000 – 2 600 kg | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Siūlomas parametras - ____ kg. Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ____________arba nuoroda - ________. |
| 2.7. | Barstytuvo, išbandymas, derinimas, kalibravimas | Ne vėliau nei Prekės perdavimo Pirkėjui dieną turi būti atliktas druskos barstytuvo, sumontuoto į krovininio automobilio kėbulą išbandymas, derinimas, kalibravimas ir pateikiamas Tiekėjo arba jo įgalioto atstovo patvirtintas kalibravimo/patikros dokumentas apie nustatytus faktinius įvairiais darbo režimais išberiamos medžiagos kiekius. Visi reikalingi darbai atliekami Tiekėjo sąskaita, išskyrus bandymui ir kalibravimui reikalingas druskos, smėlio-druskos mišinio, druskos tirpalo kiekis ir medžiagų pakrovimas į barstytuvą. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| Medžiagų bunkeris |  |  |  |
| 2.8. | Medžiagų bunkeris ir konstrukcinis rėmas | Medžiagų bunkeris pagamintas iš ne plonesnio kaip 3 mm plieno lakštų, rėmo konstrukcijai naudojami profiliuoti kvadratiniai, stačiakampiai vamzdžiai, kurių sienelės storis ne mažiau kaip 3 mm. Visa konstrukcija padengta antikorozine danga ir dažyta arba pagamintas iš nerūdijančio plieno. Prioritetas teikiamas pilnai iš nerūdijančio plieno pagamintai barstymo konstrukcijai. Paviršių dažymo procesas turi būti vykdomas laikantis ISO 8501-1 standarto reikalavimų. Bendras dangos (antikorozinės dangos ir dažų sluoksnio dangos) sluoksnio storis ne mažiau 180 µm. Spalva - oranžinė (RAL 2004), pilka (Pantone 7544C) arba gamintojo numatyta bazinė (reprezentatyvioji) konkrečios technikos grupės spalva. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Siūloma medžiaga, jos storis ir spalva - _____. Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ___________arba nuoroda - ________. |
| 2.9. | Bunkerio talpa | Birių medžiagų galimas pakrauti kiekis – 6 -7 m3 Prioritetas teikiamas didesnei bunkerio talpai. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Siūlomas parametras - ____ m3. Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. __________arba nuoroda - ________. |
| 2.10. | Barstomų medžiagų padavimo įrenginys. | Gumuotos juostos transporteris - užtikrinantis tolygų medžiagų padavimą link barstymo lėkštės, nepriklausomai nuo barstomos medžiagos rūšies ir kiekio bunkeryje. Prioritetas teikiamas įrengtam papildomam mechanizmui, automatiškai reguliuojančiam medžiagos dozavimo sklendės aukštį pagal parinktą medžiagą valdymo pulte. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ___________arba nuoroda - ________. |
| 2.11. | Barstomos medžiagos tolygaus paskirstymo mechanizmas. | Atskiras mechanizmas, įrengtas per visą bunkerio ilgį, turintis atskirą hidraulinę pavarą ar kitą pavaros tipą arba kitas mechaninis įrenginys turintis atskirą pavarą ir pavaros valdymą, tolygiau paskirstantis barstomą medžiagą virš gumuotos juostos transporterio. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Siūlomo įrenginio tipas, apibūdinimas - ____. Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - ________ ir psl. Nr. _________arba nuoroda - ________. |
| 2.12. | Bunkerio uždengimas | Uždengiamas metaliniu ardynu (angos matmenys: ne mažiau 40x40 mm, bet ne daugiau 70x70 mm, vielos-strypų skersmuo ne mažiau 4 mm) ir nepralaidžiu drėgmei, lengvai be papildomų priemonių užverčiamu, bei atverčiamu į šonus tentu. Tento užvertimo/atvertimo mechanizmo svirtys operatoriui turi būti pasiekiamos (uždengimo/atidengimo procesas turi būti galimas) jam esant ant žemės arba nuo kopėtėlių, įrengtų barstytuvo gale. Ardymo konstrukcija cinkuota karšto cinkavimo būdu. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ___________arba nuoroda - ________. |
| Druskos tirpalo talpa |  |  |  |
| 2.13. | Druskos tirpalo talpos | Ne mažiau kaip dviejų dalių (įrengtų barstomų medžiagų bunkerio šonuose, apatinėje dalyje), bendras tūris ne mažiau 2,2 m³. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Siūlomas parametras - _____ m³. Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ___________arba nuoroda - ________. |
| 2.13.1 | Gamybai naudojamos medžiagos | Talpos turi būti gaminamos iš polipropileno ar kitos lygiavertės polimerinės medžiagos, atsparios korozijai, temperatūrų svyravimams, ultravioletinei spinduliuotei. Druskos tirpalo talpų polimerinių medžiagų atsparumas ultravioletiniams spinduliams ir kitoms aplinkos oro sąlygoms turi tenkinti ne žemesnį kaip F1 reikalavimą pagal UL 746C bandymų standartą. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Siūlomas parametras – atitinka reikalavimą _____ . Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ___________arba nuoroda - ________. |
| Valdymas |  |  |  |
| 2.14. | Druskos barstymo ir drėkinimo įrangos valdymas | Atliekamas iš automobilio kabinos, vairuotojui iš savo darbo vietos lengvai pasiekiamu skaitmeniniu valdymo pultu. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 2.15. | Rankinis valdymas | Gamintojo numatyta galimybė valdyti barstymo procesą rankiniu būdu (avariniu atveju). | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ___________arba nuoroda - ________. |
| 2.16. | Valdymo pultas | Rodantis pamainos darbo metu ir suminį išbertų medžiagų kiekį, pabarstytos kelio dangos plotą, barstymo plotį, kaupiantis duomenis ir užtikrinantis duomenų skaitmeninį nuskaitymą bei perdavimą į dispečerio darbo vietą ir informuojantis vairuotoją apie barstomų medžiagų ar druskos tirpalo stygių. Turi būti užtikrinamas bėrimo duomenų perdavimas realiu laiku („On Line“) į dispečerio darbo vietą. Tiekėjas turi suteikti Pirkėjui reikalingus prieigos kodus valdymo pulto nustatymams koreguoti. Turintis R232 arba USB jungtis duomenų perdavimui. Atitinkantis duomenų šifravimo EN15430 arba lygiavertį standartą. Valdymo pulto meniu kalba – turi būti ir lietuvių kalba. Pulto mygtukų reikšmės turi būti pateiktos vartotojo instrukcijoje. Prioritetas teikiamas barstytuvo valdymo pultui, turinčiam automatinio barstymo funkciją pagal pasirinktą iš anksto užprogramuotą maršrutą. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ___________arba nuoroda - ________. |
| 2.17. | Duomenų apie darbą perdavimo sistema | Pardavėjas turi suteikti prieigą valdymo pulto duomenų perdavimui, ne mažiau nei tokiems duomenims (tikslu kontroliuoti barstytuvo darbą): Data, darbo laikas, esamos koordinatės, reiso metu nuvažiuotas atstumas. Barstytuvo darbo parametrai: barstytuvas įjungtas/išjungtas, barstymo laikas, plotis, barstymo atstumas, beriamos medžiagos tipas, dozavimas g/m², išbertas kiekis kg, drėkinimas įjungtas/išjungtas, išlieto tirpalo kiekis %. Pirkėjui transporto telemetrinės kontrolės paslaugas teikia UAB „Xirgo Global“. Kartu su pasiūlymu būtina pateikti informaciją, kurioje aiškiai ir išsamiai matytųsi pavaizduoti reikalaujami duomenys. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ___________arba nuoroda - ________. |
| 2.18. | Duomenų perdavimo sistemos ataskaitų formavimas | Ataskaitos turi būti formuojamos laisvai pasirenkant datą ir laiką. Jose būtina matyti: Barstymo datą, bėrimo pradžios / pabaigos laiką. Bėrimo pradžios/pabaigos vietą, bendrą barstymo laiką, barstymo atstumą, barstomos medžiagos ir druskos tirpalo sąnaudas (kg, ltr). Druskos dozavimą g/m², tirpalo dozavimą, % (ltr). Automobilio nuvažiuotas ir barstytuvo darbo atstumas, m. Beriamos medžiagos rūšis: druska, smėlis/skaldelė/žvyras. Kartu su pasiūlymu pateikti išsamią informaciją apie formuojamas ataskaitas ir jose pateikiamus reikalaujamus duomenis. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ___________arba nuoroda - ________. |
| 2.19. | Tolygus barstymas ir druskos tirpalo padavimas. | Automobilio judėjimo greičio signalas turi būti perduodamas į barstytuvo valdymo pultą (susiejamas). Tolygus druskos ir druskos tirpalo padavimas link barstymo lėkštės, tolygus lėkštės sukimasis ir medžiagų paskleidimas, pagal nustatymus valdymo pulte, turi vykti nepriklausomai nuo automobilio važiavimo greičio, o taip pat automobiliui stovint. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ___________arba nuoroda - ________. |
| 2.20. | Avarinio iškrovimo funkcija. | Turi būti gamintojo numatyta ir aktyvuojama valdymo pultu. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ___________arba nuoroda - ________. |
| 2.21. | Barstymo parametrų programavimo bei gedimų informavimo sistema. | Turi būti numatyta ir įrengta gamintojo. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ___________arba nuoroda - ________. |
| 2.22. | Momentinis beriamo kiekio padidinimas. | Funkcija, leidžianti ribotą laiko tarpą padidinti barstomos medžiagos kiekį du ar daugiau kartų. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ___________arba nuoroda - ________. |
| Bėrimo (skleidimo) mechanizmas |  |  |  |
| 2.23. | Išberiamos medžiagos ir tirpalo maišymo sistema. | Užtikrinanti barstomos medžiagos ir druskos tirpalo sumaišymą bei mišinio patiekimą ant barstymo lėkštės arba druskos ir tirpalo maišymąsi tiesiogiai ant barstymo lėkštės. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ___________arba nuoroda - ________. |
| 2.24. | Druskos drėkinimo ir barstymo mechanizmas | Kintamo ilgio rankovė/latakas ir lėkštė su hidrauline pavara. Mechanizmas pakeliamas į viršų ir fiksuojamas transportinėje padėtyje. Gamintojo numatyti ir įrengti oriniai amortizatoriai arba lygiavertis sprendimas palengvinantis mechanizmo pakėlimą į transportinę padėtį. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ___________arba nuoroda - ________. |
| 2.25. | Barstymo lėkštė | Skersmuo ne mažesnis nei 600 mm. Aukštis nuo barstomo paviršiaus reguliuojamas. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Siūlomas parametras - ____ mm. Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ___________arba nuoroda - ________. |
| 2.26. | Barstymo lėkštės hidraulinis variklis | Apsaugotas nuo tiesioginio druskos poveikio. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ___________arba nuoroda - ________. |
| 2.27. | Druskos bėrimo daviklis | Turi būti numatytas ir įrengtas gamintojo - bekontaktis, elektroninis. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ___________arba nuoroda - ________. |
| 2.27.1 | Vizualinė kontrolė | Barstytuvo galinėje dalyje, techniškai tvirtinti įmanomai aukštesnėje vietoje, barstytuvų gamintojo įrengiama galinio vaizdo stebėjimo kamera, su naktinio matymo funkcija, skirta vizualinei barstymo proceso kontrolei, automobilio atbulinės eigos kontrolei. Vaizdo kameros transliuojamas vaizdas turi būti matomas operatoriaus darbo vietoje (krovininio automobilio kabinoje) barstytuvo valdymo pulte esančiame monitoriuje. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ___________arba nuoroda - ________. |
| 2.28. | Reguliuojamas išberiamos medžiagos kiekis į m² | Druskos 5-40 g/m2 ribose. Išberiamo sijoto žvyro, smėlio, skaldos - 20-300 g/m2 ribose. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Siūlomas parametras: Druskos _____ g/m2 ribose. Išberiamo sijoto žvyro, smėlio, skaldos - ____ g/m2 ribose. Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ___________arba nuoroda - ________. |
| 2.29. | Reguliuojamas išberiamos medžiagos bėrimo plotis. | Nuo 3 m iki ne mažiau kaip 12 m, ne didesniu kaip 1,0 m intervalu, su asimetriniu (vienos bėrimo pusės pločio didinimas arba mažinimas, nekeičiant kitos pusės bėrimo pločio) beriamos medžiagos reguliavimu, nustatomu pulto pagalba. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Siūlomas parametras: ____ m ribose, bėrimo pločio „žingsnis“__m. Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. __________arba nuoroda - ________. |
| 2.30. | Priverstinis druskos tirpalo padavimas (link barstymo lėkštės) ir kiekio reguliavimas. | 5 % intervalu, pradedant nuo ne mažiau kaip 15 %, kuris automatiškai keičiasi, keičiantis išberiamos druskos kiekiui. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Siūlomas parametras: __ % intervalu nuo ___ % Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. __________arba nuoroda - ________. |
| Apsauginė tvorelė |  |  |  |
| 2.31. | Apsauginė tvorelė – lengvų konstrukcijų, 1 -1,15 m aukščio, iš dešinės barstytuvo pusės. | Sumontuota ant druskos barstytuvo bunkerio viršaus ir pakeliama, atlenkiama aptarnavimo/remonto atveju prieš patenkant ant bunkerio. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ___________arba nuoroda - ________. |
| Signalinis ženklinimas |  |  |  |
| 2.32. | Gabaritinis ženklinimas, signalinis apšvietimas | Darbo (barstymo/skleidimo) zonos apšvietimas ne mažiau kaip vienu žibintu. Ne mažiau kaip vienas oranžinis LED švyturėlis, įrengiamas galinėje barstytuvo dalyje. Du signaliniai mirksintys LED žibintai (skrituliai-blicai), kurių skersmuo ne mažiau 180 mm, įrengiami viršutiniuose barstytuvo galinės dalies kampuose. Galinė dalis paženklinta įspėjamuoju šviesą atspindinčių įstrižų raudonų ir baltų juostų ženklinimu. Pavyzdinis įspėjamojo ženklinimo raštas: LED švyturėlio ir mirksinčių LED žibintų apsauga nuo kietųjų objektų ir skysčių patekimo ne mažesnė kaip IP65. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ___________arba nuoroda - ________. |
| 2.33. | Tvirtinimo vietos kelio ženklams ir kelio ženklai. | Galinėje barstytuvo dalyje (ant tvirtinimo/pakabinimo mazgo/rėmo) įrengtos įspėjamiesiems/nukreipiamiesiems kelio ženklams tvirtinti skirtos vietos arba tvirtinimui reikalinga konstrukcija ir ne vėliau nei Prekės perdavimo dieną sumontuojami: - ne mažesnio kaip 1 (pirmo) dydžio šviesą atspindintis ženklas Nr. 106 „Darbai“: - Signalinė LED žibintų rodyklė – ne mažiau 13 vnt žibintų sistema, atitinkanti L8L, EN 12352 arba lygiavertį standartą, tvirtinama iš nugarinės pusės varžtų pagalba arba lygiavertis tvirtinimas. Rodyklės kryptis, nurodanti privalomą kliūties apvažiavimo pusę, keičiama iš operatoriaus darbo vietos, elektrinės jungties pagalba. Operatoriaus darbo vietoje privaloma vizualinė indikacija, informuojanti apie aktyvuotą rodyklės kryptį. Rodyklės žibintų maitinimo įtampa 24 V. LED žibintų sistemos komponentų apsauga nuo kietųjų objektų ir skysčių patekimo ne mažesnė kaip IP65. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |

____________________                               _____________                                       _____________________

(pareigos)	                       (parašas)	(vardas pavardė)

Jei pasiūlymą pasirašo Pardavėjo įgaliotas asmuo, kartu su pasiūlymu turi būti pateiktas dokumentas (įgaliojimas) suteikiantis teisę nurodytam asmeniui pasirašyti Pardavėjo vardu.

Techninės specifikacijos priedas Nr. 2

PRIVALOMI TECHNINIAI REIKALAVIMAI

(PU-12777/24) [ITP24] Druskos barstytuvas  (1 komplektas)

(PU-12777/24)

II pirkimo dalis

Kartu su pasiūlymu turi būti pateikta:

- Užpildytas šis techninės specifikacijos priedas „Privalomi techniniai reikalavimai“.

IR

2. Prekės/Įrangos gamintojo techninė dokumentacija (katalogai, brošiūros) ir/ar Prekės/Įrangos gamintojo deklaracijos (jei gamintojo techninėje dokumentacijoje neišsamiai atsispindi siūlomos Prekės/Įrangos atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) ir kiti techninėje specifikacijoje nurodyti dokumentai ar kiti lygiaverčiai dokumentai, įrodantys siūlomos Prekės/Įrangos atitikimą techniniams reikalavimams. Šiuose dokumentuose Pardavėjas turi nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai žymėti ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti ar kt.) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka.

ARBA

- Nuorodos į viešai prieinamą interneto tinklalapį, kuriame Pirkėjas galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą t. y. siūlomos Prekės/Įrangos atitikimą techniniams reikalavimams. Jei nurodytame interneto tinklalapyje pateikta informacija neatitinka Pardavėjo deklaruojamų duomenų, kartu su pasiūlymu turi būti pateikta Prekės/Įrangos gamintojo deklaracija ar kiti lygiaverčiai dokumentai patvirtinantys siūlomos Prekės/Įrangos atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams.

IR

3. Siūlomos Prekės gamintojo įgaliojimas ar kitas dokumentas, patvirtinantis Pardavėjo teisę atlikti techninio aptarnavimo ir remonto paslaugas garantiniu laikotarpiu arba pateikiami įrodymai apie sudarytą atitinkamų paslaugų teikimo sutartį su kitu tokią teisę turinčiu ūkio subjektu.

Lygiaverčiais dokumentais nebus laikoma Pardavėjo deklaracija, išskyrus atvejus, jei Pardavėjas yra oficialus siūlomos Prekės/Įrangos gamintojo atstovas. Jeigu Prekės/Įrangos techninę dokumentaciją parengia Pardavėjas, kuris nėra gamintojas, tokiu atveju jo paties parengta techninė dokumentacija netenkina objektyvumo, patikimumo, informacijos atsekamumo ir kitų kriterijų, todėl pasiūlymo vertinimo metu perkančioji organizacija laikys, kad Pardavėjas  pateikė tik deklaratyvią informaciją, kuri nėra pagrindžiama objektyviais duomenimis ir tokį pasiūlymą atmes.

## Dokumentai (Prekės/Įrangos gamintojo techninė dokumentacija (katalogai, brošiūros) ir/ar Prekės/Įrangos gamintojo deklaracijos ar kiti lygiaverčiai dokumentai, įrodantys siūlomos Prekės/Įrangos atitikimą techninėms charakteristikoms) gali būti pateikti lietuvių ir/arba anglų  kalba. Vertinant pasiūlymus ir perkančiajai organizacijai paprašius, Pardavėjas privalės pateikti nurodytus dokumentus ar jų dalis, išverstus į lietuvių kalbą bei vertimo patvirtinimą.

Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms, sprendiniams ir/ar konkretiems Prekių/Įrangos pavadinimams ar standartams taikoma „arba lygiavertis“. Pardavėjas, siūlantis Prekę/Įrangą, pasižyminčią lygiavertėmis savybėmis, privalo apie tai papildomai pažymėti techninėje specifikacijoje ir/ar pasiūlyme ir patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma Prekė/Įranga yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.

Druskos barstytuvas bus eksploatuojamas su krovininiu automobiliu:

| Automobilio lokacija (KT, meistrija) |  |  | Krovininis automobilis | Metai | Valst. Nr. | Gamyklinis Nr. | Inv. Nr. | Barstytuvo tūris, m³ | Barstytuvo eksploatavimo būdas | Ratų bazė, mm | Barstytuvo pavaros agregatas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Klaipėdos KT, Klaipėdos MT |  |  | MAN 33.390 | 2006 | DBH643 | WMAH26ZZX7M460970 | 0403-00274 | 8-9 | Vietoje kėbulo | 3900 | Autonominis variklis ir hidraulinė stotis |

| Eil. Nr. | Charakteristikų pavadinimas | Pirkėjo reikalaujamos charakteristikos | Tiekėjas privalo patvirtinti atitikimą techniniam reikalavimui nurodydamas: taip/ne o, kur to reikalaujama, įrašyti tikslią siūlomos Prekės reikšmę. Punktuose, kur to reikalaujama, Tiekėjas privalo įrašyti pateikiamo, parametrų reikšmes įrodančio, dokumento pavadinimą ir/arba nuorodą į šaltinį, patvirtinantį siūlomus parametrus. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. BENDRI REIKALAVIMAI |  |  |  |
| 1.1. | Paskirtis | Įranga skirta slidumą mažinančių medžiagų paskleidimui ant kelio dangos. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 1.2. | Pagaminimo metai | Druskos barstytuvas turi būti naujas, iki perdavimo dienos neeksploatuotas, pagamintas ir sukomplektuotas ne anksčiau kaip 2024 m. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Pagaminimo metai, ketvirtis - (įrašyti) ___________. |
| 1.3. | Druskos barstytuvo, dažomų metalinių paviršių dominuojanti spalva | Oranžinė (RAL 2004), pilka (Pantone 7544C) arba gamintojo numatyta bazinė (reprezentatyvioji) konkrečios technikos grupės spalva. Cinkuoti metaliniai paviršiai, nerūdijančio plieno elementai gali būti nedažyti. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Siūloma dominuojanti spalva - (įrašyti parametrą) _____________. |
| 1.4. | Garantija nuo kiauryminio prarūdijimo | Visiems be išimties komplektą sudarantiems komponentams – ne mažiau kaip 72 mėnesiai. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Siūlomas parametras - ____ mėn. |
| 1.5. | Teisė atlikti garantinį remontą ir garantinį techninį aptarnavimą | Pardavėjas turi būti siūlomos prekės gamintojo (jeigu pats nėra gamintojas) oficialus atstovas, turintis teisę atlikti siūlomos prekės techninį aptarnavimą ir remontą garantiniu laikotarpiu arba būti sudaręs atitinkamų paslaugų teikimo sutartį su kitu tokią teisę turinčiu ūkio subjektu. Kartu su pasiūlymu turi būti pateiktas siūlomos prekės gamintojo įgaliojimas ar kitas dokumentas, patvirtinantis tiekėjo teisę atlikti techninio aptarnavimo ir remonto paslaugas garantiniu laikotarpiu arba pateikiami įrodymai apie sudarytą atitinkamų paslaugų teikimo sutartį su kitu tokią teisę turinčiu ūkio subjektu. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 1.6. | Techninio aptarnavimo ir garantinio remonto terminai | Pardavėjas garantinio remonto darbus turi atlikti ne ilgiau kaip per 2 kalendorines dienas po Pirkėjo paraiškos pateikimo rašytine forma (el. paštu) ir telefoninio skambučio sutartyje nurodytam Pardavėjo atsakingam asmeniui. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 1.7. | Dokumentacija | Eksploatacijos ir darbų saugos instrukcijos lietuvių kalba (druskos barstytuvo vartotojo vadovas) pateikiamos ne vėliau nei prekės perdavimo dieną. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 1.8. | Mokymai | Prekės pristatymo metu, bet ne vėliau negu Pirkėjas pradeda eksploatuoti Prekę ar Prekės komplekto dalį, Pardavėjas privalo atlikti šiuos mokymus, kurių kaina turi būti įskaičiuota į pasiūlymo kainą: -teorinius ir praktinius eksploatacijos mokymus operatoriams, užtikrinančius prekės teisingą eksploatavimą. -techninius mokymus, užtikrinančius prekės teisingą priežiūrą, paaiškinančius gedimų pobūdžius ir gedimų indikavimo simbolius. - techninius mokymus, užtikrinančius teisingą ir saugų komplekto sudedamųjų mazgų numontavimą/sumontavimą/keitimą. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 1.8.1 | Patvirtinantis pažymėjimas | Teorinius, techninius mokymus išklausiusiam ir praktinius mokymus atlikusiam operatoriui/iams Pardavėjas (įskaitant ir partnerius – atskirų komplekto sudedamųjų dalių Pardavėjus) parengia pažymėjimą (sertifikatą), apibūdinantį mokymo kurso apimtis. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 1.9. | Komplektuojamos įrangos gamintojas, montuotojas | Įranga turi būti sumontuota/įrengta ant krovininio automobilio šios įrangos gamintojo oficialaus atstovo įmonėje (su pasiūlymu privaloma pateikti atstovavimą patvirtinančių dokumentų kopijas). Atsakomybė už nepriekaištingą viso įrangos komplekso veikimą ir visi eksploatacijos metu išaiškėjusių defektų šalinimai tenka šios įrangos gamintojui arba jo oficialiam atstovui, sumontavusiam įrangos kompleksą. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ___________arba nuoroda - ________. |
| 2. DRUSKOS BARSTYTUVAS |  |  |  |
| 2.1. | Paskirtis, pritaikymas Tipas, markė | Druskos barstytuvas pritaikytas montuoti (įtvirtinti) ir eksploatuoti ant 3-jų ašių krovininio automobilio (vietoje kėbulo). Skirtas druskos, smėlio, žvyro ir smulkios skaldelės barstymui, su drėkinimu arba nenaudojant drėkinimo. Turi atitikti standarto LST EN 15597-1:2020 reikalavimus. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Tikslus barstytuvo modelis - _________. |
| 2.1.1 | Druskos barstytuvo pavaros agregatas | Gamintojo numatytas ir sumontuotas autonominis vidaus degimo variklis ir autonominė hidraulinė stotis. Visos autonominio variklio ir druskos barstytuvo paleidimo ir funkcionavimo operacijos pilnai valdomos iš operatoriaus darbo vietoje (kabinoje) įrengiamo valdymo pulto. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Siūlomas parametras - ____ (agregato modelis) Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ___________arba nuoroda - ________. |
| 2.1.2 | Autonominio vidaus degimo variklio parametrai | Galia ne mažiau 14,0 kW / 19,0 AG Degalai – dyzelinas. Aušinimo tipas – skysčiu aušinamas. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ___________arba nuoroda - ________. |
| 2.2. | Greita druskos barstytuvo hidraulinės ir elektros sistemų jungimo ir aktyvavimo sistema. | Turi būti gamintojo numatytos ir įrengtos reikalingos ir atitinkamai pažymėtos elektrinės ir hidraulinės jungtys. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ___________arba nuoroda - ________. |
| 2.3. | Barstytuvo padėtis ant važiuoklės (svorio centras) | Ant krovininio automobilio sumontuoto barstytuvo (įtvirtinto vietoje kėbulo) svorio centras privalo būti ne mažiau kaip 600 mm į priekį nuo 2-3 ašies tandemo centro. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 2.4. | Druskos barstytuvo montavimas ant automobilio. | Barstytuvas turi turėti greito nukėlimo/uždėjimo ant automobilio papildomo rėmo sistemą. Barstytuvo nukėlimas ir uždėjimas, įvykdomas be pagalbos iš šalies, t.y. nenaudojant papildomų savaeigių kėlimo įrenginių. Kėlimo įtaisai – su hidrauliniais cilindrais. Greito nukėlimo/uždėjimo (sandėliavimo) sistemos metalinė konstrukcija ir kėlimo įtaisų keliamoji galia turi užtikrinti saugų, ilgalaikį ir stabilų barstytuvo sandėliavimą (įskaitant ir pakrauto barstoma medžiaga ir/ar užpildyto druskos tirpalu). | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Leistina kėlimo įtaiso (kiekvieno iš keturių) keliamoji galia- ______kg. Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ____________arba nuoroda - ________. |
| 2.4.1 | Barstytuvo nuėmimo/montavimo ant krovininio automobilio sistemos (sandėliavimo kojų) valdymas | Druskos barstytuvo sandėliavimo kojų hidraulinių įtaisų valdymas vykdomas per krovininio automobilio hidraulinę sistemą arba nuo barstytuvo autonominės hidraulinės stoties. Valdymo kontrolei naudotinas sniego valytuvo pultas arba kitas, papildomas valdymo įtaisas, esantis operatoriaus kabinoje jos išorėje arba nuotolinio valdymo pultas. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ___________arba nuoroda - ________. |
| 2.5. | Barstytuvo viršutinis gabaritinis matmuo. | Barstytuvo, sumontuoto ant krovininio automobilio važiuoklės, viršaus aukštis nuo važiuoklės rėmo - ne daugiau kaip 2 400 mm. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Siūlomas parametras - ____ mm. |
| 2.6. | Barstytuvo, su visa nedalomai komplektuojama įranga, svoris. | 2 300 – 3 100 kg | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Siūlomas parametras - ____ kg. Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ____________arba nuoroda - ________. |
| 2.7. | Barstytuvo, išbandymas, derinimas, kalibravimas | Ne vėliau nei Prekės perdavimo Pirkėjui dieną turi būti atliktas druskos barstytuvo, sumontuoto ant krovininio automobilio (vietoje kėbulo) išbandymas, derinimas, kalibravimas ir pateikiamas Tiekėjo arba jo įgalioto atstovo patvirtintas kalibravimo/patikros dokumentas apie nustatytus faktinius įvairiais darbo režimais išberiamos medžiagos kiekius. Visi reikalingi darbai atliekami Tiekėjo sąskaita, išskyrus bandymui ir kalibravimui reikalingas druskos, smėlio-druskos mišinio, druskos tirpalo kiekis ir medžiagų pakrovimas į barstytuvą. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| Medžiagų bunkeris |  |  |  |
| 2.8. | Medžiagų bunkeris ir konstrukcinis rėmas | Medžiagų bunkeris pagamintas iš ne plonesnio kaip 3 mm plieno lakštų, rėmo konstrukcijai naudojami profiliuoti kvadratiniai, stačiakampiai vamzdžiai, kurių sienelės storis ne mažiau kaip 3 mm. Visa konstrukcija padengta antikorozine danga ir dažyta arba pagamintas iš nerūdijančio plieno. Prioritetas teikiamas pilnai iš nerūdijančio plieno pagamintai barstymo konstrukcijai. Paviršių dažymo procesas turi būti vykdomas laikantis ISO 8501-1 standarto reikalavimų. Bendras dangos (antikorozinės dangos ir dažų sluoksnio dangos) sluoksnio storis ne mažiau 180 µm. Spalva - oranžinė (RAL 2004), pilka (Pantone 7544C) arba gamintojo numatyta bazinė (reprezentatyvioji) konkrečios technikos grupės spalva. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Siūloma medžiaga, jos storis ir spalva - _____. Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ___________arba nuoroda - ________. |
| 2.9. | Bunkerio talpa | Birių medžiagų galimas pakrauti kiekis – 8 - 9 m3 Prioritetas teikiamas didesnei bunkerio talpai. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Siūlomas parametras - ____ m3. Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. __________arba nuoroda - ________. |
| 2.10. | Barstomų medžiagų padavimo įrenginys. | Gumuotos juostos transporteris - užtikrinantis tolygų medžiagų padavimą link barstymo lėkštės, nepriklausomai nuo barstomos medžiagos rūšies ir kiekio bunkeryje. Prioritetas teikiamas įrengtam papildomam mechanizmui, automatiškai reguliuojančiam medžiagos dozavimo sklendės aukštį pagal parinktą medžiagą valdymo pulte. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ___________arba nuoroda - ________. |
| 2.11. | Barstomos medžiagos tolygaus paskirstymo mechanizmas. | Atskiras mechanizmas, įrengtas per visą bunkerio ilgį, turintis atskirą hidraulinę pavarą ar kitą pavaros tipą arba kitas mechaninis įrenginys turintis atskirą pavarą ir pavaros valdymą, tolygiau paskirstantis barstomą medžiagą virš gumuotos juostos transporterio. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Siūlomo įrenginio tipas, apibūdinimas - ____. Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - ________ ir psl. Nr. _________arba nuoroda - ________. |
| 2.12. | Bunkerio uždengimas | Uždengiamas metaliniu ardynu (angos matmenys: ne mažiau 40x40 mm, bet ne daugiau 70x70 mm, vielos-strypų skersmuo ne mažiau 4 mm) ir nepralaidžiu drėgmei, lengvai be papildomų priemonių užverčiamu, bei atverčiamu į šonus tentu. Tento užvertimo/atvertimo mechanizmo svirtys operatoriui turi būti pasiekiamos (uždengimo/atidengimo procesas turi būti galimas) jam esant ant žemės arba nuo kopėtėlių, įrengtų barstytuvo gale. Ardymo konstrukcija cinkuota karšto cinkavimo būdu. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ___________arba nuoroda - ________. |
| Druskos tirpalo talpa |  |  |  |
| 2.13. | Druskos tirpalo talpos | Ne mažiau kaip dviejų dalių (įrengtų barstomų medžiagų bunkerio šonuose, apatinėje dalyje), bendras tūris ne mažiau 2,8 m³. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Siūlomas parametras - _____ m³. Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ___________arba nuoroda - ________. |
| 2.13.1 | Gamybai naudojamos medžiagos | Talpos turi būti gaminamos iš polipropileno ar kitos lygiavertės polimerinės medžiagos, atsparios korozijai, temperatūrų svyravimams, ultravioletinei spinduliuotei. Druskos tirpalo talpų polimerinių medžiagų atsparumas ultravioletiniams spinduliams ir kitoms aplinkos oro sąlygoms turi tenkinti ne žemesnį kaip F1 reikalavimą pagal UL 746C bandymų standartą. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Siūlomas parametras – atitinka reikalavimą _____ . Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ___________arba nuoroda - ________. |
| Valdymas |  |  |  |
| 2.14. | Druskos barstymo ir drėkinimo įrangos valdymas | Atliekamas iš automobilio kabinos, vairuotojui iš savo darbo vietos lengvai pasiekiamu skaitmeniniu valdymo pultu. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 2.15. | Rankinis valdymas | Gamintojo numatyta galimybė valdyti barstymo procesą rankiniu būdu (avariniu atveju). | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ___________arba nuoroda - ________. |
| 2.16. | Valdymo pultas | Rodantis pamainos darbo metu ir suminį išbertų medžiagų kiekį, pabarstytos kelio dangos plotą, barstymo plotį, kaupiantis duomenis ir užtikrinantis duomenų skaitmeninį nuskaitymą bei perdavimą į dispečerio darbo vietą ir informuojantis vairuotoją apie barstomų medžiagų ar druskos tirpalo stygių. Turi būti užtikrinamas bėrimo duomenų perdavimas realiu laiku („On Line“) į dispečerio darbo vietą. Tiekėjas turi suteikti Pirkėjui reikalingus prieigos kodus valdymo pulto nustatymams koreguoti. Turintis R232 arba USB jungtis duomenų perdavimui. Atitinkantis duomenų šifravimo EN15430 arba lygiavertį standartą. Valdymo pulto meniu kalba – turi būti ir lietuvių kalba. Pulto mygtukų reikšmės turi būti pateiktos vartotojo instrukcijoje. Prioritetas teikiamas barstytuvo valdymo pultui, turinčiam automatinio barstymo funkciją pagal pasirinktą iš anksto užprogramuotą maršrutą. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ___________arba nuoroda - ________. |
| 2.17. | Duomenų apie darbą perdavimo sistema | Pardavėjas turi suteikti prieigą valdymo pulto duomenų perdavimui, ne mažiau nei tokiems duomenims (tikslu kontroliuoti barstytuvo darbą): Data, darbo laikas, esamos koordinatės, reiso metu nuvažiuotas atstumas. Barstytuvo darbo parametrai: barstytuvas įjungtas/išjungtas, barstymo laikas, plotis, barstymo atstumas, beriamos medžiagos tipas, dozavimas g/m², išbertas kiekis kg, drėkinimas įjungtas/išjungtas, išlieto tirpalo kiekis %. Pirkėjui transporto telemetrinės kontrolės paslaugas teikia UAB „Xirgo Global“. Kartu su pasiūlymu būtina pateikti informaciją, kurioje aiškiai ir išsamiai matytųsi pavaizduoti reikalaujami duomenys. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ___________arba nuoroda - ________. |
| 2.18. | Duomenų perdavimo sistemos ataskaitų formavimas | Ataskaitos turi būti formuojamos laisvai pasirenkant datą ir laiką. Jose būtina matyti: Barstymo datą, bėrimo pradžios / pabaigos laiką. Bėrimo pradžios/pabaigos vietą, bendrą barstymo laiką, barstymo atstumą, barstomos medžiagos ir druskos tirpalo sąnaudas (kg, ltr). Druskos dozavimą g/m², tirpalo dozavimą, % (ltr). Automobilio nuvažiuotas ir barstytuvo darbo atstumas, m. Beriamos medžiagos rūšis: druska, smėlis/skaldelė/žvyras. Kartu su pasiūlymu pateikti išsamią informaciją apie formuojamas ataskaitas ir jose pateikiamus reikalaujamus duomenis. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ___________arba nuoroda - ________. |
| 2.19. | Tolygus barstymas ir druskos tirpalo padavimas. | Automobilio judėjimo greičio signalas turi būti perduodamas į barstytuvo valdymo pultą (susiejamas). Tolygus druskos ir druskos tirpalo padavimas link barstymo lėkštės, tolygus lėkštės sukimasis ir medžiagų paskleidimas, pagal nustatymus valdymo pulte, turi vykti nepriklausomai nuo automobilio važiavimo greičio, o taip pat automobiliui stovint. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ___________arba nuoroda - ________. |
| 2.20. | Avarinio iškrovimo funkcija. | Turi būti gamintojo numatyta ir aktyvuojama valdymo pultu. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ___________arba nuoroda - ________. |
| 2.21. | Barstymo parametrų programavimo bei gedimų informavimo sistema. | Turi būti numatyta ir įrengta gamintojo. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ___________arba nuoroda - ________. |
| 2.22. | Momentinis beriamo kiekio padidinimas. | Funkcija, leidžianti ribotą laiko tarpą padidinti barstomos medžiagos kiekį du ar daugiau kartų. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ___________arba nuoroda - ________. |
| Bėrimo (skleidimo) mechanizmas |  |  |  |
| 2.23. | Išberiamos medžiagos ir tirpalo maišymo sistema. | Užtikrinanti barstomos medžiagos ir druskos tirpalo sumaišymą bei mišinio patiekimą ant barstymo lėkštės arba druskos ir tirpalo maišymąsi tiesiogiai ant barstymo lėkštės. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ___________arba nuoroda - ________. |
| 2.24. | Druskos drėkinimo ir barstymo mechanizmas | Kintamo ilgio rankovė/latakas ir lėkštė su hidrauline pavara. Mechanizmas pakeliamas į viršų ir fiksuojamas transportinėje padėtyje. Gamintojo numatyti ir įrengti oriniai amortizatoriai arba lygiavertis sprendimas palengvinantis mechanizmo pakėlimą į transportinę padėtį. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ___________arba nuoroda - ________. |
| 2.25. | Barstymo lėkštė | Skersmuo ne mažesnis nei 650 mm. Aukštis nuo barstomo paviršiaus reguliuojamas. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Siūlomas parametras - ____ mm. Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ___________arba nuoroda - ________. |
| 2.26. | Barstymo lėkštės hidraulinis variklis | Apsaugotas nuo tiesioginio druskos poveikio. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ___________arba nuoroda - ________. |
| 2.27. | Druskos bėrimo daviklis | Turi būti numatytas ir įrengtas gamintojo - bekontaktis, elektroninis. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ___________arba nuoroda - ________. |
| 2.28. | Vizualinė kontrolė | Barstytuvo galinėje dalyje, techniškai tvirtinti įmanomai aukštesnėje vietoje, barstytuvų gamintojo įrengiama galinio vaizdo stebėjimo kamera, su naktinio matymo funkcija, skirta vizualinei barstymo proceso kontrolei, automobilio atbulinės eigos kontrolei. Vaizdo kameros transliuojamas vaizdas turi būti matomas operatoriaus darbo vietoje (krovininio automobilio kabinoje) barstytuvo valdymo pulte esančiame monitoriuje. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ___________arba nuoroda - ________. |
| 2.29. | Reguliuojamas išberiamos medžiagos kiekis į m² | Druskos 5-40 g/m2 ribose. Išberiamo sijoto žvyro, smėlio, skaldos - 20-300 g/m2 ribose. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Siūlomas parametras: Druskos _____ g/m2 ribose. Išberiamo sijoto žvyro, smėlio, skaldos - ____ g/m2 ribose. Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ___________arba nuoroda - ________. |
| 2.30. | Reguliuojamas išberiamos medžiagos bėrimo plotis. | Nuo 3 m iki ne mažiau kaip 12 m, ne didesniu kaip 1,0 m intervalu, su asimetriniu (vienos bėrimo pusės pločio didinimas arba mažinimas, nekeičiant kitos pusės bėrimo pločio) beriamos medžiagos reguliavimu, nustatomu pulto pagalba. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Siūlomas parametras: ____ m ribose, bėrimo pločio „žingsnis“__m. Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. __________arba nuoroda - ________. |
| 2.31. | Priverstinis druskos tirpalo padavimas (link barstymo lėkštės) ir kiekio reguliavimas. | 5 % intervalu, pradedant nuo ne mažiau kaip 15 %, kuris automatiškai keičiasi, keičiantis išberiamos druskos kiekiui. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Siūlomas parametras: __ % intervalu nuo ___ % Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. __________arba nuoroda - ________. |
| Apsauginė tvorelė |  |  |  |
| 2.32. | Apsauginė tvorelė – lengvų konstrukcijų, 1 -1,15 m aukščio, iš dešinės barstytuvo pusės. | Sumontuota ant druskos barstytuvo bunkerio viršaus ir pakeliama, atlenkiama aptarnavimo/remonto atveju prieš patenkant ant bunkerio. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ___________arba nuoroda - ________. |
| Signalinis ženklinimas |  |  |  |
| 2.33. | Gabaritinis ženklinimas, signalinis apšvietimas | Darbo (barstymo/skleidimo) zonos apšvietimas ne mažiau kaip vienu žibintu. Ne mažiau kaip vienas oranžinis LED švyturėlis, įrengiamas galinėje barstytuvo dalyje. Du signaliniai mirksintys LED žibintai (skrituliai-blicai), kurių skersmuo ne mažiau 180 mm, įrengiami viršutiniuose barstytuvo galinės dalies kampuose. Galinė dalis paženklinta įspėjamuoju šviesą atspindinčių įstrižų raudonų ir baltų juostų ženklinimu. Pavyzdinis įspėjamojo ženklinimo raštas: LED švyturėlio ir mirksinčių LED žibintų apsauga nuo kietųjų objektų ir skysčių patekimo ne mažesnė kaip IP65. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ___________arba nuoroda - ________. |
| 2.34. | Tvirtinimo vietos kelio ženklams ir kelio ženklai. | Galinėje barstytuvo dalyje (ant tvirtinimo/pakabinimo mazgo/rėmo) įrengtos įspėjamiesiems/nukreipiamiesiems kelio ženklams tvirtinti skirtos vietos arba tvirtinimui reikalinga konstrukcija ir ne vėliau nei Prekės perdavimo dieną sumontuojami: ne mažesnio kaip 1 (pirmo) dydžio šviesą atspindintis ženklas Nr. 106 „Darbai“: Signalinė LED žibintų rodyklė – ne mažiau 13 vnt žibintų sistema, atitinkanti L8L, EN 12352 arba lygiavertį standartą, tvirtinama iš nugarinės pusės varžtų pagalba arba lygiavertis tvirtinimas. Rodyklės kryptis, nurodanti privalomą kliūties apvažiavimo pusę, keičiama iš operatoriaus darbo vietos, elektrinės jungties pagalba. Operatoriaus darbo vietoje privaloma vizualinė indikacija, informuojanti apie aktyvuotą rodyklės kryptį. Rodyklės žibintų maitinimo įtampa 24 V. LED žibintų sistemos komponentų apsauga nuo kietųjų objektų ir skysčių patekimo ne mažesnė kaip IP65. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |

____________________                               _____________                                       _____________________

(pareigos)	                       (parašas)	(vardas pavardė)

Jei pasiūlymą pasirašo Pardavėjo įgaliotas asmuo, kartu su pasiūlymu turi būti pateiktas dokumentas (įgaliojimas) suteikiantis teisę nurodytam asmeniui pasirašyti Pardavėjo vardu.

Techninės specifikacijos priedas Nr. 3

PRIVALOMI TECHNINIAI REIKALAVIMAI

(PU-12777/24) [ITP24] Druskos barstytuvas  (5 komplektai)

III pirkimo dalis

Kartu su pasiūlymu turi būti pateikta:

- Užpildytas šis techninės specifikacijos priedas „Privalomi techniniai reikalavimai“.

IR

2. Prekės/Įrangos gamintojo techninė dokumentacija (katalogai, brošiūros) ir/ar Prekės/Įrangos gamintojo deklaracijos (jei gamintojo techninėje dokumentacijoje neišsamiai atsispindi siūlomos Prekės/Įrangos atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) ir kiti techninėje specifikacijoje nurodyti dokumentai ar kiti lygiaverčiai dokumentai, įrodantys siūlomos Prekės/Įrangos atitikimą techniniams reikalavimams. Šiuose dokumentuose Pardavėjas turi nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai žymėti ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti ar kt.) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka.

ARBA

- Nuorodos į viešai prieinamą interneto tinklalapį, kuriame Pirkėjas galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą t. y. siūlomos Prekės/Įrangos atitikimą techniniams reikalavimams. Jei nurodytame interneto tinklalapyje pateikta informacija neatitinka Pardavėjo deklaruojamų duomenų, kartu su pasiūlymu turi būti pateikta Prekės/Įrangos gamintojo deklaracija ar kiti lygiaverčiai dokumentai patvirtinantys siūlomos Prekės/Įrangos atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams.

IR

3. Siūlomos Prekės gamintojo įgaliojimas ar kitas dokumentas, patvirtinantis Pardavėjo teisę atlikti techninio aptarnavimo ir remonto paslaugas garantiniu laikotarpiu arba pateikiami įrodymai apie sudarytą atitinkamų paslaugų teikimo sutartį su kitu tokią teisę turinčiu ūkio subjektu.

Lygiaverčiais dokumentais nebus laikoma Pardavėjo deklaracija, išskyrus atvejus, jei Pardavėjas yra oficialus siūlomos Prekės/Įrangos gamintojo atstovas. Jeigu Prekės/Įrangos techninę dokumentaciją parengia Pardavėjas, kuris nėra gamintojas, tokiu atveju jo paties parengta techninė dokumentacija netenkina objektyvumo, patikimumo, informacijos atsekamumo ir kitų kriterijų, todėl pasiūlymo vertinimo metu perkančioji organizacija laikys, kad Pardavėjas  pateikė tik deklaratyvią informaciją, kuri nėra pagrindžiama objektyviais duomenimis ir tokį pasiūlymą atmes.

## Dokumentai (Prekės/Įrangos gamintojo techninė dokumentacija (katalogai, brošiūros) ir/ar Prekės/Įrangos gamintojo deklaracijos ar kiti lygiaverčiai dokumentai, įrodantys siūlomos Prekės/Įrangos atitikimą techninėms charakteristikoms) gali būti pateikti lietuvių ir/arba anglų  kalba. Vertinant pasiūlymus ir perkančiajai organizacijai paprašius, Pardavėjas privalės pateikti nurodytus dokumentus ar jų dalis, išverstus į lietuvių kalbą bei vertimo patvirtinimą.

Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms, sprendiniams ir/ar konkretiems Prekių/Įrangos pavadinimams ar standartams taikoma „arba lygiavertis“. Pardavėjas, siūlantis Prekę/Įrangą, pasižyminčią lygiavertėmis savybėmis, privalo apie tai papildomai pažymėti techninėje specifikacijoje ir/ar pasiūlyme ir patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma Prekė/Įranga yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.

Druskos barstytuvai bus eksploatuojami su krovininiais automobiliais:

| Automobilio lokacija (KT, meistrija) | Krovininis automobilis | Metai | Valst. Nr. | Gamyklinis Nr. | Inv. Nr. | Barstytuvo tūris, m³ | Barstytuvo eksploatavimo būdas | Ratų bazė, mm | Antstato svorio centro padėtis | Barstytuvo pavaros agregatas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Raseinių KT, Ariogalos MT | Renualt Karex 430.35 | 2013 | GUK746 | VF634DPA000013954 | 0404-00031 | 8-9 | Į kėbulą | 3845 | į priekį nuo 2-3 ašies tandemo centro ne mažiau kaip 600 mm | Autonominis variklis ir hidraulinė stotis |
| Marijampolės KT, Marijampolės MT | Iveco Trakker AD380T41 | 2013 | HGS256 | WJME3TSS40C277832 | 0403-00438 | 8-9 | Į kėbulą | 3500 | į priekį nuo 2-3 ašies tandemo centro ne mažiau kaip 390 mm | Autonominis variklis ir hidraulinė stotis |
| Jonavos KT, Kaišiadorių MT | Iveco Trakker AD380T41 | 2013 | HNM173 | WJNE3TSS40C282694 | 0301-00297 | 8-9 | Į kėbulą | 3500 | į priekį nuo 2-3 ašies tandemo centro ne mažiau kaip 390 mm | Autonominis variklis ir hidraulinė stotis |
| Utenos KT, Anykščių MT | Renualt Karex 430.35 | 2013 | HBG256 | F634DPA000014223 | 0404-00334 | 8-9 | Į kėbulą | 4195 | į priekį nuo 2-3 ašies tandemo centro ne mažiau kaip 625 mm | Autonominis variklis ir hidraulinė stotis |
| Vilniaus KT, Vilniaus MT | Mercedes Benz 3341 | 2008 | EDV802 | WDB9301631L353911 | 0404-00683 | 8-9 | Į kėbulą | 4500 | į priekį nuo 2-3 ašies tandemo centro ne mažiau kaip 630 mm | Autonominis variklis ir hidraulinė stotis |

| Eil. Nr. | Charakteristikų pavadinimas | Pirkėjo reikalaujamos charakteristikos | Tiekėjas privalo patvirtinti atitikimą techniniam reikalavimui nurodydamas: taip/ne o, kur to reikalaujama, įrašyti tikslią siūlomos Prekės reikšmę. Punktuose, kur to reikalaujama, Tiekėjas privalo įrašyti pateikiamo, parametrų reikšmes įrodančio, dokumento pavadinimą ir/arba nuorodą į šaltinį, patvirtinantį siūlomus parametrus. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. BENDRI REIKALAVIMAI |  |  |  |
| 1.1. | Paskirtis | Įranga skirta slidumą mažinančių medžiagų paskleidimui ant kelio dangos. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 1.2. | Pagaminimo metai | Druskos barstytuvai turi būti nauji, iki perdavimo dienos neeksploatuoti, pagaminti ir sukomplektuoti ne anksčiau kaip 2024 m. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Pagaminimo metai, ketvirtis - (įrašyti) ___________. |
| 1.3. | Druskos barstytuvo, dažomų metalinių paviršių dominuojanti spalva | Oranžinė (RAL 2004), pilka (Pantone 7544C) arba gamintojo numatyta bazinė (reprezentatyvioji) konkrečios technikos grupės spalva. Cinkuoti metaliniai paviršiai, nerūdijančio plieno elementai gali būti nedažyti. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Siūloma dominuojanti spalva - (įrašyti parametrą) _____________. |
| 1.4. | Garantija nuo kiauryminio prarūdijimo | Visiems be išimties komplektą sudarantiems komponentams – ne mažiau kaip 72 mėnesiai. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Siūlomas parametras - ____ mėn. |
| 1.5. | Teisė atlikti garantinį remontą ir garantinį techninį aptarnavimą | Pardavėjas turi būti siūlomos prekės gamintojo (jeigu pats nėra gamintojas) oficialus atstovas, turintis teisę atlikti siūlomos prekės techninį aptarnavimą ir remontą garantiniu laikotarpiu arba būti sudaręs atitinkamų paslaugų teikimo sutartį su kitu tokią teisę turinčiu ūkio subjektu. Kartu su pasiūlymu turi būti pateiktas siūlomos prekės gamintojo įgaliojimas ar kitas dokumentas, patvirtinantis tiekėjo teisę atlikti techninio aptarnavimo ir remonto paslaugas garantiniu laikotarpiu arba pateikiami įrodymai apie sudarytą atitinkamų paslaugų teikimo sutartį su kitu tokią teisę turinčiu ūkio subjektu. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 1.6. | Techninio aptarnavimo ir garantinio remonto terminai | Pardavėjas garantinio remonto darbus turi atlikti ne ilgiau kaip per 2 kalendorines dienas po Pirkėjo paraiškos pateikimo rašytine forma (el. paštu) ir telefoninio skambučio sutartyje nurodytam Pardavėjo atsakingam asmeniui. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 1.7. | Dokumentacija | Eksploatacijos ir darbų saugos instrukcijos lietuvių kalba (druskos barstytuvo vartotojo vadovas) pateikiamos ne vėliau nei prekės perdavimo dieną. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 1.8. | Mokymai | Prekės pristatymo metu, bet ne vėliau negu Pirkėjas pradeda eksploatuoti Prekę ar Prekės komplekto dalį, Pardavėjas privalo atlikti šiuos mokymus, kurių kaina turi būti įskaičiuota į pasiūlymo kainą: -teorinius ir praktinius eksploatacijos mokymus operatoriams, užtikrinančius prekės teisingą eksploatavimą. -techninius mokymus, užtikrinančius prekės teisingą priežiūrą, paaiškinančius gedimų pobūdžius ir gedimų indikavimo simbolius. - techninius mokymus, užtikrinančius teisingą ir saugų komplekto sudedamųjų mazgų numontavimą/sumontavimą/keitimą. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 1.8.1 | Patvirtinantis pažymėjimas | Teorinius, techninius mokymus išklausiusiam ir praktinius mokymus atlikusiam operatoriui/iams Pardavėjas (įskaitant ir partnerius – atskirų komplekto sudedamųjų dalių Pardavėjus) parengia pažymėjimą (sertifikatą), apibūdinantį mokymo kurso apimtis. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 1.9. | Komplektuojamos įrangos gamintojas, montuotojas | Įranga turi būti sumontuota/įrengta ant krovininio automobilio šios įrangos gamintojo oficialaus atstovo įmonėje (su pasiūlymu privaloma pateikti atstovavimą patvirtinančių dokumentų kopijas). Atsakomybė už nepriekaištingą viso įrangos komplekso veikimą ir visi eksploatacijos metu išaiškėjusių defektų šalinimai tenka šios įrangos gamintojui arba jo oficialiam atstovui, sumontavusiam įrangos kompleksą. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ___________arba nuoroda - ________. |
| 2. DRUSKOS BARSTYTUVAS |  |  |  |
| 2.1. | Paskirtis, pritaikymas Tipas, markė | Druskos barstytuvas pritaikytas montuoti (įtvirtinti) ir eksploatuoti 3-jų ašių krovininio automobilio kėbule. Skirtas druskos, smėlio, žvyro ir smulkios skaldelės barstymui, su drėkinimu arba nenaudojant drėkinimo. Turi atitikti standarto LST EN 15597-1:2020 reikalavimus. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Tikslus barstytuvo modelis - _________. |
| 2.1.1 | Druskos barstytuvo pavaros agregatas | Gamintojo numatytas ir sumontuotas autonominis vidaus degimo variklis ir autonominė hidraulinė stotis. Visos autonominio variklio ir druskos barstytuvo paleidimo ir funkcionavimo operacijos pilnai valdomos iš operatoriaus darbo vietoje (kabinoje) įrengiamo valdymo pulto. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Siūlomas parametras - ____ (agregato modelis) Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ___________arba nuoroda - ________. |
| 2.1.2 | Autonominio vidaus degimo variklio parametrai | Galia ne mažiau 14,0 kW / 19,0 AG Degalai – dyzelinas. Aušinimo tipas – skysčiu aušinamas. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ___________arba nuoroda - ________. |
| 2.2. | Greita druskos barstytuvo hidraulinės ir elektros sistemų jungimo ir aktyvavimo sistema. | Turi būti gamintojo numatytos ir įrengtos reikalingos ir atitinkamai pažymėtos elektrinės ir hidraulinės jungtys. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ___________arba nuoroda - ________. |
| 2.3. | Druskos barstytuvo montavimas ant automobilio. | Barstytuvas turi turėti greito įkėlimo (sumontavimo)/ iškėlimo į/iš savivarčio krovininio automobilio kėbulo sistemą (RO-RO arba lygiavertę) : barstytuvo įkėlimas ir iškėlimas įvykdomas be pagalbos iš šalies, nenaudojant papildomų savaeigių kėlimo įrenginių. Greito įkėlimo (sumontavimo)/ iškėlimo ir sandėliavimo sistemos metalinė konstrukcija turi užtikrinti saugų, ilgalaikį ir stabilų barstytuvo sandėliavimą (įskaitant ir dalinai pakrauto barstoma medžiaga ir/ar dalinai užpildyto druskos tirpalu). | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ___________arba nuoroda - ________. |
| 2.4. | Barstytuvo viršutinis gabaritinis matmuo. | Barstytuvo, sumontuoto į krovininio automobilio kėbulą, viršaus aukštis nuo kėbulo dugno - ne daugiau kaip 2 200 mm. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Siūlomas parametras - ____ mm. |
| 2.5. | Barstytuvo, su visa nedalomai komplektuojama įranga, svoris. | 2 300 – 2 900 kg | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Siūlomas parametras - ____ kg. Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ___________arba nuoroda - ________. |
| 2.6. | Barstytuvo, išbandymas, derinimas, kalibravimas | Ne vėliau nei Prekės perdavimo Pirkėjui dieną turi būti atliktas druskos barstytuvo, sumontuoto į krovininio automobilio kėbulą išbandymas, derinimas, kalibravimas ir pateikiamas Tiekėjo arba jo įgalioto atstovo patvirtintas kalibravimo/patikros dokumentas apie nustatytus faktinius įvairiais darbo režimais išberiamos medžiagos kiekius. Visi reikalingi darbai atliekami Tiekėjo sąskaita, išskyrus bandymui ir kalibravimui reikalingas druskos, smėlio-druskos mišinio, druskos tirpalo kiekis ir medžiagų pakrovimas į barstytuvą. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| Medžiagų bunkeris |  |  |  |
| 2.7. | Medžiagų bunkeris ir konstrukcinis rėmas | Medžiagų bunkeris pagamintas iš ne plonesnio kaip 3 mm plieno lakštų, rėmo konstrukcijai naudojami profiliuoti kvadratiniai, stačiakampiai vamzdžiai, kurių sienelės storis ne mažiau kaip 3 mm. Visa konstrukcija padengta antikorozine danga ir dažyta arba pagamintas iš nerūdijančio plieno. Prioritetas teikiamas pilnai iš nerūdijančio plieno pagamintai barstymo konstrukcijai. Paviršių dažymo procesas turi būti vykdomas laikantis ISO 8501-1 standarto reikalavimų. Bendras dangos (antikorozinės dangos ir dažų sluoksnio dangos) sluoksnio storis ne mažiau 180 µm. Spalva - oranžinė (RAL 2004), pilka (Pantone 7544C) arba gamintojo numatyta bazinė (reprezentatyvioji) konkrečios technikos grupės spalva. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Siūloma medžiaga, jos storis ir spalva - _____. Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ___________arba nuoroda - ________. |
| 2.8. | Bunkerio talpa | Birių medžiagų galimas pakrauti kiekis – 8 - 9 m3 Prioritetas teikiamas didesnei bunkerio talpai. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Siūlomas parametras - ____ m3. Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. __________arba nuoroda - ________. |
| 2.9. | Barstomų medžiagų padavimo įrenginys. | Gumuotos juostos transporteris - užtikrinantis tolygų medžiagų padavimą link barstymo lėkštės, nepriklausomai nuo barstomos medžiagos rūšies ir kiekio bunkeryje. Prioritetas teikiamas įrengtam papildomam mechanizmui, automatiškai reguliuojančiam medžiagos dozavimo sklendės aukštį pagal parinktą medžiagą valdymo pulte. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ___________arba nuoroda - ________. |
| 2.10. | Barstomos medžiagos tolygaus paskirstymo mechanizmas. | Atskiras mechanizmas, įrengtas per visą bunkerio ilgį, turintis atskirą hidraulinę pavarą ar kitą pavaros tipą arba kitas mechaninis įrenginys turintis atskirą pavarą ir pavaros valdymą, tolygiau paskirstantis barstomą medžiagą virš gumuotos juostos transporterio. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Siūlomo įrenginio tipas, apibūdinimas - ____. Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - ________ ir psl. Nr. _________arba nuoroda - ________. |
| 2.11. | Bunkerio uždengimas | Uždengiamas metaliniu ardynu (angos matmenys: ne mažiau 40x40 mm, bet ne daugiau 70x70 mm, vielos-strypų skersmuo ne mažiau 4 mm) ir nepralaidžiu drėgmei, lengvai be papildomų priemonių užverčiamu, bei atverčiamu į šonus tentu. Tento užvertimo/atvertimo mechanizmo svirtys operatoriui turi būti pasiekiamos (uždengimo/atidengimo procesas turi būti galimas) jam esant ant žemės arba nuo kopėtėlių, įrengtų barstytuvo gale. Ardymo konstrukcija cinkuota karšto cinkavimo būdu. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ___________arba nuoroda - ________. |
| Druskos tirpalo talpa |  |  |  |
| 2.12. | Druskos tirpalo talpos | Ne mažiau kaip dviejų dalių (įrengtų barstomų medžiagų bunkerio šonuose, apatinėje dalyje), bendras tūris ne mažiau 2,8 m³. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Siūlomas parametras - _____ m³. Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ___________arba nuoroda - ________. |
| 2.12.1 | Gamybai naudojamos medžiagos | Talpos turi būti gaminamos iš polipropileno ar kitos lygiavertės polimerinės medžiagos, atsparios korozijai, temperatūrų svyravimams, ultravioletinei spinduliuotei. Druskos tirpalo talpų polimerinių medžiagų atsparumas ultravioletiniams spinduliams ir kitoms aplinkos oro sąlygoms turi tenkinti ne žemesnį kaip F1 reikalavimą pagal UL 746C bandymų standartą. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Siūlomas parametras – atitinka reikalavimą _____ . Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ___________arba nuoroda - ________. |
| Valdymas |  |  |  |
| 2.13. | Druskos barstymo ir drėkinimo įrangos valdymas | Atliekamas iš automobilio kabinos, vairuotojui iš savo darbo vietos lengvai pasiekiamu skaitmeniniu valdymo pultu. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 2.14. | Rankinis valdymas | Gamintojo numatyta galimybė valdyti barstymo procesą rankiniu būdu (avariniu atveju). | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ___________arba nuoroda - ________. |
| 2.15. | Valdymo pultas | Rodantis pamainos darbo metu ir suminį išbertų medžiagų kiekį, pabarstytos kelio dangos plotą, barstymo plotį, kaupiantis duomenis ir užtikrinantis duomenų skaitmeninį nuskaitymą bei perdavimą į dispečerio darbo vietą ir informuojantis vairuotoją apie barstomų medžiagų ar druskos tirpalo stygių. Turi būti užtikrinamas bėrimo duomenų perdavimas realiu laiku („On Line“) į dispečerio darbo vietą. Tiekėjas turi suteikti Pirkėjui reikalingus prieigos kodus valdymo pulto nustatymams koreguoti. Turintis R232 arba USB jungtis duomenų perdavimui. Atitinkantis duomenų šifravimo EN15430 arba lygiavertį standartą. Valdymo pulto meniu kalba – turi būti ir lietuvių kalba. Pulto mygtukų reikšmės turi būti pateiktos vartotojo instrukcijoje. Prioritetas teikiamas barstytuvo valdymo pultui, turinčiam automatinio barstymo funkciją pagal pasirinktą iš anksto užprogramuotą maršrutą. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ___________arba nuoroda - ________. |
| 2.16. | Duomenų apie darbą perdavimo sistema | Pardavėjas turi suteikti prieigą valdymo pulto duomenų perdavimui, ne mažiau nei tokiems duomenims (tikslu kontroliuoti barstytuvo darbą): Data, darbo laikas, esamos koordinatės, reiso metu nuvažiuotas atstumas. Barstytuvo darbo parametrai: barstytuvas įjungtas/išjungtas, barstymo laikas, plotis, barstymo atstumas, beriamos medžiagos tipas, dozavimas g/m², išbertas kiekis kg, drėkinimas įjungtas/išjungtas, išlieto tirpalo kiekis %. Pirkėjui transporto telemetrinės kontrolės paslaugas teikia UAB „Xirgo Global“. Kartu su pasiūlymu būtina pateikti informaciją, kurioje aiškiai ir išsamiai matytųsi pavaizduoti reikalaujami duomenys. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ___________arba nuoroda - ________. |
| 2.17. | Duomenų perdavimo sistemos ataskaitų formavimas | Ataskaitos turi būti formuojamos laisvai pasirenkant datą ir laiką. Jose būtina matyti: Barstymo datą, bėrimo pradžios / pabaigos laiką. Bėrimo pradžios/pabaigos vietą, bendrą barstymo laiką, barstymo atstumą, barstomos medžiagos ir druskos tirpalo sąnaudas (kg, ltr). Druskos dozavimą g/m², tirpalo dozavimą, % (ltr). Automobilio nuvažiuotas ir barstytuvo darbo atstumas, m. Beriamos medžiagos rūšis: druska, smėlis/skaldelė/žvyras. Kartu su pasiūlymu pateikti išsamią informaciją apie formuojamas ataskaitas ir jose pateikiamus reikalaujamus duomenis. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ___________arba nuoroda - ________. |
| 2.18. | Tolygus barstymas ir druskos tirpalo padavimas. | Automobilio judėjimo greičio signalas turi būti perduodamas į barstytuvo valdymo pultą (susiejamas). Tolygus druskos ir druskos tirpalo padavimas link barstymo lėkštės, tolygus lėkštės sukimasis ir medžiagų paskleidimas, pagal nustatymus valdymo pulte, turi vykti nepriklausomai nuo automobilio važiavimo greičio, o taip pat automobiliui stovint. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ___________arba nuoroda - ________. |
| 2.19. | Avarinio iškrovimo funkcija. | Turi būti gamintojo numatyta ir aktyvuojama valdymo pultu. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ___________arba nuoroda - ________. |
| 2.20. | Barstymo parametrų programavimo bei gedimų informavimo sistema. | Turi būti numatyta ir įrengta gamintojo. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ___________arba nuoroda - ________. |
| 2.21. | Momentinis beriamo kiekio padidinimas. | Funkcija, leidžianti ribotą laiko tarpą padidinti barstomos medžiagos kiekį du ar daugiau kartų. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ___________arba nuoroda - ________. |
| Bėrimo (skleidimo) mechanizmas |  |  |  |
| 2.22. | Išberiamos medžiagos ir tirpalo maišymo sistema. | Užtikrinanti barstomos medžiagos ir druskos tirpalo sumaišymą bei mišinio patiekimą ant barstymo lėkštės arba druskos ir tirpalo maišymąsi tiesiogiai ant barstymo lėkštės. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ___________arba nuoroda - ________. |
| 2.23. | Druskos drėkinimo ir barstymo mechanizmas | Kintamo ilgio rankovė/latakas ir lėkštė su hidrauline pavara. Mechanizmas pakeliamas į viršų ir fiksuojamas transportinėje padėtyje. Gamintojo numatyti ir įrengti oriniai amortizatoriai arba lygiavertis sprendimas palengvinantis mechanizmo pakėlimą į transportinę padėtį. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ___________arba nuoroda - ________. |
| 2.24. | Barstymo lėkštė | Skersmuo ne mažesnis nei 650 mm. Aukštis nuo barstomo paviršiaus reguliuojamas. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Siūlomas parametras - ____ mm. Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ___________arba nuoroda - ________. |
| 2.25. | Barstymo lėkštės hidraulinis variklis | Apsaugotas nuo tiesioginio druskos poveikio. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ___________arba nuoroda - ________. |
| 2.26. | Druskos bėrimo daviklis | Turi būti numatytas ir įrengtas gamintojo - bekontaktis, elektroninis. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ___________arba nuoroda - ________. |
| 2.26.1 | Vizualinė kontrolė | Barstytuvo galinėje dalyje, techniškai tvirtinti įmanomai aukštesnėje vietoje, barstytuvų gamintojo įrengiama galinio vaizdo stebėjimo kamera, su naktinio matymo funkcija, skirta vizualinei barstymo proceso kontrolei, automobilio atbulinės eigos kontrolei. Vaizdo kameros transliuojamas vaizdas turi būti matomas operatoriaus darbo vietoje (krovininio automobilio kabinoje) barstytuvo valdymo pulte esančiame monitoriuje. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ___________arba nuoroda - ________. |
| 2.27. | Reguliuojamas išberiamos medžiagos kiekis į m² | Druskos 5-40 g/m2 ribose. Išberiamo sijoto žvyro, smėlio, skaldos - 20-300 g/m2 ribose. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Siūlomas parametras: Druskos _____ g/m2 ribose. Išberiamo sijoto žvyro, smėlio, skaldos - ____ g/m2 ribose. Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ___________arba nuoroda - ________. |
| 2.28. | Reguliuojamas išberiamos medžiagos bėrimo plotis. | Nuo 3 m iki ne mažiau kaip 12 m, ne didesniu kaip 1,0 m intervalu, su asimetriniu (vienos bėrimo pusės pločio didinimas arba mažinimas, nekeičiant kitos pusės bėrimo pločio) beriamos medžiagos reguliavimu, nustatomu pulto pagalba. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Siūlomas parametras: ____ m ribose, bėrimo pločio „žingsnis“__m. Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. __________arba nuoroda - ________. |
| 2.29. | Priverstinis druskos tirpalo padavimas (link barstymo lėkštės) ir kiekio reguliavimas. | 5 % intervalu, pradedant nuo ne mažiau kaip 15 %, kuris automatiškai keičiasi, keičiantis išberiamos druskos kiekiui. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Siūlomas parametras: __ % intervalu nuo ___ % Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. __________arba nuoroda - ________. |
| Apsauginė tvorelė |  |  |  |
| 2.30. | Apsauginė tvorelė – lengvų konstrukcijų, 1 -1,15 m aukščio, iš dešinės barstytuvo pusės. | Sumontuota ant druskos barstytuvo bunkerio viršaus ir pakeliama, atlenkiama aptarnavimo/remonto atveju prieš patenkant ant bunkerio. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ___________arba nuoroda - ________. |
| Signalinis ženklinimas |  |  |  |
| 2.31. | Gabaritinis ženklinimas, signalinis apšvietimas | Darbo (barstymo/skleidimo) zonos apšvietimas ne mažiau kaip vienu žibintu. Ne mažiau kaip vienas oranžinis LED švyturėlis, įrengiamas galinėje barstytuvo dalyje. Du signaliniai mirksintys LED žibintai (skrituliai-blicai), kurių skersmuo ne mažiau 180 mm, įrengiami viršutiniuose barstytuvo galinės dalies kampuose. Galinė dalis paženklinta įspėjamuoju šviesą atspindinčių įstrižų raudonų ir baltų juostų ženklinimu. Pavyzdinis įspėjamojo ženklinimo raštas: LED švyturėlio ir mirksinčių LED žibintų apsauga nuo kietųjų objektų ir skysčių patekimo ne mažesnė kaip IP65. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ___________arba nuoroda - ________. |
| 2.32. | Tvirtinimo vietos kelio ženklams ir kelio ženklai. | Galinėje barstytuvo dalyje (ant tvirtinimo/pakabinimo mazgo/rėmo) įrengtos įspėjamiesiems/nukreipiamiesiems kelio ženklams tvirtinti skirtos vietos arba tvirtinimui reikalinga konstrukcija ir ne vėliau nei Prekės perdavimo dieną sumontuojami: ne mažesnio kaip 1 (pirmo) dydžio šviesą atspindintis ženklas Nr. 106 „Darbai“: Signalinė LED žibintų rodyklė – ne mažiau 13 vnt žibintų sistema, atitinkanti L8L, EN 12352 arba lygiavertį standartą, tvirtinama iš nugarinės pusės varžtų pagalba arba lygiavertis tvirtinimas. Rodyklės kryptis, nurodanti privalomą kliūties apvažiavimo pusę, keičiama iš operatoriaus darbo vietos, elektrinės jungties pagalba. Operatoriaus darbo vietoje privaloma vizualinė indikacija, informuojanti apie aktyvuotą rodyklės kryptį. Rodyklės žibintų maitinimo įtampa 24 V. LED žibintų sistemos komponentų apsauga nuo kietųjų objektų ir skysčių patekimo ne mažesnė kaip IP65. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |

____________________                               _____________                                       _____________________

(pareigos)	                       (parašas)	(vardas pavardė)

Jei pasiūlymą pasirašo Pardavėjo įgaliotas asmuo, kartu su pasiūlymu turi būti pateiktas dokumentas (įgaliojimas) suteikiantis teisę nurodytam asmeniui pasirašyti Pardavėjo vardu.

Techninės specifikacijos priedas Nr. 4

PRIVALOMI TECHNINIAI REIKALAVIMAI

(PU-12777/24) [ITP25] Druskos barstytuvas  (2 komplektai)

IV pirkimo dalis

Kartu su pasiūlymu turi būti pateikta:

- Užpildytas šis techninės specifikacijos priedas „Privalomi techniniai reikalavimai“.

IR

2. Prekės/Įrangos gamintojo techninė dokumentacija (katalogai, brošiūros) ir/ar Prekės/Įrangos gamintojo deklaracijos (jei gamintojo techninėje dokumentacijoje neišsamiai atsispindi siūlomos Prekės/Įrangos atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) ir kiti techninėje specifikacijoje nurodyti dokumentai ar kiti lygiaverčiai dokumentai, įrodantys siūlomos Prekės/Įrangos atitikimą techniniams reikalavimams. Šiuose dokumentuose Pardavėjas turi nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai žymėti ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti ar kt.) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka.

ARBA

- Nuorodos į viešai prieinamą interneto tinklalapį, kuriame Pirkėjas galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą t. y. siūlomos Prekės/Įrangos atitikimą techniniams reikalavimams. Jei nurodytame interneto tinklalapyje pateikta informacija neatitinka Pardavėjo deklaruojamų duomenų, kartu su pasiūlymu turi būti pateikta Prekės/Įrangos gamintojo deklaracija ar kiti lygiaverčiai dokumentai patvirtinantys siūlomos Prekės/Įrangos atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams.

IR

3. Siūlomos Prekės gamintojo įgaliojimas ar kitas dokumentas, patvirtinantis Pardavėjo teisę atlikti techninio aptarnavimo ir remonto paslaugas garantiniu laikotarpiu arba pateikiami įrodymai apie sudarytą atitinkamų paslaugų teikimo sutartį su kitu tokią teisę turinčiu ūkio subjektu.

Lygiaverčiais dokumentais nebus laikoma Pardavėjo deklaracija, išskyrus atvejus, jei Pardavėjas yra oficialus siūlomos Prekės/Įrangos gamintojo atstovas. Jeigu Prekės/Įrangos techninę dokumentaciją parengia Pardavėjas, kuris nėra gamintojas, tokiu atveju jo paties parengta techninė dokumentacija netenkina objektyvumo, patikimumo, informacijos atsekamumo ir kitų kriterijų, todėl pasiūlymo vertinimo metu perkančioji organizacija laikys, kad Pardavėjas  pateikė tik deklaratyvią informaciją, kuri nėra pagrindžiama objektyviais duomenimis ir tokį pasiūlymą atmes.

## Dokumentai (Prekės/Įrangos gamintojo techninė dokumentacija (katalogai, brošiūros) ir/ar Prekės/Įrangos gamintojo deklaracijos ar kiti lygiaverčiai dokumentai, įrodantys siūlomos Prekės/Įrangos atitikimą techninėms charakteristikoms) gali būti pateikti lietuvių ir/arba anglų  kalba. Vertinant pasiūlymus ir perkančiajai organizacijai paprašius, Pardavėjas privalės pateikti nurodytus dokumentus ar jų dalis, išverstus į lietuvių kalbą bei vertimo patvirtinimą.

Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms, sprendiniams ir/ar konkretiems Prekių/Įrangos pavadinimams ar standartams taikoma „arba lygiavertis“. Pardavėjas, siūlantis Prekę/Įrangą, pasižyminčią lygiavertėmis savybėmis, privalo apie tai papildomai pažymėti techninėje specifikacijoje ir/ar pasiūlyme ir patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma Prekė/Įranga yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.

Druskos barstytuvai bus eksploatuojami su krovininiais automobiliais:

| Automobilio lokacija (KT, meistrija) | Krovininis automobilis | Metai | Valst. Nr. | Gamyklinis Nr. | Inv. Nr. | Barstytuvo tūris, m³ | Barstytuvo eksploatavimo būdas | Ratų bazė, mm | Antstato svorio centro padėtis | Barstytuvo pavaros agregatas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Jonavos KT, Karčiupio MT | Renault Premium 310.19 | 2011 | FRB511 | VF629AHA000007450 | 0404-00115 | 6-7 | Į kėbulą | 3900 | į priekį nuo galinės ašies centro ne mažiau kaip 530 mm | Autonominis variklis ir hidraulinė stotis |
| Marijampolės KT, Marijampolės MT | Iveco Trakker 190 T33 | 2012 | GET325 | WJMA1VNS40C254071 | 0403-00436 | 6-7 | Į kėbulą | 3700 | į priekį nuo galinės ašies centro ne mažiau kaip 530 mm | Autonominis variklis ir hidraulinė stotis |

| Eil. Nr. | Charakteristikų pavadinimas | Pirkėjo reikalaujamos charakteristikos | Tiekėjas privalo patvirtinti atitikimą techniniam reikalavimui nurodydamas: taip/ne o, kur to reikalaujama, įrašyti tikslią siūlomos Prekės reikšmę. Punktuose, kur to reikalaujama, Tiekėjas privalo įrašyti pateikiamo, parametrų reikšmes įrodančio, dokumento pavadinimą ir/arba nuorodą į šaltinį, patvirtinantį siūlomus parametrus. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. BENDRI REIKALAVIMAI |  |  |  |
| 1.1. | Paskirtis | Įranga skirta slidumą mažinančių medžiagų paskleidimui ant kelio dangos. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 1.2. | Pagaminimo metai | Druskos barstytuvai turi būti nauji, iki perdavimo dienos neeksploatuoti, pagaminti ir sukomplektuoti ne anksčiau kaip 2024 m. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Pagaminimo metai, ketvirtis - (įrašyti) ___________. |
| 1.3. | Druskos barstytuvo, dažomų metalinių paviršių dominuojanti spalva | Oranžinė (RAL 2004), pilka (Pantone 7544C) arba gamintojo numatyta bazinė (reprezentatyvioji) konkrečios technikos grupės spalva. Cinkuoti metaliniai paviršiai, nerūdijančio plieno elementai gali būti nedažyti. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Siūloma dominuojanti spalva - (įrašyti parametrą) _____________. |
| 1.4. | Garantija nuo kiauryminio prarūdijimo | Visiems be išimties komplektą sudarantiems komponentams – ne mažiau kaip 72 mėnesiai. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Siūlomas parametras - ____ mėn. |
| 1.5. | Teisė atlikti garantinį remontą ir garantinį techninį aptarnavimą | Pardavėjas turi būti siūlomos prekės gamintojo (jeigu pats nėra gamintojas) oficialus atstovas, turintis teisę atlikti siūlomos prekės techninį aptarnavimą ir remontą garantiniu laikotarpiu arba būti sudaręs atitinkamų paslaugų teikimo sutartį su kitu tokią teisę turinčiu ūkio subjektu. Kartu su pasiūlymu turi būti pateiktas siūlomos prekės gamintojo įgaliojimas ar kitas dokumentas, patvirtinantis tiekėjo teisę atlikti techninio aptarnavimo ir remonto paslaugas garantiniu laikotarpiu arba pateikiami įrodymai apie sudarytą atitinkamų paslaugų teikimo sutartį su kitu tokią teisę turinčiu ūkio subjektu. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 1.6. | Techninio aptarnavimo ir garantinio remonto terminai | Pardavėjas garantinio remonto darbus turi atlikti ne ilgiau kaip per 2 kalendorines dienas po Pirkėjo paraiškos pateikimo rašytine forma (el. paštu) ir telefoninio skambučio sutartyje nurodytam Pardavėjo atsakingam asmeniui. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 1.7. | Dokumentacija | Eksploatacijos ir darbų saugos instrukcijos lietuvių kalba (druskos barstytuvo vartotojo vadovas) pateikiamos ne vėliau nei prekės perdavimo dieną. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 1.8. | Mokymai | Prekės pristatymo metu, bet ne vėliau negu Pirkėjas pradeda eksploatuoti Prekę ar Prekės komplekto dalį, Pardavėjas privalo atlikti šiuos mokymus, kurių kaina turi būti įskaičiuota į pasiūlymo kainą: -teorinius ir praktinius eksploatacijos mokymus operatoriams, užtikrinančius prekės teisingą eksploatavimą. -techninius mokymus, užtikrinančius prekės teisingą priežiūrą, paaiškinančius gedimų pobūdžius ir gedimų indikavimo simbolius. - techninius mokymus, užtikrinančius teisingą ir saugų komplekto sudedamųjų mazgų numontavimą/sumontavimą/keitimą. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 1.8.1 | Patvirtinantis pažymėjimas | Teorinius, techninius mokymus išklausiusiam ir praktinius mokymus atlikusiam operatoriui/iams Pardavėjas (įskaitant ir partnerius – atskirų komplekto sudedamųjų dalių Pardavėjus) parengia pažymėjimą (sertifikatą), apibūdinantį mokymo kurso apimtis. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 1.9. | Komplektuojamos įrangos gamintojas, montuotojas | Įranga turi būti sumontuota/įrengta ant krovininio automobilio šios įrangos gamintojo oficialaus atstovo įmonėje (su pasiūlymu privaloma pateikti atstovavimą patvirtinančių dokumentų kopijas). Atsakomybė už nepriekaištingą viso įrangos komplekso veikimą ir visi eksploatacijos metu išaiškėjusių defektų šalinimai tenka šios įrangos gamintojui arba jo oficialiam atstovui, sumontavusiam įrangos kompleksą. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ___________arba nuoroda - ________. |
| 2. DRUSKOS BARSTYTUVAS |  |  |  |
| 2.1. | Paskirtis, pritaikymas Tipas, markė | Druskos barstytuvas pritaikytas montuoti (įtvirtinti) ir eksploatuoti 2-jų ašių krovininio automobilio kėbule. Skirtas druskos, smėlio, žvyro ir smulkios skaldelės barstymui, su drėkinimu arba nenaudojant drėkinimo. Turi atitikti standarto LST EN 15597-1:2020 reikalavimus. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Tikslus barstytuvo modelis - _________. |
| 2.2. | Druskos barstytuvo pavaros agregatas | Gamintojo numatytas ir sumontuotas autonominis vidaus degimo variklis ir autonominė hidraulinė stotis. Visos autonominio variklio ir druskos barstytuvo paleidimo ir funkcionavimo operacijos pilnai valdomos iš operatoriaus darbo vietoje (kabinoje) įrengiamo valdymo pulto. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Siūlomas parametras - ____ (agregato modelis) Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ___________arba nuoroda - ________. |
| 2.2.1 | Autonominio vidaus degimo variklio parametrai | Galia ne mažiau 14,0 kW / 19,0 AG Degalai – dyzelinas. Aušinimo tipas – skysčiu aušinamas. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ___________arba nuoroda - ________. |
| 2.3. | Druskos barstytuvo montavimas ant automobilio. | Barstytuvas turi turėti greito įkėlimo (sumontavimo)/ iškėlimo į/iš savivarčio krovininio automobilio kėbulo sistemą (RO-RO arba lygiavertę) : barstytuvo įkėlimas ir iškėlimas įvykdomas be pagalbos iš šalies, nenaudojant papildomų savaeigių kėlimo įrenginių. Greito įkėlimo (sumontavimo)/ iškėlimo ir sandėliavimo sistemos metalinė konstrukcija turi užtikrinti saugų, ilgalaikį ir stabilų barstytuvo sandėliavimą (įskaitant ir dalinai pakrauto barstoma medžiaga ir/ar dalinai užpildyto druskos tirpalu). | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ___________arba nuoroda - ________. |
| 2.4. | Barstytuvo viršutinis gabaritinis matmuo. | Barstytuvo, sumontuoto į krovininio automobilio kėbulą, viršaus aukštis nuo kėbulo dugno - ne daugiau kaip 2 200 mm. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Siūlomas parametras - ____ mm. |
| 2.5. | Barstytuvo, su visa nedalomai komplektuojama įranga, svoris. | 2 200 – 2 600 kg | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Siūlomas parametras - ____ kg. Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ___________arba nuoroda - ________. |
| 2.6. | Barstytuvo, išbandymas, derinimas, kalibravimas | Ne vėliau nei Prekės perdavimo Pirkėjui dieną turi būti atliktas druskos barstytuvo, sumontuoto į krovininio automobilio kėbulą išbandymas, derinimas, kalibravimas ir pateikiamas Tiekėjo arba jo įgalioto atstovo patvirtintas kalibravimo/patikros dokumentas apie nustatytus faktinius įvairiais darbo režimais išberiamos medžiagos kiekius. Visi reikalingi darbai atliekami Tiekėjo sąskaita, išskyrus bandymui ir kalibravimui reikalingas druskos, smėlio-druskos mišinio, druskos tirpalo kiekis ir medžiagų pakrovimas į barstytuvą. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| Medžiagų bunkeris |  |  |  |
| 2.7. | Medžiagų bunkeris ir konstrukcinis rėmas | Medžiagų bunkeris pagamintas iš ne plonesnio kaip 3 mm plieno lakštų, rėmo konstrukcijai naudojami profiliuoti kvadratiniai, stačiakampiai vamzdžiai, kurių sienelės storis ne mažiau kaip 3 mm. Visa konstrukcija padengta antikorozine danga ir dažyta arba pagamintas iš nerūdijančio plieno. Prioritetas teikiamas pilnai iš nerūdijančio plieno pagamintai barstymo konstrukcijai. Paviršių dažymo procesas turi būti vykdomas laikantis ISO 8501-1 standarto reikalavimų. Bendras dangos (antikorozinės dangos ir dažų sluoksnio dangos) sluoksnio storis ne mažiau 180 µm. Spalva - oranžinė (RAL 2004), pilka (Pantone 7544C) arba gamintojo numatyta bazinė (reprezentatyvioji) konkrečios technikos grupės spalva. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Siūloma medžiaga, jos storis ir spalva - _____. Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ___________arba nuoroda - ________. |
| 2.8. | Bunkerio talpa | Birių medžiagų galimas pakrauti kiekis – 6 - 7 m3 Prioritetas teikiamas didesnei bunkerio talpai. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Siūlomas parametras - ____ m3. Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. __________arba nuoroda - ________. |
| 2.9. | Barstomų medžiagų padavimo įrenginys. | Gumuotos juostos transporteris - užtikrinantis tolygų medžiagų padavimą link barstymo lėkštės, nepriklausomai nuo barstomos medžiagos rūšies ir kiekio bunkeryje. Prioritetas teikiamas įrengtam papildomam mechanizmui, automatiškai reguliuojančiam medžiagos dozavimo sklendės aukštį pagal parinktą medžiagą valdymo pulte. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ___________arba nuoroda - ________. |
| 2.10. | Barstomos medžiagos tolygaus paskirstymo mechanizmas. | Atskiras mechanizmas, įrengtas per visą bunkerio ilgį, turintis atskirą hidraulinę pavarą ar kitą pavaros tipą arba kitas mechaninis įrenginys turintis atskirą pavarą ir pavaros valdymą, tolygiau paskirstantis barstomą medžiagą virš gumuotos juostos transporterio. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Siūlomo įrenginio tipas, apibūdinimas - ____. Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - ________ ir psl. Nr. _________arba nuoroda - ________. |
| 2.11. | Bunkerio uždengimas | Uždengiamas metaliniu ardynu (angos matmenys: ne mažiau 40x40 mm, bet ne daugiau 70x70 mm, vielos-strypų skersmuo ne mažiau 4 mm) ir nepralaidžiu drėgmei, lengvai be papildomų priemonių užverčiamu, bei atverčiamu į šonus tentu. Tento užvertimo/atvertimo mechanizmo svirtys operatoriui turi būti pasiekiamos (uždengimo/atidengimo procesas turi būti galimas) jam esant ant žemės arba nuo kopėtėlių, įrengtų barstytuvo gale. Ardymo konstrukcija cinkuota karšto cinkavimo būdu. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ___________arba nuoroda - ________. |
| Druskos tirpalo talpa |  |  |  |
| 2.12. | Druskos tirpalo talpos | Ne mažiau kaip dviejų dalių (įrengtų barstomų medžiagų bunkerio šonuose, apatinėje dalyje), bendras tūris ne mažiau 2,2 m³. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Siūlomas parametras - _____ m³. Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ___________arba nuoroda - ________. |
| 2.12.1 | Gamybai naudojamos medžiagos | Talpos turi būti gaminamos iš polipropileno ar kitos lygiavertės polimerinės medžiagos, atsparios korozijai, temperatūrų svyravimams, ultravioletinei spinduliuotei. Druskos tirpalo talpų polimerinių medžiagų atsparumas ultravioletiniams spinduliams ir kitoms aplinkos oro sąlygoms turi tenkinti ne žemesnį kaip F1 reikalavimą pagal UL 746C bandymų standartą. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Siūlomas parametras – atitinka reikalavimą _____ . Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ___________arba nuoroda - ________. |
| Valdymas |  |  |  |
| 2.13. | Druskos barstymo ir drėkinimo įrangos valdymas | Atliekamas iš automobilio kabinos, vairuotojui iš savo darbo vietos lengvai pasiekiamu skaitmeniniu valdymo pultu. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 2.14. | Rankinis valdymas | Gamintojo numatyta galimybė valdyti barstymo procesą rankiniu būdu (avariniu atveju). | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ___________arba nuoroda - ________. |
| 2.15. | Valdymo pultas | Rodantis pamainos darbo metu ir suminį išbertų medžiagų kiekį, pabarstytos kelio dangos plotą, barstymo plotį, kaupiantis duomenis ir užtikrinantis duomenų skaitmeninį nuskaitymą bei perdavimą į dispečerio darbo vietą ir informuojantis vairuotoją apie barstomų medžiagų ar druskos tirpalo stygių. Turi būti užtikrinamas bėrimo duomenų perdavimas realiu laiku („On Line“) į dispečerio darbo vietą. Tiekėjas turi suteikti Pirkėjui reikalingus prieigos kodus valdymo pulto nustatymams koreguoti. Turintis R232 arba USB jungtis duomenų perdavimui. Atitinkantis duomenų šifravimo EN15430 arba lygiavertį standartą. Valdymo pulto meniu kalba – turi būti ir lietuvių kalba. Pulto mygtukų reikšmės turi būti pateiktos vartotojo instrukcijoje. Prioritetas teikiamas barstytuvo valdymo pultui, turinčiam automatinio barstymo funkciją pagal pasirinktą iš anksto užprogramuotą maršrutą. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ___________arba nuoroda - ________. |
| 2.16. | Duomenų apie darbą perdavimo sistema | Pardavėjas turi suteikti prieigą valdymo pulto duomenų perdavimui, ne mažiau nei tokiems duomenims (tikslu kontroliuoti barstytuvo darbą): Data, darbo laikas, esamos koordinatės, reiso metu nuvažiuotas atstumas. Barstytuvo darbo parametrai: barstytuvas įjungtas/išjungtas, barstymo laikas, plotis, barstymo atstumas, beriamos medžiagos tipas, dozavimas g/m², išbertas kiekis kg, drėkinimas įjungtas/išjungtas, išlieto tirpalo kiekis %. Pirkėjui transporto telemetrinės kontrolės paslaugas teikia UAB „Xirgo Global“. Kartu su pasiūlymu būtina pateikti informaciją, kurioje aiškiai ir išsamiai matytųsi pavaizduoti reikalaujami duomenys. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ___________arba nuoroda - ________. |
| 2.17. | Duomenų perdavimo sistemos ataskaitų formavimas | Ataskaitos turi būti formuojamos laisvai pasirenkant datą ir laiką. Jose būtina matyti: Barstymo datą, bėrimo pradžios / pabaigos laiką. Bėrimo pradžios/pabaigos vietą, bendrą barstymo laiką, barstymo atstumą, barstomos medžiagos ir druskos tirpalo sąnaudas (kg, ltr). Druskos dozavimą g/m², tirpalo dozavimą, % (ltr). Automobilio nuvažiuotas ir barstytuvo darbo atstumas, m. Beriamos medžiagos rūšis: druska, smėlis/skaldelė/žvyras. Kartu su pasiūlymu pateikti išsamią informaciją apie formuojamas ataskaitas ir jose pateikiamus reikalaujamus duomenis. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ___________arba nuoroda - ________. |
| 2.18. | Tolygus barstymas ir druskos tirpalo padavimas. | Automobilio judėjimo greičio signalas turi būti perduodamas į barstytuvo valdymo pultą (susiejamas). Tolygus druskos ir druskos tirpalo padavimas link barstymo lėkštės, tolygus lėkštės sukimasis ir medžiagų paskleidimas, pagal nustatymus valdymo pulte, turi vykti nepriklausomai nuo automobilio važiavimo greičio, o taip pat automobiliui stovint. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ___________arba nuoroda - ________. |
| 2.19. | Avarinio iškrovimo funkcija. | Turi būti gamintojo numatyta ir aktyvuojama valdymo pultu. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ___________arba nuoroda - ________. |
| 2.20. | Barstymo parametrų programavimo bei gedimų informavimo sistema. | Turi būti numatyta ir įrengta gamintojo. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ___________arba nuoroda - ________. |
| 2.21. | Momentinis beriamo kiekio padidinimas. | Funkcija, leidžianti ribotą laiko tarpą padidinti barstomos medžiagos kiekį du ar daugiau kartų. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ___________arba nuoroda - ________. |
| Bėrimo (skleidimo) mechanizmas |  |  |  |
| 2.22. | Išberiamos medžiagos ir tirpalo maišymo sistema. | Užtikrinanti barstomos medžiagos ir druskos tirpalo sumaišymą bei mišinio patiekimą ant barstymo lėkštės arba druskos ir tirpalo maišymąsi tiesiogiai ant barstymo lėkštės. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ___________arba nuoroda - ________. |
| 2.23. | Druskos drėkinimo ir barstymo mechanizmas | Kintamo ilgio rankovė/latakas ir lėkštė su hidrauline pavara. Mechanizmas pakeliamas į viršų ir fiksuojamas transportinėje padėtyje. Gamintojo numatyti ir įrengti oriniai amortizatoriai arba lygiavertis sprendimas palengvinantis mechanizmo pakėlimą į transportinę padėtį. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ___________arba nuoroda - ________. |
| 2.24. | Barstymo lėkštė | Skersmuo ne mažesnis nei 600 mm. Aukštis nuo barstomo paviršiaus reguliuojamas. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Siūlomas parametras - ____ mm. Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ___________arba nuoroda - ________. |
| 2.25. | Barstymo lėkštės hidraulinis variklis | Apsaugotas nuo tiesioginio druskos poveikio. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ___________arba nuoroda - ________. |
| 2.26. | Druskos bėrimo daviklis | Turi būti numatytas ir įrengtas gamintojo - bekontaktis, elektroninis. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ___________arba nuoroda - ________. |
| 2.26.1 | Vizualinė kontrolė | Barstytuvo galinėje dalyje, techniškai tvirtinti įmanomai aukštesnėje vietoje, barstytuvų gamintojo įrengiama galinio vaizdo stebėjimo kamera, su naktinio matymo funkcija, skirta vizualinei barstymo proceso kontrolei, automobilio atbulinės eigos kontrolei. Vaizdo kameros transliuojamas vaizdas turi būti matomas operatoriaus darbo vietoje (krovininio automobilio kabinoje) barstytuvo valdymo pulte esančiame monitoriuje. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ___________arba nuoroda - ________. |
| 2.27. | Reguliuojamas išberiamos medžiagos kiekis į m² | Druskos 5-40 g/m2 ribose. Išberiamo sijoto žvyro, smėlio, skaldos - 20-300 g/m2 ribose. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Siūlomas parametras: Druskos _____ g/m2 ribose. Išberiamo sijoto žvyro, smėlio, skaldos - ____ g/m2 ribose. Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ___________arba nuoroda - ________. |
| 2.28. | Reguliuojamas išberiamos medžiagos bėrimo plotis. | Nuo 3 m iki ne mažiau kaip 12 m, ne didesniu kaip 1,0 m intervalu, su asimetriniu (vienos bėrimo pusės pločio didinimas arba mažinimas, nekeičiant kitos pusės bėrimo pločio) beriamos medžiagos reguliavimu, nustatomu pulto pagalba. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Siūlomas parametras: ____ m ribose, bėrimo pločio „žingsnis“__m. Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. __________arba nuoroda - ________. |
| 2.29. | Priverstinis druskos tirpalo padavimas (link barstymo lėkštės) ir kiekio reguliavimas. | 5 % intervalu, pradedant nuo ne mažiau kaip 15 %, kuris automatiškai keičiasi, keičiantis išberiamos druskos kiekiui. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Siūlomas parametras: __ % intervalu nuo ___ % Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. __________arba nuoroda - ________. |
| Apsauginė tvorelė |  |  |  |
| 2.30. | Apsauginė tvorelė – lengvų konstrukcijų, 1 -1,15 m aukščio, iš dešinės barstytuvo pusės. | Sumontuota ant druskos barstytuvo bunkerio viršaus ir pakeliama, atlenkiama aptarnavimo/remonto atveju prieš patenkant ant bunkerio. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ___________arba nuoroda - ________. |
| Signalinis ženklinimas |  |  |  |
| 2.31. | Gabaritinis ženklinimas, signalinis apšvietimas | Darbo (barstymo/skleidimo) zonos apšvietimas ne mažiau kaip vienu žibintu. Ne mažiau kaip vienas oranžinis LED švyturėlis, įrengiamas galinėje barstytuvo dalyje. Du signaliniai mirksintys LED žibintai (skrituliai-blicai), kurių skersmuo ne mažiau 180 mm, įrengiami viršutiniuose barstytuvo galinės dalies kampuose. Galinė dalis paženklinta įspėjamuoju šviesą atspindinčių įstrižų raudonų ir baltų juostų ženklinimu. Pavyzdinis įspėjamojo ženklinimo raštas: LED švyturėlio ir mirksinčių LED žibintų apsauga nuo kietųjų objektų ir skysčių patekimo ne mažesnė kaip IP65. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ___________arba nuoroda - ________. |
| 2.32. | Tvirtinimo vietos kelio ženklams ir kelio ženklai. | Galinėje barstytuvo dalyje (ant tvirtinimo/pakabinimo mazgo/rėmo) įrengtos įspėjamiesiems/nukreipiamiesiems kelio ženklams tvirtinti skirtos vietos arba tvirtinimui reikalinga konstrukcija ir ne vėliau nei Prekės perdavimo dieną sumontuojami: ne mažesnio kaip 1 (pirmo) dydžio šviesą atspindintis ženklas Nr. 106 „Darbai“: Signalinė LED žibintų rodyklė – ne mažiau 13 vnt žibintų sistema, atitinkanti L8L, EN 12352 arba lygiavertį standartą, tvirtinama iš nugarinės pusės varžtų pagalba arba lygiavertis tvirtinimas. Rodyklės kryptis, nurodanti privalomą kliūties apvažiavimo pusę, keičiama iš operatoriaus darbo vietos, elektrinės jungties pagalba. Operatoriaus darbo vietoje privaloma vizualinė indikacija, informuojanti apie aktyvuotą rodyklės kryptį. Rodyklės žibintų maitinimo įtampa 24 V. LED žibintų sistemos komponentų apsauga nuo kietųjų objektų ir skysčių patekimo ne mažesnė kaip IP65. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |

____________________                               _____________                                       _____________________

(pareigos)	                       (parašas)	(vardas pavardė)

Jei pasiūlymą pasirašo Pardavėjo įgaliotas asmuo, kartu su pasiūlymu turi būti pateiktas dokumentas (įgaliojimas) suteikiantis teisę nurodytam asmeniui pasirašyti Pardavėjo vardu.

### Techninės specifikacijos priedas Nr.5

PRIVALOMI TECHNINIAI REIKALAVIMAI

(PU-12777/24) [ITP25] Druskos barstytuvas   (1 komplektas)

V pirkimo dalis

Kartu su pasiūlymu turi būti pateikta:

- Užpildytas šis techninės specifikacijos priedas „Privalomi techniniai reikalavimai“.

IR

2. Prekės/Įrangos gamintojo techninė dokumentacija (katalogai, brošiūros) ir/ar Prekės/Įrangos gamintojo deklaracijos (jei gamintojo techninėje dokumentacijoje neišsamiai atsispindi siūlomos Prekės/Įrangos atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) ir kiti techninėje specifikacijoje nurodyti dokumentai ar kiti lygiaverčiai dokumentai, įrodantys siūlomos Prekės/Įrangos atitikimą techniniams reikalavimams. Šiuose dokumentuose Pardavėjas turi nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai žymėti ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti ar kt.) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka.

ARBA

- Nuorodos į viešai prieinamą interneto tinklalapį, kuriame Pirkėjas galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą t. y. siūlomos Prekės/Įrangos atitikimą techniniams reikalavimams. Jei nurodytame interneto tinklalapyje pateikta informacija neatitinka Pardavėjo deklaruojamų duomenų, kartu su pasiūlymu turi būti pateikta Prekės/Įrangos gamintojo deklaracija ar kiti lygiaverčiai dokumentai patvirtinantys siūlomos Prekės/Įrangos atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams.

IR

3. Siūlomos Prekės gamintojo įgaliojimas ar kitas dokumentas, patvirtinantis Pardavėjo teisę atlikti techninio aptarnavimo ir remonto paslaugas garantiniu laikotarpiu arba pateikiami įrodymai apie sudarytą atitinkamų paslaugų teikimo sutartį su kitu tokią teisę turinčiu ūkio subjektu.

Lygiaverčiais dokumentais nebus laikoma Pardavėjo deklaracija, išskyrus atvejus, jei Pardavėjas yra oficialus siūlomos Prekės/Įrangos gamintojo atstovas. Jeigu Prekės/Įrangos techninę dokumentaciją parengia Pardavėjas, kuris nėra gamintojas, tokiu atveju jo paties parengta techninė dokumentacija netenkina objektyvumo, patikimumo, informacijos atsekamumo ir kitų kriterijų, todėl pasiūlymo vertinimo metu perkančioji organizacija laikys, kad Pardavėjas  pateikė tik deklaratyvią informaciją, kuri nėra pagrindžiama objektyviais duomenimis ir tokį pasiūlymą atmes.

## Dokumentai (Prekės/Įrangos gamintojo techninė dokumentacija (katalogai, brošiūros) ir/ar Prekės/Įrangos gamintojo deklaracijos ar kiti lygiaverčiai dokumentai, įrodantys siūlomos Prekės/Įrangos atitikimą techninėms charakteristikoms) gali būti pateikti lietuvių ir/arba anglų  kalba. Vertinant pasiūlymus ir perkančiajai organizacijai paprašius, Pardavėjas privalės pateikti nurodytus dokumentus ar jų dalis, išverstus į lietuvių kalbą bei vertimo patvirtinimą.

Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms, sprendiniams ir/ar konkretiems Prekių/Įrangos pavadinimams ar standartams taikoma „arba lygiavertis“. Pardavėjas, siūlantis Prekę/Įrangą, pasižyminčią lygiavertėmis savybėmis, privalo apie tai papildomai pažymėti techninėje specifikacijoje ir/ar pasiūlyme ir patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma Prekė/Įranga yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.

Druskos barstytuvas bus eksploatuojamas su krovininiu automobiliu:

| Automobilio lokacija (KT, meistrija) | Krovininis automobilis | Metai | Valst. Nr. | Gamyklinis Nr. | Inv. Nr. | Barstytuvo tūris, m³ | Barstytuvo eksploatavimo būdas | Ratų bazė, mm | Barstytuvo jėgos agregatas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pasvalio KT, Pasvalio MT | MAN 33.440 | 2014 | HHO082 | WMA26SZZXEP055125 | 0404-00306 | 8-9 | Į kėbulą | 3900 | Automobilio hidraulinė sistema |

| Eil. Nr. | Charakteristikų pavadinimas | Pirkėjo reikalaujamos charakteristikos | Tiekėjas privalo patvirtinti atitikimą techniniam reikalavimui nurodydamas: taip/ne o, kur to reikalaujama, įrašyti tikslią siūlomos Prekės reikšmę. Punktuose, kur to reikalaujama, Tiekėjas privalo įrašyti pateikiamo, parametrų reikšmes įrodančio, dokumento pavadinimą ir/arba nuorodą į šaltinį, patvirtinantį siūlomus parametrus. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. BENDRI REIKALAVIMAI |  |  |  |
| 1.1. | Paskirtis | Įranga skirta slidumą mažinančių medžiagų paskleidimui ant kelio dangos. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 1.2. | Pagaminimo metai | Druskos barstytuvas turi būti naujas, iki perdavimo dienos neeksploatuotas, pagamintas ir sukomplektuotas ne anksčiau kaip 2024 m. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Pagaminimo metai, ketvirtis - (įrašyti) ___________. |
| 1.3. | Druskos barstytuvo, dažomų metalinių paviršių dominuojanti spalva | Oranžinė (RAL 2004), pilka (Pantone 7544C) arba gamintojo numatyta bazinė (reprezentatyvioji) konkrečios technikos grupės spalva. Cinkuoti metaliniai paviršiai, nerūdijančio plieno elementai gali būti nedažyti. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Siūloma dominuojanti spalva - (įrašyti parametrą) _____________. |
| 1.4. | Garantija nuo kiauryminio prarūdijimo | Visiems be išimties komplektą sudarantiems komponentams – ne mažiau kaip 72 mėnesiai. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Siūlomas parametras - ____ mėn. |
| 1.5. | Teisė atlikti garantinį remontą ir garantinį techninį aptarnavimą | Pardavėjas turi būti siūlomos prekės gamintojo (jeigu pats nėra gamintojas) oficialus atstovas, turintis teisę atlikti siūlomos prekės techninį aptarnavimą ir remontą garantiniu laikotarpiu arba būti sudaręs atitinkamų paslaugų teikimo sutartį su kitu tokią teisę turinčiu ūkio subjektu. Kartu su pasiūlymu turi būti pateiktas siūlomos prekės gamintojo įgaliojimas ar kitas dokumentas, patvirtinantis tiekėjo teisę atlikti techninio aptarnavimo ir remonto paslaugas garantiniu laikotarpiu arba pateikiami įrodymai apie sudarytą atitinkamų paslaugų teikimo sutartį su kitu tokią teisę turinčiu ūkio subjektu. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 1.6. | Techninio aptarnavimo ir garantinio remonto terminai | Pardavėjas garantinio remonto darbus turi atlikti ne ilgiau kaip per 2 kalendorines dienas po Pirkėjo paraiškos pateikimo rašytine forma (el. paštu) ir telefoninio skambučio sutartyje nurodytam Pardavėjo atsakingam asmeniui. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 1.7. | Dokumentacija | Eksploatacijos ir darbų saugos instrukcijos lietuvių kalba (druskos barstytuvo vartotojo vadovas) pateikiamos ne vėliau nei prekės perdavimo dieną. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 1.8. | Mokymai | Prekės pristatymo metu, bet ne vėliau negu Pirkėjas pradeda eksploatuoti Prekę ar Prekės komplekto dalį, Pardavėjas privalo atlikti šiuos mokymus, kurių kaina turi būti įskaičiuota į pasiūlymo kainą: -teorinius ir praktinius eksploatacijos mokymus operatoriams, užtikrinančius prekės teisingą eksploatavimą. -techninius mokymus, užtikrinančius prekės teisingą priežiūrą, paaiškinančius gedimų pobūdžius ir gedimų indikavimo simbolius. - techninius mokymus, užtikrinančius teisingą ir saugų komplekto sudedamųjų mazgų numontavimą/sumontavimą/keitimą. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 1.8.1 | Patvirtinantis pažymėjimas | Teorinius, techninius mokymus išklausiusiam ir praktinius mokymus atlikusiam operatoriui/iams Pardavėjas (įskaitant ir partnerius – atskirų komplekto sudedamųjų dalių Pardavėjus) parengia pažymėjimą (sertifikatą), apibūdinantį mokymo kurso apimtis. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 1.9. | Komplektuojamos įrangos gamintojas, montuotojas | Įranga turi būti sumontuota/įrengta ant krovininio automobilio šios įrangos gamintojo oficialaus atstovo įmonėje (su pasiūlymu privaloma pateikti atstovavimą patvirtinančių dokumentų kopijas). Atsakomybė už nepriekaištingą viso įrangos komplekso veikimą ir visi eksploatacijos metu išaiškėjusių defektų šalinimai tenka šios įrangos gamintojui arba jo oficialiam atstovui, sumontavusiam įrangos kompleksą. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ___________arba nuoroda - ________. |
| 2. DRUSKOS BARSTYTUVAS |  |  |  |
| 2.1. | Paskirtis, pritaikymas Tipas, markė | Druskos barstytuvas pritaikytas montuoti (įtvirtinti) ir eksploatuoti 3-jų ašių krovininio automobilio kėbule. Skirtas druskos, smėlio, žvyro ir smulkios skaldelės barstymui, su drėkinimu arba nenaudojant drėkinimo. Turi atitikti standarto LST EN 15597-1:2020 reikalavimus. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Tikslus barstytuvo modelis - _________. |
| 2.2. | Greita druskos barstytuvo hidraulinės ir elektros sistemų jungimo ir aktyvavimo sistema. | Turi būti gamintojo numatytos ir įrengtos reikalingos ir atitinkamai pažymėtos elektrinės ir hidraulinės jungtys. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ___________arba nuoroda - ________. |
| 2.3. | Barstytuvo padėtis kėbule (svorio centras) | Į krovininio automobilio kėbulą sumontuoto barstytuvo svorio centras privalo būti ne mažiau 600 mm į priekį nuo 2-3 ašių tandemo centro. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 2.4. | Druskos barstytuvo montavimas ant automobilio. | Barstytuvas turi turėti greito įkėlimo (sumontavimo)/ iškėlimo į/iš savivarčio krovininio automobilio kėbulo sistemą (RO-RO arba lygiavertę) : barstytuvo įkėlimas ir iškėlimas įvykdomas be pagalbos iš šalies, nenaudojant papildomų savaeigių kėlimo įrenginių. Greito įkėlimo (sumontavimo)/ iškėlimo ir sandėliavimo sistemos metalinė konstrukcija turi užtikrinti saugų, ilgalaikį ir stabilų barstytuvo sandėliavimą (įskaitant ir dalinai pakrauto barstoma medžiaga ir/ar dalinai užpildyto druskos tirpalu). | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ___________arba nuoroda - ________. |
| 2.5. | Barstytuvo viršutinis gabaritinis matmuo. | Barstytuvo, sumontuoto į krovininio automobilio kėbulą, viršaus aukštis nuo kėbulo dugno - ne daugiau kaip 2 200 mm. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Siūlomas parametras - ____ mm. |
| 2.6. | Barstytuvo, su visa nedalomai komplektuojama įranga, svoris. | 2 300 – 2 800 kg | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Siūlomas parametras - ____ kg. Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ____________arba nuoroda - ________. |
| 2.7. | Barstytuvo, išbandymas, derinimas, kalibravimas | Ne vėliau nei Prekės perdavimo Pirkėjui dieną turi būti atliktas druskos barstytuvo, sumontuoto į krovininio automobilio kėbulą išbandymas, derinimas, kalibravimas ir pateikiamas Tiekėjo arba jo įgalioto atstovo patvirtintas kalibravimo/patikros dokumentas apie nustatytus faktinius įvairiais darbo režimais išberiamos medžiagos kiekius. Visi reikalingi darbai atliekami Tiekėjo sąskaita, išskyrus bandymui ir kalibravimui reikalingas druskos, smėlio-druskos mišinio, druskos tirpalo kiekis ir medžiagų pakrovimas į barstytuvą. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| Medžiagų bunkeris |  |  |  |
| 2.8. | Medžiagų bunkeris ir konstrukcinis rėmas | Medžiagų bunkeris pagamintas iš ne plonesnio kaip 3 mm plieno lakštų, rėmo konstrukcijai naudojami profiliuoti kvadratiniai, stačiakampiai vamzdžiai, kurių sienelės storis ne mažiau kaip 3 mm. Visa konstrukcija padengta antikorozine danga ir dažyta arba pagamintas iš nerūdijančio plieno. Prioritetas teikiamas pilnai iš nerūdijančio plieno pagamintai barstymo konstrukcijai. Paviršių dažymo procesas turi būti vykdomas laikantis ISO 8501-1 standarto reikalavimų. Bendras dangos (antikorozinės dangos ir dažų sluoksnio dangos) sluoksnio storis ne mažiau 180 µm. Spalva - oranžinė (RAL 2004), pilka (Pantone 7544C) arba gamintojo numatyta bazinė (reprezentatyvioji) konkrečios technikos grupės spalva. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Siūloma medžiaga, jos storis ir spalva - _____. Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ___________arba nuoroda - ________. |
| 2.9. | Bunkerio talpa | Birių medžiagų galimas pakrauti kiekis – 8 -9 m3 Prioritetas teikiamas didesnei bunkerio talpai. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Siūlomas parametras - ____ m3. Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. __________arba nuoroda - ________. |
| 2.10. | Barstomų medžiagų padavimo įrenginys. | Gumuotos juostos transporteris - užtikrinantis tolygų medžiagų padavimą link barstymo lėkštės, nepriklausomai nuo barstomos medžiagos rūšies ir kiekio bunkeryje. Prioritetas teikiamas įrengtam papildomam mechanizmui, automatiškai reguliuojančiam medžiagos dozavimo sklendės aukštį pagal parinktą medžiagą valdymo pulte. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ___________arba nuoroda - ________. |
| 2.11. | Barstomos medžiagos tolygaus paskirstymo mechanizmas. | Atskiras mechanizmas, įrengtas per visą bunkerio ilgį, turintis atskirą hidraulinę pavarą ar kitą pavaros tipą arba kitas mechaninis įrenginys turintis atskirą pavarą ir pavaros valdymą, tolygiau paskirstantis barstomą medžiagą virš gumuotos juostos transporterio. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Siūlomo įrenginio tipas, apibūdinimas - ____. Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - ________ ir psl. Nr. _________arba nuoroda - ________. |
| 2.12. | Bunkerio uždengimas | Uždengiamas metaliniu ardynu (angos matmenys: ne mažiau 40x40 mm, bet ne daugiau 70x70 mm, vielos-strypų skersmuo ne mažiau 4 mm) ir nepralaidžiu drėgmei, lengvai be papildomų priemonių užverčiamu, bei atverčiamu į šonus tentu. Tento užvertimo/atvertimo mechanizmo svirtys operatoriui turi būti pasiekiamos (uždengimo/atidengimo procesas turi būti galimas) jam esant ant žemės arba nuo kopėtėlių, įrengtų barstytuvo gale. Ardymo konstrukcija cinkuota karšto cinkavimo būdu. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ___________arba nuoroda - ________. |
| Druskos tirpalo talpa |  |  |  |
| 2.13. | Druskos tirpalo talpos | Ne mažiau kaip dviejų dalių (įrengtų barstomų medžiagų bunkerio šonuose, apatinėje dalyje), bendras tūris ne mažiau 2,8 m³. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Siūlomas parametras - _____ m³. Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ___________arba nuoroda - ________. |
| 2.13.1 | Gamybai naudojamos medžiagos | Talpos turi būti gaminamos iš polipropileno ar kitos lygiavertės polimerinės medžiagos, atsparios korozijai, temperatūrų svyravimams, ultravioletinei spinduliuotei. Druskos tirpalo talpų polimerinių medžiagų atsparumas ultravioletiniams spinduliams ir kitoms aplinkos oro sąlygoms turi tenkinti ne žemesnį kaip F1 reikalavimą pagal UL 746C bandymų standartą. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Siūlomas parametras – atitinka reikalavimą _____ . Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ___________arba nuoroda - ________. |
| Valdymas |  |  |  |
| 2.14. | Druskos barstymo ir drėkinimo įrangos valdymas | Atliekamas iš automobilio kabinos, vairuotojui iš savo darbo vietos lengvai pasiekiamu skaitmeniniu valdymo pultu. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 2.15. | Rankinis valdymas | Gamintojo numatyta galimybė valdyti barstymo procesą rankiniu būdu (avariniu atveju). | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ___________arba nuoroda - ________. |
| 2.16. | Valdymo pultas | Rodantis pamainos darbo metu ir suminį išbertų medžiagų kiekį, pabarstytos kelio dangos plotą, barstymo plotį, kaupiantis duomenis ir užtikrinantis duomenų skaitmeninį nuskaitymą bei perdavimą į dispečerio darbo vietą ir informuojantis vairuotoją apie barstomų medžiagų ar druskos tirpalo stygių. Turi būti užtikrinamas bėrimo duomenų perdavimas realiu laiku („On Line“) į dispečerio darbo vietą. Tiekėjas turi suteikti Pirkėjui reikalingus prieigos kodus valdymo pulto nustatymams koreguoti. Turintis R232 arba USB jungtis duomenų perdavimui. Atitinkantis duomenų šifravimo EN15430 arba lygiavertį standartą. Valdymo pulto meniu kalba – turi būti ir lietuvių kalba. Pulto mygtukų reikšmės turi būti pateiktos vartotojo instrukcijoje. Prioritetas teikiamas barstytuvo valdymo pultui, turinčiam automatinio barstymo funkciją pagal pasirinktą iš anksto užprogramuotą maršrutą. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ___________arba nuoroda - ________. |
| 2.17. | Duomenų apie darbą perdavimo sistema | Pardavėjas turi suteikti prieigą valdymo pulto duomenų perdavimui, ne mažiau nei tokiems duomenims (tikslu kontroliuoti barstytuvo darbą): Data, darbo laikas, esamos koordinatės, reiso metu nuvažiuotas atstumas. Barstytuvo darbo parametrai: barstytuvas įjungtas/išjungtas, barstymo laikas, plotis, barstymo atstumas, beriamos medžiagos tipas, dozavimas g/m², išbertas kiekis kg, drėkinimas įjungtas/išjungtas, išlieto tirpalo kiekis %. Pirkėjui transporto telemetrinės kontrolės paslaugas teikia UAB „Xirgo Global“. Kartu su pasiūlymu būtina pateikti informaciją, kurioje aiškiai ir išsamiai matytųsi pavaizduoti reikalaujami duomenys. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ___________arba nuoroda - ________. |
| 2.18. | Duomenų perdavimo sistemos ataskaitų formavimas | Ataskaitos turi būti formuojamos laisvai pasirenkant datą ir laiką. Jose būtina matyti: Barstymo datą, bėrimo pradžios / pabaigos laiką. Bėrimo pradžios/pabaigos vietą, bendrą barstymo laiką, barstymo atstumą, barstomos medžiagos ir druskos tirpalo sąnaudas (kg, ltr). Druskos dozavimą g/m², tirpalo dozavimą, % (ltr). Automobilio nuvažiuotas ir barstytuvo darbo atstumas, m. Beriamos medžiagos rūšis: druska, smėlis/skaldelė/žvyras. Kartu su pasiūlymu pateikti išsamią informaciją apie formuojamas ataskaitas ir jose pateikiamus reikalaujamus duomenis. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ___________arba nuoroda - ________. |
| 2.19. | Tolygus barstymas ir druskos tirpalo padavimas. | Automobilio judėjimo greičio signalas turi būti perduodamas į barstytuvo valdymo pultą (susiejamas). Tolygus druskos ir druskos tirpalo padavimas link barstymo lėkštės, tolygus lėkštės sukimasis ir medžiagų paskleidimas, pagal nustatymus valdymo pulte, turi vykti nepriklausomai nuo automobilio važiavimo greičio, o taip pat automobiliui stovint. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ___________arba nuoroda - ________. |
| 2.20. | Avarinio iškrovimo funkcija. | Turi būti gamintojo numatyta ir aktyvuojama valdymo pultu. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ___________arba nuoroda - ________. |
| 2.21. | Barstymo parametrų programavimo bei gedimų informavimo sistema. | Turi būti numatyta ir įrengta gamintojo. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ___________arba nuoroda - ________. |
| 2.22. | Momentinis beriamo kiekio padidinimas. | Funkcija, leidžianti ribotą laiko tarpą padidinti barstomos medžiagos kiekį du ar daugiau kartų. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ___________arba nuoroda - ________. |
| Bėrimo (skleidimo) mechanizmas |  |  |  |
| 2.23. | Išberiamos medžiagos ir tirpalo maišymo sistema. | Užtikrinanti barstomos medžiagos ir druskos tirpalo sumaišymą bei mišinio patiekimą ant barstymo lėkštės arba druskos ir tirpalo maišymąsi tiesiogiai ant barstymo lėkštės. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ___________arba nuoroda - ________. |
| 2.24. | Druskos drėkinimo ir barstymo mechanizmas | Kintamo ilgio rankovė/latakas ir lėkštė su hidrauline pavara. Mechanizmas pakeliamas į viršų ir fiksuojamas transportinėje padėtyje. Gamintojo numatyti ir įrengti oriniai amortizatoriai arba lygiavertis sprendimas palengvinantis mechanizmo pakėlimą į transportinę padėtį. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ___________arba nuoroda - ________. |
| 2.25. | Barstymo lėkštė | Skersmuo ne mažesnis nei 650 mm. Aukštis nuo barstomo paviršiaus reguliuojamas. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Siūlomas parametras - ____ mm. Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ___________arba nuoroda - ________. |
| 2.26. | Barstymo lėkštės hidraulinis variklis | Apsaugotas nuo tiesioginio druskos poveikio. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ___________arba nuoroda - ________. |
| 2.27. | Druskos bėrimo daviklis | Turi būti numatytas ir įrengtas gamintojo - bekontaktis, elektroninis. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ___________arba nuoroda - ________. |
| 2.27.1 | Vizualinė kontrolė | Barstytuvo galinėje dalyje, techniškai tvirtinti įmanomai aukštesnėje vietoje, barstytuvų gamintojo įrengiama galinio vaizdo stebėjimo kamera, su naktinio matymo funkcija, skirta vizualinei barstymo proceso kontrolei, automobilio atbulinės eigos kontrolei. Vaizdo kameros transliuojamas vaizdas turi būti matomas operatoriaus darbo vietoje (krovininio automobilio kabinoje) barstytuvo valdymo pulte esančiame monitoriuje. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ___________arba nuoroda - ________. |
| 2.28. | Reguliuojamas išberiamos medžiagos kiekis į m² | Druskos 5-40 g/m2 ribose. Išberiamo sijoto žvyro, smėlio, skaldos - 20-300 g/m2 ribose. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Siūlomas parametras: Druskos _____ g/m2 ribose. Išberiamo sijoto žvyro, smėlio, skaldos - ____ g/m2 ribose. Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ___________arba nuoroda - ________. |
| 2.29. | Reguliuojamas išberiamos medžiagos bėrimo plotis. | Nuo 3 m iki ne mažiau kaip 12 m, ne didesniu kaip 1,0 m intervalu, su asimetriniu (vienos bėrimo pusės pločio didinimas arba mažinimas, nekeičiant kitos pusės bėrimo pločio) beriamos medžiagos reguliavimu, nustatomu pulto pagalba. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Siūlomas parametras: ____ m ribose, bėrimo pločio „žingsnis“__m. Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. __________arba nuoroda - ________. |
| 2.30. | Priverstinis druskos tirpalo padavimas (link barstymo lėkštės) ir kiekio reguliavimas. | 5 % intervalu, pradedant nuo ne mažiau kaip 15 %, kuris automatiškai keičiasi, keičiantis išberiamos druskos kiekiui. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Siūlomas parametras: __ % intervalu nuo ___ % Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. __________arba nuoroda - ________. |
| Apsauginė tvorelė |  |  |  |
| 2.31. | Apsauginė tvorelė – lengvų konstrukcijų, 1 -1,15 m aukščio, iš dešinės barstytuvo pusės. | Sumontuota ant druskos barstytuvo bunkerio viršaus ir pakeliama, atlenkiama aptarnavimo/remonto atveju prieš patenkant ant bunkerio. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ___________arba nuoroda - ________. |
| Signalinis ženklinimas |  |  |  |
| 2.32. | Gabaritinis ženklinimas, signalinis apšvietimas | Darbo (barstymo/skleidimo) zonos apšvietimas ne mažiau kaip vienu žibintu. Ne mažiau kaip vienas oranžinis LED švyturėlis, įrengiamas galinėje barstytuvo dalyje. Du signaliniai mirksintys LED žibintai (skrituliai-blicai), kurių skersmuo ne mažiau 180 mm, įrengiami viršutiniuose barstytuvo galinės dalies kampuose. Galinė dalis paženklinta įspėjamuoju šviesą atspindinčių įstrižų raudonų ir baltų juostų ženklinimu. Pavyzdinis įspėjamojo ženklinimo raštas: LED švyturėlio ir mirksinčių LED žibintų apsauga nuo kietųjų objektų ir skysčių patekimo ne mažesnė kaip IP65. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ___________arba nuoroda - ________. |
| 2.33. | Tvirtinimo vietos kelio ženklams ir kelio ženklai. | Galinėje barstytuvo dalyje (ant tvirtinimo/pakabinimo mazgo/rėmo) įrengtos įspėjamiesiems/nukreipiamiesiems kelio ženklams tvirtinti skirtos vietos arba tvirtinimui reikalinga konstrukcija ir ne vėliau nei Prekės perdavimo dieną sumontuojami: ne mažesnio kaip 1 (pirmo) dydžio šviesą atspindintis ženklas Nr. 106 „Darbai“: Signalinė LED žibintų rodyklė – ne mažiau 13 vnt žibintų sistema, atitinkanti L8L, EN 12352 arba lygiavertį standartą, tvirtinama iš nugarinės pusės varžtų pagalba arba lygiavertis tvirtinimas. Rodyklės kryptis, nurodanti privalomą kliūties apvažiavimo pusę, keičiama iš operatoriaus darbo vietos, elektrinės jungties pagalba. Operatoriaus darbo vietoje privaloma vizualinė indikacija, informuojanti apie aktyvuotą rodyklės kryptį. Rodyklės žibintų maitinimo įtampa 24 V. LED žibintų sistemos komponentų apsauga nuo kietųjų objektų ir skysčių patekimo ne mažesnė kaip IP65. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |

____________________                               _____________                                       _____________________

(pareigos)	                       (parašas)	(vardas pavardė)

Jei pasiūlymą pasirašo Pardavėjo įgaliotas asmuo, kartu su pasiūlymu turi būti pateiktas dokumentas (įgaliojimas) suteikiantis teisę nurodytam asmeniui pasirašyti Pardavėjo vardu.

### Techninės specifikacijos priedas Nr.6

PRIVALOMI TECHNINIAI REIKALAVIMAI

(PU-12777/24) [ITP24] Druskos barstytuvas ir sniego valytuvas  (1 komplektas)

VI pirkimo dalis

Kartu su pasiūlymu turi būti pateikta:

- Užpildytas šis techninės specifikacijos priedas „Privalomi techniniai reikalavimai“.

IR

2. Prekės/Įrangos gamintojo techninė dokumentacija (katalogai, brošiūros) ir/ar Prekės/Įrangos gamintojo deklaracijos (jei gamintojo techninėje dokumentacijoje neišsamiai atsispindi siūlomos Prekės/Įrangos atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) ir kiti techninėje specifikacijoje nurodyti dokumentai ar kiti lygiaverčiai dokumentai, įrodantys siūlomos Prekės/Įrangos atitikimą techniniams reikalavimams. Šiuose dokumentuose Pardavėjas turi nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai žymėti ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti ar kt.) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka.

ARBA

- Nuorodos į viešai prieinamą interneto tinklalapį, kuriame Pirkėjas galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą t. y. siūlomos Prekės/Įrangos atitikimą techniniams reikalavimams. Jei nurodytame interneto tinklalapyje pateikta informacija neatitinka Pardavėjo deklaruojamų duomenų, kartu su pasiūlymu turi būti pateikta Prekės/Įrangos gamintojo deklaracija ar kiti lygiaverčiai dokumentai patvirtinantys siūlomos Prekės/Įrangos atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams.

IR

3. Siūlomos Prekės gamintojo įgaliojimas ar kitas dokumentas, patvirtinantis Pardavėjo teisę atlikti techninio aptarnavimo ir remonto paslaugas garantiniu laikotarpiu arba pateikiami įrodymai apie sudarytą atitinkamų paslaugų teikimo sutartį su kitu tokią teisę turinčiu ūkio subjektu.

Lygiaverčiais dokumentais nebus laikoma Pardavėjo deklaracija, išskyrus atvejus, jei Pardavėjas yra oficialus siūlomos Prekės/Įrangos gamintojo atstovas. Jeigu Prekės/Įrangos techninę dokumentaciją parengia Pardavėjas, kuris nėra gamintojas, tokiu atveju jo paties parengta techninė dokumentacija netenkina objektyvumo, patikimumo, informacijos atsekamumo ir kitų kriterijų, todėl pasiūlymo vertinimo metu perkančioji organizacija laikys, kad Pardavėjas  pateikė tik deklaratyvią informaciją, kuri nėra pagrindžiama objektyviais duomenimis ir tokį pasiūlymą atmes.

## Dokumentai (Prekės/Įrangos gamintojo techninė dokumentacija (katalogai, brošiūros) ir/ar Prekės/Įrangos gamintojo deklaracijos ar kiti lygiaverčiai dokumentai, įrodantys siūlomos Prekės/Įrangos atitikimą techninėms charakteristikoms) gali būti pateikti lietuvių ir/arba anglų  kalba. Vertinant pasiūlymus ir perkančiajai organizacijai paprašius, Pardavėjas privalės pateikti nurodytus dokumentus ar jų dalis, išverstus į lietuvių kalbą bei vertimo patvirtinimą.

Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms, sprendiniams ir/ar konkretiems Prekių/Įrangos pavadinimams ar standartams taikoma „arba lygiavertis“. Pardavėjas, siūlantis Prekę/Įrangą, pasižyminčią lygiavertėmis savybėmis, privalo apie tai papildomai pažymėti techninėje specifikacijoje ir/ar pasiūlyme ir patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma Prekė/Įranga yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.

Druskos barstytuvas bus eksploatuojamas su krovininiu automobiliu:

| Automobilio lokacija (KT, meistrija) | Krovininis automobilis | Metai | Valst. Nr. | Gamyklinis Nr. | Inv. Nr. | Barstytuvo tūris, m³ | Barstytuvo eksploatavimo būdas | Ratų bazė, mm | Barstytuvo jėgos agregatas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tauragės KT, Šilalės MT | Renault C | 2021 | MCR074 | VF630E360ND000535 | 0404-00874 | 8-9 | Virš balno | 3600 | Automobilio hidraulinė sistema |

| Eil. Nr. | Charakteristikų pavadinimas | Pirkėjo reikalaujamos charakteristikos | Tiekėjas privalo patvirtinti atitikimą techniniam reikalavimui nurodydamas: taip/ne o, kur to reikalaujama, įrašyti tikslią siūlomos Prekės reikšmę. Punktuose, kur to reikalaujama, Tiekėjas privalo įrašyti pateikiamo, parametrų reikšmes įrodančio, dokumento pavadinimą ir/arba nuorodą į šaltinį, patvirtinantį siūlomus parametrus. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. BENDRI REIKALAVIMAI |  |  |  |
| 1.1. | Paskirtis | Įranga skirta slidumą mažinančių medžiagų paskleidimui ant kelio dangos ir sniego valymui nuo kelio dangos. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 1.2. | Pagaminimo metai | Druskos barstytuvas ir sniego valytuvas turi būti nauji, iki perdavimo dienos neeksploatuoti, pagaminti ir sukomplektuoti ne anksčiau kaip 2024 m. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Pagaminimo metai, ketvirtis - (įrašyti) ___________. |
| 1.3. | Druskos barstytuvo ir sniego valytuvo dažomų metalinių paviršių dominuojanti spalva | Oranžinė (RAL 2004), pilka (Pantone 7544C) arba gamintojo numatyta bazinė (reprezentatyvioji) konkrečios technikos grupės spalva. Cinkuoti metaliniai paviršiai, nerūdijančio plieno elementai gali būti nedažyti. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Siūloma dominuojanti spalva - (įrašyti parametrą) _____________. |
| 1.4. | Garantija nuo kiauryminio prarūdijimo | Visiems be išimties komplektą sudarantiems komponentams – ne mažiau kaip 72 mėnesiai. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Siūlomas parametras - ____ mėn. |
| 1.5. | Teisė atlikti garantinį remontą ir garantinį techninį aptarnavimą | Pardavėjas turi būti siūlomos prekės gamintojo (jeigu pats nėra gamintojas) oficialus atstovas, turintis teisę atlikti siūlomos prekės techninį aptarnavimą ir remontą garantiniu laikotarpiu arba būti sudaręs atitinkamų paslaugų teikimo sutartį su kitu tokią teisę turinčiu ūkio subjektu. Kartu su pasiūlymu turi būti pateiktas siūlomos prekės gamintojo įgaliojimas ar kitas dokumentas, patvirtinantis tiekėjo teisę atlikti techninio aptarnavimo ir remonto paslaugas garantiniu laikotarpiu arba pateikiami įrodymai apie sudarytą atitinkamų paslaugų teikimo sutartį su kitu tokią teisę turinčiu ūkio subjektu. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 1.6. | Techninio aptarnavimo ir garantinio remonto terminai | Pardavėjas garantinio remonto darbus turi atlikti ne ilgiau kaip per 2 kalendorines dienas po Pirkėjo paraiškos pateikimo rašytine forma (el. paštu) ir telefoninio skambučio sutartyje nurodytam Pardavėjo atsakingam asmeniui. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 1.7. | Dokumentacija | Eksploatacijos ir darbų saugos instrukcijos lietuvių kalba (druskos barstytuvo vartotojo vadovas) pateikiamos ne vėliau nei prekės perdavimo dieną. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 1.8. | Mokymai | Prekės pristatymo metu, bet ne vėliau negu Pirkėjas pradeda eksploatuoti Prekę ar Prekės komplekto dalį, Pardavėjas privalo atlikti šiuos mokymus, kurių kaina turi būti įskaičiuota į pasiūlymo kainą: -teorinius ir praktinius eksploatacijos mokymus operatoriams, užtikrinančius prekės teisingą eksploatavimą. -techninius mokymus, užtikrinančius prekės teisingą priežiūrą, paaiškinančius gedimų pobūdžius ir gedimų indikavimo simbolius. - techninius mokymus, užtikrinančius teisingą ir saugų komplekto sudedamųjų mazgų numontavimą/sumontavimą/keitimą. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 1.8.1 | Patvirtinantis pažymėjimas | Teorinius, techninius mokymus išklausiusiam ir praktinius mokymus atlikusiam operatoriui/iams Pardavėjas (įskaitant ir partnerius – atskirų komplekto sudedamųjų dalių Pardavėjus) parengia pažymėjimą (sertifikatą), apibūdinantį mokymo kurso apimtis. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 1.9. | Komplektuojamos įrangos gamintojas, montuotojas | Druskos barstymo ir sniego valymo įranga turi būti pagaminta ir sumontuota/įrengta ant krovininio automobilio šios įrangos gamintojo įmonėje arba jo oficialaus atstovo (tuo atveju su pasiūlymu privaloma pateikti atstovavimą patvirtinančius dokumentus ar dokumentų kopijas). Atsakomybė už nepriekaištingą viso įrangos komplekso veikimą ir visi eksploatacijos metu išaiškėjusių defektų šalinimai tenka šios įrangos gamintojui arba jo oficialiam atstovui, sumontavusiam įrangos kompleksą. Prioritetas teikiamas siūlomai vieno, to paties gamintojo druskos barstymo ir sniego valymo įrangai. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ___________arba nuoroda - ________. |
| 1.10. | Priekinė papildomos įrangos pakabinimo plokštė | Iki įsigyjamos įrangos perdavimo pirkėjui, pardavėjo kaštais, krovininio automobilio-balninio vilkiko priekinėje dalyje sumontuojamas specialus įrenginys-pakaba, kuri atitinka komplektuojamo sniego valytuvo tvirtinimo plokštės matmenis ir fiksavimo vietas. Pakaba pagaminta pagal galiojančius standartus priekinėms transporto priemonių tvirtinimo plokštėms (DIN 76060 tipas „A“ arba lygiavertį). Prioritetas teikiamas papildomai sumontuotam valdymo įtaisui (krovininio automobilio išorėje: priekiniame bamperyje, šalia vairuotojo įlipimo į kabiną pakopų), leidžiančiam sniego valytuvo hidraulinį pakėlimo cilindrą valdyti (hidraulines žarnas sujungus su krovininio automobilio hidrauliniais išvadais) operatoriui nesant automobilio kabinoje. Išorinio valdymo įtaiso pavyzdys: | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 1.11. | Hidrauliniai ir elektros išvadai sniego valytuvui | Iki įsigyjamos įrangos perdavimo pirkėjui, pardavėjo kaštais, krovininio automobilio priekinėje dalyje, su greito jungimo jungtimis: priekiniame bamperyje arba žemiau jo, bet ne žemiau priekinės plokštės tvirtinimo konstrukcijų, sumontuojamas: - keturios poros (4 x (spaudiminė + grįžtamoji)) su sumontuotomis greito jungimo jungtimis, ne mažesnėmis kaip ISO 7241-1 G 3/8“ . - viena grįžtamoji linija su sumontuotomis greito jungimo jungtimis, ne mažesnėmis kaip ISO 7241-1 G 1/2“ . | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 1.11.1 | Viena pora valdomos funkcijos | Valytuvo darbo funkcija, pakėlimas/nuleidimas, plaukiojanti padėtis, lengvo prispaudimo funkcija, pastatymo į sandėliavimo padėtį funkcija. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 1.11.2 | Antra pora valdomos funkcijos | Valytuvo pasukimo funkcija kairėn/dešinėn. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 1.11.3 | Trečia pora valdomos funkcijos | Papildoma hidraulinių dvipusių cilindrų veikimo funkcija, jeigu norima eksploatuoti išskleidžiamą arba išplatinamą sniego valytuvą. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 1.11.4 | Ketvirta pora valdomos funkcijos | Papildoma hidraulinių dvipusių cilindrų veikimo funkcija, jeigu norima eksploatuoti išskleidžiamą arba išplatinamą sniego valytuvą su papildomų sniego užmetimo apsaugų sulankstymo ir išskleidimo funkcija. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 1.11.5 | Grįžtamosios linijos funkcijos | grįžtamoji linija - apsauginio hidraulinio vožtuvo jungtis nusipilti hidraulinei alyvai, kada valymo proceso metu sutinkama kliūtis ir gaunamas smūgis. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 1.12. | Hidrauliniai išvadai druskos barstytuvo pajungimui | Iki įsigyjamos įrangos perdavimo pirkėjui, pardavėjo kaštais, krovininio automobilio galinėje dalyje, su greito jungimo jungtimis, sumontuojamos: - slėginė linija ir jungtis ne mažesnė kaip ISO 7241-1 G3/4“, - grįžtamoji linija ir jungtis ne mažesnė kaip ISO 7241-1 G1“ - papildoma, kontrolinė linija, apkrovos jutiklio valdymui, su sumontuotomis greito jungimo jungtimis, ISO 7241-1 G1/2“ . | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 1.13. | Papildoma konstrukcija ant krovininio automobilio-balninio vilkiko rėmo | Iki įsigyjamos įrangos perdavimo pirkėjui, pardavėjo kaštais, krovininiam automobiliui-balniniam vilkikui, pagaminamas ir sumontuojamas papildomas rėmas ant vilkiko pagrindinio rėmo, skirtas druskos barstytuvo sumontavimui, nenuimant (nenumontuojant) priekabų sukabinimo įtaiso (balno). Papildomo krovininio automobilio-balninio vilkiko rėmo ir siūlomo druskos barstytuvo porėmio tarpusavio tvirtinimo vietų matmenys turi sutapti. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 1.14. | Registracijos duomenų keitimas | Pardavėjo kaštais, iki įsigyjamos įrangos perdavimo pirkėjui, kompetentingų ir licencijuotų institucijų atliekama krovininio automobilio-balninio vilkiko komplektuojamo su druskos barstytuvu ir sniego valytuvu, homologizacijos ekspertizė, gaunamos reikalingos išvados (pažymos) ir atliekama registracijos duomenų keitimo procedūros AB „Regitra“, įregistruojant sukomplektuotą ir parengtą darbui su visa komplektuojama įranga krovininį automobilį, t.y. specialios paskirties automobilį (N3 BA SR arba lygiavertis klasifikavimas) pirkėjo vardu. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 2. DRUSKOS BARSTYTUVAS |  |  |  |
| 2.1. | Paskirtis, pritaikymas Tipas, markė | Druskos barstytuvas pritaikytas montuoti (įtvirtinti) ir eksploatuoti ant 3-jų ašių krovininio automobilio-balninio vilkiko rėmo/porėmio, nenumontuojant balno. Skirtas druskos, smėlio, žvyro ir smulkios skaldelės barstymui, su drėkinimu arba nenaudojant drėkinimo. Turi atitikti standarto LST EN 15597-1:2020 reikalavimus. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Tikslus barstytuvo modelis - _________. |
| 2.1.1 | Druskos barstytuvo montavimas ant automobilio. | Barstytuvas turi turėti greito nukėlimo/uždėjimo ant krovininio automobilio-balninio vilkiko papildomo rėmo sistemą. Barstytuvo nukėlimas ir uždėjimas, įvykdomas be pagalbos iš šalies, t.y. nenaudojant papildomų savaeigių kėlimo įrenginių. Kėlimo įtaisai – su hidrauliniais cilindrais. Greito nukėlimo/uždėjimo (sandėliavimo) sistemos metalinė konstrukcija ir kėlimo įtaisų keliamoji galia turi užtikrinti saugų, ilgalaikį ir stabilų barstytuvo sandėliavimą (įskaitant ir pakrauto barstoma medžiaga ir/ar užpildyto druskos tirpalu). | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Leistina kėlimo įtaiso (kiekvieno iš keturių) keliamoji galia- ______kg. Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ____________arba nuoroda - ________. |
| 2.1.2 | Barstytuvo nuėmimo/montavimo ant krovininio automobilio sistemos (sandėliavimo kojų) valdymas | Druskos barstytuvo sandėliavimo kojų hidraulinių įtaisų valdymas vykdomas per krovininio automobilio hidraulinę sistemą. Valdymo kontrolei naudotinas sniego valytuvo pultas arba kitas, papildomas valdymo įtaisas, esantis operatoriaus kabinoje jos išorėje arba nuotolinio valdymo pultas. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ____________arba nuoroda - ________. |
| 2.2. | Greita druskos barstytuvo hidraulinės ir elektros sistemų jungimo ir aktyvavimo sistema. | Turi būti gamintojo numatytos ir įrengtos reikalingos ir atitinkamai pažymėtos elektrinės ir hidraulinės jungtys. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ___________arba nuoroda - ________. |
| 2.3. | Ant važiuoklės įtvirtinto barstytuvo padėtis (svorio centras) | Virš krovininio automobilio balno sumontuoto barstytuvo svorio centras privalo būti ne mažiau 855 mm į priekį nuo 2-3 ašių tandemo centro. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 2.4. | Barstytuvo viršutinis gabaritinis matmuo. | Barstytuvo, sumontuoto virš krovininio automobilio puspriekabių tvirtinimo įtaiso-balno, viršaus aukštis nuo važiuoklės rėmo - ne daugiau kaip 2 400 mm. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Siūlomas parametras - ____ mm. |
| 2.5. | Barstytuvo, su visa nedalomai komplektuojama įranga, svoris. | 2 300 – 2 800 kg | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Siūlomas parametras - ____ kg. Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ____________arba nuoroda - ________. |
| 2.6. | Barstytuvo, išbandymas, derinimas, kalibravimas | Ne vėliau nei Prekės perdavimo Pirkėjui dieną turi būti atliktas druskos barstytuvo, sumontuoto virš krovininio automobilio puspriekabių tvirtinimo įtaiso-balno išbandymas, derinimas, kalibravimas ir pateikiamas Tiekėjo arba jo įgalioto atstovo patvirtintas kalibravimo/patikros dokumentas apie nustatytus faktinius įvairiais darbo režimais išberiamos medžiagos kiekius. Visi reikalingi darbai atliekami Tiekėjo sąskaita, išskyrus bandymui ir kalibravimui reikalingas druskos, smėlio-druskos mišinio, druskos tirpalo kiekis ir medžiagų pakrovimas į barstytuvą. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| Medžiagų bunkeris |  |  |  |
| 2.7. | Medžiagų bunkeris ir konstrukcinis rėmas | Medžiagų bunkeris pagamintas iš ne plonesnio kaip 3 mm plieno lakštų, rėmo konstrukcijai naudojami profiliuoti kvadratiniai, stačiakampiai vamzdžiai, kurių sienelės storis ne mažiau kaip 3 mm. Visa konstrukcija padengta antikorozine danga ir dažyta arba pagamintas iš nerūdijančio plieno. Prioritetas teikiamas pilnai iš nerūdijančio plieno pagamintai barstymo konstrukcijai. Paviršių dažymo procesas turi būti vykdomas laikantis ISO 8501-1 standarto reikalavimų. Bendras dangos (antikorozinės dangos ir dažų sluoksnio dangos) sluoksnio storis ne mažiau 180 µm. Spalva - oranžinė (RAL 2004), pilka (Pantone 7544C) arba gamintojo numatyta bazinė (reprezentatyvioji) konkrečios technikos grupės spalva. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Siūloma medžiaga, jos storis ir spalva - _____. Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ___________arba nuoroda - ________. |
| 2.8. | Bunkerio talpa | Birių medžiagų galimas pakrauti kiekis – 8 -9 m3 Prioritetas teikiamas didesnei bunkerio talpai. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Siūlomas parametras - ____ m3. Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. __________arba nuoroda - ________. |
| 2.9. | Barstomų medžiagų padavimo įrenginys. | Gumuotos juostos transporteris - užtikrinantis tolygų medžiagų padavimą link barstymo lėkštės, nepriklausomai nuo barstomos medžiagos rūšies ir kiekio bunkeryje. Prioritetas teikiamas įrengtam papildomam mechanizmui, automatiškai reguliuojančiam medžiagos dozavimo sklendės aukštį pagal parinktą medžiagą valdymo pulte. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ___________arba nuoroda - ________. |
| 2.10. | Barstomos medžiagos tolygaus paskirstymo mechanizmas. | Atskiras mechanizmas, įrengtas per visą bunkerio ilgį, turintis atskirą hidraulinę pavarą ar kitą pavaros tipą arba kitas mechaninis įrenginys turintis atskirą pavarą ir pavaros valdymą, tolygiau paskirstantis barstomą medžiagą virš gumuotos juostos transporterio. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Siūlomo įrenginio tipas, apibūdinimas - ____. Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - ________ ir psl. Nr. _________arba nuoroda - ________. |
| 2.11. | Bunkerio uždengimas | Uždengiamas metaliniu ardynu (angos matmenys: ne mažiau 40x40 mm, bet ne daugiau 70x70 mm, vielos-strypų skersmuo ne mažiau 4 mm) ir nepralaidžiu drėgmei, lengvai be papildomų priemonių užverčiamu, bei atverčiamu į šonus tentu. Tento užvertimo/atvertimo mechanizmo svirtys operatoriui turi būti pasiekiamos (uždengimo/atidengimo procesas turi būti galimas) jam esant ant žemės arba nuo kopėtėlių, įrengtų barstytuvo gale. Ardymo konstrukcija cinkuota karšto cinkavimo būdu. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ___________arba nuoroda - ________. |
| Druskos tirpalo talpa |  |  |  |
| 2.12. | Druskos tirpalo talpos | Ne mažiau kaip dviejų dalių (įrengtų barstomų medžiagų bunkerio šonuose, apatinėje dalyje), bendras tūris ne mažiau 2,8 m³. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Siūlomas parametras - _____ m³. Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ___________arba nuoroda - ________. |
| 2.12.1 | Gamybai naudojamos medžiagos | Talpos turi būti gaminamos iš polipropileno ar kitos lygiavertės polimerinės medžiagos, atsparios korozijai, temperatūrų svyravimams, ultravioletinei spinduliuotei. Druskos tirpalo talpų polimerinių medžiagų atsparumas ultravioletiniams spinduliams ir kitoms aplinkos oro sąlygoms turi tenkinti ne žemesnį kaip F1 reikalavimą pagal UL 746C bandymų standartą. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Siūlomas parametras – atitinka reikalavimą _____ . Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ___________arba nuoroda - ________. |
| Valdymas |  |  |  |
| 2.13. | Druskos barstymo ir drėkinimo įrangos valdymas | Atliekamas iš automobilio kabinos, vairuotojui iš savo darbo vietos lengvai pasiekiamu skaitmeniniu valdymo pultu. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 2.14. | Rankinis valdymas | Gamintojo numatyta galimybė valdyti barstymo procesą rankiniu būdu (avariniu atveju). | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ___________arba nuoroda - ________. |
| 2.15. | Valdymo pultas | Rodantis pamainos darbo metu ir suminį išbertų medžiagų kiekį, pabarstytos kelio dangos plotą, barstymo plotį, kaupiantis duomenis ir užtikrinantis duomenų skaitmeninį nuskaitymą bei perdavimą į dispečerio darbo vietą ir informuojantis vairuotoją apie barstomų medžiagų ar druskos tirpalo stygių. Turi būti užtikrinamas bėrimo duomenų perdavimas realiu laiku („On Line“) į dispečerio darbo vietą. Tiekėjas turi suteikti Pirkėjui reikalingus prieigos kodus valdymo pulto nustatymams koreguoti. Turintis R232 arba USB jungtis duomenų perdavimui. Atitinkantis duomenų šifravimo EN15430 arba lygiavertį standartą. Valdymo pulto meniu kalba – turi būti ir lietuvių kalba. Pulto mygtukų reikšmės turi būti pateiktos vartotojo instrukcijoje. Prioritetas teikiamas barstytuvo valdymo pultui, turinčiam automatinio barstymo funkciją pagal pasirinktą iš anksto užprogramuotą maršrutą. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ___________arba nuoroda - ________. |
| 2.16. | Duomenų apie darbą perdavimo sistema | Pardavėjas turi suteikti prieigą valdymo pulto duomenų perdavimui, ne mažiau nei tokiems duomenims (tikslu kontroliuoti barstytuvo darbą): Data, darbo laikas, esamos koordinatės, reiso metu nuvažiuotas atstumas. Barstytuvo darbo parametrai: barstytuvas įjungtas/išjungtas, barstymo laikas, plotis, barstymo atstumas, beriamos medžiagos tipas, dozavimas g/m², išbertas kiekis kg, drėkinimas įjungtas/išjungtas, išlieto tirpalo kiekis %. Pirkėjui transporto telemetrinės kontrolės paslaugas teikia UAB „Xirgo Global“. Kartu su pasiūlymu būtina pateikti informaciją, kurioje aiškiai ir išsamiai matytųsi pavaizduoti reikalaujami duomenys. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ___________arba nuoroda - ________. |
| 2.17. | Duomenų perdavimo sistemos ataskaitų formavimas | Ataskaitos turi būti formuojamos laisvai pasirenkant datą ir laiką. Jose būtina matyti: Barstymo datą, bėrimo pradžios / pabaigos laiką. Bėrimo pradžios/pabaigos vietą, bendrą barstymo laiką, barstymo atstumą, barstomos medžiagos ir druskos tirpalo sąnaudas (kg, ltr). Druskos dozavimą g/m², tirpalo dozavimą, % (ltr). Automobilio nuvažiuotas ir barstytuvo darbo atstumas, m. Beriamos medžiagos rūšis: druska, smėlis/skaldelė/žvyras. Kartu su pasiūlymu pateikti išsamią informaciją apie formuojamas ataskaitas ir jose pateikiamus reikalaujamus duomenis. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ___________arba nuoroda - ________. |
| 2.18. | Tolygus barstymas ir druskos tirpalo padavimas. | Automobilio judėjimo greičio signalas turi būti perduodamas į barstytuvo valdymo pultą (susiejamas). Tolygus druskos ir druskos tirpalo padavimas link barstymo lėkštės, tolygus lėkštės sukimasis ir medžiagų paskleidimas, pagal nustatymus valdymo pulte, turi vykti nepriklausomai nuo automobilio važiavimo greičio, o taip pat automobiliui stovint. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ___________arba nuoroda - ________. |
| 2.19. | Avarinio iškrovimo funkcija. | Turi būti gamintojo numatyta ir aktyvuojama valdymo pultu. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ___________arba nuoroda - ________. |
| 2.20. | Barstymo parametrų programavimo bei gedimų informavimo sistema. | Turi būti numatyta ir įrengta gamintojo. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ___________arba nuoroda - ________. |
| 2.21. | Momentinis beriamo kiekio padidinimas. | Funkcija, leidžianti ribotą laiko tarpą padidinti barstomos medžiagos kiekį du ar daugiau kartų. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ___________arba nuoroda - ________. |
| Bėrimo (skleidimo) mechanizmas |  |  |  |
| 2.22. | Išberiamos medžiagos ir tirpalo maišymo sistema. | Užtikrinanti barstomos medžiagos ir druskos tirpalo sumaišymą bei mišinio patiekimą ant barstymo lėkštės arba druskos ir tirpalo maišymąsi tiesiogiai ant barstymo lėkštės. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ___________arba nuoroda - ________. |
| 2.23. | Druskos drėkinimo ir barstymo mechanizmas | Kintamo ilgio rankovė/latakas ir lėkštė su hidrauline pavara. Mechanizmas pakeliamas į viršų ir fiksuojamas transportinėje padėtyje. Gamintojo numatyti ir įrengti oriniai amortizatoriai arba lygiavertis sprendimas palengvinantis mechanizmo pakėlimą į transportinę padėtį. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ___________arba nuoroda - ________. |
| 2.24. | Barstymo lėkštė | Skersmuo ne mažesnis nei 650 mm. Aukštis nuo barstomo paviršiaus reguliuojamas. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Siūlomas parametras - ____ mm. Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ___________arba nuoroda - ________. |
| 2.25. | Barstymo lėkštės hidraulinis variklis | Apsaugotas nuo tiesioginio druskos poveikio. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ___________arba nuoroda - ________. |
| 2.26. | Druskos bėrimo daviklis | Turi būti numatytas ir įrengtas gamintojo - bekontaktis, elektroninis. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ___________arba nuoroda - ________. |
| 2.26.1 | Vizualinė kontrolė | Barstytuvo galinėje dalyje, techniškai tvirtinti įmanomai aukštesnėje vietoje, barstytuvų gamintojo įrengiama galinio vaizdo stebėjimo kamera, su naktinio matymo funkcija, skirta vizualinei barstymo proceso kontrolei, automobilio atbulinės eigos kontrolei. Vaizdo kameros transliuojamas vaizdas turi būti matomas operatoriaus darbo vietoje (krovininio automobilio kabinoje) barstytuvo valdymo pulte esančiame monitoriuje. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ___________arba nuoroda - ________. |
| 2.27. | Reguliuojamas išberiamos medžiagos kiekis į m² | Druskos 5-40 g/m2 ribose. Išberiamo sijoto žvyro, smėlio, skaldos - 20-300 g/m2 ribose. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Siūlomas parametras: Druskos _____ g/m2 ribose. Išberiamo sijoto žvyro, smėlio, skaldos - ____ g/m2 ribose. Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ___________arba nuoroda - ________. |
| 2.28. | Reguliuojamas išberiamos medžiagos bėrimo plotis. | Nuo 3 m iki ne mažiau kaip 12 m, ne didesniu kaip 1,0 m intervalu, su asimetriniu (vienos bėrimo pusės pločio didinimas arba mažinimas, nekeičiant kitos pusės bėrimo pločio) beriamos medžiagos reguliavimu, nustatomu pulto pagalba. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Siūlomas parametras: ____ m ribose, bėrimo pločio „žingsnis“__m. Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. __________arba nuoroda - ________. |
| 2.29. | Priverstinis druskos tirpalo padavimas (link barstymo lėkštės) ir kiekio reguliavimas. | 5 % intervalu, pradedant nuo ne mažiau kaip 15 %, kuris automatiškai keičiasi, keičiantis išberiamos druskos kiekiui. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Siūlomas parametras: __ % intervalu nuo ___ % Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. __________arba nuoroda - ________. |
| Apsauginė tvorelė |  |  |  |
| 2.30. | Apsauginė tvorelė – lengvų konstrukcijų, 1 -1,15 m aukščio, iš dešinės barstytuvo pusės. | Sumontuota ant druskos barstytuvo bunkerio viršaus ir pakeliama, atlenkiama aptarnavimo/remonto atveju prieš patenkant ant bunkerio. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ___________arba nuoroda - ________. |
| Signalinis ženklinimas |  |  |  |
| 2.31. | Gabaritinis ženklinimas, signalinis apšvietimas | Darbo (barstymo/skleidimo) zonos apšvietimas ne mažiau kaip vienu žibintu. Ne mažiau kaip vienas oranžinis LED švyturėlis, įrengiamas galinėje barstytuvo dalyje. Du signaliniai mirksintys LED žibintai (skrituliai-blicai), kurių skersmuo ne mažiau 180 mm, įrengiami viršutiniuose barstytuvo galinės dalies kampuose. Galinė dalis paženklinta įspėjamuoju šviesą atspindinčių įstrižų raudonų ir baltų juostų ženklinimu. Pavyzdinis įspėjamojo ženklinimo raštas: LED švyturėlio ir mirksinčių LED žibintų apsauga nuo kietųjų objektų ir skysčių patekimo ne mažesnė kaip IP65. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ___________arba nuoroda - ________. |
| 2.32. | Tvirtinimo vietos kelio ženklams ir kelio ženklai. | Galinėje barstytuvo dalyje (ant tvirtinimo/pakabinimo mazgo/rėmo) įrengtos įspėjamiesiems/nukreipiamiesiems kelio ženklams tvirtinti skirtos vietos arba tvirtinimui reikalinga konstrukcija ir ne vėliau nei Prekės perdavimo dieną sumontuojami: ne mažesnio kaip 1 (pirmo) dydžio šviesą atspindintis ženklas Nr. 106 „Darbai“: Signalinė LED žibintų rodyklė – ne mažiau 13 vnt žibintų sistema, atitinkanti L8L, EN 12352 arba lygiavertį standartą, tvirtinama iš nugarinės pusės varžtų pagalba arba lygiavertis tvirtinimas. Rodyklės kryptis, nurodanti privalomą kliūties apvažiavimo pusę, keičiama iš operatoriaus darbo vietos, elektrinės jungties pagalba. Operatoriaus darbo vietoje privaloma vizualinė indikacija, informuojanti apie aktyvuotą rodyklės kryptį. Rodyklės žibintų maitinimo įtampa 24 V. LED žibintų sistemos komponentų apsauga nuo kietųjų objektų ir skysčių patekimo ne mažesnė kaip IP65. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 3. | SNIEGO VALYTUVAS |  |  |
| 3.1. | Paskirtis, pritaikymas Tipas, markė | Skirtas nublokšti sniegą tiek į dešinę, tiek į kairę pusę. Įgalinantis dirbti valant sniegą, krovininiam automobiliui judant 60 km/h ir didesniu greičiu. Viršutinėje peilio dalyje įrengtas papildomas - standaus plastiko arba lygiavertės standžios medžiagos, „C“ formos stogelis per visa valytuvo ilgį, apsaugantis nuo valomo sniego patekimo ant automobilio stiklo, ant priekinių kabinos grotelių. Valytuvas segmentinio tipo. Prioritetas teikiamas segmentinio tipo sniego valytuvui, kai segmentai turi galimybę judėti (sniego valymo metu pasislinkti) aukštyn/žemyn nepriklausomai vienas kito atžvilgiu. Konstrukciją sudaro ne mažiau kaip keturios sekcijos. | Siūlomas parametras yra nurodytas pasiūlymo formoje. Tikslus priekinio sniego valytuvo modelis - _________. Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ___________arba nuoroda - ________. |
| 3.2. | Korpusas | Pagamintas iš plieno, su standumo briaunomis (metalas gruntuotas ir dažytas). | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 3.3. | Valytuvo darbinis paviršius | Pagamintas iš plieno (metalas gruntuotas ir dažytas). Dažytų metalinių paviršių spalva - oranžinė (RAL 2004), pilka (Pantone 7544C) arba gamintojo numatyta bazinė (reprezentatyvioji) konkrečios technikos grupės spalva. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Įrašyti siūlomą spalvą - _________. |
| 3.4. | Valdymas | Nuleidimas, pakėlimas, pasukimas kairėn/dešinėn vykdomas iš vairuotojo kabinos, vairuotojui lengvai pasiekiamoje vietoje įrengtu valdymo pultu. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 3.5. | Montavimas | Sumontuojamas (pakabinamas) per specialų įrenginį-pakabą automobilio priekyje. Pakaba pagaminta pagal galiojančius standartus priekinėms transporto priemonių tvirtinimo plokštėms (DIN 76060 tipas „A“ arba lygiavertį). | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 3.6. | Valymo elementai (peiliai) | Kombinuoti valymo elementai su metalo keramika, tvirtinami varžtais. Valymo elementų darbinės dalies skerspjūvio sluoksniai: specialus dilimui atsparus plienas, guma, gumoje esantys metalo keramikos elementai, dilimui atsparus plienas. Metalo keramikos plotas kontaktinio paviršiaus plote turi sudaryti ne mažiau 40 %. Nenaudotuose (pateikiamuose, sumontuotuose ant sniego valytuvų) valymo elementuose esančios metalo keramikos apatinės dalies plokštuma turi sutapti su plokštuma, einančia per dilimui atsparaus plieno apatinius (žemiausius) taškus. Darbinės dalies storis ne mažiau 36 mm. Prioritetas teikiamas 50 mm darbinės dalies storiui. | Siūlomas parametras yra nurodytas pasiūlymo formoje. Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ___________arba nuoroda - ________. |
| 3.7. | Valytuvo nuleidimas/pakėlimas iki/nuo kelio dangos | Pilnai hidrofikuotas, visose padėtyse. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 3.8. | „Plaukiojanti“ valytuvo padėtis kelio atžvilgiu, palengvinta prispaudimo funkcija | Turi būti numatyta gamintojo ir užtikrinama hidraulinės sistemos pagalba. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ___________arba nuoroda - ________. |
| 3.9. | Darbo kontrolė | Valytuvo valdymo pulte numatyta jungtis darbo kontrolės (valymo proceso) duomenims nuskaityti. Transporto kontrolės sistemą montuojančiam paslaugos teikėjui suteikiama prieiga ir sudaroma galimybė prisijungti prie valdymo pulto, suteikiant reikalingus prisijungimo kodus. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 3.10. | Valytuvo ilgis | Bendras valytuvo ilgis ties valymo elementais - ne mažiau 4 000 mm. Prioritetas teikiamas didesniam valytuvo ilgiui. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Siūlomas parametras - ______(įrašyti)_mm. Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ___________arba nuoroda - ________. |
| 3.11. | Valomo ruožo plotis, esant ne mažesniam kaip 30° pasukimui. | Ne mažiau 3 390 mm Prioritetas teikiamas didesniam valomo ruožo pločiui. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Siūlomas parametras - ______(įrašyti)_mm. Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ___________arba nuoroda - ________. |
| 3.12. | Valytuvo pasukimas | Į abi puses atliekamas hidrauliniais cilindrais, ne mažesniu kaip 30 o kampu. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Siūlomas parametras - ______(įrašyti)_ o kampu. Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ___________arba nuoroda - ________. |
| 3.13. | Valytuvo aukštis | 1 100 - 1 300 mm (įskaitant valymo elementus ir standžios (polimerinės ar lygiavertės) medžiagos stogelį). | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Siūlomas parametras - ____ mm. Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ___________arba nuoroda - ________. |
| 3.14. | Valytuvo gabaritinis apšvietimas | Dvipusis su atšvaitais ir žibintais su LED lemputėmis. Nepriklausomai nuo valytuvo darbinės pozicijos (valomo ruožo pločio), gabaritiniai žibintai turi būti sumontuoti taip, kad ženklintų valytuvo kraštinius kampus. LED žibintų apsauga nuo kietųjų objektų ir skysčių patekimo ne mažesnė kaip IP65. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ___________arba nuoroda - ________. |
| 3.14.1 | Gabaritinis ženklinimas | Papildomas sniego valytuvo darbinio kairiojo ir dešiniojo krašto ženklinimas LED dvipusio matymo žibintais. LED žibinto apsauga nuo kietųjų objektų ir skysčių patekimo ne mažesnė kaip IP65. Žibintai įrengti apsauginiame nerūdijančio plieno gaubte, apsaugančiame nuo mechaninių pažeidimų. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 3.15. | Smūgių slopinimo ir apsaugos nuo kliūčių mechanizmas | Kompensuojantis nenumatytus slėgio padidėjimus hidraulinėje sistemoje dėl atsiradusios kliūties ar smūgio. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ___________arba nuoroda - ________. |
| 3.16. | Atakos kampas | Valytuvo valymo briaunos-peilio pasvirimo kampas 7° - 25° vertikalios plokštumos atžvilgiu. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Siūlomas parametras - ______(įrašyti)_ o kampas. Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ___________arba nuoroda - ________. |
| 3.17. | Valytuvo ir pakabinimo įrangos svoris | 1 100 – 1 400 kg. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Siūlomas parametras - ____ kg. Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ___________arba nuoroda - ________. |
| 3.18. | Paviršiaus kopijavimo atramos | Valytuvas komplektuojamas su atraminiais, reguliuojamo aukščio ratukais, turinčiais pneumo arba vientisas gumines ar kitos polimerinės medžiagos padangas, turinčiais purvasaugius iš viršaus ir galinės dalies. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ___________arba nuoroda - ________. |
| 3.19. | Valytuvo sandėliavimo kojos | Turi būti pateikiamos kartu su preke. Sandėliavimo kojos su ratukais, leidžiančiais keisti, koreguoti valytuvo sandėliavimo padėtį, nenaudojant papildomų savaeigių kėlimo mechanizmų. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |

____________________                               _____________                                       _____________________

(pareigos)	                       (parašas)	(vardas pavardė)

Jei pasiūlymą pasirašo Pardavėjo įgaliotas asmuo, kartu su pasiūlymu turi būti pateiktas dokumentas (įgaliojimas) suteikiantis teisę nurodytam asmeniui pasirašyti Pardavėjo vardu.

### Techninės specifikacijos priedas Nr.7

PRIVALOMI TECHNINIAI REIKALAVIMAI

(PU-12777/24) [ITP24] Sniego valytuvas  (1 komplektas)

VII pirkimo dalis

Kartu su pasiūlymu turi būti pateikta:

- Užpildytas šis techninės specifikacijos priedas „Privalomi techniniai reikalavimai“.

IR

2. Prekės/Įrangos gamintojo techninė dokumentacija (katalogai, brošiūros) ir/ar Prekės/Įrangos gamintojo deklaracijos (jei gamintojo techninėje dokumentacijoje neišsamiai atsispindi siūlomos Prekės/Įrangos atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) ir kiti techninėje specifikacijoje nurodyti dokumentai ar kiti lygiaverčiai dokumentai, įrodantys siūlomos Prekės/Įrangos atitikimą techniniams reikalavimams. Šiuose dokumentuose Pardavėjas turi nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai žymėti ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti ar kt.) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka.

ARBA

- Nuorodos į viešai prieinamą interneto tinklalapį, kuriame Pirkėjas galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą t. y. siūlomos Prekės/Įrangos atitikimą techniniams reikalavimams. Jei nurodytame interneto tinklalapyje pateikta informacija neatitinka Pardavėjo deklaruojamų duomenų, kartu su pasiūlymu turi būti pateikta Prekės/Įrangos gamintojo deklaracija ar kiti lygiaverčiai dokumentai patvirtinantys siūlomos Prekės/Įrangos atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams.

IR

3. Siūlomos Prekės gamintojo įgaliojimas ar kitas dokumentas, patvirtinantis Pardavėjo teisę atlikti techninio aptarnavimo ir remonto paslaugas garantiniu laikotarpiu arba pateikiami įrodymai apie sudarytą atitinkamų paslaugų teikimo sutartį su kitu tokią teisę turinčiu ūkio subjektu.

Lygiaverčiais dokumentais nebus laikoma Pardavėjo deklaracija, išskyrus atvejus, jei Pardavėjas yra oficialus siūlomos Prekės/Įrangos gamintojo atstovas. Jeigu Prekės/Įrangos techninę dokumentaciją parengia Pardavėjas, kuris nėra gamintojas, tokiu atveju jo paties parengta techninė dokumentacija netenkina objektyvumo, patikimumo, informacijos atsekamumo ir kitų kriterijų, todėl pasiūlymo vertinimo metu perkančioji organizacija laikys, kad Pardavėjas  pateikė tik deklaratyvią informaciją, kuri nėra pagrindžiama objektyviais duomenimis ir tokį pasiūlymą atmes.

## Dokumentai (Prekės/Įrangos gamintojo techninė dokumentacija (katalogai, brošiūros) ir/ar Prekės/Įrangos gamintojo deklaracijos ar kiti lygiaverčiai dokumentai, įrodantys siūlomos Prekės/Įrangos atitikimą techninėms charakteristikoms) gali būti pateikti lietuvių ir/arba anglų  kalba. Vertinant pasiūlymus ir perkančiajai organizacijai paprašius, Pardavėjas privalės pateikti nurodytus dokumentus ar jų dalis, išverstus į lietuvių kalbą bei vertimo patvirtinimą.

Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms, sprendiniams ir/ar konkretiems Prekių/Įrangos pavadinimams ar standartams taikoma „arba lygiavertis“. Pardavėjas, siūlantis Prekę/Įrangą, pasižyminčią lygiavertėmis savybėmis, privalo apie tai papildomai pažymėti techninėje specifikacijoje ir/ar pasiūlyme ir patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma Prekė/Įranga yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.

Sniego valytuvas bus eksploatuojamas su krovininiu automobiliu:

| Automobilio lokacija (KT, meistrija) | Krovininis automobilis | Metai | Valst. Nr. | Gamyklinis Nr. | Inv. Nr. | Valytuvo plotis, m | Eksploatavimo būdas | Ratų bazė, mm | Valytuvo valdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Raseinių KT, Kelmės MT | Renault C | 2022 | MLI201 | VF630E36XPD000657 | 0404-00941 | 4-5 | Ant priekinės pakabinimo plokštės | 3600 | Automobilio hidraulinė sistema |

| Eil. Nr. | Charakteristikų pavadinimas | Pirkėjo reikalaujamos charakteristikos | Tiekėjas privalo patvirtinti atitikimą techniniam reikalavimui nurodydamas: taip/ne o, kur to reikalaujama, įrašyti tikslią siūlomos Prekės reikšmę. Punktuose, kur to reikalaujama, Tiekėjas privalo įrašyti pateikiamo, parametrų reikšmes įrodančio, dokumento pavadinimą ir/arba nuorodą į šaltinį, patvirtinantį siūlomus parametrus. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. BENDRI REIKALAVIMAI |  |  |  |
| 1.1. | Paskirtis | Įranga skirta sniego valymui nuo kelio dangos. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 1.2. | Pagaminimo metai | Sniego valytuvas turi būti naujas, iki perdavimo dienos neeksploatuotas, pagamintas ir sukomplektuoti ne anksčiau kaip 2024 m. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Pagaminimo metai, ketvirtis - (įrašyti) ___________. |
| 1.3. | Sniego valytuvo dažomų metalinių paviršių dominuojanti spalva | Oranžinė (RAL 2004), pilka (Pantone 7544C) arba gamintojo numatyta bazinė (reprezentatyvioji) konkrečios technikos grupės spalva. Cinkuoti metaliniai paviršiai, nerūdijančio plieno elementai gali būti nedažyti. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Siūloma dominuojanti spalva - (įrašyti parametrą) _____________. |
| 1.4. | Garantija nuo kiauryminio prarūdijimo | Visiems be išimties komplektą sudarantiems komponentams – ne mažiau kaip 72 mėnesiai. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Siūlomas parametras - ____ mėn. |
| 1.5. | Teisė atlikti garantinį remontą ir garantinį techninį aptarnavimą | Pardavėjas turi būti siūlomos prekės gamintojo (jeigu pats nėra gamintojas) oficialus atstovas, turintis teisę atlikti siūlomos prekės techninį aptarnavimą ir remontą garantiniu laikotarpiu arba būti sudaręs atitinkamų paslaugų teikimo sutartį su kitu tokią teisę turinčiu ūkio subjektu. Kartu su pasiūlymu turi būti pateiktas siūlomos prekės gamintojo įgaliojimas ar kitas dokumentas, patvirtinantis tiekėjo teisę atlikti techninio aptarnavimo ir remonto paslaugas garantiniu laikotarpiu arba pateikiami įrodymai apie sudarytą atitinkamų paslaugų teikimo sutartį su kitu tokią teisę turinčiu ūkio subjektu. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 1.6. | Techninio aptarnavimo ir garantinio remonto terminai | Pardavėjas garantinio remonto darbus turi atlikti ne ilgiau kaip per 2 kalendorines dienas po Pirkėjo paraiškos pateikimo rašytine forma (el. paštu) ir telefoninio skambučio sutartyje nurodytam Pardavėjo atsakingam asmeniui. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 1.7. | Dokumentacija | Eksploatacijos ir darbų saugos instrukcijos lietuvių kalba (vartotojo vadovas) pateikiamos ne vėliau nei prekės perdavimo dieną. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 1.8. | Mokymai | Prekės pristatymo metu, bet ne vėliau negu Pirkėjas pradeda eksploatuoti Prekę ar Prekės komplekto dalį, Pardavėjas privalo atlikti šiuos mokymus, kurių kaina turi būti įskaičiuota į pasiūlymo kainą: -teorinius ir praktinius eksploatacijos mokymus operatoriams, užtikrinančius prekės teisingą eksploatavimą. -techninius mokymus, užtikrinančius prekės teisingą priežiūrą, paaiškinančius gedimų pobūdžius ir gedimų indikavimo simbolius. - techninius mokymus, užtikrinančius teisingą ir saugų komplekto sudedamųjų mazgų numontavimą/sumontavimą/keitimą. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 1.8.1 | Patvirtinantis pažymėjimas | Teorinius, techninius mokymus išklausiusiam ir praktinius mokymus atlikusiam operatoriui/iams Pardavėjas (įskaitant ir partnerius – atskirų komplekto sudedamųjų dalių Pardavėjus) parengia pažymėjimą (sertifikatą), apibūdinantį mokymo kurso apimtis. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 1.9. | Komplektuojamos įrangos gamintojas, montuotojas | Sniego valymo įranga turi būti pagaminta ir sumontuota/įrengta ant krovininio automobilio šios įrangos gamintojo įmonėje arba jo oficialaus atstovo (tuo atveju su pasiūlymu privaloma pateikti atstovavimą patvirtinančius dokumentus ar dokumentų kopijas). Atsakomybė už nepriekaištingą viso įrangos komplekso veikimą ir visi eksploatacijos metu išaiškėjusių defektų šalinimai tenka šios įrangos gamintojui arba jo oficialiam atstovui, sumontavusiam įrangos kompleksą. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ___________arba nuoroda - ________. |
| 1.10. | Hidrauliniai išvadai sniego valytuvui | Iki įsigyjamos įrangos perdavimo pirkėjui, pardavėjo kaštais, krovininio automobilio priekinėje dalyje, su greito jungimo jungtimis: priekiniame bamperyje arba žemiau jo, bet ne žemiau priekinės plokštės tvirtinimo konstrukcijų, sumontuojamas: - keturios poros (4 x (spaudiminė + grįžtamoji)) su sumontuotomis greito jungimo jungtimis, ne mažesnėmis kaip ISO 7241-1 G 3/8“ . - viena grįžtamoji linija su sumontuotomis greito jungimo jungtimis, ne mažesnėmis kaip ISO 7241-1 G 1/2“ . | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 1.10.1 | Viena pora valdomos funkcijos | Valytuvo darbo funkcija, pakėlimas/nuleidimas, plaukiojanti padėtis, lengvo prispaudimo funkcija, pastatymo į sandėliavimo padėtį funkcija. Prioritetas teikiamas šios hidraulinės poros dubliuojančiam valdymui iš operatoriaus darbo vietos (valdymo pultu iš krovininio automobilio kabinos) ir valdymo įtaisu, įrengtu išorėje, ant automobilio priekinio bamperio, šalia vairuotojo įlipimo į kabiną pakopų ar kitoje vietoje. Išorinio valdymo įtaiso pavyzdys: | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 1.10.2 | Antra pora valdomos funkcijos | Valytuvo pasukimo funkcija kairėn/dešinėn. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 1.10.3 | Trečia pora valdomos funkcijos | Papildoma hidraulinių dvipusių cilindrų veikimo funkcija, jeigu norima eksploatuoti išskleidžiamą arba išplatinamą sniego valytuvą. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 1.10.4 | Ketvirta pora valdomos funkcijos | Papildoma hidraulinių dvipusių cilindrų veikimo funkcija, jeigu norima eksploatuoti išskleidžiamą arba išplatinamą sniego valytuvą su papildomų sniego užmetimo apsaugų sulankstymo ir išskleidimo funkcija. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 1.10.5 | Grįžtamosios linijos funkcijos | grįžtamoji linija - apsauginio hidraulinio vožtuvo jungtis nusipilti hidraulinei alyvai, kada valymo proceso metu sutinkama kliūtis ir gaunamas smūgis. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 3. | SNIEGO VALYTUVAS |  |  |
| 3.1. | Paskirtis, pritaikymas Tipas, markė | Skirtas nublokšti sniegą tiek į dešinę, tiek į kairę pusę. Įgalinantis dirbti valant sniegą, krovininiam automobiliui judant 60 km/h ir didesniu greičiu. Viršutinėje peilio dalyje įrengtas papildomas - standaus plastiko arba lygiavertės standžios medžiagos, „C“ formos stogelis per visa valytuvo ilgį, apsaugantis nuo valomo sniego patekimo ant automobilio stiklo, ant priekinių kabinos grotelių. Valytuvas segmentinio tipo. Prioritetas teikiamas segmentinio tipo sniego valytuvui, kai segmentai turi galimybę judėti (sniego valymo metu pasislinkti) aukštyn/žemyn nepriklausomai vienas kito atžvilgiu. Konstrukciją sudaro ne mažiau kaip keturios sekcijos. | Siūlomas parametras yra nurodytas pasiūlymo formoje. Tikslus priekinio sniego valytuvo modelis - _________. Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ___________arba nuoroda - ________. |
| 3.2. | Korpusas | Pagamintas iš plieno, su standumo briaunomis (metalas gruntuotas ir dažytas). | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 3.3. | Valdymas | Nuleidimas, pakėlimas, pasukimas kairėn/dešinėn vykdomas iš vairuotojo kabinos, vairuotojui lengvai pasiekiamoje vietoje įrengtu valdymo pultu. Prioritetas teikiamas dubliuojančiam funkcijos pakėlimas/nuleidimas valdymui. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 3.4. | Montavimas | Sumontuojamas (pakabinamas) per specialų įrenginį-pakabą automobilio priekyje. Pakaba pagaminta pagal galiojančius standartus priekinėms transporto priemonių tvirtinimo plokštėms (DIN 76060 tipas „A“ arba lygiavertį). | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 3.5. | Valymo elementai (peiliai) | Kombinuoti valymo elementai su metalo keramika, tvirtinami varžtais. Valymo elementų darbinės dalies skerspjūvio sluoksniai: specialus dilimui atsparus plienas, guma, gumoje esantys metalo keramikos elementai, dilimui atsparus plienas. Metalo keramikos plotas kontaktinio paviršiaus plote turi sudaryti ne mažiau 40 %. Nenaudotuose (pateikiamuose, sumontuotuose ant sniego valytuvų) valymo elementuose esančios metalo keramikos apatinės dalies plokštuma turi sutapti su plokštuma, einančia per dilimui atsparaus plieno apatinius (žemiausius) taškus. Darbinės dalies storis ne mažiau 36 mm. Prioritetas teikiamas 50 mm darbinės dalies storiui. | Siūlomas parametras yra nurodytas pasiūlymo formoje. Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ___________arba nuoroda - ________. |
| 3.6. | Valytuvo nuleidimas/pakėlimas iki/nuo kelio dangos | Pilnai hidrofikuotas, visose padėtyse. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 3.7. | „Plaukiojanti“ valytuvo padėtis kelio atžvilgiu, palengvinta prispaudimo funkcija | Turi būti numatyta gamintojo ir užtikrinama hidraulinės sistemos pagalba. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ___________arba nuoroda - ________. |
| 3.8. | Darbo kontrolė | Valytuvo valdymo pulte numatyta jungtis darbo kontrolės (valymo proceso) duomenims nuskaityti. Transporto kontrolės sistemą montuojančiam paslaugos teikėjui suteikiama prieiga ir sudaroma galimybė prisijungti prie valdymo pulto, suteikiant reikalingus prisijungimo kodus. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 3.9. | Valytuvo ilgis | Bendras valytuvo ilgis ties valymo elementais - ne mažiau 4 000 mm. Prioritetas teikiamas didesniam valytuvo ilgiui. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Siūlomas parametras - ______(įrašyti)_mm. Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ___________arba nuoroda - ________. |
| 3.10. | Valomo ruožo plotis, esant ne mažesniam kaip 30° pasukimui. | Ne mažiau 3 390 mm Prioritetas teikiamas didesniam valomo ruožo pločiui. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Siūlomas parametras - ______(įrašyti)_mm. Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ___________arba nuoroda - ________. |
| 3.11. | Valytuvo pasukimas | Į abi puses atliekamas hidrauliniais cilindrais, ne mažesniu kaip 30 o kampu. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Siūlomas parametras - ______(įrašyti)_ o kampu. Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ___________arba nuoroda - ________. |
| 3.12. | Valytuvo aukštis | 1 100 - 1 300 mm (įskaitant valymo elementus ir standžios (polimerinės ar lygiavertės) medžiagos stogelį). | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Siūlomas parametras - ____ mm. Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ___________arba nuoroda - ________. |
| 3.13. | Valytuvo gabaritinis apšvietimas | Dvipusis su atšvaitais ir žibintais su LED lemputėmis. Nepriklausomai nuo valytuvo darbinės pozicijos (valomo ruožo pločio), gabaritiniai žibintai turi būti sumontuoti taip, kad ženklintų valytuvo kraštinius kampus. LED žibintų apsauga nuo kietųjų objektų ir skysčių patekimo ne mažesnė kaip IP65. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ___________arba nuoroda - ________. |
| 3.13.1 | Gabaritinis ženklinimas | Papildomas sniego valytuvo darbinio kairiojo ir dešiniojo krašto ženklinimas LED dvipusio matymo žibintais. LED žibinto apsauga nuo kietųjų objektų ir skysčių patekimo ne mažesnė kaip IP65. Žibintai įrengti apsauginiame nerūdijančio plieno gaubte, apsaugančiame nuo mechaninių pažeidimų. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 3.14. | Smūgių slopinimo ir apsaugos nuo kliūčių mechanizmas | Kompensuojantis nenumatytus slėgio padidėjimus hidraulinėje sistemoje dėl atsiradusios kliūties ar smūgio. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ___________arba nuoroda - ________. |
| 3.15. | Atakos kampas | Valytuvo valymo briaunos-peilio pasvirimo kampas 7° - 25° vertikalios plokštumos atžvilgiu. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Siūlomas parametras - ______(įrašyti)_ o kampas. Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ___________arba nuoroda - ________. |
| 3.16. | Valytuvo ir pakabinimo įrangos svoris | 1 100 – 1 400 kg. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Siūlomas parametras - ____ kg. Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ___________arba nuoroda - ________. |
| 3.17. | Paviršiaus kopijavimo atramos | Valytuvas komplektuojamas su atraminiais, reguliuojamo aukščio ratukais, turinčiais pneumo arba vientisas gumines ar kitos polimerinės medžiagos padangas, turinčiais purvasaugius iš viršaus ir galinės dalies. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ___________arba nuoroda - ________. |
| 3.18. | Valytuvo sandėliavimo kojos | Turi būti pateikiamos kartu su preke. Sandėliavimo kojos su ratukais, leidžiančiais keisti, koreguoti valytuvo sandėliavimo padėtį, nenaudojant papildomų savaeigių kėlimo mechanizmų. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |

____________________                               _____________                                       _____________________

(pareigos)	                       (parašas)	(vardas pavardė)

Jei pasiūlymą pasirašo Pardavėjo įgaliotas asmuo, kartu su pasiūlymu turi būti pateiktas dokumentas (įgaliojimas) suteikiantis teisę nurodytam asmeniui pasirašyti Pardavėjo vardu.