3a priedas techninė specifikacija

BIRŽŲ „AUŠROS“ PAGRINDINĖ MOKYKLA

BIBLIOTEKOS BALDŲ

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- Bendrosios nuostatos.

  - Perkančioji organizacija – Biržų „Aušros“ pagrindinė mokykla (toliau – perkančioji organizacija).

  - Pirkimas vykdomas įgyvendinant projekto Nr. 10-011-P-0001 ,,Tūkstantmečio mokyklos I", vykdomas pagal 2021-2030 m. plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Švietimo plėtros programos pažangos priemonę Nr. 12-003-03-01-01 ,,Įgyvendinti ,,Tūkstantmečio mokyklų" programą" Perkančioji organizacija planuoja įsigyti  baldus mokyklos bibliotekai. Techninėje specifikacijoje išdėstyti minimalūs pirkimo objektui keliami reikalavimai.

- Pirkimo objekto aprašymas.

  - Pirkimo objektas –  baldai (toliau – prekės) skirti mokyklos bibliotekai.

  - Prekių apimtis, išmatavimai, kiekiai, medžiagiškumas išdėstyti lentelėje Nr.1, priede Biržų „Aušros“ pagrindinės mokyklos  interjero projekte ir kiekių žiniaraščiuose.

  - Siūlomi baldai turi sudaryti vieningą baldų sistemą, sudarytą iš tarpusavyje derančių tiek dizainu, tiek spalvine gama, tiek konstrukcija, funkcionalumu ir ergonominiais sprendimais.

  - Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje ar interjero projekte nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

  - Minimalus garantinių įsipareigojimų terminas - ne mažiau kaip 24 mėnesiai po prekių priėmimo - perdavimo akto pasirašymo dienos.

  - Tiekėjas prieš pradėdamas vykdyti užsąkymą privalo atvykti į Užsakovo nurodytą vietą ir atlikti  galutinį tikslų matavimą

  - Su užsakovu prieš baldų gamybą turi būti suderinta:

2.6.1. tikslūs baldų matmenys;

2.6.1. tiksli baldų ir komplektuojančių dalių spalva;

2.6.2. baldų furnitūra, mechanizmai, medžiagiškumas;

2.6.3. el. lizdų, santechnikos prijungimas;

2.6.4. kiti klausimai.

2.7. Tiekėjas turi laikytis suderinto baldų tiekimo ir sumontavimo plano reikalavimų.

2.8. Visi baldai, jų komplektuojančios dalys turi būti nauji, nenaudoti.

  - Visi baldai ir įranga turi būti pristatyti su visais varžtais, lankstais bei kitais priedais ar furnitūra ir pilnai sumontuoti, išdėlioti bei paruošti naudojimui.

  - . Prekių pristatymo vieta – Biržų „Aušros“ pagrindinė mokykla, Vytauto g. 47, Biržai.

  - . Lentelė Nr. 1.

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Kiekis vnt. | Keliami reikalavimai | Tiekėjo siūlomos prekės aprašymas, atitiktis iškeltam reikalavimui techninėje specifikacijoje | Atitikimo techniniams reikalavimams įrodymas: techninė siūlomo baldo konkrečios dalies dokumentacija ar/ir nuotrauka, ar/ir brėžinys ar/ir vizualizacija ar nuoroda į tokius dokumentus internetiniame tiekėjo ir/ar gamintojo puslapyje ar kitas lygiavertis įrodymas, kad PO galėtų įsitikinti reikalaujamos techninės specifikacijos atitikimu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pufas | 12 | Pavyzdys Siūlomas baldas turi būti analogiškas pateiktam pavyzdyje. Išformuotas stilingas pufas su atlošu ir staleliu. Pufo su staleliu aukštis 700mm ( 20mm), gylis 700mm ( 20mm), plotis450mm ( 20mm). Sėdimosios dalies aukštis 420mm ( 20mm), sėdimosios dalies plotis 450mm ( 20mm), sėdimosios dalies gylis 400mm ( 20mm) Pufo rėmas pagamintas iš metalo ir faneros konstrukcijos, aplietas poliuretanu ir aptrauktas baldiniu audiniu, kurio atsparumas trinčiai ne mažiau 100 000 ciklų pagal Martindale skalę. Švelnios ir ergonominės užapvalintos formos. Audinio spalvų pasirinkimo galimybė ne mažiau 10vnt. |  |  |
| 2. | Minkštasuolis | 1 | Pavyzdys Siūlomas baldas turi būti analogiškas pateiktam pavyzdyje. Sofos rėmo struktūra turi būti pagaminta iš medienos. Sofos (ilgis135cm, plotis 80, aukštis 75cm , sėdimos dalies gylis 45cm) 5cm, Sofa turi būti panašaus dizaino, kuris pavaizduotas brėžinyje. Sėdimoji dalis ir nugarinė sofos dalys turi turėti paminkštinimą, porolono tankis ne mažiau 35 Dns. Sofa turi būti aptraukta kliento pasirinktos spalvos gobelenu. Gobeleno atsparumas trinčiai – ne mažiau kaip 170 000 ciklų pagal Martindale skalę, pasirinkimas iš ne mažiau kaip 30 spalvų. Baldas turi turėti 4-ias trapecijos formos, rudos spalvos kojeles (atspalvį derinti su užsakovu). Kojelės turi būti pagamintos iš natūralaus medžio masyvo, 15cm ( 3cm) aukščio. |  |  |
| 3. | Žurnalinis staliukas | 1 | Pavyzdys Siūlomas baldas turi būti analogiškas pateiktam pavyzdyje. Stalviršis apvalus, diametras 80cm ( 2cm ), aukštis 35cm ( 5cm), stalviršis ir stalo kojos turi būti pagaminti iš natūralaus medžio masyvo. Stalo kojos trapecijos formos su stalviršiu turi būti sujungtos taip, kaip parodyta paveikslėlyje. Spalva ruda (atspalvį derinti su užsakovu). |  |  |
| 4. | Lankytojo kėdė | 10 | Pavyzdys Siūlomas baldas turi būti analogiškas pateiktam pavyzdyje. Kėdės matmenys:(plotis 54 cm, gylis 58 cm, aukštis 78 cm, sėdimos dalies aukštis 48 cm) 2cm. Kėdės kojos , porankiai ir nugaros atrama sujungti į vientisą rėmą, pagamintą iš natūralaus medžio masyvo, rudos spalvos (atspalvį derinti su užsakovu). Sėdimoji dalis ir atlošas aptraukti šviesiai rusvos spalvos gobelenu (atspalvį derinti su užsakovu), kurio atsparumas trinčiai, pagal Martindale testą ne mažiau 100 000 ciklų, Maksimali kėdės apkrova ne mažiau 130kg. |  |  |
| 5. | Stalas | 3 | Pavyzdys Siūlomas baldas turi būti analogiškas pateiktam pavyzdyje. Išmatavimai: Stalo aukštis 76cm( 2cm), stalviršio diametras 80cm( 2cm), stalviršio storis 4cm( 0,5cm), stalo kojos aukštis 74cm( 2cm), kojos diametras ploniausioje vietoje 5cm( 2mm), kojos diametras prie pagrindo 13cm(1cm), stalo kojos pagrindo diametras 64cm( 2cm). Stalviršis turi būti skritulio formos pagamintas iš MDF plokštės dengtos natūralios medienos faneruote, faneruotės spalvą derinti su užsakovu. Stalo koja apvali per vidurį siaurėjanti, kojos pagrindas apvalus. Stalo koja ir kojos pagrindas pagaminti iš metalo. Metalo padengimo spalvą ir būdą derinti su užsakovu. |  |  |
| 6. | Mokytojo kėdė | 1 | Pavyzdys Siūloma kėdė turi būti analogiška pateiktai pavyzdyje. Kėdės išmatavimai pateikti paveikslėlyje. Kėdė turi būti ergonomiška, joje turi būti sumontuotas aukštos klasės sinchronizuoto judėjimo mechanizmas, leidžiantis laisvai siūbuoti kėdėje, išsaugant galimybę užfiksuoti 1 iš 4 pasvirimo padėčių. Atlošo pasipriešinimo lygis turi automatiškai prisitaikyti, pagal naudotojo svorį. Mechanizmas turi būti aprūpintas AntiShock apsauga, kurios dėka, atleidus užraktą, atlošas neatsitrenkia į vartotojo nugarą. Sėdynė turi būti pagaminta iš patvaraus ir deformacijai atsparaus poliuretano. Apmušta itin tvirtu, ilgaamžiu, sertifikuotu ir vandeniui atspariu audiniu, kurio atsparumas trinčiai, pagal Martindale testą ne mažiau 100 000 ciklų . Sėdynė turi turėti gylio reguliavimo funkciją – atstumą nuo atlošo. Kėdės atlošas turi būti ergonomiškas, aptrauktas stipriu ir elastingu tinkleliu, kuris užtikrina tinkamą oro cirkuliaciją ir puikiai prisitaiko prie nugaros. Kėdė turi turėti reguliuojamus 3D porankius. Turi reguliuotis padėties kampas 15 laipsnių; Turi turėti galimybę reguliuoti aukštį aukštyn-žemyn taip, kad dilbis būtų padėtas 90 laipsnių kampu liemens atžvilgiu. Turi turėti galimybę reguliuoti porankį pirmyn – atgal pagal dilbio ilgį. Kėdės pagrindas (kryžmė) lengvas, baltas, juodas pagrindas su 60 mm skersmens ratukais. Minkšti ratukai tinkantys važinėti kietomis grindimis, jų nebraižantys. Turi būti galimybė rinktis kėdės rėmo ir sėdynės spalvą ne mažiau kaip iš 2-jų (pilkos ir juodos). |  |  |
| 7. | Mokinio stalas | 7 | Pavyzdys Siūlomas baldas turi būti analogiškas pateiktam pavyzdyje. Stalviršis stačiakampio formos (ilgis1150mm, plotis 640mm, aukštis 750mm, storis 50mm) 10mm. Stalo kojos stačiakampio formos (aukštis 750mm, plotis 640mm, storis 50mm) 10mm. Stalo kojos turi turėti plastikines apsaugas nuo grindų braižymo. Stalo spalva, tekstūra, medžiagiškumas (derinti su užsakovu) turi sudaryti vientisą vaizdą ir derėti su kitais mokymosi erdvėje montuojamais baldais. Stalas turi būti tvirtas ir stabilus. Stalai vienas šalia kito turi susiglausti taip, kad tarp stalviršių ir kojų neliktų tarpo. |  |  |
| 8. | Roletai | 13 | Roletų išmatavimai: plotis 950mm, aukštis 1070mm, išmatavimus tikslinti vietoje. PVC roletai montuojami ant lango rėmo, audinys nelaidus šviesai, spalva derinama su užsakovu |  |  |
| 9. | Roletai | 11 | Roletų išmatavimai: plotis 1080mm, aukštis 630mm, išmatavimus tikslinti vietoje. PVC roletai montuojami ant lango rėmo, audinys nelaidus šviesai, spalva derinama su užsakovu |  |  |

3. Prekėms taikomi aplinkos apsaugos kriterijai:

Šis pirkimas laikomas žaliuoju pirkimu, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtinto „Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus tvarkos aprašo“ 4.1.  punktu, perkama prekė, kuri “yra Produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai, sąraše, nurodytame Tvarkos aprašo 1 priede (toliau – produktų sąrašas) ir atitinka visus produktui nustatytus ir aplinkos ministro įsakymu patvirtintus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, nurodytus Tvarkos aprašo 2 priede;” tai yra, prekė yra Tvarkos aprašo 1 priedo punkte 7. Baldai, kuriems nustatyti šie minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai:

7.1. ne mažiau kaip 80 proc. balduose naudojamos medienos, medienos medžiagų ir gaminių turi būti iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC ar PEFC miškų sertifikavimo sistemas arba lygiavertes sertifikavimo sistemas;

7.2. visos plastikinės dalys, kurių masė ≥ 50 g, turi būti paženklintos kaip tinkamos perdirbti pagal LST EN ISO 11469 „Bendrasis plastikinių gaminių identifikavimas ir ženklinimas“ (toliau – LST EN ISO 11469) ar lygiavertį standartą;

7.3. jei baldo kamšalo sudėtyje naudojamos sintetinės poliesterio medžiagos, jų sudėtyje turi būti dalis perdirbtų medžiagų;

7.4. paviršiams dengti naudojamuose produktuose:

7.4.1. neturi būti pavojingų cheminių medžiagų, klasifikuojamų priskiriant bet kurią iš nurodytų pavojingumo frazę pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008: kancerogeninės (H350, H350i, H351), sukeliančios paveldimus genetinius defektus (H340, H341), toksiškos reprodukcijai (H360D, H360F, 361f, 361d), pavojingos vandens aplinkai (H400, H410, H411), toksiškos ar labai toksiškos (H300, H301, H310, H311, H330, H331), kenkia organams (H370), veikdamos ilgą laiką pakenkia kai kuriems organams (H372);

7.4.2. neturi būti daugiau kaip 5 proc. masės lakiųjų organinių junginių (LOJ);

7.4.3. neturi būti chromo (VI) junginių;

7.4.4. formaldehido išmetamieji teršalai neturi viršyti 0,05 ppm.

- Tiekėjas Užsakovui Prekių pristatymo metu turės pateikti dokumentus, patvirtinančius atitiktį aplinkosauginiams reikalavimams.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: (7.4.2; 7.4.4.papunkčiams)ekologinis ženklas European Ecolabel arba Nordic Swan, arba gamintojo techniniai dokumentai, arba saugos duomenų lapas,arba pripažintos įstaigos atlikto  bandymo  protokolas, arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

- Prekių pristatymo ir sumontavimo metu susidariusias atliekas, pakavimo medžiagas ir/arba tarą Tiekėjas turi rūšiuoti ir išvežti savo jėgomis. Savo lėšomis Tiekėjas pats arba per atliekų vežėją susidariusias atliekas, pakavimo medžiagas ir / arba tarą turi perduoti jas apdorojančiai ir / arba perdirbančiai įmonei ir Užsakovui paprašius, pateikti jam atliekų apdorojimą patvirtinančius dokumentus (pažymą apie atliekų apdorojimą arba kitą patvirtinantį dokumentą).

Aktuali suvestinė redakcija, patvirtinta Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401.