Pirkimo sąlygų 2 priedas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

LED šviestuvų pirkimas

Elektrinė galia iki 30 W – 60 vnt:

- Keičiamas LED modulis;

- Šviesos koreliacinė temperatūra 4000K;

- Spalvų atgavos koeficientas Ra≥70;

- Tarnavimo laikas ≥100 000 h., L90B10;

- Šviestuvo korpusas aliumininis, pilkos spalvos šviesių atspalvių (pvz. RAL 7035);

- Beinstrumentis atidarymas;

- Hermetiškumo klasė – ≥IP66;

- Atsparumas smūgiams –≥ IK08;

- Montuojasi ant Ø 60 mm atramos be papildomų adapterių;

- Maitinimo įtampa 220-240V/50Hz;

- Atsparumas viršįtampiams ≥6kV;

- Galios koeficientas –≥0.9;

- Aplinkos temperatūros diapazonas -35 / +35 °C;

- Gamyklinė garantija ≥5 metai;

- Šviestuvo instaliuota galia ≤30W;

- Šviestuvo šviesos srautas ≥4050lm;

- Sertifikatai CE, ENEC;

- Atitinka standartus EN 60598-1, EN 60598-2-3, EN 62471, EN 55015, EN 61547, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3;

- Automatinis naktinis pritemdymas;

- Šviestuvai korpuso viršuje su valdiklio ZHAGA lizdu. Šviestuvai privalo veikti be ZHAGA valdiklio;

- Šviestuvo šviesos intensyvumo valdymas pagal pridedamą pritemdymo laiko grafiką, šviestuvo šviesos srauto sumažinimui nakties metu:

| nuo įjungimo - 21:00 | 100% |
| --- | --- |
| 21:00 - 24:00 | 70% |
| 24:00 - 05:00 | 50% |
| 05:00 - 07:00 | 70% |
| 07:00 - iki išjungimo | 100% |

Šviestuvų pristatymo vieta – UAB „Mažeikių komunalinis ūkis“ , Kęstučio g. 15, Mažeikiai.

Elektrinė galia iki 40 W – 60 vnt:

- Keičiamas LED modulis;

- Šviesos koreliacinė temperatūra 4000K;

- Spalvų atgavos koeficientas Ra≥70;

- Tarnavimo laikas ≥100 000 h., L90B10;

- Šviestuvo korpusas aliumininis, pilkos spalvos šviesių atspalvių (pvz. RAL 7035);

- Beinstrumentis atidarymas;

- Hermetiškumo klasė – ≥IP66;

- Atsparumas smūgiams –≥ IK08;

- Montuojasi ant Ø 60 mm atramos be papildomų adapterių;

- Maitinimo įtampa 220-240V/50Hz;

- Atsparumas viršįtampiams ≥6kV;

- Galios koeficientas –≥0.9;

- Aplinkos temperatūros diapazonas -35 / +35 °C;

- Gamyklinė garantija ≥5 metai;

- Šviestuvo instaliuota galia ≤40W;

- Šviestuvo šviesos srautas ≥5600lm;

- Sertifikatai CE, ENEC;

- Atitinka standartus EN 60598-1, EN 60598-2-3, EN 62471, EN 55015, EN 61547, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3;

- Šviestuvai korpuso viršuje su valdiklio ZHAGA lizdu. Šviestuvai privalo veikti be ZHAGA valdiklio;

- Automatinis naktinis pritemdymas;

- Šviestuvo šviesos intensyvumo valdymas pagal pridedamą pritemdymo laiko grafiką, šviestuvo šviesos srauto sumažinimui nakties metu:

| nuo įjungimo - 21:00 | 100% |
| --- | --- |
| 21:00 - 24:00 | 70% |
| 24:00 - 05:00 | 50% |
| 05:00 - 07:00 | 70% |
| 07:00 - iki išjungimo | 100% |

Šviestuvų pristatymo vieta – UAB „Mažeikių komunalinis ūkis“ , Kęstučio g. 15, Mažeikiai.

Elektrinė galia iki 60 W – 160 vnt:

- Keičiamas LED modulis;

- Šviesos koreliacinė temperatūra 4000K;

- Spalvų atgavos koeficientas Ra≥70;

- Tarnavimo laikas ≥100 000 h., L90B10;

- Šviestuvo korpusas aliumininis, pilkos spalvos šviesių atspalvių (pvz. RAL 7035);

- Beinstrumentis atidarymas;

- Hermetiškumo klasė – ≥IP66;

- Atsparumas smūgiams –≥ IK08;

- Montuojasi ant Ø 60 mm atramos be papildomų adapterių;

- Maitinimo įtampa 220-240V/50Hz;

- Atsparumas viršįtampiams ≥6kV;

- Galios koeficientas –≥0.9;

- Aplinkos temperatūros diapazonas -35 / +35 °C;

- Gamyklinė garantija ≥5 metai;

- Šviestuvo instaliuota galia ≤60W;

- Šviestuvo šviesos srautas ≥8000lm;

- Sertifikatai CE, ENEC;

- Atitinka standartus EN 60598-1, EN 60598-2-3, EN 62471, EN 55015, EN 61547, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3;

- Šviestuvai korpuso viršuje su valdiklio ZHAGA lizdu. Šviestuvai privalo veikti be ZHAGA valdiklio;

- Automatinis naktinis pritemdymas;

- Šviestuvo šviesos intensyvumo valdymas pagal pridedamą pritemdymo laiko grafiką, šviestuvo šviesos srauto sumažinimui nakties metu:

| nuo įjungimo - 21:00 | 100% |
| --- | --- |
| 21:00 - 24:00 | 70% |
| 24:00 - 05:00 | 50% |
| 05:00 - 07:00 | 70% |
| 07:00 - iki išjungimo | 100% |

Šviestuvų pristatymo vieta – UAB „Mažeikių komunalinis ūkis“ , Kęstučio g. 15, Mažeikiai.

Elektrinė galia iki 100 W – 20 vnt:

- Keičiamas LED modulis;

- Šviesos koreliacinė temperatūra 4000K;

- Spalvų atgavos koeficientas Ra≥70;

- Tarnavimo laikas ≥100 000 h., L90B10;

- Šviestuvo korpusas aliumininis, pilkos spalvos šviesių atspalvių (pvz. RAL 7035);

- Beinstrumentis atidarymas;

- Hermetiškumo klasė – ≥IP66;

- Atsparumas smūgiams –≥ IK08;

- Montuojasi ant Ø 60 mm atramos be papildomų adapterių;

- Maitinimo įtampa 220-240V/50Hz;

- Atsparumas viršįtampiams ≥6kV;

- Galios koeficientas –≥0.9;

- Aplinkos temperatūros diapazonas -35 / +35 °C;

- Gamyklinė garantija ≥5 metai;

- Šviestuvo instaliuota galia ≤100W;

- Šviestuvo šviesos srautas ≥13500lm;

- Sertifikatai CE, ENEC;

- Atitinka standartus EN 60598-1, EN 60598-2-3, EN 62471, EN 55015, EN 61547, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3;

- Šviestuvai korpuso viršuje su valdiklio ZHAGA lizdu. Šviestuvai privalo veikti be ZHAGA valdiklio;

- Automatinis naktinis pritemdymas;

- Šviestuvo šviesos intensyvumo valdymas pagal pridedamą pritemdymo laiko grafiką, šviestuvo šviesos srauto sumažinimui nakties metu:

| nuo įjungimo - 21:00 | 100% |
| --- | --- |
| 21:00 - 24:00 | 70% |
| 24:00 - 05:00 | 50% |
| 05:00 - 07:00 | 70% |
| 07:00 - iki išjungimo | 100% |

Šviestuvų pristatymo vieta – UAB „Mažeikių komunalinis ūkis“ , Kęstučio g. 15, Mažeikiai.