TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- PIRKIMO OBJEKTAS

1.1. Transporto priemonių dugno patikros įrenginys (toliau – Įrenginys) – 8 vienetai.

- REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI:

  - Bendrosios savybės:

    - Įrenginys turi būti nešiojamas, skirtas vizualinei ir termovizinei objektų apžiūrai sunkiai pasiekiamose vietose (pvz., transporto priemonių dugnas, stogas, vidus sunkiai prieinamose vietose);

    - Sistema turi būti atspari aplinkos poveikiui – dulkių ir vandens purslų (ne mažesnė nei IP54 klasė);

    - Įrenginys turi būti tinkamas naudoti lauko sąlygomis, esant ribotam apšvietimui;

  - Mechaninė dalis:

    - Teleskopinis strypas turi būti ištraukiamas iki ne mažiau kaip 3 metrų ilgio;

    - Minimalus strypo ilgis – ne daugiau kaip 1,2 metro.

    - Kamera turi būti montuojama ant lanksčios gooseneck tipo jungties.

  - Vaizdo sistema:

    - Spalvoto vaizdo kamera turi turėti mažai šviesos reikalaujantį jutiklį, užtikrinantį kokybišką vaizdą prasto apšvietimo sąlygomis.

    - Pagrindinės kameros raiška – ne mažesnė kaip 1920x1080 pikselių (Full HD).

    - Papildoma termovizinė kamera su ne mažesne nei 120x160 pikselių raiška.

    - Kamera turi turėti infraraudonųjų spindulių ir baltos šviesos apšvietimą.

  - Vaizdo perdavimas ir valdymas:

    - Vaizdas turi būti transliuojamas realiu laiku į nuotolinį valdymo įrenginį (pvz., planšetę).

    - Turi būti galimybė valdyti kameros pasukimą nuotoliniu būdu.

    - Turi būti galimybė perjungti vaizdą tarp spalvoto ir termovizinio režimo, arba matyti abu vienu metu (pvz., padalintas ekranas).

    - Turi būti galimybė daryti ekrano kopijas ir įrašyti vaizdo medžiagą.

  - Maitinimas ir autonomiškumas:

    - Įrenginys turi veikti ne mažiau kaip 2 valandas be papildomo apšvietimo, ir ne mažiau kaip 1 valandą su įjungtu apšvietimu.

    - Įkrovimo laikas – ne daugiau kaip 1 valanda.

    - Turi būti integruotas baterijos lygio stebėjimas.

  - Ryšys ir duomenų perdavimas:

    - Maksimalus belaidžio ryšio atstumas – ne mažesnis kaip 10 metrų.

    - Turi būti galimybė parsisiųsti vaizdus per Wi-Fi belaidžio ryšio technologiją.

  - Konstrukcija:

    - Kameros turi būti apsaugotos metalinėje korpuso konstrukcijoje, užtikrinančioje atsparumą smūgiams ir vibracijai.

    - Bendras kameros modulis neturi viršyti 200 gramų svorio.

- PRISTATYMO TERMINAS

3.1. Pristatymo terminas – ne ilgesnis nei 3 mėnesiai.

- PRISTATYMO VIETA

4.1. Pristatymo vieta - LITGRID AB Centrinis biuras – K. G. E. Manerheimo 8, Vilnius.