Pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

ANTŽEMINIŲ konteinerių AIKŠTELIŲ ĮRENGIMO/praplėtimo DARBŲ PIRKIMAS

Ši techninė specifikacija apibrėžia techninius reikalavimus buityje susidarančios tekstilės ir maisto/virtuvės atliekų konteinerių trinkelių dangos įrengimui prie esamų antžeminių ir požeminių konteinerių aikštelių.

Pirkimo objektas – 109 vnt. antžeminių atliekų surinkimo konteinerių aikštelių (toliau – Aikštelių) įrengimas Tauragės regione.  Iš jų:

Tauragės rajono savivaldybės teritorijoje turi būti įrengiama 50 konteinerių aikštelė (iš kurių tekstilės atliekų 34 vnt.  ir maisto virtuvės atliekų 27 vnt. );

Jurbarko rajono savivaldybės teritorijoje turi būti įrengiama 20 konteinerių aikštelių (iš kurių tekstilės atliekų 11 vnt.  ir maisto virtuvės atliekų 16 vnt. );

Pagėgių rajono savivaldybės teritorijoje turi būti įrengiamos 6 konteinerių aikštelės (iš kurių tekstilės atliekų 2 vnt.  ir maisto virtuvės atliekų 4 vnt. );

Šilalės rajono savivaldybės teritorijoje turi būti įrengiamos 33 konteinerių aikštelės (iš kurių tekstilės atliekų 22 vnt.  ir maisto virtuvės atliekų 18 vnt. );

Pirkimas bus skaidomas į tris dalis :

- Jurbarko savivaldybės teritorija;

- Šilalės savivaldybės teritorija;

- Tauragės ir Pagėgių savivaldybių teritorija.

Darbai turės būti vykdomi vadovaujantis parengtomis situacijos schemomis, statybos įstatymu ir statybos techniniais reglamentais (STR), reglamentuojančiais I grupės nesudėtingųjų inžinerinių statinių statybą bei dangų įrengimą.

Antžeminių konteinerių aikštelę (inžinerinį statinį) sudaro:

- betono trinkelių su visais palydinčiais pasluoksniais įrengimas;

- vejos bortų įrengimas;

- gatvės bortų įrengimas;

- trinkelių/asfalto dangos demontavimas;

- informacinės lentelės įrengimas;

- ir kiti mažos apimties darbai numatyti situacijos schemose;

- taip pat darbai, būtini trinkelių dangos aikštelės įrengimui, net jei jie nėra tiesiogiai nurodyti pateiktose situacijos schemose (rekomenduojama  apžiūrėti objektus prieš teikiant pasiūlymą).

Prieš darbų pradžią privaloma išsiimti visus reikalingus leidimus žemės kasimo darbams. Darbai vykdomi pagal parengtas schemas ir suderinus su statytoju jų eigą ir tvarką. Statybos darbų metu reikia numatyti apsaugą, kad nebūtų pažeisti esami vamzdynai, kabeliai, laidai ar įranga, esanti statybos zonoje ir/ar jos aplinkoje. Darbų vykdymo metu pažeistas komunikacijas turi suremontuoti rangovas savo sąskaita. Visos atviros kasimo darbų vietos turi būti reikiamai apsaugotos, laikinai pastatant užtvarus, perspėjimo ženklus, stulpelius ir žibintus, kad būtų išvengta nelaimingų atsitikimų žmonėms ir turto sugadinimo. Turi būti užtikrintas reikiamas žmonių saugumas. Darbo vietose naudojamos darbo priemonės turi atitikti darbuotojų saugos ir sveikatos apsaugos reikalavimus. Visos statybos metu privaloma operatyviai nagrinėti bet kokius turto savininkų ar naudotojų nusiskundimus dėl žalos padarymo keliams, žemės sklypams, nekilnojamam turtui, medžiams bei kitiems objektams. Visi kasimo darbai turi būti atliekami taip, kad sudarytų kuo mažiau nepatogumų ir netrukdytų pėsčiųjų bei automobilių eismui. Vykdant konteinerių aikštelių įrengimo darbus privalu laikytis visų LR galiojančių įstatymų, statybos techninių reikalavimų bei normatyvinių statybos dokumentų reikalavimų. Prieš pradedant darbus šiuo metu esamose konteinerių stovėjimo vietose, bendradarbiaujant su Užsakovu ir atliekų surinkėju vežėju, pasirūpinti esamų konteinerių perkėlimu į laikiną, su Užsakovu suderintą vietą, iki to laiko, kol bus atlikti aikštelės įrengimo darbai, taip pat sudaryti sąlygas gyventojams be trukdžių patekti į esamas konteinerių aikšteles.

Įrengus naujas konteinerių Aikšteles, sutvarkyti ir išvalyti statybvietę, laikinąsias konteinerių pastatymo vietas. Pašalinti statybos ir griovimo atliekas, iškastą perteklinį gruntą, likusias nepanaudotas medžiagas, išlyginti žemės paviršių ir pasėti žolę, atstatyti pažeistas dangas, nuvalyti esamas ir įrengtas dangas. Statybos metu susidaręs statybinis laužas ir perteklinis gruntas surenkamas ir išvežamas tvarkymui tiekėjo sąskaita. Statybinės atliekos ir iškastas/perteklinis gruntas tvarkomi tiekėjo sąskaita teisės aktų nustatyta tvarka.

Atlikus statybos darbus rangovas turi parengti reikalingą statybos techninę dokumentaciją ir perduoti Užsakovui užpildytus statybos darbų žurnalus, aikštelių įrengimo išpildomąsias geodezines nuotraukas, medžiagų sertifikatus, atitikties deklaracijas, statybinių atliekų sutvarkymo pažymas. Taip pat rengti kitus būtinus dokumentus, priklausančius pateikti pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus, kad būtų pasirašytas atliktų Darbų perdavimo – priėmimo aktas;

Rangovas privalo įvertinti visus schemose pateiktus sprendinius, visas statybos darbų apimtis ir, prisiimant riziką dėl kiekių ir išlaidų dydžio svyravimų, pateikti savo pasiūlymo kainą. Papildomai už darbus, medžiagas, konstrukcijas, įrenginius bei bet kurias kitas išlaidas, kurios privalėjo būti įvertintos teikiant pasiūlymą, nebus apmokama. Rangovas visapusiškai atsako už rūpestingą visų pirkimo dokumentų ir situacijos schemų reikalavimų išnagrinėjimą. Jei Rangovas laimės konkursą, nebus priimtas joks reikalavimas pakeisti pasiūlymo sumą ar sąlygas, grindžiamas klaidomis, apsirikimu, praleidimu ar nežinojimu, o laimėtojas privalės užbaigti visus būtinus darbus, numatytus situacijos schemose  už sumą, nurodytą jo pasiūlyme pirkimui.

Maksimalus darbų atlikimo terminas šeši mėnesiai nuo darbų pradžios. Esant objektyvioms, nuo šalių valios nepriklausančioms aplinkybėms, darbų atlikimo terminas gali būti pratęsiamas ne daugiau kaip du mėnesius abipusiu rašytiniu šalių susitarimu sutartyje numatytomis sąlygomis.

Antžeminės konteinerių aikštelės

Aikštelės turi būti įrengiamos pagal Minimalių komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos kokybės reikalavimų, patvirtintų LR Aplinkos ministro 2012 m. spalio 23 d. įsakymu Nr. D1-857 „Dėl Minimalių komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos kokybės reikalavimų patvirtinimo“, 91 punkto reikalavimus. Sklypas komunalinių atliekų surinkimo konteinerių aikštelei neformuojamas. Konteinerines aikšteles planuojama statyti valstybinėje žemėje.

Aikštelės turi būti įrengiamos pagal patvirtintas konteinerių aikštelių išdėstymo schemas. Jeigu dėl techninių priežasčių ar nenumatytų aplinkybių tam tikroje vietoje negalima įrengti aikštelės, turi būti siūloma alternatyvi visoms šalims priimtina vieta.

Konteinerių aikšteles, kurių plotas nurodytas darbų kiekių žiniaraštyje ir situacijos planuose,  numatoma iškloti betoninių trinkelių danga. Galimas aikštelių ploto  svyravimas +- 10 proc. Rekomenduojami trinkelių matmenys 200x100x(H)60mm. Trinkelių dangos viršus įrengiamas tame pačiame lygyje kaip ir šalia esančios aikštelės bei pravažiavimo kelio/šaligatvio borto viršaus.

Aikštelės dangos nuolydis ne didesnis kaip 2 proc.

Priėjimas turi būti pritaikytas žmonėms su negalia ir atliekų automobiliams privažiuoti, esant reikalui, – apsisukti.

Trinkelės turi būti naujos ir nesuskilusios, be nubraižytų kampų. Betoninių trinkelių storis turi būti ne mažiau 6 cm. Betono trinkelės dedamos ant dolomito skaldos atsijų frakcijos 0/5. Užpildomos 0/2 frakcijos smėliu.

Visi šaligatvio bortai montuojami ant betoninio pagrindo. Betono storis ne mažesnis kaip 5 cm, klasė ne žemesnė kaip C12/15. Visi bortai turi būti nauji.

Konteinerines aikšteles numatoma įrengti teritorijoje kur nėra požeminių tinklų (komunikacijų), tačiau jei numatomų įrengti aikštelių vietoje yra požeminiai tinklai (komunikacijos), tai Rangovas yra atsakingas už suderinimą su savininkais, išlaikant tinklų apsaugos zonas. Kasimo darbai atliekami tik konteinerių aikštelių statymo vietoje. Neišlaikant reglamentuojamo apsaugos zonos atstumo iki inžinerinių tinklų, būtina gauti raštišką pritarimą ir statybų metu būtina išsikviesti atitinkamų žinybų atstovą.

Informacinio stendo įrengimas

Informacinis stendas įrengiamas konteinerių aikštelėje pagal pateiktą techninę detalę. Stendo matmenys – 500 × 800 mm, tvirtinamas prie Ø50×2 mm milteliniu būdu dažyto metalinio stulpo, kuris įbetonuojamas C20/25 klasės betone. Stendas turi būti įrengtas stabiliai ir aiškiai matomoje vietoje, kad nekliudytų konteinerių prieigai ar transporto judėjimui (informacinių stendų įrengimas bus vykdomas ne visose aikštelėse, o tik pagal poreikį, suderinus su užsakovu prieš darbų vykdymą).

Garantiniai terminai

Konteinerių aikštelės turi būti įrengtos ir jų įrengimui turi būti naudojamos medžiagos pagal parengtas situacijų schemas;

Aikštelės kaip statinio garantinis terminas - ne mažesnis kaip 5 metai, paslėptų darbų-ne mažesnis kaip 10 metų. Statinio rangovas Statybos įstatymo ir Civilinio kodekso nustatyta tvarka atsako už statinio sugriuvimą ar per garantinį terminą nustatytus defektus.