TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

VAIKŲ ŽAIDIMŲ AIKŠTELĖS ĮRANGA SU MONTAVIMO DARBAIS

- Bendrieji reikalavimai Tiekėjui

- Tiekėjui siūloma apžiūrėti teritoriją ir įvertinti visas reikalingas išlaidas įrangos montavimui, rizikas bei aplinkybes. Visų priemonių įgyvendinimas turi būti atliktas iki galo.

- Tiekėjas privalo parengti visą reikiamą dokumentaciją sumontuotai įrangai. Tiekėjas atsakingas už vaikų žaidimo aikštelės įrangos išdėstymo schemų ir įrangos aprašymų parengimą. Rengiant žaidimo aikštelės įrangos išdėstymo schemas ir įrangos aprašymus privaloma vadovautis įrenginių gamintojo nurodymais ir rekomendacijomis, aplink kiekvieną įrenginį turi būti užtikrinta to įrenginio saugumo zona.

- Prieš atliekant įrangos montavimą, žaidimo aikštelės įrangos išdėstymo schema kartu su įrangos aprašymu turi būti suderinta su Pirkėju.

- Kainoje turi būti įvertinti visi reikiami įrenginiai bei mechanizmai prekėms pagaminti, montavimas, personalo darbas, medžiagos, priežiūra, paleidimas, derinimas, bandymai, netiesioginės išlaidos, mokami mokesčiai, pelnas kartu su galimai numatoma rizika, prievolės ir įsipareigojimai apibrėžti pirkimo sutartyje ar atsirandantys ją vykdant.

- Visi įsipareigojimai, kurie gali būti pagrįstai laikomi būtinais vaikų žaidimo aikštelės įrengimo užbaigimui ir tinkamam bei saugiam eksploatavimui, turi būti privalomai atlikti nepriklausomai nuo to, ar jie yra apibūdinti šioje specifikacijoje ar ne.

- Vykdant vaikų žaidimų aikštelės įrengimą, visi įrangos montavimo zonoje funkcionuojantys inžineriniai tinklai turi būti išsaugoti ir nepažeisti.

- Pardavėjas turi vadovautis Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimais, taisyklėmis, normatyvinių dokumentų reikalavimais ir įrangos gamintojų aprašymuose, instrukcijose pateiktais nurodymais.

- Turi būti užtikrinta, kad visos vaikų žaidimų aikštelės įrengimo priemonės, visi skirti įrenginiai ir įranga būtų lengvai prieinami juos prižiūrintiems specialistams, turi būti palikta pakankamai vietos, skirtos įrenginių priežiūrai ir pakeitimui, užtikrinti saugų darbą, gaisrinę saugą ir aplinkos apsaugą bei tinkamas darbo higienos sąlygas vaikų žaidimų aikštelių įrengimo vietoje, taip pat gretimos aplinkos bei gamtos apsaugą, greta vaikų žaidimų aikštelių įrengimo vietos judančių žmonių apsaugą nuo įrangos montavimo laiku keliamo pavojaus, be to, nepažeisti trečiųjų asmenų gyvenimo ir veiklos sąlygų.

- Įrengiant vaikų žaidimų aikštelę ypatingą dėmesį skirti aplinkos apsaugai, vaikų žaidimų aikštelės kokybei, prieš įrengiant vaikų žaidimų aikštelę, jos įrengimo vietą pažymėti gerai matomais ženklais (matomais naktį), iškastas duobes pažymėti visą parą gerai pastebimais, matomais ženklais ir aptverti.

- Tiekėjas turi pilnai atstatyti į pirminę padėtį vaikų žaidimų aikštelės įrengimo metu už įrengiamų vaikų žaidimų aikštelės ribų išardytą ar pažeistą dangą ar veją.

- Vejos atsodinimas turi būti vykdomas tik užbaigus vaikų žaidimų aikštelės įrengimą.

- Dokumentuose paminėti gaminių pavadinimai, markės, ar kiti apibūdinimai (nuotraukos) yra orientacinio pobūdžio ir gali būti pakeisti lygiaverčiais tos pačios kokybės kitų gamintojų produktais.

- Sutarties tipas – fiksuotos kainos sutartis. Pardavėjas teikdamas pasiūlymą, turi įsivertinti ir prisiimti visą riziką susietą su prekių tiekimu ir montavimu.

- Prieš perduodant vaikų žaidimų aikštelę Pirkėjui, Tiekėjas turi atlikti vaikų žaidimo aikštelės patikrinimą. Patikrinimą (įvertinimą) turės atlikti įstaiga, akredituota Lietuvos standarto LST EN ISO/IEC 17020 „Atitikties įvertinimas. Reikalavimai, keliami įvairių tipų kontrolės įstaigų veiklai (ISO/IEC 17020)“ atitikčiai kaip A tipo kontrolės įstaiga. Tiekėjas, įstaigos išduotą kontrolės ataskaitą arba kontrolės sertifikatą, turės pateikti Statytojui prieš pasirašant naujai įrengtos vaikų žaidimo aikštelės priėmimo – perdavimo aktą. Įrengta vaikų žaidimo aikštelė gali būti pradėta naudoti tik ją perdavus Perkančiajai organizacijai.

- Įrengta vaikų žaidimų aikštelė gali būti pradėta naudoti tik ją perdavus Pirkėjui.

- Žaidimų aikštelėje turi būti pastatytas informacinis stendas, atitinkantis Lietuvos standarto LST EN 1176 reikalavimus. Jame turi būti pateikta ši informacija: bendrasis telefono numeris, kuriuo galima skambinti įvykus nelaimei, telefono numeris atsakingo asmens, kuris prižiūri žaidimų aikštelę, žaidimų aikštelės pavadinimas, adresas, savininkas; kokio amžiaus vaikams žaidimų aikštelė skirta; paskutinį kartą atliktos žaidimų aikštelės įrangos pagrindinės metinės kontrolės data; kita reikalinga informacija.

- Įrenginiai privalo atitikti visus ES reikalaujamus gamybos ir kokybės standartus bei turėti atitinkamus sertifikatus pagal EN 1176:2017 (2018), EN1177:2018 (arba lygiaverčius), bei atitikti Higienos normos HN131:2023 reikalavimus. Sertifikate privalo būti nurodytas būtent to įrenginio kodas.

- Visos medžiagos ir gaminiai turi būti pateikti su atitikties deklaracija arba sertifikatu, nurodant:

  - gamintojo rekvizitus, gamintojo atpažinimo ženklą;

  - technines savybes;

  - galiojančių saugumo standartų taikymą.

- Vaikų žaidimų įrenginiams ir dangai tūri būti suteikta (ilgesnė nei standartinė) garantija:

  - Vaikų žaidimo įrenginiams ne trumpesnė kaip 60 mėnesių.

  - Dangai ne trumpesnė kaip 60 mėnesių.

- Tiekėjas privalo užtikrinti, kad darbų metu susidariusios atliekos turi būti rūšiuojamos ir perduodamos atliekas tvarkančioms įmonėms. Įrodymui rangovas turės pateikti deklaraciją ar kitus lygiaverčius įrodymus (sutartis su atliekų tvarkytojais, surinkėjais, atliekų vežimo lydraščius, atliekų perdirbimo aktus ir pan.), kad susidariusios atliekos buvo rūšiuojamos ir perduodamos atliekas tvarkančioms įmonėms.

- Medžiagos turi atitikti galiojančius ES saugumo, kokybės standartus, nacionalinius saugos reglamentus, turi būti parinktos siekiant užtikrinti kaip galima ilgesnį vaikų žaidimams skirtų įrenginių intensyvios eksploatacijos lauko sąlygomis laiką bei teikiant prioritetą atsparumo vandalizmui parametrus.

- Kiekvienas įrenginys turi būti pažymėtas standartą atitinkančiu žymėjimu. Žymėjime turi būti nurodytas gamintojo pavadinimas, pagaminimo metai, įrenginio kodas, įrengimo data bei standarto numeris.

- Konkrečiai specifikacijoje nurodytų gaminių ir medžiagų pavyzdžiai turi būti pateikti Pirkėjui iki darbo pradžios patvirtinimui gauti. Nuolatiniam sulyginimui su galutiniais produktais naudojami pavyzdžiai turi būti laikomi iki pat darbų užbaigimo.

- Pardavėjas privalo taikyti aplinkos apsaugos priemones nurodytas šioje techninėje specifikacijoje.

- Reikalavimai įrenginiui

- Įrenginys privalo turėti galiojantį atitikties sertifikatą ar gamintojo deklaraciją, liudijančią įrangos atitiktį jai taikomiems standartams EN 1176:2017 (2018) (įskaitant visas įrenginio dalis), EN1177:2018 ar tapačių standartų reikalavimams bei surinkimo, naudojimo ir priežiūros instrukcijas valstybine kalba. Sertifikate ar gamintojo standartų atitikties deklaracijoje privalo būti nurodytas būtent to įrenginio kodas.

- Įrengus vaikų žaidimų aikštelę Pirkėjui pateikiami standartų atitikimą liudijantys dokumentai – įrenginio sertifikatai ar gamintojo atitikties deklaracijos, liudijančios atitikimą įrenginiams taikomų standartų ir Higienos normos HN 131:2023 reikalavimus.

- Įrenginys turi būti pažymėtas standartą atitinkančiu žymėjimu. Žymėjime turi būti nurodytas, gamintojo pavadinimas, pagaminimo metai, įrenginio kodas, įrengimo data bei standarto numeris.

| Pavadinimas | Įrenginio pavyzdinė iliustracija, vizualizacija, schema (orientacinio pobūdžio) | Įrenginiui keliami reikalavimai (rodikliai) |
| --- | --- | --- |
| Daugiafunkcinis žaidimų kompleksas |  | - Matmenys ne mažesni nei: 20,08 x 12,21 x 8,62 m (ilgis, plotis, aukštis) - Saugos zona: ne mažesnė nei 189 m2 - Didžiausias kritimo aukštis (ne daugiau nei) 263 cm - Vaikų amžiaus grupė nuo 3 iki 12 metų. - Vienų metu gali žaisti iki 94 vaikų. - Permatomos plokštės su dekoratyvine spauda pagamintos iš atsparių kintančioms oro sąlygoms polikarbonato plokščių ne plonesnių nei 12 mm, arba lygiavertės medžiagos. - Žaidimų kompleksą sudaro ne mažiau nei: 29 vnt. atraminių stulpų; 2 vnt. šešiakampio formos bokštų, su grybo formos stogais (aukštis nuo 862 cm); 1 vnt. šešiakampio formos bokšto, be stogo; 2 vnt. uždaro tipo lenktos formos LDPE čiuožyklų (nuo 270 cm aukščio platformos); 2 vnt. uždaro tipo spiralės formos LDPE čiuožyklų (nuo 450 cm aukščio platformos); 2 vnt. atviro tipo lenktos formos LDPE čiuožyklų (nuo 180 cm aukščio platformos); 7 vnt. laipiojimo tinklų; 1 vnt. virvinio tunelio tarp bokštų; 1 vnt. gaisrininko stulpo; 1 vnt. stulpo su grybo formos užlipimais; 1 vnt. virvinio tilto; 8 vnt. kopėčių; 13 vnt. laipiojimo sienelių; 2 vnt. lanksčių sėdynių (sūpuoklių); 4 vnt. stiebų su eglutės imitacija; 15 vnt. skaidrių sienelių su raštais. - Prie kiekvieno šešiakampio formos bokšto su grybo formos stogais papildomai prijungti trikampio formos bokšteliai. Bendras bokšto aukštis (ne mažiau) – 862 cm. Bokštai susideda iš: 8.1 Pagrindinės atramos. Pagrindinės bokštų atramos yra pagamintos iš juodojo plieno vamzdžio. Vamzdžio skersmuo (ne mažiau) – 114,3 mm, plieno storis – 2,9 mm. Plieno klasė – S235JR. Plienas nuo rūdžių išvalomas smėliavimo būdu, dengiamas gruntu. Atliekamas miltelinis dažymas, Qualicoat poliesterio dažais. Spalva RAL8017. Dažai su cinko priemaiša. Miltelinio dažymo sluoksnis 180 – 320 mikronų. Jungčių ir spaustukų sistema pagaminta iš tvirto aliuminio lydinio. Aliuminis apsaugotas elektroforezės ir miltelinio dažymo būdu, QUALICOAT atestuotais poliesterio dažais, atspariais UV spinduliams. Rutulinių jungčių spalva – šviesia pilka. Jungiamieji vamzdžiai ne mažiau nei 33,7 mm skersmens, plieno storis ne mažiau nei 3 mm. 8.2 Stogas. Stogo aukštis (ne mažiau) – 115 cm. Sudarytas iš (ne mažiau) 6 trikampio formos segmentų, kurie sujungti įpurškimo būdu suformuotų poliamido jungtimis. Jungčių spalva – pilka. Kiekvienas stogo segmentas susideda iš vieno HDPE ir dviejų HPL netaisyklingos formos elementų. HDPE – (ne mažiau) 15 mm trisluoksnis polietilenas, spalvos: tamsiai žalia. HPL –aukšto slėgio laminatas, kurio storis (ne mažiau) 13 mm, spalva – betono pilka. Stogo viršus papuoštas dekoratyviu elementu, egle, kuri yra pagaminta iš (ne mažiau) 15 mm trisluoksnės HDPE plokštės. 8.3 Platformos. Platformos yra pagamintos iš cinkuotų, ir milteliniu būdu dažytų plieno lakštų. Miltelinio dažymo sluoksnis - 180–320 μm. Plieno spalva – RAL9006. Plieno lakštai papildomai uždengiami aukščiausios kokybės (ne mažiau) 6 mm neslystančiomis HPL plokštėmis, atsparioms atsparios drėgmei, UV spinduliams. Platformą sudaro trikampio formos (ne mažiau) 104 x 90 cm segmentai, tarpusavyje sujungti nerūdijančio plieno varžtais. Kiekviename segmente trys skirtingų spalvų netaisyklingos formos HPL elementai. HPL elementų spalvos: šviesiai pilka, tamsiai pilka. Platformų aukščiai (ne mažiau nei): 90 cm, 180 cm, 270 cm, 360 cm ir 450 cm. 8.4 Langai Langai – pagaminti iš (ne mažiau) 12 mm skaidraus polikarbonato, kuris yra aprėminta nerūdijančio plieno profiliu. Langų matmenys: (ne mažiau) 93 x 165 (h) cm. Langai dekoruoti miško gyvūnų motyvų personažais, tokias kaip: elnias, meška, pelėda, varna, voverė, kiškis. 8.5 Pakopos. Pakopos (grybo formos) – iš mažo tankio polietileno (LPDE), kuris pagamintas rotacinio liejimo būdu, neslystančiu paviršiumi. 8.6 Sienų plokštės. Sienų plokštės yra pagamintos iš (ne mažiau) 15 mm storio trisluoksnių HDPE plokščių. Plokštės dekoruotos miško motyvų elementais, tokiais kaip: voverė, sraigė, kankorėžis. Pagrindinės plokščių spalvos: tamsiai žalia, betono pilka. Pagrindiniai HPL plokščių matmenys (ne mažiau): 85 x 93 (h) cm. Pagrindiniai HDPE plokščių matmenys (ne mažiau): 43 x 109 (h) cm, 41 x 27(h) cm, 99 x 176 (h) cm, 93 x 165 (h) cm. - Šešiakampio formos bokšto be stogo su dekoratyviniais elementais aukštis ne mažiau nei 518 cm. Bokštas susideda iš: 9.1. Pagrindinės atramos. Pagrindinės bokštų atramos yra pagamintos iš juodo plieno vamzdžio. Vamzdžio skersmuo (ne mažiau) – 114,3 mm, plieno storis – 2,9 mm. Plieno klasė – S235JR. Plienas nuo rūdžių išvalomas smėliavimo būdu, dengiamas gruntu. Atliekamas miltelinis dažymas, Qualicoat poliesterio dažais. Spalva RAL8017. Dažai su cinko priemaiša. Miltelinio dažymo sluoksnis 180 – 320 mikronų. Jungčių ir spaustukų sistema pagaminta iš tvirto aliuminio lydinio. Aliuminis apsaugotas elektroforezės ir miltelinio dažymo būdu, QUALICOAT atestuotais poliesterio dažais, atspariais UV spinduliams. Rutulinių jungčių spalva – šviesia pilka. Jungiamieji vamzdžiai (ne mažiau) – 33,7 mm skersmens, plieno storis – 3 mm. 9.2. Sienų plokštės. Sienų plokštės pagamintos iš (ne mažiau) 15mm spalvoto trijų sluoksnių drėgmei ir UV spinduliams aukščiausios kokybės atsparaus HDPE polietileno. Pagrindinės plokščių spalvos: tamsiai žalia, betono pilka. Pagrindiniai HDPE plokščių matmenys (ne mažiau): 18 x 79 (h)cm, 41 x 27(h)cm, 97 x 102 (h) cm, 16 x 40 (h) cm. 9.3 Platformos. Platformos yra pagamintos iš cinkuotų, ir milteliniu būdu dažytų plieno lakštų. Miltelinio dažymo sluoksnis - 180–320 μm. Plieno spalva – RAL9006. Plieno lakštai papildomai uždengiami aukščiausios kokybės (ne mažiau) 6 mm neslystančiomis HPL plokštėmis, atsparioms atsparios drėgmei, UV spinduliams. Platformą sudaro trikampio formos (ne mažiau) 104 x 90 cm segmentai, tarpusavyje sujungti nerūdijančio plieno varžtais. Platformos aukštis (ne mažiau): 180 cm. 9.4 Gaisrininko vamzdis (1 vnt.) Konstrukcija pagamintas iš nerūdijančio plieno, klasė – AISI 304. Matmenys (ne mažiau) Aukštis – 312 cm. Plotis – 54 cm. 9.5 Keturių pakopų propileno lynų kopėčios.(1 vnt.). Susukti propileno lynai, kurių skersmuo yra (ne mažiau) 16 mm su plienine šerdimi. Spalva- rusva. Kietos ir estetiškos rutulinės virvių jungtys, pagamintos iš įpurškimo formos poliamido. Poliamido spalva – šviesiai pilka. Lynų galai, prispausti įvorėse pagamintose iš patvarių aliuminio lydinių 9.6 Laipiojimo sienelė, kuria patenkama į vidurinį bokštą (1 vnt.) Pagrindinė konstrukcija yra pagaminta iš (ne mažiau) 13 mm storio HPL plokštės, dobilo formos laipiojimo akmenų, pagamintų iš užpildų ir spalvotų poliesterio dervų mišinio. HPL plokščių spalva: betono pilka. Laipiojimo akmenų spalva – geltona. Laipiojimo sienelių matmenys (ne mažiau): 99 x 145 (h) cm. 9.7 Stulpas su penkiomis pakopomis. Stulpo matmenys (ne mažiau): 54 x 342 (h) cm. Pakopos yra pagamintos iš pagaminta iš rotaciniu būdu formuoto polietileno. - Pagrindiniuose dviejuose bokštuose su stogais yra sumontuotos šios čiuožyklos: 2 vienetai atviro tipo, lenktos formos LDPE čiuožyklos. Čiuožykla pagaminta iš rotaciniu būdu formuoto polietileno. Polietileno spalva – smėlio. Čiuožykla susideda iš (ne mažiau) 5 segmentų, kurie tarpusavyje sujungti cinkuoto plieno varžtais. Varžtai uždengiami kištukais, iš įpurškimo būdu suformuoto poliamido. Čiuožykla yra paremta trejomis, cinkuoto, dažyto plieno atramomis. Plieno spalva - RAL9006. Čiuožykla yra sumontuota ne mažiau nei 180 cm aukštyje. 2 vienetai uždaro tipo, lenktos formos LDPE čiuožyklos. Čiuožykla pagaminta iš rotaciniu būdu formuoto polietileno. Polietileno spalva: smėlio. Čiuožykla susideda iš (ne mažiau) 9 segmentų, kurie tarpusavyje sujungti cinkuoto plieno varžtais. Varžtai uždengiami kištukais, iš įpurškimo būdu suformuoto poliamido. Čiuožykla yra paremta trejomis, cinkuoto, dažyto plieno atramomis. Plieno spalva - RAL9006. Čiuožyklos segmento išorinio diametro skersmuo (ne mažiau)– 77 cm. Čiuožykla yra sumontuota ne mažesniame nei 270 cm aukštyje. 2 vienetai uždaro tipo, spiralės formos LDPE čiuožyklos. Čiuožykla pagaminta iš rotaciniu būdu formuoto polietileno. Polietileno spalva: smėlio. Čiuožykla susideda iš (ne mažiau) 20 segmentų, kurie tarpusavyje sujungti cinkuoto plieno varžtais. Varžtai uždengiami kištukais, iš įpurškimo būdu suformuoto poliamido. Čiuožykla yra paremta šešiomis, cinkuoto, dažyto plieno atramomis. Plieno spalva - RAL9006. Čiuožyklos segmento išorinio diametro skersmuo (ne mažiau) – 77 cm. Čiuožykla yra sumontuota ne mažesniame nei 450 cm aukštyje. Papildomai yra sumontuota D formos apsauga, neleidžianti vaikams užlipti ant čiuožyklos. - Laipiojimo tinklai (8 vnt.) pagaminti iš susuktų propileno lynų, kurių skersmuo yra (ne mažiau) 16 mm su plienine šerdimi. Kietos ir estetinės rutulinės virvių jungtys, pagamintos iš įpurškimo formos poliamido. Poliamido spalva – šviesiai pilka. Lynų galai prispausti įvorėse, kurie pagaminti iš patvarių aliuminio lydinių. - Tunelio (1 vnt.) pagrindinė konstrukcija yra pagaminta iš susuktų propileno lynų, kurie yra pakabinti ant dviejų plieninių skersinių (skersinių ilgis (ne mažiau) 321 cm) nerūdijančių grandinių pagalba.. Plieninių linų skersmuo (ne mažiau) – 16 mm. Lynų spalva – juoda. Tuneliui papildomo standumo suteikia (ne mažiau) 2 vnt. nerūdijančio plieno žiedai, kurie pakabinti ant nerūdijančio plieno (ne mažiau) 6mm storio nerūdijančio plieno grandinių. Nerūdijančio plieno klasė – AISI 304. Kietos ir estetinės rutulinės virvių jungtys, pagamintos iš įpurškimo formos poliamido. Poliamido spalva – šviesiai pilka. Matmenys (ne mažiau): Tunelio ilgis – 330 cm. Tunelio diametras – 77 cm. Tunelis pakabintas 190 cm aukštyje. - Tilto (1 vnt.) pagrindinė konstrukcija yra pagaminta iš susuktų propileno lynų, kurie yra pakabinti ant dviejų plieninių skersinių (skersinių ilgis (ne mažiau) 321 cm). Plienas nuo rūdžių išvalomas smėliavimo būdu, dengiamas gruntu. Atliekamas miltelinis dažymas, Qualicoat poliesterio dažais. Dažai su cinko priemaiša. Miltelinio dažymo sluoksnis 180 – 320 mikronų. Polipropileno lynai su plienine šerdimi. Linų skersmuo (ne mažiau) – 16 mm. Lynų galai, prispausti įvorėse pagamintose iš patvarių aliuminio lydinių. Lynų spalvos: juoda, rusva. Kietos ir estetinės rutulinės virvių jungtys, pagamintos iš įpurškimo formos poliamido. Poliamido spalva – šviesiai pilka. Matmenys (ne mažiau): Tilto ilgis – 330 cm. Tilto plotis – 110 cm. Tiltas kabo 150 cm aukštyje. - Žaidimų komplekse yra kelių skirtingų skaičių pakopų variantai. Pakopos yra pagamintos iš nerūdijančio plieno vamzdžio. Plieno klasė – AISI 304. Vamzdžio ilgis (ne mažiau) – 97 cm. Vamzdžio diametras (ne mažiau) – 33,7 mm, storis 2,0 mm. Jungčių ir spaustukų sistema pagaminta iš tvirto aliuminio lydinio. Aliuminis apsaugotas elektroforezės ir miltelinio dažymo būdu, QUALICOAT atestuotais poliesterio dažais, atspariais UV spinduliams. Rutulinių jungčių spalva – šviesia pilka. - Žaidimų kompleksas turi būti sertifikuotas, atitikti EN 1176 standartą, arba lygiavertį. - Planuojamo žaidimų komplekso vietoje šiuo metu esantys įrenginiai turi būti demontuoti ir sumontuoti kitoje sklypo vietoje. Sena danga ir bortai turi būti utilizuoti. - Po žaidimų kompleksu ir šiuo metu esamų įrenginių vieta (bent 257 m2) turi būti įrengta liejama guminė danga su pagrindo paruošimu ir bortais pagal įrenginio saugumo zonas ir įrenginio kritimo aukštį. Danga turi būti ekologiška, vandeniui laidi, besiūlė, atspari klimato temperatūros pokyčiams, sukurta sužeidimų ir nubrozdinimų rizikai mažinti bei smūgiams sugerti. Dangos storis bent 100 mm. Maksimalus kritimo aukštis – bent 2,8 m. Dangos spalva – žalia (6011) |

1 pav. Esamų įrenginių vieta (Prano Noreikos g. 20, Elektrėnai)

2 pav. Naujo žaidimų komplekso vieta (Prano Noreikos g. 20, Elektrėnai)