Techninė specifikacija

Taktinė užduočių valdymo sistema skirta PL „Sėlis“ P15

TURINYS

1.	Bendrieji reikalavimai	3

2.	Pagrindiniai TUVS komponentai ir reikalavimai jiems	5

3.	Reikalavimai Elektrooptinei ugnies valdymo sistemai	7

4.	Nuotoliniu būdu valdomo Paieškos ir gelbėjimo žibinto reikalavimai	9

5.	X dažnių juostos navigacinių radaro reikalavimai	10

6.	Inercinės navigacijos sistemos reikalavimai	11

7.	Vėjamačio ir meteorologinės sistemos reikalavimai	12

8.	TUVS ekrano valdymo ir nustatymų reikalavimai	12

9.	TUVS integracijos su pabūklu reikalavimai	14

10.	TUVS bendrieji integracijos reikalavimai	15

11.	Techninės pagalbos ir dokumentų reikalavimai	16

# Bendrieji reikalavimai

  - Visa šioje specifikacijoje nurodyta įranga ir jos montavimo darbai turi būti atliekami Lietuvos karinių jūrų pajėgų laive „Sėlis“, borto numeris P15 (Flyvefisken klasės patrulinis laivas).

  - Perkančioji organizacija neleidžia tiekėjams (juridiniams asmenims) ir (arba) subrangovams (juridiniams asmenims) būti iš Rusijos Federacijos, Baltarusijos Respublikos, Ukrainos teritorijų (aneksuoto Krymo ir kitų Ukrainos Vyriausybės nekontroliuojamų teritorijų), Moldovos Respublikos Vyriausybės nekontroliuojamos Padniestrės teritorijos, Sakartvelo Vyriausybės nekontroliuojamų Abchazijos ir Pietų Osetijos teritorijų ir Kinijos Liaudies Respublikos (išskyrus atskirą Taivano muitų teritoriją, įskaitant Penghu, Kinmen ir Matsu).

  - Pardavėjas privalo užtikrinti, kad pagrindinės siūlomų Prekių ir (arba) mazgų dalys nebus gaminamos 1.2 punkte išvardytose valstybėse ar teritorijose.

  - Jei trečiosios šalys projekte dalyvauja kaip subrangovai, joms taikomi tie patys reikalavimai kaip ir 1.2 punkte. Už visus klausimus, susijusius su atlikto darbo kokybe ir su tuo susijusiu galimu poveikiu TUVS veikimui, atsako pardavėjas.

  - Pardavėjas turi įsipareigoti be kliento sutikimo neteikti jokios informacijos trečiosioms šalims apie konkrečius sistemos nustatymus ir techninius brėžinius.

  - Taktinės užduočių valdymo sistemos (TUVS), įskaitant programinę ir techninę įrangą, kūrimo etapas (angl. Development Phase) turi būti baigtas.

  - TUVS turi būti kvalifikuota saugiai naudoti pagal numatytą paskirtį.

  - TUVS ir jos komplektuojančios dalys/komponentai turi būti naujai pagamintos  (nenaudotos ir neatnaujintos).

  - TUVS ir jos komponentai turi atitikti MIL-S-901D standartą B klasės II klasės įrangai, MIL-STD-167-1 standartą I tipo įrangai (angl. MIL-STD-167-1 Mechanical Vibrations of Shipboard Equipment (Type I – Environmental, and Type II – Internally Excited).

  - TUVS elektromagnetinis suderinamumas (angl. Electromagnetic Compatibility) turi atitikti MIL-STD-461F standarto reikalavimus, taikomus antvandeniniams laivams.

  - Laivo išorėje sumontuota TUVS įranga ir komponentai turi užtikrintai veikti esant stipriam lietui ar rūkui, bei vyraujant vėjo stiprumui iki 30 m/s ir M1-M3 aplinkos temperatūroms nuo -20ºC iki +45ºC.

  - Visa laivo išorėje sumontuota TUVS įranga ir komponentai turi būti sertifikuoti ne žemesnei kaip  IP56 klasei pagal IEC standartą 60529.

  - Viduje sumontuota įranga, turi veikti nuo +5ºC iki +40ºC temperatūroje.

  - Ši įranga turi būti sertifikuota ne žemesnei kaip  IP33 klasei pagal IEC standartą 60529.

  - TUVS viduje ir išorėje montuojama įranga bei komponentai turi nepriekaištingai veikti temperatūrų diapazone nuo -25 ºC iki +45 ºC.

  - TUVS vidaus ir lauko įrangos sandėliavimo temperatūros diapazonas turi būti nuo -34 ºC iki +48 ºC pagal gamintojo rekomenduojamas TUVS įrangos ir komponentų sandėliavimo sąlygas.

  - Gamintojas turi pateikti pirkėjui TUVS sandėliavimo reikalavimus.

  - Gamintojas turi užtikrinti nepertraukiamą TUVS ir su ja susijusios įrangos bei komponentų veikimą, kai sistema yra prijungta prie laivo maitinimo sistemos: 115 V, 440 V, 60 Hz (kintamosios srovės) ir 24 V (nuolatinės srovės).

  - TUVS turi būti aprūpinta nepriklausoma nepertraukiamo maitinimo sistema (toliau tekste - UPS), kuri užtikrintų nepertraukiamą sistemos veikimą visu pajėgumu (išskyrus pagrindinio pabūklo veikimą) ne trumpiau kaip 5 minutes sutrikus laivo elektros energijos tiekimui.

  - UPS turi užtikrinti papildomą sistemai reikalingą laiką, praėjus 1.19 punkte nurodytam laiko tarpsniui, reikalingą TUVS visiškai automatiškai saugiai išsijungti sutrikus laivo elektros energijos tiekimui.

  - Gamintojas yra atsakingas už techninio sprendimo pateikimą pagal galimų UPS įrengimo laive vietų variantus:

    - Variantas Nr. 1: UPS sistema turi būti įrengta/sumontuota laivo patalpoje Nr. 1D-17;

    - Variantas Nr. 2: UPS sistema turi būti įrengta/sumontuota laivo tiltelyje esančiose konsolėse.

    - Galima ir kita UPS montavimo vieta, tačiau dėl jos reikia iš anksto susitarti su užsakovu).

  - Gamintojas yra atsakingas už UPS įrangos montavimo, prijungimo ir įrangos funkcionalumo patikrinimo darbus.

  - TUVS įranga bei komponentai (išskyrus TUVS Multi-funkcinę konsolę), kurie skirti montavimui laivo viduje, turi būti sumontuoti laivo skyriuje Nr. 1D-17;

  - TUVS Multi-funkcinė konsolė turi būti sumontuota laivo tiltelyje.

  - Visi TUVS jungiamieji laidai ir kabeliai turi būti atitinkamai pažymėti ir nutiesti specialiais kabelių maršrutais.

  - Atlikęs montavimo darbus gamintojas turi užtikrinti, kad laivo citadelės vientisumas ir hermetiškumas yra nepažeistas.

  - Visa su TUVS įranga ir komponentai veikimo metu neturi daryti neigiamo poveikio kitų laive sumontuotų sistemų, mechanizmų, radijo ir navigacinės įrangos veikimui.

  - Laivo išorėje montuojama TUVS įranga ir komponentai turi būti nudažyti pilka spalva RAL 7001 „Silver grey“ arba RAL 7042 „Traffic grey A“.

  - Kritinė (angl. Mission Critical components) TUVS įranga ir komponentai montuojami laivo išorėje turi turėti apledėjimo šalinimo (angl. deicing) funkciją arba kitą techninį sprendimą, kuris užtikrintų saugų ir visavertį TUVS veikimą M1-M3 aplinkos sąlygomis.

  - Lietuviška šitos techninės specifikacijos versija turi pirmenybę prieš Anglišką, jei atsiranda nesutapimai ar interpretacijos tarp jų.

# Pagrindiniai TUVS komponentai ir reikalavimai jiems

  - Gamintojas turi pateikti siūlomos TUVS Struktūros diagrama (angl. Work Breakdown Structure), kurioje būtų nurodyti TUVS elementai ir TUVS viduje esančios posistemės ir komponentai.

  - TUVS turi sudaryti:

    - Viena Multi-funkcinė konsolė (MFK);

    - Elektrooptinė ugnies valdymo sistema (EOFCS);

    - Nuotoliniu būdu valdomas paieškos ir gelbėjimo žibintas (PGŽ);

    - X dažnių juostos navigacinis radaras (X-NAVRAD);

    - Inercinė navigacijos sistema (INS);

    - Meteorologinių duomenų apdorojimo sistema (WX SYS);

    - Ugnies kontrolės ir misijos valdymo apdorojimo spinta (UKUVAS)

    - Operatoriaus valdymo pultas (OVP)

  - TUVS turi turėti vieną valdymo ir naudojimo (žmogaus ir mašinos sąsaja) darbo vietą, kuri turi būti įrengta laivo tiltelyje.

  - Valdymo ir vadovavimo darbo vietą turi sudaryti nauja, smūgiams atspari MFK su pagrindiniu ekranu (gali būti daugiau nei vienas ekranas, jei tiekėjas atitinka kitus reikalavimus), ant bėgių sumontuota smūgiams atspari kėdė ir valdymo bei kontrolės panelė.

  - MFK turi atitikti šiuos reikalavimus:

    - MFK turi būti montuojama prie tiltelio grindų kairėje pusėje nuo esamo 3D radaro konsolės.

    - MFK turi būti ne didesnio kaip 135 cm pločio  ir ne mažesnio kaip 65 cm pločio, ne didesnio kaip 135 cm gylio ir ne aukštesnė kaip 172 cm (konsolė turi būti ergonomiška ir tinkama ilgoms operatoriaus darbo valandoms).

    - MFK turi būti pritvirtinta prie laivo tiltelio apatinių grindų ir sumontuota ant smūgius ir vibraciją sugeriančios plokštės arba amortizatorių.

    - MFK turi turėti pagrindinio ekrano rėmą (ekranas turi atitikti šioje specifikacijoje nurodytus monitoriaus ekrano reikalavimus).

    - Pagrindinio ekrano (ekranų) rėmas turi būti įrengtas taip, kad operatorius jaustųsi patogiai naudodamasis MFK.

    - MFK turi turėti pasukamo rutulio žymeklį (angl. track ball), klaviatūrą, valdymo pultą ir aktyviosios klaviatūros stovą (visi šie elementai turi bent 3 lygio apsaugą nuo skysčių patekimo į vidų pagal IEC standartą 60529, turi būti integruoti į pultą ir lengvai pasiekiami operatoriui iš jo sėdimos vietos).

    - MFK spalva turi būti suderinta su klientu.

  - Pagrindinis monitorius turi atitikti toliau nurodytus reikalavimus:

    - Monitoriaus skiriamoji geba turi būti ne mažesnė kaip 1920x1080;

    - Ryškumas turi būti ne mažesnis kaip 350 cd/m² ir įskaitomas saulės šviesoje;

    - Žiūrėjimo kampas (V/H) turi būti ne mažesnis kaip 170º/160º;

    - Foninio apšvietimo tarnavimo laikas turi būti ne trumpesnis kaip 45000 valandų;

    - Kontrastinis santykis turi būti ne mažesnis kaip 900:1;

    - Ekrano dydis turi būti ne mažesnis kaip 22 colių ir pritaikytas naudoti laive;

    - Gamintojas turi montuoti MFK sistemos monitorius į apsaugini rėmą;

    - Pagrindinis monitorius (monitoriai) turi turėti ne žemesnį kaip 3 apsaugos nuo skysčių patekimo į vidų lygį pagal IEC standartą 60529;

    - Monitorius turi turėti bent šias operatoriui lengvai prieinamas ekrano funkcijų parinktis:

      - Ryškumo reguliavimas,

      - Kontrasto reguliavimas,

      - pritemdymo/šviesinimo funkcijos reguliavimas,

      - skiriamosios gebos reguliavimas.

  - Operatoriaus valdymo pultui ir komponentams keliami minimalūs reikalavimai:

    - Turi būti pasukamo rutulio žymeklis (toliau tekste PRŽ) ir (arba) vairasvirtė, kuria galima pasirinkti įvairias parinktis ekrane arba gauti informaciją apie kontaktus ekrane.

    - 2.7.1 punkte nurodytas komponentas turi būti ergonomiškas, lengvai naudojamas ir pritvirtintas prie panelės.

    - Valdymo svirtelė ir (arba) PRŽ turi būti pasiekiamas Operatoriaus per ištiestos rankos ilgį, valdant sistemą numatytoje darbo vietoje, sėdimoje padėtyje.

    - OVP klaviatūra turi būti ANSI arba ISO standarto pilno dydžio su skaičių įvedimo klavišais (angl. Full-Size) bei "QWERTY" klavišų išdėstymo konfiguracija skaičių klavišais, skirta papildomai informacijai įvesti MFK ekrane.

    - Klaviatūroje turi būti integruota klavišų apšvietimo sistema su šviesos stiprumo reguliavimo funkcija;

    - OVP turi būti įrengti Aktyvūs greito valdymo klavišai (šie klavišai turi būti išdėstyti kaip interaktyvioji programa jutikliniame ekrane arba atskirame skydelyje):

      - Pažymėti kontaktą;

      - Panaikinti kontakto pasirinkimą;

      - Ne mažiau kaip 6 mygtukai, skirti pasirinktiniams nustatymams (operatorius kiekvienam mygtukui gali pasirinkti papildomą iš anksto programuojamą greitąją funkciją);

    - Aktyvieji klavišai turi turėti šviesos pritemdymo parinktį.

    - Visi operatoriaus valdymo pulto elementai turi turėti bent 3 lygio apsaugą nuo skysčių patekimo į vidų pagal IEC standartą 60529;

  - Ant bėgių montuojama smūgiams atspari sėdimoji kėdė turi atitikti šiuos reikalavimus:

    - Kėdės pagrindas turi būti sumontuotas ant esamos bėgių sistemos (Vejvad Hansen bėgių sistema) ant Flyvefisken klasės laivo tiltelio (bėgių plotis 36,2 mm) su galimybe jį pritvirtinti tam tikrose padėtyse.

    - Kėdė turi atitikti arba viršyti dabartinių P15 tilto kėdžių funkcionalumą (dabartinis kėdės bėgių modelis R 205; dabartinis kėdės modelis KT106-V).

    - Kėdės minkštoji dalis turi būti aptraukta oda arba kita medžiaga, tinkama intensyviam naudojimui laive.

    - Kėdės išorinė medžiaga ir kiti matomi elementai turi būti juodos spalvos (gali būti ir kitų spalvų, tačiau tai turi būti suderinta su klientu).

    - Kėdėje turi būti amortizatoriai (slopintuvai), kad būtų sumažintas galimo povandeninio sprogimo poveikis operatoriui.

# Reikalavimai Elektrooptinei ugnies valdymo sistemai

  - EOFCS turi būti skirta perteikti operatoriui objekto ir aplinkos vaizdą šviesiu ir tamsiu paros metu, laivui vykdant užduotis M1-M3 aplinkos sąlygomis.

  - EOFCS turi gebėti veikti esant blogam matomumui nustatyti atstumą iki objekto/taikinio.

  - EOFCS turi užtikrinti:

    - pagalbą vizualinės paieškos ir gelbėjimo operacijos metu;

    - antžeminių ir oro objektų/taikinių paiešką, sekimą ir identifikavimą;

    - tikslų taikinių sekimo sistemos sinchronizavimą su laivo pabūklo valdymo sistema.

  - EOFCS turi būti įrengta tiltelio viršuje, dešiniajame laivo borte.

  - EOFCS konfigūraciją turi sudaryti (bet neapsiriboti) komponentai:

    - Spalvota TV kamera.

      - Reikalavimai TV kamerai:

        - Tikslinio ir aplinkinio vaizdo perdavimas operatoriui su nepertraukiamu optiniu priartinimu turi būti ne mažesnis kaip 20 kartų.

        - Raiška turi būti ne mažesnė nei 1920x1080.

        - Kameros perduodamas vaizdas turi būti spalvotas su galimybe perjungti į juodai baltą režimą.

        - Apžvalgos kampo diapazonas nuo 2° iki 50° (su priartinimu).

        - Jutiklio stiprinimas turi turėti automatinį ir rankinį režimus.

        - Jautrumas ne mažesnis kaip 0,05 lux.

    - IR kamera.

      - Reikalavimai IR kamerai:

        - Infraraudonųjų spindulių kameros patikimumas tarp gedimų (angl. Mean time between failures) turi būti ne trumpesnis kaip 8000 darbo valandų.

        - Kameros jautrumas ne mažesnis kaip 15 mK, bet ne didesnis kaip 30 mK.

        - Raiška turi būti ne mažesnė nei 640x480 pikseliai.

        - Apžvalgos kampo diapazonas nuo 2° iki 30° (su tolygiu priartinimu).

        - STANAG 4347 2,3x2,3 m taikinio aptikimas ne mažiau kaip 16 km, atpažinimas ne mažiau kaip 7 km, identifikavimas ne mažiau kaip 4 km.

    - Akims saugus lazerinis tolimatis.

      - Reikalavimai lazeriniam tolimačiui:

        - Lazerinis tolimatis turi gebėti išmatuoti ne mažesnį kaip 20000 metrų atstumą.

        - Lazerinio tolimačio minimalus matuojamas nuotolis turi būti ne arčiau kaip 100 metrų.

        - Matavimo tikslumas turi būti +/- 5 metrai.

        - Operatorius turi gebėti panaudoti vieną lazerio „šūvį“ sekamam taikiniui surasti.

  - Bendrieji EOFCS reikalavimai:

    - Lauke sumontuotos EOFCS įrangos svoris turi būti ne didesnis kaip 200 kg.

    - EOFCS režisieriaus platformos tipas turi būti dviejų ašių – aukštyn/žemyn, su galimybe nepertraukiamai apsisukti 360° kampu horizontalioje plokštumoje ir bent nuo -20° iki 80° vertikalioje plokštumoje.

    - Slenkamasis greitis ne mažesnis kaip 120°/sek.

    - Stabilizavimo tikslumas ne mažesnis kaip 0,05 mRad.

# Nuotoliniu būdu valdomo Paieškos ir gelbėjimo žibinto reikalavimai

  - Nuotoliniu būdu valdomas naujas PGŽ turi būti įrengtas vietoje šiuo metu eksploatuojamo PGŽ vietoje, tiltelio viršuje, laivo centrinėje linijoje.

  - Gamintojas/ rangovas yra atsakingas už dabartinio PGŽ išmontavimo darbus. atliekami pardavėjo sąskaita.

  - Pagrindiniai reikalavimai PGŽ korpusui:

    - Matmenys (plotis x gylis x aukštis): mažiau nei 1200x800x1000 mm;

    - Bendras bokštelio svoris su vidiniais komponentais negali viršyti 100 kg;

    - PGŽ pakreipimas/pasukimas turi būti neribotas horizontalioje ir vertikaluioje plokštumose;

    - PGŽ konstrukcija turi užtikrinti nepriekaištingą funkcionalumą M1-M3 aplinkos sąlygose pagal STANAG 4370 AECTP-230 (Edition 1) įskaitant informacinius lapus 2311/1, 2311/2 ir 2311/3.

    - PGŽ turi būti atsparus jūros vandeniui.

  - Šviesos šaltiniai:

    - Balta paieškos šviesa su parametrais:

      - Kelių LED arba HMI tipo;

      - Vidutinis tarnavimo laikas ne trumpesnis kaip 1000 valandų;

      - Jei naudojama HMI tipo lempa - rinkinyje yra bent 3 atsarginės lempa;

      - Apšvietos parametras: ne mažiau kaip 1 liuksas 3000 metrų atstumu;

    - Atskira LED lemputė Morzės abėcėlės signalui;

      - Vidutinis tarnavimo laikas: ne mažiau kaip 25000 valandų;

      - Turi būti bent vienas atsarginis LED šviesos komplekto rinkinys;

      - Morzės abėcėlės signalą galima įjungti rankiniu būdu specialiu mygtuku arba automatiškai įvedant tekstą per specialią panelę arba MFK.

  - Nuotoliniu būdu valdomas SAR žibintas gali būti valdomas iš specialios panelės, įrengtos tiltelio priekyje, arba per MFK.

# X dažnių juostos navigacinių radaro reikalavimai

  - Radaras turi būti tinkamas naudoti kaip pagrindinė navigacijos priemonė siaurais kanalais ir sekliuose vandenyse, uostuose ir atviroje jūroje.

    - Pardavėjas turi pakeisti dabartinį "Furuno X-band" radarą, monitorių ir valdymo pultą laive P15.

    - Bet kokie reikalingi tiltelio panelės pakeitimai, reikalingi naujam radarui įrengti, atliekami pardavėjo sąskaita.

  - Radaras turi turėti automatinį radaro kontaktų sekimą (ARPA) ir atitikti standarto IEC 62388 nuostatas.

  - Vidutinis laikas tarp gedimų ne trumpesnis kaip 50000 valandų.

  - Siųstuvo tipas: Kietakūnis (angl. Solid state).

  - Antenos įrenginiui leistinas santykinis vėjo greitis veikimo metu: ne mažesnis kaip 80 mazgų.

  - Radaro antenos ilgis turi būti 6-7,5 pėdos.

  - Mažesnis nei 1,2° horizontalaus spindulio plotis.

  - Vertikalaus spindulio plotis ne mažesnis kaip 20°.

  - Radaro jutiklis turi gebėti siųsti ir rodyti antvandeninius kontaktus į MFK.

  - Radaras bus naudojamas patruliniame laive ir turi veikti 24 valandas per parą, 7 dienas per savaitę.

  - Radarų sistema turi būti pajėgi vienu metu sekti ne mažiau kaip 100 antvandeninių kontaktų (sekimas reiškia, kad sistema turi visą informaciją apie kontaktą).

  - Radarų sistema turi būti integruota su W-AIS ir gebėti rodyti AIS kontaktus su skirtingais simboliais, kad juos būtų galima atskirti nuo ARPA kontaktų.

  - Radaru aptinkamas instrumentinis antvandeninių kontaktų atstumas turi būti ne mažesnis kaip 40 jūrmylių.

  - Mažiausias radaro aptikimo nuotolis mažesnis nei 50 metrų.

  - Radaro sistema turi turėti galimybę sukurti bent vieną nematomą sektorių (neskleisti elektromagnetinių bangų pasirinkta kryptimi). Sektoriaus pasirenkamasis plotis turi būti neribojamas.

  - Radarų sistemoje turi būti iš anksto įdiegtas pasaulio jūrlapis su pakrančių linijomis.

  - Radarų programinės įrangos sistemoje turi būti galimybė įkelti ir rodyti IHO S-52, S-57 ir S-63 formato jūrlapius.

  - Turi būti sprendimas, leidžiantis nedelsiant (iki 2 s) išjungti radarų antenos elektromagnetinę spinduliuotę operatoriaus sėdėjimo vietoje.

  - Radaro sistema turi turėti dedikuotą jungtį su kabeliu antvandeninių kontaktų duomenims išvesti į nacionalinę jūrinės aplinkos atpažinimo ir valdymo sistemą.

# Inercinės navigacijos sistemos reikalavimai

  - INS turi būti pagrįsta šviesolaidinio giroskopo technologija, žiedinio lazerinio giroskopo technologija arba hemisferinio rezonatoriaus giroskopo technologija.

  - INS turi būti skirtas TUVS ir įrengtas šalia dabartinio P15 giroskopo navigacinės įrangos spintoje. Niveliavimo plokštumos turi būti suderintos su dabartiniu P15 giroskopu.

  - Pardavėjas turi integruoti P15 dabartinį giroskopinį kompasą (Polaris FOG 50) kaip antrinę krypties, posvyrio ir posūkio duomenų įvestį į TUVS.

  - INS veikimas turi būti:

    - Vidutinis laikas tarp gedimų: >100000 valandų;

    - Įvedimo į darbinį rėžimą laikas (statinis): <15 minučių;

    - Įvedimo į darbinį rėžimą laikas (dinaminis): <30 min;

    - Krypties nustatymo tikslumas be GPS pagalbos: <0,1° Sec (Lat) RMS

    - Posvyrio tikslumas dviejose ašyse: <0,01° RMS

    - Padėties nustatymo tikslumas esant GNSS signalui: <3 metrai CEP

    - Padėties nustatymo tikslumas su LOG pagalba: ≤ 1 NM / 12h CEP

    - Pozicijos tikslumas naudojant tik inercinę navigaciją: ≤ 2 NM / 12h CEP, su galimybe rankiniu būdu įvesti atnaujintus laivo padėties duomenis.

  - Atsparumas vibracijai atitinka bent IEC-60945 arba lygiavertį standartą.

# Vėjamačio ir meteorologinės sistemos reikalavimai

  - Vėjamačio ir meteorologinė sistema turi būti skirta TUVS, o visi išoriniai jutikliai turi būti sumontuoti ant laivo stiebo.

  - Ši sistema turi gebėti pateikti šiuos parametrus į TUVS:

    - Vėjo greitis (tikrasis ir santykinis);

    - Vėjo kryptis (tikroji ir santykinė);

    - Oro temperatūra;

    - Drėgmė;

    - Barometrinis slėgis;

  - Sistemos duomenų išvestys turi būti rodomos atskirame ekrane ir MFK.

  - Sistemos parametrus TUVS turi automatiškai naudoti balistiniams skaičiavimams, tačiau TUVS taip pat turėtų galimybę šiuos parametrus koreguoti rankiniu būdu.

# TUVS ekrano valdymo ir nustatymų reikalavimai

  - TUVS turi būti galimybė automatiškai inicijuoti ir sekti kontaktus.

  - Oro ir antvandeniniai kontaktai turi būti rodomi skirtingai.

  - TUVS programinėje įrangoje turi būti galimybė keisti laiko juostą (+/- 12 val.).

  - TUVS programinė įranga turi turėti galimybę įrašyti ir saugoti bent 12 valandų trukmės vaizdo įrašą su visa ekrane rodoma informacija didelės vaizdo raiškos formatu.

  - TUVS programinė įranga turi turėti galimybę daryti ekrano nuotraukas ir išsaugoti jas bent vienu iš šių formatų: tiff, bmp ir jpeg.

  - Operatorius turi turėti galimybę TUVS vaizdo įrašą saugoti bent vienu iš šių vaizdo formatų: avi, avchd, mov, flv

  - Operatoriui turi būti suteikta galimybė visus įrašytus vaizdo įrašus arba ekrano nuotraukas įkelti į kompaktinį diską arba iš USB jungties.

  - TUVS programinė įranga turi turėti galimybę kartu su kontakto duomenimis atvaizduoti sluoksniuotas geografines iš anksto įkeltas programas (jūrlapius, diagramas ir kt.).

  - TUVS turi būti galimybė sudaryti sąrašą ir suskirstymą pagal kontaktų tipą.

  - TUVS operatorius turi turėti galimybę nustatyti ir rankiniu būdu priskirti bent šiuos kontakto identifikavimo ženklus (kiekvienam kontaktui): neutralus, draugas, nežinomas, įtariamasis, priešiškas (pageidautina grafinė programa, kaip nurodyta naujausioje NATO leidinio AAP-6(C) (arba vėlesniame leidime) „NATO joint military symbology“ arba MIL STD 2525B (arba vėlesniame leidime) „Military Standard for Common Warfighting Symbology“) versijoje).

  - TUVS vaizdo rodymo sąsaja (programinė įranga) turi turėti bent jau šias kontakto valdymo priemones:

    - Matavimo įrankis (atstumo ir posūkio taško matavimams nuo savo padėties arba nuo bet kurio kito atskaitos taško).

    - Galimybė nubraižyti zonas (daugiakampius, apskritimus, linijas).

    - Galimybė nustatyti atskaitos tašką.

    - Priartinimo/atitolinimo funkcija.

    - Centruoti ekrano vaizdą ant savo laivo, pasirinkto kelio arba bet kurio geografinio taško pozicijos.

    - Santykinio/tikrojo vektoriaus režimas.

    - Šiaurė aukštyn ir laivo priekio aukštyn režimas.

    - Ekrano įrašymo ir ekranvaizdžio nuskaitymo mygtukas.

    - Pelės interaktyvus simbolis (paprastai kryžius), padedantis pasirinkti funkcijas ekrane.

  - Visi matavimo vienetai turi būti tokie:

    - Atstumas metrais (kilometrais) ir jūrmylėmis (kebeltovais).

    - Aukštis metrais ir pėdomis.

    - Kryptis laipsniais ir mils‘ais (1/6400).

    - Greitis metrais per sekundę ir mazgais.

    - Koordinatės WGS84 (tikslumas iki sekundžių) ir MGRS (tikslumas iki 1 metro).

    - Laikas valandomis (Europos 0-24 val., tikslumas iki sekundžių)

  - TUVS turi turėti galimybę grafiškai rodyti šią informaciją apie kontaktą ekrane:

    - Atstumas.

    - Pelingas (kryptis).

    - Pozicija.

    - Greitis.

    - Aukštis (oro kontakto atveju).

    - Kursas.

    - CPA (artimiausias priartėjimo taškas).

    - TCPA (laikas iki artimiausio priartėjimo taško)

    - Kontakto kelio istorija.

    - Kontakto numeris (turi būti galimybė jį pervadinti rankiniu būdu, nurodant ne mažiau kaip 4 simbolius).

    - AIS/WAIS informacija.

    - Komentaro tekstas (operatorius įveda rankiniu būdu, ne mažiau kaip 10 simbolių).

  - Operatoriui turi būti suteikta galimybė ekrane matyti (ir išjungti) informaciją apie kontaktą.

  - Operatoriui turi būti suteikta galimybė kurti kontaktus rankiniu būdu ir įvesti visus žinomus parametrus.

  - TUVS sistemos programinė įranga turi turėti galimybę filtruoti oro kontaktus bent į tris grupes:

    - Oro kontaktai iki 3000 metrų aukščio.

    - Oro kontaktai nuo 3000 iki 10000 metrų aukštyje.

    - Daugiau nei 10000 metrų aukščio oro kontaktai.

  - TUVS sistemos programinėje įrangoje turi būti galimybė filtruoti kontaktus pagal šiuos kriterijus:

    - tapatybės nustatymo kriterijai (neutralus, draugas, nežinomas, įtariamasis, priešiškas).

    - Oro, antvandeninis, antžeminis.

  - TUVS turi gebėti kurti SAR modelius pagal IMO IAMSAR Vol.3.

  - TUVS turi gebėti automatiškai sujungti skirtingų sensorių panašių parametrų kontaktus. Operatorius taip pat gali išjungti tokią funkciją ir rankiniu būdu pasirinkti kontaktus, kurie turėtų būti sujungti/padalyti.

# TUVS integracijos su pabūklu reikalavimai

  - TUVS turi būti integruotas su pagrindiniu P15 pabūklu: OTO Melara 76/62 100 RpM, serijos Nr. 058.

  - TUVS turi turėti ugnies valdymo modulį, skirtą nuotoliniu būdu valdyti pagrindinį pabūklą ir atlikti automatinius balistinius šaudymo skaičiavimus.

  - TUVS turi būti galimybė atlikti tokius pagrindinio pabūklo panaudojimo režimus:

    - Sensoriaus valdomas režimas. Taikinio padėtis balistiniam kompiuteriui nurodoma iš EOFCS, 3D radaro arba antvandeninių kontaktų radaro.

    - Tiesioginių taikinio koordinačių režimas (įskaitant sausumos/kranto ataką su aukščio įvestimis). Taikinio padėtį įveda operatorius. Pozicija gali būti nurodyta absoliučiomis geografinėmis koordinatėmis (platuma-ilguma arba MGRS) arba poliarinėmis koordinatėmis savo laivo atžvilgiu (atstumas-pelingas).

    - Netiesioginių taikinio koordinačių režimas. Taikinio padėtį operatorius įveda per atitinkamą langą, tačiau ji nurodoma kaip padėtis poliarinėse koordinatėse kito geografinio atskaitos taško (ne savo laivo) atžvilgiu. Šiuo režimu operatorius turi turėti galimybę pridėti šaudymo pataisas pagal NATO leidinyje ATP-4 (Allied Naval Gunfire Support) nurodytas procedūras.

    - Avarinis režimas, skirtas trumpojo nuotolio kovoms, kai nėra lazerinių atstumo duomenų iš EOFCS. Šiuo režimu pabūklo vamzdis turi būti tiesiogiai suderintas su TV/IR kameros aukščio ir krypties centru, operatorius turi galėti koreguoti šaudymą reguliuodamas TV/IR vaizdo padėtis.

  - Pirmuosiuose trijuose pabūklo valdymo režimuose turi būti galimybė operatoriui įvesti poslinkį šaudymo krypčiai (angl. Offset).

  - MFK turi turėti specialų pedalą arba kitą lengvai atskiriamą įtaisą, skirtą greitai ir saugiai atidaryti ugnį iš pabūklo.

  - Operatorius turi turėti galimybę nuotoliniu būdu nustatyti šaudymo greitį.

  - Operatorius turi turėti galimybę nustatyti, kokio tipo šaudmenys yra pakrauti į pabūklo karuselę, įskaitant nuotolinį aktyvavimą, kai šaudmenys su artimojo veikimo sprogdikliais būtų deaktivuoti arba liktų veikiantys, kai naudojami šaudmenys su atstumo iki taikinio jutikliais/sprogdikliais.

  - Kad pabūklas pradėtų šaudyti, laivo vadas arba ginkluotės karininkas turi aktyvuoti specialų skydelį ant tiltelio su fiziniu raktu.

  - Pardavėjas įsipareigoja  klientui kartu su sistema pateikti nuolatiniam naudojimui:

    - Nuimamą pagrindinio pabūklo vamzdžio šaudmens greičio nustatymo radaro sistemą;

    - Įrangą pabūklo vamzdžiui kalibruoti su TUVS ir EOFCS.

# TUVS bendrieji integracijos reikalavimai

  - TUVS turi gebėti priimti IEC 61162-1 (dar vadinamą NMEA 0183), IEC 61162-3 (dar vadinamą NMEA 2000), IEC 61162-450 standartinius signalų sakinius ir naudoti esamos klasės laivų įrangos (GPS, DGPS, girokompaso, echoloto, AIS, W-AIS, W-ECDIS) duomenis. Jei reikalingas signalų keitiklis, jį įsigyti  ir apmokėti turi pardavėjas.

  - TUVS turi būti integruotas su dabartiniu 3D radaru „Columbus MkII“, kad būtų galima rodyti oro ir žemės paviršiuje esančius kontaktus, taip pat neapdorotus radaro vaizdo duomenis ant MFK. TUVS turi būti galima sekti ir (arba) atakuoti į pasirinktus kontaktus su pabūklu.

  - TUVS turi turėti integruotą vidinę testavimo įrangą, kuri padeda operatoriui nustatyti galimus sistemos gedimus.

# Techninės pagalbos ir dokumentų reikalavimai

  - Pardavėjas turi pateikti visą techninę dokumentaciją ir operatoriaus vadovus, susijusius su visa su TUVS susijusia įranga ir priedais, dviem popieriniais egzemplioriais (kiekvienos įrangos) ir vienu skaitmeniniu egzemplioriumi anglų kalba.

  - Pardavėjas turi pateikti TUVS sąsajos kontrolės dokumentus (ICD).

  - Visų sistemoje naudojamų autorių teisių produktų licencijos turi būti apmokėtos ir pristatytos klientui (jei tai yra programinė įranga, ji turi būti pristatyta CD/DVD diske).

  - Pardavėjas turi pateikti planinį TUVS techninės priežiūros planą su reikalinga specialisto kvalifikacija, reikalingais specialiais įrankiais (jei tokių reikia) ir techninės priežiūros procedūros aprašymu. Techninės priežiūros plane turi būti nurodyta visų jautrių komponentų vidutinė gedimo trukmė (MTTF) ir numatomas laikas, reikalingas remonto darbams atlikti.

  - Į sutartį turi būti įtrauktas ir klientui pateiktas operatoriaus ir pirmojo lygio techninio prižiūrėtojo mokymo kursas (iki 5 klausytojų). Visi mokymai turi būti vykdomi Lietuvoje, Klaipėdoje. Mokymų klasę su vaizdinėmis priemonėmis pristatymams suteiks Lietuvos Karinės jūrų pajėgos.  Operatorių ir pirmojo lygio techninės priežiūros specialistų mokymas darbo vietoje turi būti įtrauktas kaip baigiamasis apmokymo etapas.

  - TUVS gamintojas konkurso metu turi deklaruoti, kad jis gali užtikrinti gaminio atsarginių dalių tiekimą bent 15 metų. Techninę paramą turi būti galima teikti iki 25 metų (skaičiuojant nuo TUVS priėmimo dienos).

  - Pardavėjas turi suteikti ne trumpesnę kaip 30 mėnesių garantiją visai TUVS ir su ja susijusiai įrangai nuo sistemos priėmimo dienos.

  - Pardavėjas turi pateikti klientui rekomenduojamas atsargines dalis, skirtas TUVS laikyti laive, kad užtektų 30 dienų periodui užduočių jūroje metu.

  - Pardavėjas turi pateikti klientui sistemos rekomenduojamas atsargines dalis, skirtas TUVS laikyti bazėje, kurių užtektų 24 mėnesius po garantinio laikotarpio.

  - Pardavėjas turi atlikti gamyklinį priėmimo bandymą su kliento atstovais, uosto ir jūros priėmimo bandymus po TUVS įdiegimo ir integravimo, įskaitant faktinio šaudymo iš pabūklo bandymus jūroje. Pardavėjas turi užtikrinti visą reikiamą pabūklo kalibravimą pagal TUVS komponentų x-y-z plokštumas laive, pabūklo vamzdžio kalibravimą pagal EOFCS ir pabūklo šovinio greičio kalibravimo įrangą bei tam dedikuotą personalą. Visos su laivu susijusios išlaidos (įgula, įgulos aprūpinimas, degalai ir šaudmenys) padengiamos užsakovo lėšomis, o visos kitos išlaidos (pardavėjo personalas, jo aprūpinimas maistu, kelionės organizavimas ir t. t.) padengiamos pardavėjo lėšomis.

  - Visos įrangos transportavimo, montavimo ir medžiagų išlaidos (susijusios su TUVS ar kita šioje specifikacijoje minima įranga) padengiamos pardavėjo sąskaita.

  - Visi TUVS montavimo darbai turi būti atliekami Lietuvos Karinių jūrų pajėgų Karo laivų flotilėje.

  - Pardavėjas turi pristatyti ir įdiegti visą TUVS sistemą per 24 mėnesių laikotarpį nuo sutarties įsigaliojimo dienos (sistemos priėmimo data (turi būti priimta kliento) laikoma diegimo pabaigos data).

_____________________