Pirkimo sąlygų

6 priedo (Pasiūlymo formos)

1 priedėlis

TAKTINĖS UŽDUOČIŲ VALDYMO SISTEMOS

SIŪLOMI TECHNINIAI PARAMETRAI

- Pažymime, kad pirkimo sąlygų 6 priedo priedėlis yra neatsiejama pasiūlymo dalis.

- Tiekėjas turi užpildyti lentelės 3 ir 4 stulpelius.

- Tiekėjas, teikdamas pasiūlymą pirkimui, patvirtina, kad vykdant viešojo pirkimo-pardavimo sutartį įsigyjamas objektas atitiks šiuos reikalavimus:

Lentelė Nr.1

| Eil. Nr. | Reikalavimai | Atitikimas reikalavimams (užpildo Tiekėjas, nurodydamas konkrečią reikšmę (jei prašoma) ir ar siūloma prekė atitinka, ar neatitinka konkretų privalomą)* | Atitiktį patvirtinantis dokumentas (užpildo Tiekėjas, nurodydamas dokumentų pavadinimus ir/ar nuorodas į jų punktus, įrodančius siūlomų prekių atitikimą techniniams reikalavimams)** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Bendrieji reikalavimai |  |  |  |
| 1.1. | Visa šioje specifikacijoje nurodyta įranga ir jos montavimo darbai turi būti atliekami Lietuvos karinių jūrų pajėgų laive „Sėlis“, borto numeris P15 (Flyvefisken klasės patrulinis laivas). | Tiekėjo arba gamintojo patvirtinimas PATVIRTINU/ NEPATVIRTINU | Pateikiama: gamintojo deklaracija arba prekės techninė dokumentacija, kurioje yra punkto reikalavimą patvirtinanti informacija. |
| 1.2. | Perkančioji organizacija neleidžia tiekėjams (juridiniams asmenims) ir (arba) subrangovams (juridiniams asmenims) būti iš Rusijos Federacijos, Baltarusijos Respublikos, Ukrainos teritorijų (aneksuoto Krymo ir kitų Ukrainos Vyriausybės nekontroliuojamų teritorijų), Moldovos Respublikos Vyriausybės nekontroliuojamos Padniestrės teritorijos, Sakartvelo Vyriausybės nekontroliuojamų Abchazijos ir Pietų Osetijos teritorijų ir Kinijos Liaudies Respublikos (išskyrus atskirą Taivano muitų teritoriją, įskaitant Penghu, Kinmen ir Matsu). | Tiekėjo arba gamintojo patvirtinimas PATVIRTINU/ NEPATVIRTINU | Pateikiama: gamintojo deklaracija arba prekės techninė dokumentacija, kurioje yra punkto reikalavimą patvirtinanti informacija. |
| 1.3. | Pardavėjas privalo užtikrinti, kad pagrindinės siūlomų Prekių ir (arba) mazgų dalys nebus gaminamos 1.2 punkte išvardytose valstybėse ar teritorijose. | Tiekėjo arba gamintojo patvirtinimas PATVIRTINU/ NEPATVIRTINU | Pateikiama: gamintojo deklaracija arba prekės techninė dokumentacija, kurioje yra punkto reikalavimą patvirtinanti informacija. |
| 1.4. | Jei trečiosios šalys projekte dalyvauja kaip subrangovai, joms taikomi tie patys reikalavimai kaip ir 1.2 punkte. Už visus klausimus, susijusius su atlikto darbo kokybe ir su tuo susijusiu galimu poveikiu TUVS veikimui, atsako pardavėjas. | Tiekėjo arba gamintojo patvirtinimas PATVIRTINU/ NEPATVIRTINU | Pateikiama: gamintojo deklaracija arba prekės techninė dokumentacija, kurioje yra punkto reikalavimą patvirtinanti informacija. |
| 1.5. | Pardavėjas turi įsipareigoti be kliento sutikimo neteikti jokios informacijos trečiosioms šalims apie konkrečius sistemos nustatymus ir techninius brėžinius. | Tiekėjo arba gamintojo patvirtinimas PATVIRTINU/ NEPATVIRTINU | Pateikiama: gamintojo deklaracija arba prekės techninė dokumentacija, kurioje yra punkto reikalavimą patvirtinanti informacija. |
| 1.6. | Taktinės užduočių valdymo sistemos (TUVS), įskaitant programinę ir techninę įrangą, kūrimo etapas (angl. Development Phase) turi būti baigtas | Tiekėjo arba gamintojo patvirtinimas PATVIRTINU/ NEPATVIRTINU | Pateikiama: gamintojo deklaracija arba prekės techninė dokumentacija, kurioje yra punkto reikalavimą patvirtinanti informacija. |
| 1.7. | TUVS turi būti kvalifikuota saugiai naudoti pagal numatytą paskirtį. | Tiekėjo arba gamintojo patvirtinimas PATVIRTINU/ NEPATVIRTINU | Pateikiama: gamintojo deklaracija arba prekės techninė dokumentacija, kurioje yra punkto reikalavimą patvirtinanti informacija. |
| 1.8. | TUVS ir jos komplektuojančios dalys/komponentai turi būti naujai pagamintos (nenaudotos ir neatnaujintos). | Tiekėjo arba gamintojo patvirtinimas PATVIRTINU/ NEPATVIRTINU | Pateikiama: gamintojo deklaracija arba prekės techninė dokumentacija, kurioje yra punkto reikalavimą patvirtinanti informacija. |
| 1.9. | TUVS ir jos komponentai turi atitikti MIL-S-901D standartą B klasės II klasės įrangai, MIL-STD-167-1 standartą I tipo įrangai (angl. MIL-STD-167-1 Mechanical Vibrations of Shipboard Equipment (Type I – Environmental, and Type II – Internally Excited). | Tiekėjo arba gamintojo patvirtinimas PATVIRTINU/ NEPATVIRTINU | Pateikiama: gamintojo deklaracija arba prekės techninė dokumentacija, kurioje yra punkto reikalavimą patvirtinanti informacija. |
| 1.10. | TUVS elektromagnetinis suderinamumas (angl. Electromagnetic Compatibility) turi atitikti MIL-STD-461F standarto reikalavimus, taikomus antvandeniniams laivams. | Tiekėjo arba gamintojo patvirtinimas PATVIRTINU/ NEPATVIRTINU | Pateikiama: gamintojo deklaracija arba prekės techninė dokumentacija, kurioje yra punkto reikalavimą patvirtinanti informacija. |
| 1.11. | Laivo išorėje sumontuota TUVS įranga ir komponentai turi užtikrintai veikti esant stipriam lietui ar rūkui, bei vyraujant vėjo stiprumui iki 30 m/s ir M1-M3 aplinkos temperatūroms nuo -20ºC iki +45ºC. | Tiekėjo arba gamintojo patvirtinimas PATVIRTINU/ NEPATVIRTINU | Pateikiama: gamintojo deklaracija arba prekės techninė dokumentacija, kurioje yra punkto reikalavimą patvirtinanti informacija. |
|  |  | Nurodyti M1-M3 aplinkos temperatūrų diapozoną nuo -___ºC iki +___ºC | Dokumentas ir puslapis, kur nurodyti reikalavimą patvirtinantys / įrodantys duomenys |
| 1.12. | Visa laivo išorėje sumontuota TUVS įranga ir komponentai turi būti sertifikuoti ne žemesnei kaip IP56 klasei pagal IEC standartą 60529. | Nurodyti IP klasę pagal IEC standartą 60529: _____ | Dokumentas ir puslapis, kur nurodyti reikalavimą patvirtinantys / įrodantys duomenys |
| 1.13. | Viduje sumontuota įranga, turi veikti nuo +5ºC iki +40ºC temperatūroje. | Nurodyti temperatūrų diapozoną nuo -___ºC iki +___ºC | Dokumentas ir puslapis, kur nurodyti reikalavimą patvirtinantys / įrodantys duomenys |
| 1.14. | Ši įranga turi būti sertifikuota ne žemesnei kaip IP33 klasei pagal IEC standartą 60529. | Nurodyti IP klasę pagal IEC standartą 60529: _____ | Dokumentas ir puslapis, kur nurodyti reikalavimą patvirtinantys / įrodantys duomenys |
| 1.15. | TUVS viduje ir išorėje montuojama įranga bei komponentai turi nepriekaištingai veikti temperatūrų diapazone nuo -25 ºC iki +45 ºC. | Nurodyti temperatūrų diapozoną nuo -___ºC iki +___ºC | Dokumentas ir puslapis, kur nurodyti reikalavimą patvirtinantys / įrodantys duomenys |
| 1.16. | TUVS vidaus ir lauko įrangos sandėliavimo temperatūros diapazonas turi būti nuo -34 ºC iki +48 ºC pagal gamintojo rekomenduojamas TUVS įrangos ir komponentų sandėliavimo sąlygas. | Nurodyti temperatūrų diapozoną nuo -___ºC iki +___ºC | Dokumentas ir puslapis, kur nurodyti reikalavimą patvirtinantys / įrodantys duomenys |
| 1.17. | Gamintojas turi pateikti pirkėjui TUVS sandėliavimo reikalavimus. | Tiekėjo arba gamintojo patvirtinimas PATVIRTINU/ NEPATVIRTINU | Pateikiama sutarties vykdymo metu |
| 1.18. | Gamintojas turi užtikrinti nepertraukiamą TUVS ir su ja susijusios įrangos bei komponentų veikimą, kai sistema yra prijungta prie laivo maitinimo sistemos: 115 V, 440 V, 60 Hz (kintamosios srovės) ir 24 V (nuolatinės srovės). | Tiekėjo arba gamintojo patvirtinimas PATVIRTINU/ NEPATVIRTINU | Pateikiama: gamintojo deklaracija arba prekės techninė dokumentacija, kurioje yra punkto reikalavimą patvirtinanti informacija. |
| 1.19. | TUVS turi būti aprūpinta nepriklausoma nepertraukiamo maitinimo sistema (toliau tekste - UPS), kuri užtikrintų nepertraukiamą sistemos veikimą visu pajėgumu (išskyrus pagrindinio pabūklo veikimą) ne trumpiau kaip 5 minutes sutrikus laivo elektros energijos tiekimui. | Tiekėjo arba gamintojo patvirtinimas PATVIRTINU/ NEPATVIRTINU | Pateikiama: gamintojo deklaracija arba prekės techninė dokumentacija, kurioje yra punkto reikalavimą patvirtinanti informacija. |
|  |  | Nurodyti sistemos nepertraukiamo veikimo trūkmę su UPS: ______ min. | Dokumentas ir puslapis, kur nurodyti reikalavimą patvirtinantys / įrodantys duomenys |
| 1.20. | UPS turi užtikrinti papildomą sistemai reikalingą laiką, praėjus 1.19 punkte nurodytam laiko tarpsniui, reikalingą TUVS visiškai automatiškai saugiai išsijungti sutrikus laivo elektros energijos tiekimui. | Tiekėjo arba gamintojo patvirtinimas PATVIRTINU/ NEPATVIRTINU | Pateikiama: gamintojo deklaracija arba prekės techninė dokumentacija, kurioje yra punkto reikalavimą patvirtinanti informacija. |
| 1.21. | Gamintojas yra atsakingas už techninio sprendimo pateikimą pagal galimų UPS įrengimo laive vietų variantus: | Tiekėjo arba gamintojo patvirtinimas PATVIRTINU/ NEPATVIRTINU | Pateikiama sutarties vykdymo metu |
| 1.21.1. | Variantas Nr. 1: UPS sistema turi būti įrengta/sumontuota laivo patalpoje Nr. 1D-17; |  |  |
| 1.21.2. | Variantas Nr. 2: UPS sistema turi būti įrengta/sumontuota laivo tiltelyje esančiose konsolėse; |  |  |
| 1.21.3. | Galima ir kita UPS montavimo vieta, tačiau dėl jos reikia iš anksto susitarti su užsakovu). |  |  |
| 1.22. | Gamintojas yra atsakingas už UPS įrangos montavimo, prijungimo ir įrangos funkcionalumo patikrinimo darbus. | Tiekėjo arba gamintojo patvirtinimas PATVIRTINU/ NEPATVIRTINU | Pateikiama: gamintojo deklaracija arba prekės techninė dokumentacija, kurioje yra punkto reikalavimą patvirtinanti informacija. |
| 1.23. | TUVS įranga bei komponentai (išskyrus TUVS Multi-funkcinę konsolę), kurie skirti montavimui laivo viduje, turi būti sumontuoti laivo skyriuje Nr. 1D-17; | Tiekėjo arba gamintojo patvirtinimas PATVIRTINU/ NEPATVIRTINU | Pateikiama: gamintojo deklaracija arba prekės techninė dokumentacija, kurioje yra punkto reikalavimą patvirtinanti informacija. |
| 1.24. | TUVS Multi-funkcinė konsolė turi būti sumontuota laivo tiltelyje. | Tiekėjo arba gamintojo patvirtinimas PATVIRTINU/ NEPATVIRTINU | Pateikiama: gamintojo deklaracija arba prekės techninė dokumentacija, kurioje yra punkto reikalavimą patvirtinanti informacija. |
| 1.25. | Visi TUVS jungiamieji laidai ir kabeliai turi būti atitinkamai pažymėti ir nutiesti specialiais kabelių maršrutais. | Tiekėjo arba gamintojo patvirtinimas PATVIRTINU/ NEPATVIRTINU | Pateikiama: gamintojo deklaracija arba prekės techninė dokumentacija, kurioje yra punkto reikalavimą patvirtinanti informacija. |
| 1.26. | Atlikęs montavimo darbus gamintojas turi užtikrinti, kad laivo citadelės vientisumas ir hermetiškumas yra nepažeistas. | Tiekėjo arba gamintojo patvirtinimas PATVIRTINU/ NEPATVIRTINU | Pateikiama: gamintojo deklaracija arba prekės techninė dokumentacija, kurioje yra punkto reikalavimą patvirtinanti informacija. |
| 1.27. | Visa su TUVS įranga ir komponentai veikimo metu neturi daryti neigiamo poveikio kitų laive sumontuotų sistemų, mechanizmų, radijo ir navigacinės įrangos veikimui. | Tiekėjo arba gamintojo patvirtinimas PATVIRTINU/ NEPATVIRTINU | Pateikiama: gamintojo deklaracija arba prekės techninė dokumentacija, kurioje yra punkto reikalavimą patvirtinanti informacija. |
| 1.28. | Laivo išorėje montuojama TUVS įranga ir komponentai turi būti nudažyti pilka spalva RAL 7001 „Silver grey“ arba RAL 7042 „Traffic grey A“. | Tiekėjo arba gamintojo patvirtinimas PATVIRTINU/ NEPATVIRTINU | Pateikiama: gamintojo deklaracija arba prekės techninė dokumentacija, kurioje yra punkto reikalavimą patvirtinanti informacija. |
| 1.29. | Kritinė (angl. Mission Critical components) TUVS įranga ir komponentai montuojami laivo išorėje turi turėti apledėjimo šalinimo (angl. deicing) funkciją arba kitą techninį sprendimą, kuris užtikrintų saugų ir visavertį TUVS veikimą M1-M3 aplinkos sąlygomis. | Tiekėjo arba gamintojo patvirtinimas PATVIRTINU/ NEPATVIRTINU | Pateikiama: gamintojo deklaracija arba prekės techninė dokumentacija, kurioje yra punkto reikalavimą patvirtinanti informacija. |
|  |  | Jeigu nebus apledėjimo šalinimo funkcijos, nurodyti kitą techninį sprendimą, kuris užtikrintų saugų ir visavertį TUVS veikimą M1-M3 aplinkos sąlygomis. | Dokumentas ir puslapis, kur nurodyti reikalavimą patvirtinantys / įrodantys duomenys |
| 2. Pagrindiniai TUVS komponentai ir reikalavimai jiems |  |  |  |
| 2.1. | Gamintojas turi pateikti siūlomos TUVS Struktūros diagrama (angl. Work Breakdown Structure), kurioje būtų nurodyti TUVS elementai ir TUVS viduje esančios posistemės ir komponentai. | Tiekėjo arba gamintojo patvirtinimas PATVIRTINU/ NEPATVIRTINU | Struktūros diagrama (angl. Work Breakdown Structure) |
| 2.2. | TUVS turi sudaryti: | Tiekėjo arba gamintojo patvirtinimas PATVIRTINU/ NEPATVIRTINU | Pateikiama: gamintojo deklaracija arba prekės techninė dokumentacija, kurioje yra punkto reikalavimą patvirtinanti informacija. |
| 2.2.1. | Viena Multi-funkcinė konsolė (MFK); |  |  |
| 2.2.2. | Elektrooptinė ugnies valdymo sistema (EOFCS); |  |  |
| 2.2.3. | Nuotoliniu būdu valdomas paieškos ir gelbėjimo žibintas (PGŽ); |  |  |
| 2.2.4. | X dažnių juostos navigacinis radaras (X-NAVRAD); |  |  |
| 2.2.5. | Inercinė navigacijos sistema (INS); |  |  |
| 2.2.6. | Meteorologinių duomenų apdorojimo sistema (WX SYS); |  |  |
| 2.2.7. | Ugnies kontrolės ir misijos valdymo apdorojimo spinta (UKUVAS); |  |  |
| 2.2.8. | Operatoriaus valdymo pultas (OVP). |  |  |
| 2.3. | TUVS turi turėti vieną valdymo ir naudojimo (žmogaus ir mašinos sąsaja) darbo vietą, kuri turi būti įrengta laivo tiltelyje. | Tiekėjo arba gamintojo patvirtinimas PATVIRTINU/ NEPATVIRTINU | Pateikiama: gamintojo deklaracija arba prekės techninė dokumentacija, kurioje yra punkto reikalavimą patvirtinanti informacija. |
| 2.4. | Valdymo ir vadovavimo darbo vietą turi sudaryti nauja, smūgiams atspari MFK su pagrindiniu ekranu (gali būti daugiau nei vienas ekranas, jei tiekėjas atitinka kitus reikalavimus), ant bėgių sumontuota smūgiams atspari kėdė ir valdymo bei kontrolės panelė. | Tiekėjo arba gamintojo patvirtinimas PATVIRTINU/ NEPATVIRTINU | Pateikiama: gamintojo deklaracija arba prekės techninė dokumentacija, kurioje yra punkto reikalavimą patvirtinanti informacija. |
| 2.5. | MFK turi atitikti šiuos reikalavimus: |  |  |
| 2.5.1. | MFK turi būti montuojama prie tiltelio grindų kairėje pusėje nuo esamo 3D radaro konsolės; | Tiekėjo arba gamintojo patvirtinimas PATVIRTINU/ NEPATVIRTINU | Pateikiama: gamintojo deklaracija arba prekės techninė dokumentacija, kurioje yra punkto reikalavimą patvirtinanti informacija. |
| 2.5.2. | MFK turi būti ne didesnio kaip 135 cm pločio ir ne mažesnio kaip 65 cm pločio, ne didesnio kaip 135 cm gylio ir ne aukštesnė kaip 172 cm (konsolė turi būti ergonomiška ir tinkama ilgoms operatoriaus darbo valandoms); | Nurodyti dydį: plotis ______ cm. gylis ______ cm. | Dokumentas ir puslapis, kur nurodyti reikalavimą patvirtinantys / įrodantys duomenys |
| 2.5.3. | MFK turi būti pritvirtinta prie laivo tiltelio apatinių grindų ir sumontuota ant smūgius ir vibraciją sugeriančios plokštės arba amortizatorių; | Tiekėjo arba gamintojo patvirtinimas PATVIRTINU/ NEPATVIRTINU | Pateikiama: gamintojo deklaracija arba prekės techninė dokumentacija, kurioje yra punkto reikalavimą patvirtinanti informacija. |
|  |  | Nurodyti sumontavimo pagrindą. | Dokumentas ir puslapis, kur nurodyti reikalavimą patvirtinantys / įrodantys duomenys |
| 2.5.4. | MFK turi turėti pagrindinio ekrano rėmą (ekranas turi atitikti šioje specifikacijoje nurodytus monitoriaus ekrano reikalavimus); | Tiekėjo arba gamintojo patvirtinimas PATVIRTINU/ NEPATVIRTINU | Pateikiama: gamintojo deklaracija arba prekės techninė dokumentacija, kurioje yra punkto reikalavimą patvirtinanti informacija. |
| 2.5.5. | Pagrindinio ekrano (ekranų) rėmas turi būti įrengtas taip, kad operatorius jaustųsi patogiai naudodamasis MFK; | Tiekėjo arba gamintojo patvirtinimas PATVIRTINU/ NEPATVIRTINU | Pateikiama: gamintojo deklaracija arba prekės techninė dokumentacija, kurioje yra punkto reikalavimą patvirtinanti informacija. |
| 2.5.6. | MFK turi turėti pasukamo rutulio žymeklį (angl. track ball), klaviatūrą, valdymo pultą ir aktyviosios klaviatūros stovą (visi šie elementai turi bent 3 lygio apsaugą nuo skysčių patekimo į vidų pagal IEC standartą 60529, turi būti integruoti į pultą ir lengvai pasiekiami operatoriui iš jo sėdimos vietos); | Tiekėjo arba gamintojo patvirtinimas PATVIRTINU/ NEPATVIRTINU | Pateikiama: gamintojo deklaracija arba prekės techninė dokumentacija, kurioje yra punkto reikalavimą patvirtinanti informacija. |
|  |  | Nurodyti apsaugos nuos skysčių lygį pagal IEC standartą 60529. | Dokumentas ir puslapis, kur nurodyti reikalavimą patvirtinantys / įrodantys duomenys |
| 2.5.7. | MFK spalva turi būti suderinta su klientu. | Tiekėjo arba gamintojo patvirtinimas PATVIRTINU/ NEPATVIRTINU | Pateikiama: gamintojo deklaracija arba prekės techninė dokumentacija, kurioje yra punkto reikalavimą patvirtinanti informacija. |
| 2.6. | Pagrindinis monitorius turi atitikti toliau nurodytus reikalavimus: |  |  |
| 2.6.1. | Monitoriaus skiriamoji geba turi būti ne mažesnė kaip 1920x1080; | Nurodyti skiriamąją gebą _______ | Dokumentas ir puslapis, kur nurodyti reikalavimą patvirtinantys / įrodantys duomenys |
| 2.6.2. | Ryškumas turi būti ne mažesnis kaip 350 cd/m² ir įskaitomas saulės šviesoje; | Tiekėjo arba gamintojo patvirtinimas PATVIRTINU/ NEPATVIRTINU | Pateikiama: gamintojo deklaracija arba prekės techninė dokumentacija, kurioje yra punkto reikalavimą patvirtinanti informacija. |
|  |  | Nurodyti ryškumą _______ cd/m2. | Dokumentas ir puslapis, kur nurodyti reikalavimą patvirtinantys / įrodantys duomenys |
| 2.6.3. | Žiūrėjimo kampas (V/H) turi būti ne mažesnis kaip 170º/160º; | Nurodyti žiūrėjimo kampą _______ (V/H). | Dokumentas ir puslapis, kur nurodyti reikalavimą patvirtinantys / įrodantys duomenys |
| 2.6.4. | Foninio apšvietimo tarnavimo laikas turi būti ne trumpesnis kaip 45000 valandų; | Nurodyti fininio apšvietimo tarnavimo laiką _______ valandos. | Dokumentas ir puslapis, kur nurodyti reikalavimą patvirtinantys / įrodantys duomenys |
| 2.6.5. | Kontrastinis santykis turi būti ne mažesnis kaip 900:1; | Nurodyti kontrastinį santykį _______. | Dokumentas ir puslapis, kur nurodyti reikalavimą patvirtinantys / įrodantys duomenys |
| 2.6.6. | Ekrano dydis turi būti ne mažesnis kaip 22 colių ir pritaikytas naudoti laive; | Nurodyti ekrano dydį _______ coliai. | Dokumentas ir puslapis, kur nurodyti reikalavimą patvirtinantys / įrodantys duomenys |
| 2.6.7. | Gamintojas turi montuoti MFK sistemos monitorius į apsaugini rėmą; | Gamintojo patvirtinimas PATVIRTINU/ NEPATVIRTINU | Pateikiama: gamintojo deklaracija arba prekės techninė dokumentacija, kurioje yra punkto reikalavimą patvirtinanti informacija. |
| 2.6.8. | Pagrindinis monitorius (monitoriai) turi turėti ne žemesnį kaip 3 apsaugos nuo skysčių patekimo į vidų lygį pagal IEC standartą 60529; | Nurodyti apsaugos nuos skysčių lygį pagal IEC standartą 60529. | Dokumentas ir puslapis, kur nurodyti reikalavimą patvirtinantys / įrodantys duomenys |
| 2.6.9. | Monitorius turi turėti bent šias operatoriui lengvai prieinamas ekrano funkcijų parinktis: |  |  |
| 2.6.9.1. | Ryškumo reguliavimas; | Tiekėjo arba gamintojo patvirtinimas PATVIRTINU/ NEPATVIRTINU | Pateikiama: gamintojo deklaracija arba prekės techninė dokumentacija, kurioje yra punkto reikalavimą patvirtinanti informacija. |
| 2.6.9.2. | Kontrasto reguliavimas; |  |  |
| 2.6.9.3. | pritemdymo/šviesinimo funkcijos reguliavimas; |  |  |
| 2.6.9.4. | skiriamosios gebos reguliavimas. |  |  |
| 2.7. | Operatoriaus valdymo pultui ir komponentams keliami minimalūs reikalavimai: |  |  |
| 2.7.1. | Turi būti pasukamo rutulio žymeklis (toliau tekste PRŽ) ir (arba) vairasvirtė, kuria galima pasirinkti įvairias parinktis ekrane arba gauti informaciją apie kontaktus ekrane; | Tiekėjo arba gamintojo patvirtinimas PATVIRTINU/ NEPATVIRTINU | Pateikiama: gamintojo deklaracija arba prekės techninė dokumentacija, kurioje yra punkto reikalavimą patvirtinanti informacija. |
| 2.7.2. | 2.7.1 punkte nurodytas komponentas turi būti ergonomiškas, lengvai naudojamas ir pritvirtintas prie panelės; | Tiekėjo arba gamintojo patvirtinimas PATVIRTINU/ NEPATVIRTINU | Pateikiama: gamintojo deklaracija arba prekės techninė dokumentacija, kurioje yra punkto reikalavimą patvirtinanti informacija. |
| 2.7.3. | Valdymo svirtelė ir (arba) PRŽ turi būti pasiekiamas Operatoriaus per ištiestos rankos ilgį, valdant sistemą numatytoje darbo vietoje, sėdimoje padėtyje; | Tiekėjo arba gamintojo patvirtinimas PATVIRTINU/ NEPATVIRTINU | Pateikiama: gamintojo deklaracija arba prekės techninė dokumentacija, kurioje yra punkto reikalavimą patvirtinanti informacija. |
| 2.7.4. | OVP klaviatūra turi būti ANSI arba ISO standarto pilno dydžio su skaičių įvedimo klavišais (angl. Full-Size) bei "QWERTY" klavišų išdėstymo konfiguracija skaičių klavišais, skirta papildomai informacijai įvesti MFK ekrane; | Tiekėjo arba gamintojo patvirtinimas PATVIRTINU/ NEPATVIRTINU | Pateikiama: gamintojo deklaracija arba prekės techninė dokumentacija, kurioje yra punkto reikalavimą patvirtinanti informacija. |
|  |  | Nurodyti klaviatūros standartą. | Dokumentas ir puslapis, kur nurodyti reikalavimą patvirtinantys / įrodantys duomenys |
| 2.7.5. | Klaviatūroje turi būti integruota klavišų apšvietimo sistema su šviesos stiprumo reguliavimo funkcija; | Tiekėjo arba gamintojo patvirtinimas PATVIRTINU/ NEPATVIRTINU | Pateikiama: gamintojo deklaracija arba prekės techninė dokumentacija, kurioje yra punkto reikalavimą patvirtinanti informacija. |
| 2.7.6. | OVP turi būti įrengti Aktyvūs greito valdymo klavišai (šie klavišai turi būti išdėstyti kaip interaktyvioji programa jutikliniame ekrane arba atskirame skydelyje): | Tiekėjo arba gamintojo patvirtinimas PATVIRTINU/ NEPATVIRTINU | Pateikiama: gamintojo deklaracija arba prekės techninė dokumentacija, kurioje yra punkto reikalavimą patvirtinanti informacija. |
|  |  | Nurodyti greito valdymo klavišų išdėstymo vietą. | Dokumentas ir puslapis, kur nurodyti reikalavimą patvirtinantys / įrodantys duomenys |
| 2.7.6.1. | Pažymėti kontaktą: | Tiekėjo arba gamintojo patvirtinimas PATVIRTINU/ NEPATVIRTINU | Pateikiama: gamintojo deklaracija arba prekės techninė dokumentacija, kurioje yra punkto reikalavimą patvirtinanti informacija. |
| 2.7.6.2. | Panaikinti kontakto pasirinkimą; |  |  |
| 2.7.6.3. | Ne mažiau kaip 6 mygtukai, skirti pasirinktiniams nustatymams (operatorius kiekvienam mygtukui gali pasirinkti papildomą iš anksto programuojamą greitąją funkciją). | Tiekėjo arba gamintojo patvirtinimas PATVIRTINU/ NEPATVIRTINU | Pateikiama: gamintojo deklaracija arba prekės techninė dokumentacija, kurioje yra punkto reikalavimą patvirtinanti informacija. |
|  |  | Nurodyti mygtukų skaičių. | Dokumentas ir puslapis, kur nurodyti reikalavimą patvirtinantys / įrodantys duomenys |
| 2.7.7. | Aktyvieji klavišai turi turėti šviesos pritemdymo parinktį; | Tiekėjo arba gamintojo patvirtinimas PATVIRTINU/ NEPATVIRTINU | Pateikiama: gamintojo deklaracija arba prekės techninė dokumentacija, kurioje yra punkto reikalavimą patvirtinanti informacija. |
| 2.7.8. | Visi operatoriaus valdymo pulto elementai turi turėti bent 3 lygio apsaugą nuo skysčių patekimo į vidų pagal IEC standartą 60529. | Nurodyti apsaugos nuos skysčių lygį pagal IEC standartą 60529. | Dokumentas ir puslapis, kur nurodyti reikalavimą patvirtinantys / įrodantys duomenys |
| 2.8. | Ant bėgių montuojama smūgiams atspari sėdimoji kėdė turi atitikti šiuos reikalavimus: |  |  |
| 2.8.1. | Kėdės pagrindas turi būti sumontuotas ant esamos bėgių sistemos (Vejvad Hansen bėgių sistema) ant Flyvefisken klasės laivo tiltelio (bėgių plotis 36,2 mm) su galimybe jį pritvirtinti tam tikrose padėtyse; | Tiekėjo arba gamintojo patvirtinimas PATVIRTINU/ NEPATVIRTINU | Pateikiama: gamintojo deklaracija arba prekės techninė dokumentacija, kurioje yra punkto reikalavimą patvirtinanti informacija. |
| 2.8.2. | Kėdė turi atitikti arba viršyti dabartinių P15 tilto kėdžių funkcionalumą (dabartinis kėdės bėgių modelis R 205; dabartinis kėdės modelis KT106-V); | Pateikti įrodymus, kad siūloma kėdė atitinka arba viršyja dabartinių tilto kėdžių funkcionalumą. | Dokumentas ir puslapis, kur nurodyti reikalavimą patvirtinantys / įrodantys duomenys |
| 2.8.3. | Kėdės minkštoji dalis turi būti aptraukta oda arba kita medžiaga, tinkama intensyviam naudojimui laive; | Nurodyti kėdės minkšųtosios dalies medžiagiškumą. | Dokumentas ir puslapis, kur nurodyti reikalavimą patvirtinantys / įrodantys duomenys |
| 2.8.4. | Kėdės išorinė medžiaga ir kiti matomi elementai turi būti juodos spalvos (gali būti ir kitų spalvų, tačiau tai turi būti suderinta su klientu); | Nurodyti kėdės išorinės medžiagos spalvą. | Dokumentas ir puslapis, kur nurodyti reikalavimą patvirtinantys / įrodantys duomenys |
| 2.8.5. | Kėdėje turi būti amortizatoriai (slopintuvai), kad būtų sumažintas galimo povandeninio sprogimo poveikis operatoriui. | Tiekėjo arba gamintojo patvirtinimas PATVIRTINU/ NEPATVIRTINU | Pateikiama: gamintojo deklaracija arba prekės techninė dokumentacija, kurioje yra punkto reikalavimą patvirtinanti informacija. |
| 3. Reikalavimai Elektrooptinei ugnies valdymo sistemai |  |  |  |
| 3.1. | EOFCS turi būti skirta perteikti operatoriui objekto ir aplinkos vaizdą šviesiu ir tamsiu paros metu, laivui vykdant užduotis M1-M3 aplinkos sąlygomis. | Tiekėjo arba gamintojo patvirtinimas PATVIRTINU/ NEPATVIRTINU | Pateikiama: gamintojo deklaracija arba prekės techninė dokumentacija, kurioje yra punkto reikalavimą patvirtinanti informacija. |
| 3.2. | EOFCS turi gebėti veikti esant blogam matomumui nustatyti atstumą iki objekto/taikinio. | Tiekėjo arba gamintojo patvirtinimas PATVIRTINU/ NEPATVIRTINU | Pateikiama: gamintojo deklaracija arba prekės techninė dokumentacija, kurioje yra punkto reikalavimą patvirtinanti informacija. |
| 3.3. | EOFCS turi užtikrinti: | Tiekėjo arba gamintojo patvirtinimas PATVIRTINU/ NEPATVIRTINU | Pateikiama: gamintojo deklaracija arba prekės techninė dokumentacija, kurioje yra punkto reikalavimą patvirtinanti informacija. |
| 3.3.1. | pagalbą vizualinės paieškos ir gelbėjimo operacijos metu; |  |  |
| 3.3.2. | antžeminių ir oro objektų/taikinių paiešką, sekimą ir identifikavimą; |  |  |
| 3.3.3. | Tikslų taikinių sekimo sistemos sinchronizavimą su laivo pabūklo valdymo sistema. |  |  |
| 3.4. | EOFCS turi būti įrengta tiltelio viršuje, dešiniajame laivo borte. | Tiekėjo arba gamintojo patvirtinimas PATVIRTINU/ NEPATVIRTINU | Pateikiama: gamintojo deklaracija arba prekės techninė dokumentacija, kurioje yra punkto reikalavimą patvirtinanti informacija. |
| 3.5. | EOFCS konfigūraciją turi sudaryti (bet neapsiriboti) komponentai: | Tiekėjo arba gamintojo patvirtinimas PATVIRTINU/ NEPATVIRTINU | Pateikiama: gamintojo deklaracija arba prekės techninė dokumentacija, kurioje yra punkto reikalavimą patvirtinanti informacija. |
| 3.5.1. | Spalvota TV kamera: | Tiekėjo arba gamintojo patvirtinimas PATVIRTINU/ NEPATVIRTINU | Pateikiama: gamintojo deklaracija arba prekės techninė dokumentacija, kurioje yra punkto reikalavimą patvirtinanti informacija. |
| 3.5.1.1. | Reikalavimai TV kamerai: |  |  |
| 3.5.1.1.1. | Tikslinio ir aplinkinio vaizdo perdavimas operatoriui su nepertraukiamu optiniu priartinimu turi būti ne mažesnis kaip 20 kartų; | Nurodyti tikslinio ir aplinkinio vaizdo perdavimą operatoriui su nepertraukiamu optiniu priartinimu ____kartai. | Dokumentas ir puslapis, kur nurodyti reikalavimą patvirtinantys / įrodantys duomenys |
| 3.5.1.1.2. | Raiška turi būti ne mažesnė nei 1920x1080; | Nurodyti raišką ____x____. | Dokumentas ir puslapis, kur nurodyti reikalavimą patvirtinantys / įrodantys duomenys |
| 3.5.1.1.3. | Kameros perduodamas vaizdas turi būti spalvotas su galimybe perjungti į juodai baltą režimą; | Tiekėjo arba gamintojo patvirtinimas PATVIRTINU/ NEPATVIRTINU | Pateikiama: gamintojo deklaracija arba prekės techninė dokumentacija, kurioje yra punkto reikalavimą patvirtinanti informacija. |
| 3.5.1.1.4. | Apžvalgos kampo diapazonas nuo 2° iki 50° (su priartinimu); | Tiekėjo arba gamintojo patvirtinimas PATVIRTINU/ NEPATVIRTINU | Pateikiama: gamintojo deklaracija arba prekės techninė dokumentacija, kurioje yra punkto reikalavimą patvirtinanti informacija. |
| 3.5.1.1.5. | Jutiklio stiprinimas turi turėti automatinį ir rankinį režimus; | Tiekėjo arba gamintojo patvirtinimas PATVIRTINU/ NEPATVIRTINU | Pateikiama: gamintojo deklaracija arba prekės techninė dokumentacija, kurioje yra punkto reikalavimą patvirtinanti informacija. |
| 3.5.1.1.6. | Jautrumas ne mažesnis kaip 0,05 lux. | Nurodyti jautrumą ____lux. | Dokumentas ir puslapis, kur nurodyti reikalavimą patvirtinantys / įrodantys duomenys |
| 3.5.2. | IR kamera: | Tiekėjo arba gamintojo patvirtinimas PATVIRTINU/ NEPATVIRTINU | Pateikiama: gamintojo deklaracija arba prekės techninė dokumentacija, kurioje yra punkto reikalavimą patvirtinanti informacija. |
| 3.5.2.1. | Reikalavimai IR kamerai; |  |  |
| 3.5.2.1.1. | Infraraudonųjų spindulių kameros patikimumas tarp gedimų (angl. Mean time between failures) turi būti ne trumpesnis kaip 8000 darbo valandų; | Nurodyti IR kameros patikimumas tarp gedimų ____darbo valandų. | Dokumentas ir puslapis, kur nurodyti reikalavimą patvirtinantys / įrodantys duomenys |
| 3.5.2.1.2. | Kameros jautrumas ne mažesnis kaip 15 mK, bet ne didesnis kaip 30 mK; | Nurodyti kameros jautrumą ____mK. | Dokumentas ir puslapis, kur nurodyti reikalavimą patvirtinantys / įrodantys duomenys |
| 3.5.2.1.3. | Raiška turi būti ne mažesnė nei 640x480 pikseliai; | Nurodyti lazerinio tolimačio matuojamq atstumą ____m. | Dokumentas ir puslapis, kur nurodyti reikalavimą patvirtinantys / įrodantys duomenys |
| 3.5.2.1.4. | Apžvalgos kampo diapazonas nuo 2° iki 30° (su tolygiu priartinimu); | Nurodyti apžvalgos kampo diapozoną Nuo ____° iki _____ °. | Dokumentas ir puslapis, kur nurodyti reikalavimą patvirtinantys / įrodantys duomenys |
| 3.5.2.1.5. | STANAG 4347 2,3x2,3 m taikinio aptikimas ne mažiau kaip 16 km, atpažinimas ne mažiau kaip 7 km, identifikavimas ne mažiau kaip 4 km; | Nurodyti STANAG 4347 2,3x2,3 m taikinio: Aptikimą ____ km. Atpažinimą ____km. Identifikavimą ____ km. | Dokumentas ir puslapis, kur nurodyti reikalavimą patvirtinantys / įrodantys duomenys |
| 3.5.3. | Akims saugus lazerinis tolimatis: | Tiekėjo arba gamintojo patvirtinimas PATVIRTINU/ NEPATVIRTINU | Pateikiama: gamintojo deklaracija arba prekės techninė dokumentacija, kurioje yra punkto reikalavimą patvirtinanti informacija. |
| 3.5.3.1. | Reikalavimai lazeriniam tolimačiui: |  |  |
| 3.5.3.1.1. | Lazerinis tolimatis turi gebėti išmatuoti ne mažesnį kaip 20000 metrų atstumą; | Nurodyti lazerinio tolimačio matuojamq atstumą ____m. | Dokumentas ir puslapis, kur nurodyti reikalavimą patvirtinantys / įrodantys duomenys |
| 3.5.3.1.2. | Lazerinio tolimačio minimalus matuojamas nuotolis turi būti ne arčiau kaip 100 metrų; | Nurodyti lazerinio tolimačio minimalų matuojamą nuotolį ____m. | Dokumentas ir puslapis, kur nurodyti reikalavimą patvirtinantys / įrodantys duomenys |
| 3.5.3.1.3. | Matavimo tikslumas turi būti +/- 5 metrai; | Nurodyti matavimo tikslumą +/- ____m. | Dokumentas ir puslapis, kur nurodyti reikalavimą patvirtinantys / įrodantys duomenys |
| 3.5.3.1.4. | Operatorius turi gebėti panaudoti vieną lazerio „šūvį“ sekamam taikiniui surasti; | Tiekėjo arba gamintojo patvirtinimas PATVIRTINU/ NEPATVIRTINU | Pateikiama: gamintojo deklaracija arba prekės techninė dokumentacija, kurioje yra punkto reikalavimą patvirtinanti informacija. |
| 3.6. | Bendrieji EOFCS reikalavimai: |  |  |
| 3.6.1. | Lauke sumontuotos EOFCS įrangos svoris turi būti ne didesnis kaip 200 kg; | Nurodyti lauke sumontuotos įrangos svorį _____ kg. | Dokumentas ir puslapis, kur nurodyti reikalavimą patvirtinantys / įrodantys duomenys |
| 3.6.2. | EOFCS režisieriaus platformos tipas turi būti dviejų ašių – aukštyn/žemyn, su galimybe nepertraukiamai apsisukti 360° kampu horizontalioje plokštumoje ir bent nuo -20° iki 80° vertikalioje plokštumoje; | Tiekėjo arba gamintojo patvirtinimas PATVIRTINU/ NEPATVIRTINU | Pateikiama: gamintojo deklaracija arba prekės techninė dokumentacija, kurioje yra punkto reikalavimą patvirtinanti informacija. |
|  |  | Nurodyti apsisukimo galimybę vertikalioje plokštumoje Nuo ____° iki _____ °. | Dokumentas ir puslapis, kur nurodyti reikalavimą patvirtinantys / įrodantys duomenys |
| 3.6.3. | Slenkamasis greitis ne mažesnis kaip 120°/sek; | Nurodyti slenkamajį greitį _________ °/sek. | Dokumentas ir puslapis, kur nurodyti reikalavimą patvirtinantys / įrodantys duomenys |
| 3.6.4. | Stabilizavimo tikslumas ne mažesnis kaip 0,05 mRad. | Nurodyti stabilizavimo tikslumą _________ mRad. | Dokumentas ir puslapis, kur nurodyti reikalavimą patvirtinantys / įrodantys duomenys |
| 4. Nuotoliniu būdu valdomo Paieškos ir gelbėjimo žibinto reikalavimai |  |  |  |
| 4.1. | Nuotoliniu būdu valdomas naujas PGŽ turi būti įrengtas vietoje šiuo metu eksploatuojamo PGŽ vietoje, tiltelio viršuje, laivo centrinėje linijoje. | Tiekėjo arba gamintojo patvirtinimas PATVIRTINU/ NEPATVIRTINU | Pateikiama: gamintojo deklaracija arba prekės techninė dokumentacija, kurioje yra punkto reikalavimą patvirtinanti informacija. |
| 4.2. | Gamintojas/ rangovas yra atsakingas už dabartinio PGŽ išmontavimo darbus. Atliekami pardavėjo sąskaita. | Tiekėjo arba gamintojo patvirtinimas PATVIRTINU/ NEPATVIRTINU | Pateikiama: gamintojo deklaracija arba prekės techninė dokumentacija, kurioje yra punkto reikalavimą patvirtinanti informacija. |
| 4.3. | Pagrindiniai reikalavimai PGŽ korpusui: |  |  |
| 4.3.1. | Matmenys (plotis x gylis x aukštis): mažiau nei 1200x800x1000 mm; | Nurodyti matmenis ___x___x___ mm. | Dokumentas ir puslapis, kur nurodyti reikalavimą patvirtinantys / įrodantys duomenys |
| 4.3.2. | Bendras bokštelio svoris su vidiniais komponentais negali viršyti 100 kg; | Nurodyti bendrą bokštelio svorįsu vidiniais komponentais _________ kg. | Dokumentas ir puslapis, kur nurodyti reikalavimą patvirtinantys / įrodantys duomenys |
| 4.3.3. | PGŽ pakreipimas/pasukimas turi būti neribotas horizontalioje ir vertikaluioje plokštumose; | Tiekėjo arba gamintojo patvirtinimas PATVIRTINU/ NEPATVIRTINU | Pateikiama: gamintojo deklaracija arba prekės techninė dokumentacija, kurioje yra punkto reikalavimą patvirtinanti informacija. |
| 4.3.4. | PGŽ konstrukcija turi užtikrinti nepriekaištingą funkcionalumą M1-M3 aplinkos sąlygose pagal STANAG 4370 AECTP-230 (Edition 1) įskaitant informacinius lapus 2311/1, 2311/2 ir 2311/3; | Tiekėjo arba gamintojo patvirtinimas PATVIRTINU/ NEPATVIRTINU | Pateikiama: gamintojo deklaracija arba prekės techninė dokumentacija, kurioje yra punkto reikalavimą patvirtinanti informacija. |
| 4.3.5. | PGŽ turi būti atsparus jūros vandeniui. | Tiekėjo arba gamintojo patvirtinimas PATVIRTINU/ NEPATVIRTINU | Pateikiama: gamintojo deklaracija arba prekės techninė dokumentacija, kurioje yra punkto reikalavimą patvirtinanti informacija. |
| 4.4. | Šviesos šaltiniai: |  |  |
| 4.4.1. | Balta paieškos šviesa su parametrais: | Tiekėjo arba gamintojo patvirtinimas PATVIRTINU/ NEPATVIRTINU | Pateikiama: gamintojo deklaracija arba prekės techninė dokumentacija, kurioje yra punkto reikalavimą patvirtinanti informacija. |
| 4.4.1.1. | Kelių LED arba HMI tipo; | Nurodyti tipą. | Dokumentas ir puslapis, kur nurodyti reikalavimą patvirtinantys / įrodantys duomenys |
| 4.4.1.2. | Vidutinis tarnavimo laikas ne trumpesnis kaip 1000 valandų; | Nurodyti vidutinį tarnavimo laiką _________ val. | Dokumentas ir puslapis, kur nurodyti reikalavimą patvirtinantys / įrodantys duomenys |
| 4.4.1.3. | Jei naudojama HMI tipo lempa - rinkinyje yra bent 3 atsarginės lempa; | Tiekėjo arba gamintojo patvirtinimas PATVIRTINU/ NEPATVIRTINU | Pateikiama: gamintojo deklaracija arba prekės techninė dokumentacija, kurioje yra punkto reikalavimą patvirtinanti informacija. |
|  |  | Nurodyti atsarginių lempų kiekį ___ vnt. (taikoma jei HMI tipo lemai). | Dokumentas ir puslapis, kur nurodyti reikalavimą patvirtinantys / įrodantys duomenys |
| 4.4.1.4. | Apšvietos parametras: ne mažiau kaip 1 liuksas 3000 metrų atstumu. | Nurodyti apšvietos parametrą __ liuksai_____m atstumu. | Dokumentas ir puslapis, kur nurodyti reikalavimą patvirtinantys / įrodantys duomenys |
| 4.4.2. | Atskira LED lemputė Morzės abėcėlės signalui: | Tiekėjo arba gamintojo patvirtinimas PATVIRTINU/ NEPATVIRTINU | Pateikiama: gamintojo deklaracija arba prekės techninė dokumentacija, kurioje yra punkto reikalavimą patvirtinanti informacija. |
| 4.4.2.1. | Vidutinis tarnavimo laikas: ne mažiau kaip 25000 valandų; | Nurodyti vidutinį tarnavimo laiką _________ val. | Dokumentas ir puslapis, kur nurodyti reikalavimą patvirtinantys / įrodantys duomenys |
| 4.4.2.2. | Turi būti bent vienas atsarginis LED šviesos komplekto rinkinys; | Tiekėjo arba gamintojo patvirtinimas PATVIRTINU/ NEPATVIRTINU | Pateikiama: gamintojo deklaracija arba prekės techninė dokumentacija, kurioje yra punkto reikalavimą patvirtinanti informacija. |
| 4.4.2.3. | Morzės abėcėlės signalą galima įjungti rankiniu būdu specialiu mygtuku arba automatiškai įvedant tekstą per specialią panelę arba MFK. | Nurodyti morzės abėcėlės signal įvesties būdą _________. | Dokumentas ir puslapis, kur nurodyti reikalavimą patvirtinantys / įrodantys duomenys |
| 4.5. | Nuotoliniu būdu valdomas SAR žibintas gali būti valdomas iš specialios panelės, įrengtos tiltelio priekyje, arba per MFK. | Nurodyti SAR žibinto valdymo būdą _________. | Dokumentas ir puslapis, kur nurodyti reikalavimą patvirtinantys / įrodantys duomenys |
| 5. X dažnių juostos navigacinių radaro reikalavimai |  |  |  |
| 5.1. | Radaras turi būti tinkamas naudoti kaip pagrindinė navigacijos priemonė siaurais kanalais ir sekliuose vandenyse, uostuose ir atviroje jūroje. | Tiekėjo arba gamintojo patvirtinimas PATVIRTINU/ NEPATVIRTINU | Pateikiama: gamintojo deklaracija arba prekės techninė dokumentacija, kurioje yra punkto reikalavimą patvirtinanti informacija. |
| 5.1.1. | Pardavėjas turi pakeisti dabartinį "Furuno X-band" radarą, monitorių ir valdymo pultą laive P15; | Tiekėjo arba gamintojo patvirtinimas PATVIRTINU/ NEPATVIRTINU | Pateikiama: gamintojo deklaracija arba prekės techninė dokumentacija, kurioje yra punkto reikalavimą patvirtinanti informacija. |
| 5.1.2. | Bet kokie reikalingi tiltelio panelės pakeitimai, reikalingi naujam radarui įrengti, atliekami pardavėjo sąskaita. | Tiekėjo arba gamintojo patvirtinimas PATVIRTINU/ NEPATVIRTINU | Pateikiama: gamintojo deklaracija arba prekės techninė dokumentacija, kurioje yra punkto reikalavimą patvirtinanti informacija. |
| 5.2. | Radaras turi turėti automatinį radaro kontaktų sekimą (ARPA) ir atitikti standarto IEC 62388 nuostatas. | Tiekėjo arba gamintojo patvirtinimas PATVIRTINU/ NEPATVIRTINU | Pateikiama: gamintojo deklaracija arba prekės techninė dokumentacija, kurioje yra punkto reikalavimą patvirtinanti informacija. |
| 5.3. | Vidutinis laikas tarp gedimų ne trumpesnis kaip 50000 valandų. | Nurodyti vidutinis laikas tarp gedimų _________ val. | Dokumentas ir puslapis, kur nurodyti reikalavimą patvirtinantys / įrodantys duomenys |
| 5.4. | Siųstuvo tipas: Kietakūnis (angl. Solid state). | Tiekėjo arba gamintojo patvirtinimas PATVIRTINU/ NEPATVIRTINU | Pateikiama: gamintojo deklaracija arba prekės techninė dokumentacija, kurioje yra punkto reikalavimą patvirtinanti informacija. |
| 5.5. | Antenos įrenginiui leistinas santykinis vėjo greitis veikimo metu: ne mažesnis kaip 80 mazgų. | Nurodyti antenos įrenginiui leistiną santykinį vėjo greitį veikimo metu _________ val. | Dokumentas ir puslapis, kur nurodyti reikalavimą patvirtinantys / įrodantys duomenys |
| 5.6. | Radaro antenos ilgis turi būti 6-7,5 pėdos. | Nurodyti radaro antenos ilgį _________ pėdos. | Dokumentas ir puslapis, kur nurodyti reikalavimą patvirtinantys / įrodantys duomenys |
| 5.7. | Mažesnis nei 1,2° horizontalaus spindulio plotis. | Nurodyti horizontalaus spindulio plotį _________°. | Dokumentas ir puslapis, kur nurodyti reikalavimą patvirtinantys / įrodantys duomenys |
| 5.8. | Vertikalaus spindulio plotis ne mažesnis kaip 20°. | Nurodyti vertikalaus spindulio plotį _________°. | Dokumentas ir puslapis, kur nurodyti reikalavimą patvirtinantys / įrodantys duomenys |
| 5.9. | Radaro jutiklis turi gebėti siųsti ir rodyti antvandeninius kontaktus į MFK. | Gamintojo patvirtinimas PATVIRTINU/ NEPATVIRTINU | Pateikiama: gamintojo deklaracija arba prekės techninė dokumentacija, kurioje yra punkto reikalavimą patvirtinanti informacija. |
| 5.10. | Radaras bus naudojamas patruliniame laive ir turi veikti 24 valandas per parą, 7 dienas per savaitę. | Tiekėjo arba gamintojo patvirtinimas PATVIRTINU/ NEPATVIRTINU | Pateikiama: gamintojo deklaracija arba prekės techninė dokumentacija, kurioje yra punkto reikalavimą patvirtinanti informacija. |
| 5.11. | Radarų sistema turi būti pajėgi vienu metu sekti ne mažiau kaip 100 antvandeninių kontaktų (sekimas reiškia, kad sistema turi visą informaciją apie kontaktą). | Nurodyti vienu metu sekamų antvandeninių kontaktų skaičių _________. | Dokumentas ir puslapis, kur nurodyti reikalavimą patvirtinantys / įrodantys duomenys |
| 5.12. | Radarų sistema turi būti integruota su W-AIS ir gebėti rodyti AIS kontaktus su skirtingais simboliais, kad juos būtų galima atskirti nuo ARPA kontaktų. | Tiekėjo arba gamintojo patvirtinimas PATVIRTINU/ NEPATVIRTINU | Pateikiama: gamintojo deklaracija arba prekės techninė dokumentacija, kurioje yra punkto reikalavimą patvirtinanti informacija. |
| 5.13. | Radaru aptinkamas instrumentinis antvandeninių kontaktų atstumas turi būti ne mažesnis kaip 40 jūrmylių. | Nurodyti radarų aptikimo instrumentinį antvandeninių kontaktų atstumą _______jūrmylės. | Dokumentas ir puslapis, kur nurodyti reikalavimą patvirtinantys / įrodantys duomenys |
| 5.14. | Mažiausias radaro aptikimo nuotolis mažesnis nei 50 metrų. | Nurodyti mažiausią radaro aptikimo nuotolis _________ metrai. | Dokumentas ir puslapis, kur nurodyti reikalavimą patvirtinantys / įrodantys duomenys |
| 5.15. | Radaro sistema turi turėti galimybę sukurti bent vieną nematomą sektorių (neskleisti elektromagnetinių bangų pasirinkta kryptimi). Sektoriaus pasirenkamasis plotis turi būti neribojamas. | Tiekėjo arba gamintojo patvirtinimas PATVIRTINU/ NEPATVIRTINU | Pateikiama: gamintojo deklaracija arba prekės techninė dokumentacija, kurioje yra punkto reikalavimą patvirtinanti informacija. |
| 5.16. | Radarų sistemoje turi būti iš anksto įdiegtas pasaulio jūrlapis su pakrančių linijomis | Tiekėjo arba gamintojo patvirtinimas PATVIRTINU/ NEPATVIRTINU | Pateikiama: gamintojo deklaracija arba prekės techninė dokumentacija, kurioje yra punkto reikalavimą patvirtinanti informacija. |
| 5.17. | Radarų programinės įrangos sistemoje turi būti galimybė įkelti ir rodyti IHO S-52, S-57 ir S-63 formato jūrlapius. | Tiekėjo arba gamintojo patvirtinimas PATVIRTINU/ NEPATVIRTINU | Pateikiama: gamintojo deklaracija arba prekės techninė dokumentacija, kurioje yra punkto reikalavimą patvirtinanti informacija. |
| 5.18. | Turi būti sprendimas, leidžiantis nedelsiant (iki 2 s) išjungti radarų antenos elektromagnetinę spinduliuotę operatoriaus sėdėjimo vietoje. | Tiekėjo arba gamintojo patvirtinimas PATVIRTINU/ NEPATVIRTINU | Pateikiama: gamintojo deklaracija arba prekės techninė dokumentacija, kurioje yra punkto reikalavimą patvirtinanti informacija. |
|  |  | Nurodyti sprendimą ir laiką per kurį išjungiama radarų antenos elektromagnetinė spinduliuotė operatoriaus sėdėjimo vietoje ____ s. | Dokumentas ir puslapis, kur nurodyti reikalavimą patvirtinantys / įrodantys duomenys |
| 5.19. | Radaro sistema turi turėti dedikuotą jungtį su kabeliu antvandeninių kontaktų duomenims išvesti į nacionalinę jūrinės aplinkos atpažinimo ir valdymo sistemą. | Tiekėjo arba gamintojo patvirtinimas PATVIRTINU/ NEPATVIRTINU | Pateikiama: gamintojo deklaracija arba prekės techninė dokumentacija, kurioje yra punkto reikalavimą patvirtinanti informacija. |
| 6. Inercinės navigacijos sistemos reikalavimai |  |  |  |
| 6.1. | INS turi būti pagrįsta šviesolaidinio giroskopo technologija, žiedinio lazerinio giroskopo technologija arba hemisferinio rezonatoriaus giroskopo technologija. | Nurodyti INS pagrindo technologiją:. | Dokumentas ir puslapis, kur nurodyti reikalavimą patvirtinantys / įrodantys duomenys |
| 6.2. | INS turi būti skirtas TUVS ir įrengtas šalia dabartinio P15 giroskopo navigacinės įrangos spintoje. Niveliavimo plokštumos turi būti suderintos su dabartiniu P15 giroskopu. | Tiekėjo arba gamintojo patvirtinimas PATVIRTINU/ NEPATVIRTINU | Pateikiama: gamintojo deklaracija arba prekės techninė dokumentacija, kurioje yra punkto reikalavimą patvirtinanti informacija. |
| 6.3. | Pardavėjas turi integruoti P15 dabartinį giroskopinį kompasą (Polaris FOG 50) kaip antrinę krypties, posvyrio ir posūkio duomenų įvestį į TUVS. | Tiekėjo arba gamintojo patvirtinimas PATVIRTINU/ NEPATVIRTINU | Pateikiama: gamintojo deklaracija arba prekės techninė dokumentacija, kurioje yra punkto reikalavimą patvirtinanti informacija. |
| 6.4. | INS veikimas turi būti: |  |  |
| 6.4.1. | Vidutinis laikas tarp gedimų: >100000 valandų; | Nurodyti vidutinį laiką tarp gedimų: _____ valandos. | Dokumentas ir puslapis, kur nurodyti reikalavimą patvirtinantys / įrodantys duomenys |
| 6.4.2. | Įvedimo į darbinį rėžimą laikas (statinis): <15 minučių; | Nurodyti įvedimo į darbinį rėžimą laiką (statinis): _____ minutės. | Dokumentas ir puslapis, kur nurodyti reikalavimą patvirtinantys / įrodantys duomenys |
| 6.4.3. | Įvedimo į darbinį rėžimą laikas (dinaminis): <30 min; | Nurodyti įvedimo į darbinį rėžimą laiką (dinaminis): _____ minutės. | Dokumentas ir puslapis, kur nurodyti reikalavimą patvirtinantys / įrodantys duomenys |
| 6.4.4. | Krypties nustatymo tikslumas be GPS pagalbos: <0,1° Sec (Lat) RMS; | Nurodyti krypties nustatymo tikslumą be GPS pagalbos: _____ ° Sec (Lat) RMS. | Dokumentas ir puslapis, kur nurodyti reikalavimą patvirtinantys / įrodantys duomenys |
| 6.4.5. | Posvyrio tikslumas dviejose ašyse: <0,01° RMS; | Nurodyti posvyrio tikslumą dviejose ašyse: _____ RMS. | Dokumentas ir puslapis, kur nurodyti reikalavimą patvirtinantys / įrodantys duomenys |
| 6.4.6. | Padėties nustatymo tikslumas esant GNSS signalui: <3 metrai CEP; | Nurodyti padėties nustatymo tikslumą esant GNSS signalui: _____ metrai CEP. | Dokumentas ir puslapis, kur nurodyti reikalavimą patvirtinantys / įrodantys duomenys |
| 6.4.7. | Padėties nustatymo tikslumas su LOG pagalba: ≤ 1 NM / 12h CEP; | Nurodyti padėties nustatymo tikslumą su LOG pagalbą: _____. | Dokumentas ir puslapis, kur nurodyti reikalavimą patvirtinantys / įrodantys duomenys |
| 6.4.8. | Pozicijos tikslumas naudojant tik inercinę navigaciją: ≤ 2 NM / 12h CEP, su galimybe rankiniu būdu įvesti atnaujintus laivo padėties duomenis. | Tiekėjo arba gamintojo patvirtinimas PATVIRTINU/ NEPATVIRTINU | Pateikiama: gamintojo deklaracija arba prekės techninė dokumentacija, kurioje yra punkto reikalavimą patvirtinanti informacija. |
|  |  | Nurodyti pozicijos tikslumą naudojant tik incercinę navigaciją: _____. | Dokumentas ir puslapis, kur nurodyti reikalavimą patvirtinantys / įrodantys duomenys |
| 6.5. | Atsparumas vibracijai atitinka bent IEC-60945 arba lygiavertį standartą. | Nurodyti atsparumą vibracijai: _____. | Dokumentas ir puslapis, kur nurodyti reikalavimą patvirtinantys / įrodantys duomenys |
| 7. Vėjamačio ir meteorologinės sistemos reikalavimai |  |  |  |
| 7.1. | Vėjamačio ir meteorologinė sistema turi būti skirta TUVS, o visi išoriniai jutikliai turi būti sumontuoti ant laivo stiebo. | Tiekėjo arba gamintojo patvirtinimas PATVIRTINU/ NEPATVIRTINU | Pateikiama: gamintojo deklaracija arba prekės techninė dokumentacija, kurioje yra punkto reikalavimą patvirtinanti informacija. |
| 7.2. | Ši sistema turi gebėti pateikti šiuos parametrus į TUVS. | Tiekėjo arba gamintojo patvirtinimas PATVIRTINU/ NEPATVIRTINU | Pateikiama: gamintojo deklaracija arba prekės techninė dokumentacija, kurioje yra punkto reikalavimą patvirtinanti informacija. |
| 7.2.1. | Vėjo greitis (tikrasis ir santykinis); |  |  |
| 7.2.2. | Vėjo kryptis (tikroji ir santykinė); |  |  |
| 7.2.3. | Oro temperatūra; |  |  |
| 7.2.4. | Drėgmė; |  |  |
| 7.2.5. | Barometrinis slėgis. |  |  |
| 7.3. | Sistemos duomenų išvestys turi būti rodomos atskirame ekrane ir MFK. | Tiekėjo arba gamintojo patvirtinimas PATVIRTINU/ NEPATVIRTINU | Pateikiama: gamintojo deklaracija arba prekės techninė dokumentacija, kurioje yra punkto reikalavimą patvirtinanti informacija. |
| 7.4. | Sistemos parametrus TUVS turi automatiškai naudoti balistiniams skaičiavimams, tačiau TUVS taip pat turėtų galimybę šiuos parametrus koreguoti rankiniu būdu. | Tiekėjo arba gamintojo patvirtinimas PATVIRTINU/ NEPATVIRTINU | Pateikiama: gamintojo deklaracija arba prekės techninė dokumentacija, kurioje yra punkto reikalavimą patvirtinanti informacija. |
| 8. TUVS ekrano valdymo ir nustatymų reikalavimai |  |  |  |
| 8.1. | TUVS turi būti galimybė automatiškai inicijuoti ir sekti kontaktus. | Tiekėjo arba gamintojo patvirtinimas PATVIRTINU/ NEPATVIRTINU | Pateikiama: gamintojo deklaracija arba prekės techninė dokumentacija, kurioje yra punkto reikalavimą patvirtinanti informacija. |
| 8.2. | Oro ir antvandeniniai kontaktai turi būti rodomi skirtingai. | Tiekėjo arba gamintojo patvirtinimas PATVIRTINU/ NEPATVIRTINU | Pateikiama: gamintojo deklaracija arba prekės techninė dokumentacija, kurioje yra punkto reikalavimą patvirtinanti informacija. |
| 8.3. | TUVS programinėje įrangoje turi būti galimybė keisti laiko juostą (+/- 12 val.). | Tiekėjo arba gamintojo patvirtinimas PATVIRTINU/ NEPATVIRTINU | Pateikiama: gamintojo deklaracija arba prekės techninė dokumentacija, kurioje yra punkto reikalavimą patvirtinanti informacija. |
| 8.4. | TUVS programinė įranga turi turėti galimybę įrašyti ir saugoti bent 12 valandų trukmės vaizdo įrašą su visa ekrane rodoma informacija didelės vaizdo raiškos formatu. | Tiekėjo arba gamintojo patvirtinimas PATVIRTINU/ NEPATVIRTINU | Pateikiama: gamintojo deklaracija arba prekės techninė dokumentacija, kurioje yra punkto reikalavimą patvirtinanti informacija. |
|  |  | Nurodyti įrašų saugojimo trukmę: _____ val. | Dokumentas ir puslapis, kur nurodyti reikalavimą patvirtinantys / įrodantys duomenys |
| 8.5. | TUVS programinė įranga turi turėti galimybę daryti ekrano nuotraukas ir išsaugoti jas bent vienu iš šių formatų: tiff, bmp ir jpeg. | Tiekėjo arba gamintojo patvirtinimas PATVIRTINU/ NEPATVIRTINU | Pateikiama: gamintojo deklaracija arba prekės techninė dokumentacija, kurioje yra punkto reikalavimą patvirtinanti informacija. |
|  |  | Nurodyti ekrano nuotraukų saugojimo formatus: _____. | Dokumentas ir puslapis, kur nurodyti reikalavimą patvirtinantys / įrodantys duomenys |
| 8.6. | Operatorius turi turėti galimybę TUVS vaizdo įrašą saugoti bent vienu iš šių vaizdo formatų: avi, avchd, mov, flv. | Nurodyti vaizdo įrašų saugojimo formatus: _____. | Dokumentas ir puslapis, kur nurodyti reikalavimą patvirtinantys / įrodantys duomenys |
| 8.7. | Operatoriui turi būti suteikta galimybė visus įrašytus vaizdo įrašus arba ekrano nuotraukas įkelti į kompaktinį diską arba iš USB jungties. | Tiekėjo arba gamintojo patvirtinimas PATVIRTINU/ NEPATVIRTINU | Pateikiama: gamintojo deklaracija arba prekės techninė dokumentacija, kurioje yra punkto reikalavimą patvirtinanti informacija. |
| 8.8. | TUVS programinė įranga turi turėti galimybę kartu su kontakto duomenimis atvaizduoti sluoksniuotas geografines iš anksto įkeltas programas (jūrlapius, diagramas ir kt.). | Tiekėjo arba gamintojo patvirtinimas PATVIRTINU/ NEPATVIRTINU | Pateikiama: gamintojo deklaracija arba prekės techninė dokumentacija, kurioje yra punkto reikalavimą patvirtinanti informacija. |
| 8.9. | TUVS turi būti galimybė sudaryti sąrašą ir suskirstymą pagal kontaktų tipą. | Tiekėjo arba gamintojo patvirtinimas PATVIRTINU/ NEPATVIRTINU | Pateikiama: gamintojo deklaracija arba prekės techninė dokumentacija, kurioje yra punkto reikalavimą patvirtinanti informacija. |
| 8.10. | TUVS operatorius turi turėti galimybę nustatyti ir rankiniu būdu priskirti bent šiuos kontakto identifikavimo ženklus (kiekvienam kontaktui): neutralus, draugas, nežinomas, įtariamasis, priešiškas (pageidautina grafinė programa, kaip nurodyta naujausioje NATO leidinio AAP-6(C) (arba vėlesniame leidime) „NATO joint military symbology“ arba MIL STD 2525B (arba vėlesniame leidime) „Military Standard for Common Warfighting Symbology“) versijoje). | Tiekėjo arba gamintojo patvirtinimas PATVIRTINU/ NEPATVIRTINU | Pateikiama: gamintojo deklaracija arba prekės techninė dokumentacija, kurioje yra punkto reikalavimą patvirtinanti informacija. |
| 8.11. | TUVS vaizdo rodymo sąsaja (programinė įranga) turi turėti bent jau šias kontakto valdymo priemones: |  |  |
| 8.11.1. | Matavimo įrankis (atstumo ir posūkio taško matavimams nuo savo padėties arba nuo bet kurio kito atskaitos taško); | Tiekėjo arba gamintojo patvirtinimas PATVIRTINU/ NEPATVIRTINU | Pateikiama: gamintojo deklaracija arba prekės techninė dokumentacija, kurioje yra punkto reikalavimą patvirtinanti informacija. |
| 8.11.2. | Galimybė nubraižyti zonas (daugiakampius, apskritimus, linijas); | Tiekėjo arba gamintojo patvirtinimas PATVIRTINU/ NEPATVIRTINU | Pateikiama: gamintojo deklaracija arba prekės techninė dokumentacija, kurioje yra punkto reikalavimą patvirtinanti informacija. |
| 8.11.3. | Galimybė nustatyti atskaitos tašką; | Tiekėjo arba gamintojo patvirtinimas PATVIRTINU/ NEPATVIRTINU | Pateikiama: gamintojo deklaracija arba prekės techninė dokumentacija, kurioje yra punkto reikalavimą patvirtinanti informacija. |
| 8.11.4. | Priartinimo/atitolinimo funkcija; | Tiekėjo arba gamintojo patvirtinimas PATVIRTINU/ NEPATVIRTINU | Pateikiama: gamintojo deklaracija arba prekės techninė dokumentacija, kurioje yra punkto reikalavimą patvirtinanti informacija. |
| 8.11.5. | Centruoti ekrano vaizdą ant savo laivo, pasirinkto kelio arba bet kurio geografinio taško pozicijos; | Tiekėjo arba gamintojo patvirtinimas PATVIRTINU/ NEPATVIRTINU | Pateikiama: gamintojo deklaracija arba prekės techninė dokumentacija, kurioje yra punkto reikalavimą patvirtinanti informacija. |
| 8.11.6. | Santykinio/tikrojo vektoriaus režimas; | Tiekėjo arba gamintojo patvirtinimas PATVIRTINU/ NEPATVIRTINU | Pateikiama: gamintojo deklaracija arba prekės techninė dokumentacija, kurioje yra punkto reikalavimą patvirtinanti informacija. |
| 8.11.7. | Šiaurė aukštyn ir laivo priekio aukštyn režimas; | Tiekėjo arba gamintojo patvirtinimas PATVIRTINU/ NEPATVIRTINU | Pateikiama: gamintojo deklaracija arba prekės techninė dokumentacija, kurioje yra punkto reikalavimą patvirtinanti informacija. |
| 8.11.8. | Ekrano įrašymo ir ekranvaizdžio nuskaitymo mygtukas; | Tiekėjo arba gamintojo patvirtinimas PATVIRTINU/ NEPATVIRTINU | Pateikiama: gamintojo deklaracija arba prekės techninė dokumentacija, kurioje yra punkto reikalavimą patvirtinanti informacija. |
| 8.11.9. | Pelės interaktyvus simbolis (paprastai kryžius), padedantis pasirinkti funkcijas ekrane. | Tiekėjo arba gamintojo patvirtinimas PATVIRTINU/ NEPATVIRTINU | Pateikiama: gamintojo deklaracija arba prekės techninė dokumentacija, kurioje yra punkto reikalavimą patvirtinanti informacija. |
| 8.12. | Visi matavimo vienetai turi būti tokie: |  |  |
| 8.12.1. | Atstumas metrais (kilometrais) ir jūrmylėmis (kebeltovais); | Tiekėjo arba gamintojo patvirtinimas PATVIRTINU/ NEPATVIRTINU | Pateikiama: gamintojo deklaracija arba prekės techninė dokumentacija, kurioje yra punkto reikalavimą patvirtinanti informacija. |
| 8.12.2. | Aukštis metrais ir pėdomis; |  |  |
| 8.12.3. | Kryptis laipsniais ir mils‘ais (1/6400); |  |  |
| 8.12.4. | Greitis metrais per sekundę ir mazgais; |  |  |
| 8.12.5. | Koordinatės WGS84 (tikslumas iki sekundžių) ir MGRS (tikslumas iki 1 metro); |  |  |
| 8.12.6. | Laikas valandomis (Europos 0-24 val., tikslumas iki sekundžių). |  |  |
| 8.13. | TUVS turi turėti galimybę grafiškai rodyti šią informaciją apie kontaktą ekrane: |  |  |
| 8.13.1. | Atstumas; | Tiekėjo arba gamintojo patvirtinimas PATVIRTINU/ NEPATVIRTINU | Pateikiama: gamintojo deklaracija arba prekės techninė dokumentacija, kurioje yra punkto reikalavimą patvirtinanti informacija. |
| 8.13.2. | Pelingas (kryptis); |  |  |
| 8.13.3. | Pozicija; |  |  |
| 8.13.4. | Greitis; |  |  |
| 8.13.5. | Aukštis (oro kontakto atveju); |  |  |
| 8.13.6. | Kursas; |  |  |
| 8.13.7. | CPA (artimiausias priartėjimo taškas); |  |  |
| 8.13.8. | TCPA (laikas iki artimiausio priartėjimo taško); |  |  |
| 8.13.9. | Kontakto kelio istorija; |  |  |
| 8.13.10. | Kontakto numeris (turi būti galimybė jį pervadinti rankiniu būdu, nurodant ne mažiau kaip 4 simbolius); |  |  |
| 8.13.11. | AIS/WAIS informacija; |  |  |
| 8.13.12. | Komentaro tekstas (operatorius įveda rankiniu būdu, ne mažiau kaip 10 simbolių). | Nurodyti simbolių skaičių: _____. | Dokumentas ir puslapis, kur nurodyti reikalavimą patvirtinantys / įrodantys duomenys |
| 8.14. | Operatoriui turi būti suteikta galimybė ekrane matyti (ir išjungti) informaciją apie kontaktą. | Tiekėjo arba gamintojo patvirtinimas PATVIRTINU/ NEPATVIRTINU | Pateikiama: gamintojo deklaracija arba prekės techninė dokumentacija, kurioje yra punkto reikalavimą patvirtinanti informacija. |
| 8.15. | Operatoriui turi būti suteikta galimybė kurti kontaktus rankiniu būdu ir įvesti visus žinomus parametrus. | Tiekėjo arba gamintojo patvirtinimas PATVIRTINU/ NEPATVIRTINU | Pateikiama: gamintojo deklaracija arba prekės techninė dokumentacija, kurioje yra punkto reikalavimą patvirtinanti informacija. |
| 8.16. | TUVS sistemos programinė įranga turi turėti galimybę filtruoti oro kontaktus bent į tris grupes: | Nurodyti oro kontaktų filtravimo galimybes: _____ (grupių skaičius pagal oro kontakto aukščio intervalą). | Dokumentas ir puslapis, kur nurodyti reikalavimą patvirtinantys / įrodantys duomenys |
| 8.16.1. | Oro kontaktai iki 3000 metrų aukščio; |  |  |
| 8.16.2. | Oro kontaktai nuo 3000 iki 10000 metrų aukštyje; |  |  |
| 8.16.3. | Daugiau nei 10000 metrų aukščio oro kontaktai. |  |  |
| 8.17. | TUVS sistemos programinėje įrangoje turi būti galimybė filtruoti kontaktus pagal šiuos kriterijus: |  |  |
| 8.17.1. | tapatybės nustatymo kriterijai (neutralus, draugas, nežinomas, įtariamasis, priešiškas); | Tiekėjo arba gamintojo patvirtinimas PATVIRTINU/ NEPATVIRTINU | Pateikiama: gamintojo deklaracija arba prekės techninė dokumentacija, kurioje yra punkto reikalavimą patvirtinanti informacija. |
| 8.17.2. | Oro, antvandeninis, antžeminis. | Tiekėjo arba gamintojo patvirtinimas PATVIRTINU/ NEPATVIRTINU | Pateikiama: gamintojo deklaracija arba prekės techninė dokumentacija, kurioje yra punkto reikalavimą patvirtinanti informacija. |
| 8.18. | TUVS turi gebėti kurti SAR modelius pagal IMO IAMSAR Vol.3. | Tiekėjo arba gamintojo patvirtinimas PATVIRTINU/ NEPATVIRTINU | Pateikiama: gamintojo deklaracija arba prekės techninė dokumentacija, kurioje yra punkto reikalavimą patvirtinanti informacija. |
| 8.19. | TUVS turi gebėti automatiškai sujungti skirtingų sensorių panašių parametrų kontaktus. Operatorius taip pat gali išjungti tokią funkciją ir rankiniu būdu pasirinkti kontaktus, kurie turėtų būti sujungti/padalyti. | Tiekėjo arba gamintojo patvirtinimas PATVIRTINU/ NEPATVIRTINU | Pateikiama: gamintojo deklaracija arba prekės techninė dokumentacija, kurioje yra punkto reikalavimą patvirtinanti informacija. |
| 9. TUVS integracijos su pabūklu reikalavimai |  |  |  |
| 9.1. | TUVS turi būti integruotas su pagrindiniu P15 pabūklu: OTO Melara 76/62 100 RpM, serijos Nr. 058. | Tiekėjo arba gamintojo patvirtinimas PATVIRTINU/ NEPATVIRTINU | Pateikiama: gamintojo deklaracija arba prekės techninė dokumentacija, kurioje yra punkto reikalavimą patvirtinanti informacija. |
| 9.2. | TUVS turi turėti ugnies valdymo modulį, skirtą nuotoliniu būdu valdyti pagrindinį pabūklą ir atlikti automatinius balistinius šaudymo skaičiavimus. | Tiekėjo arba gamintojo patvirtinimas PATVIRTINU/ NEPATVIRTINU | Pateikiama: gamintojo deklaracija arba prekės techninė dokumentacija, kurioje yra punkto reikalavimą patvirtinanti informacija. |
| 9.3. | TUVS turi būti galimybė atlikti tokius pagrindinio pabūklo panaudojimo režimus: |  |  |
| 9.3.1. | Sensoriaus valdomas režimas. Taikinio padėtis balistiniam kompiuteriui nurodoma iš EOFCS, 3D radaro arba antvandeninių kontaktų radaro; | Tiekėjo arba gamintojo patvirtinimas PATVIRTINU/ NEPATVIRTINU | Pateikiama: gamintojo deklaracija arba prekės techninė dokumentacija, kurioje yra punkto reikalavimą patvirtinanti informacija. |
| 9.3.2. | Tiesioginių taikinio koordinačių režimas (įskaitant sausumos/kranto ataką su aukščio įvestimis). Taikinio padėtį įveda operatorius. Pozicija gali būti nurodyta absoliučiomis geografinėmis koordinatėmis (platuma-ilguma arba MGRS) arba poliarinėmis koordinatėmis savo laivo atžvilgiu (atstumas-pelingas); | Tiekėjo arba gamintojo patvirtinimas PATVIRTINU/ NEPATVIRTINU | Pateikiama: gamintojo deklaracija arba prekės techninė dokumentacija, kurioje yra punkto reikalavimą patvirtinanti informacija. |
|  |  | Nurodyti pozicijų nurodymo variantą: _____. | Dokumentas ir puslapis, kur nurodyti reikalavimą patvirtinantys / įrodantys duomenys |
| 9.3.3. | Netiesioginių taikinio koordinačių režimas. Taikinio padėtį operatorius įveda per atitinkamą langą, tačiau ji nurodoma kaip padėtis poliarinėse koordinatėse kito geografinio atskaitos taško (ne savo laivo) atžvilgiu. Šiuo režimu operatorius turi turėti galimybę pridėti šaudymo pataisas pagal NATO leidinyje ATP-4 (Allied Naval Gunfire Support) nurodytas procedūras; | Tiekėjo arba gamintojo patvirtinimas PATVIRTINU/ NEPATVIRTINU | Pateikiama: gamintojo deklaracija arba prekės techninė dokumentacija, kurioje yra punkto reikalavimą patvirtinanti informacija. |
| 9.3.4 | Avarinis režimas, skirtas trumpojo nuotolio kovoms, kai nėra lazerinių atstumo duomenų iš EOFCS. Šiuo režimu pabūklo vamzdis turi būti tiesiogiai suderintas su TV/IR kameros aukščio ir krypties centru, operatorius turi galėti koreguoti šaudymą reguliuodamas TV/IR vaizdo padėtis. | Tiekėjo arba gamintojo patvirtinimas PATVIRTINU/ NEPATVIRTINU | Pateikiama: gamintojo deklaracija arba prekės techninė dokumentacija, kurioje yra punkto reikalavimą patvirtinanti informacija. |
| 9.4. | Pirmuosiuose trijuose pabūklo valdymo režimuose turi būti galimybė operatoriui įvesti poslinkį šaudymo krypčiai (angl. Offset). | Tiekėjo arba gamintojo patvirtinimas PATVIRTINU/ NEPATVIRTINU | Pateikiama: gamintojo deklaracija arba prekės techninė dokumentacija, kurioje yra punkto reikalavimą patvirtinanti informacija. |
| 9.5. | MFK turi turėti specialų pedalą arba kitą lengvai atskiriamą įtaisą, skirtą greitai ir saugiai atidaryti ugnį iš pabūklo. | Nurodyti MFK sprendimą ugnies atidarymui iš pabūklo: _____. | Dokumentas ir puslapis, kur nurodyti reikalavimą patvirtinantys / įrodantys duomenys |
| 9.6. | Operatorius turi turėti galimybę nuotoliniu būdu nustatyti šaudymo greitį. | Tiekėjo arba gamintojo patvirtinimas PATVIRTINU/ NEPATVIRTINU | Pateikiama: gamintojo deklaracija arba prekės techninė dokumentacija, kurioje yra punkto reikalavimą patvirtinanti informacija. |
| 9.7. | Operatorius turi turėti galimybę nustatyti, kokio tipo šaudmenys yra pakrauti į pabūklo karuselę, įskaitant nuotolinį aktyvavimą, kai šaudmenys su artimojo veikimo sprogdikliais būtų deaktivuoti arba liktų veikiantys, kai naudojami šaudmenys su atstumo iki taikinio jutikliais/sprogdikliais | Tiekėjo arba gamintojo patvirtinimas PATVIRTINU/ NEPATVIRTINU | Pateikiama: gamintojo deklaracija arba prekės techninė dokumentacija, kurioje yra punkto reikalavimą patvirtinanti informacija. |
| 9.8. | Kad pabūklas pradėtų šaudyti, laivo vadas arba ginkluotės karininkas turi aktyvuoti specialų skydelį ant tiltelio su fiziniu raktu. | Tiekėjo arba gamintojo patvirtinimas PATVIRTINU/ NEPATVIRTINU | Pateikiama: gamintojo deklaracija arba prekės techninė dokumentacija, kurioje yra punkto reikalavimą patvirtinanti informacija. |
| 9.9. | Pardavėjas įsipareigoja klientui kartu su sistema pateikti nuolatiniam naudojimui: |  |  |
| 9.9.1. | Nuimamą pagrindinio pabūklo vamzdžio šaudmens greičio nustatymo radaro sistemą; | Tiekėjo arba gamintojo patvirtinimas PATVIRTINU/ NEPATVIRTINU | Pateikiama: gamintojo deklaracija arba prekės techninė dokumentacija, kurioje yra punkto reikalavimą patvirtinanti informacija. |
| 9.9.2. | Įrangą pabūklo vamzdžiui kalibruoti su TUVS ir EOFCS. | Tiekėjo arba gamintojo patvirtinimas PATVIRTINU/ NEPATVIRTINU | Pateikiama: gamintojo deklaracija arba prekės techninė dokumentacija, kurioje yra punkto reikalavimą patvirtinanti informacija. |
| 10. TUVS bendrieji integracijos reikalavimai |  |  |  |
| 10.1. | TUVS turi gebėti priimti IEC 61162-1 (dar vadinamą NMEA 0183), IEC 61162-3 (dar vadinamą NMEA 2000), IEC 61162-450 standartinius signalų sakinius ir naudoti esamos klasės laivų įrangos (GPS, DGPS, girokompaso, echoloto, AIS, W-AIS, W-ECDIS) duomenis. Jei reikalingas signalų keitiklis, jį įsigyti ir apmokėti turi pardavėjas. | Tiekėjo arba gamintojo patvirtinimas PATVIRTINU/ NEPATVIRTINU | Pateikiama: gamintojo deklaracija arba prekės techninė dokumentacija, kurioje yra punkto reikalavimą patvirtinanti informacija. |
| 10.2. | TUVS turi būti integruotas su dabartiniu 3D radaru „Columbus MkII“, kad būtų galima rodyti oro ir žemės paviršiuje esančius kontaktus, taip pat neapdorotus radaro vaizdo duomenis ant MFK. TUVS turi būti galima sekti ir (arba) atakuoti į pasirinktus kontaktus su pabūklu. | Tiekėjo arba gamintojo patvirtinimas PATVIRTINU/ NEPATVIRTINU | Pateikiama: gamintojo deklaracija arba prekės techninė dokumentacija, kurioje yra punkto reikalavimą patvirtinanti informacija. |
| 10.3. | TUVS turi turėti integruotą vidinę testavimo įrangą, kuri padeda operatoriui nustatyti galimus sistemos gedimus. | Tiekėjo arba gamintojo patvirtinimas PATVIRTINU/ NEPATVIRTINU | Pateikiama: gamintojo deklaracija arba prekės techninė dokumentacija, kurioje yra punkto reikalavimą patvirtinanti informacija. |
| 11. Techninės pagalbos ir dokumentų reikalavimai |  |  |  |
| 11.1. | Pardavėjas turi pateikti visą techninę dokumentaciją ir operatoriaus vadovus, susijusius su visa su TUVS susijusia įranga ir priedais, dviem popieriniais egzemplioriais (kiekvienos įrangos) ir vienu skaitmeniniu egzemplioriumi anglų kalba. | Tiekėjo arba gamintojo patvirtinimas PATVIRTINU/ NEPATVIRTINU | Pateikiama sutarties vykdymo metu |
| 11.2. | Pardavėjas turi pateikti TUVS sąsajos kontrolės dokumentus (ICD). | Tiekėjo arba gamintojo patvirtinimas PATVIRTINU/ NEPATVIRTINU | Pateikiama sutarties vykdymo metu |
| 11.3. | Visų sistemoje naudojamų autorių teisių produktų licencijos turi būti apmokėtos ir pristatytos klientui (jei tai yra programinė įranga, ji turi būti pristatyta CD/DVD diske). | Tiekėjo arba gamintojo patvirtinimas PATVIRTINU/ NEPATVIRTINU | Pateikiama sutarties vykdymo metu |
| 11.4. | Pardavėjas turi pateikti planinį TUVS techninės priežiūros planą su reikalinga specialisto kvalifikacija, reikalingais specialiais įrankiais (jei tokių reikia) ir techninės priežiūros procedūros aprašymu. Techninės priežiūros plane turi būti nurodyta visų jautrių komponentų vidutinė gedimo trukmė (MTTF) ir numatomas laikas, reikalingas remonto darbams atlikti. | Tiekėjo arba gamintojo patvirtinimas PATVIRTINU/ NEPATVIRTINU | Pateikiama sutarties vykdymo metu |
| 11.5. | Į sutartį turi būti įtrauktas ir klientui pateiktas operatoriaus ir pirmojo lygio techninio prižiūrėtojo mokymo kursas (iki 5 klausytojų). Visi mokymai turi būti vykdomi Lietuvoje, Klaipėdoje. Mokymų klasę su vaizdinėmis priemonėmis pristatymams suteiks Lietuvos Karinės jūrų pajėgos. Operatorių ir pirmojo lygio techninės priežiūros specialistų mokymas darbo vietoje turi būti įtrauktas kaip baigiamasis apmokymo etapas. | Tiekėjo arba gamintojo patvirtinimas PATVIRTINU/ NEPATVIRTINU | Nepildoma kai pasiūlymą teikia gamintojas. Tiekėjas turi pateikti gamintojo deklaraciją |
| 11.6. | TUVS gamintojas konkurso metu turi deklaruoti, kad jis gali užtikrinti gaminio atsarginių dalių tiekimą bent 15 metų. Techninę paramą turi būti galima teikti iki 25 metų (skaičiuojant nuo TUVS priėmimo dienos). | Tiekėjo arba gamintojo patvirtinimas PATVIRTINU/ NEPATVIRTINU | TUVS gamintojo deklaraciją |
| 11.7. | Pardavėjas turi suteikti ne trumpesnę kaip 30 mėnesių garantiją visai TUVS ir su ja susijusiai įrangai nuo sistemos priėmimo dienos | Nurodyti TUVS garantiją: _____mėn. | Dokumentas ir puslapis, kur nurodyti reikalavimą patvirtinantys / įrodantys duomenys |
| 11.8. | Pardavėjas turi pateikti klientui rekomenduojamas atsargines dalis, skirtas TUVS laikyti laive, kad užtektų 30 dienų periodui užduočių jūroje metu. | Tiekėjo arba gamintojo patvirtinimas PATVIRTINU/ NEPATVIRTINU | Atitinkamas atsarginių dalių sąrašas |
| 11.9. | Pardavėjas turi pateikti klientui sistemos rekomenduojamas atsargines dalis, skirtas TUVS laikyti bazėje, kurių užtektų 24 mėnesius po garantinio laikotarpio. | Tiekėjo arba gamintojo patvirtinimas PATVIRTINU/ NEPATVIRTINU | Atitinkamas atsarginių dalių sąrašas. |
| 11.10. | Pardavėjas turi atlikti gamyklinį priėmimo bandymą su kliento atstovais, uosto ir jūros priėmimo bandymus po TUVS įdiegimo ir integravimo, įskaitant faktinio šaudymo iš pabūklo bandymus jūroje. Pardavėjas turi užtikrinti visą reikiamą pabūklo kalibravimą pagal TUVS komponentų x-y-z plokštumas laive, pabūklo vamzdžio kalibravimą pagal EOFCS ir pabūklo šovinio greičio kalibravimo įrangą bei tam dedikuotą personalą. Visos su laivu susijusios išlaidos (įgula, įgulos aprūpinimas, degalai ir šaudmenys) padengiamos užsakovo lėšomis, o visos kitos išlaidos (pardavėjo personalas, jo aprūpinimas maistu, kelionės organizavimas ir t. t.) padengiamos pardavėjo lėšomis. | Tiekėjo arba gamintojo patvirtinimas PATVIRTINU/ NEPATVIRTINU |  |
| 11.11. | Visos įrangos transportavimo, montavimo ir medžiagų išlaidos (susijusios su TUVS ar kita šioje specifikacijoje minima įranga) padengiamos pardavėjo sąskaita. | Tiekėjo arba gamintojo patvirtinimas PATVIRTINU/ NEPATVIRTINU |  |
| 11.12. | Visi TUVS montavimo darbai turi būti atliekami Lietuvos Karinių jūrų pajėgų Karo laivų flotilėje. | Tiekėjo arba gamintojo patvirtinimas PATVIRTINU/ NEPATVIRTINU |  |
| 11.13. | Pardavėjas turi pristatyti ir įdiegti visą TUVS sistemą per 24 mėnesių laikotarpį nuo sutarties įsigaliojimo dienos (sistemos priėmimo data (turi būti priimta kliento) laikoma diegimo pabaigos data). | Tiekėjo arba gamintojo patvirtinimas PATVIRTINU/ NEPATVIRTINU |  |

*Pastabos:

1) svarbu: Tiekėjas arba gamintojas, nurodydamas konkrečią prekės reikšmę ar atitiktį jai, turi nurodyti perkančiajai organizacijai, kokiame Tiekėjo arba gamintojo pateiktame dokumente yra reikalavimą patvirtinantys / įrodantys duomenys (nurodyti konkretų aplanką / failą, kuriame dokumentas pateiktas, dokumento pavadinimą ir puslapį);

2) kiekvienas techninių reikalavimų punktas, kuriame prašoma nurodyti konkreti reikšmė, turi būti pagrįstas gamintojo techniniais dokumentais;

3) kiekvienas techninių reikalavimų punktas, kuriame reikalaujama gamintojo patvirtinimo, jei pasiūlymą teikia pats prekės gamintojas, tai patvirtina 3 stulpelyje ir pagrindžiančių dokumentų pateikti nereikia, o 4-ojo stulpelio atitinkama grafa nepildoma. Jei pasiūlymą teikia ne prekės gamintojas, tiekėjas privalo:

a) užpildyti 4-ojo stulpelio atitinkamą grafą;

b) kartu su pasiūlymu pateikti gamintojo pasirašytą deklaraciją, patvirtinančią atitiktį konkrečiam reikalavimui;

4) šalia visų nurodytų konkrečių medžiagų ir (arba) konkrečių prekių pavadinimų rašoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertėmis savybėmis pasižyminčią prekę, pasiūlymo pateikimo metu privalo patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.

**Dokumentai, kuriuos Tiekėjas privalo pateikti kartu su pasiūlymu, vadovaujantis Pirkimo sąlygų 9.10.4. punktu. Šios skilties užpildymas yra privalomas.

*** technine dokumentacija laikoma gamintojo teikiama techninė informacija.

**** tuo aveju, kai komponentai pagaminti kito gamintojo, nei pačio taktinės užduočių valdymo sistemos gamintojo.