# Pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1.VšĮ Vilniaus Gedimino technikos universitetas (toliau – Perkančioji organizacija) numato įsigyti šioje techninėje specifikacijoje nurodytą transporto priemonę (M2 arba M3 klasės) automobilį  (toliau – Prekė ) su pristatymu.

2.Prekės pristatymo vieta – Saulėtekio al. 11, 10224 Vilnius, Lietuva.

3.Pristatymo terminai – Prekė turi būti pristatyta per Tiekėjo pasiūlyme nurodytą terminą mėnesiais. Maksimalus galimas nurodyti terminas yra 7 mėnesiai.

4.Tiekėjas savo lėšomis, transportu ir jėgomis pristato prekę  pilnai sumontuotą ir tinkamą eksploatuoti.

5.Automobiliui turi būti suteikta ne trumpesnė kaip  1(vienerių)  metų galiojanti technine apžiūra ir jis turi būti užregistruotas Perkančiosios organizacijos vardu (parduodama su valstybiniu numeriu).

6.Kartu su preke turi būti pateikiami dokumentai:

6.1.Keleivinio mikroautobuso techninė dokumentacija (pvz. eksploatavimo, aptarnavimo bei priežiūros instrukcija ar jiems prilyginami kiti dokumentai su vertimu į lietuvių kalbą); Automobilio registracijos dokumentai Perkančiosios organizacijos vardu; Techninės apžiūros rezultatų ataskaitos dokumentas.

6.2.Automobiliui turi būti suteikta ne trumpesnė kaip 24 mėn. garantija be ridos apribojimo.

1. lentelė. Techniniai reikalavimai

| Nr. | Parametrai | Reikalaujamos automobilio techninės charakteristikos | Tiekėjo siūlomo automobilio techninės charakteristikos ( įrašyti tikslią reikšmę) su kartu pateikiamais dokumentais nurodyti psl. numerį, kuriame patvirtinama techninė charakteristika |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Siūlomo automobilio markė ir modelis |  | (įrašyti markės ir modelio pavadinimus) |
| 1. | Transporto priemonės tipas | 1.1. Naujas M2 arba M3 klasės turistinis mikroautobusas, varomas dyzelinu, atitinkantis galiojančius LR teisės aktus ir (ar) ES direktyvas; 1.2. Pritaikytas dirbti žiemos (iki -30ºC) ir vasaros (iki +35ºC) temperatūros sąlygomis; 1.3. Atitinkantis 2018 m. gegužės 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2018/858 dėl motorinių transporto priemonių ir jų priekabų bei tokioms transporto priemonėms skirtų sistemų, komponentų ir atskirų techninių mazgų patvirtinimo ir rinkos priežiūros, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (EB) Nr. 715/2007 ir (EB) Nr. 595/2009 bei panaikinama direktyva 2007/46/EB. 1.4. Transporto priemonė turi būti nauja, neeksploatuota, pagaminta ne anksčiau kaip 2025 m.; |  |
| 2. | Perkamas kiekis | 2.1. 1 vnt. |  |
| 3. | Bendras ilgis | 3.1. Ne mažiau 7300 mm iki maksimaliai leidžiamo pagal transporto priemonės atitikties sertifikato išrašymo dieną galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus šio tipo transporto priemonėms. |  |
| 4. | Plotis | 4.1. Ne daugiau 2020 mm. (išmatuotas pagal ISO 612-1978 standarto 6.2 punkto reikalavimus). |  |
| 5. | Aukštis | 5.1. Ne daugiau nei 2900 mm. (išmatuotas pagal ISO 612-1978 standarto 6.3 punkto reikalavimus). |  |
| 6. | Sėdimų vietų skaičius | 6.1. Ne mažiau 19 sėdimų vietų ( +1 vairuotojui). |  |
| 7. | Keleivių įlipimo durys | 7.1 Vairuotojo skyriuje atidaromos šoninės durys abiejose pusėse, keleivių įlaipinimas per dešinės pusės vairuotojo skyriaus duris. Keleivių įlipimo durų aukštis nemažiau 190 cm. 7.2. Elektrinės keleivių įlaipinimo durys valdomos iš vairuotojo darbo vietos. Durys turi atsidaryti atgal lygiagrečiai kėbulo šonui; 7.3. Avarinis durų atidarymas viduje ir išorėje. 7.4. Šildomas keleivių įlaipinimo durų stiklas. 7.5 Keleivių įlipimo laiptelis, atitinkantis Lietuvos Respublikoje galiojančių specialių reikalavimų mikroautobusams teisės aktų reikalavimus. Laiptelis turi būti dviejų pakopų. Turi būti laiptelių apšvietimo lemputė; 7.6. Galinės durys dvivėrės, atsidarančios ne mažesniu kaip 180° kampu, jei galinės durys su stiklais, jie turi būti šildomi; 7.7. Imobilaizeris rakte. Centrinis durų užraktas su distanciniu valdymu, leidžiantis vairuotojui užrakinti visas (vienu metu visas arba atskirai šonines ir galines) mikroautobuso salone esančias duris. |  |
| 8. | Didžiausia leistina masė | 8.1. Pagal transporto priemonės atitikties sertifikato išrašymo dieną galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus, bet ne didesnė nei 6 t. |  |
| 9. | Varančiosios ašies apkrova | 9.1. Pagal transporto priemonės atitikties sertifikato išrašymo dieną galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus. |  |
| 10. | Ašys | 10.1. Dvi. |  |
| 11. | Jėgos agregatas | 11.1. Vidaus degimo, dyzelinis arba turbodyzelinis; 11.2. Turi atitikti ne žemesnį kaip Euro VI E emisijos standartą arba ekologiškesnių ir ekonomiškesnių variklių oro taršos ribinius reikalavimus; 11.3. Variklio galia – ne mažesnė nei 125 kW; 11.4. Sukimo momentas – ne mažesnis nei 400 Nm; 11.5. Vidaus degimo variklio darbinis tūris ne didesnis negu 2000 cm2 |  |
| 12. | Pavarų dėžė | 12.1. Automatinė pavarų dėžė. |  |
| 13. | Ratai ir padangos | 13.1. Ratų kiekis ant priekinės ašies – 2 vnt.; 13.2. Ratų kiekis ant galinės ašies – 4 vnt.; 13.3. Standartinio dydžio atsarginis ratas; 13.4. Plieniniai ratlankiai; 13.5. Visi mikroautobuso ratlankiai turi būti su ratų gaubtais; 13.6. Mikroautobuse turi būti įdiegta padangų slėgio stebėjimo sistema. Sistema leidžianti stebėti darbinį padangų slėgį parametrų pakitimus ar normų viršijimą. Informacija apie šiuos parametrus turi būti pateikiama vairuotojo darbo vietoje, prietaisų skydelyje arba atskirame ekrane, atvaizduojanti/rodanti faktinį transporto priemonės ratų ir ašių išdėstymą duomenys turi būti atvaizduojami barais (bar); 13.7. Visų ratų purvasaugiai. |  |
| 14. | Saugumas | 14.1 Oro pagalvių skaičius ir išdėstymas turi atitikti visus saugos standartus; 14.2 Neišjungtų šviesų (žibintų) perspėjimo signalas; 14.3 Mikroautobuso salone turi būti uždengtos visos technologinės ertmės; 14.4 Saugos diržų tvirtinimo taškai ir saugos diržai arba apsaugos sistemos kiekvienai sėdimai vietai, atitinkančios šios rūšies transporto priemonėms Lietuvoje galiojančius (automobilio pristatymo metu įsigaliojusius) saugaus eismo ar saugiam transportavimui keliamus reikalavimus. Saugiam keleivių ir įgulos nario transportavimui diržai turi būti sertifikuoti kaip Ar4m arba Ar4Nmt tipo, su automatine įtraukimo rite (atsegti diržai turi patys iki diržo sagties tvirtinimo įsitraukti į diržo ritę). |  |
| 15. | Stabdžiai | 15.1. Visi stabdžiai – diskinio tipo; 15.2. ABS antiblokavimo sistema; 15.3. Ratų antiprabuksavimo sistema; 15.4. Elektroninė automobilio stabilumo sistema (tame tarpe ekstremalaus mikroautobuso stabdymo ir stabdymo jėgos paskirstymo sistemos). |  |
| 16. | Vairavimo sistema | 16.1. Sistema su stiprintuvu; 16.2. Vairas kairėje pusėje; 16.3. Vairo padėtis reguliuojama. |  |
| 17. | Elektros sistema | 17.1. Darbinė įtampa – 12 V DC; 17.2. USB + Type-C lizdai kiekvienoje keleivių sėdimoje eilėje su apsauga nuo trumpo jungimo; 17.3. Sumontuotos veikiančios rozetės (220 V) su ne mažesniu negu 2,0 kW galios tikrosios sinusoidės keitikliu. Ne mažiau kaip po vieną rozetę keturioms vietoms, mobiliųjų telefonų ir kitų nešiojamų prietaisų pakrovimui su apsauga nuo trumpo jungimo. Vairuotojo darbo vietoje ne mažiau – 1 vnt. |  |
| 18. | Akumuliatoriai | 18.1. 12 V akumuliatoriaus baterija; 18.2. Baterija turi būti montuojamos nuo korozijos apsaugotame dėkle. |  |
| 19. | Aušinimo sistema | 19.1. Variklis aušinamas aušinimo skysčiu. Variklio aušinimo sistema turi būti užpildyta aušinimo skysčiu, neužšąlančiu prie -30°C temperatūros; 19.2. Aušinimo žarnos ir vamzdžiai privalo būti pagamintos iš korozijai atsparių medžiagų, su tinkama šilumos izoliacija ir apsauga nuo mechaninių pažeidimų. |  |
| 20. | Degalų rezervuaras | 20.1. Kuro bako talpa ne mažiau 75l. 20.2. Kuro bakas pritaikytas kuro lygio matavimo sistemos įdiegimui. |  |
| 21. | Mikroautobuso greičio ribojimas | 21.1. Greičio ribotuvas. |  |
| 22. | Kėbulas | 22.1. Cinkuotas, galvanizuotas ne mažiau kaip 50% arba padengtas kita ne mažiau veiksminga antikorozine medžiaga, garantija nuo kiauryminio prarūdijimo– ne mažesnė kaip 10 metų. |  |
| 23. | Šildymas | 23.1. Transporto priemonės šildymo sistema turi būti pritaikyta 1.2 punkte numatytoms klimato sąlygoms; 23.2. Autonominė variklio aušinimo skysčio šildymo įranga („Webasto“ arba analogiška); 23.3 Papildomas keleivių salono šildymas konvektoriais, kurių ilgis ne mažesnis kaip 4 m. Valdymas iš vairuotojo vietos. 23.4 Autonomine sistema nelaikoma, jei ji kurį laiką išjungus variklį, šildo saloną liekamąja variklio aušinimo skysčio šiluma. |  |
| 24. | Oro kondicionavimo sistema, ventiliacija | 24.1. Vairuotojo ir keleivių skyrių kondicionavimo sistemos. Keleivių skyriaus kondicionierius montuojamas ant automobilio stogo arba salono viduje. Keleivių skyriaus kondicionavimo sistemos galia ne mažesnė kaip 11,0 kW. Atvėsinto oro išpūtimas keleivių skyriuje turi vykti individualiai kiekvienam keleiviui. Vairuotojo skyriaus kondicionavimo sistema gamyklinė. Turi būti galimybė įjungti tik vairuotojo skyriaus kondicionierių. Oro srauto krypties individualus reguliavimas kiekvienoje keleivio vietoje. |  |
| 25. | Stoglangis | 25.1. Avarinis – ventiliacinis stoglangis stoge, ne mažiau 1 vnt. |  |
| 26. | Vairuotojo darbo vieta ir vairuotojo palaikymas | 26.1. Pagrindiniai jungikliai, signalinės lemputės, pranešimai borto kompiuteryje turi būti pažymėti atpažinimo ženklais ir (arba) užrašais lietuvių kalba; 26.2. Prietaisų skydelyje montuojamas spidometras, tachometras, odometras; 26.3. Prietaisų skydelyje turi būti pateikiama visa vairuotojui reikiama informacija apie transporto priemonės sistemų techninę būklę; 26.4. Matavimo prietaisų skalės turi būti metrinės matavimo sistemos; 26.5. Variklis užvedamas iš vairuotojo darbo vietos; 26.6. Šalia vairuotojo sėdynės turi būti įrengta rūbų pakaba. Kabantys rūbai neturi trukdyti vairuoti mikroautobusą bei riboti vairuotojo matomumą (tiek išorės, tiek salono vidaus).; 26.7. Vairuotojo darbo vietoje turi būti įrengtas antros kartos išmanusis tachografas ir tos pačios kartos judesio jutiklis. DSRC modulis arba antena („TachoScan Control DSRC“ – tai išmaniuosiuose tachografuose naudojamas „TachoScan Control“ programinės įrangos modulis, su kuriuo galima nuskaityti, analizuoti ir vizualizuoti visus 25 RTM (nuotolinės tachografų kontrolės) parametrus, nustatytus Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) 2016/799 1C priede.) Mikroautobuse turi būti sumontuota jungtis, skirta pajungti duomenų perdavimo nuotolinio būdu sistemą (FMS ar lygiavertis); 26.8. Mikroautobuso salono ir lauko* temperatūros parodymas (*prietaisų skydelyje); 26.9. Kruizo kontrolė; 26.10. Autonominio avarinio stabdymo sistema (ang. AEB) arba lygiavertė; 26.11. „Baltos juostos“ kirtimo perspėjimo sistema (ang. LDW) arba lygiavertė; 26.12. Vairuotojo sėdynė komfortabili, prisitaikanti pagal vairuotojo svorį, reguliuojamas pasvyrimo kampas ir atstumas nuo vairo, su porankiu dešinėje pusėje. Vairuotojo sėdynės susiuvimas su keleivio sėdynių medžiaga; 26.13. Šviestuvas vairuotojo darbo vietoje; 26.14. Radijo sistema; 26.15. 12V elektros lizdas prietaisų skydelyje – ne mažiau 1 vnt.; 26.16. USB, Type-C jungtys– ne mažiau 2 vnt; 26.17. Vairuotojo šoninis langas valdomas elektra; 26.18. Laisvų rankų įranga; 26.19. Turi būti galimybė prie automobilio monitoriaus prijungti naudotis išmaniojo telefono navigacija; 26.20. Aklosios zonos informacinė sistema (ang. BSIS) ) arba lygiavertė; 26.21. Išmanioji greičio pagalbinė sistema (ang. ISA) ) arba lygiavertė; 26.21 Judėjimo asistentas (ang. MOIS) ) arba lygiavertė; 26.22.Turėklas už vairuotojo; 26.23.Guminis kilimėlis vairuotojui; |  |
| 27. | Įrankiai | 27.1. Įrankių komplektas ratų keitimui, tinkantis siūlomam automobilis. |  |
| 28. | Keleivių sėdynės | 28.1. Keleivių sėdynės minkštos, komfortiškos, su pogalviu, atlenkiamos atgal, su reguliuojamu porankiu; 28.2. Keleivių sėdynės tvirtinamos į bėgelius. Sėdynių tvirtinimo bėgeliai išdėstyti per visą keleivių salono ilgį suteikdami galimybę keisti salono sėdynių vietą. 28.3. Visos keleivių sėdynės su Ar4 tipo arba lygiavertės technologijos saugos diržais; 28.4. Sėdynių apmušalai kombinuoti (tamsus veliūras su oda). Keleivių sėdynių nugarėlės aptrauktos tokia pačia medžiaga. Sėdynių spalvinė gama suderinama pasirašant sutartį; 28.5. Sulankstomas staliukas ir kišenės keleivio sėdynės nugarėlėje; 28.6. Atstumas nuo sėdynės atlošo priekinės dalies (nesuspaudžiant atlošo pagalvėlės) iki prieš ją esančios sėdynės atlošo galinės dalies, matuojant nuo grindų horizontaliai 620 mm atlošo aukštyje, turi būti ne mažesnis kaip 710 mm. 28.7. Keleivių sėdynės, esančios ties praėjimu, turi turėti šoninio poslinkio funkciją. |  |
| 29. | Apsaugos, gelbėjimo įranga | 29.1. Lengvai prieinami ir pažymėti mažiausiai du 4 kg milteliniai ugnies gesintuvai; 29.2. Raudonai atspindintis avarinis trikampis ženklas; 29.3. Viena ratų atspara; 29.4. Du kelių motorinės transporto priemonių pirmosios pagalbos rinkiniai, atitinkantys Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. liepos 11 d. įsakymo Nr. V-450 „Dėl sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijos teikiant pirmąją medicinos pagalbą, pirmosios medicinos pagalbos vaistinėlių ir pirmosios pagalbos rinkinių“ suvestinės redakcijos nuo 2021-03-30 reikalavimus; 29.5. Vieną ryškiaspalvę šviesą atspindinčią liemenę; 29.6. Vilkimo įtaisas priekyje; 29.7. Hidraulinis domkratas. |  |
| 30. | Priekinio lango stiklas | 30.1. Priekinio lango stiklas apšildomas oru arba elektra. |  |
| 31. | Langai | 31.1. Langai turi būti pagaminti iš saugaus (grūdinto) stiklo; 31.2. Stiklai turi būti tonuoti; 31.3. Dvigubi šoniniai stiklai; 31.4. Prailginti langai į originalias vietas (kaip panoraminiai iš lauko). Išoriniai langai turi sudaryti vientisą plotą. Vidiniai langai gali būti mažesni ir atskirti vienas nuo kito kėbulo konstrukcijos elementais. |  |
| 32. | Avariniai išėjimai | 32.1 Šalia avarinių išėjimų turi būti avarinio išėjimo plaktukai. Informaciniai lipdukai (išmušti stiklui). |  |
| 33. | Vidaus apšvietimas, išorinis apšvietimas, žibintai | 33.1. Galimybė naudoti dalinį arba pilną keleivių salono apšvietimą; 33.2. Priekiniai žibintai turi būti LED technologijos; 33.3. Keleivių salono šviestuvai turi būti išdėstyti taip, kad užtikrintų pakankamą salono ir durų apšvietimą; 33.4. Keleivių salono apšvietimui naudojamos LED technologijos – dviejų režimų, kurių vienas yra ekonominis. Ekonominis apšvietimo režimas – esant išjungtam varikliui; 33.5. Naktinis vidaus apšvietimas; 33.6. Priekiniai ir galiniai rūko žibintai. |  |
| 34. | Veidrodžiai | 34.1. Išoriniai veidrodžiai valdomi elektra, šildomi; 34.2. Mechaniškai reguliuojamas veidrodis salone. |  |
| 35. | Užrašai | 35.1.Visi užrašai ir informacija salone lietuvių ir/arba anglų kalbomis. |  |
| 36. | Grindys | 36.1. Grindų struktūra – sustiprintos grindys; 36.2. Atspari dilimui danga mikroautobuso viduje; 36.3 Grindų danga neslidi (esant sausam ir šlapiam paviršiui), skirta autotransporto priemonėms; 36.4. Paaukštintos grindys visoms sėdynėms su įdubusiu praėjimu. Galinių ratų arkos negali įsikišti į keleivių salono grindų erdvę. |  |
| 37. | Vidaus įranga | 37.1. Multimedija su atskiru stiprintuvu, pajungta prie garsiakalbių salone ir vairuotojo zonoje; 37.2. Langų užuolaidos; 37.3. 1 vnt. LCD arba lygiavertės technologijos monitorius mikroautobuso priekyje. Vaizdinė informacinė sistema - ne mažiau 1, 18‘‘ ar didesnis IPS LCD su galimybe transliuoti vaizdinę ir garsinę informaciją; 37.4. Galinio vaizdo kamera. 37.5. Wifi maršrutizatoriaus prijungimui vietos paruošimas su maitinimu; 37.6. Lentynėlės smulkiam keleivių bagažui su personaliniu apšvietimu ir oro padavimu kiekvienai sėdimai vietai; 37.7. Įgilinta bagažinė keleivių salono gale, su vieta atsarginiam ratui. Bagažinės tūris ne mažiau 1,2 m3. |  |
| 38. | Techninė priežiūra ir remontas | 38.1. Tiekėjas, garantiniu laikotarpiu privalo atlikti transporto priemonių techninę priežiūrą ir remontą ne ilgiau kaip per 5 darbo dienas nuo transporto priemonės pristatymo į techninės priežiūros ir remonto įmonę dienos. Esant sudėtingam gedimui, laikotarpis gali būti pratęstas iki 30 darbo dienų. Tiekėjas, per sutartą terminą neatlikęs transporto priemonės remonto, įsipareigoja per 3 darbo dienas įstatymų nustatyta tvarka neatlyginamai suteikti transporto priemonės savininkui kitą lygiavertę transporto priemonę (gali būti ir naudota), o jei nesuteikia – sumokėti už kitos, užsakytos transporto priemonės naudojimo išlaidas tol, kol bus suremontuota pateikta transporto priemonė. Garantiniu laikotarpiu įvykus gedimui, dėl kurio transporto priemonė negali važiuoti, ir kuris turi būti šalinamas tiekėjo sąskaita, tiekėjas privalo organizuoti arba apmokėti transporto priemonių transportavimą į techninės priežiūros ir remonto įmonę, arba (jeigu gedimas gali būti pašalintas perkančiosios organizacijos patalpose) savo jėgomis ir sąskaita organizuoti ir atlikti gedimo pašalinimą. Techninės priežiūros atlikimo intervalas/grafikas, kaip numatyta transporto priemonės gamintojo. 38.2.Tiekėjas turi patvirtinti, kad turi techninio aptarnavimo centrą arba sutartį su tokiu centru, arba yra sudaręs rašytinį susitarimą su kitu ūkio subjektu, kuriam suteikta teisė atlikti siūlomų prekių garantinį aptarnavimą ir jis sutinka teikti siūlomo automobilio garantinį aptarnavimą nutolusį nuo Perkančiosios organizacijos netoliau kaip 50 km atstumu. |  |
| 39. | Išorės dažymas | 39.1. Kėbulo spalva mėlyna, dažai – „akrilo“ tipo. Bamperių ir moldingų spalva turi sutapti su kėbulo spalva 39.2. Išoriniam transporto priemonių dažymui naudojami dažai turi būti atsparūs kasdieniam plovimui šepečiais, druskoms. |  |
| 40. | Garantija. | 42.1. Prekėms suteikiama tiekėjo nurodyta garantija skaičiuojama nuo prekių perdavimo akto pasirašymo dienos; 43.2. Transporto priemonės garantinis laikotarpis ne trumpesnis kaip 24 mėn. be ridos apribojimo; 43.3. Tiekėjo siūloma mikroautobuso garantija taikoma visam siūlomam mikroautobusui, įskaitant perdirbtus ar įmontuotus įrenginius ar jų dalis, panaudotas medžiagas, išskyrus savaime nusidėvinčias dalis, nurodytas gamintojo dokumentuose. Jeigu siūloma transporto priemonė gaminama keliais gamybos etapais privaloma pateikti galiojanti bazinės transporto priemonės gamintojo patvirtinimą, kad paskesnio etapo gamintojas yra pripažintas kaip partneris, kurio procesai atitinka pirmo etapo gamintojo keliamus reikalavimus |  |

PASTABOS:

1.Jeigu specifikacijose nurodytas konkretus modelis ar šaltinis, konkretus procesas ar prekės ženklas,

patentas, tipas, konkreti kilmė ar gamyba, gali būti pateikiamas lygiavertis  objektas nurodytajam.

2. KITI TRANSPORTO PRIEMONIŲ REIKALAVIMAI

2.1. Siūlomų Transporto priemonių techninės charakteristikos turi atitikti Europos standartus bei Europos

standartą perimantį Lietuvos standartą.

2.2. Tiekėjas turi pagaminti ir (ar) parduoti Transporto priemones, kurių kokybė ir techniniai duomenys

atitinka Europos Bendrijos tipą, patvirtintą pagal . Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentą

2018/858/EB, nustatančią motorinių transporto priemonių ir jų priekabų bei tokioms transporto priemonėms

skirtų sistemų, sudėtinių dalių ir atskirų techninių mazgų patvirtinimo pagrindus, su paskutiniais

pakeitimais.  https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2018/858/oj?locale=lt

3. KARTU SU PASIŪLYMU PRIVALOMA PATEIKTI INFORMACIJĄ IR

TECHNINĘ DOKUMENTACIJĄ

3.1. Užpildytą techninės specifikacijos reikalavimų atitikties 1 lentelę ir jos reikalavimus patvirtinančius dokumentus ar nuorodą. Nuoroda į internetinį puslapį, kur galima rasti ir susipažinti su vaizdine prezentacine informacija apie Transporto priemonę.

3.2. Tiekėjas kartu su pasiūlymų turės pateikti Transporto priemonių atitikties ir EB tipo patvirtinimo liudijimą,  jeigu transporto priemonė gaminta keliais etapais – ankstesnio etapo gamintojo galiojanti pripažinimo sertifikatą arba lygiavertį dokumentą

3.3. Dokumentus patvirtinančius atitiktį aplinkos apsaugos reikalavimui nurodytam 11.2 punkte. Pateikiami

a)gamintojo techniniai dokumentai (transporto priemonės tipo patvirtinimo dokumentai) arba

b)kiti lygiaverčiai įrodymai