PAPILDOMA INFORMACIJA

2025-11-17

Klausimas. Prašau patikslinti TS7 GK lubų montavimas nurodant technines savybes GK perforuotos lubos sąnaudų žiniaraščio p. 2.14

Atsakymas. „TS7 GK lubų montavimas“ papildymas, nurodant technines perforuotos GK plokštės savybes:

|  | - Plokštės kraštai 4SK. Ištisinė perforacija. - Plokštės pakraščiai - neperforuoti. - Linijinė kvadratų perforacija Q. - Besiūlė išvaizda. Plokštė lenkiama į abi puses. - Plokštės storis: 12,5 mm. - Viena plokštės pusė - baltos spalvos kartonas, kita - padengta baltos spalvos plaušiniu. Plokštės montuojamos ant pakabinamų lubų karkaso, paliekant tarp plokščių maždaug 3 mm tarpus, kurie užpildomi tam skirtu glaistu. Pakabinamų lubų karkasas turi būti įrengiamas pagal plokščių gamintojo rekomendacijas. |
| --- | --- |

Klausimas. Prašau pateikti gipskartonio ir perforuoto lubų montavimo detales ir planus nes brėžinyje ENERO-160(2025)-TDP-SA-B. Pirmo aukšto lubų plano fragmentas M 1:100

Aukšto plano schema 08 minima Pakabinamos GK lubos (60 proc. perforuoto GK).

Atsakymas. Pateikiami brėžiniai, patikslinantys „pakabinamos GK lubos (60 proc. perforuoto GK)“ plotą. Perforuoto ir neperforuoto GK plokščių montavimas turi būti atliekamas laikantis pasirinkto medžiagų gamintojo montavimo taisyklėmis. Kaip pavyzdys, pridedamas KNAUF Sausosios statybos sistemos Techninių duomenų  lapas D12.lt Cleaneo akustinės lubos.