AKCINĖ BENDROVĖ „VIA LIETUVA“

| Pirkimo dalyviams | 2025-11-17 |  |
| --- | --- | --- |
|  | Į 2025-11-12 |

DĖL PIRKIMO DOKUMENTŲ PAAIŠKINIMO Nr. 2

Akcinė bendrovė “Via Lietuva” (toliau – Perkančioji organizacija) gavo tiekėjo klausimą dėl vykdomo pirkimo Nr. 5131370 „Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 217 Klaipėda–Jokūbavas ruožo nuo 6,385 iki 8,026 km rekonstravimas“ dokumentų.

Perkančioji organizacija teikia suinteresuotų tiekėjų klausimus ir atsakymus į juos*:

| Eil. Nr. | Klausimas | Atsakymas |
| --- | --- | --- |
| 1. | 1. Projektinė situacija: Techninio darbo projekto, nuotekų šalinimo dalies, techninių specifikacijų 3.2 (Perforuoti drenažo vamzdžiai) skyriuje pateikti reikalavimai drenažo vamzdžiams iš PVC, nurodant tokius reikalavimus kaip žaliavos tankis, e-modulis, min. lenkimo spindulys ir ovališkumas. Atkreipiame dėmesį, kad minėti reikalavimai yra nebūdingi drenažiniams vamzdžiams ir tikėtina yra pertekliniai, tuo tarpu esminiai parametrai, tokie kaip žiedinis standumas ir perforacijos plotas nenurodomi. - Prašymas patikslinti: Prašome patikslinti aukščiau minėtos medžiagos technines specifikacijas arba patvirtinti, kad rangovas galės vertinti SN4 gofruotus, perforuotus drenažinius vamzdžius iš PVC, ne prastesnių savybių, nei pateikiama lentelėje žemiau. Esminės charakteristikos; Eksploatacinės savybės. Vamzdžio tipas; gofruotas, perforuotas. Vidinis skersmuo DN/ID, mm; ≥100. Žiedo standumo klasė, kN/m²; ≥SN4. Perforacija, cm²/m; ≥24. Filtro tipas gamykliniam vamzdžio apvyniojimui; Neaustinė geotekstilė (GRK 3 klasė). | Kadangi konstrukcinis drenažas yra po važiuojamąja dalimi, turi būti SN8 klasė, techninės specifikacijos patikslintos (pridedama). Neaustinės geotekstilės specifikacijos buvo su ankstesniais klausimais. Perforacijos rodiklis nenurodomas, nes gali apriboti tiekėjų konkurenciją. Prašome vadovautis patikslintomis techninėmis specifikacijomis. |
| 2. | - Projektinė situacija: Techninio darbo projekto, susisiekimo dalies, techninių specifikacijų 3 skyriaus, 3.2.2 lentelėje pateikti reikalavimai metalinei 4,60x2,98m pralaidai. Reikalavimuose nurodyta, kad pralaidos segmentai sujungiami apkabomis, tačiau šio tipo pralaidos yra surenkamos iš lakštų ir varžtų, joms nėra naudojamos apkabos. - Prašymas patikslinti: Prašome panaikinti reikalavimą, kad pralaidos segmentai sujungiami apkabomis, nes pagal T KSGL 14 šio tipo konstrukcijos yra surenkamos iš lakštų, o lakštai tarpusavyje susukami varžtais. | Techninės specifikacijos patikslintos (pridedama). |

*Čia ir kitur suinteresuoto (-ų) tiekėjo (-ų) prašymo (-ų) paaiškinti / patikslinti pirkimo dokumentus tekstas neredaguotas.

Pateikiami Pirkimo sąlygų paaiškinimai / patikslinimai laikomi neatsiejama Pirkimo sąlygų dalimi, ir jų nuostatos turi viršenybę prieš ankstesniuose Pirkimo dokumentuose išdėstytas nuostatas. Prašome jais vadovautis teikiant pasiūlymus.