2 priedas „Techninė specifikacija“

GNSS BAZINĖS STOTIES  KOMPLEKTO PIRKIMO

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Bendrieji reikalavimai

1. Aplinkos apsaugos departamentas prie Aplinkos ministerijos (toliau – Perkančioji organizacija) siekia įsigyti GNSS bazinės stoties komplektą, t. y., mobilaus globalinės padėties nustatymo GNSS (GPS) imtuvų bazė – roveris komplektą (1 vnt.)  (toliau – Komplektas/Prekės). Šis matavimo įrangos komplektas skirtas tikslių matavimų atlikimui apibrėžto ploto teritorijose su sudėtingomis matavimo sąlygomis – t. y. medžiais ir/ar mišku apaugusiuose, tankiai ir/ar aukštais pastatais, statiniais užstatytuose žemės sklypuose, giliuose slėniuose, pasienio zonoje su silpnu ir/ar trūkinėjančiu (nepatenkinamu) mobiliųjų duomenų perdavimo ryšiu, kitose prasto mobilaus interneto ryšio zonose, t. y. kur įprastoms matavimo sąlygomis vienu GNSS (GPS) imtuvu, aktyvuotu „RTK tinklo Roveris“ ręžimu atlikti globalinės padėties nustatymo matavimus per trumpą – keleto minučių realaus laiko matavimo laikotarpį užtikrinančius techninėmis sąlygomis apibrėžtą matavimo tikslumą, nėra techninių galimybių. Sudėtingomis matavimų sąlygomis matuojant radijo ryšiu susietu GNSS (GPS) matavimo įrangos komplektu vienas GNSS (GPS) imtuvas aktyvuotas „Bazinės stoties“ ręžimu, antrasis GNSS (GPS) imtuvas – „RTK tinklo Roveris“ ręžimu.

2. Prekių pristatymo terminas – iki 2025-12-10.

3. Prekių pristatymo vieta – Smolensko g. 15, Vilnius.

4. Įranga turi būti nauja, nenaudota, pristatoma originaliame gamykliniame įpakavime „brandnew“. Gamykliškai atnaujinta „renew“ / „refurbished“ /„remarked“ komponentai neleistini.

5. Visa perkama įranga turi būti pilnai paruošta darbui: įranga pilnai sumontuota, įdiegtos programos, ištestuota.

6. Į įrangos prietaisų komplektą turi įeiti visi kabeliai, adapteriai ir kitos sudedamosios dalys, reikalingos užtikrinant taisyklingą įrangos veikimą.

7. Įrangos elektros maitinimas turi būti pritaikytas ~220V, 50 Hz maitinimo įtampai. Maitinimo kabeliai turi tikti Lietuvoje naudojamoms rozetėms.

8. Įranga turi būti su CE ženklinimu.

9. Įrangai turi būti suteikiama ne trumpesnė nei 24 mėn. garantija. Garantinis terminas pradedamas skaičiuoti nuo perdavimo – priėmimo akto pasirašymo dienos. Garantijos metu nemokamai atliekami Įrangos trūkumų šalinimo darbai per 10 dienų nuo informavimo apie trūkumus dienos. Paaiškėjus, kad Įrangos trūkumų pašalinti per šiame punkte nurodytą terminą nėra galimybės, nekokybiška Įranga turi būti pakeista į kokybišką per 10 kalendorinių dienų (terminas skaičiuojamas nuo paskutinės dienos, kada tiekėjas turėjo pašalinti Įrangos trūkumus).

10. Tiekėjas privalo pateikti siūlomos Įrangos gamintojo aprašymus (lietuvių arba anglų kalba), pagrindžiančius siūlomų parametrų reikšmes.

11. Turi būti suteikti ne mažiau kaip 16 valandų mokymai (lietuvių kalba) 5 (penkiems) specialistams. Mokymai turi būti atlikti naudotis bendrosiomis GNSS (GPS) imtuvo (Bazinė stotis) taip pat kito GNSS (GPS) imtuvo (RTK tinklo Roveris) funkcijomis, integruotos programinės įrangos naudojimo ir konfigūravimo funkcijomis, taip pat privalo būti atliktas įvadinis apmokymas naudotis bendrosiomis GNNS (GPS) imtuvo funkcijomis, integruotos programinės įrangos naudojimo ir konfigūravimo funkcijomis. Mokymų ir pateikimo vieta suderinama tarpusavio susitarimu.

2. Techniniai reikalavimai

| Eil. Nr. | Techniniai parametrai ir reikalavimai | Reikalaujamas dydis, sąlyga |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. Mobilaus globalinės padėties nustatymo GNSS (GPS) imtuvas. |  |  |  |
| 1.1 | Gamintojas, modelio pavadinimas, nuoroda į gamintojo tinklalapį | Nurodyti |
| 1.2 | Imtuvo tipas | Geodezinis |
| 1.3. | Palydovinių sistemų signalų priėmimas | Turi būti aktyvuota priimti pagrindinių globalinių palydovinių sistemų GPS; GLONASS; SBAS; GALILEO; BEIDOU; QZSS NavIC, OmniSTAR) ar lygiaverčių sistemų signalus |
| 1.4. | Priimami signalai | GPS: L1C/A, L2E, L1C, L2C, L2P, L5 GLONASS: L1C/A, L1P, L2C/A, L2P, L3 SBAS: L1, L5 GALILEO: E1, E5a, E5b, AltBOC, E6 BEIDOU: B1, B2, B3, B2A, B1C OmniSTAR HP ar /G2/G4/G2+/G4 |
| 1.5. | Nepriklausomas atskirų palydovų sistemų priėmimas ir tarpusavio kombinavimas matuojant RTK (angl. „realtimekinematic“) | Privalomas pavienių GNSS sistemų (GPS; GLONASS; SBAS; GALILEO; BeiDou) signalų apdorojimas ir tarpusavio sistemų kombinavimas bet kokia tvarka. Pvz. Galileo ir GPS arba tik BEIDOU, tik GALILEO, GaLILEO ir GPS |
| 1.6. | Matavimo režimai | Statinis, RTK (Roveris ir bazė), RTK (VRS tinklas), RTK (pataisos iš palydovo nenaudojant GSM/GPRS), DGPS, IBSS (Internetinė bazinė stotis veikianti per virtualų serverį) |
| 1.7. | Kanalų skaičius | Ne mažiau 650 |
| 1.8. | Matavimo tikslumas realiuoju laiku kinematiniu metodu - RTK (angl. „realtimekinematic“) | Turi būti ne mažiau kaip: horizontaliai padėčiai: 8 mm + 1 ppm vertikaliai padėčiai: 15 mm + 1 ppm |
| 1.9. | Matavimo tikslumas statiniu metodu (angl. „Static“) | Turi būti ne mažiau kaip: horizontaliai padėčiai: 3 mm + 0,2 ppm vertikaliai padėčiai: ±3,5 mm + 0,4 ppm |
| 1.10. | „RTK“ Matavimo tikslumas priimant pataisas tik iš palydovų L1/ L2 kanalu arba DGPS | Turi būti ne daugiau kaip: horizontaliai padėčiai: 25 mm. |
| 1.11. | Imtuve integruotas žemesnės UHF 403 – 473 ir 900 MHz dažnio juostos, ne mažiau kaip 1W galingumo, radijo modemas, arba lygiavertis sprendimas | Turi būti |
| 1.12. | Matavimo duomenų atnaujinimo dažnis | Ne mažiau kaip 20 Hz |
| 1.13. | Integruota inercinė (angl. IMU) sistema įvertinanti taškų koordinačių nustatymą ir ženklinimą imtuvui judant bet kokiomis kryptimis | Turi būti |
| 1.14. | Inercinės sistemos tikslumas | Ne daugiau, nei RTK + 8 mm + 0.5 mm/° posvyriui |
| 1.15. | Jungtys | Ne mažiau RS232, USB |
| 1.16. | Bluetooth bevielė jungtis | Integruotas „Bluetooth“ modemas |
| 1.17. | Wi-Fi bevielė jungtis | Ne mažiau: b/g/n |
| 1.18. | Imtuvo savybės | - Turi registruoti neapdorotus RAW duomenis - Turi būti aktyvuotas „Bazinės stoties“ ręžimas - Turi veikti su GPS; GLONASS; SBAS; GALILEO; BEIDOU ir OmniSTAR arba lygiaverčių palydovų sistemų signalais - Privalo siųsti ir gauti „RTK“ diferencialines pataisas - Turi priimti palydovines pataisas L1/ L2 kanalu arba DGPS |
| 1.19. |  | Siūlomos GNSS imtuvas privalo veikti ir su trečiųjų šalių interaktyviuosius foninius žemėlapius atvaizduojančia programine įranga, diegiama Android O.S. mobiliuose įrenginiuose. GNSS imtuvas privalo tikslinti šių žemėlapių padėtį lauke tikslumu, nurodytu 1.8 ir 1.10 punktuose imtinai |
| 1.20. | Imtuvo maitinimas | Greitai keičiamų Ličio jonų baterijų komplektas užtikrinantis, ne mažiau kaip 10 valandų matavimus RTK režimu |
| 1.21. | Atsparumo standartas | Turi būti ne blogesnis kaip IP68 ar lygiavertis pagal IEC-60529 standartą |
| 1.22. | Darbinė temperatūra | Nuo -30 °C iki +65°C |
| 1.23. | Imtuvo svoris | Ne sunkesnis, nei 1,4 kg. |
| 1.24. | Garantija | Ne trumpesnė kaip 24 mėn. |
| 1.25. | Mikroprogramos atnaujinimai | Automatiniai, kompiuterinės debesijos pagrindu |
| 2. Mobilaus globalinės padėties nustatymo GNSS (GPS) sistemos lauko kompiuteris (duomenų kaupiklis - valdiklis) |  |  |
| 2.1. | Gamintojas, modelio pavadinimas, nuoroda į gamintojo tinklalapį | Nurodyti |
| 2.2. | Operacinė sistema | Ne žemesnė kaip Android 14 su programinės įrangos atnaujinimo galimybe per Google Play platformą |
| 2.3. | Atmintis | Vidinė atmintis turi būti ne mažiau kaip 128 GB dydžio |
| 2.4. | Operatyvioji atmintis (RAM) | Turi būti ne mažiau kaip 8 GB dydžio |
| 2.5. | Procesoriaus dažnis | Turi siekti iki 2,5 GHz ar geriau ir ne mažiau 8 branduolių |
| 2.6. | GNSS antena | Turi būti integruota, dvidažnė (GPS; GLONASS; Galileo; Beidou; QZSS) |
| 2.7. | Sensoriai, išoriniai įrenginiai | Integruotas kompasas, magnetometras, blykstė, ne mažiau 6 akselerometras |
| 2.8. | Kamera | Turi būti integruota ne mažiau 15 MP vaizdo kamera |
| 2.9. | Svoris | Turi būti ne sunkesnis, nei 1.0 kg su baterija |
| 2.10. | Atsparumo standartas | IP68 ar lygiavertis pagal IEC-529 standartą |
| 2.11. | Ekranas | - Turi būti spalvotas, stiklinis, aktyvų lietimą vienu metu keliuose taškuose palaikanti funkcija - Valdomas pirštais, specialiu pieštuku, pirštinėmis - Ekrano raiška ne mažiau kaip 1280x720 ar 720 x 1280 taškų - Optimalaus dydžio, nuo 5 iki 5,5 colių skersmens ekranas - Privalo užtikrinti matomumą saulės šviesoje su ne mažesne, nei 360 cd/m2 skaistumo charakteristika |
| 2.12. | Funkciniai fiziniai ir virtualūs ekrano mygtukai | Ne mažiau 10 (dešimt) dažniausiai naudojamas valdymo funkcijas priskiriantys individualūs fiziniai mygtukai (koordinatės fiksavimas, koordinatės ženklinimas, linijos ženklinimas, brėžinių apsikeitimas, koordinačių geometrijos skaičiavimo uždaviniai, paviršiaus inspektavimas ar pasirinktas analogiškas) |
| 2.13. | Klaviatūra | Virtuali ir fizinė „QWERTY“ arba „ABCD“ išdėstymo |
| 2.14. | Išorinė jungtis | Ne mažiau kaip 1 vnt. USB-C |
| 2.15. | Belaidžiai ryšiai | Ne žemesnės, nei Bluetooth 5.2 technologijos, Wi-fi 802.11 b/g/n/ax |
| 2.16. | SIM kortelių lizdas | Ne mažiau, kaip 1 SIM kortelių lizdas |
| 2.17. | Duomenų kaupiklio maitinimas | Aprūpintas Ličio jonų vidine baterija, užtikrinančia ne mažiau kaip 16 valandų nepertraukiamą veikimą |
| 2.18. | Darbinė temperatūra | Nuo -30 °C iki +60°C |
| 2.19. | Garantija | Ne trumpesnė kaip 24 mėn. |
| 3. Mobilaus globalinės padėties nustatymo GNSS (GPS) sistemos lauko kompiuterio (duomenų kaupiklio - valdiklio) programinė įranga |  |  |
| 3.1 | Valdymas | Turi būti užtikrintas GNSS imtuvo valdymas ir sistemos išjungimas |
| 3.2 | Koordinačių sistemos | LKS-94 koordinačių ir Baltijos bei Lietuvos aukščių sistemų palaikymas. Mastelio (angl. „scalefactor“) įvedimas. Koordinačių sistemų bibliotekų kūrimas įvertinant projekcijos parametrus, elipsoido ir geoido parametrus. Koordinačių sistemų transformavimas, parametrų pateikimas. |
| 3.3 | Kalba | Ne mažiau kaip lietuvių ir anglų |
| 3.4 | Valdymas | Turi būti valdoma gestais (didinimas, mažinimas, vaizdo pertempimas, 3D žemėlapio vaizdo peržiūra visomis kryptimis). Taško numeracija, kodavimas, matavimas ir žemėlapio įrankiai tame pačiame ekrane |
| 3.5 | Duomenų apsikeitimas | Turi būti užtikrintas duomenų apsikeitimas kompiuterinės debesijos pagrindu universaliais TXT, DXF, CSV, IFC, JPG ir LAS ar analogišku (lygiaverčiu) „Taškų masyvo“ apsikeitimo formatais |
| 3.6 | Objektų nužymėjimas | Geodezinė matavimų programinė įranga turi būti susieta su GNSS imtuvo „IMU“ sensoriumi ir rodyti nužymimų objektų virtualią projektinę vaizdo padėtį. Nužymėjimo metu turi būti matoma ekrane nužymėjimo kryptis ir atstumo reikšmės |
| 3.7 | Standartiniai geodeziniai uždaviniai | - Taškų koordinavimas (matavimas), kodavimas, grafinis atvaizdavimas; - Automatinis matuojamų taškų sinchronizavimas debesyje; - Ne mažiau 2 kodų eilučių; - „Greitieji kodai“ – grafinis kodų mygtukų atvaizdavimas ir išdėstymas ekrane, nurodant kodų biblioteką ir priskiriant mygtukams dažniausiai naudojamų kodų reikšmes; - Horizontalus atstumo apskaičiavimas; - Vertikalaus atstumo apskaičiavimas; - Projekcija į liniją; - Ženklinamos linijos vektoriaus krypties keitimas; - Pasvirusios linijos ilgio apskaičiavimas; - Nepasiekiamo taško koordinatės skaičiavimas: dviejų linijų sankirta, statmuo linijai, linijos tęsinys, naudojant IMU; - Ploto apskaičiavimas ir vizualus atvaizdavimas, pagal užduotas taškų koordinates; - Pamatuotų taškų koordinačių vidurkio apskaičiavimas; - Linijos dalinimas: lygiomis dalimis, atkarpomis, segmentais; - Tūrių skaičiavimas; - Skaitmeninio „IFC“ modelio vertikalių ir horizontalių paviršių inspektavimo galimybė, lyginant pasirinktą plokštumą su taškų masyvu, sugeneruotų iš 3D vaizdo skenerių ar nepilotuojamų orlaivių, atvaizduojant geometrinį nesutapimą skirtinga spalvine gama; - Pritraukimo įrankiai ir charakteringų statinio elementų: (kampų, briaunų, polių centrų) atpažinimas ir atvaizdavimas; - Ženklinamos linijos punktyrinis pratęsimo atvaizdavimas; - Automatinis taškų registravimas pagal užduoto laiko intervalą ir atstumo pokytį; - Nuokrypių nuo etaloninės koordinatės įvertinimas ir išsaugojimas; - Įspėjamieji tikslumo pranešimai pagal užduotus parametrus; - Įspėjimas, kai neįmanoma pamatuoti taško. |
| 3.8 | Ataskaitos | - Automatinės koordinačių nuokrypių ir matavimo laiko ataskaitos sukūrimas .pdf ar .html tekstiniu formatu; - Nuokrypių virš nustatytos matavimo tolerancijos ataskaitos sukūrimas .pdf ar .html formatu. |
| 3.9 | Duomenų peržiūra ir atvaizdavimas | - Didinimas/mažinimas, didinimas/mažinimas rėmeliu - Brėžinio pertempimas - 3D peržiūra visomis objekto kryptimis - Sluoksnių valdymas (įjungimas/išjungimas/pasirinkimas; - Vientiso skaitmeninio pastato modelio atvaizdavimas (angl. „SOLID“) - Skaitmeninio pastato modelio konstrukcinių elementų atvaizdavimas (angl. Wireframe) |
| 3.10 | Trumpiniai | Programinė įranga privalo turėti funkcionalumą, leidžiantį individualiai priskirti bent 10 (dešimt) dažniausiai naudojamas funkcijas (koordinatės fiksavimas, koordinatės ženklinimas, linijos ženklinimas, brėžinių apsikeitimas, koordinačių geometrijos skaičiavimo uždaviniai, paviršiaus inspektavimas ar kitas) prie laisvų lauko kompiuterio fizinių klavišų |
| 3.11 | Elektroninių paslaugų naudojimas | Turi būti autentifikuojami ir atvaizduojami (WMS ir WFS) serverių skaitmeniniai žemėlapiai programinės įrangos darbalaukyje, žemėlapių permatomumo valdymo įrankis, ribų ir konturženklių parinkimas. Privalo atvaizduoti VĮ „Registrų centras“ viešai teikiamų kadastrinių žemės sklypų ribas ir numerius, ir jų pokytį suformuotą VĮ „Registrų centras“ serveriuose |
| 3.12 | Siūlomų GNSS imtuvų programinis suderinamas su perkančiosios organizacijos naudojama Trimble Access programine įranga arba lygiaverte programine įranga, užtikrinančia analogišką funkcionalumą. | Siūlomi pirkti GNSS imtuvai turi būti palaikomi arba įdiegtas imtuvų palaikymas į perkančiosios organizacijos turimos Trimble Access 2023 programinės įrangos versiją matavimų režimų nustatymui. Programinio palaikymo su naudojamais GNSS imtuvais suderinimo išlaidos turi būti padengtos |
| 3.13 | Matavimo režimų nustatymas | - Bazinė stotis - VRS tinklo Roveris - DGPS matavimo rėžimo nustatymas - RTK matavimo režimo nustatymas priimant diferencialines pataisas tik iš geostacionarių palydovų - IBSS - internetinės bazinės stoties nuostatos |
| 3.14 | Šablonai | Identifikuotų GNSS imtuvo „bluetooth“ porų šablonų išsaugojimas |
| 3.15 | Tikslumo nustatymai | PDOP reikšmės keitimas, horizontalios ir vertikalios pozicijos tolerancijos keitimas |
| 3.16 | Vartotojai | Turi turėti galimybę kurti atskirus vartotojus saugojančius informaciją apie pajungtų įrenginių, priskirtų kodų bibliotekų, tikslumo, duomenų apsikeitimo šablonines nuostatas |
| 3.17 | Programinės įrangos atnaujinimas | Turi būti vartotojui užtikrintas programinės įrangos naujausios versijos atnaujinimas nekeičiant ar neištrinant esamos GNSS sistemos konfigūravimo nustatymų. Programinės įrangos naujinimai – automatizuoti veikiantys kompiuterinės Debesijos pagrindu |
| 3.18 | Programinės įrangos licencijos perkėlimas | Turi būti užtikrinta galimybė perkelti programinės įrangos licenciją į kitą analogišką Android įrenginį |
| 3.19 | Tacheometrų pajungimo funkcionalumas | Programinė įranga turi užtikrinti elektroninių robotizuotų tacheometrų valdymo integraciją |
| 3.20 | Suderinamumas | Siūloma GNSS sistema (GPNS imtuvas, valdiklis ir lauko matavimų programinė įranga) privalo užtikrinti korektišką sistemos tarpusavio veikimą, valdymą, vidinių mikro procesų suderinamumą, korektišką koordinačių apskaičiavimą, ženklinimą, t. y. turi būti užtikrintas visų sistemos komponentų tarpusavio suderinamumas (galima pasiūlyti to paties gamintojo arba lygiavertį sprendimą, užtikrinantį pilną sistemos funkcionavimą) |
| 4. Mobilaus globalinės padėties nustatymo GNSS (GPS) imtuvų komplekto sudėtinės dalys |  |  |
| 4.1. | Mobilaus globalinės padėties nustatymo GNSS (GPS) imtuvas | - pagrindinis įrenginys (2 vnt.) - teleskopinė kartelė, ne mažiau 2.4 m. ilgio (2 vnt.) - dėklas, kuriame telpa visa įranga išskyrus kartelę (2 vnt.) - kartelės dėklas (2 vnt.) - dviejų baterijų įkroviklis (2 vnt.) - dvi baterijos (2 komplektai) - dviejų atramų kartelės laikiklis |
| 4.2. | Mobilaus globalinės padėties nustatymo GNSS (GPS) sistemos lauko kompiuteris (duomenų kaupiklis – valdiklis) su mobilaus globalinės padėties nustatymo GNSS (GPS) sistemos lauko kompiuterio (duomenų kaupiklio - valdiklio) programine įranga | - pagrindinis įrenginys; - laikikliai tvirtinantys duomenų kaupiklį prie kartelės; - baterija; - baterijos įkroviklis. |

| - Aplinkosauginiai reikalavimai |  |
| --- | --- |
| - Tiekėjas įsipareigoja tiekiant Prekes laikytis aplinkosaugos reikalavimų, kurie nustatomi, vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011-06-28 įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Tvarkos aprašas) šiais punktais: |  |
| 3.1.1. | Tvarkos aprašo 4 punkto 4.4.4.4. papunkčiu, t. y. teikiant Prekes tiekėjas įsipareigoja laikytis šių aplinkosaugos reikalavimų: prekė yra tvirta, ilgaamžė, funkcionali, ji ar jos sudedamosios dalys tinka naudoti daug kartų ir (ar) lengvai pataisomos, ir (ar) pakeičiamos. Tiekėjas turi užtikrinti galimybę įsigyti siūlomų prekių originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis (jų tiekimą rinkai) ne trumpiau kaip 2 (du) metus nuo prekių garantinio laikotarpio pabaigos, išskyrus atvejus, kai siūlomos prekių originalios (arba joms lygiavertės) atsarginės dalys dėl objektyvių priežasčių negali būti tiekiamos Lietuvos Respublikos rinkai. Atitiktį reikalavimui pagrįsti tiekėjas turi pateikti gamintojo ir (ar) tiekėjo raštišką patvirtinimą ar deklaraciją (kartu su pasiūlymu). |
| 3.1.2. | Tvarkos aprašo 4.1. punkto 2 priedo IV skyriaus „Kompiuteriai ir planšetės“ 4 punkte pateiktais minimaliais aplinkos apsaugos kriterijais, taikomais kompiuteriams (šis reikalavimas taikomas prekei* - Mobilaus globalinės padėties nustatymo GNSS (GPS) sistemos lauko kompiuteriui (duomenų kaupikliui - valdikliui): |
| „4. Kompiuteriai, nešiojamieji kompiuteriai ir planšetės“: |  |
| „4.1.“ | *prekės, kurios įtrauktos į Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2015 m. birželio 18 d. įsakymu Nr. 1-154 „Dėl Prekių, išskyrus kelių transporto priemones, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąrašo patvirtinimo“ patvirtintą Prekių, išskyrus kelių transporto priemones, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąrašą, turi atitikti aukščiausio energinio efektyvumo klasę (prieinamą Lietuvos Respublikos rinkoje), nustatytą Europos Komisijos reglamentuose dėl gaminių energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo reikalavimų. Jeigu minėti reikalavimai prekėms netaikomi, prekės turi atitikti Europos Komisijos reglamentuose dėl gaminių ekologinio projektavimo nustatytus efektyvaus energijos vartojimo kriterijus; Atitiktį reikalavimui pagrįsti tiekėjas turi pateikti gamintojo ir (ar) tiekėjo deklaraciją, kartu pateikiant gamintojo techninius dokumentus ir (ar) pateikiant tikslią nuorodą į laisvai prieinamą interneto puslapį, kuriame pateikta prašoma informacija, arba kitus lygiaverčius įrodymus, kuriais įrodoma atitiktis nustatytam reikalavimui (kartu su pasiūlymu). |
| „4.2.“ | įranga turi turėti bent vieną standartinį USB C™ tipo lizdą (prievadą), skirtą keistis duomenimis ir pasižymintį atgaliniu suderinamumu su USB 2.0 atsižvelgiant į IEC 62680-1-3:2018 arba lygiavertį standartą; Atitiktį reikalavimui pagrįsti tiekėjas turi pateikti gamintojo ir (ar) tiekėjo techninius dokumentus, ir (ar) gamintojo ir (ar) tiekėjo rašytinius patvirtinimus arba kitus lygiaverčius įrodymus, kuriais įrodoma atitiktis nustatytam reikalavimui (kartu su pasiūlymu). |
| „4.3.“ | bateriją turinčių produktų bandymais nustatyta baterijos būklė po 300 ciklų turi būti ≥ 80 proc. Bandymai atliekami pagal LST EN 61960-3 „Akumuliatoriai ir jų baterijos su šarminiais arba kitokiais nerūgštiniais elektrolitais. Ličio akumuliatoriai ir baterijos, skirti nešiojamajai įrangai. 3 dalis. Prizminiai ir cilindriniai ličio akumuliatoriai ir jų baterijos“ arba lygiavertį standartą. Atitiktį reikalavimui pagrįsti tiekėjas turi pateikti gamintojo ir (ar) tiekėjo techninius dokumentus, ir (ar) gamintojo ir (ar) tiekėjo rašytinius patvirtinimus arba kitus lygiaverčius įrodymus, kuriais įrodoma atitiktis nustatytam reikalavimui (kartu su pasiūlymu). |
| 3.1.3. | Tvarkos aprašo 6 punktu, prekės pakuotės (pirminė ir antrinė (jeigu Prekė bus tiekiama ar perduodama perkančiajai organizacijai antrinėje pakuotėje) turi atitikti pakuotėms nustatytus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, nebent tai prieštarauja higienos normoms, nurodytus Tvarkos aprašo 2 priedo 2 skyriuje „Pakuotės“ - pakuotės turi būti laikytinos perdirbamosiomis pakuotėmis pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas ir (ar) turi būti vienalytės (homogeniškos) pakuotės, pagamintos iš vienos rūšies medžiagos. Atitiktį reikalavimui pagrįsti tiekėjas turi pateikti pakuotės aprašymą, gamintojo ir (ar) importuotojo, ir (ar) tiekėjo rašytinį patvirtinimą apie pakuotės atitiktį arba kitus lygiaverčius įrodymus (kartu su pristatomomis Prekėmis). |
| 4. | Kiti reikalavimai: Prekės neturi kelti grėsmės nacionaliniam saugumui vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 37 str. 9 d. |