1 priedas. Techninė specifikacija 
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

VšĮ Kauno regiono atliekų tvarkymo centras (toliau – perkančioji organizacija/KRATC)  organizuoja vieno naujo sunkvežimio su hidromanipuliatoriumi, hidrauliniu HOOK tipo konteinerių užtraukėju, priekaba ir priekiniu sniego valytuvu (toliau – Prekė/automobilis) pirkimą.
           Prekės techniniai reikalavimai:

	Eil. Nr.
	Charakteristikų pavadinimas
	Pirkėjo reikalaujamos charakteristikos
	Tiekėjo siūlomų Prekių/Įrangos parametrai ir jų reikšmės

	1. BENDRI REIKALAVIMAI

	1.1.
	Automobilis.
	Markė, modelis, gamintojas.
	

	1.2.
	Hidraulinis užtraukėjas.
	Markė, modelis, gamintojas.
	

	1.3.
	Hidromanipuliatorius.
	Markė, modelis, gamintojas.
	

	1.4
	Priekaba
	Markė, modelis, gamintojas.
	

	1.5
	Priekinis sniego valytuvas
	Markė, modelis, gamintojas.
	

	1.6.
	Pagaminimo metai
	Automobilis ir visa įranga nauji, nenaudoti, pagaminti ne anksčiau kaip 2025 metais. 


	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) 
Pagaminimo metai _________. 

Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______.



	1.7.
	Automobilio sertifikatai.
	Ne mažiau EURO 6.


	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) 

	1.8.
	Registracija, techninė apžiūra.
	Prekė užregistruota VĮ „Regitra” Pirkėjo vardu (tiekėjo sąskaita), N3 klasė.
	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) 


	1.9.
	Vartotojo apmokymai.
	Tiekėjas savo lėšomis privalo apmokyti du pirkėjo nurodytus darbuotojus dirbti su pateiktu automobiliu ir ant jo sumontuota įranga.
	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) 


	1.10.
	Instrukcijos pateikiamos kartu su automobiliu ir įranga pirkėjui.
	1. Eksploatacijos aprašas (instrukcija) lietuvių kalba. Katalogas.
	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) 


	1. 
	
	2. Aptarnavimo (techninės priežiūros) aprašas (instrukcija) lietuvių kalba.
	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) 


	2. 
	
	3. Darbų saugos instrukcija lietuvių kalba.
	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) 

	3. 
	
	4. Elektrinė ir hidraulinės schemos.
	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) 

	1.11.
	Garantiniai reikalavimai prekei (automobilis, kėlimo įranga).
	Ne mažiau 36 mėnesių.

Garantija, suteikiama visom prekės detalėms išskyrus: padangos ir ratlankiai, valytuvų šluotelės, lemputės, hidraulinės žarnos.
	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) 
Siūloma garantija: ______________mėn.



	1.12.
	Kiti reikalavimai.
	Autorizuotas automobilio ir įrangos servisas Kauno regiono teritorijoje. Nurodyti adresą.
	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) 
Servisų adresai: ________________



	1.13
	Pristatymas
	Automobilis su visa įranga turi būti pristatytas adresu Sandraugos g. 12, Kaunas
	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti)

	1.14
	Automobilis pagamintas gamintojo gamykloje, turinčioje įdiegtą kokybės vadybos sistemą, atitinkančią LST EN ISO 9001:2015 arba lygiavertės kokybės vadybos sistemos reikalavimų standartą
	Būtina.
	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti)

	1.15
	Automobilis  pagamintas gamintojo gamykloje, turinčioje įdiegtą aplinkosaugos vadybos sistemą, atitinkančią LST EN ISO 14001:2015 arba lygiavertės aplinkos apsaugos sistemos reikalavimų standartą
	Būtina.
	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti)

	2. AUTOMOBILIS

	2.1.
	Bendroji masė.
	Ne mažiau 26 t.
	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti)

Siūlomas parametras: ____ t.

Pateikto dokumento pavadinimas _________ ir psl. Nr. ___ arba Nuoroda ____________.



	2.2.
	Priekabos prikabinimo paruošimas.
	Sumontuotas su el. rozete (7 kontaktų).
	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) 

Pateikto dokumento pavadinimas _________ ir psl. Nr. ___ arba Nuoroda ____________.



	
	
	Sumontuotas su stabdžių sistemos išvadais (Duomatic).
	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) 

Pateikto dokumento pavadinimas _________ ir psl. Nr. ___ arba Nuoroda ____________.



	
	
	Sumontuotas su prikabinimo įtaisu, pritaikytu ne mažiau kaip 26 t. bendrosios masės priekabos vilkimui.
	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti)

 Pateikto dokumento pavadinimas _________ ir psl. Nr. ___ arba Nuoroda ____________.



	
	
	Prikabinimo įtaiso piršto diametras – 50 mm.


	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti)

Pateikto dokumento pavadinimas _________ ir psl. Nr. ___ arba Nuoroda ____________.



	2.3.
	Variklio galia.
	Ne mažiau kaip 530 AG.
	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti)

Siūlomas parametras: _______ AG.
Pateikto dokumento pavadinimas _________ ir psl. Nr. ___ arba Nuoroda ____________.



	2.4.
	Pavarų dėžė.
	Mechaninė su automatiniu perjungimu (be sankabos pedalo), arba automatinė.
	Siūlomas parametras: __________ .



	2.5.
	Ratų formulė.
	6 x 4.


	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti)

Pateikto dokumento pavadinimas _________ ir psl. Nr. ___ arba Nuoroda ____________.



	
	
	Pirma ašis vairuojama.
	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti)

Pateikto dokumento pavadinimas _________ ir psl. Nr. ___ arba Nuoroda ____________.



	
	
	Antra ir trečia ašis varoma.
	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti)

Pateikto dokumento pavadinimas _________ ir psl. Nr. ___ arba Nuoroda ____________.

	2.6.
	Pakaba.
	Linginė arba orinė priekyje.


	Siūlomas parametras        . 

Pateikto dokumento pavadinimas _________ ir psl. Nr. ___ arba Nuoroda ____________.



	
	
	Gale orinė.


	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti)

Pateikto dokumento pavadinimas _________ ir psl. Nr. ___ arba Nuoroda ____________.



	
	
	Priekinės ašies apkrova ne mažiau 9000 kg.
	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti)

Siūlomas parametras: ____ kg

Pateikto dokumento pavadinimas _________ ir psl. Nr. ___ arba Nuoroda ____________.



	
	
	Galinių ašių ne mažiau 23 000 kg.
	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti)

Siūlomas parametras: ____ kg

Pateikto dokumento pavadinimas _________ ir psl. Nr. ___ arba Nuoroda ____________.



	2.7.
	Diferencialo blokavimas.
	Būtina.
	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti)

	2.8.
	Padangos M+S skirtos regioniniams keliams ir statybinei technikai
	Būtina.
	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti)

Pateikto dokumento pavadinimas _________ ir psl. Nr. ___ arba Nuoroda ____________.



	2.9.
	Stabdžiai ABS, antipraslydimo sistema ir stabilumo kontrolė.
	Būtina.
	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti)

	2.10.
	Automobilio šviesų aukščio reguliatorius.
	Būtina.
	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti)

	2.11.
	Masės išjungimas.
	Būtina.
	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti)

	2.12.
	Gale žibintų apsaugos.
	Būtina.
	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti)

	2.13.
	Oranžinės spalvos švyturėliai sumontuoti ant automobilio kabinos.
	Ne mažiau 1.
	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti)
Siūlomas parametras: ____ vnt.


	2.14.
	Kabinos konstrukcija.
	Ne mažiau 2 sėdimų vietų (įskaitant vairuotoją).
	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti)

Siūlomas parametras:____ vietos.

Pateikto dokumento pavadinimas _________ ir psl. Nr. ___ arba Nuoroda ____________.



	2.15.
	Kabinos pakaba.
	Orinė.
	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti)

	2.16.
	Veidrodžiai.
	Šildomi elektra.
	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti)

	2.17.
	Oro kondicionavimo sistema.
	Su automatine temperatūros reguliavimo kontrole.
	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti)

	2.18.
	Vairuotojo sėdynė.
	Pneumatinė, su saugos diržu.
	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti)

	2.19.
	Keleivio sėdynė.
	Pneumatinė, su saugos diržu.
	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti)

	2.20.
	Centrinis nuotolinis užraktas.
	Būtina.
	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti)

	2.21.
	Raktai.
	Ne mažiau kaip 3 raktai.
	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti)

Raktų skaičius: ________ 



	2.22.
	Guminiai kilimėliai.
	Būtina.
	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti)

	2.23.
	Garso sistema su laisvų rankų telefono įranga.
	Būtina.
	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti)

	2.24.
	Galinės eigos signalizatorius.
Automobilio galinio vaizdo kamera.

	Būtina.
	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti)

	2.25.
	Galinis kabinos langas.
	Būtina.
	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti)

	2.26.
	Priekinis elektra šildomas langas.
	Būtina.
	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti)

	2.27.
	Karterio apsauga.
	Plieninė.
	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti)

	2.28.
	Monitoringo sistema.
	Kompiuterinė automobilio gedimų informavimo, diagnostikos, kuro rodmenų ir vairuotojo informacinė sistema.
	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti)

	2.29.
	Sertifikuotas skaitmeninis tachografas.
	Būtina.
	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti)



	2.30.
	Elektroninis greičio ribotuvas.
	Iki 90 km/h.
	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti)

Siūlomas parametras: iki _________ km/h.



	2.31.
	Kuro bakas.
	Ne mažesnės kaip 250 l talpos.
	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti)

Siūlomas parametras: ____ l.

Pateikto dokumento pavadinimas _________ ir psl. Nr. ___ arba Nuoroda ____________.



	2.32.
	Kuro bakas su užraktais. 
	Būtina.
	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti)

	2.33.
	Automobilio kabinos spalva.
	Balta, pilka, juoda. 

	Siūlomas spalva:  _________ .



	2.34.
	Ratų atramos                 ( Apsaugos nuo nuriedėjimo).
	Ne mažiau 4 vnt.
	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti)
Siūlomas parametras: ____ vnt.



	2.35.
	Gesinimo priemonės.
	Atitinkančios transporto priemonių priešgaisrinius reikalavimus.
	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti)

	2.36.
	Pirmos pagalbos komplektas.
	Atitinkantis transporto priemonių pirmos pagalbos reikalavimus.
	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti)

	3. HIDRAULINIO UŽTRAUKĖJO REIKALAVIMAI

	3.1.
	Kėlimo galia. 
	Ne mažiau kaip 21 000 kg.
	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti)

Siūlomas parametras: ____ kg.

Pateikto dokumento pavadinimas _________ ir psl. Nr. ___ arba Nuoroda ____________.



	3.2.
	Kablio aukštis. 
	Mechaniškai reguliuojamas (1450 mm ir 1570 mm).
	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti)

Siūlomas parametras: ____ mm.

Pateikto dokumento pavadinimas _________ ir psl. Nr. ___ arba Nuoroda ____________.



	3.3.
	Užtraukėjo hidraulinė sistema dirba nuo siurblio, kuris pastatytas ant pavarų dėžės.
	Būtina.
	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti)

	3.4.
	Kablys su apsauginiu mechaniniu užraktu.
	Būtina.
	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti)

	3.5.
	Tinkamas užtraukti ant automobilio konteinerius.
	Nuo 4,5 m iki 6,4 m vidutinio ilgio, atitinkančius DIN 30722 standarto reikalavimus. 

	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti)

Siūlomas parametras: __________ m.

Pateikto dokumento pavadinimas _________ ir psl. Nr. ___ arba Nuoroda ____________.



	3.6.
	Hidraulinis kablinis užtraukėjas su elektriniu valdymu.

Pultas su gedimų, techninių aptarnavimų ir darbo klaidų kodų identifikatoriumi
	Būtina.
	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti)

	3.7.
	Švelnaus konteinerių nuleidimo funkcija 
	Būtina.
	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti)

	3.8.
	Automatinis valdymas  
	Pilnas konteinerio nukėlimo/užkėlimo/užrakinimo ciklas veikia automatiškai.
	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti)

	3.9.
	Teleskopuojamas kablys (teleskopinė „ranka“),
	Būtina.
	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti)

	3.10.
	Komplektuojamas su:
	 Hidrauliniais išoriniais/vidiniais (persukamais) arba išoriniais ir vidiniais atskirai, kablio formos, konteinerio fiksavimo transportinėje padėtyje užraktais valdomais iš kabinos nuo pagrindinio pulto. 
	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti)

Siūlomas parametras: ____________.

Pateikto dokumento pavadinimas _________ ir psl. Nr. ___ arba Nuoroda ____________.



	3.11.
	Atraminiai padeliai konteineriui kiekvienoje pusėje.
	Ne mažiau kaip keturi.
	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti)

Padelių skaičius____ vnt.

Pateikto dokumento pavadinimas _________ ir psl. Nr. ___ arba Nuoroda ____________.



	3.12.
	Avarinė pakelto keltuvo atrama. 
	Būtina.
	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti)

	3.13.
	Montavimas ant automobilio.
	Naudojant montavimo komplektą nereikalaujantį užtraukėjo porėmio gręžimo, virinimo ir dažymo išsaugant originalią gamyklos gamintojos dažymo dangą.
	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti)

	4. HIDROMANIPULIATORIUS

	4.1. 
	Hidromanipuliatorius turi būti sumontuotas ant automobilio važiuoklės rėmo prie kabinos.
	Būtina.
	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti)

	4.2.
	Kėlimo momentas.
	ne mažesnis kaip 26,0 tm

 
	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti)

Siūlomas parametras: ____ tm.

Pateikto dokumento pavadinimas _________ ir psl. Nr. ___ arba Nuoroda ____________.



	4.3.
	Sukimo momentas.
	ne mažesnis kaip 34 kNm.

 
	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti)

Siūlomas parametras:

____ kNm.

Pateikto dokumento pavadinimas _________ ir psl. Nr. ___ arba Nuoroda ____________.



	4.4.
	Strėlės posūkio kampas.
	ne mažesnis kaip 4000.
	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti)

Siūlomas parametras: ____ 0.

Pateikto dokumento pavadinimas _________ ir psl. Nr. ___ arba Nuoroda ____________.



	4.5.
	Strėlės hidraulinis siekis.
	ne mažiau kaip 14 m.


	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti)

Siūlomas parametras: ____ m.

Pateikto dokumento pavadinimas _________ ir psl. Nr. ___ arba Nuoroda ____________.



	4.6.
	Keliamoji galia esant pilnam strėlės siekiui.
	ne mažiau 1 500 kg.
	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti)

Siūlomas parametras: ____ kg.

Pateikto dokumento pavadinimas _________ ir psl. Nr. ___ arba Nuoroda ____________.



	4.7.
	Išvadai centriniam kelmo tepimui.
	Būtina.
	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti)

	4.8.
	Operatoriaus aikštelė su apsauga darbui stovint šalia manipuliatoriaus kolonos.
	Būtina.
	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti)

	4.9.
	Atraminės kojos.
	Hidrauliškai į šalis išplatinamos atraminės kojos, valdomos pagrindiniu radijo pultu, fiksuotos, neužsukamos.
	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti)



	4.10.
	Įspėjamieji švyturėliai arba žibintai ant išplatintų atraminių kojų, įsijungiantys savaime išplatinus atramines kojas už automobilio gabaritinių matmenų, sumontuoti taip, kad būtų užtikrintas jų matomumas tiek iš priekio tiek iš automobilio galo.
	Būtina.
	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti)

	4.11.
	Visi hidrauliniai cilindrai turi būti su apsauginiais vožtuvais.
	Būtina.
	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti)

	4.12.
	Bepakopė manipuliatoriaus stabilumo sistema leidžianti dirbti neišplatinus, o tik pastačius atramines kojas su veikiančia ir ribojančia galią elektronine apsauga nuo perkrovų.
	Būtina.
	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti)

	4.13.
	Papildomos strėlės funkcijos.
	Ne mažiau 4 vnt. hidrauliniai išvadai krano strėlės gale papildomiems hidrauliniams įrenginiams prijungti su greito jungimo jungtimis.

Žarnos vyniojamos ant ričių pravestos strėlės viduje. 
	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti)

Siūlomas parametras: ____ vnt.

Pateikto dokumento pavadinimas _________ ir psl. Nr. __ arba Nuoroda . 



	4.14.
	LED apšvietimo lempa ant strėlės krano, kablio apšvietimui tamsiu paros metu.
	Būtina.
	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti)

	4.15.
	Strėlės vertikalaus švytavimo slopinimo sistema. Sistema apsauganti nuo krano susidūrimo su vairuotojo kabina.
	Būtina.
	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti)

	4.16.
	Alyvos aušintuvas ir aukšto slėgio filtras.
	Būtina.
	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti)

	4.17.
	Kablys kroviniui kabinti.
	ne mažiau 8000 kg galios.
	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti)

Siūlomas parametras: ____ kg galios.

Pateikto dokumento pavadinimas _________ ir psl. Nr. ___ arba Nuoroda ____________.



	4.18.
	„Varpo” tipo ir požeminių konteinerių kėlimo ir atidarymo mechanizmas. Su strėlės viduje sumontuotu papildomu cilindru ir kabliu su kėlimo grandine. Valdomas nuotolinio valdymo radijo pultu.
	Būtina.
	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti)



	4.19.
	Hidromanipuliatoriaus strėlės gale sumontuotas metalo laužo griebtuvas su rotoriumi ir pakaba. Griebtuvas ne mažiau 4 gnybtų, pusiau uždaras.

	talpa ne mažiau kaip 180 l.


	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti)

Siūlomas parametras: ____ l.
____ vnt. gnybtų.
Pateikto dokumento pavadinimas _________ ir psl. Nr. ___ arba Nuoroda ____________.



	4.20.
	Hidraulinių mazgų apsauga.
	Kolonos, strėlės, atraminių kojų hidraulinės žarnos, jungtys ir vamzdeliai turi būti apsaugoti nuo išorinio pažeidimo.
	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti)

	4.21.
	LED darbo žibintai.
	Iš viso 6 vnt., 

du montuojami ant kabinos gale viršuje, 

du automobilio šonuose, 

du automobilio gale
	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) 

Siūlomas parametras: ____ vnt.

	4.22.
	Daiktadėžė.
	Ant rėmo, aliumininė arba nerūdijančio plieno, darbui netrukdanti daiktadėžė.
Ne mažiau kaip 400 mm pločio; 

Ne mažiau kaip 400 mm gylio; 

Ne mažiau kaip 500 mm aukščio.

	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti)

Siūlomas parametras: ___________.
Siūlomas pločio parametras: ____ mm.

Siūlomas gylio parametras: ____ mm.

Siūlomas aukščio parametras: ____ mm.

Pateikto dokumento pavadinimas _________ ir psl. Nr. ___ arba Nuoroda ____________.



	5. PRIEKABA

	5.1
	Pagaminimo metai
	Ne ankstesni nei 2025
	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti)

	5.2
	Tipas
	Dviejų ašių, pritaikyta vieno konteinerio pagaminto pagal DIN 30722 standartą (arba lygiavertį), kurio ilgis nuo 5500 mm iki 7000 mm pervežimui.  
	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti)

	5.3
	Konteinerio užkėlimas/nuleidimas
	Galimybė konteinerį nuleisti ir nuimti tiek iš priekabos galo tiek iš priekio
	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti)

	5.4
	Ašių apkrova
	Kiekvienos ašies techniškai leistina maksimali keliamoji galia ne mažiau kaip 11 000 kg.
	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti)

Siūlomas parametras: ____ kg.

Pateikto dokumento pavadinimas _________ ir psl. Nr. ___ arba Nuoroda ____________.



	5.5
	Bendroji masė
	Bendroji masė ne mažiau kaip 18 000 kg.
	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti)

Siūlomas parametras: ____ kg.

Pateikto dokumento pavadinimas _________ ir psl. Nr. ___ arba Nuoroda ____________.



	5.6
	Konteinerio fiksavimas
	Konteinerių (DIN 30722 arba lygiavertis) tvirtinimo sistema pneumatinė, keturi kablio formos užraktai, užrakinantys konteinerį iš išorės/vidaus (persukami) arba išorės ir vidaus atskirai . 


	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti)

	5.7
	Saugos sistema
	Imobilizavimo saugos sistema leidžianti važiuoti tik su užrakintu konteineriu.
	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti)

	5.8
	Ratai
	Sudvejinti ratai, padangų matmenys ne mažesni kaip 265/70 R19.5.
	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti)

Siūlomas parametras: ____ .

Pateikto dokumento pavadinimas _________ ir psl. Nr. ___ arba Nuoroda ____________.



	5.9
	Atsarginis ratas
	Identiškas atsarginis ratas su laikikliu.

	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti)

Pateikto dokumento pavadinimas _________ ir psl. Nr. ___ arba Nuoroda ____________.



	5.10
	Sukabinimo įtaisas
	Pneumatiškai nuleidžiamas sukabinimo įtaisas, kurio diametras 50 mm diametro.
	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti)

	5.11
	Pakaba
	Pakaba pneumatinė. 
	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti)

	5.12
	Stabdžiai
	Diskiniai stabdžiai.
	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti)

	5.13
	Daiktadėžė
	Daiktadėžė aliuminė arba iš nerūdijančio plieno, ne mažiau kaip 1 vnt.
	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti)
Siūlomas parametras: ____ .

Siūlomas parametras: ____ vnt.



	5.14.
	Ratų atramos                 ( Apsaugos nuo nuriedėjimo).
	Ne mažiau 4 vnt.
	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti)
Siūlomas parametras: ____ vnt.



	6. PRIEKINIS SNIEGO VALYTUVAS  

	6.1
	Paskirtis/pritaikymas (tipas, markė)
	Turi būti nenaudotas, pagamintas ne anksčiau kaip 2025 m. 

Valytuvas skirtas nublokšti sniegą nuo kelio važiuojamosios dalies į kelkraštį ir neleidžiantis užnešti vairuotojo kabinos priekinio lango valomu sniegu (viršutinėje dalyje „stogelis“ C formos deflektorius) automobiliui judant 40 km/h  ir didesniu greičiu.
	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti)

	6.2
	CE sertifikatas
	Turi atitikti techninio reglamento „Mašinų sauga“ reikalavimus, įranga pažymėta CE ženklu. Su preke turi būti pateiktas gamintojo įrangos tipo EB atitikties deklaracijos kopija su vertimu į lietuvių kalbą.
	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti)

	6.3
	Montavimas
	Turi būti montuojamas prie ratinės transporto priemonės priekinės prikabinimo plokštės (DIN 76060-A). Sumontuojamas per specialų įrenginį-pakabą automobilio priekyje, kuri atitinka komplektuojamo sniego valytuvo tvirtinimo plokštės matmenis ir fiksavimo vietas.  Pakaba pagaminta ir sumontuota ant automobilio pagal galiojančius standartus priekinėms transporto priemonių tvirtinimo plokštėms (DIN 76060 tipas „A“).
Elektros rozetė valytuvui su greito jungimo jungtimi automobilio priekyje.
	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti)

	6.4
	Valdymas
	Nuleidimas, pakėlimas, pasukimas kairėn/dešinėn vykdomas iš vairuotojo kabinoje esančio pulto. Energijos šaltinis – nepriklausoma (autonominė) elektro-hidraulinė  stotelė, sumontuota ant sniego valytuvo. Elektros instaliacija – 24 V.
	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti)

	6.5
	Pasukimas
	Valytuvo pasukimas automobilio išilginės ašies atžvilgiu 300 +/-30 .Valytuvo forma ir konstrukcija pritaikyta sniegui nublokšti į kairę ar dešinę pusę.


	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti)

Siūlomas parametras: ____ 0.

Pateikto dokumento pavadinimas _________ ir psl. Nr. ___ arba Nuoroda ____________.



	6.6
	Plotis
	Valytuvo plotis turi būti  ne mažiau kaip 3200 mm.
	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti)

Siūlomas parametras: ___mm.

Pateikto dokumento pavadinimas _________ ir psl. Nr. ___ arba Nuoroda ____________.



	6.7
	Korpusas
	Pagamintas iš plieno, su standumo briaunomis. 
	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti)

	6.8
	Darbinis plotis
	Valomo ruožo darbinis plotis, esant maksimaliam pasukimui, turi būti ne mažiau kaip 2700 mm.


	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti)

Siūlomas parametras: ___mm.

Pateikto dokumento pavadinimas _________ ir psl. Nr. ___ arba Nuoroda ____________.



	6.9
	Aukštis
	Valytuvo aukštis ne mažiau kaip 1000 mm.
	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti)

Siūlomas parametras: ___mm.

Pateikto dokumento pavadinimas _________ ir psl. Nr. ___ arba Nuoroda ____________.



	6.10
	Valytuvo ratukai
	Valytuvas komplektuojamas su atraminiais, pripučiamais, reguliuojamo aukščio ratukais.
	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti)

	6.11
	Atakos kampas
	Atakos kampas nuo 0 iki -5o arba ašmenys statmeni valomam paviršiui
	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti)

	6.12
	Valymo segmentai
	Valymo segmentai turi būti  – guminiai, storis ne mažiau kaip 50 mm.
	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) 

Siūlomas parametras: ___mm.

Pateikto dokumento pavadinimas _________ ir psl. Nr. ___ arba Nuoroda ____________.



	6.13
	Smūgių slopinimas
	Turi būti hidraulinis smūgių slopinimo apsaugos nuo kliūčių mechanizmas.
	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti)

	6.14
	Valytuvo padėtis
	Turi būti „plaukiojanti“ valytuvo padėtis kelio atžvilgiu, palengvinta prispaudimo funkcija.
	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti)

	6.15
	Valytuvo svoris
	Ne mažiau kaip 600 kg., bet ne daugiau kaip 900kg.
	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti)
Siūlomas parametras: ___kg.

	6.16
	Sandėliavimo kojos
	Turi būti
	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti)

	6.17
	Apšvietimas
	Turi būti komplektuojamas su gabaritiniu apšvietimu iš abiejų pusių
	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti)

	6.18
	Kalba ir matavimo vienetai
	Visos duomenų lentelės, įspėjamieji užrašai, įrenginio eksploatacijos instrukcija turi būti lietuvių kalba ir SI sistemos matavimo vienetais.
	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti)


