|  | Techninė specifikacija III dalis Įranga |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Kiekis (vnt.) | Reikalaujamas parametras Techninėje specifikacijoje paminėti gaminių pavadinimai, jų modeliai ar šaltiniai, konkretūs procesai ar prekės ženklai, patentai, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, nuorodos į standartus ir/ar technologijas gali būti pakeisti lygiaverte (ne blogesniais techniniais rodikliais ir atitinkančią reikalaujamus kokybės parametrus) kitų gamintojų produkcija (prekėmis), lygiaverčiais standartais ir/ar technologijomis. | Siūlomos prekės charakteristikos Nurodomi konkretūs siūlomi parametrai (rašyti „Atitinka“ arba „Taip“ neleidžiama) | Kartu su pasiūlymu tiekėjai privalo pateikti dokumentus, įrodančius atitikimą kriterijams, bei nurodyti pagrindžiančio dokumento pavadinimą, puslapio numerį (pažymėtina, kad atitiktį techniniams kriterijams tiekėjas turi pagrįsti gamintojo techniniais dokumentais arba kitų nuo tiekėjo nepriklausomų institucijų parengtais dokumentais) |
| 1. | Magnetinė maišyklė su kaitinimu | 15 | Maišyklės korpusas pagamintas iš metalo, nudažyto milteliniu emaliu atspariu rūgštims ir šarmams. Techniniai parametrai: Greičio nustatymo ribos: ne siauresniame intervale kaip 300 - 1200 rpm; Maksimalus maišomas tūris ne mažiau kaip 12 l; Temperatūros reguliavimo ribos ne siauresniame intervale kaip +40°C..+300°C; Temperatūros stabilumas ne blogesnis kaip ±3°C; Dirbamo paviršiaus plotas ne didesnis kaip: 200 mm; Komplektacijoje: cilindro formos magnetukas. | (rašyti „Atitinka“ arba „Taip“ neleidžiama) |  |
| 2. | Precizinės svarstyklės | 15 | Maksimalus sveriamas svoris: ne daugiau 500 g; Išorinis kalibravimas; Padalos vertė ne blogiau kaip: 0,001 g; Svėrimo platformos diametras ne mažiau kaip 100 mm; Ekranas; Papildomi priedai: 200 g F1 svarelis, 100 g F1 klasės svarelis su dėžutėmis. | (rašyti „Atitinka“ arba „Taip“ neleidžiama) |  |
| 3. | Laboratorinis pH metras | 15 | Techninė specifikacija: Temperatūros kompensavimas: automatinis/rankinis. Kalibravimo taškų ne mažiau kaip 3. Ekranas. pH matavimo intervalas ne siauresnis kaip -2.0 … 20.0 ;-2.00 … 20.00; -2.000 … 19.999. mV matavimo ribos ne mažiau kaip ±1200.0 mV; ± 2000 mV. Komplektacijoje: ph matavimo prietaisas, pH elektrodas, buferinių tirpalų rinkinys. | (rašyti „Atitinka“ arba „Taip“ neleidžiama) |  |
| 4. | Distiliatorius | 1 | Techniniai parametrai: Esant per aukštai temperatūrai arba per mažai vandens tiekimo, apsauginis termostatas atjungia šildytuvo maitinimą. Distiliavimo našumas ne mažiau kaip 4 l/ val.; Vandens sąnaudos l/min: ne mažiau kaip 1 l; Vandens laidumas 20°C temperatūroje: ne mažiau kaip 2 µS/cm. | (rašyti „Atitinka“ arba „Taip“ neleidžiama) |  |
| 5. | Horizontalus autoklavas N klasė | 1 | Techniniai parametrai: Tipas: horizontalus; Kameros tipas: apvalus; Bendras kameros tūris ne mažesnis kaip 20 l; Integruoto bakelio talpos tūris ne mažesni kaip 5 l; Temperatūros nustatymo ribos ne siauresniame intervale kaip: 100 - 130 ºC; Maksimalus slėgis ne didesnis kaip 2.5 Bar; Sterilizavimo laikas ne blogiau kaip 1-∞ min; Sterilizavimo valdymo sistema pilnai automatinė; Galingumas ne daugiau kaip 2500 W; Pajungimas prie kompiuterio; Automatinis užrakinimas su slėgiu – būtinas; Termiškai izoliuotos durys; Rekomenduojama sterilizuoti: kultūrinės terpės ir skysčiai, laboratorinių atliekų maišai, indai. | (rašyti „Atitinka“ arba „Taip“ neleidžiama) |  |
| 6. | Rotacinis garintuvas | 1 | Techniniai parametria: Aušinimo tipas: vertikalus. Aušinimo paviršius ne mažesnis kaip 150 cm2. Padengimas: taip. Greičio diapazonas ne siauresniame intervale kaip 10-250 aps./min. Reversinė sukimosi kryptis: taip. Pakėlimas: su varikliuku. Šildymo temperatūros diapazonas ne mažesniame intervale kaip nuo kambario temp.-180 °C. Šilumos išeiga ne mažiau kaip 1200 W. Užpildymo tūris maks. Ne mažiau kaip 2 l Integruotas vakuuminis valdiklis. Vakuuminio reguliavimo diapazonas ne siauresniame intervale kaip 1050 - 1 mbar. Vakuuminio matavimo diapazonas ne siauresniame intervale kaip 1050 - 1 mbar. Laikmatis: taip. Leistinas santykinis oro drėgnumas ne daugiau kaip 80 %. Maitinimo įvestis: ne daugiau kaip 1400 W. Komplektacija: kaitinimo vonelė, siurbliukas, cirkuliacimis aušintuvas, stiklų rinkiniai ir pajungimo priedai. Garantija: 12 mėn. | (rašyti „Atitinka“ arba „Taip“ neleidžiama) |  |
| 7. | Šaldanti centrifūga | 4 | Stalinė centrifūga su šaldymu. Temperatūros intervalas ne siauresniame intervale kaip –10°C ... +25°C; Greičio reguliavimas mėgintuvėliams: ne mažesnis kaip 100-4200 rpm; Greičio reguliavimas mikroplokštelėms: ne mažesnis kaip 100-2000 rpm; Greičio nustatymo rezoliucija: ne blogiau kaip 100 rpm; Laikmatis: ne mažiau kaip 1-90 min; Laikmačio garso signalas yra. Ekranas. Papildomai: 1 vnt. supuoklinis rotorius: Mėgintuvėlių ne mažiau kaip 12 vnt.; Mėgintuvėlių tūris ne mažiau kaip 10-15 ml; Mėgintuvėliai: 16 x105 mm; Maksimalus greitis: ne mažiau kaip 4200 rpm. | (rašyti „Atitinka“ arba „Taip“ neleidžiama) |  |
| 8. | Ultragarsinė vonelė su šildymu | 2 | Techninė specifikacija: Tūris: ne mažiau kaip 9 l Darbinis tūris: ne mažiau kaip 6 l; Vidiniai išmatavimai (IxPxG mm): ne mažiau kaip 300 x 240 x 150; Reguliuojamas temperatūros intervalas: ne siauresniame intervale kaip 30-80°C; Kaitinimo galia: ne daugiau kaip 400 W; 1 vnt. krepšelis: Išmatavimai (IxPxG mm): ne mažesni kaip 250 x 195x50; Tinklelio dydis: ne mažesnis kaip 5x5 mm. 1 vnt. mėgintuvėlių laikiklis: 8 vnt. x 9.5 mm Ø 8 vnt. x 5.5 mm Ø 8 vnt. x 4.5 mm Ø 8 vnt. x 3.5 mm Ø | (rašyti „Atitinka“ arba „Taip“ neleidžiama) |  |
| 9. | Svarstyklės | 30 | Mokyklinės svarstyklės Techniniai parametrai: Sveriamas svoris ne daugiau 500 g; Padalos vertė ne mažiau kaip 0,1 g; Stabilizavimo laikas: 3 s; Išorinis kalibravimas; Svėrimo platformos diametras: ne didesnis kaip 150 mm; Garantija: 12 mėn. | (rašyti „Atitinka“ arba „Taip“ neleidžiama) |  |
| 10. | Skaitmeninės svarstyklės | 31 | Siūlomos svarstyklės turi atitikti šiuos reikalavimus: - svėrimo ribos ne prastesnės kaip nuo 0 iki 1000 g; - kartu turi būti pateikiami maitinimo elementai. Prietaisui turi būti suteikiama garantija ne mažesnė kaip 24 mėnesiai. | (rašyti „Atitinka“ arba „Taip“ neleidžiama) |  |
| 11. | Svarelių rinkinys | 15 | Svareliai turi būti su kabliukais, todėl turi būti galima sukabinami vienas su kitu. Rinkinyje turi būti:1 x 1000 g, 1 x 500 g, 2 x 200 g, 1 x 100 g, 1 x 50 g. Garantija ne mažesnė kaip 24 mėnesiai. | (rašyti „Atitinka“ arba „Taip“ neleidžiama) |  |
| 12. | Termometras, skaitmeninis | 15 | Kiekvienas termometras atitinka nurodytus reikalavimus: -Termometras skaitmeninis, su zondu, skirtas skysčių, maisto produktų temperatūrai matuoti. - Temperatūras fiksuojanti termometro dalis (zondas) telpa į mėgintuvėlių vidų, o matavimo duomenys rodomi kitame termometro gale – ekrane. - Turi matuojamų duomenų sustabdymo funkciją. - Zondas yra smailiu galu, skirtu įsmeigti į matuojamą objektą; pagamintas iš nerūdijančio plieno. Pateikiami termometro maitinimo elementai ir termometro dėklas. Termometras įdėtas į dėžutę. Vartotojams pateikiam naudojimo instrukcija lietuvių kalba. Garantija 24 mėnesiai nuo prekių perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos. | (rašyti „Atitinka“ arba „Taip“ neleidžiama) |  |
| 13. | Kalorimetras | 15 | Kalorimetras turi būti ne prasčiau kaip indas su izoliaciniu užpildu, skaidriu dangteliu su maišikliu. Turi būti numatyta termometro anga ir kamštis termo zondams. Pasirenkama šildymo spiralė turi būti su su laikikliu ir ne mažiau kaip dviem jungties lizdais. Garantija ne mažesnė kaip 24 mėnesiai. | (rašyti „Atitinka“ arba „Taip“ neleidžiama) |  |
| 14. | Voltmetras | 15 | Voltmetras turi būti tinkamas matuoti nuolatinę ir kintamąją įtampą. Matavimo režimai turi būti ne prastesni kaip: 0-3 V; 0-15 V; 0-30 V AC/DC. Prietaisas turi būti elektroniniu būdu apsaugotas nuo perkrovos. Turi turėti saugius pajungimo lizdus, displėjų. Prietaisui turi būti suteikiama garantija ne trumpesnė kaip 24 mėnesiai. | (rašyti „Atitinka“ arba „Taip“ neleidžiama) |  |
| 15. | Mini centrifuga | 1 | Mini centrifuga tinkama naudoti daugelyje klasių ir užtikrina greitą mėginių sukimasis ir tirpalų sumaišymą atliekant DNR elektroforezę ir PGR eksperimentus. Lengvai naudojamas su paleidimo / sustabdymo funkcija. Greitis: ne mažiau 4000 aps / min. Rotoriaus keitimas galimas be įrankių. | (rašyti „Atitinka“ arba „Taip“ neleidžiama) |  |
| 16. | Skaitmeninis binokuliarinis mikroskopas | 21 | Mikroskopas turi atitikti ne prasčiau kaip šiuos reikalavimus: Mikroskopo galva: binokuliarinė. Tubusas: - okuliaro pasvirimo kampas tarp 30°- 45° laipsnių horizonto atžvilgiu; - sukamas 360° kampu bei užfiksuojamas (apsauga nuo nuėmimo); - reguliuojamas atstumas tarp akių; - fiksuotas stovas. Mikroskopo didinimo diapazonas 40-1000x. Okuliaras: 10x okuliaro didinimas, plataus matymo laukas, reikšmė ne mažesnė kaip 18 (FN18). 4 vietų objektyvų revolveris. 4 skirtingi achromatiniai objektyvai, kurių parametrai: 4x, (N.A.) 0.10; 10x, (N.A.) 0.25; 40x, (N.A.) 0.65 (apsauga nuo objektyvo ir objekto sulaužymo; 100x, (N.A.) 1.25 imersinis (apsauga nuo objektyvo ir objekto sulaužymo; Objekto fokusavimo mechanizmas bendraašis su atskirais grubaus ir tikslaus fokusavimo sraigtais (sraigtai turi būti integruoti vienas į kitą, bet judantys atskirai). Reguliuojama apsauga nuo objekto ir objektyvo sulaužymo. Optinė sistema suderinta tarpusavyje. Objektinio stalelio plotas ne mažesnis kaip 180,00 cm2, valdomas X-Y kryptimis. Kondensorius: Abbe optinis kondensorius; irisinė reguliuojama diafragma, maksimali optinė apertūra; kondensoriaus padėtį vertikalioje padėtyje turi keisti stalelyje įmontuotas mechanizmas; kondensoriaus padėtį objektyvo centravimo metu turi keisti stalelyje įmontuotas mechanizmas; - turi būti filtro laikiklis. Apšvietimas: mikroskopinių objektų apšvietėjas; tolygiai reguliuojamas šaltinio šviesos stiprumas; - maitinimas iš integruoto įkraunamo maitinimo šaltinio. Kartu su mikroskopu turi būti pateiktas maitinimo šaltinio įkroviklis, mėlynas filtras, mikroskopo gaubtas nuo dulkių. Prietaisui turi būti suteikiama garantija ne mažesnė kaip 24 mėnesiai. | (rašyti „Atitinka“ arba „Taip“ neleidžiama) |  |
| 17. | Stereoskopinis mikroskopas | 16 | Stereo mikroskopas turi turėti dvi galvutes ir du plataus lauko okuliarus. Stereoskopinis mikroskopas turi atitikti tokias charakteristikas: Binokuliarinė galvutė; Tubuso palinkimo kampas 450; Plataus lauko okuliarai: 10x/ 20mm Objektyvai: 2x, 4x; Bendrasis didinimas 20x, 40x; Staliukas su preparatų laikikliais; Matymo laukas: 10mm ir 5mm; Darbinis atstumas: 60 mm Fokusavimo sistema: bendraašė; Apšvietimas iš apačios ir iš viršaus, galima naudoti be laido; Gaubtas nuo dulkių. | (rašyti „Atitinka“ arba „Taip“ neleidžiama) |  |