RADIJO STEBĖSENOS STOČIŲ ĮRENGIMAS IR SUMONTAVIMAS

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- Tiekėjas pasiūlyme ir techninėje specifikacijoje privalo nurodyti tikslų siūlomos Prekės gamintoją (gamintojo pavadinimą) ir tikslų modelį.

- Kartu su pasiūlymu pateikiami gamintojo ar jo įgalioto atstovo specifikacijos, techninės charakteristikos ir/ar nuorodos į internetinį tinklalapį, ir/ar kitokio pobūdžio dokumentai, kurie patvirtintų, kad siūloma Prekė atitinka šio pirkimo Techninėje specifikacijoje įvardintiems reikalavimams.

| Eil. Nr. | Charakteristikos pavadinimas | Charakteristikos reikšmė, parametrai | Įrašyti konkrečiai siūlomus Prekės atitikties parametrus. Rašyti „Atitinka“ arba „Taip“ galima tik tuomet, kai reikalavimas nėra išreikštas fizikiniais dydžiais. | Dokumento pavadinimas, puslapio numeris ir/ar tiksli nuoroda į internetinį puslapį Prekės atitikimo pagrindimui |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | II | III | IV | V |
| Prekės pavadinimas: radijo stebėsenos stoties įrangos pirkimas, įrengimas ir sumontavimas |  |  | (Pardavėjas šioje vietoje nurodo Prekės gamintoją, pavadinimą, kiekį (-ius). Jeigu Pardavėjas ir/arba Prekės gamintojas Prekei pagaminti panaudoja trečių šalių ir/arba gamintojų prietaisus, aparatinę ir/arba programinę įrangą (toliau – įrangą (kartu su prietaisais)), tai ši įranga yra nurodoma kaip Prekės atitikimo parametras. |  |
|  | Bendrieji techniniai reikalavimai įrangos pirkimui |  |  |  |
|  | Prekės paskirtis | Radijo spektro monitoringo sistema skirta stebėsenai, kontrolei ir analizei. Sistema susideda iš skirtingų tipų spektro stebėjimo stočių, įrenginių ir programinės įrangos, užtikrinančių radijo signalų priėmimą, matavimą, analizę ir registravimą visame nustatytame dažnių diapazone. Centralizuoto valdymo ir duomenų apdorojimo programinė įranga leidžia nuotoliniu būdu valdyti stotis, rinkti ir analizuoti matavimų duomenis, aptikti, identifikuoti ir lokalizuoti radijo šaltinius bei trukdžius. Sistema naudojama efektyviam radijo spektro išteklių panaudojimo stebėjimui ir galimų pažeidimų nustatymui. |  |  |
|  | Komentarų pateikimas nurodant atitiktį | Nurodant atitiktį „Atitinka“ arba „Taip“ (angl. „Compliant“ or „Yes“), nurodant fizikinį dydį ir/arba matuojamus parametrus kaip atitiktį pateiktam reikalavimui šioje specifikacijoje, leidžiama pridėti komentarą lietuvių ir/arba anglų kalba, tame tarpe ir nurodant panaudotą trečių šalių įrangą. Jeigu yra nurodoma „Atitinka dalinai“ (angl. „Partially compliant“) arba panašiai, būtina pridėti išaiškinimą ir dokumentaciją, kuri leistų įvertinti atitiktį (pvz.: parametras naudojamas ne Baltijos šalių regione arba ne ES šalyse, dėl ko negali būti matuojamas Lietuvoje ir pan. ir t.t.). |  |  |
|  | Kalibravimas | Plačiajuosčiam spektro imtuvui: akredituotas kalibravimas. Garantijos laikotarpiu tiekėjas imtuvą privalo periodiškai kalibruoti akredituotoje laboratorijoje kas 2 metus. Visi imtuvo periodiniai kalibravimai garantijos laikotarpiu privalo būti įskaičiuoti į tiekėjo pasiūlymo kainą. Pelengatoriui: Akredituotas kalibravimas. Garantijos laikotarpiu tiekėjas pelengatorių privalo periodiškai kalibruoti akredituotoje laboratorijoje kas 2 metus. Visi pelengatoriaus periodiniai kalibravimai garantijos laikotarpiu privalo būti įskaičiuoti į tiekėjo pasiūlymo kainą. Tiekėjas pelengatorių numontuoja, pakeičia pakaitiniu ir po kalibravimo sumontuoja atgal (be papildomo mokesčio). Imtuvui: Akredituotas kalibravimas. Garantijos laikotarpiu tiekėjas imtuvą privalo periodiškai kalibruoti akredituotoje laboratorijoje kas 2 metus. Visi imtuvo periodiniai kalibravimai garantijos laikotarpiu privalo būti įskaičiuoti į tiekėjo pasiūlymo kainą. Tiekėjas imtuvą numontuoja, pakeičia pakaitiniu ir po kalibravimo sumontuoja atgal (be papildomo mokesčio). |  |  |
|  | Elektromagnetinis suderinamumas | Siūloma prekė turi atitikti visus taikomus Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus, būti paženklinta CE ženklu ir turėti gamintojo arba jo įgalioto atstovo pateiktą ES atitikties deklaraciją pagal taikomus standartus. |  |  |
|  | Prekės pagrindinių dalių komplektacija | Įrangos komplektą sudaro nurodyti įrenginiai: • imtuvo su pelengavimo (krypties nustatymo) antena, kurios veikimo dažnis ne mažesnis kaip nuo 20 MHz iki 8 GHz, komplektas – 3 vnt.; • plačiajuosčio imtuvo su kryptine (-ėmis) antena (-omis), kurios (-ių) veikimo dažnis ne mažesnis kaip nuo 9 kHz iki 8 GHz, komplektas – 3 vnt.; • radijo stebėsenos duomenų įrašymo įrenginys - 1 vnt.; • imtuvo su visakrypte -(ėmis) antena (-omis), kurios (-ių) veikimo dažnis ne mažesnis kaip nuo 9 kHz iki 8 GHz, komplektas – 3 vnt.; • antenų komutatorius – 3 vnt.; • antenų pasukimo įrenginys (angl. Antenna Rotator) - 3 vnt.; • nutolęs radijo stebėsenos imtuvas su antenų komplektu kiekis – 8 vnt.; • kartu su preke pateikiami visi reikalingi priedai (tvirtinimo prie bokšto adapteriai, signaliniai, valdymo, maitinimo kabeliai ir jų jungtys, GNSS antenos ir kt.) ir pagalbinės medžiagos užtikrinančios sistemos veikimą |  |  |
|  | Stacionariųjų radijo stebėsenos stočių ir nutolusių radijo stebėsenos stočių struktūrinės schemos | Pateiktos šios Techninės specifikacijos 1 priede |  |  |
|  | Kalba | Atitiktys reikalavimams, pateiktiems šioje Techninėje specifikacijoje, turi būti patiekiamos lietuvių arba anglų kalba. |  |  |
|  | Techninė dokumentacija | Turi būti pateikta techninė Prekės dokumentacija apimanti techninius ir funkcinius Prekės duomenis, išplėtimo ir papildymo galimybių technines ir kitas sąlygas (angl. Technical Data Sheet) Turi būti pateikta vartotojui skirta Prekės naudojimo techninė dokumentacija, apimanti diegimą, sujungimų schemas, naudojimą, funkcionalumą, keitimų valdymą, naudojimo sąlygas, matavimų valdymą ir vykdymą, scenarijų rengimą, ataskaitų rengimą, integruotų trečių šalių sprendimų naudojimą (pvz. darbas su žemėlapiais), papildymą, išplėtimą įtraukiant ir siūlomų/suteikiamų Prekės gamintojo debesijos paslaugų aprašymus, naudojimosi sąlygas, vartotojui skirtą savarankiško naudojimosi paslauga techninę dokumentaciją, bendru atveju – vartotojo vadovas arba vadovai (angl. in general User Manuals, Installation Manuals, and/or Operating Manuals and/or Service Manuals and etc.). Nurodyta dokumentacija turi būti pateikiama spausdinta ir/arba skaitmeninėje laikmenoje ir nurodytą dokumentaciją galima pateikti kaip tikslią URL nuorodą internete arba suteikiant prisijungimą prie vartotojui skirto Prekės gamintojo resurso internete, nurodant prisijungimui atlikti reikiamus duomenis. Techniniai dokumentai turi būti prieinami naudojant nediskriminuojančius, visuotinai prieinamus duomenų failų formatus (pvz.; .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx, .ppt, .pptx, .txt ir kt.). Pirkėjas turi teisę reikalauti pateikti dokumentų originalus |  |  |
|  | Siūlomos Prekės techninė dokumentacija pateikiant pasiūlymą | Pateikiant pasiūlymą būtina pridėti ir siūlomos įrangos (tame tarpe ir panaudotos trečių šalių įrangos) techninius aprašymus, instrukcijas ir pan., kad Perkančioji organizacija (toliau – Pirkėjas) galėtų įvertinti Pardavėjo deklaruotą atitikimą pateiktiems reikalavimams. Dokumentacija gali būti pateikiama ir skaitmeninėje laikmenoje, papildomai gali būti pateikiamos ir interneto išteklių santrumpos nuorodos URL (angl. –„Uniform Resource Locator“) |  |  |
|  | Detalus darbų planas | Per 10 d. d. nuo sutarties įsigaliojimo dienos Tiekėjas privalo parengti, pateikti ir suderinti su Pirkėju detalų darbų planą, apimantį monitoringo sistemų įrengimo, bandymų ir priėmimo bandymų etapus. Šiame plane turi būti pavaizduotos visos projekto veiklos, jų tarpusavio priklausomybės ir atsakomybės pagal laiką. Plane turi būti aiškiai nurodyti esminiai (kritiniai) etapai. Tiekėjo plane turi būti aiškiai pateiktos kiekvienos veiklos pradžios ir pabaigos datos |  |  |
|  | Testavimas | Prieš pasirašant priėmimo - perdavimo aktą Tiekėjas privalo atlikti testavimą siekiant įvertinti, kad pristatyta, sumontuota ir paleista įranga atitinka šioje specifikacijoje nustatytus reikalavimus. Įrangos priėmimo bandymų procedūros atlikimo grafikas turi būti iš anksto suderintas abipusiu susitarimu |  |  |
|  | Mokymai | Pirkėjui turi būti pateikta techninė mokomoji medžiaga (angl. technical training material) ir/arba dokumentacija (angl. Training or Learning manual) ir/arba mokymams skirta video medžiaga (angl. learning video material) ir kita būtina dokumentacija, kuri yra reikalinga apmokyti vartotoją kaip naudoti įsigytą įrangą parengiant matavimų scenarijus ir/arba skriptus, atliekant matavimus ir apdorojant matavimų rezultatus (filtravimas, sulyginimas, ataskaitos, atvaizdavimas; matavimo protokolų rengimas ir t.t.). Tiekėjas turės atlikti praktinius įrangos naudojimo mokymus (instruktažą) ne mažiau kaip 10 (dešimčiai) Pirkėjo darbuotojų, praktinių mokymų (instruktažo) trukmė turi būti ne trumpesnė kaip 16 valandų. Mokymams tinkamas patalpas suteiks Pirkėjas Vilniuje. Praktiniai mokymai turi būti atlikti per 3 (tris) mėnesius nuo įrangos Vilniuje sumontavimo datos. Sumontavus įrangą Kaune Tiekėjas turės atlikti praktinius įrangos naudojimo mokymus (instruktažą) ne mažiau kaip 5 (penkiems) Pirkėjo darbuotojams, praktinių mokymų (instruktažo) trukmė turi būti ne trumpesnė kaip 8 valandų. Mokymams tinkamas patalpas suteiks Pirkėjas Kaune. Praktiniai mokymai turi būti atlikti per 3 (tris) mėnesius nuo įrangos Kaune sumontavimo datos. Sumontavus įrangą Klaipėdoje Tiekėjas turės atlikti praktinius įrangos naudojimo mokymus (instruktažą) ne mažiau kaip 5 (penkiems) Pirkėjo darbuotojams, praktinių mokymų (instruktažo) trukmė turi būti ne trumpesnė kaip 8 valandų. Mokymams tinkamas patalpas suteiks Pirkėjas Klaipėdoje. Praktiniai mokymai turi būti atlikti per 3 (tris) mėnesius nuo įrangos Klaipėdoje sumontavimo datos. Tiekėjas turės atlikti praktinius nutolusių radijo stebėsenos stočių įrangos naudojimo mokymus (instruktažą) ne mažiau kaip 10 (dešimčiai) Pirkėjo darbuotojų, praktinių mokymų (instruktažo) trukmė turi būti ne trumpesnė kaip 16 valandų. Mokymams tinkamas patalpas suteiks Pirkėjas Vilniuje. Praktiniai mokymai turi būti atlikti per 3 (tris) mėnesius nuo nutolusių radijo stebėsenos stočių įrangos Vilniuje sumontavimo datos. |  |  |
|  | Duomenų apsauga ir kibernetinis saugumas | Programinė įranga turi turėti prieigos valdymą, naudotojų autentifikaciją ir duomenų apsaugos mechanizmus. Duomenų perdavimas turi būti šifruotas, naudojant saugų virtualaus privataus tinklo (VPN) ryšį. |  |  |
|  | Prekės pristatymo grafikas ir atsiskaitymo tvarka | Pirkėjo įsipareigojami užsakymai: - 1 komplekto stacionarios radijo stebėjimo stoties įrangos (Vilnius) ir 3 komplektų nutolusios radijo stebėsenos stoties įrangos pristatymas (I etapas) - 5 mėn. nuo sutarties įsigaliojimo - Įrangos sumontavimas ir testavimas - 1 mėn. nuo įrangos pristatymo - Atsiskaitymas už I etapą – 30 k. d. nuo priėmimo- perdavimo akto pasirašymo - 1 komplekto stacionarios radijo stebėjimo stoties įrangos pristatymas (Kaunas) (II etapas) - 10 mėn. nuo sutarties įsigaliojimo - Įrangos sumontavimas ir testavimas - 1 mėn. nuo įrangos pristatymo - Atsiskaitymas už II etapą - 30 k. d. nuo priėmimo- perdavimo akto pasirašymo - 1 komplekto stacionarios radijo stebėjimo stoties įrangos pristatymas (Klaipėda) (III etapas) - 15 mėn. nuo sutarties įsigaliojimo - Įrangos sumontavimas ir testavimas - 1 mėn. nuo įrangos pristatymo - Atsiskaitymas už III etapą - 30 k. d. nuo priėmimo- perdavimo akto pasirašymo - Centralizuoto valdymo punkto įrangos pristatymas -5 mėn. nuo sutarties įsigaliojimo - Centralizuoto valdymo punkto instaliavimas - 1 mėn. nuo įrangos pristatymo - Centralizuoto valdymo punkto galutinis testavimas - 30 mėn. nuo sutarties įsigaliojimo - Atsiskaitymas už centralizuotą valdymo punktą - 30 k. d. nuo priėmimo-perdavimo akto pasirašymo Pirkėjo neįsipareigojami užsakymai: - 3 komplektų nutolusios radijo stebėsenos stoties įrangos pristatymas - 22 mėn. nuo sutarties įsigaliojimo. - 3 komplektų nutolusios radijo stebėsenos stoties įrangos sumontavimas ir testavimas - 1 mėn. nuo įrangos pristatymo. - Atsiskaitymas už 3 nutolusios radijo stebėsenos stoties įrangos komplektus - 30 k. d. nuo priėmimo- perdavimo akto pasirašymo. - 2 komplektų nutolusios radijo stebėsenos stoties įrangos pristatymas - 26 mėn. nuo sutarties įsigaliojimo. - 2 komplektų nutolusios radijo stebėsenos stoties įrangos sumontavimas ir testavimas - 1 mėn. nuo įrangos pristatymo. - Atsiskaitymas už 2 nutolusios radijo stebėsenos stoties įrangos komplektus - 30 k. d. nuo priėmimo- perdavimo akto pasirašymo. |  |  |
|  |  | Perkamų vienodų prekės sudedamųjų dalių kiekis: 3 komplektai stacionariosios radijo stebėsenos stoties įranga; Maksimalus kiekis 8 komplektai, bet ne mažiau kaip 3 komplektai, nutolusių radijo stebėsenos stoties įranga; Tarnyba neįsipareigoja įsigyti viso maksimalaus nutolusių radijo stebėsenos stoties įrangos komplektų |  |  |
|  | Sutarties vykdymo užtikrinimas | Tiekėjas turi pateikti sutarties vykdymo užtikrinimo garantiją |  |  |
|  | Prekės būklė | Prekė turi būti nauja, nenaudota, negali būti naudojamos atnaujintos, renovuotos (angl. renewed, refurbished) komplektuojančios dalys. Įranga neturi kurti radijo trukdžių šalia veikiančiai kitai radijo stebėsenos įrangai. Prekės turi būti tinkamos naudoti pagal jų tikslinę paskirtį, be paslėptų trūkumų arba išjungtų funkcijų ir/arba licencijų dėl kurių Prekės nebūtų galima naudoti pagal jų tikslinę paskirtį šioje techninėje specifikacijoje pateiktų reikalavimų vykdymui, arba dėl kurių sumažėtų Prekės naudingumas. |  |  |
|  | Prekės atitiktis standartams ir teisės aktams | Prekė turi atitikti Lietuvos Respublikoje galiojančius standartus ir kitus teisės aktuose tokioms prekėms (ir jos sudėtinėms dalims) keliamus reikalavimus. |  |  |
|  | Garantiniai reikalavimai |  |  |  |
|  | Garantinis laikotarpis | Garantinis laikotarpis programinei ir techninei įrangai bei jos įrengimui turi būti ne trumpesnis nei 60 mėn. |  |  |
|  | Techninės įrangos remontas garantiniu laikotarpiu | - Garantiniu laikotarpiu įrenginių remontas turi būti atliekamas per 20 d. d. nuo paraiškos pateikimo. Esant remonto trukmei ilgesnei nei 20 d. d. turi būti suteikiamas pakaitinis įrenginys; - Keičiant atskiras įrangos dalis ar atskirus įrenginius kitais, turi būti naudojamos naujos įrangos dalys ir/arba įrenginiai, kurių techniniai parametrai neturi būti blogesni už buvusius iki gedimo. |  |  |
|  | Atnaujinimų pateikimas | - Programinės įrangos, prietaisų vidinės programinės įrangos (angl. firmware) bei techninės dokumentacijos atnaujinimai ir paskutinių versijų pateikimas turi veikti visu garantiniu laikotarpiu nemokamai; - garantiniu laikotarpiu taip pat turi būti nemokamai užtikrinamas ir programinės įrangos klaidų bei saugos spragų taisymas. Tai apima taip pat ir programinės įrangos bei prietaisų vidinės programinės įrangos funkcinius patobulinimus; - Reakcijos laikas (laikas nuo momento, kai Perkančioji organizacija informuoja Tiekėją apie įrangos veikimo sutrikimą, iki laiko momento, kai tiekėjas Perkančiajai organizacijai praneša, kad faktiškai pradeda sutrikimo šalinimo darbus) – 48 val.; - Sutrikimo pašalinimo laikas (laikas nuo momento, kai tiekėjas Perkančiajai organizacijai pranešė, kad faktiškai pradėjo sutrikimo šalinimo darbus, iki laiko momento, kai tiekėjas praneša Perkančiajai organizacijai, kad pašalino sutrikimą) – 10 d. d. - Jei Tiekėjas dėl objektyvių priežasčių ir/ar nuo Tiekėjo nepriklausančių priežasčių negali pašalinti sutrikimo per nustatytą laiką, jis turi nedelsiant informuoti Perkančiąją organizaciją raštu (el. paštu) apie tokias aplinkybes ir priežastis. Perkančiajai organizacijai įvertinus nurodytų aplinkybių ir priežasčių pagrįstumą, Perkančioji organizacija ir Tiekėjas abipusiu sutarimu gali nustatyti kitokį sutrikimo pašalinimo laiką nei nustatyta. |  |  |
|  | Matavimo ir radijo stebėsenos duomenų, programinės įrangos nustatymų ir jos funkcionalumo atkūrimas | - Komplektuojant Prekę turi būti numatytas nemokamas radijo stebėsenos ir matavimų metu gautų duomenų (toliau – duomenų), programinės įrangos nustatymų ir jos funkcionalumo atkūrimas matavimo ir įrašymo įrenginiuose bei Tiekėjo teikiamoje programinėje įrangoje (toliau visi kartu – Įranga) su buvusiu funkcionalumu ir licencijomis (pvz. suteikiant naują programinę įrangą ir licencijas arba atstatant programinę įrangą ir aktyvuojant buvusias licencijas); - Nesant tokios galimybės, Įrangoje turi būti numatytas rezervinis kopijavimas, leidžiantis periodiškai išsaugoti visos įrangos programinės įrangos (kartu su licencijomis ir nustatymais) ir saugomų duomenų atsarginę kopiją iš kurios būtų galima atstatyti pilną Prekės funkcionalumą iki gedimo; - šie reikalavimai galioja ir tuo atveju, jeigu reikia keisti atminties laikmenas arba atskiras Įrangos dalis ir/arba atskirus įrenginius, nes jų negalima panaudoti suremontuotoje Įrangoje dėl jos programinių ir techninių pakeitimų, kurie buvo atlikti remonto metu; - radijo stebėsenos ir matavimų metu gautų duomenų (toliau – duomenų), programinės įrangos nustatymų ir jos funkcionalumo atkūrimas matavimo ir įrašymo įrenginiuose bei Tiekėjo teikiamoje programinėje įrangoje (toliau visi kartu – Įranga) su buvusiu funkcionalumu ir licencijomis turi veikti ir gražintoje po remonto grąžintoje Įrangoje, nepriklausomai nuo to ar Prekė (arba Įranga) buvo perduota remontuoti su atminties laikmenomis ar be jų. |  |  |
|  | Reikalavimai atminties laikmenų priežiūrai ir duomenų apsaugai garantiniu laikotarpiu | - Garantiniu laikotarpiu techninės įrangos arba kitų Tiekėjo įrenginių, pateiktų siekiant išpildyti techninės specifikacijos reikalavimus, magnetiniai diskai, standieji diskai ar kitos atminties laikmenos (toliau visi kartu – atminties laikmenos) gedimo atveju turi būti keičiamos naujomis; - Sugedusios atminties laikmenos turi būti sunaikintos Pirkėjo patalpose (Tiekėjui pageidaujant yra leidžiamas jo dalyvavimas). Sunaikintos atminties laikmenos yra Pardavėjui negrąžinamos; - Jeigu įranga yra perduodama Tiekėjui ir/arba Prekės gamintojui dėl gedimo pašalinimo, o atminties laikmenos negali būti mechaniškai pašalintos nesugadinus įrenginių, Tiekėjas ir/arba Prekės gamintojas turi suteikti duomenų apsaugos konfidencialumo garantijas Pirkėjui, kad atminties laikmenose esantys duomenys nebus prieinami trečioms šalims, bei nebus panaudojami be Pirkėjo leidimo; - Jeigu gedimo atveju įranga ir/arba atskiri įrenginiai išvežami Tiekėjui (arba Prekės gamintojui) remontuoti, Prekę Pirkėjas pateikia be joje sumontuotų atminties laikmenų, jeigu jas galima mechaniškai išimti nesugadinus įrenginių; - Jeigu Tiekėjas nurodo, kad kokybiškam remontui atlikti yra būtina pateikti Prekę su atminties laikmenomis, Tiekėjas turi nemokamai pateikti visas priemones Pirkėjui, kurias panaudojus Pirkėjas galėtų pašalinti iš įrangos ten esančius Pirkėjui jautrius duomenis (pvz. prisijungimus prie Pirkėjo tinklo ir/arba jo naudojamų tinklinių ar debesijos resursų duomenis ir t.t.), išskyrus duomenis, kurių nešalinti Pirkėjas nusprendė pats; - Nepašalintiems duomenims galioja Tiekėjo konfidencialumo įsipareigojimai bei duomenų apsauga, kaip tai reglamentuoja Europos Sąjungoje galiojantys įstatymai |  |  |
|  | Tiekėjo pagalbos centro paslaugos | Turi būti teikiamos Prekės gamintojo pagalbos centro paslaugos (tačiau neapsiribojant išvardintomis): - Suteiktų licencijų valdymas (tam gali būti pasitelkiama ir kita programinės įranga); - Konsultacijos dėl funkcijų, funkcionalumo; programinės įrangos veikimo, matavimų atlikimo ir duomenų apdorojimo; - Veikimo klaidų analizė bei jų šalinimas; - Iškilusių problemų dėl netinkamo veikimo sprendimai (jeigu neveikia deklaruotos funkcijos); - Techninės dokumentacijos trūkumų (pvz. pateiktoje versijoje nepilnai aprašytas konfigūravimas) ištaisymas; - Esant poreikiui, turi būti užtikrinta nuotolinė diagnostika ir programinės įrangos atnaujinimas per saugų ryšio kanalą |  |  |
|  | Palaikymas po garantinio laikotarpio | Programinės įrangos (atnaujinimas) ir techninės įrangos atsarginių dalių palaikymas po garantinio laikotarpio turi būti teikiamas ne mažiau kaip 60 mėn., jeigu tą padaryti leidžia įrangos gamintojo techninės galimybės. Jų nesant turi būti pasiūlomi kiti konkretūs techniniai sprendimai. Šiam laikotarpiui pasibaigus palaikymo paslauga turi likti bent tokiai daliai produktų, kokią yra įsigijęs pirkėjas, tačiau reakcijos, konsultacijų, klaidų ištaisymo, programinės įrangos atnaujinimo, išaiškinimų suteikimo ir t.t. laikus ir debesijos paslaugų apimtis nustato Tiekėjas |  |  |
|  | Techniniai reikalavimai pelengatoriui (+imtuvui) |  |  |  |
|  | Dažnių diapazonas | Ne siauresnis kaip nuo 20 MHz iki 8 GHz |  |  |
|  | Mažiausia dažnio derinimo skiriamoji geba | Ne didesnė kaip 1 Hz |  |  |
|  | Dažnio nustatymo paklaida | Ne didesnė kaip 2 × 10–7 |  |  |
|  | Realaus laiko tarpinio dažnio juostos plotis | Ne mažesnis kaip 40 MHz |  |  |
|  | Trečios eilės intermoduliacija (angl. Third-order intercept - TOI) | Tipinė reikšmė ne mažesnė kaip: -1 dBm dažniuose iki 5,3 GHz, -6 dBm dažniuose virš 5,3 GHz |  |  |
|  | Atvaizduojamas vidutinis nuosavų triukšmų lygis (angl. Displayed Average Noise Level - DANL) | Tipinė reikšmė ne didesnė kaip: -164 dBm dažniuose iki 5,3 GHz, -162 dBm dažniuose virš 5,3 GHz |  |  |
|  | Triukšmo koeficientas | Tipinė reikšmė ne didesnė kaip: 12 dB dažniuose iki 3,3 GHz, 16 dB dažniuose nuo 3,3 iki 5,3 GHz, 18 dBm dažniuose virš 5,3 GH |  |  |
|  | Pašalinio (veidrodinio) kanalo (image rejection) slopinimas | Tipinė reikšmė ne mažesnė kaip: 110 dB dažniuose iki 1 GHz, 80 dB dažniuose virš 1 GHz |  |  |
|  | Radijo signalo krypties nustatymo jautrumas, vertikali poliarizacija (sistema krypties nustatymo antena ir imtuvas) | Signalo elektromagnetinio lauko stipris dBµV/m: dažnių juostoje nuo 50 MHz iki 3 GHz ne didesnis kaip 5, dažnių juostoje nuo 3 GHz iki 4,5 GHz ne didesnis kaip 10, dažnių juostoje nuo 4,5 GHz iki 7 GHz ne didesnis kaip 15 |  |  |
|  | Krypties nustatymo jautrumas, horizontali poliarizacija (sistema krypties nustatymo antena ir imtuvas) | Signalo elektromagnetinio lauko stipris dBµV/m: dažnių juostoje nuo 50 MHz iki 3 GHz ne didesnis kaip 5, dažnių juostoje nuo 3 GHz iki 4,5 GHz ne didesnis kaip 15, dažnių juostoje nuo 4,5 GHz iki 6,5 GHz ne didesnis kaip 25 |  |  |
|  | Jautrumas | Demoduliuojant FM signalą (esant SINAD = 20 dB, fmod = 1 kHz): dažnių juostoje nuo 20 MHz iki 35 MHz, esant juostos pločiui (bandwidth) 9 kHz ir deviacijai 2,4 kHz, ne didesnis kaip -97 dBm; dažnių juostoje nuo 35 MHz iki 6 GHz, esant juostos pločiui (bandwidth) 15 kHz ir deviacijai 5 kHz, ne didesnis kaip -107 dBm; dažnių juostoje nuo 6 GHz iki 7,5 GHz, esant juostos pločiui (bandwidth) 15 kHz ir deviacijai 5 kHz, ne didesnis kaip -102 dBm; dažnių juostoje nuo 7,5 GHz iki 8 GHz, esant juostos pločiui (bandwidth) 15 kHz ir deviacijai 5 kHz, ne didesnis kaip -92 dBm |  |  |
|  | Aptikti signalus su 100 % perėmimo tikimybe prie nustatytų imtuvo parametrų: FFT realaus laiko IF panorama (span) ne mažiau kaip 40 MHz pločio, skiriamoji juosta (RBW = 2 MHz) | Ne blogiau nei 1 µs |  |  |
|  | Tarpinio dažnio juostos pločio formos koeficientas (Shape factor) | Signalo juostos pločiui ties 3 dB ir 50 dB slopinimo riba, koeficientas ne didesnis kaip 1:1,6 filtrams kurių darbinis dažnis iki 40 MHz |  |  |
|  | Analoginio/skaitmeninio (A/D) keitiklio (ADC) skiriamoji geba | Ne mažesnė kaip 14 bit |  |  |
|  | Maksimalus signalo lygis įėjime | Ne mažiau nei +20 dBm |  |  |
|  | Įėjimo signalo lygio slopintuvas | Ne mažiau nei 30 dB su 1 dB perjungimo žingsniu (perjungimas pasirenkamas rankinis arba automatinis) |  |  |
|  | Signalo lygio skiriamoji geba | Ne didesne kaip 0,1 dB |  |  |
|  | Signalo lygio matavimo paklaida | Ne didesnė kaip ±3 dB (temperatūros diapazone –10 °C to +55 °C) |  |  |
|  | Signalo lygio matavimo detektoriai | Ne mažiau nei: didžiausios vertės (peak), kvadratinio vidurkio (RMS), vidurkinantysis (average) |  |  |
|  | Spektro nuskaitymo greitis, atvaizduojant visą dažnių diapazoną | Ne mažesnis kaip: 60 GHz/s (at 1 MHz RBW), 55 GHz/s (at 100 kHz RBW), 45 GHz/s (at 25 kHz RBW) |  |  |
|  | Dažnio nuskaitymas (frequency scan) su vartotojo pasirenkamu pradžios/pabaigos dažniu ir žingsnio pločiu | Ne mažiau nei 2000 dažnių/s |  |  |
|  | Į atmintį įrašomų radijo dažnių (adresų) kiekis | Ne mažiau kaip 1000 radijo dažnių (adresų) |  |  |
|  | Atmintyje įrašytų radijo dažnių (adresų) skenavimo greitis (memory scan) | Atmintyje įrašytų radijo dažnių (adresų) skenavimas (ne lėčiau kaip 1000 adresų/s) |  |  |
|  | Plačiajuosčio spektro (iki 40 MHz juostos pločio) IQ duomenų išvesties jungties pralaidumas | Ne mažesnis kaip 10 GBit |  |  |
|  | Antenų jungtys | Ne mažiau, kaip 2 jungtys, įėjimo varža 50 Ω |  |  |
|  | GNSS antenos jungtis | Turi būti jungtis išorinei aktyvinei arba pasyvinei GNSS antenai, kuri užtikrintų palydovinių navigacijos signalų priėmimą ir apdorojimą iš ne mažiau kaip šių navigacijos sistemų GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, prijungti |  |  |
|  | Krypties nustatymo paklaida AOA režime (sistema: krypties nustatymo antena ir imtuvas) | Ne didesnė kaip ±2º RMS režime |  |  |
|  | Minimali signalo trukmė krypčiai nustatyti | Ne ilgesnė nei 2 ms |  |  |
|  | Signalų trukmė (single burst signalui) šaltinio krypties nustatymo AOA režime | Ne ilgesnė nei 1,5 ms |  |  |
|  | Triukšmo slenksčio (Squelch) režimai | Ne mažiau kaip: off, gate, normal |  |  |
|  | Duomenų įrašymo į vidinę atmintį ir / arba į išorinį įrašymo įrenginį būdai | Signalo spektras, IQ duomenys (IQ snapshot), demoduliuoto signalo garsas |  |  |
|  | Krypties nustatymo įrenginio (imtuvo) paleidimo / perkrovimo laikas | Turi būti pilnai paruoštas darbui ne vėliau kaip per 180 s nuo perkrovimo pradžios |  |  |
|  | Bendrieji funkciniai reikalavimai pelengatoriui (+imtuvui) |  |  |  |
|  | Signalo krypties/šaltinio vietos nustatymo funkcionalumai | Turi palaikyti AOA (Angle of Arrival), TDOA (Time Difference of Arrival) ir hibridinį (AOA kartu su TDOA) funkcionalumus |  |  |
|  | Signalo šaltinio vietos nustatymas naudojant TDOA ir hibridinį funkcionalumus | TDOA funkcionalumas turi būti užtikrinamas krypties ir vietos nustatymo įrenginį (imtuvą) sujungus su 3 nutolusių radijo stebėsenos imtuvų tinklu |  |  |
|  | Demoduliuojamų signalų tipai | Ne mažiau nei AM, FM, PM, impulsinis, I/Q, LSB, USB, CW |  |  |
|  | Turėti galimybę atlikti matavimus pagal ITU rekomendacijas | Turi būti funkcionalumas atlikti matavimus laikantis ITU rekomendacijų, įskaitant: kanalo juostos pločio matavimai (bandwidth measurement) pagal ITU-R SM.443-4 (02/2007), radijo dažnio matavimai (frequency measurement) pagal ITU-R SM.377, moduliacijos matavimai (modulation measurement) pagal ITU-R SM.328, lygio ir lauko stiprumo matavimai (field strength measurement) pagal ITU-R SM.378-7 |  |  |
|  | Krypties nustatymo funkcionalumas nesant GNSS signalo | Turi būti užtikrintas krypties nustatymo funkcionalumas ir nesant GNSS signalo. Turi būti sudaryta galimybė įvesti įrangos vietos koordinates |  |  |
|  | Programinė įranga | Skirta prisijungti ir valdyti krypties nustatymo įrenginį (imtuvą) ir nutolusius radijo stebėsenos imtuvus nuotoliniu būdu bei parinkti matavimų veiksmus ir nustatymus |  |  |
|  | Krypties nustatymo režimai | Turi būti užtikrintas krypties nustatymo funkcionalumai fiksuoto dažnio režime (FFM), dažnių skenavimo režime (frequency Scan), į atmintį įvestų dažnių skenavimo režime (memory Scan) |  |  |
|  | Plačiajuosčio signalo krypties nustatymas | Turi būti užtikrintas krypties nustatymo funkcionalumas fiksuoto dažnio režime (FFM). |  |  |
|  | DF juostos plotis | DF juostos pločio nustatymo būdai: rankinis (manual), automatinis (plačiajuosčio signalo krypties nustatymas, priklausantis nuo FFT selektyvumo) |  |  |
|  | Bendrieji reikalavimai pelengatoriui (+imtuvui) |  |  |  |
|  | Darbinės temperatūros diapazonas | Ne mažesnis kaip nuo -30°C iki +55°C |  |  |
|  | Nuotolinis valdymas per LAN sąsają | RJ-45, 1 Gbit WAN |  |  |
|  | Maitinimo šaltinis | 230 V 50 Hz kintamos srovės tinklo |  |  |
|  | Nutolusių radijo stebėsenos imtuvų valdymo komandų rinkinys | Tiekėjas kartu su krypties nustatymo įrenginiu (imtuvu) turi pateikti pilną nutolusių radijo stebėsenos imtuvų valdymo komandų rinkinį, apimantį tiek nuotolinio, tiek vietinio valdymo komandas. Komandų rinkinys turi apimti komandų sintaksės, parametrų ir atsakymų struktūros aprašymą. Pateiktas valdymo komandų rinkinys turi užtikrinti visos įrangos integraciją į užsakovo valdymo infrastruktūrą |  |  |
|  | Vidinis kompiuteris | Turi būti integruotas vidinis kompiuteris (PC) su ne mažesne kaip 16 GB DRAM operatyvine atmintimi ir M.2 NVMe tipo kietuoju disku duomenų saugojimui |  |  |
|  | Techniniai reikalavimai spektro stebėsenos imtuvui |  |  |  |
|  | Dažnių diapazonas | Ne siauresnis kaip nuo 9 kHz iki 8 GHz |  |  |
|  | Mažiausia dažnio derinimo skiriamoji geba | Ne didesnė kaip 1 Hz |  |  |
|  | Dažnio nustatymo paklaida | Ne didesnė kaip 2 × 10–7 |  |  |
|  | Realaus laiko tarpinio dažnio juostos plotis | Ne mažesnis kaip 40 MHz |  |  |
|  | Trečios eilės intermoduliacija (angl. Third-order intercept - TOI) | Tipinė reikšmė ne mažesnė kaip: -1 dBm dažniuose iki 5,3 GHz -6 dBm dažniuose virš 5,3 GHz |  |  |
|  | Atvaizduojamas vidutinis nuosavų triukšmų lygis (angl. Displayed Average Noise Level - DANL) | Tipinė reikšmė ne didesnė kaip: -164 dBm dažniuose iki 5,3 GHz -162 dBm dažniuose virš 5,3 GHz |  |  |
|  | Triukšmo koeficientas | Tipinė reikšmė ne didesnė kaip: 12 dB dažniuose iki 3,3 GHz 16 dB dažniuose nuo 3,3 iki 5,3 GHz 18 dBm dažniuose virš 5,3 GHz |  |  |
|  | Pašalinio (veidrodinio) kanalo (image rejection) slopinimas | Tipinė reikšmė ne mažesnė kaip: 110 dB dažniuose iki 1 GHz 80 dB dažniuose virš 1 GHz |  |  |
|  | Jautrumas | Demoduliuojant FM signalą (esant SINAD = 20 dB, fmod = 1 kHz): dažnių juostoje nuo 20 MHz iki 35 MHz, esant juostos pločiui (bandwidth) 9 kHz ir deviacijai 2,4 kHz, ne didesnis kaip -97 dBm; dažnių juostoje nuo 35 MHz iki 6 GHz, esant juostos pločiui (bandwidth) 15 kHz ir deviacijai 5 kHz, ne didesnis kaip -107 dBm; dažnių juostoje nuo 6 GHz iki 7,5 GHz, esant juostos pločiui (bandwidth) 15 kHz ir deviacijai 5 kHz, ne didesnis kaip -102 dBm; dažnių juostoje nuo 7,5 GHz iki 8 GHz, esant juostos pločiui (bandwidth) 15 kHz ir deviacijai 5 kHz, ne didesnis kaip -92 dBm |  |  |
|  | Aptikti signalus su 100 % perėmimo tikimybe prie nustatytų imtuvo parametrų: FFT realaus laiko IF panorama (span) ne mažiau kaip 40 MHz pločio, skiriamoji juosta (RBW = 2 MHz) | Ne blogiau nei 1 µs |  |  |
|  | Demoduliuojamų signalų tipai | Ne mažiau kaip AM, FM, PM, impulsinis, I/Q, LSB, USB, CW |  |  |
|  | Automatinė dažnio korekcija (AFC) | Ne didesnė kaip ± 1/2 pasirinkto tarpinio dažnio juostos pločio (diapazone nuo 10 Hz iki 40 MHz) |  |  |
|  | Tarpinio dažnio juostos pločio formos koeficientas (Shape factor) | Signalo juostos pločiui ties 3 dB ir 50 dB slopinimo riba, koeficientas ne didesnis kaip 1:1,6 filtrams kurių darbinis dažnis iki 40 MHz |  |  |
|  | Analoginio/skaitmeninio (A/D) keitiklio (ADC) skiriamoji geba | Ne mažesnė kaip 14 bit |  |  |
|  | Maksimalus signalo lygis įėjime | Ne mažiau nei +20 dBm |  |  |
|  | Įėjimo signalo lygio slopintuvas | Ne mažiau nei 30 dB su 1 dB perjungimo žingsniu (perjungimas pasirenkamas rankinis arba automatinis) |  |  |
|  | Signalo lygio skiriamoji geba | Ne didesne kaip 0,1 dB |  |  |
|  | Signalo lygio matavimo paklaida | Ne didesnė kaip ±3 dB (temperatūros diapazone –10 °C to +55 °C) |  |  |
|  | Signalo lygio matavimo detektoriai | Ne mažiau nei: didžiausios vertės (peak), kvadratinio vidurkio (RMS), vidurkinantysis (average) |  |  |
|  | Spektro nuskaitymo greitis, atvaizduojant visą dažnių diapazoną | Ne mažesnis kaip: 60 GHz/s (at 1 MHz RBW) 55 GHz/s (at 100 kHz RBW) 45 GHz/s (at 25 kHz RBW) |  |  |
|  | Duomenų atidavimo sparta įrašymui | Duomenys, iš ne siauresnės radijo dažnių juostos kaip nuo 9 kHz iki 8 GHz, turi būti įrašomi su ne mažesne nei 30 GHz/s sparta (su 12,5 kHz RBW) |  |  |
|  | Dažnio nuskaitymas (frequency scan) su vartotojo pasirenkamu pradžios/pabaigos dažniu ir žingsnio pločiu | Ne mažiau nei 2000 dažnių/s |  |  |
|  | Į atmintį įrašomų radijo dažnių (adresų) kiekis | Ne mažiau kaip 1000 radijo dažnių (adresų) |  |  |
|  | Atmintyje įrašytų radijo dažnių (adresų) skenavimo greitis (memory scan) | Atmintyje įrašytų radijo dažnių (adresų) skenavimas (ne lėčiau kaip 1000 adresų/s) |  |  |
|  | Plačiajuosčio spektro (iki 40 MHz juostos pločio) IQ duomenų išvesties jungties pralaidumas | Ne mažesnis kaip 10 GBit |  |  |
|  | Antenų jungtys | Ne mažiau, kaip 2 jungtys, įėjimo varža 50 Ω |  |  |
|  | GNSS antenos jungtis | Turi būti jungtis išorinei aktyvinei arba pasyvinei GNSS antenai, kuri užtikrintų palydovinių navigacijos signalų priėmimą ir apdorojimą iš ne mažiau kaip šių navigacijos sistemų GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, prijungti |  |  |
|  | Įrašyti spektro duomenis vėlesnei analizei | Turi tokią galimybę |  |  |
|  | Galimybė įrašinėti radijo spektrą (FFT) | Įrašymas į vidinę atmintį ir/arba į įrašymo įrenginį |  |  |
|  | Galimybė įrašinėti signalo spektrą (IQ data) | Įrašymas į vidinę atmintį ir/arba į įrašymo įrenginį |  |  |
|  | Radijo stebėsenos programinė įranga, skirta prisijungti ir valdyti įrenginį nuotoliu bei parinkti matavimų veiksmus ir nustatymus | Turi tokią galimybę |  |  |
|  | Valdymas nuotoliniu būdu | Turi tokią galimybę |  |  |
|  | Turėti galimybę atlikti matavimus pagal ITU rekomendacijas | Turi būti funkcionalumas atlikti matavimus laikantis ITU rekomendacijų, įskaitant: kanalo juostos pločio matavimai (bandwidth measurement) pagal ITU-R SM.443-4 (02/2007), radijo dažnio matavimai (frequency measurement) pagal ITU-R SM.377, moduliacijos matavimai (modulation measurement) pagal ITU-R SM.328, lygio ir lauko stiprumo matavimai (field strength measurement) pagal ITU-R SM.378-7 |  |  |
|  | Radijo stebėsenos ir matavimo rezultatų išsaugojimas. | Turi būti naudojamas skirtasis išorinis arba vidinis įrašymo įrenginys |  |  |
|  | Imtuvo paleidimo / perkrovimo laikas | Turi būti pilnai paruoštas darbui ne daugiau kaip per 180 s nuo paleidimo pradžios |  |  |
|  | Vidinis kompiuteris | Turi būti integruotas vidinis kompiuteris (PC) su ne mažesne kaip 16 GB DRAM operatyvine atmintimi ir M.2 NVMe tipo kietuoju disku duomenų saugojimui |  |  |
|  | Bendrieji reikalavimai spektro stebėsenos imtuvui |  |  |  |
|  | Darbinės temperatūros diapazonas | Ne mažesnis kaip nuo -30°C iki +55°C |  |  |
|  | Nuotolinis valdymas per LAN sąsają | RJ-45, 1 Gbit WAN |  |  |
|  | Maitinimo šaltinis | 230 V 50 Hz kintamos srovės tinklo |  |  |
|  | Techniniai reikalavimai plačiajuosčiam imtuvui |  |  |  |
|  | Dažnių diapazonas | Ne siauresnis kaip nuo 9 kHz iki 8 GHz |  |  |
|  | Jautrumas | Mažo iškraipymo rėžime (low noise mode): demoduliuojant FM signalą (esant SINAD = 20 dB, fmod = 1 kHz): dažnių juostoje nuo 20 MHz iki 6 GHz, esant juostos pločiui (bandwidth) 15 kHz ir deviacijai 5 kHz, ne didesnis kaip -108 dBm; demoduliuojant AM signalą (esant SINAD = 12 dB, fmod = 1 kHz): dažnių juostoje nuo 20 MHz iki 6 GHz, esant juostos pločiui (bandwidth) 6 kHz, ne didesnis kaip -108 dBm; |  |  |
|  | Triukšmo koeficiento reikšmė | Ne didesnė kaip: 15 dB dažniuose iki 20 MHz, 13 dB dažniuose nuo 20 MHz iki 650 MHz, 15 dB dažniuose nuo 650 MHz ≤ f < 3,6 GHz, 16 dB dažniuose 3.6 GHz ≤ f < 6 GHz, 12 dB dažniuose virš 6 GHz |  |  |
|  | Atvaizduojamo vidutinio nuosavų triukšmų lygio (angl. Displayed Average Noise Level – DANL, normalized to 1 Hz) reikšmė. | Ne didesnė kaip: -159 dBm dažniuose iki 20 MHz, -164 dBm dažniuose nuo 20 MHz iki 3,6 GHz, -162 dBm dažniuose virš 3,6 GHz |  |  |
|  | Trečios eilės intermoduliacija (angl. Third-order intercept - TOI) mažo iškraipymo rėžime (low distortion mode) | Tipinė reikšmė ne mažesnė kaip: 30 dBm dažniuose nuo 1 MHz iki 20 MHz 20 dBm dažniuose nuo 20 MHz iki 650 MHz, 23 dBm dažniuose nuo 650 MHz iki 6 GHz, 9 dBm dažniuose nuo 6 GHz iki 8 GHz |  |  |
|  | Analoginio/skaitmeninio (A/D) keitiklio (ADC) skiriamoji geba. | Iki 125 MHz spektro pločio: ne mažesnė kaip 16 bit, Virš 125 MHz spektro pločio: ne mažesnė kaip 12 bit |  |  |
|  | FFT realaus laiko IF panorama. | Ne mažiau kaip 500 MHz pločio |  |  |
|  | Minimali signalo trukmė | Juostos pločiui esant 500 MHz su 10 MHz skiriamąja geba minimali fiksuojamo signalo trukmė ne ilgesnė nei 150 ns |  |  |
|  | IF juostos pločio pasirinkimas | Ne mažesnis pasirinkimas kaip: 10/30/50/100/150/300/600 Hz, 1/1.5/2.1/2.4/2.7/3.1/4/4.8/6/8.333/9/12/15/25/30/50/75/120/150/250/300/500/800 kHz, 1/1.25/1.5/2/5/8/10/12.5/15/20/40/80/125 MHz |  |  |
|  | Maksimalus įėjimo lygis esant maksimaliam signalų slopinimui (max. attenuation) | Ne mažiau +15 dBm dažniuose nuo 9 kHz iki 1,5 GHz, Ne mažiau +10 dBm 1.5 GHz iki 8 GHz |  |  |
|  | Signalų slopinimas (attenuation) ne didesniais nei 5 dB žingsniais | Ne mažiau 25 dBm dažniuose nuo 9 kHz iki 20 MHz, Ne mažiau 40 dBm dažniuose nuo 20 MHz iki 1,5 GHz, Ne mažiau 30 dBm dažniuose nuo 1,5 GHz iki 8 GHz |  |  |
|  | Automatinis signalų, esančių už stebėsenos ribų, slopinimas (Interference rejection) | Ne mažiau 90 dB dažniuose nuo 9 kHz iki 8 GHz |  |  |
|  | Dažnių juostos panoraminio skenavimo greitis | Ne mažesnis nei 110 GHz/s su 25 kHz skiriamąja geba |  |  |
|  | Turi turėti optinę duomenų perdavimo išvestį su sparta ne mažesne kaip | 100 Gb/s (kad būtų užtikrinamas 500 MHz juostos pločio I/Q duomenų įrašymas) |  |  |
|  | Realiu metu matuojamų radijo signalų kiekis | Ne mažesnis kaip 2 |  |  |
|  | Nepageidaujamų spinduliuočių automatinis aptikimas, klasifikavimas | Turi tokį funkcionalumą |  |  |
|  | Įrašų saugojimas | Radijo stebėsenos ir matavimo rezultatų išsaugojimui turi būti naudojamas skirtasis išorinis arba vidinis įrašymo įrenginys (įrašymo būdas) |  |  |
|  | Lygio ir lauko stiprumo matavimai. Priimamo signalo lygio konvertavimas į lauko stiprumą, atliks stiprių laukų matavimus | Atlikimas ITU rekomendacijai pagal ITU-R SM.378-7 |  |  |
|  | Radijo signalų parametrų matavimai | Turi būti funkcionalumas atlikti AM, FM, PM ir IQ signalų moduliacijos parametrų matavimus, įskaitant moduliacijos gylį, dažnio nuokrypį ir fazės nuokrypį, signalo lygio pokyčio stebėseną |  |  |
|  | Juostos pločio matavimai, pagrįsti x dB ir ß % metodais | Atitikimas ITU rekomendacijai pagal ITU-R SM.443-4 (02/2007) |  |  |
|  | Kanalo galios matavimas | Turi tokį funkcionalumą |  |  |
|  | Įrenginio valdymo programinė įranga | Skirta prisijungti ir valdyti įrenginį nuotoliu bei parinkti matavimų veiksmus ir nustatymus |  |  |
|  | Aptikti signalus su 100 % perėmimo tikimybe prie nustatytų imtuvo parametrų: FFT realaus laiko IF panorama (span) ne mažiau kaip 40 MHz pločio, skiriamoji juosta (RBW = 2 MHz) | Ne blogiau nei 1 µs |  |  |
|  | Krioklio (Waterfall) ekranas | Spektrograma su integruotu istorijos buferiu ir iki 100 μs laiko skiriamąja geba |  |  |
|  | Realaus laiko tarpinio dažnio juostos plotis. | Ne mažesnis kaip 40 MHz |  |  |
|  | Signalo lygio matavimo detektoriai. | Ne mažiau nei: didžiausios vertės (peak), kvadratinio vidurkio (RMS), vidurkinantysis (average) |  |  |
|  | Prietaise įdiegta patikros įranga / funkcija su galimybe išsaugoti ir eksportuoti ataskaitos duomenis | Plačiajuosčiame imtuve turi būti įdiegta patikros įranga, kuri yra atsakinga už sklandų prietaiso veikimą bei jo testavimą tiek paleidimo, tiek veikimo metu. |  |  |
|  | Suteikiamos grafinės vartotojo sąsajos, įdiegiamos naudotojo kompiuteryje, funkcionalumas | Spektro atvaizdavimas kartu su laikiniu spektro atvaizdavimu (waterfall); Trys pilnai konfigūruojami spektro atvaizdavimo būdai (trace) su laisvai pasirenkamu RBW; Spektro istorijos režimas – turi būti užtikrinamas spektro atkūrimas pagal vartotojo poreikį iš prietaiso atminties; Spektro ir audio įrašų atkūrimas naudojantis grafine vartotojo sąsaja |  |  |
|  | Bendrieji reikalavimai spektro plačiajuosčiam imtuvui |  |  |  |
|  | Maitinimo šaltinis | 230 V 50 Hz kintamos srovės tinklo. |  |  |
|  | Techniniai reikalavimai radijo stebėsenos duomenų įrašymo įrenginiui |  |  |  |
|  | RJ45 duomenų perdavimo sąsajos įrenginio valdymui | Ne mažiau 1 vnt., su ne mažesne sparta nei 1 Gb/s |  |  |
|  | RJ45 duomenų perdavimo sąsajos duomenų perdavimui iš/į įrašymo įrenginio ir/ar įrenginio naudotojų prijungimui | Ne mažiau 2 vnt., su ne mažesne sparta nei 10 Gb/s |  |  |
|  | SFP+ duomenų perdavimo sąsajos išorinių įrenginių prijungimui | Ne mažiau 4 vnt., su ne mažesne sparta nei 10 Gb/s |  |  |
|  | QSFP28 duomenų perdavimo sąsajos plačiajuosčių imtuvų prijungimui | Ne mažiau 2 vnt., su ne mažesne sparta nei 100 Gb/s |  |  |
|  | QSFP28 duomenų perdavimo sąsajos duomenų perdavimui iš/į įrašymo įrenginio ir/ar įrenginio naudotojų prijungimui | Ne mažiau 2 vnt., su ne mažesne sparta nei 100 Gb/s |  |  |
|  | Maksimali radijo dažnių juosta, kuri turi būti palaikoma per 10 Gb/s sąsają įrenginiui nuolat įrašinėjant/nuskaitant | Ne siauresnė nei 125 MHz |  |  |
|  | Maksimali radijo dažnių juosta, kuri turi būti palaikoma per 100 Gb/s sąsają įrenginiui nuolat įrašinėjant | Ne siauresnė nei 500 MHz |  |  |
|  | Palaikomų serverinių SSD modulių kiekis | Ne mažiau kaip 2 vnt. |  |  |
|  | Bendra serverinių SSD modulių talpa | Ne mažiau kaip 50 TB |  |  |
|  | I/Q duomenų srauto įrašymas | I/Q duomenų srautas turi būti įrašomas ne siauresnėje kaip 500 MHz radijo dažnių juostoje ir ne trumpiau kaip 5 val. |  |  |
|  | Įrašymo įrenginio palaikomų lygiagrečių duomenų srautų skaičius | Ne mažiau kaip 50 |  |  |
|  | Įrašomų duomenų tipai | - Turi turėti galimybę 24/7 lygiagrečiai įrašyti spektrą (FFT) visoje radijo stebėsenos imtuvų radijo dažnių juostoje iš ne mažiau kaip 20 nutolusių radijo stebėsenos įrenginių; - Turi turėti galimybę lygiagrečiai įrašinėti I/Q duomenis iš ne mažiau kaip 10 nutolusių radijo stebėsenos įrenginių; - Papildomai turi turėti galimybę įrašinėti garsą; - Vienu metu turi būti įrašomi tiek radijo spektras (FFT), tiek I/Q duomenys; - Įrašai turi palaikyti taip pat ir atvirą duomenų formatą, dėl galimybės atkurti juos su trečios šalies programine įranga |  |  |
|  | Papildomos duomenų talpyklos/serverio prijungimas | Įrašymo įrenginys turi turėti galimybę prie jo prijungti duomenų talpyklą/serverį per ne mažesnės spartos nei 100 Gb/s sąsają/sąsajas, kuri yra naudojama duomenų perkėlimui iš/į įrašymo įrenginio |  |  |
|  | Vienu metu palaikomų įrašymo įrenginio naudotojų skaičius | Ne mažiau nei 2 |  |  |
|  | Techniniai reikalavimai antenoms, antenų pasukimo sistemai, antenų perjungimui. |  |  |  |
|  | Techniniai reikalavimai plačiajuostėms kryptinėms antenoms dažnių diapazone nuo 80 MHz iki 8 GHz |  |  |  |
|  | Techniniai reikalavimai plačiajuostei kryptinei antenai |  |  |  |
|  | Dažnių diapazonas | Ne siauresnis kaip nuo 80 MHz iki 1,5 GHz |  |  |
|  | Poliarizacija | Tiesinė |  |  |
|  | Tipas | Kryptinė |  |  |
|  | Stiprinimas | Dažniuose nuo 80 iki 1,5 GHz turi būti ne mažesnis kaip 5 dBi be stiprintuvo |  |  |
|  | Techniniai reikalavimai plačiajuostei kryptinei antenai su reflektoriumi |  |  |  |
|  | Dažnių diapazonas | Ne siauresnis kaip nuo 1,5 GHz iki 8 GHz |  |  |
|  | Tipas | Kryptinė |  |  |
|  | Poliarizacija | Tiesinė |  |  |
|  | Stiprinimas | Dažniuose nuo 1,5 GHz iki 8 GHz ne mažesnis kaip 12 dBi, su išjungtu stiprintuvu |  |  |
|  | Stiprintuvo parametrai | Stiprinimas dažniuose nuo 1,5 GHz iki 8 GHz ne mažesnis kaip 30 dB, Triukšmo koeficientas ne didesnis kaip 3,5 dB |  |  |
|  | Techniniai reikalavimai pelengatoriaus krypties nustatymo antenai |  |  |  |
|  | Pelengatoriaus V/U/SHF, krypties nustatymo antenos poliarizacija | Vertikali ir horizontali |  |  |
|  | Pelengatoriaus V/U/SHF, krypties nustatymo antenos veikimo dažnių diapazonas | Vertikalios poliarizacijos ne siauresnis kaip nuo 20 MHz iki 8 GHz, horizantalios poliarizacijos ne siauresnis kaip nuo 20 MHz iki 7 GHz |  |  |
|  | Stiprintuvo įjungimas/išjungimas | Elektroniniu būdu. Valdymo programinė įranga |  |  |
|  | Krypties nustatymo paklaida (sistema: krypties nustatymo antena ir imtuvas) | Ne didesnė kaip ±2º RMS režime |  |  |
|  | Pelengatoriaus horizontalios poliarizacijos antenos horizontalios plokštumos diagramos nuokrypis nuo nekryptinės antenos diagramos | Ne didesnis kaip 3 dB |  |  |
|  | Poliarizacijos keitimas. | Elektroniniu būdu. Valdymo programinė įranga |  |  |
|  | Techniniai reikalavimai pelengatoriaus stebėsenos antenai |  |  |  |
|  | Pelengatoriaus radijo stebėsenos antenos veikimo dažnių diapazonas | Vertikalios poliarizacijos ne siauresnis kaip nuo 20 MHz iki 8 GHz, horizantalios poliarizacijos ne siauresnis kaip nuo 20 MHz iki 8 GHz |  |  |
|  | Pelengatoriaus radijo stebėsenos antenos veikimo dažnių poliarizacija | Vertikali ir horizontali |  |  |
|  | Stovinčios bangos koeficientas, 6.4.1 punkte nurodytoje dažnių juostoje | Ne didesnis kaip 2,0 |  |  |
|  | Techniniai reikalavimai stebėsenos visakryptinėms antenoms |  |  |  |
|  | Dažnių diapazonas | Ne siauresnis kaip nuo 20 MHz iki 8 GHz |  |  |
|  | Poliarizacija | Tiesinė vertikali ir horizontali |  |  |
|  | Vertikalios plokštumos diagramos netolygumas | Ne didesnis kaip 3 dB |  |  |
|  | Horizontalios plokštumos diagramos netolygumas | Ne didesnis kaip 5 dB |  |  |
|  | Vertikalios poliarizacijos trečios eilės intermoduliacija (angl. Third-order intercept - TOI) | Tipinė reikšmė ne mažesnė kaip: 25 dBm dažniuose iki 850 MHz, 22 dBm dažniuose virš 850 MHz |  |  |
|  | Horizontalios poliarizacijos trečios eilės intermoduliacija (angl. Third-order intercept - TOI) | Tipinė reikšmė ne mažesnė kaip: 20 dBm dažniuose iki 850 MHz, 23 dBm dažniuose virš 850 MHz |  |  |
|  | Techniniai reikalavimai žemų dažnių stebėsenos visakryptėms antenoms |  |  |  |
|  | Dažnių diapazonas | Ne siauresnis kaip nuo 9 kHz iki 20 MHz |  |  |
|  | Poliarizacija | Vertikali |  |  |
|  | Antenos trečios eilės intermoduliacija (angl. Third-order intercept - TOI) | Tipinė reikšmė ne mažesnė kaip: 33 dBm dažniuose iki 20 MHz |  |  |
|  | Techniniai reikalavimai antenų komutatoriui. |  |  |  |
|  | Antenų komutatoriaus | Turi funkcionalumą prijungti prie matavimų imtuvo bet kurią iš sistemos antenų. Skirtas darbui lauko sąlygomis ir montuojamas antenų bokšte šalia antenų pasukimo įrenginio |  |  |
|  | Antenų komutatoriaus signalinių įvadų kiekis | Ne mažiau kaip 5 |  |  |
|  | Antenų komutatoriaus dažnių diapazonas | Ne siauresnis kaip nuo DC iki 8 GHz |  |  |
|  | Antenų komutatoriaus slopinimas dažnių diapazone iki 8 GHz | Ne didesnis kaip 1,7 dB |  |  |
|  | Antenų perjungimo laikas | Ne didesnis kaip 15 ms |  |  |
|  | Antenų komutatoriaus valdymas | Elektroniniu būdu, Valdymo programinė įranga |  |  |
|  | Techniniai reikalavimai antenų pasukimo įrenginiui |  |  |  |
|  | Antenų pasukimo įrenginys (angl. Antenna Rotator) | Turi funkcionalumą pasukti antenas horizontalioje (angl. azimuth) ir keisti antenų poliarizaciją vertikalioje (angl. elevation/polarization) plokštumose. Turi būti tuščiaviduris, kad adapterio viduje būtų galima pravesti antenos kabelį |  |  |
|  | Antenų pasukimo įrenginio svoris. | Ne daugiau kaip 200 kg |  |  |
|  | Antenų pasukimo įrenginio valdymo įrenginys | Skirtas darbui lauko sąlygomis ir montuojamas antenų bokšte šalia antenų pasukimo įrenginio |  |  |
|  | Techniniai reikalavimai antenų pasukimo įrenginio veikimui horizontalioje plokštumoje |  |  |  |
|  | Krypties horizontalioje plokštumoje (azimuto) kitimo diapazonas | Ne mažesnis kaip nuo 0 iki 400 laipsnių |  |  |
|  | Sukimo greitis horizontalioje plokštumoje | Ne mažesnis kaip 2,2 laipsnio/sek (tipinis) |  |  |
|  | Krypties pakartojamumas (pozicionavimo tikslumas, angl. repeatability) horizontalioje plokštumoje | Ne blogesnis negu ±0,2 laipsnio (tipinis) |  |  |
|  | Sukimo įrenginio tipas | Sukimo įrenginio tipas - judantis, t. y. įrenginio centre yra vertikalus vamzdis, aplinkui kurį sukasi sukimo įrenginio judanti dalis. Vamzdžio abiejuose galuose yra sujungimo jungės (angl. flange), leidžiančios jį naudoti kaip adapterį tarp dviejų nejudančių antenos bokšto sekcijų |  |  |
|  | Sukimo įrenginio veikimas | Konfigūracija turi užtikrinti patikimą siūlomos sistemos veikimą |  |  |
|  | Apsauga keičiant antenos azimutą | Turi būti vidiniai jungikliai, kurie išjungia motoro maitinimą pasiekus sukimo įrenginio azimuto diapazono bet kurį kraštą |  |  |
|  | Techniniai reikalavimai antenų pasukimo įrenginio veikimui vertikalioje plokštumoje |  |  |  |
|  | Krypties vertikalioje plokštumoje (poliarizacijos) kitimo diapazonas | Ne mažesnis kaip nuo -90 iki +90 laipsnių (žingsnis ne didesnis kaip 1 laipsnis) |  |  |
|  | Sukimo greitis vertikalioje plokštumoje | Ne mažesnis kaip 9 laipsniai/sek (tipinis) |  |  |
|  | Krypties pakartojamumas (pozicionavimo tikslumas, angl. repeatability) vertikalioje plokštumoje | Ne blogesnis negu ±0,2 laipsnio (tipinis) |  |  |
|  | Apsauga keičiant antenos kryptį (poliarizaciją) vertikalioje plokštumoje | Turi būti vidiniai jungikliai, kurie išjungia variklio maitinimą pasiekus sukimo įrenginio krypties sukimo vertikalioje plokštumoje diapazono bet kurį kraštą |  |  |
|  | Signalinio radijo dažnio kabelio, skirto imtuvo patalpoje prijungimui prie antenų komutatoriaus, slopinimas | Ne didesnis, kaip 25 dB/100 m 8 GHz dažnyje |  |  |
|  | Signalinio radijo dažnio kabelio, skirto antenų prijungimui prie antenų komutatoriaus | Ne didesnis, kaip 40 dB/100 m 8 GHz dažnyje |  |  |
|  | Programinė valdymo įranga | Turi būti pateikta |  |  |
|  | Techniniai reikalavimai GNSS antenai. |  |  |  |
|  | Antena GNSS | Turi užtikrinti palydovinių navigacijos signalų priėmimą ir apdorojimą iš ne mažiau kaip šių navigacijos sistemų GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo |  |  |
|  | Antenos tipas | Aktyvinė CRPA tipo antena |  |  |
|  | Aktyvinės GNSS antenos mažatriukšmio stiprintuvo stiprinimas | Ne mažesnis kaip 15 dB |  |  |
|  | Bendrieji reikalavimai antenoms, antenų pasukimo sistemai, antenų perjungimui. |  |  |  |
|  | Darbinės temperatūros diapazonas | Ne mažesnis kaip nuo -30°C iki +55°C |  |  |
|  | Apsauga nuo stiprių statinių elektrinių laukų | Turi būti užtikrinta |  |  |
|  | Žaibosauga | Krypties nustatymo antena turi turėti integruotą žaibosaugą. Žaibosaugos elementai neturi neigiamai įtakoti krypties nustatymo įrenginio matuojamo signalo krypties tikslumo |  |  |
|  | Techniniai reikalavimai nutolusiam radijo stebėsenos imtuvui |  |  |  |
|  | Dažnių diapazonas | Ne siauresnis kaip nuo 9 kHz iki 8 GHz |  |  |
|  | Mažiausia dažnio derinimo skiriamoji geba | Ne didesnė kaip 1 Hz |  |  |
|  | Dažnio nustatymo paklaida | Ne didesnė kaip 2 × 10–7 |  |  |
|  | Realaus laiko tarpinio dažnio juostos plotis | Ne mažesnis kaip 40 MHz |  |  |
|  | Įrašyti spektro duomenis vėlesnei analizei | Turi tokį funkcionalumą |  |  |
|  | Trečios eilės intermoduliacija (angl. Third-order intercept - TOI) | Tipinė reikšmė ne mažesnė kaip: -1 dBm dažniuose iki 5,3 GHz, -6 dBm dažniuose virš 5,3 GHz |  |  |
|  | Atvaizduojamas vidutinis nuosavų triukšmų lygis (angl. Displayed Average Noise Level - DANL) | Tipinė reikšmė ne didesnė kaip: -164 dBm dažniuose iki 5,3 GHz, -162 dBm dažniuose virš 5,3 GHz |  |  |
|  | Triukšmo koeficientas | Tipinė reikšmė ne didesnė kaip: 12 dB dažniuose iki 3,3 GHz, 16 dB dažniuose nuo 3,3 iki 5,3 GHz, 18 dBm dažniuose virš 5,3 GHz |  |  |
|  | Pašalinio (veidrodinio) kanalo (image rejection) slopinimas | Tipinė reikšmė ne mažesnė kaip: 110 dB dažniuose iki 1 GHz, 80 dB dažniuose virš 1 GHz |  |  |
|  | Jautrumas | Demoduliuojant FM signalą (esant SINAD = 20 dB, fmod = 1 kHz): dažnių juostoje nuo 20 MHz iki 35 MHz, esant juostos pločiui (bandwidth) 9 kHz ir deviacijai 2,4 kHz, ne didesnis kaip -97 dBm; dažnių juostoje nuo 35 MHz iki 6 GHz, esant juostos pločiui (bandwidth) 15 kHz ir deviacijai 5 kHz, ne didesnis kaip -107 dBm; dažnių juostoje nuo 6 GHz iki 7,5 GHz, esant juostos pločiui (bandwidth) 15 kHz ir deviacijai 5 kHz, ne didesnis kaip -102 dBm; dažnių juostoje nuo 7,5 GHz iki 8 GHz, esant juostos pločiui (bandwidth) 15 kHz ir deviacijai 5 kHz, ne didesnis kaip -92 dBm |  |  |
|  | Aptikti signalus su 100 % perėmimo tikimybe prie nustatytų imtuvo parametrų:FFT realaus laiko IF panorama (span) ne mažiau kaip 40 MHz pločio, skiriamoji juosta (RBW = 2 MHz) | Ne blogiau nei 1 µs |  |  |
|  | Demoduliuojamų signalų tipai | Ne mažiau nei AM, FM, PM, impulsinis, I/Q, LSB, USB, CW |  |  |
|  | Automatinė dažnio korekcija (AFC) | Ne didesnė kaip ± 1/2 pasirinkto tarpinio dažnio juostos pločio (diapazone nuo 10 Hz iki 40 MHz) |  |  |
|  | Tarpinio dažnio juostos pločio formos koeficientas (Shape factor) | Signalo juostos pločiui ties 3 dB ir 50 dB slopinimo riba, koeficientas ne didesnis kaip 1:1,6 filtrams kurių darbinis dažnis iki 40 MHz |  |  |
|  | Analoginio/skaitmeninio (A/D) keitiklio (ADC) skiriamoji geba | Ne mažesnė kaip 14 bit |  |  |
|  | Maksimalus signalo lygis įėjime | Ne mažiau nei +20 dBm |  |  |
|  | Įėjimo signalo lygio slopintuvas | Ne mažiau nei 30 dB su 1 dB perjungimo žingsniu (perjungimas pasirenkamas rankinis arba automatinis) |  |  |
|  | Signalo lygio skiriamoji geba | Ne didesne kaip 0,1 dB |  |  |
|  | Signalo lygio matavimo paklaida | Ne didesnė kaip ±3 dB (temperatūros diapazone –10 °C to +55 °C) |  |  |
|  | Signalo lygio matavimo detektoriai | Ne mažiau nei: didžiausios vertės (peak), kvadratinio vidurkio (RMS), vidurkinantysis (average) |  |  |
|  | Spektro nuskaitymo greitis, atvaizduojant visą dažnių diapazoną | Ne mažesnis kaip: 60 GHz/s (at 1 MHz RBW), 55 GHz/s (at 100 kHz RBW), 45 GHz/s (at 25 kHz RBW) |  |  |
|  | Duomenų atidavimo sparta įrašymui | Duomenys, iš ne siauresnės radijo dažnių juostos kaip nuo 9 kHz iki 8 GHz, turi būti įrašomi su ne mažesne nei 30 GHz/s sparta (su 12,5 kHz RBW). |  |  |
|  | Dažnio nuskaitymas (frequency scan) su vartotojo pasirenkamu pradžios/pabaigos dažniu ir žingsnio pločiu | Ne mažiau nei 2000 dažnių/s |  |  |
|  | Dažnio nuskaitymas (frequency scan) su vartotojo pasirenkamu pradžios/pabaigos dažniu ir žingsnio pločiu | Ne mažiau nei 2000 dažnių/s |  |  |
|  | Į atmintį įrašomų radijo dažnių (adresų) kiekis | Ne mažiau kaip 1000 radijo dažnių (adresų) |  |  |
|  | Atmintyje įrašytų radijo dažnių (adresų) skenavimo greitis (memory scan) | Atmintyje įrašytų radijo dažnių (adresų) skenavimas (ne lėčiau kaip 1000 adresų/s) |  |  |
|  | Plačiajuosčio spektro (iki 40 MHz juostos pločio) IQ duomenų išvesties jungties pralaidumas | Ne mažesnis kaip 10 GBit |  |  |
|  | Antenų jungtys | Ne mažiau, kaip 2 jungtys, įėjimo varža 50 Ω. |  |  |
|  | GNSS antenos jungtis | Turi būti jungtis išorinei aktyvinei arba pasyvinei GNSS antenai, kuri užtikrintų palydovinių navigacijos signalų priėmimą ir apdorojimą iš ne mažiau kaip šių navigacijos sistemų GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, prijungti |  |  |
|  | Įrašyti spektro duomenis vėlesnei analizei | Turi tokią galimybę |  |  |
|  | Galimybė įrašinėti radijo spektrą (FFT) | Įrašymas į vidinę atmintį ir/arba į įrašymo įrenginį |  |  |
|  | Galimybė įrašinėti signalo spektrą (IQ data) | Įrašymas į vidinę atmintį ir/arba į įrašymo įrenginį |  |  |
|  | Radijo stebėsenos programinė įranga, skirta prisijungti ir valdyti įrenginį nuotoliu bei parinkti matavimų veiksmus ir nustatymus | Turi tokį funkcionalumą |  |  |
|  | Valdymas nuotoliniu būdu | Turi tokį funkcionalumą |  |  |
|  | Turėti galimybę atlikti matavimus pagal ITU rekomendacijas | Turi būti funkcionalumas atlikti matavimus laikantis ITU rekomendacijų, įskaitant: kanalo juostos pločio matavimai (bandwidth measurement) pagal ITU-R SM.443-4 (02/2007), radijo dažnio matavimai (frequency measurement) pagal ITU-R SM.377, moduliacijos matavimai (modulation measurement) pagal ITU-R SM.328, lygio ir lauko stiprumo matavimai (field strength measurement) pagal ITU-R SM.378-7 |  |  |
|  | Radijo stebėsenos ir matavimo rezultatų išsaugojimas | Turi būti naudojamas skirtasis išorinis arba vidinis įrašymo įrenginys |  |  |
|  | Galimybė naudoti TDOA šaltinio vietos nustatymui | Turi tokį funkcionalumą |  |  |
|  | RF spektro įrašymas su vartotojo pasirenkamu pradžios/pabaigos dažniu ir rezoliucija | Turi tokį funkcionalumą |  |  |
|  | Nepageidaujamų spinduliuočių automatinis aptikimas, klasifikavimas | Turi tokį funkcionalumą |  |  |
|  | Autonominis veikimas dingus elektrai 12 val. | Turi tokią galimybę |  |  |
|  | Turėti galimybę kaupti duomenis nesant interneto, nemažiau 4 val. vėliau juos persiunčiant į duomenų saugojimo serverį | Turi tokią galimybę |  |  |
|  | Galimybė prijungti prie nutolusių radijo stebėsenos imtuvų tinklo | Turi tokią galimybę |  |  |
|  | Imtuvo paleidimo/ perkrovimo laikas | Turi būti pilnai paruoštas darbui ne daugiau kaip per 180 s nuo paleidimo pradžios |  |  |
|  | Vidinis kompiuteris | Turi būti integruotas vidinis kompiuteris (PC) su ne mažesne kaip 16 GB DRAM operatyvine atmintimi ir M.2 NVMe tipo kietuoju disku duomenų saugojimui |  |  |
|  | Bendrieji reikalavimai nutolusiam radijo stebėsenos imtuvui |  |  |  |
|  | Darbinės temperatūros diapazonas | Ne mažesnis kaip nuo -30°C iki +55°C |  |  |
|  | Nuotolinis valdymas per LAN sąsają | RJ-45, 1 Gbit WAN |  |  |
|  | Maitinimo šaltinis | 230 V 50 Hz kintamos srovės tinklo |  |  |
|  | Funkciniai reikalavimai programinei įrangai |  |  |  |
|  | Funkciniai reikalavimai programinei įrangai, skirtai valdyti radijo stebėsenos imtuvą su krypties nustatymo funkcija |  |  |  |
|  | Radijo stebėsenos imtuvo su krypties nustatymo funkcija (toliau - imtuvas) ir antenų modulio (toliau - Antena) valdymas | Valdyti imtuvą ir anteną per LAN sąsają. Tiesioginis valdymas per virtualias paneles |  |  |
|  | Elektromagnetinio lauko stiprio atvaizdavimas dBµV/m | Gamintojas atlieka Antenos stebėsenos antenų su įjungtu ir išjungtu stiprintuvu kalibravimą bei sukelia duomenis į stebėsenos antenų faktorių lenteles. Gamintojas atlieka radijo kabelio (-ių) tarp imtuvo ir Antenos kalibravimą bei sukelia duomenis į kabelio (-ių) slopinimo lenteles. Elektromagnetinio lauko stipris apskaičiuojamas automatiškai, taikant duomenis iš atitinkančių lentelių |  |  |
|  | Duomenų įkėlimas, iškėlimas | Duomenų apie licencijuotus radijo dažnius, kanalus įkėlimas iš standartinių „Windows“ duomenų programų. Stebėsenos ir matavimo duomenų iškėlimas į standartines „Windows“ programas |  |  |
|  | Antenos poliarizacijos ir stiprintuvų valdymas | Programos lange atvaizduojama einamuoju laiku naudojama antena ir stiprintuvo būsena (įjungtas/išjungtas). Visus nustatymus galima keisti pelės paspaudimu |  |  |
|  | Matavimo užduočių pasirinkimas | Bendrame užduočių lange vartotojas valdo imtuvą ir atlieka matavimus. Jame yra keli skirtukai. Kiekvienas skirtukas atitinka pasirinktą matavimo būdą. Priklausomai nuo matavimo būdo, matavimo rezultatai atvaizduojami naudojant skirtingus grafikos, lentelių ar skaitmeninio ekrano tipus. Matavimo rezultatai gali būti išsaugoti tolesnei analizei |  |  |
|  | Matavimo būdai | Ne mažiau kaip šie: Tiesioginis, realiame laike. Vartotojas realiu laiku stebi radijo spektrą, gali keisti radijo dažnių apžvalgos diapazono ribas ir rezoliuciją, įrašyti spektrą, demoduliuoti pasirinktą signalą, įrašyti demoduliuoto signalo garsą. Realiu laiku stebi radijo spektrą ir lygiagrečiai spalvinį radijo spektrą laike (waterfall) arba pasirinkto signalo pokytį laike (zero span). Matuoja pasirinkto signalo elektromagnetinio lauko stiprį. Interaktyvus, realiame laike. Vartotojas pasirenka radijo dažnių diapazoną, skenavimo žingsnį, triukšmų slenksčio ribą, lentelę, kurioje surašyti duomenys apie licencijuotus radijo dažnius ar siųstuvus. Matavimo metu automatiškai aptinkami signalai, kurie viršija triukšmų slenksčio ribą ir neįtraukti į licencijuotų radijo dažnių ar siųstuvų lentelę. Rezultatai realiame laike atvaizduojami ekrane ir įrašinėjami. Įrašytus duomenis analizuoti, iš sąrašo pasirinkti reikiamą (-us) dažnį (-ius) ir formuoti ataskaitą. Ataskaitoje atvaizduoti ne mažiau nei šiuos parametrus: dažnis, stipris, fiksavimo laikas, užimtumas. Automatinis, pagal vartotojo sudarytą tvarkaraštį. Automatiškai nustatyti, ar tiesioginis rezultatas yra už vartotojo apibrėžtų verčių ribų ir reaguoti, kaip apibrėžia vartotojas. Atlikti ne mažiau nei šias užduotis: Siųstuvų iš sudarytos lentelės elektromagnetinio lauko stiprio matavimas, rezultatų palyginimas su vartotojo nustatytomis ribomis ir ataskaitos apie neatitikimus formavimas. Nustatymas signalų, kurie viršija nustatytą triukšmų slenksčio ribą ir neįtraukti į licencijuotų radijo dažnių ar siųstuvų lentelę. Po aptikimo, jei vartotojas nurodo, automatiškai nustatyti signalo kryptis. Matavimo rezultatus galima analizuoti užduoties atlikimo metu arba po to, kai ji buvo atlikta. Signalo krypties nustatymas, realiame laike. Vartotojas realiu laiku stebi radijo spektrą, gali keisti radijo dažnių apžvalgos diapazono ribas ir rezoliuciją. Pasirinkto signalo nustatytos kryptys realiame laike atvaizduojamos lentelėje ir žemėlapyje bei automatiškai įrašinėjamos. |  |  |
|  | Funkciniai reikalavimai programinei įrangai, skirtai radijo stebėsenos imtuvų valdymui |  |  |  |
|  | Programinės įrangos palaikomi režimai | Ne mažiau kaip šie: Tiesioginis, realiame laike. Vartotojas realiu laiku stebi radijo spektrą, gali keisti radijo dažnių apžvalgos diapazono ribas ir rezoliuciją, įrašyti spektrą, demoduliuoti pasirinktą signalą, įrašyti demoduliuoto signalo garsą. Realiu laiku stebi radijo spektrą ir lygiagrečiai spalvinį radijo spektrą laike (waterfall) arba pasirinkto signalo pokytį laike (zero span). Matuoja pasirinkto signalo elektromagnetinio lauko stiprį. Interaktyvus, realiame laike. Vartotojas pasirenka radijo dažnių diapazoną, skenavimo žingsnį, triukšmų slenksčio ribą, lentelę, kurioje surašyti duomenys apie licencijuotus radijo dažnius ar siųstuvus. Matavimo metu automatiškai aptinkami signalai, kurie viršija triukšmų slenksčio ribą ir neįtraukti į licencijuotų radijo dažnių ar siųstuvų lentelę. Rezultatai realiame laike atvaizduojami ekrane ir įrašinėjami. Įrašytus duomenis analizuoti, iš sąrašo pasirinkti reikiamą (-us) dažnį (-ius) ir formuoti ataskaitą. Ataskaitoje atvaizduoti ne mažiau nei šiuos parametrus: dažnis, stipris, fiksavimo laikas, užimtumas. Automatinis, pagal vartotojo sudarytą tvarkaraštį. Automatiškai nustatyti, ar tiesioginis rezultatas yra už vartotojo apibrėžtų verčių ribų ir reaguoti, kaip apibrėžia vartotojas. Atlikti ne mažiau nei šias užduotis: Siųstuvų iš sudarytos lentelės elektromagnetinio lauko stiprio matavimas, rezultatų palyginimas su vartotojo nustatytomis ribomis ir ataskaitos apie neatitikimus formavimas. Nustatymas signalų, kurie viršija nustatytą triukšmų slenksčio ribą ir neįtraukti į licencijuotų radijo dažnių ar siųstuvų lentelę. Po aptikimo, jei vartotojas nurodo, automatiškai nustatyti signalo kryptis. Matavimo rezultatus galima analizuoti užduoties atlikimo metu arba po to, kai ji buvo atlikta. Signalo šaltinio vietos nustatymas realiame laike. Vartotojas realiu laiku stebi radijo spektrą, gali keisti radijo dažnių apžvalgos diapazono ribas ir rezoliuciją. Pasirinkto signalo vietos nustatymas realiame laike ir atvaizdavimas lentelėje bei žemėlapyje. |  |  |
|  | Spektro įrašymas iš radijo stebėsenos imtuvų | Programinė įranga turi užtikrinti 24/7 lygiagrečiai įrašyti spektrą (FFT) visoje radijo stebėsenos imtuvų radijo dažnių juostoje iš ne mažiau kaip 20 nutolusių radijo stebėsenos įrenginių |  |  |
|  | Su programine įranga atliekamų matavimų atitikimas ITU rekomendacijų reikalavimams | Su programine įranga atliekami matavimai turi atitikti šias ITU rekomendacijas, įskaitant: - Kanalo juostos pločio matavimai (bandwidth measurement) pagal ITU-R SM.443-4 (02/2007); - Radijo dažnio matavimai (frequency measurement) pagal ITU-R SM.377, - Moduliacijos matavimai (modulation measurement) pagal ITU-R SM.328, - Lygio ir lauko stiprumo matavimai (field strength measurement) pagal ITU-R SM.378-7 |  |  |
|  | Antenų perjungėjų, rotorių, filtrų įrangos valdymas | Programinė įranga turi gebėti valdyti antenų perjungėjus, rotorių, filtrų įrangą priklausomai nuo atliekamų matavimų. |  |  |
|  | Nuotolinis užduočių priskyrimas | Programinė įranga turi turėti galimybę priskirti užduotis nuotoliniu būdu tiek pavieniams nutolusiems radijo stebėsenos imtuvams tiek vartotojų suformuotai nutolusių radijo stebėsenos imtuvų grupei |  |  |
|  | Vartotojų hierarchija ir identifikavimas | Programinė įranga turi palaikyti skirtingus vartotojų lygius (vartotojų teises) ir vartotojų identifikavimo galimybę. |  |  |
|  | Automatinis antenų parinkimas pagal stebimą dažnių juostą | Jeigu radijo dažnių diapazono duomenų įrašymo metu užduotai radijo dažnių juostai reikalingos kelios antenos, programinė įranga turi užtikrinti automatinį antenų perjungimą, priklausomai nuo antenų darbinės radijo dažnių juostos. |  |  |
|  | Tęstinis stebimo radijo dažnių diapazono įrašymas po pertrūkio | Visose radijo stebėsenos stotyse (tiek nutolusiose, tiek stacionariose) turi būti užtikrinamas 24/7 stebimo radijo dažnių diapazono duomenų įrašymas, išskyrus tuos atvejus, kai konkrečios/konkrečių stebėsenos stoties/stočių įranga yra naudojama atlikti kitus darbus – tuomet po atliktų darbų stoties/stočių įranga turi automatiškai tęsti radijo dažnių diapazono duomenų įrašymą |  |  |
|  | Centralizuotas valdymas | Programinė įranga turi užtikrinti: - Centralizuotą „Alarm” funkcijos valdymą; - Užduočių formavimą judriųjų radijo stebėsenos stočių komandoms; - Trumpalaikę prieigą prie stacionarių stočių ir nutolusių radijo stebėsenos imtuvų judriųjų radijo stebėsenos stočių komandoms, reikalingą gautoms užduotims atlikti |  |  |
|  | Funkciniai reikalavimai programinei įrangai, skirtai radijo stebėsenos metu gautų duomenų apdorojimui |  |  |  |
|  | Stebimų/įrašytų radijo signalų detektavimas, identifikavimas ir klasifikavimas | Programinė įranga turi gebėti automatiškai atpažinti radijo signalus, juos detektuoti, identifikuoti ir klasifikuoti pagal savo duomenų bazę |  |  |
|  | Programinės įrangos radijo signalų duomenų bazės papildymas vartotojo duomenimis | Programinės įrangos radijo signalų duomenų bazė turi turėti galimybę būti papildyta vartotojo duomenimis |  |  |
|  | Su leidimais naudojamų radijo dažnių sąrašas | Programinė įranga turi turėti galimybę importuoti informaciją iš RRT leidimų duomenų bazės |  |  |
|  | Spektro užimtumo tikrinimas | Programinė įranga turi turėti galimybę automatiškai išmatuoti, kiek užimta yra vartotoją dominanti radijo dažnių juosta. |  |  |
|  | Be leidimo naudojamų radijo dažnių automatinis aptikimas | Programinė įranga turi turėti galimybę automatiškai sulyginti iš RRT duomenų bazės importuotą su leidimais naudojamų radijo dažnių sąrašą ir nustatyti, kurie radijo dažniai iš vartotoją dominančios radijo dažnių juostos yra naudojami be leidimo ir pateikti šių be leidimo naudojamų radijo dažnių sąrašą |  |  |
|  | Radijo signalų įrašymas, atkūrimas, apdorojimas | Programinė įranga turi turėti galimybę įrašinėti, atkurti ar apdoroti keletą signalų vienu metu |  |  |
|  | Signalų demoduliavimas ir dekodavimas | Programinė įranga turi turėti galimybę demoduliuoti ir/ar dekoduoti signalus tiek automatiškai pagal vidinį programinės įrangos sąrašą, tiek pagal vartotojo nustatytus parametrus |  |  |
|  | Demoduliuotų audio signalų įrašymas ir perklausa. | Programinė įranga turi turėti galimybę demoduliuotus audio signalus įrašyti ir atkurti |  |  |
|  | Realiu laiku stebimų/įrašytų duomenų identifikavimas | Programinė įranga turi turėti galimybę aiškiai vartotojui atskirti kurie signalai yra stebimi realiu laiku, o kurie pateikiami iš įrašytų duomenų |  |  |
|  | Skaitmeninių žeminamojo dažnio keitiklių (angl. Digital down converter – DDC) kanalų skaičius | Ne mažiau nei 128 |  |  |
|  | Matavimo rezultatų pateikimas | Programinė įranga turi apdoroti matavimo duomenis, pateikti jų statistiką ir suformuoti matavimo rezultatų ataskaitas |  |  |
|  | Įrašų saugojimas | Visi įrašai saugomi lokaliai, vienoje centriniame valdymo punkte esančioje duomenų bazėje; Įrašai saugomi taip pat ir atviru formatu; Įrašai saugojami ne trumpiau kaip 3 mėn. |  |  |
|  | Techninė įranga | Aukščiau paminėtoms funkcijoms užtikrinti tiekėjas gali pasitelkti ir techninės įrangos modulius, tokius kaip plačiajuosčiai signalų procesoriai ar pan. |  |  |
|  | Krioklio (Waterfall) funkcija | Turi būti spektro atvaizdavimo kartu su laikiniu spektro atvaizdavimu (waterfall) funkcija su integruotu istorijos buferiu ne mažesnės nei 24 val. trukmės įrašytiems duomenims ir iki 100 μs laiko skiriamąja geba |  |  |
|  | Bendrieji reikalavimai programinei įrangai |  |  |  |
|  | Vartotojo sąsajos operacinė sistema | Turi būti Windows 11 ir naujesnė (64 bit). |  |  |
|  | Veikimas tinkle | Valdoma iš valdymo centro. Vartotojų prisijungimai su identifikacija turi būti lokalus ir nuotolinis. |  |  |
|  | I/Q duomenų srauto apdorojimas | I/Q duomenų atkūrimas ir apdorojimas 24/7 veikiančiam radijo stebėsenos imtuvui, pelengatoriaus imtuvui, nutolusiems radijo stebėsenos imtuvams ir plačiajuosčiui imtuvui |  |  |
|  | Skirtingų tiekėjų žemėlapių sluoksnių palaikymas | Programinė įranga turi turėti automatinę prieigą prie kelių internetinių žemėlapių tiekėjų, ne mažiau kaip Microsoft teikiamus Bing Maps, Bing Satellite ir Bing Hybrid ir OpenStreetMap |  |  |
|  | Programinės įrangos vartotojų licencijų kiekis | Ne mažiau kaip 12 vartotojų vienu metu |  |  |
|  | Valdymo centras ir autonominis veikimas |  |  |  |
|  | Reikalavimai valdymo centrui | Prekė turi būti valdoma iš valdymo centro |  |  |
|  | Reikalavimai įrangos sumontavimui |  |  |  |
|  | Įrangos montavimo reikalavimai stacionariose spektro stebėjimo stotyse |  |  |  |
|  | Tiekėjas privalo užtikrinti, kad visa tiekiama įranga būtų pilnai sumontuota, prijungta, sukonfigūruota ir parengta darbui („iki pilno veikimo“ principu) |  |  |  |
|  | Visi darbai turi būti atliekami laikantis gamintojų rekomendacijų, galiojančių darbų saugos, elektros įrenginių įrengimo bei radijo įrenginių įrengimo normų |  |  |  |
|  | Tiekėjas privalo turėti civilinės atsakomybės draudimą tokių darbų vykdymui |  |  |  |
|  | Tiekėjas privalo suderinti darbų atlikimo laiką su Užsakovu. Nėra privaloma išvengti veikiančios radijo spektro monitoringo stoties veiklos sutrikdymo |  |  |  |
|  | Tiekėjas privalo užtikrinti, kad darbų metu nebus sugadinta esama fizinė infrastruktūra (bokštas, pastatas, įžeminimo sistema ir kt.) |  |  |  |
|  | Tiekėjas privalo atlikti esamos įrangos, kuri bus keičiama nauja, demontavimo darbus (antenų, nereikalingų kabelių, laikiklių ir t. t.) |  |  |  |
|  | Demontuota įranga negali būti sugadinta demontavimo metu ir turi būti perduota užsakovui |  |  |  |
|  | Naujos įrangos sumontavimui turi būti parengtas ir su užsakovu suderintas techninis įrangos sumontavimo projektas, kuriame turi būti įvertintos leistinos esamo bokšto apkrovos |  |  |  |
|  | Techniniame įrangos sumontavimo projekte numatyti įrangos (antenų, kabelių, rotoriaus ir kt.) tvirtinimo elementai ar jų gamyba turi būti įtraukti į tiekimo apimtį |  |  |  |
|  | Tiekėjas atsako už naujos įrangos (antenų, imtuvų, analizatorių, duomenų kaupimo ir t.t.) įrangos sujungimą, jos prijungimą prie elektros maitinimo tinklo ir duomenų ryšio tinklo. |  |  |  |
|  | Tiekėjas turi atlikti įrangos sistemos konfigūravimą pagal techninėje specifikacijoje numatytus parametrus ir reikalavimus. |  |  |  |
|  | Tiekėjas turi atlikti funkcinius testus ir pateikti bandymų protokolus suderinimui užsakovui |  |  |  |
|  | Montavimo darbai bus užbaigiami pasirašant įrangos montavimo ir konfigūravimo darbų priėmimo -perdavimo aktą, kuriame bus patvirtinta, kad viskas įdiegta tinkamai |  |  |  |
|  | Sumontavimo darbams taikomas 24 mėn. garantijos laikotarpis |  |  |  |
|  | Tiekėjas atsako už visus defektus atsiradusius dėl nekokybiško montavimo ar sistemos konfigūravimo |  |  |  |
|  | Po demontavimo ir naujos įrangos sumontavimo darbų vieta turi būti sutvarkyta, atliekos – pašalintos |  |  |  |
|  | Įrangos montavimo reikalavimai nutolusiuose spektro stebėjimo mazguose |  |  |  |
|  | Tiekėjas privalo užtikrinti, kad visa tiekiama įranga būtų pilnai sumontuota, prijungta, sukonfigūruota ir parengta darbui („iki pilno veikimo“ principu) |  |  |  |
|  | Visi darbai turi būti atliekami laikantis gamintojų rekomendacijų, galiojančių darbų saugos, elektros įrenginių įrengimo bei radijo įrenginių įrengimo normų |  |  |  |
|  | Tiekėjas privalo turėti civilinės atsakomybės draudimą tokių darbų vykdymui |  |  |  |
|  | Tiekėjas privalo suderinti darbų atlikimo laiką su Užsakovu |  |  |  |
|  | Tiekėjas privalo užtikrinti, kad darbų metu nebus sugadinta esama fizinė infrastruktūra (pastatas, įžeminimo sistema ir kt.) |  |  |  |
|  | Naujos įrangos sumontavimui turi būti parengtas ir su užsakovu suderintas techninis įrangos sumontavimo projektas |  |  |  |
|  | Techniniame įrangos sumontavimo projekte numatyti įrangos (antenų, kabelių ir kt.) tvirtinimo elementai ar jų gamyba turi būti įtraukti į tiekimo apimtį |  |  |  |
|  | Tiekėjas atsako už naujos įrangos (antenų, imtuvų) įrangos sujungimą, jos prijungimą prie elektros maitinimo tinklo ir duomenų ryšio tinklo |  |  |  |
|  | Tiekėjas turi atlikti įrangos sistemos konfigūravimą pagal techninėje specifikacijoje numatytus parametrus ir reikalavimus |  |  |  |
|  | Tiekėjas turi atlikti funkcinius testus ir pateikti bandymų protokolus suderinimui užsakovui |  |  |  |
|  | Montavimo darbai bus užbaigiami pasirašant įrangos montavimo ir konfigūravimo darbų priėmimo-perdavimo aktą, kuriame bus patvirtinta, kad viskas įdiegta tinkamai |  |  |  |
|  | Darbams taikomas 24 mėn. garantijos laikotarpis |  |  |  |
|  | Tiekėjas atsako už visus defektus atsiradusius dėl nekokybiško montavimo ar sistemos konfigūravimo |  |  |  |
|  | Po atliktų darbų darbų vieta turi būti sutvarkyta, o atliekos pašalintos |  |  |  |
|  | Prieš pateikiant pasiūlymą tiekėjui bus sudaryta galimybė įvertinti objektus vietoje. Vaizdinė stacionariųjų spektro stebėjimo stočių medžiaga pateikiama šios Techninės specifikacijos 2 priede. |  |  |  |