KELEIVINIO AUTOBUSO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1 lentelė Autobuso techninė charakteristika:

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujami parametrai ir reikalaujamos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- |
| 1. | BENDRI DUOMENYS |  |
| 1.1. | Transporto priemonės markė, modelis: vienas (1 vnt.) M3 klasės keleivinis autobusas, pirmoji autobuso registracija ne anksčiau kaip 2024 m. |  |
| 1.2. | Autobuse turi būti ne mažiau kaip 29 sėdimos vietos keleiviams be vairuotojo. |  |
| 1.3. | Galinė vaizdo kamera. |  |
| 1.4. | Transporto priemonėje matavimo prietaisų skalės turi būti išpildytos metrinėje matavimų sistemoje. |  |
| 1.5. | Skaitmeninis tachografas. |  |
| 1.6. | Imobilaizeris. |  |
| 1.7. | Distancinis priekinių durų pultelis. |  |
| 1.8. | Apšildomi ir elektra valdomi galinio vaizdo veidrodžiai. |  |
| 1.9. | Parkavimo sensorius. |  |
| 1.10. | Akustinis atbulinės eigos signalas. |  |
| 1.11. | Salono veidrodis. |  |
| 1.12. | Prieš rūkiniai žibintai. |  |
| 1.13. | Stoglangiai skirti avariniam išėjimui. |  |
| 1.14. | Dvigubi šoniniai salono stiklai, stiklo paketai. |  |
| 1.15. | Pneumatinė reguliuojama vairuotojo sėdynė su saugos diržu. |  |
| 1.16. | Tachografo patikra ir greičio ribotuvo patikra. |  |
| 2. | MATMENYS |  |
| 2.1. | Autobuso ilgis nuo 7300 mm iki 7800 mm. |  |
| 2.2. | Autobuso plotis nuo 2280 mm iki 2400 mm. |  |
| 2.3. | Autobuso aukštis nuo 3000 mm iki 3500 mm. |  |
| 2.4. | Autobuso ilgis tarp ašių nuo 3300 mm iki 3800 mm. |  |
| 2.5. | Bendra autobuso masė nuo 9000 kg iki 10000 kg. |  |
| 3. | KĖBULAS |  |
| 3.1. | Kėbulas pagamintas iš ilgaamžiškų, korozijai atsparių medžiagų. |  |
| 3.2. | Siūlomas autobusas turi būti baltos spalvos. |  |
| 3.3. | Durų skaičius – dvejos durys su pneumatine pavara. |  |
| 3.4. | Kuro bako talpa ne mažiau kaip 150 l., rakinamas. |  |
| 3.5. | Ad Blue ar alternatyvaus skysčio talpykla ne mažiau 15 litrų. |  |
| 3.6. | Bagažinių talpa ne mažiau 2,5 m3 . |  |
| 4. | VARIKLIS |  |
| 4.1. | Dyzelinis variklis. |  |
| 4.2. | Variklio galia nuo 140 kw iki 180 kw. |  |
| 4.3. | Turi atitikti ES toksiškumo standartus, ne žemesnis kaip EURO 6. |  |
| 5. | TRANSMISIJA |  |
| 5.1. | Pavarų dėžė – automatinė arba mechaninė (ne mažiau 6 bėgiai į priekį, 1 atgal). |  |
| 5.2. | Pneumatiniai stabdžiai su antiblokavimo sistema (ABS arba analogiška). |  |
| 5.3. | Ratų antipraslydimo sistema (ASR arba analogiška). |  |
| 5.4. | Visų ratų stabdžiai diskiniai. |  |
| 5.5. | Stovėjimo stabdis. |  |
| 5.6. | Stabdžių sistema ir vairo mechanizmas su stiprintuvu. |  |
| 5.7. | Be kamerinės padangos, ne mažiau R17,5, komplekte turi būti atsarginis ratas. |  |
| 5.8. | Pagalbinis stabdis. |  |
| 5.9. | Pakaba dviejų ašių. |  |
| 5.10. | Priekinė pakaba linginė su amortizatoriais. |  |
| 5.11. | Galinė pakaba su oro pagalvėmis, amortizatoriais. |  |
| 5.12. | Elektros sistema 24V, du akumuliatoriai po 12 V. |  |
| 5.13. | Generatorius 24V, ne mažiau 100 A. |  |
| 6. | KELEIVIŲ SALONO ĮRANGA |  |
| 6.1. | Salono lentynos keleivių daiktams. |  |
| 6.2. | Salono apšvietimas. |  |
| 6.3. | Individualus vairuotojo vietos apšvietimas. |  |
| 6.4. | Slankiojantis viengubas šoninis langas prie vairuotojo. |  |
| 6.5. | Vairo kolonėlė su aukščio ir pasvirimo reguliavimu. |  |
| 6.6. | Užuolaidėlė nuo saulės ant priekinio stiklo, valdoma ranka arba elektra. |  |
| 6.7. | Skaitmeninis laikrodis. |  |
| 6.8. | Programuojamas salono kondicionierius. |  |
| 6.9. | Konvektorinis salono šildymas. |  |
| 6.10. | Programuojamas autonominis šildymas. |  |
| 6.11. | Minkštos atsilenkiančios keleivių sėdynės su saugos diržais ir porankiais iš praėjimo pusės, atsilenkiančiu staleliu, tinklelio kišenėle žurnalui (išskyrus 5 galinės sėdinės). |  |
| 6.12. | Garsiakalbiai keleivių sėdimosiose vietose (nemažiau 6vnt). |  |
| 6.13. | Individualus keleivių sėdimų vietų ventiliacija. |  |
| 6.14. | Salono grindų danga – neslidus linoleumas. |  |
| 6.15. | Audio sistema su mikrofonu. |  |
| 6.16. | Radijo įrenginys AM/FM/. |  |
| 6.17. | Gesintuvas. |  |
| 6.18. | Vaistinėlė. |  |
| 6.19. | Ratų gaubtai. |  |
| 6.20. | Avarinis plaktukas stiklams išmušti salone. |  |
| 6.21. | Instrumentų komplektas ir domkratas. |  |
| 6.22. | Apšildomas priekinis durų stiklas. |  |
| 6.23. | Apšildomas šoninis stiklas prie vairuotojo. |  |
| 6.24. | Šoninių ir galinių langų užuolaidėlės. |  |
| 6.25. | Individualus keleivių sėdynių apšvietimas. |  |
| 6.26. | Originali grūdinto stiklo arba plastikinė apsauginė nugarėlė už vairuotojo. |  |
| 6.27. | USB pozicijos keleivių salone. |  |
| 7. | GARANTIJA IR PRISTATYMAS |  |
| 7.1. | Autobuso dalims, mazgams, agregatams, elektrinei ir elektroninei įrangai - ne mažiau kaip 2 metai. |  |
| 7.2. | Kėbului nuo lūžimų, deformacijos ar korozijos – ne trumpiau nei 5 metai, nepriklausomai be ridos apribojimo. |  |
| 7.3 | Standartinė įrengimo garantija (24 mėnesiai su 200 000 km. ridos apribojimu); Galimybė atlikti garantinį aptarnavimą 120 km. atstumu aplink LSMUL Kauno klinikų bazę. |  |

2. Autobuso  pristatymas:

Tiekėjas pristato prekę savo transportu ir išlaidomis. Autobusas turi būti su registracija ir TA apžiūra bei galiojančiu civiliniu draudimu ne mažiau mėnesiui. Pristatymas per 10 mėn. po pasirašytos sutarties.

Papildomi reikalavimai:

1. Grafoje „Siūloma techninė specifikacija“ turi būti nurodyti tikslūs ir konkretūs siūlomos prekės duomenys, nepaliekant lentelėje pateiktų dydžių reikšmių tolerancijų ir tokių reikšmių, kaip „lygiavertė“, „atitinka,“ „ne mažiau“ ir pan.

2. Siūlomos prekės techninės charakteristikos turi būti ne blogesnės nei reikalaujamos techninėje specifikacijoje, t.y. siūloma prekė savo savybėmis turi būti lygiavertė techninėje specifikacijoje reikalaujamai arba geresnių techninių parametrų.

3. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo" ir siekiant sumažinti CO2 išmetimą į aplinką, Tiekėjas turi įsipareigoti Prekes pristatyti ne piko metu. Siekiant aiškumo, ne piko metas laikytinas laikas nuo 10.00 iki 15.00 valandos. Pateikti oficialų įmonės raštą, patvirtinantį šį kriterijų.

_______________