Pirkimo dokumentų

1 priedas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| 1. | Pirkimo objekto pavadinimas: | Kolimatorius |
| --- | --- | --- |
| 2. | Techniniai reikalavimai pirkimo objektui | Kolimatorius – skirtas greitam ir tiksliam taikymuisi į taikinius. Reikalavimai: 2.1.Turi būti tinkamas tvirtinti prie ilgųjų automatinių šaunamųjų ginklų, kurių konstrukcijoje yra numatyta bėgelių tvirtinimo sistema (MIL-STD-1913). 2.2. Turi turėti fiksuojamą, reguliuojamą greito atjungimo svirties sistemą, leidžiančią nedelsiant pritvirtinti arba nuimti kolimatorių nenaudojant papildomų įrankių. 2.3.Korpusas: 2.3.1. Spalva - juoda, matinė; 2.3.2. Pagamintas iš anoduoto aviacinio aliuminio arba lygiavertės medžiagos. 2.4. Pritaikytas naudojimui ilgųjų automatinių šaunamųjų ginklų (5,56×45 mm NATO) kalibrų šūvio metu keliamai atatrankai. 2.5. Turi būti atsparus panardinimui į ne mažiau kaip į 10 m gylį (Teikiamas atitiktį patvirtinantis sertifikatas). 2.6. Kolimatoriaus taikiklio priartinimo galia: 1× karto; 2.7. Kolimatoriaus taikiklio lęšio dydis: ne mažesnis nei 25×20 mm; 2.8. Taikymosi taškų dydžiai: 2.8.1. Centrinio taško dydis 1 MOA, centre turi būti 1 (vienas) taikymosi taškas; 2.8.2. Apvalaus taikymosi žiedo dydis ne mažiau 68 MOA; 2.9. Vaizdo generavimas holografinės technologijos principu, nenaudojant LED. 2.10. Kolimatoriaus įjungimas / išjungimas: 2.10.1. Kolimatorius turi turėti įjungimo / išjungimo mygtukus; 2.10.2. Kolimatorius turi turėti atskirą naktinio matymo NW (angl. Night vision) įjungimo / išjungimo mygtuką. 2.11. Kolimatoriaus taikiklio taikymosi reguliavimo mechanizmas: 2.11.1. Taikymosi reguliavimo mechanizmas turi būti reguliuojamas iš dešinės pusės; 2.11.2. Taikymosi reguliavimo mechanizmai turi būti atskiri ir leisti reguliuoti taikymosi taško padėtį horizontaliai ir vertikaliai. 2.12. Vaizdo ryškumo reguliavimas: 2.12.1 Reguliavimo mygtukai turi būti atskiri, t. y. vienas mygtukas skirtas ryškumo lygiui (intensyvumui) padidinti ir kitas ryškumo (intensyvumo) lygiui sumažinti. 2.12.2. Turi būti ne mažiau nei 10 dienos šviesumo nustatymų ir ne mažiau nei 6 naktinio matymo ryškumo nustatymai; 2.13. Centrinio taikymosi taško balistinės paklaidos reguliatorius turi užtikrinti taško reguliavimą kas 1/2 MOA. 2.14. Kolimatorius turi būti suderinamumas su 1-5x vaizdo priartinimo prietaisu. 2.15. Kolimatoriaus dydžio parametrai: 2.15.1. Kolimatoriaus aukštis ne daugiau kaip 75 mm; 2.15.2. Kolimatoriaus svoris ne daugiau nei 300 g. 2.16. Maitinimas: ličio pagrindo baterijos, veikimo laikas ne mažiau 1000 val. kambario temperatūroje esant nominaliam ryškumo nustatymui, galimybė naudoti pakraunamas baterijas. |
| 3. | Kiti reikalavimai: | 3.1. Turi atitikti šiuos ilgalaikio materialiuoju turtu pagal 12-ojo viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartą (VSAFAS) požymius: 3.1.1. Turi būti tinkami eksploatuoti ilgiau nei vienerius metus, daugiau nei vieną ciklą; 3.1.2. Vertė turi būti ne mažesnė už minimalią ilgalaikio materialiojo turto vertę, kuri yra 750,00 Eur su visais mokesčiais. 3.2. Gamyboje gamintojas turi laikytis ISO 9001 arba lygiaverčio standarto reikalavimų (teikiamas atitiktį patvirtinantis gamintojui išduotas sertifikatas arba kiti dokumentai įrodantys, kad gamintojas laikosi ISO 9001 nurodytų reikalavimų). 3.3. Komplektacija: 3.3.1. Priežiūros priemonės ir įrankiai. 3.3.2. Naudojimo instrukcija lietuvių ir / arba anglų kalbomis. 3.4. Prekė turi būti nauja. 3.5. Prekė negali būti gamintojo paskelbta kaip nutraukta iš gamybos (angl. End-of-Life). (Teikiamas gamintojo patvirtinimas, kad prekė šiuo metu yra aktyviai gaminama, palaikoma ir nėra įtraukta į gamintojo nutraukiamų produktų sąrašą.) 3.6. Atsarginių dalių tiekimas ir palaikymas turi būti užtikrinti ne trumpiau kaip 5 metus nuo prekės pristatymo. (Teikiamas gamintojo patvirtinimas). |

__________