# Pastaba. Melsvai pažymėtas lentelės sritis pildo tiekėjas									Pirkimo sąlygų priedas Nr. 1

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA IR PASLAUGŲ KAINA

STATYBOS DARBŲ TECHNINĖS PRIEŽIŪROS PASLAUGOS (Nr. 10621-1)

VšĮ Respublikinei Vilniaus universitetinei ligoninei

2025-_-_

| Tiekėjo pavadinimas / ūkio subjektų grupės nariai: |  |
| --- | --- |
| Tiekėjo kodas: |  |
| Tiekėjo adresas: |  |
| Asmens atsakingo už pasiūlymą, pareigos, vardas, pavardė: |  |
| Asmens atsakingo už pasiūlymą telefono numeris: |  |
| Asmens atsakingo už pasiūlymą el. pašto adresas: |  |

1. TIEKĖJO PATVIRTINIMAI:

1.1 Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis.

1.2. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

1.3. Į pasiūlymo kainą yra įskaityti visi mokesčiai ir visos tiekėjo išlaidos, apimančios viską, ko reikia visiškam ir tinkamam pirkimo sutarties įvykdymui.

1.4. Jeigu kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, įsipareigojame perkančiajai organizacijai, kad pirkimo sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys.

1.5. Tiekėjas neturi pašalinimo pagrindų, nurodytų VPĮ 46 straipsnio 21 dalyje ir Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašo 9² punkte.

2. PERKAMOS PASLAUGOS TECHNINĖ UŽDUOTIS:

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Reikalavimai |
| --- | --- | --- |
|  | I. Bendra informacija apie pirkimo objektą |  |
| 1. | Statytojas (Užsakovas) | VšĮ Respublikinė Vilniaus universitetinė ligoninė Šiltnamių g. 29, Vilnius, 04130 Vilniaus m. sav. Įmonės kodas: 124243848 |
| 2. | Pirkimo objektas | 2.1. Bendroji statinio statybos techninė priežiūra 2.2. Specialioji statinio statybos techninė priežiūra |
| 3. | Projekto pavadinimas | Gydymo paskirties pastato (unik. Nr. 1099-7003-9022) Šiltnamių g. 29, Vilniuje rekonstravimo projektas |
| 4. | Statinio adresas | Šiltnamių g. 29, Vilnius, 04130 Vilniaus m. sav |
| 5. | Statinių grupės sudėtis | Paskirtis – gydymo paskirties pastatas (ligoninė). Pastato naudingas plotas – 11 809,09 m² Aukštų skaičius – 3 (su rūsiu ir techniniu aukštu) Energetinio naudingumo klasė – B Akustinio komforto klasė – C Atsparumo ugniai klasė – I |
| 6. | Statinio (-ių) ar statinių grupės paskirtis ir bendrieji (techniniai ir paskirties) rodikliai | PASTATAS - LIGONINĖ 2D2b (unik.nr. 1099-7003-9022) Remontuojamų patalpų plotas – 5 667,37 m² Naujas priestatas – 263 m³ PASTATAS - DISPEČERINĖ 5H1p Apšiltinami fasadai ir stogas – 67 m² GALERIJA 1d2p Apšiltinami fasadai ir stogas – 668,76 m² INŽINERINIAI TINKLAI Abonentiniai elektros tinklai – 1200 m PĖSČIŲJŲ TAKAS b1 (unik.nr. 4400-2879-0521) Atnaujinamos dangos – 4136,97 m² PRAVAŽIAVIMAS, AUTOMOBILIŲ STOVĖJIMO AIKŠTELĖS, PĖSČIŲJŲ TAKAI a8-15 (unik.nr. 44004092-7946) Atnaujinamos dangos – 1660,00 m² Kiti statiniai Tvora – 20,00 m Aikštelė dyzelgeneratoiui – 22,00 m² Stoginė dyzelgeneratoriui – 22,00 m² |
| 7. | Statinio statybos rūšis | Statinio rekonstravimas |
| 8. | Statinio kategorija | Ypatingasis statinys |
| 9. | Statybos ir montavimo darbų kaina | 9,635 mln. Eur be PVM |
|  | II. Perkamų paslaugų apimtis ir trukmė |  |
| 10. | Perkamų paslaugų apimtis: Bendrųjų ir specialiųjų statinio statybos techninės priežiūros paslaugos: |  |
| 10.1. | Bendroji statinio statybos techninė priežiūra | - Žemės darbai: - statybos sklypo reljefo tvarkymas, pamatų duobių, iškasų, tranšėjų kasimas ir užpylimas kiti panašaus profilio darbai - Statybinių konstrukcijų statyba ir montavimas: - Hidroizoliacija - Apdailos darbai - Kiti panašūs darbai |
| 10.2. | Specialioji statinio statybos techninė priežiūra | 2. Mechanikos darbai: - statinio vandentiekio ir nuotekų šalinimo inžinerinių sistemų įrengimas - šilumos gamybos įrenginių montavimas - statinio šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo inžinerinių sistemų įrengimas - statinio dujų inžinerinių sistemų įrengimas - statinių vidaus gaisrinio vandentiekio sistemų įrengimas, stacionariųjų gaisrų gesinimo sistemų įrengimas, lauko gaisrinio vandentiekio tinklų įrengimas, dūmų ir šilumos valdymo sistemų įrengimas - kiti panašūs darbai - Elektrotechnikos darbai: - statinio elektros inžinerinių sistemų įrengimas - procesų valdymo ir automatizavimo sistemų įrengimas - statinio nuotolinio ryšio (telekomunikacijų) inžinerinių sistemų įrengimas - statinio apsauginės signalizacijos, gaisrinės saugos inžinerinių sistemų įrengimas; - kiti panašūs darbai |
| 11. | Paslaugų teikimo pradžia ir paslaugų teikimo terminas | Paslaugų teikimo pradžia 2025 m. gruodžio 1 d. arba nuo Sutarties įsigaliojimo dienos, jei Sutartis įsigaliotų vėliau. Paslaugų teikimo terminas: iki Statybos rangos sutartyje nurodytų statybos užbaigimo procedūrų pabaigos (Statybos rangos sutartyje numatytas statybos darbų terminas – 11 mėnesių, terminas, skirtas statybos užbaigimo procedūroms – 2 mėnesiai). |
| 12. | Paslaugų suteikimo intensyvumas | Pagal STR 1.06.01:2016 reikalavimus. |
|  | III. Reikalavimai paslaugoms Techninio prižiūrėtojo prievolės (Pagal STR 1.06.01:2016) |  |
| 13. | Techninis prižiūrėtojas: |  |
| 13.1. | dalyvauja vykdant geodezinių koordinačių, reperių, raudonųjų linijų nužymėjimą ir įtvirtinimą statybvietėje, kartu su geodezijos tarnyba patikrina, priima ir įformina aktais bei schemomis pastatų, priestatų, nutiestų inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų geodezines nuotraukas |  |
| 13.2. | organizuoja ir dalyvauja užsakovui perduodant statinio statybos vadovui pagal aktą statybvietę bei joje esančių statinių, inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų planą |  |
| 13.3. | kontroliuoja, kad laiku būtų įforminta juridinė, techninė bei nekilnojamųjų kultūros paveldo vertybių apsaugos, statybvietėje esančių statinių nugriovimo, inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų perkėlimo, želdinių bei aplinkos išsaugojimo dokumentacija, geodezinių ženklų apsauga |  |
| 13.4. | tikrina per visą statinio statybos laiką, kad statinys būtų statomas pagal statinio projektą, laikantis įstatymų, kitų teisės aktų, normatyvinių statybos techninių dokumentų, normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų, prisijungimo sąlygų, statybą leidžiančio dokumento reikalavimų |  |
| 13.5. | sužinojus, kad statinio projekto sprendiniai neatitinka faktiškų statybos sąlygų arba dėl kitų priežasčių negali būti realizuojami, kreipiasi į statytoją (užsakovą), o, jam pavedus, – į statinio projektuotoją dėl projektinių sprendinių koregavimo |  |
| 13.6. | kontroliuoja statybą leidžiančio dokumento, statinio projekto, prisijungimo sąlygų (tarp jų ir prisijungimo sąlygų statybos laikotarpiui) galiojimo terminus, informuoja statytoją (užsakovą) apie jų pratęsimo (pakeitimo) būtinumą ir, jam pavedus, – tuo rūpinasi |  |
| 13.7. | kontroliuoja, kad visi statinio projekto pakeitimai būtų atlikti nustatyta tvarka, o, jei keičiami projektiniai sprendiniai, kuriems buvo atlikta ekspertizė, informuoja statytoją (užsakovą), kad būtina atlikti statinio projekto papildomą ekspertizę |  |
| 13.8. | sustabdo statybos darbus, jei pakeisti projektiniai sprendiniai neįteisinti nustatyta tvarka |  |
| 13.9. | kontroliuoja statybos darbų normatyvinę kokybę, jų atlikimo pagal darbų technologiją nuoseklumą |  |
| 13.10. | tikrina, kad statybos metu naudojamų statybos produktų bei įrenginių kokybė, nurodyta atitikties dokumentuose, atitiktų reikalavimus, nurodytus statinio projekto techninėse specifikacijose |  |
| 13.11. | tikrina ir priima (patvirtinant jų atitikimą naudoti) iš statinio statybos vadovo paslėptus statybos darbus ir paslėptas statinio konstrukcijas (statybos vadovui pateikus dokumentaciją), dalyvaujant specialiųjų statinio statybos techninių priežiūrų vadovams ir statinio projekto vykdymo priežiūros vadovui (kai statinio projekto vykdymo priežiūra privaloma), ir pasirašo atitinkamus aktus |  |
| 13.12. | dalyvauja išbandant inžinerinius tinklus, inžinerines sistemas, įrenginius, konstrukcijas ir pasirašo jų priėmimo aktus. Inžinerinių tinklų, inžinerinių sistemų, įrenginių priėmimo aktus taip pat pasirašo specialiųjų statinio statybos techninių priežiūrų vadovai (kai statinyje vykdoma specialioji statinio statybos techninė priežiūra) |  |
| 13.13. | dalyvauja viešojo administravimo subjektų, atliekančių statybos valstybinę priežiūrą, bei nekilnojamųjų kultūros paveldo vertybių apsaugos institucijų atliekamuose statinio statybos patikrinimuose |  |
| 13.14. | dalyvauja įvertinant statinio techninę būklę statinio ekspertizės metu, nustatant statinių, priskirtų nekilnojamosioms kultūros paveldo vertybėms, saugotinus elementus, taip pat sustabdant ir atnaujinant (po sustabdymo) statybos darbus |  |
| 13.15. | tikrina, kad atliktų statybos darbų dokumentuose nurodyti darbų kiekiai atitiktų faktinius ir, jei reikia, organizuoja tų kiekių nustatymą matuojant, reikalauja, kad statybos specialiųjų darbų aktus pasirašytų specialiųjų statinio statybos techninių priežiūrų vadovai |  |
| 13.16. | informuoja raštu statytoją (užsakovą), jei statybos darbų atlikimo dokumentuose nurodyti kiekiai neatitinka faktinių arba kai jų nepasirašė specialiosios statinio statybos techninės priežiūros vadovai, ir atlieka tolimesnius veiksmus pagal statytojo (užsakovo) nurodymus |  |
| 13.17. | pasirašo (vizuoja) pateiktus sumokėti darbų atlikimo dokumentus tik tada, kai juose nurodyti statybos darbų kiekiai atitinka faktinius, atlikti statybos darbai atitinka statinio normatyvinės kokybės reikalavimus bei kai juos pasirašė specialiųjų techninių priežiūrų vadovai |  |
| 13.18. | kontroliuoja, kad laiku būtų užsakytos ir atliktos sumontuotų inžinerinių statinių geodezinės nuotraukos, statybvietės suplanavimo bei tvarkymo darbų įvykdymo brėžiniai, neleidžia užpilti gruntu inžinerinių statinių tol, kol neužfiksuota jų tikroji padėtis; kontroliuoja, kad laiku ir pagal nustatytus reikalavimus būtų rengiama kita statybos vykdymo dokumentacija |  |
| 13.19. | neleidžia naudoti statinio arba jo dalies iki statybos užbaigimo akto / deklaracijos surašymo, įspėja apie tai statytoją (užsakovą) raštu ir prireikus informuoja viešojo administravimo subjektą, atliekantį statybos valstybinę priežiūrą |  |
| 13.20. | prižiūri nekilnojamųjų kultūros paveldo vertybių tvarkymo statybos darbus, organizuoja ir kontroliuoja unikalių, išliekamąją vertę turinčių elementų (saugotinų elementų) išsaugojimą vietoje bei laikinai išmontuojamų vertingų pastato elementų saugojimą sandėliuose (saugyklose) |  |
| 13.21. | kontroliuoja, kad į Statybos darbų žurnalą įrašyti techninės priežiūros, statinio projekto vykdymo priežiūros, viešojo administravimo subjektų atliekančių statybos valstybinę priežiūrą reikalavimai bei statinio saugos ir paskirties reikalavimų valstybinės priežiūros institucijų reikalavimai būtų įvykdyti nustatytais terminais |  |
| 13.22. | statinio statybos techninis prižiūrėtojas (statinio statybos bendrosios techninės priežiūros vadovas) paskirsto aukščiau išvardytas priežiūros funkcijas tarp savęs ir jo vadovaujamoje grupėje dirbančių specialiųjų statinio statybos techninių priežiūrų vadovų jo paties patvirtintu dokumentu |  |
| 13.23. | kartu su rangovu rengia dokumentus, reikalingus statybai užbaigti |  |
| 14 | Kiti reikalavimai: |  |
| 14.1 | Techniniam prižiūrėtojui dėl ligos, atostogų ir pan. negalint teikti paslaugų 5 ar daugiau darbo dienų iš eilės, turi būti paskirtas analogiškos kvalifikacijos pavaduojantis specialistas. Pavaduojantis specialistas su Statytoju (Užsakovu) turi būti iš anksto raštu suderintas, turi būti pateikti jo kvalifikaciją pagrindžiantys dokumentai. |  |
| 14.2 | Užsakovui raštiškai pareikalavus, techninis prižiūrėtojas (ar jį pavaduojantis) turi atvykti vėliausiai kitą darbo dieną nuo Užsakovo pranešimo išsiuntimo dienos. |  |
| 14.3 | Techninis prižiūrėtojas savo darbo rezultatus, ypatingai atkreipiant dėmesį į visus Rangovo paslėptus darbus ir bandymus, mažiausiai 2 kartus per savaitę (pagal poreikį dažniau) fiksuoja fotonuotraukose ir šią medžiagą kartu su apibendrintu atliktų aprašymu, kas mėnesį pateikia Užsakovui, su Užsakovu suderintoje ataskaitos elektroninėje (word ar pdf) formoje. |  |

PIRKIMO VYKDYTOJO PATEIKIAMI DUOMENYS IR DOKUMENTAI

| Pirkimo vykdytojo pateikiami dokumentai | Bylų/ Lapų sk. |
| --- | --- |
| Patvirtintas techninis projektas | 1620 |
| Patvirtintas techninis darbo projektas | Bus pateikti vykdant sutartį |
| Statybą leidžiantis dokumentas | 3 |
| Darbo projektas | Bus pateikti vykdant sutartį |
| Statybos darbų sutartis | 43 |
| Statybos darbų vadovo kvalifikaciją patvirtinantys dokumentai | Bus pateikti vykdant sutartį |
| Specialiųjų statybos darbų vadovų kvalifikaciją patvirtinantys dokumentai | Bus pateikti vykdant sutartį |

3. Specialieji perkančiosios organizacijos reikalavimai paslaugai ir paslaugų kaina:

| Eil. Nr. | Paslaugų pavadinimas | Kiekis | Fiksuota kaina, EUR be PVM |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Gydymo paskirties pastato (unik. Nr. 1099-7003-9022) Šiltnamių g. 29, Vilniuje rekonstravimo projekto bendrųjų ir specialiųjų statinio statybos techninės priežiūros paslaugos | 1 kompl. |  |
| PVM 21% suma, EUR*: |  |  |  |
| Pasiūlymo kaina, EUR su PVM: |  |  |  |

*Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, tiekėjas privalo su pasiūlymu pateikti laisvos formos raštą dėl PVM netaikymo pagrindo.

Pasiūlymo priedai ir konfidenciali informacija:

Perkančioji organizacija laimėjusio dalyvio pasiūlymą, sudarytą pirkimo sutartį ir šių sutarčių pakeitimus, išskyrus informaciją, kurios atskleidimas prieštarautų informacijos ir duomenų apsaugą reguliuojantiems teisės aktams arba visuomenės interesams, pažeistų teisėtus konkretaus tiekėjo komercinius interesus arba turėtų neigiamą poveikį tiekėjų konkurencijai, ne vėliau kaip per 15 dienų nuo pirkimo sutarties sudarymo ar jos pakeitimo, bet ne vėliau kaip iki pirmojo mokėjimo pagal jį pradžios Viešųjų pirkimų tarnybos nustatyta tvarka turi paskelbti Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje. Tiekėjai pasiūlyme turi nurodyti, kokia pasiūlyme pateikta informacija yra konfidenciali:

Pasiūlymo priedai ir konfidenciali informacija:

| Eil. Nr. | Dokumento pavadinimas | Lapų skaičius | Dokumentas yra konfidencialus? Taip / Ne | Konfidencialios informacijos pagrindimas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |

Tiekėjas privalo nurodyti, ar jo pasiūlyme yra konfidencialios informacijos, ir kuri pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali. Visas tiekėjo pasiūlymas negali būti laikomas konfidencialia informacija.

Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra. Tiekėjas sprendimus dėl jo pasiūlyme esančios konfidencialios informacijos turi priimti  vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 20 str. 2 d.

Numatomi pasitekti subtiekėjai (jei numatoma):

| Eil. Nr. | Subtiekėjo pavadinimas | Subtiekėjo kodas | Perduodama veikla ir jos dalis bendroje pasiūlymo kainoje (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |