| TECHNINĖ SPECIFIKACIJA |  |
| --- | --- |
| Nr. | Prekės techninės charakteristikos Pirkėjo techniniai reikalavimai |
|  | Tiekiamų suslėgtų dujų kokybiniai parametrai: |
| 1.1. | Slėgis iki 200 BAR. |
| 1.2. | Suslėgtų dujų kokybė privalo atitikti Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2013 m. spalio 4 d. įsakymo Nr. 1-194 „Dėl gamtinių dujų kokybės reikalavimų patvirtinimo“ (aktuali redakcija) patvirtintus Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytus dujų kokybės reikalavimus, kol teisės aktai nenumato kitaip. |
| 1.3. | Kuro (suslėgtų dujų) tiekėjas turi užtikrinti, kad ne mažiau kaip 100 procentų viso patiektų metinių dujų sudarytų tvarus pažangus alternatyvus kuras – biometanas, pagamintas iš žaliavų, nurodytų Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2018/2001 dėl skatinimo naudoti atsinaujinančių išteklių energiją (vadinamoji RED II direktyva) IX priedo A dalyje. |
| 1.4. | Biometano pateikimas įrodomas atitinkamomis kilmės garantijomis („Guarantee of Origin“) bei tvarumo sertifikatais („Proof of Sustainability“) arba lygiaverčiais dokumentais. |
|  | Reikalavimai dujų užpildymui ir apskaitai: |
| 2.1. | patiekiamų dujų minimalus kiekis per 24 val. ne mažiau 2500 Nm³. |
| 2.2. | maksimalus užpildomų autobusų skaičius per 24 val. – iki 17 vnt. |
| 2.3. | užpildymo laikas – iki 14 val., pildant nuo 16 val. vakaro iki 06 val. ryto, skaičiuojant laiką nenutrūkstamu režimu. |
| 2.4. | dujų užpildymas į autobusų balionų rezervuarus turi būti užtikrintas visą parą, 7 dienas per savaitę. |
| 2.5. | dujų pildymas greituoju būdu . |
| 2.6. | dujų pildymas vyksta per žarnų pajungimo antgalius NGV-1 ir NGV-2. |
| 2.7. | dujų pildymo žarnos su nutraukimo movomis, ilgis ne mažiau kaip 5 m. |
| 2.8. | autobusų balionų rezervuarai turi būti užpildyti, netgi atsiradus techniniams gedimams (arba įrangos techninių aptarnavimų metu), išskyrus tuos atvejus, kai nepriklausomai nuo Tiekėjo sutrinka elektros energijos tiekimas. |
| 2.9. | už sunaudotas dujas atsiskaitoma pagal įvadinio skaitiklio rodmenis. |
| 2.10. | dujų kiekis apskaitomas prie atmosferinio slėgio ir +200C temperatūros. |
| 2.11. | technologiniams suspaustų dujų įrengimams, jų prijungimui prie inžinerinių komunikacijų (prijungimas prie dujotiekio, elektros, teritorijos apšvietimo, ryšio, ir eksploatacijai) tiekėjo sąskaita privalo būti parengti projektai, iš kompetentingų valdžios institucijų gauti visi suderinimai, leidimai, licencijos, įgaliojimai ir sutikimai, numatytos apsauginės zonos ir atstumai iki jų. |
| 2.12. | dujų tiekimas ir visi technologiniai įrenginiai turi atitikti higienos ir gaisrinės saugos normatyvinius reikalavimus. |
| 2.13. | dujų skaitiklis turi būti įtrauktas į komercinių atsiskaitymų apskaitos priemonių registrą. |
| 2.14. | Suspaustų dujų užpildymas turi vykti perkančiosios organizacijos buveinėje (Vasaros g. 6B, Marijampolė) arba Tiekėjas savo ištekliais organizuoja transporto priemonių užpildymą dujomis Marijampolės mieste laikantis 2.3 punkto sąlygų. |
| 3. | Tiekėjas savo sąskaita privalo nuolatos, atlikti įrangos aptarnavimo ir profilaktikos darbus. |