PATVIRTINTA

Generolo Jono Žemaičio

Lietuvos karo akademijos viršininko

2025 m.              d. įsakymas Nr.

SALĖS PROFESIONALAUS ĮGARSINIMO IR JOS PRIEDŲ (IT) (RAMO)

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Eil. Nr. | Pirkimo objekto pavadinimas | Pirkimo objekto techniniai reikalavimai |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Salės profesionalus įgarsinimas ir jo priedai |  |  | Bendrieji reikalavimai: |  |  |
| 1.1. |  |  |  | Visa pateikiama techninė įranga privalo būti nauja (negali būti atnaujinta, restauruota, nenaudota, pateikta nepažeistoje gamyklinėje pakuotėje. |  |  |
| 1.2. |  |  |  | Įrangos dokumentai turi būti lietuvių arba anglų kalba. Užrašai ant įrenginio ir jo dalių turi būti anglų arba lietuvių kalba. |  |  |
| 1.3. |  |  |  | Garantija: ne trumpesnė nei 24mėn. |  |  |
| 1.4. |  |  |  | Montavimo reikalavimai: visa įranga turi būti sumontuota, sukomutuota ir suprogramuota perkančiosios organizacijos nurodytoje patalpoje laikantis gamintojo rekomendacijų. |  |  |
| 1.5. |  |  |  | Gamintojas nėra paskelbęs žinios apie siūlomos įrangos gamybos ar programinio palaikymo nutraukimą. |  |  |
| 1.6. |  |  |  | Visos programinės įrangos licencijos turi būti suteikiamos neribotam laikui. |  |  |
| 1.7. |  |  |  | Įrangos garantinio remonto trukmė – ne ilgiau kaip 30 kalendorinių dienų. Jei sugedusios įrangos per šį laikotarpį pataisyti neįmanoma, ji pakeičiama ekvivalentiška nauja ne ilgiau kaip per 30 kalendorinių dienų (garantinis laikotarpis skaičiuojamas nuo priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dienos). |  |  |
| 2. |  |  |  | Reikalavimai salės profesionalaus įgarsinimo komplektacijai: |  |  |
| 2.1. | Pagrindinė įgarsinimo sistema |  |  | Pagrindinės įgarsinimo sistemos komplektą turi sudaryti: - Linijinio masyvo (angl.: „Line Array“) tipo aktyvinė arba pasyvinė akustinė sistema, komplektuojama su to paties gamintojo pakabinimo laikikliais, akustinių sistemų modulių pakabinimui bei pozicionavimui erdvėje. Masyvai turi būti du (kairys ir dešinys). Vieną masyvą turi sudaryti ne mažiau, nei 8 vnt. modulių. - Pastatoma žemųjų dažnių aktyvinė arba pasyvinė akustinė sistema: ne mažiau 2 vnt. kolonėlių. - Scenos garso monitorius: ne mažiau 2 vnt. - Garso stiprinimo sistema su integruotais garso procesoriais, 1 kompl., (integruota į a, b ir c įrenginius aktyvinės sistemos atveju arba montuojama išoriškai, 19“ rack tipo spintoje, kai siūloma pasyvinė sistema), akustinėms sistemoms, ne mažiau 20 vnt. kanalų. Tiek siūlant aktyvines, tiek pasyvines akustines sistemas, įmontuoti viduje arba montuojami išoriškai stiprintuvai su DSP turi būti to paties gamintojo, kaip ir akustinė sistema, patys stiprintuvai turi būti serijinės gamybos (ne modifikuoti, ne specialūs gaminiai ar pan.); Poz. a, b, c, d (imtinai) esantys įrenginiai turi būti to paties gamintojo. Siūlomų akustinių sistemų gamintojas turi pateikti programinę įrangą: • Kurios pagalba būtų automatiškai suskaičiuojami modulių tarpusavio kampai, įvertinus masyvų kabinimo padėtį erdvėje ir pačią erdvę (jos fizinius matmenis, klausytojų padėtį). • Salės erdvė turi būti nubraižyta programinėje įrangoje, 2D pjūvyje arba 3D formate, nurodant klausytojų ir linijinio masyvo padėtį erdvėje. Turi būti galima nurodyti plokštumas, kuriose garsas nepageidaujamas, tai turi atsispindėti simuliacijoje. • Pagal brėžinius turi būti susimuliuotas ne tik garso slėgio pasiskirstymas klausytojų erdvėje, tačiau turi būti suskaičiuojama viso masyvo optimizacija FIR arba lygiaverčiais filtrais – prisitaikant prie fizinių matmenų ir klausytojų padėties toje erdvėje. Tiekėjas, po įrenginių sumontavimo, turi suderinti akustines sistemas (jų lygius, dažnines charakteristikas, vėlinimus) panaudojant savo matavimo įrangą: matavimų mikrofoną ir programinę įrangą. Tiekėjas turės pateikti matavimų-derinimų protokolą, kuriame turi atsispindėti išmatuota dažninė charakteristika (vidutinė), ne mažiau nei 6-iuose salės erdvės taškuose. Papildomai turi būti išmatuota ir pateikta STI (Speech Transmission Index) vidutinė reikšmė. Ji negali būti mažesnė nei 0.45. Garso slėgio deviacija klausytojų erdvėje negali būti didesnė, nei ± 2 dB (A). Maksimalus sukuriamas slėgis turi būti ne mažesnis, nei 105 dB (A). |  |  |
| 2.2. | Linijinio masyvo modulis (a) |  |  | - ne mažiau 3-jų juostų; - žemų dažnių garsiakalbių kiekis ir diametrai turi būti ne mažesni kaip 2 vnt. × 200 mm (8 colių); - vidutinių dažnių garsiakalbių kiekis ir diametrai turi būti ne mažesni kaip 4 vnt. × 100 mm (4 colių); - aukštų dažnių garsiakalbių išėjimų angų diametrai ir kiekiai turi būti ne mažesni kaip 2 vnt.× 25 mm (1 colio); - horizontalus garso sklaidos kampas turi būti 100±10º (-6 dB ribose). - atkuriamų garso dažnių diapazonas turi būti ne siauresnis kaip 65 Hz – 18 kHz (-10 dB ribose) arba 70 Hz – 18 kHz (±3 dB ribose). - maksimalus sukuriamas pikinis vieno modulio garso slėgis SPL vieno metro atstumu turi būti ne mažesnis kaip 133 dB; |  |  |
| 2.3. | Pastatoma žemųjų dažnių aktyvinė arba pasyvinė akustinė sistema (b) |  |  | - atkuriamų garso dažnių diapazono žemutinė riba turi būti ne didesnė nei 30 Hz (-10 dB ribose); - maksimalus sukuriamas slėgis turi būti ne mažesnis nei 143 dB SPL (pikinis, 1m atstumu); - garsiakalbių kiekis ir diametras turi būti ne mažesni, nei 2 vnt. po 450 mm (18“); |  |  |
| 2.4. | Scenos garso monitorius (c) |  |  | Monitorinė akustinė sistema („wedge“ arba lygiaverčio tipo), su koaksialiniu garsiakalbiu. Atkuriamų dažnių juosta turi tenkinti bent vieną iš žemiau esančių reikalavimų: Turi būti ne siauresnė kaip nuo 70 Hz (įskaitant) iki 18 kHz (įskaitant) esant ±3 dB netolygumui; Arba Turi būti ne siauresnė kaip nuo 55 Hz (įskaitant) iki 20 kHz (įskaitant) esant -10dB netolygumui; Maksimalus pikinis garso slėgis ne mažesnis nei 130 dB vieno metro atstumu. Aprėpties kampai: 60° horizontaliai (±15° tolerancija leidžiama); 75° vertikaliai (±15° tolerancija leidžiama); Žemų dažnių garsiakalbio diametras ne mažesnis kaip 12 colių. Aukštų dažnių garsiakalbis turi būti ne mažesnis, nei 1.4 colių. |  |  |
| 2.5. | Garso stiprinimo sistema su integruotais garso procesoriais (d) |  |  | Siūloma stiprinimo sistema turi būti integruota į akustinių sistemų korpusus (aktyvinių akustinių sistemų atveju) arba sumontuota išorėje (pasyvinių akustinių sistemų atveju). Jei siūlomos aktyvinės akustinės sistemos, integruotų stiprintuvų kiekis turi būti ne mažesnis, nei 20 vienetų. Jei siūlomos pasyvinės akustinės sistemos, išorėje montuojamų daugiakanalių stiprintuvų kiekis turi būti ne mažesnis, nei 3 vienetai. Stiprintuvų kanalų bendras skaičius – ne mažesnis nei 20; Stiprintuvo galios klasė ne mažesnio efektyvumo nei D; Stiprintuvo įvestys turi būti analoginės simetrinės ir skaitmeninės – „Dante“ protokolo ar lygiaverčio; Skaitmeninės įvestys turi veikti ne žemesniu, nei 96 kHz diskretizavimo dažniu; Vieno kanalo galia turi būti ne mažesnė kaip 1200W prie 8 omų apkrovos. Harmoniniai iškraipymai (dar kitaip vadinami „THD“) ne didesni nei 0.05%; Dinaminis diapazonas turi būti ne mažesnis nei 114 dBA; Atkuriamų dažnių diapazonas nuo 10 Hz (įskaitant) iki 25 kHz (įskaitant), o tolygumas iki -3 (įskaitant) dB. Turi būti integruotas ne mažiau kaip 1 ekranas, kuriame galima stebėti pagrindinius stiprintuvų kanalų parametrus, (angl.: „DSP“) parametrus ir būseną; Turi būti stiprintuvų valdymo per kompiuterinio tinklo sąsają galimybės, naudojant to paties gamintojo programinę įrangą, suderinamą su stiprintuvais; Turi būti galimybė stebėti stiprintuvų būseną, keisti stiprintuvo (angl.: „DSP“) parametrus, reguliuoti stiprinimo koeficientą (jautrumą); Turi būti integruoti iš anksto gamintojo paruošti nustatymų rinkiniai (angl. „Presets“), skirti siūlomoms akustinėms sistemoms (nustatyti limiteriai, užlaikymai, dažninė ch-ka, FIR). |  |  |
| 3. | Protokolo tinklo komutatorius – DANTE (Digital Audio Network Through Ethernet) arba lygiavertis |  |  | Kiekis – ne mažiau, nei 2 vnt. Komutatoriaus jungčių skaičius ne mažesnis nei 8 vnt. Turi būti numatytas reikiamas MPPS parametro dydis. Turi būti numatytas reikiamas komutavimo pralaidumas. Turi būti IGMP (Internet Group Management Protocol) Querier palaikymas Turi būti IGMP snooping palaikymas, antros versijos, arba naujesnės Turi būti DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol ) serveris Turi būti konfigūruojami QoS parametrai |  |  |
| 4. | Pavadinimas |  |  | Skaitmeninis garso procesorius – 1 vnt. |  |  |
| 4.1. | Įvesčių / išvesčių matrica |  |  | Skaitmeninė, ne mažiau kaip 32 vnt. įvesčių ir ne mažiau kaip 32 vnt. išvesčių nepriklausomai priskiriamų kanalų matrica. |  |  |
| 4.2. | Analoginės įvestys / išvestys |  |  | Ne mažiau kaip: 12 vnt. balansinių įvesčių. Kiekviena įvestis turi turėti nepriklausomą signalo lygio reguliavimą ne mažiau kaip +60dB ir +48V. 12 vnt. balansinių išvesčių. |  |  |
| 4.3. | Dante įvestys / išvestys |  |  | Ne mažiau kaip 32 vnt. įvestys / ne mažiau kaip 32 vnt. išvestys. |  |  |
| 4.4. | Signalo apdorojimas |  |  | Dažnis ne mažiau kaip 96 kHz (taip pat ir Dante kanalams). |  |  |
| 7.5. | Garso valdymas |  |  | Turi būti: aidų šalinimas (AEC); triukšmo lygio kompensavimas (ANC); prioritetinis garso slopinimas; ne mažiau kaip 32 vnt. mikrofonų šaltinių automatinis mikšeris. |  |  |
| 4.6. | Papildomas funkcionalumas |  |  | Turi būti galimybė: valdyti įrenginį programine įranga; sukurti norimos konfigūracijos valdymo aplinką; išsaugoti ne mažiau kaip 500 vnt. išankstinių nustatymų; išsaugoti ne mažiau kaip 16 vnt. vartotojo profilių, kiekvienam suteikiant prisijungimo vardą ir slaptažodį; turi būti galimybė valdyti trečiųjų šalių įrenginius per TCP IP (angl. Transmission Control Protocol/Internet Protocol) ir GPIO (angl. General Purpose Input/Output.) |  |  |
| 4.7. | Ekranėlis |  |  | Turi būti. |  |  |
| 4.8. | Programuojami mygtukai |  |  | Ne mažiau kaip 8 vnt. |  |  |
| 4.9. | Dydis |  |  | Ne daugiau 1U. |  |  |
| 5. | Pavadinimas |  |  | Adapteris – 1 vnt. |  |  |
| 5.1. | Tipas |  |  | DANTE / 2.0 USB adapteris. |  |  |
| 5.2. | Kanalai |  |  | Ne mažiau 2 vnt. įvestys ir 2 vnt. išvestys |  |  |
| 5.3. | Jungtys |  |  | RJ45, USB |  |  |
| 6. | Pavadinimas |  |  | Dante korta – 1 vnt. |  |  |
| 6.1. | Kanalų skaičius |  |  | Ne mažiau 32 vnt. įvestys ir 32vnt. išvestys. |  |  |
| 6.2. | Jungtys |  |  | Ne mažiau kaip 2 vnt. x RJ45. |  |  |
| 6.3. | Suderinamumas |  |  | Turi būti suderinama su turimu Midas M32 mikšeriniu pultu. |  |  |  |  |
| 7. | Pavadinimas |  | Scenos jungčių blokas – 1 vnt. |  |  |  |  |
| 7.1. | Jungtys |  | Ne mažiau kaip: 32 vnt. XLR įvestys; 16 vnt. XLR išvestys; 2 vnt. ×XLR MIDI (in ir out); 1 vnt. ×USB; 3 vnt. ×RJ45. |  |  |  |  |
| 7.2. | Priešstiprintuviai |  | Valdomi nuotoliu, ne mažiau kaip 32 vnt. |  |  |  |  |
| 7.3. | Suderinamumas |  | Turi būti suderinamas su turimu Midas M32 mikšeriniu pultu. |  |  |  |  |
| 8. | Pavadinimas |  | Planšetinis kompiuteris – 1 vnt. |  |  |  |  |
| 8.1. | Tipas |  | Sistemai valdyti skirtas planšetinis kompiuteris. |  |  |  |  |
| 8.2. | Operacinė sistema |  | iOS arba Android operacine sistema. |  |  |  |  |
| 8.3. | Ekranas |  | Ne mažiau kaip 10,5 colių. |  |  |  |
| 8.4. | Procesorius |  | Procesoriaus našumo parametras turi būti ne mažesnis negu 8500 pagal „Passmark CPU Mark“. |  |  |  |
| 8.5. | Komplektacija |  | Su planšetiniu kompiuteriu turi būti komplektuojamas dėklas ir stalinė krovimo stotis-laikiklis. Dėklas turi būti tvirtinamas prie laikiklio magnetiniu būdu. Planšetinis kompiuteris, sumontuotas dėkle, turi būti kraunamas bevieliu būdu, kompiuterį pritvirtinus prie laikiklio. |  |  |  |
| 9. | Pavadinimas |  | Kontroleris – 1 vnt. |  |  |  |
| 9.1. | Tipas |  | Programuojamas valdymo procesorius. |  |  |  |
| 9.2. | Operatyvioji atmintis |  | Ne mažiau kaip 512 MB. |  |  |  |
| 9.3 | Vidinė atmintis |  | Ne mažiau kaip 512 MB. |  |  |  |
| 9.4. | RJ45 sąsaja |  | Turi būti ne mažiau kaip 3 vnt. |  |  |  |
| 9.5. | RS232 sąsajos |  | Turi būti ne mažiau kaip 3×RS232. |  |  |  |
| 9.6. | IR sąsajos |  | Ne mažiau kaip 1 vnt. |  |  |  |
| 9.7. | Rėliniai kontaktai |  | Turi būti ne mažiau kaip trys poros, ne mažiau kaip 3A prie 30VDC. |  |  |  |
| 9.8. | Sensorių prijungimas |  | Turi būti ne mažiau kaip trys, skirti ne mažiau kaip 3-24 VDC. |  |  |  |
| 9.9. | USB prievadas |  | Ne mažiau kaip 1 vnt. |  |  |  |
| 9.10. | Korpusas |  | Turi būti tinkamas montuoti į komutacinę spintą. |  |  |  |
| 9.11. | Matmenys |  | Ne didesni kaip 220×55×45 mm (APX). |  |  |  |
| 9.12. | Darbinė temperatūra |  | Ne blogiau kaip 0 laipsnių C - +50 laipsnių C. |  |  |  |
| 9.13. | Darbinė drėgmė |  | Ne blogiau kaip 5% – 95%. |  |  |  |
| 9.14. | Komplektacija |  | Komplekte su įrenginiu turi būti licencijos (jei reikalingos), skirtos sukurti vartotojo valdymo grafinę sąsają. |  |  |  |
| 10. | Pavadinimas |  | Bevielio prijungimo įrenginys prezentacijoms – 1 vnt. |  |  |  |
| 10.1. | Tipas |  | Įrenginys skirtas vaizdui perduoti bevieliu būdu iš vartotojų kompiuterių ir mobiliųjų įrenginių vaizdo prezentacijos metu. |  |  |  |
| 10.2. | Palaikoma skiriamoji geba |  | Ne mažiau kaip 3840×2160 pikselių. |  |  |  |
| 10.3. | Autentifikacijos protokolų palaikymas |  | Ne mažiau kaip WPA2-PSK ir IEEE 802.1X. |  |  |  |
| 10.4. | Bevielio tinklo protokolų palaikymas |  | Ne mažiau kaip Wi-Fi IEEE 802.11 a/g/n/ac. |  |  |  |
| 10.5. | Palaikoma dažnių juosta |  | Ne mažiau kaip 2.4 GHz ir 5 GHz. |  |  |  |
| 10.6. | Signalo aprėptis |  | Ne mažiau kaip 25 m spinduliu. |  |  |  |
| 10.7. | Funkcionalumas |  | Turi turėti galimybę vienu metu ekrane rodyti ne mažiau kaip du šaltinius. Turi turėti ekrano dalinimosi funkciją ir palaikyti liestimui jautrius ekranus. |  |  |  |
| 10.8. | Audio įvestys |  | Turi būti galimybė audiosignalą išvesti per HDMI sąsają. |  |  |  |
| 10.9. | Sąsajos |  | Ne mažiau kaip 1 vnt. ×USB-C, 1 vnt. ×USB-A, 1 vnt. ×RJ45 (ne mažiau 1 Gbit). |  |  |  |
| 10.10. | Suderinamumas su |  | Turi būti suderinama su ne mažiau kaip Windows 10, Windows 11, macOS 11, Android 9-14, iOS 12 operacinėmis sistemomis. |  |  |  |
|  | operacinėmis sistemomis |  |  |  |  |  |
| 10.11 | Vaizdo perdavimas iš mobiliųjų įrenginių |  | Turi būti pateikiama nemokama programinė įranga, skirta Android ir iOS operacinėms sistemoms. |  |  |  |
| 10.12 | Komplektacija |  | Turi būti pateikta ne mažiau kaip 1 vnt. USB-C mygtukas (siųstuvas) su šviesos indikacija, skirtas turinio pateikimui iš Windows ir MacOS kompiuterių bevieliu ryšiu. |  |  |  |
| 11. | Pavadinimas |  | HDMI signalų perjungimo įrenginys – 1 vnt. |  |  |  |
| 11.1. | Tipas |  | Automatinis vaizdo signalų komutatorius. |  |  |  |
| 11.2. | Įvestys |  | Ne mažiau kaip 2×HDMI. |  |  |  |
| 11.3. | Išvestys |  | Ne mažiau kaip 1×HDMI, Audio out. |  |  |  |
| 11.4. | Valdymas |  | Turi būti reliniais kontaktais. |  |  |  |
| 11.5. | Palaikoma rezoliucija |  | Ne mažiau kaip 4K@60. |  |  |  |
| 11.6. | Funkcionalumas |  | Galimybė nustatyti perjungimo režimą pagal prioritetą arba paskutinę prijungtą įvestį. Perjungimo režimas pagal prioritetą – esant signalui neprioritetinėje įvestyje, prijungus vaizdo šaltinį prie prioritetinės įvesties – ji turi būti automatiškai sukomutuojama. Perjungimo režimas pagal paskutinę prijungtą įvestį – sukomutuojamas signalas į išvestį tos įvesties, kuri buvo prijungta paskutinė. |  |  |  |
| 12. | Pavadinimas |  | WiFi prieigos taškas – 1 vnt. |  |  |  |
| 12.1. | Wifi standartai |  | Ne prasčiau kaip: 5GHz: 802.11a/n/ac/ax; 2.4GHz: 802.11b/g/n/ax. |  |  |  |
| 12.2. | SSL |  | Turi būti. |  |  |  |
| 12.3. | Saugumas |  | Turi būti: WiFi apsaugota prieiga (WPA/WPA2/WPA3), 802.11i; MAC adresų filtravimas su prieigos kontrole; 802.1x RADIUS palaikymas su EAP TLS, TTLS, PEAP; kaimyninių AP aptikimas; SSID transliacijos blokavimas; VLAN palaikymas; duomenų pralaidumo valdymas. |  |  |  |
| 12.4. | Sąsajos |  | 100/1000/2.5GBASE-T Gigabit Ethernet (RJ-45) jungtis su Auto Uplink™ (Auto MDI-X) palaikymas IEEE 802.3af ir 802.3at Power over Ethernet (PoE). |  |  |  |
| 13. | Pavadinimas |  | Tinklo komutatorius – 1 vnt. |  |  |  |
| 13.1. | Reikalavimai |  | Ne mažiau kaip16 portų, turi būti ne mažiau kaip 1Gb greitaveikos, turi būti ne mažiau kaip 8 PoE portai. Įrenginio korpusas turi būti tinkamas montuoti į komutacinę spintą. Visi priedai turi būti komplekte. |  |  |  |
| 14. | Pavadinimas |  | USB signalo perdavimo ilgais atstumais įrenginys – 1 vnt. |  |  |  |
| 14.1. | Aprašymas |  | USB 2.0 signalo konverterių komplektas (siųstuvas ir imtuvas), skirtas perduoti USB signalą ne mažesniu kaip 30 metrų atstumu per kabelį. |  |  |  |
| 15. | Pavadinimas |  | HDMI signalo perdavimo ilgais atstumais įrenginys – 1 vnt. |  |  |  |
| 15.1. | Aprašymas |  | Turi būti: įrenginių komplektas, kurį sudaro siųstuvas ir imtuvas skirti perduoti HDMI signalą per kabelį; palaikoma skiriamoji geba turi būti ne mažesnė kaip 3840x2160@60Hz; signalo perdavimo atstumas ne mažesnis kaip 35 metrai esant 3840x2160 pikselių skiriamajai gebai. |  |  |  |
| 16. | Pavadinimas |  | Bevielių mikrofonų komplektas – 1 vnt. |  |  |  |
| 16.1. | Tipas |  | Bevielių mikrofonų komplektas sudarytas iš: 4 vnt. rankinių mikrofonų (siųstuvų); 4 vnt. mikrofonų su lankeliu už galvos; 4 vnt. prisegamų siųstuvų; 2 vnt. bevielių tribūninių siųstuvų; 2 vnt. tribūninių mikrofonų; 10 vnt. imtuvų. |  |  |  |
| 16.2. | Rankinių mikrofonų korpusas | Aliuminis arba lygiavertis (pvz. aliuminio lydinys). |
| 16.3. | Rankinių mikrofonų kapsulės tipas |  |  | Mikrofonų kapsulės tipas – keičiama kondensatorinė kapsulė, kryptinė diagrama – superkardioidė. Dažnių diapazonas: ne siauresnis kaip 50 – 20 000 Hz. Max. SPL – ne mažiau kaip 140 dB; dinaminis diapazonas – ne mažiau kaip 117 dB; signalo ir triukšmo santykis – ne mažiau kaip 70 dB. |  |  |
| 16.4. | Rankinių mikrofonų apsauga nuo vėjo | Rankiniams mikrofonams turi būti komplektuojama vėjo apsauga.. |
| 16.5. | Mikrofonai su lankeliu už galvos |  |  | Mikrofonai turi būti suderinami su prisegamu siųstuvu. Turi būti: mikrofono kapsulė – kondensatorinė dvigubos diafragmos poliarizuota; poliarine diagrama – daugiakryptė; dažnių diapazonas: 20–20 000Hz; max. SPL – ne mažiau kaip 140 dB; dinaminis diapazonas – ne mažiau kaip 117 dB; signalo ir triukšmo santykis – ne mažiau kaip 69 dB. |  |  |
| 16.6. | Prisegamas siųstuvas (bodypack ) arba lygiavertis | Turi būti suderinamas su kabinamu už ausies mikrofonu.. |
| 16.7. | Bevieliai tribūniniai siųstuvai | Turi būti suderinami su tribūniniu mikrofonu.. |
| 16.8. | Bevieliai tribūniniai mikrofonai |  |  | Turi būti pilnai suderinami su bevieliu siųstuvu. Turi būti: mikrofonas su kondensatorine kapsule; LED statuso indikatorius; dažnių diapazonas: 50 – 17 000Hz; maks. SPL – ne mažiau kaip 120 dB; dinaminis diapazonas – ne mažiau kaip 92 dB; signalo ir triukšmo santykis (signal to noise ratio) – ne mažiau kaip 66 dB. |  |  |
| 16.9. | Mikrofonų veikimo nuotolis | Tiesioginio matomumo zonoje – ne mažiau kaip 90 metrų.. |
| 16.10. | Mikrofonų siųstuvų veikimo dažnis | Skirtas veikti Lietuvos teritorijoje leidžiamose dažnio diapazonuose.. |
| 16.11. | Skaitmeninis imtuvas |  |  | Turi būti bevielis mikrofonų imtuvas. |  |  |
| 16.12. | Automatinis kanalų parinktuvas | Turi būti integruota automatinė kanalų skenavimo technologija.. |
| 16.13. | Sujungimo galimybė |  |  | Turi būti galimybė sujungti kelis imtuvus į grupę ir administruoti kelis imtuvus LAN tinkle (įskaitant galimybę atlikti mikroprocesorių programinės įrangos (firmware) atnaujinimą). |  |  |
| 16.14. | Mikrofonų veikimo kontrolė |  |  | Turi būti galimybė per nuotolį kontroliuoti mikrofonų veikimą naudojant gamintojo aplikaciją. |  |  |
| 16.15. | Saugumas |  |  | Signalas turi būti šifruojamas ne prasčiau kaip AES256. |  |  |
| 16.16. | Išvestys |  |  | XLR ir JACK išvestys (abu balansiniai). |  |  |
| 16.17. | LCD ekranas |  |  | Turi būti LCD ekranėlis, atvaizduojantis baterijos statusą ir veikimo dažnį. |  |  |
| 16.18. | Apsaugos |  |  | Turi būti integruota apsauga nuo fantominio maitinimo, atjungiamos išorinės antenos. |  |  |
| 16.19. | Signalo vėlinimas („latency“) | Ne daugiau kaip 3 ms.. |
| 16.20. | Palaikomas atkuriamo dažnio diapazonas | Ne siauresnis kaip 20–20000 Hz.. |
| 16.21. | Harmoniniai iškraipymai | Ne daugiau kaip 0,1%.. |
| 16.22. | Kanalų dažnių skaičius |  |  | Turi būti ne mažiau kaip 50 kanalų dažnių diapazone. |  |  |
| 16.23. | Priedai |  |  | Turi būti priedai, skirti montuoti į 19 colių komutacinę spintą bei maitinimo šaltinis. |  |  |
| 16.24. | Mikrofonų imtuvų antenų sistema |  | Kartu su mikrofonų imtuvais turi būti komplektuojama antenų distribucinė sistema, kuri yra to paties gamintojo kaip mikrofonų imtuvai ir suderinama su siūlomais imtuvais. Mikrofonų distributoriai turi suteikti maitinimą imtuvams. Turi būti komplektuojamos ne mažiau 2 kryptinės aktyvinės antenos suderinamos su siūlomais siųstuvais. Turi būti komplektuojami visi priedai, reikalingi sujungti visus komponentus į sistemą. |  |  |  |
| 17. | Pavadinimas |  | Būgninis mikrofonas – 1 vnt. |  |  |  |
| 17.1. | Reikalavimai |  | Tipas: dinaminis mikrofonas, dažnių diapazonas pritaikytas būgnams. Turi būti: mikrofono kapsulė – dinaminė; poliarinė diagrama – superkardioidė; dažnių diapazonas: 20 – 10 000 Hz; maks. SPL – ne mažiau kaip 160 dB; jautrumas – ne mažiau kaip 0,5mV/Pa; jungtis: XLR. |  |  |  |
| 17.2. | Komplektavimas |  | Su mikrofonu turi būti komplektuojamas laikiklis būgnams. |  |  |  |
| 18. | Pavadinimas |  | Būgninis mikrofonas – 3 vnt. |  |  |  |
| 18.1. | Reikalavimai |  | Tipas: dinaminis mikrofonas būgnams. Turi būti: mikrofono kapsulė – dinaminė; poliarine diagrama – superkardioidė; dažnių diapazonas: ne siauresnis kaip 30 – 19 000Hz; jautrumas – ne mažiau kaip 1mV/Pa; jungtis: XLR. |  |  |  |
| 18.2. | Komplektavimas |  | Su mikrofonais turi būti komplektuojami laikikliai būgnams 3 vnt. |  |  |  |
| 19 | Pavadinimas |  | Instrumentinis mikrofonas – 4 vnt. |  |  |  |
| 19.1. | Reikalavimai |  | Tipas: dinaminis instrumentinis mikrofonas. Turi būti: mikrofono kapsulė – dinaminė; poliarine diagrama – kardioidė; dažnių diapazonas: ne siauresnis kaip 40 – 15 000Hz; jautrumas – ne mažiau kaip 1mV/Pa; jungtis: XLR. |  |  |  |
| 20. | Pavadinimas |  | Instrumentinis mikrofonas – 3 vnt. |  |  |  |
| 20.1. | Reikalavimai |  | Tipas: kondensatorinis instrumentinis mikrofonas. Turi būti: mikrofono kapsulė – kondensatorinė; poliarinė diagrama – kardioidė ir daugiakryptė, perjungiama jungikliu; dažnių diapazonas: ne siauresnis kaip 20 – 20 000Hz; jautrumas – ne mažiau kaip 14,1mV/Pa; jungtis: XLR; žemų dažnių filtras, įjungiamas jungikliu. |  |  |  |
| 21. | Pavadinimas |  | Kondensatorinis mikrofonas – 8 vnt. |  |  |  |
| 21.1. | Reikalavimai |  | Tipas: kondensatorinis instrumentinis mikrofonas. Turi būti: mikrofono kapsulė – kondensatorinė; poliarinė diagrama – kardioidė; dažnių diapazonas: ne siauriau kaip 20–20 000Hz; jautrumas – ne mažiau kaip 15mV/Pa; maks. SPL – ne mažiau kaip 135 dB; signalo ir triukšmo santykis (signal to noise ratio) – ne mažiau kaip 72 dB jungtis: XLR. |  |  |  |
| 22. | Pavadinimas |  | Mikrofono stovas – 12 vnt. |  |  |  |
| 22.1. | Reikalavimai |  | Tipas: o tipo mikrofono stovai. Spalva: juoda arba lygiavertė. |  |  |  |
| 23. | Pavadinimas |  | Laidų komplektas – 1 vnt. |  |  |  |
| 23.1. | Komplektavimas |  | Turi būti: XLR: 16 vnt×7,0 m XLR: 10 vnt×5,0 m XLR: 10 vnt×3,0 m XLR: 6 vnt×1,0 m ¼ TS: 4 vnt×2,0 m |  |  |  |
| 24. | Pavadinimas |  | Dėžė – 1 vnt. |  |  |  |
| 24.1. | Reikalavimai |  | Dėžė su ratukais, skirta instrumentiniams mikrofonams ir priedams susidėti. Turi būti poroloniniame įdėkle išfrezuotos ertmės pagal mikrofono formą sudėti pasiūlyme pateiktiems instrumentiniams mikrofonams ir laikikliams: būgninis mikrofonas – 1 vnt.; būgninis mikrofonas – 3 vnt.; instrumentinis mikrofonas – 4 vnt.; instrumentinis mikrofonas – 3 vnt.; kondensatorinis mikrofonas – 8 vnt.; būgninis laikiklis – 4 vnt. Turi būti vieta sudėti 12 vnt. gervinių mikrofono stovų ir laidų komplektą. |  |  |  |
| 25. | Pavadinimas |  | Kabelis su rite – 1 vnt. |  |  |  |
| 25.1. | Reikalavimai |  | Tipas: kabelis su rite. Ilgis – ne mažiau kaip 20 m. Jungtys – 2×RJ45. Kabelio kategorija – ne mažiau kaip CAT5. |  |  |  |
| 26. | Pavadinimas |  | Signalų perdavimo įrenginys – 4 vnt. |  |  |  |
| 26.1. | Reikalavimai |  | Įrenginys skirtas konvertuoti aukšto impedanso nebalansinį signalą į žemo impedanso balansinį signalą. Įvestys: ne mažiau 2 x ¼ jack ir 1×XLR. Išvestys: ne mažiau 1×XLR. THD – ne daugiau kaip 0,005 %. Dažnių diapazonas – ne siauriau kaip 30 – 20000 Hz. Turi turėti fantominį maitinimą. Korpusas turi būti pagamintas iš aliuminio arba aliuminio lydinio ir ekranuotas. |  |  |  |
| 27. | Pavadinimas |  | Signalų perdavimo įrenginys – 1 vnt. |  |  |  |
| 27.1. | Reikalavimai |  | Įrenginys skirtas konvertuoti aukšto impedanso nebalansinį signalą į žemo impedanso balansinį signalą. Įvestys: ne mažiau 2×¼ jack ir 2×XLR, 1×1/8 jack. Išvestys: ne mažiau 2×XLR. THD – ne daugiau kaip 0,005 %. Dažnių diapazonas – ne siauriau kaip 20– 20 000 Hz. Turi turėti fantominį maitinimą. Korpusas turi būti pagamintas iš aliuminio arba aliuminio lydinio, ekranuotas arba lygiavertis. |  |  |  |
| 28. | Pavadinimas |  | Įgarsinimo įrangos valdymo įrenginys – 1 vnt. |  |  |  |
| 28.1. | Reikalavimai |  | Įrenginys skirtas garso operatoriui ir garso inžinieriui valdyti įgarsinimo įrangą: įrenginio paviršiaus matmenys ne mažiau kaip 1800×750 mm; įrenginio paviršiaus storis ne mažiau kaip 36 mm; įrenginio fasadinė plokštuma turi uždengti įrenginio priekį; turi turėti integruotus lizdus: ne mažiau kaip 4×220v, 1 x HDMI, 1×RJ45. |  |  |  |
| 29. | Pavadinimas |  | Įgarsinimo įrangos konstrukcijų įrenginys – 1 vnt. |  |  |  |
| 29.1. | Reikalavimai |  | Įgarsinimo įrangos įrenginys skirtas garso operatoriui ir garso inžinieriui montuoti ir valdyti įgarsinimo įrangą. Tipas: surenkamų aliuminio konstrukcijų įrenginys. Konstrukcija turi atlaikyti ne mažiau kaip 750 kg /m²; matmenys ne mažiau kaip 2×2 m; aukštis – ne mažiau kaip 0,4 cm; turi turėti turėklus iš priekio ne mažiau kaip 1,8 m ir iš šono ne mažiau kaip 0,9 m; turi turėti laiptus. |  |  |  |
| 30. | Pavadinimas |  | „Rack“ arba lygiavertė komutacinė spinta – 1 vnt. |  |  |  |
| 30.1. | Reikalavimai |  | 19 colių „Rack“ arba lygiavertė komutacinė spinta: ne mažiau kaip 8U(aukštis matuojamas U vienetais, 1U=1,75 colio); turi būti su ratukais. |  |  |  |
| 31. | Pavadinimas |  | „Rack“ arba lygiavertė komutacinė spinta – 1 vnt. |  |  |  |
| 31.1. | Reikalavimai |  | 19 colių „Rack“ arba lygiavertė komutacinė spinta: ne mažiau kaip 42U(aukštis matuojamas U vienetais, 1U=1,75 colio); gylis – ne mažiau kaip 600 mm; turi būti su stiklinėmis rakinamomis durimis arba lygiavertėmis. Į komplektaciją turi įeiti PDU(maitinimo paskirstymo įrenginys); Turi turėti lentynas. |  |  |  |
| 32. | Pavadinimas |  | XLR sieninės rozetės – 2 vnt. |  |  |  |
| 32.1. | Reikalavimai |  | XLR sieninės rozetės skirtos garsiakalbiams įrengti perkančiosios organizacijos nurodytose vietose. |  |  |  |
| 33. | Bendrieji reikalavimai |  | Prekėms nustatomas žaliasis reikalavimas, vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-508 ,,Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ 4.4.4.5. papunkčiu: prekė, virtusi atliekomis, tinka paruošti pakartotinai naudoti ar perdirbti. Pirkimo objektas negali kelti grėsmės nacionaliniam saugumui. Pirkimo objektas turi atitikti Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 37 straipsnio 9 dalyje numatytus reikalavimus: Perkančioji organizacija, veikianti gynybos srityje ar srityse, kurios laikomos nacionaliniam saugumui užtikrinti strategiškai svarbių ūkio sektorių dalimi, įrašyta į Saugiojo tinklo naudotojų sąrašą ar laikoma esminiu subjektu, atlikdama pirkimus, kurių objektas apima šio įstatymo 92 straipsnio 13 dalyje numatytame sąraše nurodytų BVPŽ kodų prekes ar paslaugas, laiko, kad prekės ar paslaugos kelia grėsmę nacionaliniam saugumui, kai: 1) prekių gamintojas ar jį kontroliuojantis asmuo yra registruoti (jeigu gamintojas ar jį kontroliuojantis asmuo yra fizinis asmuo – nuolat gyvenantis ar turintis pilietybę) šio įstatymo 92 straipsnio 14 dalyje numatytame sąraše nurodytose valstybėse ar teritorijose; 2) paslaugų teikimas būtų vykdomas iš šio įstatymo 92 straipsnio 14 dalyje numatytame sąraše nurodytų valstybių ar teritorijų. Pirkimo objektas turi atitikti Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 47 straipsnio 9 dalyje numatytus reikalavimus: Perkančioji organizacija, veikianti gynybos srityje ar srityse, kurios laikomos nacionaliniam saugumui užtikrinti strategiškai svarbių ūkio sektorių dalimi, įrašyta į Saugiojo tinklo naudotojų sąrašą ar laikoma esminiu subjektu, atlikdama pirkimus, kurių objektas apima šio įstatymo 92 straipsnio 13 dalyje numatytame sąraše nurodytų BVPŽ kodų prekes ar paslaugas, laiko, kad tiekėjas turi interesų, galinčių kelti grėsmę nacionaliniam saugumui, ir draudžia pirkime dalyvauti tiekėjams, jų subtiekėjams ar ūkio subjektams, kurių pajėgumais remiamasi, kurie patys ar juos kontroliuojantys asmenys yra registruoti (jeigu tiekėjas, jo subtiekėjas, ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiamasi, ar kontroliuojantis asmuo yra fizinis asmuo – nuolat gyvenantis ar turintis pilietybę) šio įstatymo 92 straipsnio 14 dalyje numatytame sąraše nurodytose valstybėse ar teritorijose. |  |  |  |