Flat

Techninės specifikacijos

- PARUOŠIAMIEJI DARBAI

  - Įvadas

Šiame TS skyriuje išdėstyti reikalavimai kelio rekonstravimo darbų pradžioje atliekamų paruošiamųjų darbų atlikimui, kontrolei ir priėmimui. KPT SDK 19 7 lentelę

Kelio kapitalinio remonto vietos ruošimo metu rangovas privalo:

- garantuoti statybvietės paviršiaus nusausinimą ir lietaus vandens nuleidimą;

- apsaugoti statybvietę nuo pavojingo požeminių vandenų poveikio, pavasario polaidžio ir kt.;

- vengti fizinių ir mechaninių žemės savybių pablogėjimo;

- pašalinti viršutinį dirvožemio sluoksnį ir kitas netinkamas ar pavojingas medžiagas;

- iškirsti medžius ir pašalinti kelmus;

- atlikti visus reikalingus esamų statinių, požeminių komunikacijų, kelio dangos konstrukcijų ir kitų sutvirtintų plotų išardymo darbus;

- teisingu darbų organizavimu apsaugoti aplinką ir sumažinti triukšmą;

- pagal statybvietės ypatumus ir statybos darbų pobūdį atlikti visus kitus paruošiamuosius darbus.

1.2. Darbų atlikimas

1.2.1. Geodeziniai žymėjimo darbai

Reikalavimai geodeziniams žymėjimo darbams pagal ĮT ŽS 17 – Automobilių kelių žemės darbų atlikimo ir žemės sankasos įrengimo taisyklės ĮT ŽS 17, patvirtintos Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2017 m. balandžio 3 d. įsakymu Nr. V-111 „Dėl automobilių kelių žemės darbų atlikimo ir žemės sankasos įrengimo taisyklių ĮT ŽS 17 patvirtinimo“ (toliau – ĮT ŽS 17), 1 priedą.

  - Vandens nuleidimas

Taikyti šių TS „Žemės darbų atlikimas ir žemės sankasos įrengimas“ skyriaus, „Vandens nuleidimas keliuose statybos darbų metu“ poskyrio reikalavimus.

  - Dirvožemio ir augmenijos atliekų pašalinimas

Taikyti šių TS „Žemės darbų atlikimas ir žemės sankasos įrengimas“ skyriaus, „Dirvožemio darbai“ poskyrio reikalavimus.

Krūmai kurie projekte numatyti pašalinti, šalinami kartu su kelmais. Pjovimo, kirtimo atliekas, kelmus rekomenduojama išvežti į regiono atliekų tvarkymo centro žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelę, ar susmulkinus paskleisti kartu su dirvožemiu. Rangovui pasirinkus smulkintos augmenijos paskleidimą kartu su dirvožemiu, rekomenduojama tai atlikti ant erozijai nejautrių plotų.

Dirvožemio ir augmenijos atliekų pašalinimo apimtys nurodytos projekto dokumentuose. Jeigu projekte nėra konkrečiai nurodyta kurioje vietoje augmenija privalo būti pašalinta, ar nėra nurodyta saugotinos augmenijos, tai šalinama visa augmenija trukdanti atlikti projekto įgyvendinimo darbus.

Rangovas turi įsivertinti, kad augmenijos kiekiai dėl natūralaus prieaugio, ar kelio priežiūros darbų įtakos gali neatitikti projekte nurodytų kiekių.

1.5.Medžių pašalinimas

Projekte numatoma šalinti medžius, kurie patenka į kelio remonto darbų zoną. Po remonto, kelio griovių ribose augančių ir nepašalintų medžių šaknys liktų pažeistos, tai lemtų medžio nudžiūvimą ir pavojų aplinkiniams bei eismo saugumui. Šalinami želdinių kiekiai, rūšys ir vieta pateikiami Šalinamų želdinių žiniaraštyje.

Kelio juostos ribose esantys medžiai bei krūmai, patenkantys į kelio griovių ribas ir keliantys pavojų statinio konstrukcijai ir eismo saugai, šalinami:

1. vadovaujantis Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2008 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. 3-507 (Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2021 m. spalio 26 d. įsakymo Nr. 3-502 redakcija) patvirtinto Geležinkelio kelių ir jų įrenginių apsaugos zonoje, geležinkelio želdinių apsaugos zonoje ir valstybinės reikšmės automobilių kelių juostoje augančių medžių ir krūmų pripažinimo keliančiais pavojų eismo saugai sąlygų ir tvarkos ir saugiam eismui pavojų keliančių geležinkelio kelių ir jų įrenginių apsaugos zonoje, geležinkelio želdinių apsaugos zonoje ir valstybinės reikšmės automobilių kelių juostoje augančių medžių ir krūmų genėjimo ir kirtimo tvarkos aprašo reikalavimais;

2. rangovui raštu informavus teritorijos, kurioje numatoma vykdyti medžių ir krūmų šalinimo darbus, savivaldybės instituciją ir seniūniją.

Dalis šalinamų medžių, remiantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. kovo 12 d. nutarimu Dėl Kriterijų, kuriuos atitinkantys medžiai ir krūmai priskiriami saugotiniems želdiniams, patvirtinimo Nr. 206 (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. gruodžio 22 d. nutarimo Nr. 1101 redakcija), yra priskirti saugotiniems.

Saugotini medžiai, kurie Želdinių šalinimo žiniaraštyje nurodomi, kaip augantys esamo inžinerinio tinklo apsaugos zonoje, kertami be leidimo, remiantis Lietuvos Respublikos želdynų įstatymo 13 straipsnio 2 punkto 1 papunkčiu „...jie auga elektros tinklų, šilumos perdavimo tinklų, magistralinių dujotiekių ir naftotiekių (produktotiekių) apsaugos zonose ir šiuos darbus atlieka, prieš darbų pradžią apie juos raštu informavę žemės, kurioje auga saugotini želdiniai, savininką ar valdytoją, elektros tinklus, šilumos tinklus, magistralinius dujotiekius ir naftotiekius (produktotiekius) eksploatuojantys asmenys ar jų įgalioti tretieji asmenys“.

Kiti saugotini medžiai, šalinami gavus savivaldybės leidimą arba sprendimą šalinti želdinius, tačiau šiems medžiams atkuriamosios vertės kompensacija neskaičiuojama, remiantis Lietuvos Respublikos želdynų įstatymo 13 straipsnio 3 punkto 11 papunkčiu „...auga teritorijoje, kuri naudojama valstybinės reikšmės keliams eksploatuoti“.

1.6.Senų dangų ir kitų sutvirtintų vietų išardymas

Senos dangos ir kitos sutvirtintos vietos turi būti išardytos statybvietės ruošimo metu. Atliekamos medžiagos turi būti sandėliuojamos, išvežamos į užsakovo nurodytą vietą ar gavus Inžinieriaus leidimą, panaudotos kitiems statybos darbams, jei šių medžiagų panaudojimas nenumatytas projekte.

1.7.Griovimai

Griovimų apimtys nurodytos sąnaudų kiekių žiniaraščiuose.

Statybvietės ruošimo metu atliekami esamų statinių ir konstrukcijų kelio zonoje griovimai (gelžbetoninės pralaidos). Atliekamos medžiagos išvežamos į regiono didžiųjų atliekų ir antrinių žaliavų priėmimo aikštelę rangovo pasirinktu atstumu.

Statybvietės ruošimo metu atliekami taip pat atliekami esamų konstrukcijų kelio zonoje demontavimo darbai – esamų kelio ženklų, plastmasinių signalinių stulpelių demontavimas. Išardyti kelio ženklai ir signaliniai stulpeliai turi būti perduodami į Užsakovo nurodytą artimiausią sandėliavimo vietą.

1.8.Išardytų medžiagų pašalinimas

Kelio kapitalinio remonto darbų metu susidarys statybinės – griovimo atliekos.

Vykdant Kelio Nr. 5212 Pilaitė–Čekoniškės–Sudervė ruožo nuo 4,143 iki 6,303 km kapitalinio remonto darbus susidarančios medžiagos, kurios nenaudojamos projekte ir kurios gali būti panaudotos pakartotinai, turi būti gabenamos į Užsakovo nurodytas sandėliavimo vietas ne didesniu nei 50 km atstumu.

Medžiagos, kurios turi būti gabenamos į sandėliavimo vietas:

- Metalo gaminiai (neužteršti betonu ir kt. medžiagomis): kelio ženklai, kelio ženklų atramos;

- Mediena (išskyrus menkavertę medieną, krūmus, šakas ir kelmus) turi būti sandėliuojama statybvietėje iki bus Užsakovo parduota aukciono būdu. Rangovas tvarkingai susandėliavęs medieną (medžių kamienus) nedelsiant apie tai informuoja Kelių direkciją, nurodydamas kiekį erdmetriais arba kietmetriais, o Užsakovas įsipareigoja medieną (medžių kamienus) parduoti aukcione per tris mėnesius;

- Betono ir gelžbetonio gaminiai (tik nepažeisti mechaniškai ir tinkami naudoti): pralaidos, trinkelės, plytelės, bordiūrai ir kt.;

- Plastiko gaminiai (tik nepažeisti mechaniškai ir tinkami naudoti): signaliniai stulpeliai, pralaidos ir kt.

Kitos, nepaminėtos medžiagos, kurios gali būti panaudotos pakartotinai, gali būti gabenamos į sandėliavimo vietas tik suderinus su Užsakovu.

1.9.Grįžtamosios medžiagos

Darbų vykdymo metu nepanaudotos frezuoto asfalto granulės, išardyta skalda, žvyras, žvyro ir skaldos mišinys, nesurištasis mineralinių medžiagų mišinys, grindinio akmenys (neužteršti gruntu) yra laikomi grįžtamosiomis medžiagomis. Projekte numatyta grįžtamų medžiagų: frezuoto asfalto granulės – 2218 t.

1.10.Statybinės atliekos

Visos medžiagos, nepatenkančios į statybinių ir (ar) grįžtamųjų medžiagų sąrašą ir (ar) kurių neįmanoma panaudoti antrą kartą, kaip atliekos turi būti sutvarkomos rangovo pagal galiojančius aplinkos apsaugos reikalavimus (rangovas privalo įsivertinti visas su tvarkymu susijusias utilizavimo išlaidas).

1.11.Darbų priėmimas

Tikrinant išardymo darbus, turi būti patikrintas jų atitikimas projektui: ar iš statybvietės pašalintos visos projekte nurodytos medžiagos ir požeminių konstrukcijų elementai, ar gruntas sutankintas. Po tranšėjų užpylimo turi būti atlikta žemės paviršiaus ir požeminių komunikacijų tinklų geodezinė nuotrauka ir nustatomos tikrosios žemės darbų apimtys.

Perduodant vamzdynus, turi būti nustatytas jų tikrasis gylis. Rangovas turi pateikti priėmimo procedūros reikalaujamus atitinkamos valdžios instancijos pasirašytus dokumentus.

- ŽEMĖS DARBŲ ATLIKIMAS IR ŽEMĖS SANKASOS ĮRENGIMAS

2.1.Įvadas

Šiame TS skyriuje pateikti reikalavimai kelio žemės darbų atlikimui ir žemės sankasos įrengimui. Be šiame skyriuje pateiktų reikalavimų, taip pat galioja ir kiti reikalavimai nurodyti Automobilių kelių žemės darbų atlikimo ir žemės sankasos įrengimo taisyklėse ĮT ŽS 17.

2.2.Bendrieji reikalavimai

2.2.1.Parengiamieji ir lydimieji darbai

Užsakovas turi įvertinti ir nustatyti kelio tiesimo (statybos) vietą ir jos būklę. Rekomenduojama, kad tiekėjai taip pat susipažintų su kelio tiesimo vietove.

Jei teikiant alternatyvų pasiūlymą būtina įvertinti kelio tiesimo (statybos) vietos sąlygas, tai yra tiekėjo atsakomybė.

Rangovas privalo susipažinti su vietovės sąlygomis.

Statybvietėje ir už jos ribų esantys šurfai gali būti pašalinami tik suderinus su užsakovu.

Šurfai po statiniu ir jame turi būti taip užpilami ir sutankinami, kad būtų įvykdyti ĮT ŽS 17 VIII skyriaus antrajame skirsnyje nurodyti reikalavimai.

Statybos darbams naudojami plotai visą laikotarpį turi būti laikomi tvarkingos būklės. Reikia pasirūpinti, kad nebūtų pažeidžiami besiribojantys plotai ir statiniai, taip pat želdiniai.

2.3.Statybinės medžiagos

Žemės sankasai įrengti naudojama:

- gruntai ir uolienos;

- statybinės medžiagos;

- geosintetika;

- rišikliai;

- vandens nuleidimo, drenavimo, filtravimo, hidroizoliavimo bei kitos medžiagos, reikalingos kai kuriems darbams.

2.4.Darbų atlikimas

Žemės darbai, vandens drenavimo ir nuleidimo darbai turi būti atliekami laikantis visų darbų saugos reikalavimų.

Atliekant žemės darbus ypatingose zonose (saugomų vandenų ar kultūros paveldo apsaugos teritorijose ir pan.), turi būti laikomasi projekte nurodytų atitinkamų techninių reglamentų nuostatų.

2.5.Bandymai

Pagal ĮT ŽS 17, V skyriaus, ketvirtąjį skirsnį ir/arba užsakovo reikalavimus.

2.6.Darbų priėmimas

Pagal ĮT ŽS 17, V skyriaus, penktąjį skirsnį ir/arba užsakovo reikalavimus.

2.7.Defektų valdymas

Pagal ĮT ŽS 17, V skyriaus, šeštąjį skirsnį ir/arba užsakovo reikalavimus.

2.8.Garantiniai terminai

Pagal ĮT ŽS 17, V skyriaus, septintąjį skirsnį ir/arba užsakovo reikalavimus.

2.9.Atsiskaitymas už atliktus darbus

Pagal ĮT ŽS 17, V skyriaus, aštuntąjį skirsnį ir/arba užsakovo reikalavimus.

2.10.Gruntai, uolienos ir kitos statybinės medžiagos

2.11.Gruntai, uolienos, statybinės medžiagos ir lengvosios statybinės medžiagos

Pagal ĮT ŽS 17, VII skyriaus, pirmąjį, antrąjį, ketvirtąjį skirsnius.

2.12.Iškasos ir pylimai

2.12.1.Kasimas ir pakrovimas

2.12.1.1.Bendrosios nuostatos

Gruntai ir uolienos taip atskiriamos, pakraunamos, pervežamos ir įrengimo vietoje ar tarpiniame sandėlyje išpilamos taip, kad nebūtų pakenkta jų statybinėms savybėms. Jei iškasant pasitaiko gruntai, uolienos ar kitos skirtingo tinkamumo medžiagos ir jei jų panaudojimas turi būti skirtingas, tai jos atskiriamos ir toliau naudojamos atskirai.

2.12.2.Transportavimas

Grunto transportavimo metodus, technologinių procesų seką nustato, mechanizmus parenka rangovai pagal savo kompetenciją, kurią apibrėžia jų taikomos statybos taisyklės. Rangovų taikomos statybos taisyklės neturi prieštarauti ĮT ŽS 17 taisyklių nurodymams.

2.12.3.Įrengimas ir sutankinimas

Pagal ĮT ŽS 17, VIII skyriaus, antrąjį skirsnį.

2.13.Žemės sankasos viršus

Pagal ĮT ŽS 17, VIII skyriaus, trečiąjį skirsnį.

2.14.Deformacijos modulis

Jeigu pagal statybos sutartį yra atliekami ir žemės darbai, ir dangos konstrukcijos įrengimo darbai, tai prieš pat dangos konstrukcijos sluoksnių įrengimą turi būti įvykdyti reikalavimai nurodyti ĮT ŽS 17, VIII skyriaus, ketvirtajame skirsnyje.

2.15.Vandens nuleidimas keliuose statybos darbų metu

Rangovai, atlikdami žemės sankasos įrengimo darbus, privalo rūpintis nuolatiniu vandens nuleidimu, kad nebūtų padaroma žala. Visose žemės sankasos įrengimo stadijose vandens nuleidimo darbai ir reikalingos apsisaugojimo nuo vandens priemonės priklauso pagalbiniams darbams.

Bendrieji reikalavimai vandens nuvedimui nurodyti Automobilių kelių vandens nuleidimo sistemų projektavimo taisyklių KPT VNS 16 (toliau – KPT VNS 16) XII skyriuje ir ĮT ŽS 17 VIII skyriaus, penktajame skirsnyje.

2.16.Kelkraščiai

Pagal ĮT ŽS 17, VIII skyriaus, šeštąjį skirsnį.

2.17.Darbų atlikimas šaltuoju metų laiku

Pagal ĮT ŽS 17, VIII skyriaus, septintąjį skirsnį.

2.18.Dirvožemio darbai

Pagal ĮT ŽS 17, IX skyrių.

2.19.Šlaitai

Šlaitų įrengimo, sutvirtinimo, apsaugos nuo erozijos ir kitos priemonės pateiktos ĮT ŽS 17, X skyriuje.

2.20.Drenavimo įrenginiai ir filtruojantys sluoksniai

Pagal ĮT ŽS 17, XII skyrių.

2.21.Pamatų duobės, vandens pralaidų ir inžinerinių tinklų tranšėjos

2.21.1.Bendrosios nuostatos

Pagal ĮT ŽS 17, XIII skyriaus, pirmąjį skirsnį.

2.22.Vandens pralaidų užpylimas

Pagal ĮT ŽS 17, XIII skyriaus, antrąjį skirsnį.

2.23.Įrengimas ir sutankinimas

Pagal ĮT ŽS 17, XIII skyriaus, ketvirtąjį skirsnį.

2.24.Reikalavimai sutankinimui

Pagal ĮT ŽS 17, XIII skyriaus, penktąjį skirsnį.

2.25.Kelio statinių užpylimas

Pagal ĮT ŽS 17, XIV skyrių.

2.26.Gruntų apdorojimas panaudojant rišiklius

Gruntų apdorojimo panaudojant rišiklius skyrius apima taikymą, darbų atlikimą, gruntus ir kitas statybines medžiagas, rišiklius bei darbams atlikti taikomus reikalavimus. Išvardinti poskyriai turi atitikti ĮT ŽS 17, XVI skyriaus, pirmojo, antrojo, trečiojo ir ketvirtojo skirsnio reikalavimus.

2.27.Priemonės, skirtos mažos laikomosios gebos žemės sankasai pagerinti

2.27.1.Pagrindinės nuostatos

Pagal ĮT ŽS 17, XVII skyriaus, pirmąjį skirsnį.

2.27.2.Gruntų pagerinimas mechaniniu būdu

Pagal ĮT ŽS 17, XVII skyriaus, antrąjį skirsnį.

2.27.3.Metodai ant mažos laikomosios gebos grunto

Pagal ĮT ŽS 17, XVII skyriaus, trečiąjį skirsnį.

2.28.Bandymai pasiektai kokybei nustatyti

2.28.1.Bendrosios nuostatos

Pagal ĮT ŽS 17, XVIII skyriaus, pirmąjį skirsnį.

2.28.2.Sutankinimo savybių tikrinimo metodai

Pagal ĮT ŽS 17, XVIII skyriaus, antrąjį skirsnį.

2.28.3.Bandymų metodai sutankinimo rodikliui nustatyti

Pagal ĮT ŽS 17, XVIII skyriaus, trečiąjį skirsnį.

2.28.4.Deformacijos modulio, profilio padėties ir lygumo bandymas

Pagal ĮT ŽS 17, XVIII skyriaus, ketvirtąjį skirsnį.

2.28.5.Apdorotų gruntų bandymai

Pagal ĮT ŽS 17, XVIII skyriaus, penktąjį skirsnį.

2.28.6.Bandymai užpylus statinius

Pagal ĮT ŽS 17, XVIII skyriaus, šeštąjį skirsnį.

2.28.7.Kiti bandymo metodai

Pagal ĮT ŽS 17, XVIII skyriaus, septintąjį skirsnį.

2.28.8.Kokybės užtikrinimo dokumentai

Pagal ĮT ŽS 17, XIX skyrių.

- skyrius. DRENAŽAS

  - Įvadas

Šiame TS skyriuje pateikti reikalavimai drenažo įrengimo darbams, šių darbų kontrolei ir priėmimui.

Darbai vykdomi vadovaujantis „Automobilių kelių vandens nuleidimo sistemų projektavimo taisyklių KPT VNS 16“.

  - Drenažo klojimas

PVC vamzdžiai naudojami drenažo sistemose turi būti ne prastesnių savybių nei:

Vamzdžio tipas – gofruotas, perforuotas;

Žaliava – PVC;

Nominalus vidaus/išorės diametras – 160/145;

Standumo klasė – SN4;

Filtro tipas gamykliniam vamzdžio apvyniojimui – kokoso plaušas.

Drenažo įrengimo darbai turi atitikti ST 188710638.06:2004 V skyriaus VI skirsnio reikalavimus.

Drenažo linijos turi būti rengiamos pagal projekte nurodytą jų padėtį plane ir išilginiame profilyje, naudojant numatytas medžiagas ir gaminius.

PVC gofruoti 160/145 mm skersmens drenažo vamzdžiai su kokoso plaušos filtru paklojami ant 0,10 m storio drenuojančio sluoksnio. Drenažas užpilamas šalčiui nejautria medžiaga.

Įrengiami gofruoti plastikiniai 425 mm skersmens drenažo šuliniai su dugnais bei ketiniais dangčiais.

Gofruotuose plastikiniuose šuliniuose išpjaunamos: 160 mm skersmens skylės bei įdedami guminiai įdėklai drenažo vamzdžių pajungimui.

Siekiant, kad nebūtų pažeisti drenažo linijų vamzdžiai, transporto eismas ant neužpiltų gruntu drenažo linijų neturi būti leidžiamas.

  - Drenažo žiotys

Kelio nusausinimo ir drenažo sistemų žiočių konstrukcijos, kai vanduo patenka į aplinką, turi būti įrengtos pagal projektą. Betonas turi atitikti standartų keliamus reikalavimus. Žiočių padėtis aukščio atžvilgiu turi būti virš aukščiausio vandens lygio ar, atskirais atvejais, virš vyraujančio vandens lygio.

Išleidimo į griovį ar pylimo padą vietose sutvirtinamas sankasos šlaitas lauko akmenų grindiniu, įrengtu ant betono pagrindo.

PP vamzdžiai. Šio tipo vamzdžiai naudojami drenažo sistemose. Vamzdžiai turi atitikti žiedo standumą SN8 pagal standartą LST EN ISO 9969 ar jam lygiaverčio standarto.

Vamzdžiai turi būti atsparūs smūgiams prie -10 0C pagal LST EN 1411 ir ant vamzdžio atspausdintas tai patvirtinantis ledo kristalo (snaigės) žymėjimas. PP vamzdžiai turi atitikti RF30 žiedinio lankstumo klasę pagal DIN EN ISO 19368 (30% deformacija be pažeidimų).

  - PVC drenažo apžiūros bei pakelės paviršinio drenažo šulinėliai

Šulinių įrengimui turi būti naudojami patentuoti iš vidaus ir išorės gofruoti tamprūs PVC vamzdžiai, kad būtų užtikrintas sukibimas su užpilamu gruntu.

Šuliniai rengiami su sėsdinimo dalimi, PVC dugnais ir su movomis plastikiniams vamzdžiams prijungti.

Dangčio tipas parenkamas priklausomai nuo vietos, kur montuojamas gofruotas šulinys.

Dangčiai turi būti užrakinami, markiruoti ir atitikti LST EN 124-6 arba lygiaverčio standarto reikalavimus. Dangčiai jungiami kartu su teleskopiniu vamzdžiu, kuris montuojamas į gofruotus vamzdžius. Tarp jų įdedamas guminis sandarinimo žiedas, kuris sutepamas silikono tepalu. Dangčio aukštis reguliuojamas.

Šuliniai, išdėstyti ne transporto judėjimo vietose, turi būti pritaikyti lengvo transporto eismui ir atlaikyti ne mažiau kaip 12,5 tonų laikiną apkrovą.

Visos šulinio elementų jungimo vietos sandarinamos sandarinimo žiedais bei specialiomis tarpinėmis, apsaugančiomis nuo gruntinio vandens prasisunkimo į nuotekų tinklus ir nuo nutekamojo vandens prasisunkimo į gruntą. Visos šulinių jungtys turi atlaikyti ne mažiau kaip 0,5 bar slėgį. Šuliniai turi prisiderinti prie grunto pokyčių esant temperatūros svyravimams.

Plastikiniai šuliniai turi atitikti LST EN 13598-2 arba lygiaverčio standarto reikalavimus, tam pateikiamos tai patvirtinančios gamintojo atitikties deklaracijos

  - Šulinių dangčiai

Visi naudojami šulinių dangčiai turi atitikti normatyviniuose dokumentuose išdėstytus reikalavimus - LST EN 124-1-LST EN 124-6 arba lygiaverčius standartus.

PVC 425 mm ir 315 mm skersmens šulinėliams (ne važiuojamojoje dalyje) naudojami ketiniai dangčiai.

Šuliniams rengiamos ketinės grotelės (apkrovų klasė B125) su teleskopiniu adapteriu.

Ketinį šulinio dangtį (LST EN 124-2 arba lygiavertis) sudaro rėmas ir dangtis. Asfalto dangoje įrengtų šulinių dangčiai turi būti viename lygyje su asfalto danga.

  - Tranšėjų užpylimas

Tranšėjų užpylimas turi atitikti ST 188710638.06:2004 V skyriaus VII skirsnio reikalavimus. Drenažo tranšėjos turi būti užpilamos tik smėliu arba žvyru. Didžiausias dalelių dydis 8 mm. Neleidžiama naudoti organinių priemaišų turintį gruntą, dirvožemį, molį ir įvairias sunkias medžiagas. Gruntas turi būti užpilamas apytikriai 150 mm storio sluoksniais ir sutankinamas.

Užpildžius tranšėją visi kiti sluoksniai turi būti klojami po techninio prižiūrėtojo patvirtinimo.

  - Latakų įrengimas

Vandens latakai turi atitikti LST EN 1340 arba lygiaverčio ir Automobilių kelių trinkelių, plokščių ir kitų medžiagų techninių reikalavimų aprašo TRA TRINKELĖS 14 XIV skyriaus reikalavimus.

Vandens latakai įrengiami vadovaujantis Automobilių kelių dangos konstrukcijos iš trinkelių ir plokščių įrengimo taisyklėmis ĮT TRINKELĖS 14, o taisyklės taikomos kartu su Automobilių kelių trinkelių, plokščių ir kitų medžiagų techninių reikalavimų aprašu TRA TRINKELĖS 14 ir Automobilių kelių dangos konstrukcijos iš trinkelių ir plokščių įrengimo metodiniais nurodymais MN TRINKELĖS 14.

Latakai LE3-24

Latakai turi atitikti LST EN 1340 (arba lygiaverčio) reikalavimus. Latako matmenys ilgis 400mm, plotis 500 mm, aukštis 240 mm. Latakai įrengiami ant C20/25 arba stipresnės klasės betono pagrindo.

Latakai LE2-10

Latakai turi atitikti LST EN 1340 (arba lygiaverčio) reikalavimus. Latako matmenys ilgis 300mm, plotis 200 mm, aukštis 100 mm. Latakai įrengiami ant C20/25 arba stipresnės klasės betono pagrindo.

  - Darbų priėmimas

    - Leistinieji nuokrypiai

Pagrindiniai leistini tranšėjos dugno aukščio nuokrypiai pateikti ST 188710638.06:2004 V skyriaus VII skirsnyje. Šulinėliams atvirose teritorijose taikomi aukščio nuokrypiai ±50 mm.

  - Darbų priėmimas

Numatomų užpilti konstrukcijų darbai, nurodant žemės paviršiaus aukščius, turi būti prieš užpylimą priimti.

Konstrukcijos ar jų dalys, ruošiamos statybos darbų vietoje, turi būti pateiktos priėmimui nustatytu laiku. Be to, rangovas turi pateikti projekto pakeitimų brėžinių originalus, bet kuriam technologinio proceso etapui taikytą dokumentaciją, įskaitant jų darbo ir priežiūros instrukcijas.

Prieš priėmimą rangovas, naudojant LAS07 sistemą, turi atlikti drenažo tinklų matavimus, iš anksto pranešus Inžinieriui arba jo atstovui.

  - Standartai

| LST EN 1849 | Lanksčiosios hidroizoliacinės juostos. Storio ir vienetinio ploto masės nustatymas. 1 dalis. Bituminės hidroizoliacinės stogų juostos |
| --- | --- |
| LST EN 124 | Transporto eismo ir pėsčiųjų zonų lietaus šulinėlių ir apžiūros šulinių liukai |
| LST EN 14151 | Geosintetika. Duobimo stiprio nustatymas |
| LST EN ISO 12236 | Geosintetika. Statinis pradūrimo bandymas (CBR bandymas) |
| LST EN ISO 13433 | Geosintetika. Dinaminis prakirtimo bandymas (kūgio kritimo bandymas) |
| LST EN ISO 11058 | Geotekstilė ir su geotekstile susiję gaminiai. Pralaidumo vandeniui statmenai plokštumai charakteristikų nustatymas be apkrovos |
| LST EN 13249 | Geotekstilė ir su geotekstile susiję gaminiai. Būtinosios charakteristikos naudojant keliams tiesti ir kitoms eismo zonoms įrengti (išskyrus geležinkelius ir asfalto sluoksnį) |
| LST 1331:2015 | Gruntai, skirti keliams ir jų statiniams. Klasifikacija |
| LST 1360.1:1995 | Automobilių kelių gruntai. Bandymo metodai. Granuliometrinės sudėties nustatymas. |
| LST 1360.5:1995 | Automobilių kelių gruntai. Bandymo metodai. Bandymas štampu. |

Be šių standartų gali būti taikomi ir kiti juos atitinkantys lygiaverčiai standartai.

  - Kiti normatyviniai statybos techniniai dokumentai

| KPT VNS 16 | Automobilių kelių vandens nuleidimo sistemų projektavimo taisyklės |
| --- | --- |
| TRA GEOSINT ŽD 13 | Geostintetikos, naudojamos žemės darbams keliuose, techninių reikalavimų aprašas |
| MN GEOSINT ŽD 13 | Geosintetikos, naudojamos žemės darbams keliuose, metodiniai nurodymai |

- skyrius. VANDENS NUVEDIMAS

  - Įvadas

Šiame TS skyriuje pateikti reikalavimai kelių vandens pralaidų, drenažo, taip pat žemės sankasoje rengiamų požeminių komunikacijų vamzdžių medžiagoms, pralaidų ir vamzdynų įrengimo darbams, šių darbų kontrolei ir priėmimui.

Inžinerinių tinklų įrengimas bei rekonstravimas sprendžiami atskirai ir į šių TS dalį neįtraukti.

  - Medžiagos

    - Metaliniai vamzdžiai

Metaliniai vamzdžiai turi atitikti projekto reikalavimus, taip pat kitų normatyvinių dokumentų ir standartų, užtikrinančių ne žemesnę kokybę, reikalavimus.

Vamzdžiai turi būti apsaugoti nuo korozijos, užtikrinant numatytą jų tarnavimo laiką.

Plieninių spirališkai gofruotų pralaidų parametrai turi atitikti 1 lentelėje pateiktus reikalavimus.

1 lentelė. Plieninėms spirališkai gofruotoms pralaidoms naudojamų vamzdžių reikalavimai

| Plieninės gofruotos pralaidos segmentų techniniai parametrai |  |
| --- | --- |
| Plieninio lakšto storis | ≥ 2,00 mm |
| Plieno klasė | ≥ S250 GD |
| Pralaidos segmentų ir apkabų antikorozinė danga | Plieninis lakštas iš abiejų pusių turi būti padengtas cinko ir polimerine danga. Bendras abiejų lakšto pusių cinko dangos storis ≥ 510 g/m2 (Z600) pagal LST EN 10346 standarto reikalavimus. Polimerinės dangos storis ≥ 250 µm atitinka LST EN 10169 standarto reikalavimus. |
| Gofro bangos ilgis ir aukštis | ≥ 68 x 13 mm |
| Vidinis skersmuo | D1000 mm ir D1200 mm |
| Kiti reikalavimai: - Pralaidos segmentai turi būti sujungiami apkabomis pagal gamintojo numatytą apkabų tipo technologiją; - Pralaidų segmentai ir apkabos turi būti gaminamos ir sertifikuojamos pagal LST EN 1090-1 bei LST EN 1090-2 standartų reikalavimus bei ženklinamos CE ženklu pagal ES reglamento Nr. 305/2011 reikalavimus. Gamybos kokybė turi atitikti EXC2 klasę; - Jei nenurodyta kitaip, plieninių gofruotų pralaidų transportavimas, sandėliavimas ir montavimas turi būti atliekamas pagal gamintojo reikalavimus. |  |

    - Geosintetinės medžiagos

Geosintetinių medžiagų naudojimas pateiktas statybos taisyklių ST 188710638.07:2004 „Automobilių kelių metalinių ir plastikinių vandens pralaidų kartotiniai konstrukciniai sprendiniai“ V skirsnyje ir norminiame dokumente TRA GEOSINT ŽD 13 „Geosintetikos naudojamos žemės darbams keliuose, techninių reikalavimų aprašas“.

Šioje geosintetinių medžiagų TS dalyje išdėstyti geosintetikos reikalavimai, įrengiant vandens pralaidas ir kitas vandens nuleidimo ar surinkimo sistemas, nurodant funkcijas, taikymo sritis, nurodymus medžiagoms parinkti ir darbams atlikti. Kokybės užtikrinimo bandymai nurodyti MN GEOSINT ŽD 13. Medžiagų transportavimui, saugojimui ir įrengimo technologijai naudoti gaminių aprašus su gamintojo rekomendacijomis.

    - Geomembrana pagrindo zonos apsaugai po pralaidos antgaliais

Geomembrana naudojama apsaugoti šalčiui atsparų sluoksnį po pralaidos antgaliais.

Pagrindinės gaminio savybės nurodytos 2 lentelėje.

2 lentelė. Pagrindinės geomembranos savybės

| Plotinis tankis | Nurodo gamintojas pagal LST EN 1849-2 arba lygiavertį standartą. |
| --- | --- |
| Storis | Ne mažesnis nei 2,5 mm (reikalavimas taikomas 5 % apatiniam storio kvantiliui). |
| Atsparumas statiniam pradūrimui | Nurodo gamintojas pagal LST EN ISO 12236 arba lygiavertį standartą. |
| Stipris tempiant | Nurodo gamintojas pagal LST EN ISO 527-1, 527-3 arba lygiaverčius standartus. |
| Pailgėjimas esant didžiausiai apkrovai | Nurodo gamintojas pagal LST EN ISO 527-1, 527-3 arba lygiaverčius standartus. |
| Cheminio senėjimo atsparumas | Eksploatacijos laikas yra ne trumpesnis nei 25 metai, natūraliuose gruntuose, kai aplinkinė terpė (4 ≤ pH ≤ 9). |
| Atmosferos poveikio atsparumas | Pagal MN GEOSINT ŽD 13 IX skyriaus IV skirsnio 425 punkto 6 lentelės reikalavimus, bei gamintojo rekomendacijas. |

    - Neaustinė geotekstilė

Neaustinė geotekstilė naudojama įgilintai pralaidos antgalio zonai iškloti tuo pačiu apsaugant pralaidos geomembraną (kai ją numatyta įrengti) nuo grunto svorio poveikio, arba kaip gruntus atskirianti medžiaga pralaidos užpilo prizmei apsaugoti, metalinių pralaidų antikorozinių dangų apsaugai nuo mechaninių pažeidimų montavimo, transportavimo metu, plastikinių bei metalinių pralaidų apsaugai nuo grunto išplovimo ties apkabomis.

Pagrindinės gaminio savybės nurodytos 3 lentelėje.

3 lentelė. Pagrindinės geotekstilės savybės

| Plotinis tankis | GRK 3 klasė (≥ 150 g/m2) |
| --- | --- |
| Storis | — |
| Atsparumas statiniam pradūrimui | GRK 3 klasė (≥ 1,5 kN) |
| Stipris tempiant | GRK 3 klasė |
| Sugadinimas instaliuojant | GRK 3 klasė |
| Būdingasis kiaurymės matmuo | (0,06 mm ≤ pasirinktas O90 ≤ 0,13 mm) |
| Pralaidumas vandeniui | (kV,5% ≥ 1·10-4 m/s) |
| Cheminio senėjimo atsparumas | Eksploatacijos laikas yra ne trumpesnis nei 25 metai, natūraliuose gruntuose, kai aplinkinė terpė (4 ≤ pH ≤ 9). |
| Atmosferos poveikio atsparumas | Pagal MN GEOSINT ŽD 13 IX skyriaus IV skirsnio 425 punkto 6 lentelės reikalavimus, bei gamintojo rekomendacijas. |

    - Griovių ir šlaitų tvirtinimui, betoniniai ir polimerbetonio latakai

Betoniniai. Monolitnis betonas, skirtas griovių dugno ir šlaitų tvirtinimui numatomas ne mažesnės kaip C12/15 klasės, turi atitikti ST 188710638.07:2004 keliamus reikalavimus.

Betoniniai latakai, skirti paviršinio vandens surinkimui ir nuvedimui iš lietaus surinkimo šulinėlių, turi būti pagaminti iš betono. Betono klasė ne žemesnė kaip C 25/30. Latakai turi tenkinti Automobilių kelių trinkelių, plokščių ir kitų medžiagų techninių reikalavimų aprašo TRA TRINKELĖS 14 reikalavimus. Po betoniniais blokais ir latakais naudojamo betono marke – ne mažesnė kaip C12/15.

Polimerbetonio. Latakų korpusas pagamintas iš polimerbetonio, su ketaus grotelėmis. Sandarinama pagal LST EN 1433 arba lygiavertį.

Latako su grotelėmis parametrai: aukštis 80mm, plotis 135 mm. Latako grotelės turi būti pagamintos iš kaliojo ketaus.

Latakų cheminis atsparumas: atsparūs naftos produktų, keliams naudojamų druskų cheminiam poveikiui.

Latakai turi atitikti LST EN1433 normos reikalavimus ir turi būti priskiriami D400 apkrovų klasei. Grotelės turi atitikti LST EN1433 normos reikalavimus.

  - Darbų atlikimas

    - Vandens pralaidų transportavimas ir sandėliavimas

Vamzdžių, kurie yra išsikišę už transporto priemonės gabaritų, pervežimą reguliuoja Kelių eismo taisyklės.

Vamzdžius būtina transportuoti pagal pateiktus gamintojo reikalavimus.

Esant pažaidoms, jas būtina sutvarkyti pagal gamintojo nurodymus, ar pakeisti naujais. Jei transportuojant pralaidas yra pažeidžiamos dangos, jos privalo būti suremontuotos.

Atsižvelgiant į vamzdžių specifines savybes, reikia laikytis šių papildomų reikalavimų:

Vamzdžius reikia vežti tik turinčiais kėbulą sunkvežimiais arba automobiliais, su šoninėmis atramomis, atstumas tarp kuriu siekia 2 metrus, o vamzdžiai gali būti išlindę už automobilio kėbulo ne daugiau kaip 1 metrą.

Jeigu yra pervežami pavieniai vamzdžiai, tai juos kraunant i krūvas automobilyje, reikia laikytis tų pačiu taisyklių, kaip ir sandėliuojant. Vamzdžių krūvos aukštis automobilyje neturi viršyti automobilio borto aukščio daugiau kaip 1 m. Laisvai kraunami vamzdžiai turi būti apsaugoti gofruotu kartonu ar lentelėmis nuo subraižymo bei surišti grandinėmis, sutvirtinančiomis šonines atramas.

Transportavimo, sandėliavimo ir montavimo metu pažeista antikorozinė danga privalo būti atstatoma pagal gamintojo rekomendacijas tam, kad būtų užtikrinta ne prastesnę nei gamykloje pagaminto gaminio kokybė.

Pagrindinė taisyklė vamzdžių sandėliavimui: vamzdžiai turi būti saugomi originaliame gamykliniame įpakavime.

Pavienių vamzdžių sandėliavimas:

Vamzdžiai sukraunami i krūvas ant ne siauresnių, kaip 10 cm, ir ne plonesnių, kaip 2,5 cm padėklų. Rekomenduojamas sandėliuojamų pavienių vamzdžiu krūvos aukštis 1,5 m. Kraunant vamzdžius sluoksnius reikia atskirti mediniais tarpikliais. Vertikaliomis atramomis iš šonų krūva apsaugoma nuo atsitiktinio vamzdžių nuslydimo.

Jeigu sandėliuojami vamzdžiai per 12 mėnesių nebus sumontuoti, juos reikia apdengti nepermatoma plėvele iš PVC ar PE arba uždengti stogu, siekiant apsaugoti nuo ultravioletinių spindulių poveikio. Uždengti reikia taip, kad laisvai cirkuliuotų oras. Galimas vamzdžių spalvos pasikeitimas dėl saulės spindulių poveikio nereiškia jų atsparumo sumažėjimo.

Atskirus vamzdžius iškrauti arba pernešti galima rankomis arba keltuvu ar krautuvu, o supakuotus vamzdžius krauti į krūvas galima krautuvu arba kranu.

Tam reikia naudoti ne metalinius lynus, o juostas arba traversą su dviguba pakaba iš minkšto lyno. Juostos arba traversas tvirtinamos medinio skersinio paviršiuje.

Rangovas privalo vadovautis tiekėjo pateiktomis transportavimo, sandėliavimo ir montavimo instrukcijomis.

    - Vandens pralaidų ir inžinerinių tinklų tranšėjos

Šis skirsnis apima bendrąsias nuostatas, vandens pralaidų užpylimą, statybines medžiagas, įrengimą ir sutankinimą, bei reikalavimus sutankinimui. Pamatų duobės, vandens pralaidų ir vamzdynų tranšėjos turi būti rengiamos pagal ĮT ŽS 17 XIII skyriaus reikalavimus.

    - Vandens pralaidų antgalių pamatai

Pralaidų įtekamųjų ir ištekamųjų antgalių pamatų tipas – šalčiui atsparus gruntas, parinktas vadovaujantis rekomendacijomis pateiktomis ST 188710638.07:2004.

Pralaidų antgaliai montuojami ant šalčiui atsparaus grunto pagrindo su polimerinės geosintetinės užtvara.

Rengiant polimerines geosintetines užtvaras vadovautis MN GEOSINT ŽD 13 VI skyriaus VIII skirsnio reikalavimais.

    - Vandens pralaidų vamzdžių sujungimas

Metalinės ir plastikinės vandens pralaidos turi būti surenkamos pagal gamintojo pateiktas rekomendacijas. Atskiros vamzdžių sekcijos turi būti sujungiamos apkabomis pagal statybos taisyklių ST 188710638.07:2004 „Automobilių kelių metalinių ir plastikinių vandens pralaidų kartotiniai konstrukciniai sprendiniai“ reikalavimus. Metalinių pralaidų jungiančios apkabos turi būti pagamintos iš tokios pat kokybės ir storio plieno, kaip ir pats vamzdis. Sandūros ilgis turi sudaryti mažiausiai 40 proc. vamzdžio skersmens, bet ne mažiau kaip 300 mm. Tiek metalinių, tiek plastikinių pralaidų apkabos apgaubiamos neaustine geotekstile. Plastikinės pralaidos gali būti ir movinio tipo su elastingais sandarinimo žiedais. Movinėms plastikinių pralaidų sandūroms su elastingais sandarinimo žiedais geotekstilė nenaudojama.

    - Šlaitų ir vagos tvirtinimas prie pralaidų

Prie vandens pralaidų įtekamojo ir ištekamojo antgalių pylimų šlaitai ir griovių dugnas bei šlaitai tvirtinami pagal ST 188710638.07:2004. Projekte numatytas tvrtinimas pagal statybos taisyklių ST 188710638.07:2004 I tvirtinimo būdą. Kitą metalinių ir plastikinių pralaidų ties antgaliais tvirtinimo būdą rangovas gali pasirinkti pagal ST 188710638.07:2004 nurodytus tvirtinimo variantus, tačiau papildomos išlaidos, kitiems tvritinimo būdams, projekte nenumatomos. Rangovas jas įsivertina pats.

Nuovažose ir sankryžose rengiamų vandens pralaidų tvirtinimo būdai ir darbų kiekiai nurodyti ST 188710638.07:2004.

  - Darbų priėmimas

Numatomų užpilti konstrukcijų darbai, nurodant žemės paviršiaus aukščius, turi būti prieš užpylimą priimti.

Konstrukcijos ar jų dalys, ruošiamos statybos darbų vietoje, turi būti pateiktos priėmimui nustatytu laiku. Be to, rangovas turi pateikti projekto pakeitimų brėžinių originalus, bet kuriam technologinio proceso etapui taikytą dokumentaciją, įskaitant jų darbo ir priežiūros instrukcijas.

Prieš priėmimą rangovas, naudojant Lietuvos valstybinę aukščių sistemą LAS07, turi atlikti vamzdynų, drenažo ir kitų tinklų matavimus, iš anksto pranešus Inžinieriui arba jo atstovui.

5. skyrius. Kelių pragrindai

5.1. Įvadas

Skyrius parengtas pagal galiojančių Lietuvos standartų (LST), techninių reikalavimų reglamento KTR 1.01:2008 „Automobilių keliai" (toliau KTR 1.01:2008), TRA UŽPILDAI 19 „Automobilių kelių užpildų techninių reikalavimų aprašas " (toliau TRA UŽPILDAI 19), TRA SBR 19 „Automobilių kelių mineralinių medžiagų mišinių, naudojamų sluoksniams be rišiklių, techninių reikalavimų aprašas" (toliau TRA SBR 19), ĮT SBR 19 „Automobilių kelių dangos konstrukcijos sluoksnių be rišiklių įrengimo  taisyklės" (toliau ĮT SBR 19) ir kitų normatyvinių statybos techninių dokumentų reikalavimus.

Šiame TS skyriuje išdėstyti reikalavimai kelių pagrindų sluoksnių medžiagoms ir jų mišiniams, šių medžiagų ir mišinių paruošimui, pagrindų sluoksnių įrengimui, darbų kontrolei ir priėmimui.

5.2. Darbų atlikimas

Pradedant sutankinimo darbus rangovas bandomajame ruože įrodo, kad naudojant pasirinktą darbo metodą pasiekiami darbų apraše sutankinimui taikomi reikalavimai. Jeigu šie reikalavimai nėra įvykdomi, rangovas turi pakeisti darbo metodą.

Kai pylimo pagrindas statesnis už 1 :5  ir tikimasi nuošliaužų, tai pylimo stabilumui užtikrinti, numatant pakopų įrengimą arba kitų tos pačios paskirties priemonių taikymą (pavyzdžiui, armavimą geotinklais), turi būti Užsakovo ir rangovų bendras suderinimas. Jeigu tokie darbai nenumatyti techniniame projekte, tai jie laikomi nenumatytais darbais.

Pakopos turi būti rengiamos ne žemesnės kaip 0,6 m ir ne siauresnės kaip 2,0 m, o jų viršutinės plokštumos turi būti su mažu (1–2 %) nuolydžiu į išorinę pusę.

Gruntai sluoksniais yra skleidžiami visame pylimo plotyje ir tolygiai sutankinami.

Šlaito sritis turi būti rūpestingai įrengiama pagal vieną iš šių metodų:

Pylimas, atsižvelgiant į aukštį, abiejose pusėse pilamas mažiausiai 1 m platesnis negu numatyta projekte ir per visą plotį sutankinamas. Vėliau perteklinio pločio gruntas saugant šlaitą nuimamas ir gali būti naudojamas pylimo papėdės suapvalinimui ar tolesniam pylimo pylimui.

Šlaitas įrengtas pagal projekto nurodymus sutankinamas tiesiog naudojant tam tikslui tinkamą sutankinimo techniką ir darbo metodą.

Užpylimo aukštis išorinėje, mažiausiai 2 m pločio šlaito srityje, sumažinamas, o gruntas sutankinamas naudojant šiai kraštinei sričiai tinkamą sutankinimo techniką.

Įrengimo ir sutankinimo darbai derinami prie oro sąlygų ir laikinai nutraukiami, kai statybinės techninės priemonės nėra pakankamos, kad būtų įvykdomi nustatyti techniniai reikalavimai.

Gruntai, kurių sudėtyje yra per didelis vandens kiekis ir kurių negalima sutankinti pagal reikalavimus, negali būti naudojami. Jų vandens kiekis sumažinamas taikant aeravimą, džiovinimą, frezavimą ar pridedant tinkamų vandenį surišančių medžiagų, tam kad būtų pasiektas VIII skyriaus antrajame skirsnyje nurodytas sutankinimo reikalavimas. Kitais atvejais jie turi būti pakeičiami tinkamais gruntais ar kelių tiesimo medžiagomis.

5.3. Reikalavimai užpildams, naudojamiems sluoksniams be rišiklių

AŠAS ir ŠNS naudojami gruntai turi atitikti atsparumo šalčiui reikalavimus:

| Užpildų savybės ir kategorijos |  |  |
| --- | --- | --- |
| Aprašo punktas | Sluoksnis Eksploatacinė savybė | Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis (AŠAS), šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis (ŠNS) |
| 13. | Medžiagos petrografinis aprašymas | Deklaruojama |
| 16. | Dalelių sausasis tankis | Deklaruojama |
| 26. | Granuliometrinė sudėtis |  |
|  | užpildo stambumas pagal 4 lentelę | GF85 (32–33 eilutės), GF80 (34 eilutė), GC80/20 (35–51 eilutės) |
|  | stambiųjų užpildų mišinys pagal 5 lentelę | GC90/20, GTC20/15; GTC20/17,5 |
|  | granuliometrinės sudėties nuokrypiai pagal 6 lentelę | GTANR; GTFNR |
| 30. | Smulkiųjų dalelių kiekis |  |
|  | frakcijos nuo 0/2 iki 0/5 pagal 7 lentelę | fdeklaruojama (3 eilutė) |
|  | frakcijos nuo 2/4 iki 32/63 pagal 7 lentelę | f4 (8 eilutė) |
| 37. | Stambiojo užpildo ir užpildų mišinio dalelių forma | SI55 arba FI50 |
| 40. | Trupintųjų ir skaldytųjų dalelių santykinis kiekis stambiajame užpilde ir užpildų mišinyje | CNR |
| 44. | Stambiojo užpildo ir užpildų mišinio atsparumas trupinimui | LANR arba SZNR |
| 51. | Vandens įmirkio vertė | Wcm0,5 arba WA241 |
| 55. | Atsparumas šaldymui ir atšildymui | F4; Fdeklaruojama 3), 4) |
| 62. | Bazalto „Sonnenbrand“ ženklai | SBSZ arba SBLA |
| 66. | Tūrio stabilumas | pagal 65–67 punktus 3) |
| 3) galioja tik atliekų deginimo įrenginiuose ir bendro atliekų deginimo įrenginiuose susidarančiam šlakui; 4) galioja tik perdirbtam užpildui. |  |  |

5.4. Nesurištieji mišiniai ir gruntai, skirti AŠAS ir ŠNS

5.4.1. Bendrosios nuostatos

Nesurištiesiems mišiniams ir gruntams galioja šie bendrieji reikalavimai:

ŠNS ir AŠAS apatinei daliai gali būti naudojami:

–	užpildai – 0/2, 0/4 ir 0/5;

–	nesurištieji mišiniai –0/5, 0/8, 0/11, 0/16, 0/22, 0/32, 0/45, 0/56 ir 0/63;

–	gruntai pagal standartą LST 1331 [5.15] – ŽB, ŽG, ŽP, SB, SG ir SP.

AŠAS viršutinei 20 cm daliai gali būti naudojami:

–	užpildai – 0/5;

–	nesurištieji mišiniai – 0/5, 0/8, 0/11, 0/16, 0/22, 0/32, 0/45, 0/56 ir 0/63;

–	gruntai pagal standartą LST 1331 [5.15] – ŽG ir ŽP.

Kelkraščių užpylimo ir sutvirtinimo medžiagos turi atitikti ĮT SRB 19 reikalavimus. Mažiausias kiekvieno įrengto ir sutankinto sluoksnio(-ių) storis priklausomai nuo stambiausio grūdelio turi būti:

– 3 cm, esant stambiausiam grūdeliui iki 11 mm;

– 5 cm, esant stambiausiam grūdeliui iki 16 mm;

– 7 cm, esant stambiausiam grūdeliui iki 22 mm;

– 12 cm, esant stambiausiam grūdeliui iki 32 mm.

Pagrindo sluoksniams naudojamos medžiagos:

| Pagrindo sluoksnis | Mišinys |
| --- | --- |
| Skaldos pagrindo sluoksnis | Nesurištasis mineralinių medžiagų mišinys 0/45(gatvės važiuojamoje dalyje frezuoto asfalto granulių naudojimas, įrengiant naują nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinį. Šie darbai turi būti atliekami vadovaujantis TRA UŽPILDAI 19 1 priedo reikalavimais) |
| Žvyro pagrindo sluoksnis | Nesurištasis mineralinių medžiagų mišinys 0/45(gatvės važiuojamoje dalyje frezuoto asfalto granulių naudojimas, įrengiant naują nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinį. Šie darbai turi būti atliekami vadovaujantis TRA UŽPILDAI 19 1 priedo reikalavimais) |

Kelkraščių užpylimo medžiagos:

| Kelkraščių užpylimas | Gruntai pagal LST 1331 ŽB, ŽG, ŽP, ŽD, ŽM, SB, SG, SP, SD, SM |
| --- | --- |

Pagal standartą LST EN 933-1 [5.7] nustatyta nesurištųjų mišinių, naudojamų AŠAS viršutinei 20 cm storio daliai įrengti, granuliometrinė sudėtis turi atitikti  lentelėje pateiktus reikalavimus:

Reikalavimai nesurištųjų mišinių granuliometrinei sudėčiai

| Nesurištasis mišinys | Pro sietą (mm) prabyrančių dalelių kiekis, masės % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0,5 | 1 | 2 | 4 | 5,6 | 8 | 11,2 | 16 | 22,4 | 31,5 |
| 0/5 | 15-75 | NR | 47-87 | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR |
| 0/8 | NR | 15–75 | NR | 47–87 | NR | NR | NR | NR | NR | NR |
| 0/11 | NR | 15–75 | NR | NR | 47–87 | NR | NR | NR | NR | NR |
| 0/16 | NR | 15–75 | NR | NR | NR | 47–87 | NR | NR | NR | NR |
| 0/22 | NR | 15–75 | NR | NR | NR | NR | 47–87 | NR | NR | NR |
| 0/32 | NR | NR | 15–75 | NR | NR | NR | NR | 47–87 | NR | NR |
| 0/45 | NR | NR | 15–75 | NR | NR | NR | NR | NR | 47–87 | NR |
| 0/56 | NR | NR | NR | 15–75 | NR | NR | NR | NR | NR | 47–87 |
| 0/63 | NR | NR | NR | 15–75 | NR | NR | NR | NR | NR | 47–87 |

5.4.2. Pralaidumas vandeniui

Nesurištųjų mišinių ir gruntų pralaidumas vandeniui, nustatytas pagal standartą LST EN ISO 17892-11 [5.14] prie reikalaujamo sutankinimo rodiklio DPR atsižvelgiant į kelio kategoriją turi atitikti šiuos reikalavimus:

AM ir I kategorijos keliuose pralaidumo vandeniui koeficientas – k10  2,0  10–5 m/s;

II–IV kategorijos keliuose pralaidumo vandeniui koeficientas – k10  1,5  10–5 m/s;

V ir žemesnės kategorijos keliuose pralaidumo vandeniui koeficientas – k10  1,0  10–5 m/s;

5.4.3. Deformacijos modulis

Atliekant kelio konstrukcijos įrengimo darbus, turi būti įvykdyti  šie deformacijos modulio reikalavimai:

Žemės sankasai - Ev2= 45 MN/m2; apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis - Ev2= 100 MN/m2 ir Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištų mineralinių medžiagų mišinio 0/45: Ev2= 150 MN/m2.

5.5. Vidinės kontrolės bandymų rūšys ir apimtys

Užbaigus įrengti AŠAS, ŠNS, SPS ir ŽPS, turi būti atlikti šie bandymai:

profilio atitiktis projekte nurodytam:

| Pagrindo sluoksnis be rišiklių Bandymų rūšys | Bandymų ir matavimų kiekis 1) 2) | AŠAS | ŠNS | Kelkraščio viršutinis sluoksnis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Įrengtas sluoksnis |  |  |  |  |
| 1.1. Aukštis | ne rečiau kaip kas 50 m | × | × | × |
| 1.2. Skersinis nuolydis | ne rečiau kaip kas 50 m | × | × | × |
| 1.3. Plotis | ne rečiau kaip kas 50 m | × | × | × |
| 1.4. Lygumas skersine ir išilgine kryptimis | ne rečiau kaip kas 50 m | × | × |  |
| 1.5. Storis | ne rečiau kaip kas 50 m | × | × | × |
| 1.6. Granuliometrinė sudėtis ir smulkiųjų dalelių kiekis | 1 ėminys kiekvieniems 2000 m2 | × | × |  |
|  | 1 ėminys kiekvieniems 1000 m2 |  |  | × |
| 1.7. Pralaidumas vandeniui | 1 ėminys kiekvieniems 2000 m2 | × | × |  |
| 1.8. Sutankinimo rodiklis | 1 ėminys arba 1 matavimas kiekvieniems 1500 m2 | × | × |  |
|  | 1 ėminys arba 1 matavimas ne rečiau kaip kas 200 m |  |  | × |
| 1.9. Deformacijos modulis | 1 matavimas kiekvieniems 1500 m2 | × |  |  |
| 1) Kai kelio ruožo, kuriame vykdomi darbai, ilgis arba plotas yra mažesnis kaip nurodytas mažiausias kontrolinis plotas ėminiui paimti ar matavimui atlikti, tai matavimai atliekami ir ėminiai imami nurodyta mažiausia apimtimi. Pavyzdys Nr.1: kelio ruožo ilgis − 200 m, SPS plotis − 4 m, plotas − 800m2. Reikalavimas granuliometrinės sudėties ir smulkiųjų dalelių kiekio tyrimui − ne mažiau kaip vienas ėminys kiekvieniems 2000 m2. Vadinasi turi būti paimtas bent vienas ėminys. Pavyzdys. Nr.2: kelio ruožo ilgis − 450 m, SPS plotis − 8 m, plotas − 3600m2. Reikalavimas granuliometrinės sudėties ir smulkiųjų dalelių kiekio tyrimui - ne mažiau kaip vienas ėminys kiekvieniems 2000 m2. Vadinasi turi būti paimti bent du ėminiai. Visais atvejais negali būti priduodamas nei vienas nepatikrintas plotas, t. y. priduodant mažais plotais, jie visais atvejais turi būti patikrinti vidinės kontrolės ir kontroliniais bandymais. 2) Platinant kelio pagrindo sluoksnius be rišiklių, nurodytas plotas, kuriam taikomas mažiausias ėminių ar matavimų skaičius, dalinamas iš dviejų. Tokiu atveju nurodyti ėminių ar matavimų kiekiai taikomi dvigubai mažesniam plotui. Pavyzdys: reikalavimas SPS granuliometrinės sudėties ir smulkiųjų dalelių kiekio tyrimui yra ne mažiau kaip vienas ėminys kiekvieniems 2000 m2. Pagrindo sluoksnių be rišiklių platinimo atveju, šis reikalavimas bus taikomas dvigubai mažesniam plotui, t. y. ne mažiau kaip vienas ėminys kiekvieniems 1000 m2. |  |  |  |  |

### 5.6. Leistinieji nuokrypiai

Apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio aukščiai neturi nukrypti nuo projektinių daugiau kaip  4 cm; skersiniai nuolydžiai – daugiau kaip  0,5 %; sluoksnio plotis – daugiau kaip  10 cm; sluoksnio storis ne daugiau kaip15 % mažesnis už projektinį.

5.7. Reikalavimai pagrindo sluoksniui

Pagrindo sluoksniai rengiami prisilaikant ĮT SBR 19 išdėstytų reikalavimų.

Sutankinimo rodikliui DPr ir deformacijos moduliui EV2 taikomi šie reikalavimai:

sutankinimo rodiklis DPr turi būti ≥ 103 %.

SPS ir ŽPS sluoksnio sutankinimo rodiklis DPr gali būti įvertintas netiesiogiai, t. y. pagal deformacijos modulių santykį EV2/EV1, nustatytą pagal standartą LST 1360-5 [6.24] taikant statinio apkrovimo plokšte bandymą. Esant reikalaujamai sutankinimo rodiklio DPr ≥ 103 % vertei, deformacijos modulių santykio EV2/EV1 vertė turi būti ≤ 2,2;

pagal kelių projektavimo taisykles KPT SDK 19 [6.7] skaldos pagrindo deformacijos modulio Ev2 vertė = 120 MN/m2

5.8. Pagrindo sluoksnių bandymai

5.8.1. Nesurištųjų medžiagų pagrindo sluoksnių bandymai

Nesurištųjų medžiagų pagrindo sluoksnių bandymai turi  atitikti  ĮT  SBR 19  ir TRA UŽPILDAI 19 reikalavimus.

5.8.2. Leistinieji nuokrypiai

Leistinieji nuokrypiai nurodyti lentelėje:

| Pagrindo sluoksnis | Kontrolinis parametras | Nuokrypis |
| --- | --- | --- |
| Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis | Aukščiai Skersiniai nuolydžiai Sluoksnio plotis Sluoksnio storis | 2 cm 0,5 % 10 cm 1) atskirųjų verčių vidurkis neturi būti daugiau kaip 2,0 cm mažesnis už projekte (sutartyje) nurodytą storį (žr. ĮT SBR 19 59.2 papunktį); 2) nė viena atskiroji sluoksnio storio vertė neturi būti daugiau kaip 3,0 cm mažesnė už projekte (sutartyje) nurodytą sluoksnio storį ir ne mažesnė už mažiausią leistinąjį storį (žr. ĮT SBR 19 15 punktą) |
| Skaldos pagrindų sluoksniai | Aukščiai Skersiniai nuolydžiai Sluoksnio plotis | 2 cm 0,5 % 10 cm |
| Skaldos pagrindų sluoksniai | Pagrindo lygumas (pagal 3 m liniuotės prošvaisą) | 20 mm |
| Skaldos pagrindų sluoksniai | Sluoksnio storis | 1) atskirųjų verčių vidurkis neturi būti daugiau kaip 1,0 cm mažesnis už projekte (sutartyje) nurodytą storį (žr. ĮT SBR 19 75.2 papunktį); 2) nė viena atskiroji sluoksnio storio vertė neturi būti daugiau kaip 2,0 cm mažesnė už projekte (sutartyje) nurodytą sluoksnio storį ir ne mažesnė už mažiausią leistinąjį storį (žr. ĮT SBR 19 65 punktą) |

5.9. Darbų priėmimas

Užbaigtų pagrindo sluoksnių priėmimas atliekamas pagal  ĮT SBR 19 reikalavimus. Įrengto ir sutankinto sluoksnio storis nustatomas remiantis Automobilių kelių dangos konstrukcijos sluoksnių storio nustatymo metodiniais nurodymais MN SSN 15.

5.10. Standartai

- LST EN 933-1:2002 „Užpildų geometrinių savybių nustatymo metodai. 1 dalis. Granuliometrinės sudėties nustatymas. Sijojimo metodas“ su keitiniu:

- LST EN 933-1:2002/A1:2005 „Užpildų geometrinių savybių nustatymo metodai. 1 dalis. Granuliometrinės sudėties nustatymas. Sijojimo metodas“;

- LST 1331:2002 „Automobilių kelių gruntai. Klasifikacija“;

- LST EN 13285:2006 „Nesurištieji mišiniai. Reikalavimai“;

- LST EN 13286-1:2003 „Birieji ir hidrauliniais rišikliais sujungti mišiniai. 1 dalis. Laboratoriniai sausojo tankio ir drėgnio nustatymo metodai. Įvadas, bendrieji reikalavimai ir ėminių ėmimas“;

- LST EN 13286-2:2004 „Birieji ir hidrauliniais rišikliais sujungti mišiniai. 2 dalis. Laboratoriniai sausojo tankio ir drėgnio nustatymo metodai. Proktoro tankinimas“;

- LST CEN ISO/TS 17892-11:2005 „Geotechniniai tyrinėjimai ir bandymai. Laboratoriniai grunto bandymai. 11 dalis. Pralaidumo vandeniui nustatymas esant pastoviam ir kintančiam.

Be šių standartų gali būti taikomi ir kiti juos atitinkantys lygiaverčiai standartai.

5.Kiti normatyviniai statybos techniniai dokumentai

l. KTR 1.01:2008            Automobilių keliai.

2.TRA SBR 19            Automobilių kelių mineralinių medžiagų mišinių, naudojamų sluoksniams

be rišiklių, techninių reikalavimų aprašas.

3. TRA UŽPILDAI 19      Automobilių kelių užpildų techninių reikalavimų aprašas

4. ĮT SBR 19            Automobilių kelių dangos konstrukcijos sluoksnių be rišiklių įrengimo taisyklės.

6. skyrius. Dangos

  - Įvadas

Šiame skyriuje pateikti reikalavimai asfalto dangų medžiagoms ir jų mišiniams, mišinių paruošimui, dangų paklojimui, darbų kontrolei ir priėmimui.

  - Medžiagos ir jų mišiniai

6.2.1. Medžiagos

Asfalto dangos sluoksniams vartojamos mineralinės ir rišamosios medžiagos turi atitikti TRA UŽPILDAI 19 ir TRA BITUMAS 23 reikalavimus.

6.2.1.1. Mineralinės medžiagos

Mineralinės medžiagos turi atitikti TRA UŽPILDAI 19 reikalavimus.

      - Rišamosios medžiagos

Pagal Automobilių kelių bitumų ir polimerais modifikuotų bitumų techninių reikalavimų aprašo TRA BITUMAS 23 reikalavimus.

      - Asfalto mišiniai

Asfalto mišiniai turi atitikti TRA ASFALTAS 08 ir TRA UŽPILDAI 19 reikalavimus. Reikalavimai naudojamiems asfalto mišiniams pateikti lentelėje.

Reikalavimai asfalto pagrindo sluoksniui:

| Pavadinimas | Kategorija | Mato vienetas | AC32 PS |
| --- | --- | --- | --- |
| Medžiagos |  |  |  |
| Mineralinės medžiagos: |  |  |  |
| aptrupėjusio ir skelto paviršiaus dalelių procentas | C |  | C50/30 |
| bendras aptakumo (birumo) koeficientas frakcijai 0,063/2 |  | s | ≥30 |
| Rišiklis, rūšis ir markė |  |  | 50/70; (35/50) |
| Asfalto mišinio sudėtis |  |  |  |
| Mineralinių medžiagų mišinys: |  |  |  |
| išbiros per sietus |  |  |  |
| 45 mm |  | masės % | 100 |
| 31,5 mm |  | masės % | 90–100 |
| 22,4 mm |  | masės % | 75–90 |
| 16 mm |  | masės % |  |
| 11,2 mm |  | masės % |  |
| 2 mm |  | masės % | 25–40 |
| 0,125 mm |  | masės % | 4–14 |
| 0,063 mm |  | masės % | 2–9 |
| Mažiausias rišiklio kiekis | Bmin |  | Bmin 3,8 |
| Asfalto mišinys |  |  |  |
| Mažiausias oro tuštymių kiekis | Vmin |  | Vmin 5,0 |
| Didžiausias oro tuštymių kiekis | Vmax |  | Vmax 10,0 |
| 1) tik išlyginamiesiems sluoksniams (...) – tik ypatingais atvejais |  |  |  |

| Pavadinimas | Kategorija | Mato vienetas | AC 16 AS |
| --- | --- | --- | --- |
| Medžiagos |  |  |  |
| Mineralinės medžiagos: |  |  |  |
| aptrupėjusio ir skelto paviršiaus dalelių procentas | C |  | C100/02) |
| atsparumas trupinimui | SZ/LA |  | SZ18/LA20; SZ22/LA253) |
| bendras aptakumo (birumo) koeficientas frakcijai 0,063/2 |  | s | 35 |
| Rišiklis, rūšis ir markė |  |  | PMB 25/55-60 50/70 (PMB 45/80-55) (PMB 10/40-65) (35/50) |
| Asfalto mišinio sudėtis |  |  |  |
| Mineralinių medžiagų mišinys: |  |  |  |
| išbiros per sietus |  |  |  |
| 31,5 mm |  | masės % |  |
| 22,4 mm |  | masės % | 100 |
| 16 mm |  | masės % | 90–100 |
| 11,2 mm |  | masės % | 65–80 |
| 8 mm |  | masės % |  |
| 2 mm |  | masės % | 25–30 |
| 0,125 mm |  | masės % | 5–10 |
| 0,063 mm |  | masės % | 3–7 |
| Mažiausias rišiklio kiekis | Bmin |  | Bmin 4,2 |
| Asfalto mišinys |  |  |  |
| Mažiausias oro tuštymių kiekis | Vmin |  | Vmin 3,5 |
| Didžiausias oro tuštymių kiekis | Vmax |  | Vmax 6,5 |
| Bitumu užpildytų tuštymių kiekis | VFB |  | TBR |
| Didžiausias santykinis vėžės gylis | PRDAIR |  | TBR |
| 1) tik išlyginamiesiems sluoksniams 2) naudojimas ar naudojimas iš dalies stambiosios mineralinės medžiagos, kurios kategorija yra C90/1 , galimas, kai statytojas (užsakovas) turi ilgametę teigiamą patirtį, susijusią su tokių medžiagų naudojimu 3) išskyrus SV dangos konstrukcijos klasę, naudojimas ar naudojimas iš dalies mineralinės medžiagos, kurios kategorija yra SZ22/LA25 , galimas ir yra prioritetinis, kai statytojas (užsakovas) turi ilgametę teigiamą patirtį, susijusią su tokių medžiagų naudojimu (...) – tik ypatingais atvejais. |  |  |  |

Reikalavimai asfalto apatiniam sluoksniui:

Reikalavimai skaldos ir mastikos asfalto sluoksniui:

| Pavadinimas | Kategorija | Mato vienetas | SMA 11 S |
| --- | --- | --- | --- |
| Medžiagos |  |  |  |
| Mineralinės medžiagos: |  |  |  |
| aptrupėjusio ir skelto paviršiaus dalelių procentas | C |  | C100/01) |
| atsparumas trupinimui | SZ/LA |  | SZ18/LA20 |
| atsparumas poliruojamumui | PSV |  | PSV50 |
| bendras aptakumo (birumo) koeficientas frakcijai 0,063/2 |  | s | 35 |
| Rišiklis, rūšis ir markė |  |  | PMB 25/55-60 PMB 45/80-55 |
| Asfalto mišinio sudėtis |  |  |  |
| Mineralinių medžiagų mišinys: |  |  |  |
| išbiros per sietus |  |  |  |
| 16 mm |  | masės % | 100 |
| 11,2 mm |  | masės % | 90–100 |
| 8 mm |  | masės % | 50–65 |
| 5,6 mm |  | masės % | 35–45 |
| 2 mm |  | masės % | 20–30 |
| 0,063 mm |  | masės % | 8–12 |
| Mažiausias rišiklio kiekis | Bmin |  | Bmin 6,4 |
| Rišiklį stabilizuojantis priedas |  | masės % | 0,3–1,5 |
| Asfalto mišinys |  |  |  |
| Mažiausias oro tuštymių kiekis | Vmin |  | Vmin 2,0 |
| Didžiausias oro tuštymių kiekis | Vmax |  | Vmax 3,0 |
| Bitumu užpildytų tuštymių kiekis | VFB |  | TBR |
| Didžiausias santykinis vėžės gylis | PRDAIR |  | TBR |
| 1) naudojimas ar naudojimas iš dalies stambiosios mineralinės medžiagos, kurios kategorija yra C90/1 , galimas, kai statytojas (užsakovas) turi ilgametę teigiamą patirtį, susijusią su tokių medžiagų naudojimu (...) – tik ypatingais atvejais |  |  |  |

Minėti asfalto mišiniai klojami ir tankinami karštoje būklėje.

Naudojamas bitumas turi atitikti LST EN 12591 ir LST EN 14023 (arba lygiaverčių) reikalavimus.

  - Darbų atlikimas

    - Posluoksnio paruošimas

Posluoksnio paruošimas turi atitikti ĮT ASFALTAS 08 reikalavimus.

    - Sluoksnių sukibimas

Sluoksnių sukibimas turi atitikti ĮT ASFALTAS 08 reikalavimus. Bituminės emulsijos turi atitikti TRA BE 08/15 reikalavimus.

    - Siūlių įrengimas ir briaunų formavimas

Siūlių, prijungčių įrengimas ir briaunų formavimas turi atitikti ĮT ASFALTAS 08 reikalavimus.

Asfalto dangos viršutinio sluoksnio siūlių sandarinimui naudojama bitumo masė, o viražo ir jo išvystymo ruožo visų asfalto sluoksnių viršutinių briaunų sandarinimui – karštas kelių bitumas.

Sandarintos siūlės (pvz.: asfalto viršutinio sluoksnio ir betono ar granito bordiūro kontakto vietoje) gali būti įrengiamos panaudojant siūlių sandariklius arba bitumines siūlių sandariklio juostas.

Sandarintų siūlių įrengimas ir medžiagų charakteristikos pateiktos Automobilių kelių dangų siūlių, panaudojant sandariklius, įrengimo taisyklėse ĮT SS 17 (toliau – ĮT SS 17) ir Automobilių kelių dangų siūlių sandariklių techninių reikalavimų apraše TRA SS 15 (toliau – TRA SS 15), taip pat vadovautis gamintojo rekomendacijomis.

Projekte numatyta asfalto viršutinio sluoksnio ir betono bordiūro kontakto vietoje naudoti bitumines siūlių sandariklio juostas, kurios turi atitikti TRA SS 15, 7 lentelės „bituminių siūlių sandariklių techniniai reikalavimai“ nurodytus reikalavimus. Taip pat prie bituminių siūlių sandariklių juostų tiekiami gruntai turi atitikti techninių reikalavimų aprašo TRA SS 15 reikalavimus.

Bituminės siūlių sandariklių juostos yra Europos standartų nereglamentuojami produktai.

Išilginių ir skersinių prijungčių sandarintų siūlių plotis turi būti:

- mažiausiai 10 mm, kai sluoksnio storis iki 2,5 cm;

- mažiausiai 15 mm, kai sluoksnio storis daugiau kaip 2,5 cm.

Sandarintos siūlės gylis ≥3,0 cm, kai sluoksnio storis daugiau kaip 3,0 cm, arba per visą sluoksnio storį, kai sluoksnio storis mažesnis.

Sandarintų siūlių bandymai, darbų priėmimas, defektų šalinimas ir kiti kokybę, bei kontrolę užtikrinantys reikalavimai nurodyti įrengimo taisyklėse ĮT SS 17.

    - Klojimas ir tankinimas

Asfalto dangos sluoksnių klojimas turi atitikti ĮT ASFALTAS 08 reikalavimus.

    - Atliktų darbų kontrolė ir priėmimas

      - Bandymų rūšys

Asfalto dangų sluoksnių bandymų rūšys nurodytos ĮT ASFALTAS 08.

      - Asfalto mišinių bandymai

Asfalto mišinių bandymai atliekami pagal ĮT ASFALTAS, o mineralinės medžiagos – pagal TRA UŽPILDAI 19 reikalavimus.

      - Paklotų dangos sluoksnių bandymai ir tikrinimas

        - Asfalto dangų bandymai

Paklotų asfalto dangų sluoksnių savikontrolės ir kontroliniai bandymai atliekami pagal ĮT ASFALTAS 08 reikalavimus.

      - Leistinieji nuokrypiai

Asfalto dangos sluoksniai turi atitikti ĮT ASFALTAS 08 reikalavimus.

      - Darbų priėmimas

Asfalto dangos sluoksnių priėmimas atliekamas pagal ĮT ASFALTAS 08 reikalavimus.

  - Kitos dangos

    - Kelkraščiai

Kelkraščių viršutinis sluoksnis rengiamas iš nesurištųjų skaldytų mineralinių medžiagų 11/16 ir 15% dirvožemio mišinio užsėtu žolės sėklų mišiniu.

    - Trinkelių ir ažūrinių plytelių dangos, bortai

Trinkelės, ažūrinės plytelės, bortai, pasluoksnių medžiagos, siūlių užpilai tarp trinkelių turi tenkinti TRA TRINKELĖS 14, TRA UŽPILDAI 19 reikalavimus.

    - Betono trinkelės, ažūrinės plytelės, betono bortai

Betoniniai bordiūrai turi atitikti standarto LST EN 1340 arba lygiaverčio ir techninių reikalavimų aprašo TRA TRINKELĖS 14 XIV skyriaus reikalavimus. Betoniniai kelio bordiūrai rengiami ant betono, kurio klasė ne mažesnės kaip C12/15. Kontakto vieta tarp kelio ir asfalto dangos sandarinama priklijuojamomis išsilydančiomis sandariklio juostomis. Vejos bordiūrų betono pagrindo klasė – ne mažesnė kaip C12/15.

Betono grindinio trinkelės ir ažūrinės plytelės turi atitikti LST EN 1340 ir techninių reikalavimų aprašo TRA TRINKELĖS 14 reikalavimus.

Žmonių su negalia judėjimo trasose įrengiami įspėjamieji paviršiai rekomenduojami tokio reljefo:

– apvalių kauburėlių (kauburėlių skersmuo 20-25 mm, aukštis 4-5 mm, atstumai tarp centrų 60 mm), skirto įspėti apie priekyje esančius aukščio pasikeitimus (laiptus arba pandusus).

Betono trinkelės skirtos įspėjamiesiems paviršiams žmonėms su negalia, turi būti ne prastesnių charakteristikų kaip aukščiau aprašytos betono trinkelės. Betono trinkelės su įspėjamaisias paviršiais rengiamos geltonos spalvos.

    - Siūlių užpilas

Trinkelių, rengiamų ant nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio pagrindo, siūlių užpylimui naudojami nesurištieji mineralinių medžiagų mišiniai fr. 0/2, fr. 0/4, fr. 0/5, fr. 0/8 ir fr. 0/11, kurie turi tenkinti TRA TRINKELĖS 14 VII skyriaus III skirsnio reikalavimus.

    - Bortų, trinkelių ir ažūrinių plytelių dangų įrengimas

Bortų, trinkelių ir ažūrinių plytelių įrengimas turi būti atliekamas vadovaujantis ĮT TRINKELĖS 14 ir MN TRINKELĖS 14 keliamais reikalavimais.

Betoniniai bortai rengiami ant betono C12/15. Bortų siūlės įrengiamos su tarpais. Siūlės tarpo plotis – apie 3-5 mm, kuris neužpildomas.

Išlyginamojo sluoksnio po visų rūšių trinkelėmis įrengimui naudojama smulkioji mineralinė medžiaga fr.0/5. Atsparumas trupinimui pasirenkamas pagal TRA UŽPILDAI 19 reikalavimų 7 priedą.

Trinkelės turi būti nesuskilusios, be nudaužytų kampų ir šonų.

Betoninės trinkelės klojamos ant paruošto pagrindo. Pagrindai supilami sluoksniais ir sutankinami, sutankinimo koeficientas – 98 %.

Kai betono trinkelių pagrindai rengiami iš nesurištųjų mišinių, tai jos klojamos ant posluoksnio iš smulkiosios mineralinės medžiagos fr.0/5. Klojant reikia žiūrėti, kad trinkelės pilnai atsigultų į paruoštą paklotą. Optimalūs tarpai tarp trinkelių yra 3–5 mm.

7. SKYRIUS. signaliniai stulpeliai

7.1. Medžiagos

7.1.1. Signaliniai stulpeliai

Automobilių kelių signaliniai stulpeliai ir atgaliniai atšvaitai turi atitikti standarto LST EN 12899-3 ir TRAT SST 14 reikalavimus. Signaliniai stulpeliai skirti kelkraščių išoriniam kraštui, pralaidų vietoms, sankryžoms, nuovažoms žymėti. Statomi dvipusiai elastingieji plastikiniai signaliniai stulpeliai.

Signaliniai stulpeliai statomi kelkraštyje 0,1–0,2 m atstumu nuo kelio briaunos, išlaikant 0,9– 1,1 m aukštį nuo asfaltbetonio dangos krašto paviršiaus.

A grupės signaliniai stulpeliai (žymimos pralaidų vietos, sankryžos, nuovažos), išskyrus montuojamus ant kelio statinių ar įrenginių, turi atitikti šiuos techninius reikalavimus: D2 R1 RA3 WL2 DH2 arba D3 R1 RA3 WL1 DH2.

  - Darbų atlikimas

Signaliniai stulpeliai rekonstruojamame kelyje įrengiame pagal TRAT SST 14 „Automobilių kelių signalinių stulpelių techninių reikalavimų aprašas ir įrengimo taisykles“. Signaliniai stulpeliai turi būti montuojami ir prie pralaidų įrengimo vietos, kiekvienoje pusėje ties antgaliu,  2,5m atstumu nuo pralaidos ašies, įrengiant  po du signalinius stulpelius.

8. SKYRIUS. Kelio ženklai ir dangos ženklinimas

8.1. Įvadas

Kelio ženklai, kelio dangos ženklinimas ir eismo reguliavimo priemonės turi atitikti „Kelių eismo taisyklių“ reikalavimus.

Kelio ženklai tvirtinami prie atskiros atramos ar specialaus statinio.

Kelio ženklų pastatymas atliekamas vadovaujantis „Kelio ženklų įrengimo ir vertikaliojo ženklinimo taisyklėmis“, dangos ženklinimas atliekamas vadovaujantis „Kelių horizontaliojo ženklinimo taisyklėmis“.

Automobilių kelių vertikaliųjų kelio ženklų įrengimo taisyklėmis ĮT VŽ 14, Kelių ženklinimo medžiagų naudojimo ir ženklinimo įrengimo taisyklėmis ĮT ŽM 12.

Kelio ženklų pastatymo bei dangos ženklinimo vieta, tipas ir metodas turi atitikti projekto reikalavimus.

Remontuojamo ruožo apstatymą laikinais kelio ženklais Rangovas įsivertina pats.

8.2. Medžiagos

8.2.1. Kelio ženklai

Vertikalių kelio ženklų atramos ir jų pamatai, taip pat naudojamos medžiagos pateiktos Kelio ženklų atramų parinkimo, projektavimo ir įrengimo taisyklėse PĮT KŽA 08, patvirtintose Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2008 m. rugsėjo 29 d. įsakymu Nr. V-298 (toliau – PĮT KŽA 08). Nuolatinių vertikaliųjų kelio ženklų, įrengiamų valstybinės reikšmės keliuose, medžiagų naudojimo ir įrengimo darbų reikalavimus nustato Automobilių kelių vertikaliųjų kelio ženklų įrengimo taisyklės ĮT VŽ 14.

Kelio ženklų matmenys, medžiaga (plieniniai cinkuoti), spalva ir užrašai nurodyti Kelio ženklų įrengimo ir vertikaliojo ženklinimo taisyklėse.

Minimalus atspindžio koeficientas RA parenkamas pagal Automobilių kelių vertikaliųjų kelio ženklų techninių reikalavimų aprašą TRA VŽ 12, patvirtintą Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2012 m. kovo 5 d. įsakymu Nr. V-52 „Dėl Automobilių kelių vertikaliųjų kelio ženklų techninių reikalavimų aprašo TRA VŽ 12 patvirtinimo“ (toliau – TRA VŽ 12).

Siūlomi produktai turi būti paženklinti CE ženklu pagal standarto LST EN 12899-1 ZA priedo arba lygiaverčio reikalavimus ir turi būti su gamintojo informacija bei atitikti aprašo TRA VŽ 12 reikalavimus.

Ženklo paviršius turi būti lygus, valomas ir atsparus oro sąlygoms.

Reikalavimai kelio ženklų gamybai, įtvirtinimo elementams ir atraminėms dalims turi tenkinti TRA VŽ 12 reikalavimus.

Atsižvelgiant į Kelio ženklų įrengimo ir vertikaliojo ženklinimo taisyklių 1 lentelę, projekte numatyta pastatyti 1 grupės kelio ženklus.

Nuolatinių vertikaliųjų kelio ženklų eksploatacinių charakteristikų klasės parenkamos vadovaujantis TRA VŽ 12 priedais.

Standartinių nuolatinių vertikaliųjų kelio ženklų ir individualiai projektuojamų kelio ženklų dydis parenkamas pagal Kelių ženklų ir vertikaliojo ženklinimo taisyklių nurodymus, o eksploatacinės savybės – aprašą TRA VŽ 12. Vadovaujantis ,,Kelio ženklų įrengimo ir vertikaliojo ženklinimo taisyklėmis“ 1 lentele parenkami kelio ženklų dydžiai. Kelio ženklai projektuojami 1 dydžio grupės.

8.2.2. Dangos ženklinimas

Danga ženklinama reaktyviosiomis ar termoplastinėmis medžiagomis. Ženklinimo tipas II.

Medžiagos turi būti atsparios klimato poveikiui ir cheminiams junginiams, naudojamiems kelių priežiūrai. Dangos ženklinimui naudojamos medžiagos turi atspindėti šviesą.

Ženklinimo medžiagų eksploatacines charakteristikas bei bandymų reikalavimus nustato Kelių ženklinimo medžiagų techninių reikalavimų aprašas TRA ŽM 12.

Dangos ženklinimo matmenys, forma, spalva ir savybės turi atitikti Kelių horizontaliojo ženklinimo taisykles.

Dangos ženklinimo tipas bei medžiagos parinkti vadovaujantis Kelių ženklinimo medžiagų naudojimo ir ženklinimo įrengimo taisyklėmis ĮT ŽM 12.

8.3. Darbų atlikimas

8.3.1. Kelio ženklai

Kelio ženklų atramos tvirtinamos prie gręžtinių polinių pamatų, įrengtų pagal PĮT KŽA 08. Atramų pamatas turi užtikrinti kelio ženklo atramos stabilumą. Pamatas turi būti įgilinamas ne mažiau kaip 0,75m, be to, kai atrama montuojama, pamatą betonuojant vietoje, plieninis vamzdinis stulpelis statomas į betoną, arba – naudojant surenkamą pamatą – į surenkamo pamato ertmę, padarytą įstatyti plieniniam vamzdiniam stulpeliui. Atramų pamatams naudojamo betono stiprio gniuždant klasė turi būti ne mažesnės kaip C12/15.

8.3.2. Dangos ženklinimas

Dangos ženklinimo vietos, linijų ir simbolių tipai bei ženklinimui naudojamos medžiagos nurodomi brėžiniuose ir darbų kiekių žiniaraščiuose.

Siekiant, kad dangos ženklinimo medžiagos gerai sukibtų su danga, jos paviršius turi būti sausas ir švarus.

  - Eismo reguliavimo priemonės

Eismo reguliavimo priemonės naudojamos vadovaujantis projektu ir T DVAER 12 „Automobilių kelių darbo vietų aptvėrimo ir eismo reguliavimo taisykles“.

8.5. Bandymai ir darbų priėmimas

8.5.1. Pristatymas, sandėliavimas ir kokybės bandai

Kelio ženklus ir eismo reguliavimo priemones pristato specializuoti gamintojai. Visos medžiagos laikomos dengtose ir sausose saugyklose.

Kelio dangos ženklinimui naudojamos medžiagos nešildomose saugyklose gali būti laikomos ne ilgiau 6 mėn. Būtina atsižvelgti į medžiagų jautrį žemoms bei aukštoms temperatūroms. Sandėliavimo metu medžiagų savybės neturi pakisti. Gamintojas turi atlikti kokybės bandymus ir suteikti tiekiamoms medžiagoms kokybės sertifikatus.

8.5.2. Priėmimas ir matavimai

Priimant darbus turi būti patikrinami kelio ženklų ir dangos ženklinimo atitikimas projekto brėžiniams, darbų išbaigtumas ir nuokrypiai. Pastebėti trūkumai (pažeisti ženklai, dangos ženklinimas, kelio ženklų netikslumas ar neišbaigtumas ir t.t.) ištaisomi rangovo sąskaita.

9. SKYRIUS. KITI KELIO STATINIAI IR ĮRENGINIAI, APLINKOSAUGINĖS PRIEMONĖS, Želdinimo darbai

9.1. Autobusų sustojimai

Skyriuje aprašomi autobusų sustojimų apstatymo elementai: suoliukas, šiukšliadėžė, jų įrengimas, reikalavimai naudojamoms medžiagoms.

Pagrindiniai paviljonų matmenys: aukštis – ne mažiau kaip 2400 mm, plotis (neįskaitant stogo konstrukcijos) – ne mažiau kaip 1300 mm, bet ne daugiau 1500 m, bendras plotis (įskaitant stogo konstrukciją) – ne daugiau kaip 2000 mm, ilgis (neįskaitant stogo konstrukcijos) –  ne mažiau kaip 3500 mm;

Rėmas – iš cinkuotų (LST EN ISO 1461 arba lygiavertis) ir/arba milteliniu būdu dažytų (pagal LST EN ISO 2808 arba lygiavertis) metalo profilių. Susidedantis iš trijų dalių: 2 šoninių ir 1 galinės dalies. Į rėmą montuojama ne mažiau kaip 10 mm storio skaidri, neigiamam aplinkos poveikiui ir smūgiams atspari, medžiaga (išskyrus polikarbonatą

Stogas – gaubtinis, iš cinkuoto (LST EN ISO 1461 arba lygiavertis) ir/arba milteliniu būdu dažyto (pagal LST EN ISO 2808 arba lygiavertis) metalo konstrukcijų rėmo, dengto, neigiamam aplinkos poveikiui atsparia, skaidria, tonuota medžiaga (išskyrus polikarbonatą) arba cinkuota (LST EN ISO 1461 arba lygiavertis) ir/arba milteliniu būdu dažyta (pagal LST EN ISO 2808 arba lygiavertis) skarda. Siekiant apsaugoti keleivius nuo vandens kritimo, stogo priekinėje ir galinėje dalyse turi būti sumontuoti cinkuoti (LST EN ISO 1461 arba lygiavertis) ir/arba milteliniu būdu dažyti (pagal LST EN ISO 2808 arba lygiavertis) metaliniai vandens nuvedimo latakai į vieną ar abu paviljono galus;

Visiems dažomiems paviršiams naudojama spalva – RAL 8016.

9.2. Suoliukai ir šiukšlių dėžės

Statomi lauko suoliukai su ranktūriais ir šiukšliadėžės turi būti pagaminti iš tvirtų medžiagų, kad apriboti galimus vandalizmo atvejus.

Suoliukas(pavilionuose) – vientisas, ne trumpesnis kaip 2000 mm ilgio. Sėdimoji dalis iš impregnuotos klijuotos arba vientisos dažytos medienos (kietmedžio) arba cinkuoto (LST EN ISO 1461 arba lygiavertis) ir/arba milteliniu būdu dažyto (pagal LST EN ISO 2808 arba lygiavertis) metalo arba paviljono spalvos plastiko. Suoliukas tvirtinamas prie paviljono rėmo, be kojų. Suoliukas turi išlaikyti ne mažesnį kaip 100 kg svorį į 400 mm ilgį (pvz. 2000 mm ilgio suoliukas turi išlaikyti ne mažesnį kaip 500 kg svorį);

Suoliukas(be paviliono). Suolo ilgis – ne trumpesnis nei 1,5 m. Sėdimosios vietos turi būti ne žemesnės kaip 0,45 m aukščio ir 0,45 m pločio.

Suolo kojos pagamintos iš plieno, kuris karštai cinkuojamas ir dažomas milteliniu būdu. Visos metalinės detalės dažytos aplinkos poveikiui atspariais dažais. Siekiant užtikrinti aukštą ir ilgalaikį atsparumą pasirinkta dažų sistema turi atitikti LST EN ISO 12944 arba lygiaverčių reikalavimu

Pagrindiniai reikalavimai šiukšlių dėžei:

1) Medžiagos – betonas su cinkuotu išimamu įdėklu ir pelenine;

2) Tūris ne mažesnis, kaip 40 l ir ne didesnis, kaip 70 l;

3) Svoris – ne mažiau, kaip 100 kg.

Šiukšlių dėžės ir suoliukai įrengiami kiekvienoje autobusų stotelėje.

9.3. Želdinimo darbai

9.3.1. Veja

Techniniai reikalavimai sėkloms. Sėklos turi atitikti Europos sąjungos sertifikuotus normatyvų keliamus reikalavimus. Švarumas ne mažesnis kaip 90 proc. ir daigumas – ne mažesnis kaip 85 proc.

Vietomis, kur dirvožemis sutvirtinamas užsėjant žole, rekomenduojamas žolių sėklų mišinys: raudonasis šakniastiebinis eraičinas – 30 %; raudonasis kuokštinis eraičinas – 20 %; pievinė miglė – 20 %; paprastoji smilga – 15 %; žemaūgis motiejukas – 10 %; daugiametė svidrė – 5 %. Mišinio sėklų kiekis – 10 g/m2. Žolės parinktos nereiklios dirvožemiui ir priežiūrai (taip pat reikalaujančios mažai išlaidų priežiūrai), žemos, atsparesnės drėgmės trūkumui, atsparios druskingumui (raudonieji kuokštiniai ir šakniastiebiniai eraičinai ir kt.).

9.3.2. Vejos įrengimas

Bet kokie vejų įrengimo darbai pradedami nuo šiukšlių pašalinimo. Ypatingą dėmesį reikia atkreipti į vietas, kur į dirvožemį galėjo patekti cementas arba kitokie chemikalai. Tą dirvožemį patartina visiškai pašalinti.

Pirmiausia turi būti numatomos vejos ribos ir kontūrai, pašalinami menkaverčiai augalai. Dirvožemis tolygiai paskleidžiamas visame būsimos vejos plote, jo paviršius volu sutankinamas, prieš sėjant žolių mišinį dirvožemio paviršius lengvai išpurenamas. Dirvožemio sluoksnio storis – 10,0 cm. Dirvožemio sudėtis, kokybė ir derlingumas – esminiai faktoriai, lemiantys vejos būklę ir ilgaamžiškumą. Dirvožemį pasiruošti reikėtų 10–12 d. prieš sėjant. Paruošus dirvožemį galima pradėti sėjimą.

Žolių sėjos laikas priklauso nuo dirvožemio paruošimo ir klimatinių sąlygų. Esant pakankamai drėgmės, žolių sėklas galima sėti visą vegetacijos laikotarpį. Geriausia sėti pavasarį, antroje vasaros pusėje ir ankstyvą rudenį iki rugsėjo antros pusės. Sėklos sėjamos rankiniu būdu arba sėjamosiomis maždaug 1,5–3 cm gyliu. Sėjant svarbiausia užtikrinti, kad sėkla tolygiai būtų paskleista po visą plotą. Neliktų plikų plotų. Patartina visą sėklos normą padalinti į dvi dalis ir sėti per du kartus, vieną kartą išilgai, kitą – skersai užsėjamo ploto. Užsėto ploto dirvožemio paviršius dar kartą voluojamas, palaistomas. Išplautos vietos atsėjamos. Pirmųjų daigų galime laukti jau po 2–3 savaičių, o pilnai veja susiformuoja per 10–12 savaičių laikotarpį. Vejos formavimosi laikotarpiu rangovas privalo imtis papildomų priemonių dirvožemio ir sankasos erozijai išvengti. Šios priemonės į darbų kiekius neįtrauktos, jas rangovas įsivertina pats.

Projekto įgyvendinimo metu galima naudoti ir alternatyvius vejos įrengimo būdus, kaip hidrosėja, ritininės vejos įrengimas, kurie sutrumpina vejos įrengimo laiką iki 2–3 savaičių. Papildomos išlaidos alternatyvioms priemonėms projekte nenumatytos, jas rangovas įsivertina pats.

Žolė pirmą kartą pjaunama, kai ji pasiekia 10–12 cm aukštį. Rangovas turi užtikrinti vejos priežiūros darbus visą projekto įgyvendinimo laikotarpį.

10. SKYRIUS. Apsauginė tvorelė iš cinkuotų vamzdžių

Pėsčiųjų tvorelė – 2,850 mm ilgio statramsčiai iš 60,3 × 2,0 mm skersmens plieninių cinkuotų vamzdžių, elementai iš 33,7×3,2 mm skersmens cinkuotų vamzdžių, betono pamats 0,25x0,75m. Tvorelės aukštis nuo žemės paviršiaus turi būti 1,0-1,2 m.

Plienas S235JR, pamatų betono klasė ne mažesnės kaip  C12/15. Pamatams naudojamo betono mišinys turi atitikti LST EN 206-1 (arba lygiaverčio) standarto reikalavimus, o plieniniai vamzdžiai – LST EN 10219 (arba lygiaverčio) standarto reikalavimus. Plieno elementai nuo aplinkos poveikio turi būti apsaugoti cinko antikorozine danga pagal LST EN ISO 1461(arba lygiaverčio). Varžtinės jungtys turi būti atsparios aplinkos poveikiui, o pažeista cinko danga suvirinimo vietose atstatoma iki nurodytos vertės.

Tvorelės pavyzdys:

| 11.Standartai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | LST EN 206:2013+A1:2017 |  |  |  |  |  | Betonas. Specifikacija, eksploatacinės savybės, gamyba ir atitiktis (arba lygiavertis); |  |  |
|  | LST EN 12091:2013 |  |  | Statybiniai termoizoliaciniai gaminiai. Atsparumo šalčiui nustatymas (arba lygiavertis); |  |  |  |  |  |
|  | LST EN 12591:2009 |  |  | Bitumas ir bituminiai rišikliai. Kelių bitumo techniniai reikalavimai (arba lygiavertis); |  |  |  |  |  |
|  | LST EN 12899-1:2008 |  |  | Nuolatiniai vertikalieji kelio ženklai. 1 dalis. Nuolatiniai ženklai (arba lygiavertis); |  |  |  |  |  |
|  | LST EN 13285:2018 |  |  |  | Nesurištieji mišiniai. Techniniai reikalavimai (arba lygiavertis); |  |  |  |  |
|  | LST EN 13808:2013 |  | Bitumas ir bituminiai rišikliai. Katijoninių bituminių emulsijų techninių reikalavimų sandara (arba lygiavertis); |  |  |  |  |  |  |
|  | LST EN 13598-1:2011 |  |  |  | Beslėgio požeminio drenažo ir nuotakyno plastikinių vamzdynų sistemos. Neplastifikuotas polivinilchloridas (PVC-U), polipropilenas (PP) ir polietilenas (PE). 1 dalis. Techniniai reikalavimai, keliami pagalbinėms jungiamosioms detalėms, įskaitant negilias kontrolės kameras (arba lygiavertis); |  |  |  |  |
|  | LST EN 13598-2:2016 |  |  |  | Beslėgio požeminio drenažo ir nuotakyno plastikinių vamzdynų sistemos. Neplastifikuotas polivinilchloridas (PVC-U), polipropilenas (PP) ir polietilenas (PE). 2 dalis. Šulinių ir apžiūros šulinėlių techniniai reikalavimai (arba lygiavertis); |  |  |  |  |
|  | LST CEN/TS 13598-3:2012 |  |  |  |  |  | Beslėgio požeminio drenažo ir nuotakyno plastikinių vamzdynų sistemos. Neplastifikuotas polivinilchloridas (PVC-U), polipropilenas (PP) ir polietilenas (PE). 3 dalis. Nurodymai dėl atitikties įvertinimo (arba lygiavertis); |  |  |
|  | LST EN 1411:2002 |  | Plastikinių vamzdynų ir kanalų sistemos. Termoplastikiniai vamzdžiai. Atsparumo išoriniams smūgiams nustatymas laiptų metodu (arba lygiavertis); |  |  |  |  |  |  |
|  | LST EN 1463-1:2009 |  | Kelių ženklinimo medžiagos. Iškilieji šviesogrąžiai kelio elementai. 1 dalis. Pirminiai eksploatacinių charakteristikų reikalavimai (arba lygiavertis); |  |  |  |  |  |  |
|  | LST EN 1463-2:2002 |  | Kelių ženklinimo medžiagos. Iškilieji atspindintys kelių įdėklai. 2 dalis. Bandymų kelyje reikalavimai (arba lygiavertis); |  |  |  |  |  |  |
|  | LST EN 1338:2003 LST EN 1338:2003/AC:2006 LST EN 1338:2003/P:2008 |  |  |  |  |  |  | Betoninės grindinio trinkelės. Reikalavimai ir bandymo metodai (arba lygiavertis); |  |
|  | LST EN 1339:2003 LST EN 1339:2003/AC:2006 |  |  |  |  |  |  | Betoninės grindinio plokštės. Reikalavimai ir bandymo metodai (arba lygiavertis); |  |
|  | LST EN 1340:2003 LST EN 1340:2003/AC:2006 |  |  |  |  |  |  | Betoniniai bordiūrai. Reikalavimai ir bandymo metodai (arba lygiavertis); |  |
|  | LST EN 197-1:2011 LST EN 197-1:2011/P:2013 |  |  |  |  |  |  | Cementas. 1 dalis. Įprastinių cementų sudėtis, techniniai reikalavimai ir atitikties kriterijai (arba lygiavertis); |  |
|  | LST EN ISO 10319:2015 |  |  |  |  | Geosintetika. Tempimo, naudojant plačią juostą, bandymas (ISO 10319:2015) (arba lygiavertis); |  |  |  |
|  | LST EN ISO 1183-2:2004 |  |  |  |  | Plastikai. Neakytųjų plastikų tankio nustatymo metodai. 2 dalis. Tankio gradiento kolonėlės metodas (arba lygiavertis); |  |  |  |
|  | LST EN ISO 12236:2006 |  |  |  |  | Geosintetika. Statinis pradūrimo bandymas (CBR bandymas) (ISO 12236:2006) (arba lygiavertis); |  |  |  |
|  | LST EN ISO 12944-1:2018 |  |  |  |  | Dažai ir lakai. Plieninių konstrukcijų apsauga nuo korozijos apsauginėmis dažų sistemomis. 1 dalis. Bendrasis įvadas (ISO 12944-1:2017) (arba lygiavertis); |  |  |  |
|  | LST EN ISO 12944-5:2018 |  |  |  |  | Dažai ir lakai. Plieninių konstrukcijų apsauga nuo korozijos apsauginėmis dažų sistemomis. 5 dalis. Apsauginės dažų sistemos (ISO 12944-5:2017) (arba lygiavertis); |  |  |  |
|  | LST EN ISO 13968:2009 |  |  |  |  | Plastikinių vamzdynų ir kanalų sistemos. Termoplastikiniai vamzdžiai. Žiedinio lankstumo nustatymas (ISO 13968:2008) (arba lygiavertis); |  |  |  |
|  | LST EN ISO 527-3+AC:2001 LST EN ISO 527-3+AC:2001/AC:2008 |  |  |  |  |  |  |  | Plastikai. Tempiamųjų savybių nustatymas. 3 dalis. Plėvelių ir lakštų bandymų sąlygos (ISO 527-3:1995) (arba lygiavertis); |
|  | LST EN ISO 9863-1:2016 |  |  |  |  | Geosintetika. Storio nustatymas esant nurodytiems slėgiams. 1 dalis. Pavieniai sluoksniai (ISO 9863-1:2016) (arba lygiavertis); |  |  |  |
|  | LST EN ISO 9969:2016 |  |  |  |  | Termoplastikiniai vamzdžiai. Žiedinio standumo nustatymas (ISO 9969:2016) (arba lygiavertis); |  |  |  |
|  | LST EN 12899-3:2008 |  |  |  |  | Nuolatiniai vertikalieji kelio ženklai. 3 dalis. Atspindimieji kelio posūkio ženklai ir atgalinio atspindžio atšvaitai (arba lygiavertis); |  |  |  |
|  | LST 1331:2015 | Gruntai, skirti keliams ir jų statiniams. Klasifikacija (arba lygiavertis). |  |  |  |  |  |  |  |

| 12.Kiti norminiai statybos techniniai dokumentai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | KTR 1.01:2008 |  |  |  |  | Automobilių keliai. |  |  |  |  |  |
|  | ST 188710638.07:2004 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Automobilių kelių metalinių ir plastikinių vandens pralaidų kartotiniai konstrukciniai sprendiniai. |
|  | STR 2.03.01:2001 |  |  |  |  |  |  |  | Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai žmonių su negalia reikmėms. |  |  |
|  | STR 2.06.04:2014 |  |  |  |  |  |  |  | Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai. |  |  |
|  | STR 1.01.03:2017 |  |  |  |  |  |  |  | Statinių klasifikavimas. |  |  |
|  | STR 1.06.01:2016 |  |  |  |  |  |  |  | Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra. |  |  |
|  | BGG-97 |  |  |  |  |  |  | Lietuvos informaciniai statybų katalogai. Betono ir gelžbetonio gaminiai. |  |  |  |
|  | R IGGT 15 |  |  |  |  |  |  | Automobilių kelių inžinerinių geologinių ir geotechninių bei statinio tyrimų rekomendacijos. |  |  |  |
|  | BT ITK 09 |  |  |  |  |  |  | Automobilių kelių juostos naudojimo inžineriniams tinklams kloti bendrosios taisyklės. |  |  |  |
|  | KPT SDK 07 |  |  |  |  |  |  | Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklės. |  |  |  |
|  | MN SSN 15 |  |  |  |  |  |  | Automobilių kelių dangos konstrukcijos sluoksnių storio nustatymo metodiniai nurodymai. |  |  |  |
|  | Žemės sankasos sutankinimo įvertinimo, taikant matematinės statistikos metodus, instrukcija. Vilnius, Lietuvos automobilių kelių direkcija, 1997. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Automobilių kelių sankasos ir pagrindo sutankinimo bandymo dinaminiu prietaisu instrukcija. Vilnius: VĮ „Problematika“, 1997. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ĮT ŽS 17 | Automobilių kelių žemės darbų atlikimo ir žemės sankasos įrengimo taisyklės. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | MN SSN 15 |  |  |  |  |  |  | Automobilių kelių dangos konstrukcijos sluoksnių storio nustatymo metodiniai nurodymai. |  |  |  |
|  | ĮT TRINKELĖS 14 |  |  |  |  |  |  |  | Automobilių kelių dangos konstrukcijos iš trinkelių ir plokščių įrengimo taisyklės. |  |  |
|  | ĮT VŽ 14 |  |  |  |  |  |  | Automobilių kelių vertikaliųjų kelio ženklų įrengimo taisyklės. |  |  |  |
|  | ĮT ŽM 12 |  |  |  |  |  |  | Kelių ženklinimo medžiagų naudojimo ir ženklinimo įrengimo taisyklės. |  |  |  |
|  | ĮT APM 10 |  | Automobilių kelių asfalto dangų priežiūrai skirtų medžiagų ir medžiagų mišinių panaudojimo ir jų sluoksnių įrengimo taisyklės. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ĮT ASFALTAS 08 |  |  |  |  |  | Automobilių kelių dangos konstrukcijos asfalto sluoksnių įrengimo taisyklės. |  |  |  |  |
|  | PĮT KŽA 08 |  |  |  |  |  |  | Kelio ženklų atramų parinkimo, projektavimo ir įrengimo taisyklės. |  |  |  |
|  | ĮT SBR 07 |  | Automobilių kelių dangos konstrukcijos sluoksnių be rišiklių įrengimo taisyklės. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ĮT SS 17 |  | Automobilių kelių dangų siūlių, panaudojant sandariklius, įrengimo taisyklės |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | KPT VNS 16 |  |  | Automobilių kelių vandens nuleidimo sistemų projektavimo taisyklės. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | T DVAER 12 |  |  | Automobilių kelių darbų vietų aptvėrimo ir eismo reguliavimo taisyklės. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | TRA ASFALTAS 08 |  |  |  |  |  |  |  | Automobilių kelių asfalto mišinių techninių reikalavimų aprašas. |  |  |
|  | TRA TRINKELĖS 14 |  |  |  |  |  |  |  |  | Automobilių kelių trinkelių, plokščių ir kitų medžiagų techninių reikalavimų aprašas. |  |
|  | TRA SS 15 |  |  |  |  |  |  | Automobilių kelių dangų siūlių sandariklių techninių reikalavimų aprašas. |  |  |  |
|  | TRAT SST 14 |  |  |  |  |  |  | Automobilių kelių signalinių stulpelių techninių reikalavimų aprašas ir įrengimo taisyklės. |  |  |  |
|  | TRA GEOSINT ŽD 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Geosintetikos, naudojamos žemės darbams keliuose, techninių reikalavimų aprašas. |
|  | TRA VŽ 12 |  |  |  |  |  |  | Automobilių kelių vertikaliųjų kelio ženklų techninių reikalavimų aprašas. |  |  |  |
|  | TRA ŽM 12 |  |  |  |  |  |  | Kelių ženklinimo medžiagų techninių reikalavimų aprašas. |  |  |  |
|  | TRA APM 10 |  |  |  |  |  |  | Automobilių kelių asfalto dangų priežiūrai skirtų medžiagų ir medžiagų mišinių techninių reikalavimų aprašas. |  |  |  |
|  | TRA BE 08/15 |  |  |  |  |  |  | Automobilių kelių bituminių emulsijų techninių reikalavimų aprašas. |  |  |  |
|  | TRA BITUMAS 23 |  |  |  |  |  |  |  | Automobilių kelių bitumų ir polimerais modifikuotų bitumų techninių reikalavimų aprašas. |  |  |
|  | TRA SBR 07 |  |  |  |  |  |  | Automobilių kelių mineralinių medžiagų mišinių, naudojamų sluoksniams be rišiklių, techninių reikalavimų aprašas. |  |  |  |
|  | TRA UŽPILDAI 19 |  |  |  |  |  |  | Automobilių kelių užpildų techninių reikalavimų aprašas. |  |  |  |
|  | MN TRINKELĖS 14 |  |  |  |  |  |  |  |  | Automobilių kelių dangos konstrukcijos iš trinkelių ir plokščių įrengimo metodiniai nurodymai. |  |
|  | MND-19-1998 |  |  |  | Pagrindiniai griovių ir drenažo įrenginiai. |  |  |  |  |  |  |
|  | MND-29-2004 |  |  |  | Plastmasinis drenažas ir jo statiniai |  |  |  |  |  |  |
|  | Kelio ženklų įrengimo ir vertikaliojo ženklinimo taisyklės (KVŽT). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kelių horizontaliojo ženklinimo taisyklės. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |