Pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

LAUKO UNIFORMOS KOSTIUMAS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

- Lauko uniformos (toliau - LU) kostiumas skirtas šauliams, turi atitikti šioje techninėje specifikacijoje pateiktus reikalavimus. LU sudaro palaidinės ir kelnių kostiumas (toliau – LU kostiumas).

- LU kostiumas siuvamas iš slepiamuoju (universaliu woodland tipo) piešiniu marginto audinio (toliau – pagrindinio audinio), kurio spalvos artimos tokiems PANTONE TEXTILE katalogo spalvų kodams ir pagal piešinį sudaro:

- pilka (pagrindo) spalva – 17-0618 TCX ~ 20% ploto;

- žalia spalva – 18-0121 TCX ~ 35% ploto;

- ruda spalva – 19-1119 TCP ~ 35% ploto;

- juoda spalva – 19-3909TCX ~ 10% ploto;

- Reikalingų palaidinių ir kelnių dydžiai pateikti Techninės specifikacijos 1 priede „Palaidinių dydžiai“ ir 2 priede „Kelnių dydžiai“.

- LU kostiumų konstravimas vykdomas vadovaujantis LST ISO 8559-1 (ISO 8559-1) arba lygiaverčio standartu duomenys. LU kostiumas turi būti sukonstruotas taip, kad užtikrintų tinkamą prigulimą prie šaulio kūno, bei nevaržytų judesių.

- LU kostiumas siuvamas vyriškas modelis.

- LU kostiumų kokybės garantijos terminas – 12 mėnesių aktyvios eksploatacijos sąlygomis, kuris skaičiuojamas nuo prekių išdavimo iš Pirkėjo sandėlio dienos, ir 24 mėnesiai nuo prekių priėmimo – perdavimo akto pasirašymo dienos.

II. TECHNINIAI REIKALAVIMAI

- Palaidinės modelis pateiktas 1-6 eskizuose, kelnių modelis pateiktas 7-9 eskizuose.

- Aprašyme ir eskizuose matmenys pateikti baziniam dydžiui: 188 cm ūgio, 100 cm krūtinės apimties, 88 cm liemens apimties.

- LU kostiumo bazinio dydžio pagrindinių matmenų dydžiai ir leistini nuokrypiai pateikti 1 lentelėje:

1 lentelė

LU kostiumo bazinio dydžio pagrindinių matmenų dydžių lentelė

| Matavimo vieta ir matmuo | Reikšmė, cm | Leistini nuokrypiai, cm |
| --- | --- | --- |
| Palaidinė |  |  |
| Nugaros ilgis | 78 | 1 |
| Nugaros plotis (matuojama 15 cm atstumu nuo priekaklio) | 52 | +1;-0,5 |
| Plotis po pažastimis, 1/2 | 59 | 1 |
| Plotis ties liemeniu (matuojama 48 cm atstumu nuo priekaklio), 1/2 | 55 | 1 |
| Plotis ties apačia, 1/2 | 58 | 1 |
| Priekio ilgis (matuojama iki aukščiausio taško) | 72,5 | 1 |
| Rankovės ilgis | 67,5 | 1 |
| Rankovės plotis (plačiausioje vietoje), 1/2 | 28 | 1 |
| Rankovės plotis apačioje, 1/2 | 18 | 0,5 |
| Apykaklės ilgis (matuojamas viršutinis kraštas) | 59 | 1 |
| Kelnės |  |  |
| Plotis per liemenį, ½ (ištemptas, matuojamas juosmens viršuje) | 46 | 1 |
| Išorinės pusės ilgis (su juosmeniu) | 112 | 1,5 |
| Žingsnio siūlės ilgis | 89 | 1,5 |
| Priekio siūlės ilgis (su juosmeniu, be įdūro) | 30 | 1 |
| Nugaros vidurio siūlės ilgis (su juosmeniu, be įdūro) | 30,5 | 1,5 |
| Juosmens aukštis nugaros centre | 6,0 | 0,3 |
| Klubų plotis (ties priekio užsegimo apačia), 1/2 | 60 | +1,5;-0,5 |
| Klešnės plotis žingsnio siūlės aukštyje,1/2 | 36,0 | 1 |
| Klešnės plotis apačioje, 1/2 | 22,0 | 0,5 |

- Jeigu 3 lentelėje ir techninėje specifikacijoje nenurodyta kitaip, matmenims iki 10 cm imtinai leidžiamas 4 % nukrypimas nuo nurodytų matmenų, matmenims virš 10 cm leidžiamas 2 % nukrypimas nuo nurodytų matmenų.

Reikalavimai pasiuvimui

- LU kostiumo pagrindinės detalės turi būti kerpamos viena kryptimi.

- Detalių atspalviai LU kostiume neleidžiami.

- LU kostiumo apykaklės, antkišenių, lystelių detalės, kelnių juosmuo ir ąselės turi būti pastandintos klijuotiniu įdėklu. Kitos LU kostiumo detalės (ar jų atskiros vietos) standinamos pagal poreikį.

- LU kostiumo siūlių dygsnių tankis ir užleidimai siūlėms turi užtikrinti tinkamą gaminio kokybę jo eksploatacijos metu

- Visos vidinės LU kostiumo siūlės ir detalių kraštai turi būti apmėtyti specialiomis mašinomis, kad neirtų.

- LU kostiumo reikalavimai pasiuvimo kokybei: negalimas siūlių ir/ar peltakių suraukimas, siūlių ir/ar peltakių iškreivinimas, praleisti, sutankėję, išretėję ir/ar neteisingai užveržti dygsniai, nutrūkę siuvimo/peltakių siūlai, nepakankamas medžiagos suveržimas, siūlių ir/ar peltakių irimas detalių kraštuose dėl nepadarytų įtvirčių, medžiagų pažeidimas siuvimo mašinos adata ir pan.

- LU kostiumo siūlės turi būti nupeltakiuotos pagal eskizus. Atliekant viengubus apdailos peltakius (jei žemiau pateiktuose reikalavimuose nenurodyta kitaip), peltakis prasiuvamas 0,1-0,2 cm atstumu nuo siūlės. Atliekant dvigubus apdailos peltakius, pirmas apdailos peltakis prasiuvamas 0,1-0,2 cm atstumu nuo siūlės, antrasis peltakis prasiuvamas 0,5-0,6 cm atstumu nuo pirmojo peltakio. Atliekant trigubus apdailos peltakius (kelnių priekinės siūlės apatinė dalis) peltakiai prasiuvami 0,2 cm atstumu vienas nuo kito. Apdailos dygsnių tankis – 3,5-4 dygsniai/cm.

- Porinės detalės LU kostiume turi būti išdėstytos simetriškai.

- LU kostiumas turi būti išvalytas nuo technologinio proceso liekanų (siūlų, pūkų ir pan.), tvarkingai išlygintas.

Reikalavimai medžiagoms

- Pagrindiniai reikalavimai medžiagoms pateikti 2, 3 bei 4 lentelėse pateiktas technines charakteristikas

- Pagrindinis audinys turi turėti infraraudonųjų spindulių spektrinį atspindžio faktorių. Skirtingos spalvos turi skirtingą infraraudonųjų spindulių atspindėjimą. Spektrinis atspindžio faktorius artimojoje infraraudonosios spinduliuotės spektrinėje srityje (750 – 1100 nm) turi siekti nuo 15 % iki 30 % rudai spalvai, nuo 0% iki 30% - juodai spalvai, nuo 30% iki 55% - žaliai spalvai, nuo 30% iki 50 % pilkai spalvai.

2 lentelė

PAGRINDINIO AUDINIO TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS

| Eil. Nr. | Rodiklio pavadinimas, dimensija | Rodiklio reikšmė | Bandymų metodo žymuo |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pluoštinė sudėtis, % | medvilnė 50 ± 10 poliamidinis pl. 50 ± 10 | nurodyti |
| 2. | Paviršinis tankis, g/m2 | 220 ± 10 | LST ISO 3801 (ISO 3801); LST EN 12127 (EN 12127) arba lygiavertis |
| 3. | Didžiausioji jėga (metmenų ir ataudų kryptimis), N | ≥ 800 | LST EN ISO 13934-1 (ISO 13934-1) arba lygiavertis |
| 4. | Plyšimo jėga (skersai metmenų ir ataudų), N | ≥ 35 | LST EN ISO 13937-2 (ISO 13937-2) arba lygiavertis |
| 5. | Atsparumas paviršiaus vilgymui, klasė | ≥ 4 | LST EN ISO 4920 (ISO 4920) arba lygiavertis |
| 6. | Matmenų pokytis po skalbimo* (metmenų ir ataudų kryptimis), % | ne daugiau ± 2,0 | LST EN ISO 5077 (ISO 5077) arba lygiavertis |
| 7. | Nusidažymo atsparumas, balai |  |  |
| 7.1. | sausai trinčiai | > 4 | LST EN ISO 105-X12, -X16 (ISO 105-X12, -X16) arba lygiavertis |
| 7.2. | šlapiai trinčiai | > 4 | LST EN ISO 105-X12, -X16 (ISO 105-X12, -X16) arba lygiavertis |
| 7.3. | skalbimui prie 40C | > 4 | LST EN ISO 105-C06 (ISO 105-C06) metodas Nr. A1S arba lygiavertis |
| 7.4. | dirbtinei šviesai | 4 | LST EN ISO 105-B02 (ISO 105-B02) arba lygiavertis |
| 8. | Atsparumas dilinimui | ≥200 000 | LST EN ISO 12947-2:2017 arba lygiavertis |
| 9. | Pynimas | drobinis, karkasiniu pagrindu (ripstop)** |  |

Pastabos:

* Skalbimo ir džiovinimo procedūros pagal LST EN ISO 6330 (ISO 6330) arba lygiavertį standartą: skalbimo procedūra – 4N, džiovinimo būdas – F.

** Pynimas drobinis su karkaso siūlais metmenų ir ataudų kryptimis.

3 lentelė

PAPILDOMO (ĮDURŲ) AUDINIO TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS

| Eil. Nr. | Rodiklio pavadinimas, dimensija | Rodiklio reikšmė | Bandymų metodo žymuo |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pluoštinė sudėtis, % | poliamidinis pl. 85 ± 10 spandeksas 15 ± 10 | nurodyti |
| 2. | Paviršinis tankis, g/m2 | 270 ± 10 | LST ISO 3801 (ISO 3801); LST EN 12127 (EN 12127) arba lygiavertis |
| 3. | Didžiausioji jėga (metmenų ir ataudų kryptimis), N | ≥ 600 | LST EN ISO 13934-1 (ISO 13934-1) arba lygiavertis |
| 4. | Plyšimo jėga (skersai metmenų ir ataudų), N | ≥ 30 | LST EN ISO 13937-1 (ISO 13937-2) arba lygiavertis |
| 5. | Atsparumas paviršiaus vilgymui, klasė | ≥ 4 | LST EN ISO 4920 (ISO 4920) arba lygiavertis |
| 6. | Matmenų pokytis po skalbimo* (metmenų ir ataudų kryptimis), % | ne daugiau ± 3,0 | LST EN ISO 5077 (ISO 5077) arba lygiavertis |
| 7. | Pynimas | Dvigubasis |  |

Pastabos:

* Skalbimo ir džiovinimo procedūros pagal LST EN ISO 6330 (ISO 6330) arba lygiavertį standartą: skalbimo procedūra – 4N, džiovinimo būdas – F.

4 lentelė

KIŠENIŲ MAIŠELIŲ TRIKOTAŽO TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS

| Eil. Nr. | Rodiklio pavadinimas, dimensija | Rodiklio reikšmė | Bandymų metodo žymuo |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pluoštinė sudėtis, % | Poliesteris-100% |  |
| 2. | Paviršinis tankis, g/m2 | 100 ± 10 | LST ISO 3801 (ISO 3801); LST EN 12127 (EN 12127) arba lygiavertis |
| 3. | Mezgimas | Metmeninis tinklelis |  |

- Prie visų LU kostiumo užtrauktukų spynelių, greitesniam užtrauktukų atsegimui, uždėti laikikliai, spalviškai derantys prie audinio.

- Velcro juostelių plotis turi atitikti nurodytą techninėje specifikacijoje, visi nukirpti galai apdirbti taip, kad nebūtų aštrūs ir neirtų eksploatacijos metu.

- Fiksatoriai – plastikiniai, su plienine (arba lygiavertės medžiagos) spyruokle viduje. Fiksatoriai prie gaminio turi būti pritvirtinti per fiksatoriaus šonuose esančias dvi angas praveriant 0,7 (±0,1) cm pločio tekstilinę juostelę, kurios galai įsiuvami į siūlę.

- Elastinė virvutė – apvali, 0,3 - 0,4 cm skersmens.

- Klijuotinis įdėklas, naudojamas detalių sutvirtinimui, turi būti derančios prie pagrindinio audinio spalvos, užtikrinantis reikiamą detalių standumą ir patikimą sukibimą po daugkartinio skalbimo.

- Siuvimo/peltakiavimo siūlai – armuoti poliesteriniai arba ne blogesnės kokybės, neblunkantys. Siūlų storis ir dygsnių tankumas turi užtikrinti siūlės stiprumą (atsparumą tempimui, trinčiai, skalbimui). Visų siūlių/peltakių galai turi būti užtvirtinti.

- LU kostiumų peltakiavimo siūlų spalva – pagrindinio audinio šiaudo spalvos, kitų LU kostiumo gamyboje naudojamų siuvimo/apmėtymo siūlų spalva derinama prie siuvamų/apmėtomų medžiagų spalvos. Jei techninėje specifikacijoje nėra nurodyta kitaip, visa kita LU kostiumų siuvime panaudota furnitūra (kibūs tekstiliniai užsegimai, užtrauktukai, tekstilinės juostelės ir juostos, elastinės juostelės, juostos ir virvutės, sagos, fiksatoriai, kabliukai ir pan.) turi būti artima spalvos kodui 18-0617 TP (angl. „Covert Green“) pagal PANTONE TEXTILE katalogą ir patikimai tarnauti eksploatacijos metu (fiksatoriai neturi savaime atsilaisvinti, elastinės juostelės, juostos ir virvutės negali prarasti elastingumo ir pan.).

- LU kostiumų siuvime naudojamų medžiagų spalvos suderinamos darbinio pavyzdžio derinimo metu.

- Visos medžiagos, panaudotos LU kostiumų pasiuvimui, turi būti atsparios skalbimui automatinėmis skalbimo mašinomis (temperatūra ne mažiau 40º C) ir būgniniam džiovinimui.

III. REIKALAVIMAI PALAIDINĖS MODELIUI

1. Reikalavimai palaidinės priekio puselėms

- Palaidinė priekyje užsegama užtrauktuku ir trimis stačiakampio formos, 2,5 (±0,1) x 5 (±0,2) cm dydžio kibiais tekstiliniais užsegimais.

- Palaidinės pokraščiai suformuoti, užlyginant priekio puselių kraštus ir nupeltakiuojant lenkimo liniją viengubu apdailos peltakiu. Laisvas pokraščio kraštas su priekio pusele sutvirtintas peltakiu: peltakio plotis apačioje – 6 (±0,3) cm; ties pečių siūle – 5 (±0,3) cm (3 eskizas).

1 eskizas

2 eskizas

3 eskizas

4 eskizas

5 eskizas

- Palaidinės priekio puselės su uždėtinėmis erdvinėmis kišenėmis (4 ir5 eskizai):

  - kišenės prisiūtos įstrižai krūtinės aukštyje;

  - kišenės užsegamos užtrauktukais, kurie iš viršaus pridengti klostele, suformuota iš kišenės detalės;

  - kišenės kraštai nupeltakiuoti viengubu apdailos peltakiu.

- Vardinio ženklo antsiuvui prisegti, prie palaidinės dešinės priekio puselės (1 (±0,1) cm atstumu virš uždėtinės kišenės) horizontaliai prisiūta stačiakampio formos, 2,5 (±0,1) x 12,5 (+0,3) cm dydžio kibaus tekstilinio užsegimo švelnios pusės (su kilputėmis) detalė (1 eskizas).

- Laipsnio skiriamojo ženklo antsiuvui prisegti, palaidinės centre, krūtinės aukštyje, prisiūta stačiakampio formos, 5 (±0,2) x 9 (+0,4) cm dydžio detalė. Detalės kraštas turi būti sutapdintas su palaidinės priekio puselės kraštu, o viršus turi būti vienoje horizontalioje linijoje su uždėtinių kišenių viršutiniu (aukščiausiu) kampu.

- Ant kairės kišenės, centre, lygiagrečiai vertikaliai linijai, prisiūtas siuvinėtas ženkliukas

2. Reikalavimai palaidinės apykaklei

- Palaidinės apykaklė – stati, su pailgintu galu (2 eskizas):

  - apykaklės kraštai nupeltakiuoti viengubu apdailos peltakiu;

  - apykaklės galo užsegimui prisiūti nustatytos formos kibūs tekstiliniai užsegimai:

    - prie apykaklės pailginto galo vidinės pusės - stačiakampio formos, 3 (±0,2) x 7,5 (±0,3) cm dydžio kibaus tekstilinio užsegimo švelni pusė (su kilputėmis);

    - prie apykaklės pailginto galo išorinės pusės - stačiakampio formos, 3 (±0,2) x 3,5 (±0,2) cm dydžio kibaus tekstilinio užsegimo švelni pusė (su kilputėmis);

    - prie apykaklės dešinės pusės išorinės pusės - stačiakampio formos, 3 (±0,2) x 7,5 (±0,3) cm dydžio kibaus tekstilinio užsegimo šiurkšti pusė (su kabliukais);

    - prie apykaklės kairės pusės išorinės pusės - stačiakampio formos, 3 (±0,2) x 3,5 (±0,2) cm dydžio kibaus tekstilinio užsegimo šiurkšti pusė (su kabliukais).

- Ties apykaklės įsiuvimo siūle (nugaros centre) įsiūta pakaba, pasiūta iš pagrindinio audinio.

3. Reikalavimai palaidinės nugarai

- Palaidinės nugara kerpama iš trijų detalių: vidurinė detalė ir dvi šonelių detalės (1 eskizas).

- Dėvėjimo patogumui, nugaros detalės viršutinėje dalyje išplatintos, suformuojant 3-4 cm gylio klostes (matuojama nuo lenkimo krašto iki klostės susiuvimo siūlės). Klostės užsiūtos 4 (±0,5) cm atstumu nuo pečių siūlės.

4. Reikalavimai palaidinės rankovėms

- Palaidinės rankovės statytos, dviejų siūlių:

- Ant abiejų rankovių 6,5 (±0,5) cm atstumu nuo rankovių įstatymo siūlių prisiūtos uždėtinės erdvinės kišenės (5 ir 6 eskizai):

  - uždėtinė erdvinė kišenė – 15 (±0,5) x 18,5 (±0,5) cm dydžio;

  - uždėtinė erdvinė kišenė užsegama užtrauktuku. Užtrauktukas iš viršaus pridengtas klostele, suformuota iš kišenės detalės;

  - uždėtinės erdvinės kišenės apačioje išsiūta angelė ventiliacijai;

  - prie uždėtinės erdvinės kišenės prisiūta stačiakampio formos, 10 (±0,5) x 13 (+0,5) cm dydžio) kibaus tekstilinio užsegimo švelnios pusės detalė, skirta skiriamųjų ženklų užsidėjimui. Detalės priekinis kraštas sutapdintas su peltakiu (skirtu suformuoti klostelę iš kišenės detalės), detalės viršus – 2 (±0,2) cm atstumu nuo kišenės viršaus;

  - kairės rankovės uždėtinė erdvinė kišenė turi būti su 4 (±0,3) cm pločio angele ir kita 4 (±0,3) x 11,5 (±0,4) cm dydžio uždėtine kišenėle viduje (prisiūta prie palaidinės rankovės) rašikliui.

- Kairės rankovės dilbio srityje prisiūta 6,5 (±0,3) x 15 (±0,4) cm dydžio, uždėtinė kišenėlė, skirta 3 rašikliams įsidėti (7 eskizas).

- Rankovių alkūnių srityse (iš vidinės pusės) prisiūti antsiuvai (7 eskizas):

  - antsiuvas - trapecijos formos, sukirptas iš pagrindinio audinio;

  - antsiuvo šone palikta 14 (±0,5) cm dydžio anga, skirta paminkštinimui įdėti.

- Rankovės pločiui apačioje reguliuoti, į rankovės priekinę siūlę įsiūta 5 (±0,3) x 18,5 (±0,4) cm lystelė:

  - lystelė nupeltakiuota viengubu apdailos peltakiu;

  - lystelė, išskyrus 8 (±0,4) cm galą, prisiūta prie rankovės;

  - laisvam lystelės galo prisegimui prie rankovės prisiūti nustatytos formos kibūs tekstiliniai užsegimai:

    - prie lystelės pusės prisiūta stačiakampio formos, 3,8 (±0,2) x 5 (±0,3) cm dydžio kibaus tekstilinio užsegimo šiurkšti pusė (su kabliukais);

    - prie rankovės prisiūta stačiakampio formos, 3,8 (±0,2) x 21 (±0,4) cm dydžio kibaus tekstilinio užsegimo švelni pusė (su kilputėmis).

- Palaidinės rankovių apačia užbaigiama uždara siūle. Peltakio plotis – 5 (±0,4) cm.

5. Kiti reikalavimai palaidinės modeliui

- Palaidinės šoninė siūlė ir rankovės priekinė siūlė prasiuvamos viena (ištisine) džinsine siūle.

- Kiekvienoje palaidinės pažastyje išsiūtos 4 angelės ventiliacijai: priekio puselėje ir nugaros šonelyje po vieną, rankovėje – dvi. Angelių vidinis skersmuo – 0,4 - 0,5 cm.

- Palaidinės apačia užbaigiama uždara siūle. Peltakio plotis – 2,3 (±0,2) cm.

IV. REIKALAVIMAI KELNIŲ MODELIUI

1. Reikalavimai kelnių priekinei daliai

- Kelnės priekyje užsegamos užtrauktuku ir kibaus tekstilinio užsegimo juosta (9 eskizas).

- Kelnių priekio puselės su priekinėmis kišenėmis (7 eskizas):

  - Priekinių kišenių kraštai išlenkti, nupeltakiuoti dviem peltakiais: 1 ir 5 mm pločio,

  - Priekio kišenės maišelio gylis ne mažiau kaip 27 cm, matuojant nuo juosmens;

  - Priekio kišenės maišeliai kerpami iš pagrindinio audinio.

- Kelnių kelių srityje prisiūti erdvinės formos antsiuvai iš pagrindinio audinio, skirti specialioms apsaugoms įdėti (6 eskizas):

Pagrindinės antsiuvo detalės vidinės angos kraštai iš vidaus apsiuvami kibaus užsegimo švelniąja (su kilputėmis) juostele.

- Ties kelių antsiuvo prisiuvimo siūle viršuje, iš vidaus įsiuvama standžios, tvirtos tekstilinės juostos orinė kilpa, per kurią perveriama apvali elastinė virvutė, kuri perveriama per vidinėje pusėje esantį tunelį (viršaus audinio detalė, prisiūta iš vidaus) ir išsiūtą angelę po priekio viršutinės uždėtinės kišenės antkišeniu, ir įveriama į reguliatorių. Reguliatorius pritvirtintas standžios tekstilinė juostelės pagalba, įsiūtos į antkišenio prisiuvimo siūlę. Ši reguliavimo sistema, skirta sureguliuoti kelių apsaugų aukštį.

7 eskizas

2. Reikalavimai kelnių šonams

- Prie kelnių šoninių siūlių prisiūtos dvi poros erdvinių kišenių užsegamų užtrauktukais, iš viršaus uždengtais lystelėmis:

  - prie vidinio kišenės maišelio prisiūtas tinkliuko tunelis elastinės gumelės pervėrimui. Elastinė virvelė pritvirtinta prie kišenės apačios iš vidaus ripsine juostele 1,0 cm pločio. Elastinė virvelė perverta per ripsinę juostelę apačioje ir per metalinius žiedelius kišenės viršuje. Elastinės virvelės galas užfiksuotas plastmasiniu fiksatoriumi.

  - Šoninės kišenės šonuose suformuotos 7 cm gylio klostės. Klostės užsiuvimo viršuje padarytas įtvirtis spec. mašina (žr. 7 eskizą).

3. Reikalavimai kelnių nugarinei daliai

- Kelnių nugaros pusėje, apačioje, suformuotos dvi (kairėje ir dešinėje) uždėtinės kišenės 11 cm x 10,5 cm dydžio su anga vandeniui nubėgti, iš viršaus uždengtos antkišeniu, kuris fiksuojamas kibiais užsegimais. Šoninis kišenės kraštas yra su erdvinis (su kloste).

  - Kibių užsegimų dydis - 8,0 x 1,0 cm;

  - Ties šonine nugaros kelio dalimi prie juostelės-kantelio 2,4 cm pločio (±0,1) prisiūta velkė su kibia dalimi, išpjauta lazeriu su 3D efektu, skirtu funkcionalesniam pločio reguliavimui. Švelni pusė prisiūta prie pagrindo medžiagos.

  - Visos nugaros detalių susiuvimo siūlės 1,0 cm pločio, peltakiuotos 0,1 ir 0,5 cm pločio peltakiais.

4. Reikalavimai kelnių juosmeniui

- Kelnių juosmuo 6 (±0,2) cm pločio, priekyje užsegamas dviem kibaus tekstilinės juostos gabaliukais 5,5x8,5 cm (±0,1). Minkšta užsegimo dalis siuvasi ant viršutinio juosmens kairės pusės, šiukščioji užsegimo dalis siuvasi ant apatinio juosmens dešinėje pusėje. (žr. 8 eskizą)

8 eskizas

  - Juosmens dalyje kelnių diržui įsiverti prie juosmens prisiūtos 6 diržo ąselės 2,5 cm pločio (±0,2). Ąselės pasiūtos iš pagrindinio audinio,

  - Ąselių kraštai nupeltakiuoti viengubu 0,2 cm pločio apdailos peltakiu,

  - Ąselių viršutiniai  galai įsiūti į juosmens prisiuvimo siūlę;

  - Dvi priekinės ąselės prailgintos 2,5 cm suformuojant iš ąselės kilpą.

  - Visos ąselės užtvirtinamos spec. įtvirčių mašina iš kiekvienos ąselės pusės. Viena ąselė turi 4 įtvirčius po 8 mm ilgio.

  - Nugaros juosmuo sudubliuojamas su paminkštinamąja medžiaga ir nupeltakiuojamas trikampiais.

  - Kelnių juosmens apimtis reguliuojama elastinėmis juostomis-gumomis.

  - Priekinėje juosmens dalyje, tarp pirma ir antra diržo ąsele, suformuotas tunelis juosmens pločio reguliavimui, kuriame per siūtinę kilpą įverta 2,5 cm pločio elastinė juosta-guma. Vienas juostos-gumos galas pritvirtintas po pirmąja ąsele, kitas pritvirtintas prie šiurkščios Velcro guminės detalės, išpjautos lazeriu su 3D efektu, skirtu funkcionalesniam juosmens reguliavimui, prisiuvant ir pripeltakiuojant juostos-gumos galą.

  - Elastinė juosta turi būti ne trumpesnė kaip 11 cm ilgio;

  - Ant juosmens nugarinės detalės turi būti prisiūta minkšta kibaus tekstilinio užsegimo dalis, kurios dydis turi būti 3,5x10,0 cm.

  - Juosmens viršus turi būti nupeltakiuotas 0,5 cm pločio peltakiu per visą priekinio užsegimo dalį.

  - Nugaros dalyje, po juosmeniu iš vidaus turi būti prisiūtas priežiūros ženklas.

5. Reikalavimai kelnių apačiai

- Kelnių apačia užbaigta dvigubo užlenkimo siūle:

  - Apačios palankos plotis - 3,0 cm (±0,2).

  - Palankos priekio centre prisiūtas per 1 cm juostelę kabliukas ir 1,5 cm aukščio kilpa, suformuota iš apvalios elastinės virvelės, batams fiksuoti;

  - Palankos plotis reguliuojasi elastine virvele, kurios galai per kilpą ties šonine  siūle išlenda  į  išorę ir  reguliuojami reguliatoriaus pagalba, kuris pritvirtintas juostelės pagalba šoninėje siūlėje.

6. Kiti reikalavimai kelnių modeliui

- Dėvėjimo patogumui, kelnių tarpkojyje, nugaros viršutinėje dalyje ir kelių srityje turi būti įsiūti įdurai ventiliavimo sistemai iš tampraus ir pralaidaus orui audinio (reikalavimus audiniui žr. 3 lentelėje). Įdūrų įsiuvimo siūlės nupeltakiuojamos 0,1 ir 0,5 cm pločio siūlėmis.

V. DARBINIŲ PAVYZDŽIŲ TVIRTINIMAS

- Darbinio pavyzdžio tvirtinimui pristatomi:

  - 2 (du) kompl. identiški gaminiai (bazinio dydžio);

  - Matų lentelė suderinimui;

- Esant poreikiui, derinimo eigoje gaminio išmatavimai, siuvimo technologija ir pan. gali būti tikslinami, jeigu tai neblogins gaminio išvaizdos ir funkcinių savybių.

- Masinę gamybą leidžiama pradėti tik patvirtinus darbinius pavyzdžius.

VI. GAMINIŲ ŽENKLINIMAS IR PAKAVIMAS

- Gaminių ženklinimas turi atitikti Lietuvos Respublikoje parduodamų daiktų (prekių) ženklinimo ir kainų nurodymo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2002 m. gegužės 15 d. įsakymu Nr.170 „Lietuvos Respublikoje parduodamų daiktų (prekių) ženklinimo ir kainų nurodymo taisyklių patvirtinimo“ (aktualios jų redakcijos ar atitinkamo jas keitusio teisės akto (jei toks būtų priimtas), reikalavimus ir šioje techninėje specifikacijoje nustatytus reikalavimus.

- Kiekvieno gaminio vidinėje pusėje (vieta suderinama darbinio pavyzdžio derinimo metu) turi būti įsiūta ženklinimo juostelė. Ženklinimo juostelė turi būti pagaminta iš atlasinės juostelės arba lygiavertės (juostelės kraštai negali būti aštrūs). Informacija ženklinimo juostelėje turi būti lengvai įskaitoma visą gaminio naudojimo laiką. Ženklinimo juostelė turi būti nurodyta ši informacija

- paslaugos teikėjo pavadinimas arba prekės ženklas;

- gamintojo pavadinimas arba prekės ženklas (jei nesutampa su paslaugos teikėju);

- gaminio pavadinimas („Palaidinė lauko uniformos, universalios sp.“ arba „Kelnės lauko uniformos, universalios sp.“);

- pluoštinė sudėtis;

- dydis;

- pagaminimo data;

- priežiūros ženklų simboliai (pagal LST EN ISO 3758 (ISO 3758) arba lygiavertį standartą);

- užrašas „Skalbti be optinių baliklių“;

- nurodytas skalbimas automatinėmis skalbimo mašinomis (temperatūra ne mažiau 40º C);

- nurodytas būgninis džiovinimas

Gaminių ženklinime turi būti ir

- Kiekvienas gaminys ženklinamas etikete, kurioje nurodoma:

- paslaugos teikėjo pavadinimas arba prekės ženklas;

- gamintojo pavadinimas arba prekės ženklas (jei nesutampa su paslaugos teikėju);

- importuotoms prekėms nurodyti prekės kilmės šalį, jeigu ji nesutampa su šalimi, kurioje registruota gamintojo buveinė;

- gaminio pavadinimas

- dydis;

- pagaminimo data;

- Etiketės turi būti patikimai pritvirtintos, ženklinimo rekvizitai turi būti pakankamo dydžio, kad būtų galima lengvai perskaityti ir suprasti pateikiamą informaciją. Etikečių tvirtinimo vieta turi būti parinkta taip, kad būtų galima lengvai perskaityti etiketę, esant supakuotam gaminiui polietileniniame maišelyje.

- Palaidinės pakuojamos individualiai į polietileninius maišelius ir sudedamos į tvirtas (atsparias ilgam sandėliavimui ir daugkartiniams pervežimams) kartonines dėžes pagal dydžius šalių suderintais kiekiais.

- Kelnės pakuojamos individualiai į polietileninius maišelius ir sudedamos į tvirtas (atsparias ilgam sandėliavimui ir daugkartiniams pervežimams) kartonines dėžes pagal dydžius šalių suderintais kiekiais.

- Kartoninės dėžės su gaminiais svoris turi būti ne didesnis kaip 10 kg. Kiekviena kartoninė dėžė turi būti paženklinta tokiais ryškiai matomais rekvizitais:

- paslaugos teikėjo pavadinimas arba prekės ženklas;

- gamintojo pavadinimas arba prekės ženklas (jei nesutampa su paslaugos teikėju);

- gaminio pavadinimas

- dydis;

- kiekis;

- pagaminimo data.

____________

1 priedas „Palaidinių dydžiai“

PALAIDINIŲ DYDŽIŲ LENTELĖ

| Eil. Nr. | Matavimo vieta | Krūtinės apimtis | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | Leistini nukrypimai +/- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ūgis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Nugaros ilgis(per centrą) | 164 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 1 |
|  |  | 170 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |  |
|  |  | 176 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 |  |
|  |  | 182 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |  |
|  |  | 188 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 |  |
|  |  | 194 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |  |
| 2 | Gaminio plotis po pažastimi 1/2 | 164-194 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 1 |
| 3 | Gaminio plotis apačioje 1/2 | 164-194 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 | 1 |
| 4 | Rankovės ilgis (nuo aukščiausio peties taško) | 164 | 58,9 | 59,1 | 59,3 | 59,5 | 59,7 | 59,9 | 60,1 | 60,3 | 1 |
|  |  | 170 | 60,9 | 61,1 | 61,3 | 61,5 | 61,7 | 61,9 | 62,1 | 62,3 |  |
|  |  | 176 | 62,9 | 63,1 | 63,3 | 63,5 | 63,7 | 63,9 | 64,1 | 64,3 |  |
|  |  | 182 | 64,9 | 65,1 | 65,3 | 65,5 | 66,2 | 66,4 | 66,6 | 66,8 |  |
|  |  | 188 | 66,9 | 67,1 | 67,3 | 67,5 | 67,7 | 67,9 | 68,1 | 68,3 |  |
|  |  | 194 | 68,9 | 69,1 | 69,3 | 69,5 | 69,7 | 69,9 | 70,1 | 70,3 |  |
| 5 | Rankovės plotis(ties išėma) 1/2 | 164-194 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 | 28,5 | 29 | 29,5 | 30 | 1 |
| 6 | Rankovės plotis apačioje 1/2 | 164-194 | 17,1 | 17,4 | 17,7 | 18 | 18,3 | 18,6 | 18,9 | 19,2 | 0,5 |
| 7 | Peties ilgis | 164-194 | 16,25 | 16,5 | 16,75 | 17 | 17,25 | 17,5 | 17,75 | 18 | 0,5 |
| 8 | Apykaklės ilgis (matuojamas viršutinis kraštas) | 164-194 | 55,7 | 56,8 | 57,9 | 59 | 60,1 | 61,2 | 62,3 | 63,4 | 1 |

________________

2 priedas „Kelnių dydžiai“.

KELNIŲ DYDŽIŲ LENTELĖ

| Eil.Nr. | Matavimo vieta | Dydis | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | Leistini nukrypimai +/- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Liemens apimtis | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 |  |
|  |  | Ūgis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 10 |
| A | Šoninės siūlės ilgis (įskaitant juosmenį) | 164 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 1,5 |
|  |  | 170 |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
|  |  | 176 |  | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 |  |
|  |  | 182 |  | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 |  |
|  |  | 188 |  | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 |  |
|  |  | 194 |  | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 |  |
|  |  | 200 |  | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |  |
|  |  | 206 |  | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 |  |
| B | Žingsnio siūlės ilgis | 164 | 76,6 | 75,8 | 75 | 74,2 | 73,4 | 72,6 | 71,8 | 71 | 1,5 |
|  |  | 170 |  | 79,3 | 78,5 | 77,7 | 76,9 | 76,1 | 75,3 | 74,5 |  |
|  |  | 176 |  | 82,8 | 82 | 81,2 | 80,4 | 79,6 | 78,8 | 78 |  |
|  |  | 182 |  | 86,3 | 85,5 | 84,7 | 83,9 | 83,1 | 82,3 | 81,5 |  |
|  |  | 188 |  | 89,8 | 89 | 88,2 | 87,4 | 86,6 | 85,8 | 85 |  |
|  |  | 194 |  | 93,3 | 92,5 | 91,7 | 90,9 | 90,1 | 89,3 | 88,5 |  |
|  |  | 200 |  | 96,8 | 96 | 95,2 | 94,4 | 93,6 | 92,8 | 92 |  |
|  |  | 206 |  | 100,3 | 99,5 | 98,7 | 97,9 | 97,1 | 96,3 | 95,5 |  |
| C | Priekio siūlės ilgis (įsk. juosmenį iki klyno įdūro) | 164 | 26,4 | 27,2 | 28 | 28,8 | 29,6 | 30,4 | 31,2 | 32 | 0,5 |
|  |  | 170 |  | 27,7 | 28,5 | 29,3 | 30,1 | 30,9 | 31,7 | 32,5 |  |
|  |  | 176 |  | 28,2 | 29 | 29,8 | 30,6 | 31,4 | 32,2 | 33 |  |
|  |  | 182 |  | 28,7 | 29,5 | 30,3 | 31,1 | 31,9 | 32,7 | 33,5 |  |
|  |  | 188 |  | 29,2 | 30 | 30,8 | 31,6 | 32,4 | 33,2 | 34 |  |
|  |  | 194 |  | 29,7 | 30,5 | 31,3 | 32,1 | 32,9 | 33,7 | 34,5 |  |
|  |  | 200 |  | 30,2 | 31 | 31,8 | 32,6 | 33,4 | 34,2 | 35 |  |
|  |  | 206 |  | 30,7 | 31,5 | 32,3 | 33,1 | 33,9 | 34,7 | 35,5 |  |
| D | Nugarinės siūlės ilgis (įskaitant juosmenį ir klyno idūrą) | 164 | 35,1 | 36,3 | 37,5 | 38,7 | 39,9 | 41,1 | 42,3 | 43,5 | 0,5 |
|  |  | 170 |  | 36,8 | 38 | 39,2 | 40,4 | 41,6 | 42,8 | 44 |  |
|  |  | 176 |  | 37,3 | 38,5 | 39,7 | 40,9 | 42,1 | 43,3 | 44,5 |  |
|  |  | 182 |  | 37,8 | 39 | 40,2 | 41,4 | 42,6 | 43,8 | 45 |  |
|  |  | 188 |  | 38,3 | 39,5 | 40,7 | 41,9 | 43,1 | 44,3 | 45,5 |  |
|  |  | 194 |  | 38,8 | 40 | 41,2 | 42,4 | 43,6 | 44,8 | 46 |  |
|  |  | 200 |  | 39,3 | 40,5 | 41,7 | 42,9 | 44,1 | 45,3 | 46,5 |  |
|  |  | 206 |  | 39,8 | 41 | 42,2 | 43,4 | 44,6 | 45,8 | 47 |  |
| E | Klubų plotis (matuojamas ties klyno užtr. peltakio apačia pr.c.) | 164-206 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 1 |
| F | Klešnės plotis žingsnio siūlės viršuje | 164-206 | 33,8 | 34,9 | 36 | 37,1 | 38,2 | 39,3 | 40,4 | 41,5 | 0,5 |
| G | Klešnės plotis apačioje | 164-206 | 20,8 | 21,4 | 22 | 22,6 | 23,2 | 23,8 | 24,4 | 25 | 0,5 |
| H | Klyno idūro plotis | 164-206 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 0,5 |
| I | Plotis per juosmenį(ištempus) | 164-206 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 1 |
| J | Juosmens aukštis n.c. | 164-206 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0,3 |
| X | Klyno užtrauktuko ilgis | 164 | 13,5 | 14 | 14,5 | 15,5 | 15,5 | 15,5 | 15,5 | 15,5 |  |
|  |  | 170 | 14 | 14,5 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |  |
|  |  | 176 | 14,5 | 15 | 15,5 | 16,5 | 16,5 | 16,5 | 16,5 | 16,5 |  |
|  |  | 182 | 15 | 15,5 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |  |
|  |  | 188 |  | 16 | 16,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 |  |
|  |  | 194 |  | 16,5 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |  |
|  |  | 200 |  | 17 | 17,5 | 18,5 | 18,5 | 18,5 | 18,5 | 18,5 |  |
|  |  | 206 |  | 17,5 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |  |

___________________