Pirkimo sąlygų 4 priedas

MOBILIOS ODONTOLOGINĖS ĮRANGOS PIRKIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

PIRKIMO I DALIS: MOBILUS ODONTOLOGINIO ĮRENGINIO BLOKAS

| Eil. Nr. | Parametras | Reikalaujama parametro reikšmė |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Mobili odontologinė įranga |  |
| 1.1. | Mobilus odontologinio įrenginio blokas | Pavadinimas, modelis, gamintojas |
| 1.1.1 | Maitinimas | 210-240 V |
| 1.1.2 | Gydytojo instrumentų konsolė | 1) įmontuota lagamine, kartu su nusiurbimo sistema ir kompresoriumi; 2) ne daugiau 13 kg |
| 1.1.3 | Gydytojo instrumentų konsolės komplektuotė | 1) rankovė nusiurbimui – 1 vnt.; 2) švirkštas oras-vanduo - 1 vnt.; 3) rankovė elektriniam mikrovarikliui – 1 vnt.; 4) rankovė skaleriui – 1 vnt |
| 1.1.4 | Vandens kiekio reguliavimas kiekvienam instrumentui atskirai | būtina |
| 1.1.5 | Integruota siurbimo sistema su surinkimo indu ne mažiau 1 l talpos ir su apsauga nuo perpildymo | būtina |
| 1.1.6 | Siurbimo srautas | 300 ± 5 l/min. |
| 1.1.7 | Integruotos švaraus vandens sistemos indo talpa | ne mažesnė kaip 0,75 l |
| 1.1.8 | Pneumatinis disko formos valdymo pedalas | būtina |
| 1.1.10 | Darbinis slėgis | 3,0 - 4,0 bar ne mažesnėse ribose su galimybe reguliuoti |
| 1.1.11 | Lagaminas | - turi būti pritaikytas nešimui, ne mažiau kaip 2 rankenų; - turi būti pritaikytas transportavimui ant karučio ir pritaikytas darbui tvirtinant prie karučio |
| 1.1.12 | Komplekte karutis su daiktadėže | - svoris ne daugiau 11 kg; - daiktadėžė su ne mažiau kaip 3 stalčiais instrumentų ir medžiagų laikymui; - karutis su daiktadėže, turintis ne mažiau kaip 5 ratukus, iš kurių ne mažiau kaip trys yra su stabdžiais |
| 1.1.13 | Turi būti paženklinti CE | būtina |
| 1.2. | Elektrinis mikrovariklis | Pavadinimas, modelis, gamintojas |
| 1.2.1 | Mikrovariklio tipas | elektrinis bešepetėlinis mikrovariklis su LED ar lygiaverčiu pašvietimu |
| 1.2.2 | Maksimalūs sūkiai | ne mažiau kaip 40000 aps/min |
| 1.2.3 | Maksimalus sukimo momentas | ne mažiau kaip 3,0 Ncm |
| 1.2.4 | Sūkių valdymas | rankenėle |
| 1.2.5 | Turi būti paženklinti CE | būtina |
| 1.3. | Ultragarsinis piezo elektrinis skaleris | Pavadinimas, modelis, gamintojas |
| 1.3.1 | Pašvietimas | su LED ar lygiaverčiu pašvietimu |
| 1.3.2 | Veikimo dažnis | Ne mažiau kaip 24-32 kHz ribose |
| 1.3.3 | Automatinis amplitudės ir dažnio santykio keitimas, keičiantis apkrovai | būtina |
| 1.3.4 | Turi būti paženklinti CE | būtina |
| 1.4. | Kampinis antgalis mikrovarikliui: | Pavadinimas, modelis, gamintojas |
|  | Su vidiniu oro/vandens aušinimu | būtina |
| 1.4.1 | Sūkių perdavimo santykis | perdavimo santykis 1:1 |
| 1.4.2 | Grąžto fiksacija mygtuku | būtina |
| 1.4.3 | Su šviesos perdavimu | būtina |
| 1.4.4 | Sterilizuojamas | būtina |
| 1.4.5 | Turi būti paženklinti CE | būtina |
| 1.5. | Kampinis greitinantis antgalis mikrovarikliui: |  |
| 1.5.1 | Su vidiniu oro/vandens aušinimu | būtina |
| 1.5.2 | Sūkių perdavimo santykis | perdavimo santykis 1:5 |
| 1.5.3 | Grąžto fiksacija mygtuku | būtina |
| 1.5.4 | Su šviesos perdavimu | būtina |
| 1.5.5 | Sterilizuojamas | būtina |
| 1.5.6 | Grąžto aušinimas vandeniu ne mažiau kaip iš 4 taškų | būtina |
| 1.5.7 | Turi būti paženklinti CE | būtina |
| Pastaba: 1. Kartu su pasiūlymu Tiekėjas turi pateikti Prekių atitiktį reikalaujamoms parametrų reikšmėms pagrindžiančius dokumentus (Gamintojų techninius ar kitus lygiaverčius dokumentus, pateikiant nuorodas į konkrečius prie pasiūlymo pridedamų dokumentų puslapius). 2. Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“. 3. Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“. |  |  |
| PIRKIMO II DALIS: MOBILI PACIENTO KĖDĖ |  |  |
| 2. | Mobili paciento kėdė: | Pavadinimas, modelis, gamintojas |
| 2.1 | Sulankstoma kėdė transportuojama ant ratukų kaip lagaminas arba vežimėlis | būtina |
| 2.2 | Reguliuojant nugaros atlošo padėtį, kartu sinchronizuotai keičianti padėtį ir kojų atramą | būtina |
| 2.3 | Dvigubos artikuliacijos galvos atlošas | būtina |
| 2.4 | Maksimalus paciento svoris | ne daugiau kaip 148 kg |
| 2.5 | Paciento kėdės svoris | ne daugiau kaip 19 kg |
| 2.6 | Turi būti paženklinti CE | būtina |
| Pastaba: 1. Kartu su pasiūlymu Tiekėjas turi pateikti Prekių atitiktį reikalaujamoms parametrų reikšmėms pagrindžiančius dokumentus (Gamintojų techninius ar kitus lygiaverčius dokumentus, pateikiant nuorodas į konkrečius prie pasiūlymo pridedamų dokumentų puslapius). 2. Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“. 3. Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“. |  |  |
| PIRKIMO III DALIS: DIDINAMIEJI AKINIAI SU APŠVIETIMU |  |  |
| 3. | Didinamieji akiniai su apšvietimu | Pavadinimas, modelis, gamintojas |
| 3.1 | Keičiami didinimo teleskopai | būtina |
| 3.2 | Ne mažiau kaip 2 didinimo diapazonai | būtina |
| 3.3 | TTL (through-the-lens loupes) tipo – teleskopai įklijuoti į akinių stiklus. | būtina |
| 3.4 | Komplekte dirželis akinių tvirtinimui prie galvos, akinių dėklas ir audinys akinių valymui | būtina |
| 3.5 | Keičiamas apšviestumo intensyvumas | ne mažiau kaip 3-jų intensyvumo lygių |
| 3.6 | Maksimalus apšvietimas | ne mažiau kaip 25000 lx |
| 3.7 | Veikimo trukmė be pakrovimo esant maksimaliam šviesos intensyvumui | ne mažiau kaip 6 valandos |
| 3.8 | Spalvos temperatūra | 6000±1000 K |
| 3.9 | Akumuliatoriaus svoris | ne daugiau kaip 155 g |
| 3.10 | Turi būti paženklinti CE | būtina |
| Pastaba: 1. Kartu su pasiūlymu Tiekėjas turi pateikti Prekių atitiktį reikalaujamoms parametrų reikšmėms pagrindžiančius dokumentus (Gamintojų techninius ar kitus lygiaverčius dokumentus, pateikiant nuorodas į konkrečius prie pasiūlymo pridedamų dokumentų puslapius). 2. Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“. 3. Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“. PIRKIMO IV DALIS: INTRAORALINĖ KAMERA |  |  |
| 4. | Intraoralinė kamera | Pavadinimas, modelis, gamintojas |
| 4.1 | Vaizdo raiška | ne mažiau kaip 1920 x 1080 |
| 4.2 | Fokusavimas | automatinis |
| 4.3 | Apšvietimas | ne mažiau kaip 6 LED ar lygiaverčiai šviesos šaltiniai |
| 4.4 | Apžvalgos kampas | ne mažiau kaip 75o |
| 4.5 | Kameros svoris | ne daugiau kaip 103 g |
| 4.6 | Turi būti paženklinti CE | būtina |
| 4.7 | Nerūdijančio plieno ar lygiaverčių elektrodų | ne mažiau kaip 3 vnt. |
| 4.8 | Endodontinės adatėlės laikyklis | ne mažiau kaip 3 vnt. |
| 4.9 | Įrenginio svoris be baterijų | ne daugiau kaip 370 g |
| 4.10 | Turi būti paženklinti CE | būtina |

Pastaba:

1.  Kartu su pasiūlymu Tiekėjas turi pateikti Prekių atitiktį reikalaujamoms parametrų reikšmėms pagrindžiančius dokumentus (Gamintojų techninius ar kitus lygiaverčius dokumentus, pateikiant nuorodas į konkrečius prie pasiūlymo pridedamų dokumentų puslapius).

2. Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

3. Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.