# Pirkimo sąlygų 2.4 priedas „Techninė specifikacija Ketvirtai (4) pirkimo daliai“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 4 (KETVIRTAI) PIRKIMO DALIAI

DUOMENŲ SAUGOJIMO, TINKLO IR INFRASTRUKTŪROS MAZGAI

Šiuo metu VšĮ Vilniaus Gedimino technikos universitetas (toliau – perkančioji organizacija) jau yra įsigijusi duomenų apdorojimui ir saugojimui skirtą platformą, paremtą aukšto našumo skaičiavimo resursais (2025 m. vasario 7 d. viešojo pirkimų sutartis Nr.10.13-2025-678). Ši platforma  apima 4 CPU skaičiavimo mazgus, 2 A tipo GPU skaičiavimo mazgus, 1 B tipo GPU skaičiavimo mazgas, 1 AI skaičiavimo mazgas, didelės talpos duomenų saugyklą, tinklo ir IT infrastruktūrą. Esami ištekliai neatitinka augančių mokslo, tyrimų ir verslo bendradarbiavimo poreikių, todėl platforma plečiama papildomais CPU, GPU ir AI skaičiavimo mazgais, duomenų saugojimo saugykla, tinklo ir IT infrastruktūra. Tai būtina norint užtikrinti pakankamą skaičiavimo pajėgumą sudėtingoms užduotims atlikti. Svarbu, kad šis išplėtimas būtų sklandžiai integruotas į esamą duomenų apdorojimo ir saugojimo platformą, užtikrinant visišką atgalinį ir tolesnį suderinamumą su aparatine įranga, programine įranga ir valdymo aplinkomis. Visi komponentai turi atitikti institucinius ir ES reikalavimus dėl saugumo ir tvarumo, įskaitant tiekėjo garantiją. Platformos plėtra, vykdoma kaip antrosios, pilnai integruojamos platformos įsigijimas, kuri bus sujungta su jau turima. Kadangi platformos plėtrą sudaro keturios tarpusavyje suderintos posistemės,  pirkimas išskaidytas į keturias pirkimo dalis, atitinkančias įrangos komplektus: CPU, GPU, AI posistemėmis ir IT infrastruktūros sistema.

- PIRKIMO OBJEKTAS

  - Pirkimo objektas – IT infrastruktūros sistema (Duomenų saugojimo, tinklo ir infrastruktūros mazgai (toliau –Įranga)).

  - Kiekis – 1 komplektas.

  - Prekių pristatymo adresas: VILNIUS TECH Informacinių technologijų ir sistemų centras, Saulėtekio rūmų I laboratorinio korpuso 318 kab., Saulėtekio al. 11, Vilnius.

  - Prekių pristatymo terminai:

    - Įrangos komplektas turi būti pristatytas, sukonfigūruotas ir paruoštas darbui - ne vėliau kaip per 60 kalendorinių dienų nuo sutarties įsigaliojimo dienos. Į šį terminą įskaičiuotas prekių paruošimas darbui (montavimas, diegimas, paleidimas, funkcionalumo patikrinimas ir perkančiosios organizacijos darbuotojų apmokymas)

    - Tiekėjas, atlikęs parduodamos įrangos konfigūravimą, virtualaus arba kontaktinio susitikimo metu (susitikimo pobūdį ir datą tiekėjas suderina su perkančiąja organizacija), privalės apmokyti ne mažiau kaip 3 (tris) perkančiosios organizacijos darbuotojus darbui su Įranga. Mokymai (angl. knowledge transfer) turi trukti ne mažiau kaip 10 akademinių valandų.“

- REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI:

  - Kartu su pasiūlymu turi būti pateikta: Siūlomos prekės gamintojo techninę specifikaciją, arba įrangos gamintojo prekių aprašymai (techniniai dokumentai, brošiūros ir pan. pdf formatu) ar kiti lygiaverčiai dokumentai, įrodantys siūlomų prekių atitikimą minimaliems techniniams reikalavimams. Šiuose pateikiamuose dokumentuose Tiekėjas turi nurodyti konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų charakteristikų reikšmės (t. y. nurodyti puslapį, kuriame yra siūloma reikšmė, ir / ar pastebėjimai pažymėti; ir / ar nurodyti rodyklėmis, ir /ar pabraukti ir pan.). Jeigu gamintojo pateiktuose techniniuose ir (ar) kituose lygiaverčiuose dokumentuose tam tikros reikšmės nėra nurodytos, turi būti pateikta gamintojo deklaracija ar kitas lygiavertis dokumentas, patvirtinantis atitiktį reikalaujamai reikšmei.

  - Techninėje specifikacijoje yra išdėstyti minimalūs reikalavimai įrangai . Įranga turi atitikti minimalius kokybės ir techninius reikalavimus. Tiekėjas gali siūlyti geresnių charakteristikų pirkimo objektą. Techninėje specifikacijoje pateiktos nuorodos į standartus/technologijas/prekės ženklus yra tik rekomendacinio pobūdžio, todėl standartai/technologijos/prekės ženklai gali būti  pakeisti lygiaverčiais. Jeigu techninėje specifikacijoje nurodomas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, standartai, sertifikatai, dėl kurių tam tikriems subjektams ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti, gali būti pateikiamas lygiavertis objektas nurodytajam. Lygiavertiškumo įrodymas yra tiekėjo pareiga.

  - * – žvaigždute pažymėti reikalavimai (reikalavimų grupė) gali neatsispindėti įrangos gamintojo techninėje specifikacijoje, brošiūrose, kituose techniniuose ar lygiaverčiuose dokumentuose, tačiau atitikimas šiems reikalavimams privalo būti užtikrintas.

1 lentelė. Reikalavimai pirkimo objektui 4 (ketvirtai) pirkimo daliai

| Eil. Nr. | Rodiklis | Minimalūs techniniai reikalavimai | Tiekėjo siūlomos įrangos techninės charakteristikos Privaloma išsamiai aprašyti siūlomos prekės parametro atitikimą. Tiekėjas kartu su siūlomos prekės parametro aprašymu turi pateikti ir atitiktį reikalavimui pagrindžiančius dokumentus: siūlomos įrangos gamintojo techninę specifikaciją, ir (ar) įrangos gamintojo prekių aprašymus (techninius dokumentus, brošiūras ir pan. pdf formatu) ir (ar) kitus lygiaverčius įrodymus. Pildydamas lentelę tiekėjas nepalieka „turi būti“ „ne mažiau“, „ne daugiau“, „ne anksčiau“, „ne ilgiau“ , „+/-„ ir pan., nepalieka sąvokos „arba lygiavertis“ ir pan. (nurodyti dokumento pavadinimą, puslapio numerį ir pan. prekės atitikties reikalaujamai reikšmei pagrįsti). |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Bendrieji reikalavimai Platformai |  |  |
|  | Bendri reikalavimai skaičiavimo resursų platformai* | - Siūlomas įrangos komplektas turi būti aukšto patikimumo integrali sistema, skirta Perkančiosios organizacijos duomenų apdorojimui ir saugojimui. - Siūlomas įrangos komplektas turi būti pilnai integruotas ir veikti kaip vienalytis sprendimas. - Įrangos komplektas turi užtikrinti vieningą duomenų apdorojimo ir saugojimo procesą bei duomenų perdavimą tarp Perkančiosios organizacijos padalinių ir išorinių suinteresuotų šalių. - Pirkimo objektas apima tarpusavyje pilnai suderinamą įrangą bei pilnus šios įrangos diegimo darbus. |  |
|  | Surinkimo ir kokybės reikalavimai | - Visa siūloma įranga turi būti nauja ir anksčiau nenaudota. - Gamykliškai atnaujinti (angl. renew, refurbished, remarketed) komponentai neleistini. - Visa siūloma įranga ir licencijos pateikiamos su ne trumpesne kaip 5 metų gamintojo garantija. |  |
|  | Pristatymas ir įdiegimas* | - Siūlomos įrangos komplektas ar jos dalys turi būti pristatytos, įdiegtos ir sukonfigūruotos techninės specifikacijos 1.3 punkte nurodytu adresu Vilniaus mieste techninės specifikacijos 1.4 punkte nurodytais terminais. - Tiekėjas turės pateikti visus įrangos komplekto veikimui reikalingus komplektuojančius elementus – tarpusavio jungimo kabelius, keitiklius, montavimo į serverinę spintą elementus ir kitą reikalingą įrangą, įvertinęs siūlomo sprendimo architektūrą, būsimas jungimo schemas ir įrangos išdėstymą. - Siūlomas įrangos komplektas turės būti sukonfigūruotas pagal su Perkančiąja organizacija suderintą darbų planą. Atlikęs diegimą Tiekėjas virtualaus ar kontaktinio susitikimo metu (susitikimo pobūdis suderinamas su Perkančiąja organizacija) turės perduoti žinias (apmokyti) ne mažiau kaip 3 perkančiosios organizacijos darbuotojus) naudotis parduota įranga (angl. knowledge transfer). - Diegimas atliekamas tik gavus raštišką Perkančiosios organizacijos sutikimą (raštu ar el. paštu). Prekių įdiegimas ir paruošimas darbui patvirtinamas pasirašant Prekių priėmimo-perdavimo aktą. |  |
|  | Reikalavimai IT infrastruktūros sistemai |  |  |
|  | Bendri reikalavimai* | IT infrastruktūros sistemą turi sudaryti ne mažiau kaip: - 1 vnt. duomenų saugojimo mazgą. - 2 vnt. Tinklo mazgų (A tipo). - 1 vnt. Tinklo mazgo (B tipo). - 1 vnt. Tinklo mazgo (C tipo). - 2 vnt. Tinklo mazgų (D tipo). - 2 vnt. Tinklo mazgų (E tipo). - 2 vnt. Tinklo mazgų (F tipo). - 1 vnt. Tinklo mazgo (G tipo). - 1 vnt. Tinklo mazgo (H tipo). - 1 vnt. Tinklo ugniasienė (A tipo) - 2 vnt. 42U serverinė spintų. - 2 vnt. Nepertraukiamo maitinimo šaltinių. - 6 vnt. Energijos paskirstymo blokų. - IT infrastruktūros sistemos mazgai turi būti pilnai suderinami su šios techninės specifikacijos dalyje numatomais įsigyti įrenginiais taip, kad užtikrintų IT infrastruktūros sistemos (4 pirkimo dalies pilnavertį ir nenutrūkstamą darbą. - IT infrastruktūros mazgai ir jų komponentai turi būti komplektuojami vieno įrangos gamintojo ir/arba ženklinti gamintojo kodais. - IT infrastruktūros mazgai turi būti komplektuojami su visais kabeliais, adapteriais ir kitomis sudedamosiomis dalimis bei medžiagomis, reikalingomis visų įrangos komplekto vidinių ir periferinių įrenginių sujungimui, užtikrinant normalų sistemos funkcionavimą. |  |
|  | Reikalavimai Duomenų saugojimo mazgui |  |  |
|  | Nurodyti gamintoją, pavadinimą ir modelį |  |  |
|  | Duomenų saugojimo mazgo tipas | - Diskinė duomenų saugykla užtikrinanti NAS, IP SAN ir FC SAN architektūrą. - SAN ir NAS integracija viename įrenginyje. NAS funkcionalumui nereikalinga papildoma NAS sąsaja („gateway“). |  |
|  | Korpusas | - „Rack mount“ tipo, montuojamas į standartinę 19“ montažinę spintą. Turi būti pateikiama su visais reikalingais priedais montavimui į spintą. - Sumontuotas Duomenų saugojimo mazgas (įskaitant papildomas diskų lentynas, jei pateikiama) turi užimti ne daugiau 2U aukščio. |  |
|  | Valdikliai | - Ne mažiau kaip du vienas kitą dubliuojantys, „karšto keitimo“, „active/active“ arba „dual-active“ tipo valdikliai. Kiekvienas iš valdiklių turi pasiekti visus loginius diskus (LUN) bei juose esančią informaciją. - Turi būti galimybė sujungti ne mažiau kaip 8 valdiklius į vieną loginę saugyklą, taip išplečiant saugyklos našumą ir palaikomų diskų kiekį. - Turi būti galimybė sujungti su perkančiosios organizacijos naudojama NetApp FAS2820 duomenų saugykla kontrolerių lygmenyje į vieną loginę saugyklą, taip išplečiant saugyklos našumą ir palaikomų diskų kiekį. Turi būti pateikiamos visos reikiamos licencijos. - Ne mažiau kaip 64 GB spartinančiosios atmintinės kiekvienam valdikliui. - Kiekvienas valdiklis turi turėti ne mažiau kaip 1 aktyvuotą Ethernet tipo prievadą, per kurį būtų vykdoma Duomenų saugojimo mazgo stebėsena bei valdymas. - Duomenų saugojimo mazgas turi būti pritaikytas tam atvejui, kad perkančioji organizacija pati, be gamintojo serviso įgalioto specialistų pagalbos, galėtų atnaujinti saugyklos valdiklių vidinę programinę įrangą (angl. firmware). Atnaujinimas turi įvykti taip, kad duomenų saugyklos vykdomas užklausų iš serverių aptarnavimas nebūtų sutrikdytas. |  |
|  | Duomenų saugojimo mazgo našumas | - Siūlomo Duomenų saugojimo mazgo su siūlomu kiekiu kontrolerių maksimalus IOPS dydis („Input / Output Operations Per Second“) ne mažiau kaip 200 000 IOPS (esant ne mažesniems kaip 16KB bloko skaitymo ir rašymo dydžiams ir 80/20 random read/write), naudojant talpos optimizavimo funkcionalumą (duomenų suspaudimą ir išdubliavimą realiu laiku). - Turi būti pateiktas gamintojo ar jo įgalioto atstovo dokumentas, kuriame būtų nurodyti siūlomo Duomenų saugojimo mazgo modelio našumo dydžiai. |  |
|  | Aukšto patikimumo savybės | - Turi būti realizuota valdiklių spartinančios atminties apsauga ne trumpiau kaip 72 val. nuo duomenų atmintyje praradimo elektros dingimo atveju (baterija, flash tipo atmintinė, informacijos perkėlimas į diskus arba kita lygiavertė technologija). - Kiekvienoje diskų lentynoje (jei pateikiama) turi būti ne mažiau kaip du diskų lentynos valdymo moduliai. - Duomenų saugojimo mazgo valdikliai prie galinių įrenginių turi būti prijungti dubliuotomis jungtimis. |  |
|  | Palaikomi duomenų prieigos protokolai | - Turi palaikyti FC, NFS v3, NFS v4, iSCSI, FCoE, CIFS/SMB ir pNFS ar lygiaverčius protokolus. |  |
|  | Išorinės sąsajos | - Turi būti ne mažiau kaip 4 vnt. 100 Gb/s QSFP28 Ethernet sąsajos. - Privalo būti pateikta visa reikalinga licencinė ir programinė įranga ne mažiau 16 tarnybinių stočių prijungimui naudojant gamintojo programinę įrangą. - Kiekviena tarnybinė stotis turi matyti tik jai skirtus virtualius diskus. |  |
|  | RAID lygiai | - RAID lygių palaikymas: RAID 5 ir 6 (apsauga nuo vieno ar dviejų diskų gedimo vienu metu) bei apsauga nuo trijų diskų gedimo vienu metu. |  |
|  | Diskų tipai | - Turi palaikyti NVMe SED diskus. |  |
|  | Talpa | - Duomenų saugojimo mazge privalo būti įdiegta ne mažiau kaip 10 vnt. ne mažesnės talpos kaip 15.3TB NVMe SED tipo diskų. Bendra visų diskų RAW (prieš RAID diskų apsaugą) nenaudojant duomenų sutankinimo (dedublikacijos, kompresijos ar analogiškų) technologijų turi būti ne mažesnė kaip 153 TB. Į šią talpą įskaičiuojami ir atsarginiai diskai. - Duomenų saugojimo mazgo architektūra ir komplektacija privalo būti tokia, kad užpildžius maksimalią naudingą vietą ir sutrikus vienam aktyviam moduliui/diskui, masyvo veikla nesutriktų. |  |
|  | Funkcijos | - Vienu metu turi palaikyti kelis loginius diskus tame pačiame RAID lygyje. - Turi palaikyti dinaminį diskinių sričių (sudarytų iš tam tikrų RAID lygiu apjungtų diskų) plėtimą. - Turi būti palaikoma vidinių RAID diskų masyvų grupavimo į vieningą resursą funkcija (angl. „storage pooling“). - Turi būti palaikomas resursų paskirstymas ir izoliavimas bei nepriklausomas valdymas tarp skirtingų padalinių ar organizacijų („multi tenant“). - Naudotojų autorizacija, panaudojant LDAP, MS Active Directory protokolus arba lygiavertį. - Operacinių sistemų prieigų apjungimas ir srautų balansavimo programinė įranga (angl. „multipath I/O“) skirta FC ir iSCSI. |  |
|  | Efektyvaus talpos panaudojimo funkcijos | - Duomenų saugojimo mazgo įranga turi turėti galimybę kurti LUN ir talpyklas didesnes nei yra esamos fizinės talpyklos vietos, dalintis nepanaudota disko vieta tarp diskų ir LUN (angl.“thin provisioning“). Šis funkcionalumas neturi įtakoti greitaveikos. Turi būti pateikta efektyvaus talpos panaudojimo funkcijos licencija visai pasiūlytai saugyklos talpai. - Turi palaikyti realaus laiko (angl. „inline“) suspaudimo (angl. “compression”) ir besikartojančių blokų eliminavimo (angl. “deduplication”) algoritmus SAN ir NAS duomenims. - Turi būti pateikiamos visos reikalingos licencijos šiam funkcionalumui užtikrinti. |  |
|  | Momentinės kopijos (angl. „Snapshots“) | - Turi užtikrinti momentinių duomenų kopijų (angl. „snapshots“), integruojamų su Microsoft VSS, Microsoft Exchange, Microsoft SQL ar lygiaverte, t. y. išlaikančių duomenų loginį integralumą su aplikacijomis, kūrimą ir atstatymą. - Turi būti galima tokias kopijas atlikti pagal iš anksto nustatytą tvarkaraštį. - Turi būti užtikrintas funkcionalumas atlikti momentinį loginių diskų užfiksavimą neatliekant pilnos duomenų kopijos, o išsaugant tik duomenų pokyčius. - Turi būti galima atlikti ne mažiau kaip 1M momentinių kopijų. - Momentinių duomenų kopijų (angl. „snapshots“) atlikimą ir atstatymą atlikti integruojant su VMware virtualizavimo programine įranga, nestabdant virtualių mašinų darbo ir valdyti visą procesą iš VMware virtualizacijos programinės įrangos. |  |
|  | Nuotolinis kopijavimas (angl. „Storage replication“) | - Turi būti galimybė atlikti nuotolinį sinchroninį ir asinchroninį duomenų replikavimą per IP tinklą su to pačio tipo Duomenų saugojimo mazgais kontrolerių lygmenyje. Šiuo pirkimu šis funkcionalumas neperkamas. |  |
|  | Resursų našumo prioritetizavimo funkcija (angl. „Quality of service“). | - Turi būti užtikrinama Duomenų saugojimo mazgo resursų našumo parametrų prioretizavimo funkcija, leidžianti pagal tarnybinės stoties ar aplikacijos svarbumą leisti arba apriboti duomenų srautus daugiau arba mažiau svarbioms aplikacijoms arba lygiavertis funkcionalumas. Turi būti pateikta šios funkcijos licencija visai pasiūlytai saugyklos talpai. |  |
|  | VMware VAAI („vStorage APIs for Array Integration“) palaikymas | - Duomenų saugojimo mazgas privalo palaikyti VMware VAAI blokų ir failų lygyje. Informacija privalo būti publikuota VMware svetainėje arba Duomenų saugojimo mazgo gamintojo portale (pateikti nuorodą). |  |
|  | Sistemos valdymas | - Turi būti galimybė valdyti Duomenų saugojimo mazgą per IP tinklą, naudojant interneto naršyklę. - Duomenų saugojimo mazgas turi turėti tiek grafinę (angl. „GUI“), tiek komandinės eilutės (angl. „CLI“) valdymo sąsajas. - Turi informuoti el. paštu ir SNMP protokolu apie kietųjų diskų, valdiklių, maitinimo šaltinių gedimus, kitus sutrikimus ir nukrypimus nuo normalaus darbo. |  |
|  | Vidaus sistemų programinės įrangos atnaujinimas. | - Duomenų saugojimo mazgas turi būti sukomplektuotas su vidaus sistemų programinės įrangos (angl. „firmware“) taisymų ir naujų versijų teikimo paslauga visą garantijos laikotarpį. |  |
|  | Maitinimo šaltiniai | - Turi būti vidiniai, pertekliniai (N+1), „karšto keitimo“, komplektuojami su tinkamais elektros maitinimo kabeliais. - Duomenų saugojimo mazgo maitinimo šaltiniai turi būti pritaikyti 220 V įtampos srovei. - Turi būti numatyti visi maitinimo kabeliai, ne trumpesni kaip 2 m., prijungti prie Energijos paskirstymo blokų, aprašytų šioje (4) pirkimo dalies techninėje specifikacijoje. |  |
|  | Aušinimo ventiliatoriai | - Turi būti „karšto keitimo“ tipo, pertekliniai (N+1), oro srautas iš priekio į galą (į tinklo jungčių pusę). |  |
|  | Operacinių sistemų palaikymas | - Įranga privalo būti suderinama su Microsoft Windows Server 2019 ir naujesnėmis versijomis, Red Hat Enterprise Linux (RHEL), SUSE Linux Enterprise Server (SLES), VMware arba lygiavertėmis operacinėmis sistemomis. - Suderinamumas turi būti patvirtintas gamintojo oficialiai skelbiama technine specifikacija arba pateikti raštišką gamintojo patvirtinimą ir/ar techninius dokumentus. |  |
|  | Papildomi priedai | - Turi būti pateikti visi priedai reikalingi Duomenų saugojimo mazgą prijungti prie Tinklo posistemės (aprašyto šioje (4) pirkimo dalies techninėje specifikacijoje) dubliuotu režimu. |  |
|  | Reikalavimai dokumentacijai | - Turi būti pateikta kartu su priėmimo - perdavimo aktu duomenų saugojimo mazgo techninė dokumentacija (elektroninėje laikmenoje arba pateikiamos nuorodos į gamintojo portalą). - Siūlomo Duomenų saugojimo mazgo aprašymai turi būti pateikti lietuvių arba anglų kalba. |  |
|  | Papildomi reikalavimai | - Visa siūloma įranga turi būti nauja, negalima siūlyti naudotos arba naudotos ir atnaujintos („remarketing“) įrangos. - Visa siūloma įranga ir jos komponentai turi būti komplektuojami vieno įrangos gamintojo ir/arba ženklinti gamintojo kodais (išskyrus optinius ar varinius kabelius). - Atskirame priede privalo būti pateikti, visų komplektuojančių dalių produkto kodai (angl. „Part Number“). |  |
|  | Pristatymas ir diegimas * | - Tiekėjas turės pristatyti ir įdiegti siūlomą Duomenų saugojimo mazgą pagal visas gamintojo rekomendacijas ir gerąsias praktikas. - Tiekėjas turės atlikti fizinį įrangos montavimą į 19“ spintas, prijungti prie elektros ir tinklo įrenginių naudodamas tinkamo ilgio elektros ir tinklo kabelius. Kabelių ilgiai ir tipai turi būti numatyti Tiekėjo, įvertinant siūlomos įrangos kiekius, tipą bei numatomus įrangos montavimo atstumus spintose. - Po diegimo, tiekėjas turės pateikti fizinės įrangos montavimo schemas spintose, tinklo bei elektros kabelių schemas, jų žymėjimą ir kitą susijusią dokumentaciją lietuvių arba anglų kalba. |  |
|  | Garantija | - Duomenų saugojimo mazgui kaip vienalyčiam sprendimui, susidedančiam iš aparatinių ir programinių komponentų turi būti suteikta ne trumpesnė kaip 5 metų gamintojo garantija, į kurią turi būti įskaičiuotos visos kartu komplektuojamos programinės įrangos palaikymas ir atnaujinimai, gamintojo serviso centro pasiekiamumas visą parą (24x7), 365 dienas per metus. Gamintojo reakcija į užklausą – ne ilgiau kaip 8 valandos, gamintojo įgalioto specialisto atvykimas į įrangos buvimo vietą Lietuvos teritorijoje – sekanti darbo diena nuo pranešimo apie gedimą. Gedimo šalinimo laikas – ne ilgiau kaip 10 d. d. nuo pranešimo apie gedimą. - Gedimas turi būti pašalintas nuotoliu arba įrangos eksploatacijos vietoje. Jeigu gedimo pašalinti įrangos buvimo vietoje nėra galimybės, aparatinę Įrangą remontui išsiveža ir ją pristato atgal Tiekėjas savo transportu ir lėšomis. |  |
|  | Reikalavimai Tinklo mazgams (A tipo) |  |  |
|  | Nurodyti gamintoją, pavadinimą ir modelį |  |  |
|  | Tipas | - Agregavimo įrenginys, skirtas agreguoti prieigos komutatorius arba tarnybines stotis. |  |
|  | Konstrukcija | - Montuojamas į standartinę 19 colių įrangos montavimui skirtą spintą, pateikiamas su originaliomis montavimo detalėmis. |  |
|  | Maitinimo šaltiniai | - Maitinimo įtampa turi būti 200-240V AC, 50 Hz. - Maitinimo šaltiniai turi būti dubliuoti. Vienam iš jų sugedus, įranga turi veikti toliau. Abu maitinimo šaltiniai turi būti integruoti siūlomos įrangos korpuse su galimybe pakeisti maitinimo šaltinį veikiančioje įrangoje (angl. hot-swapping). - Aušinimo kryptis turi būti iš galo į priekį, kai priekis yra prievadų panelė. - Turi būti numatyti visi maitinimo kabeliai, ne trumpesni kaip 2 m., prijungti prie Energijos paskirstymo blokų, aprašytų šioje (4) pirkimo dalies techninėje specifikacijoje. |  |
|  | Aušinimas | - Ventiliatoriai turi būti dubliuoti. Vienam iš jų sugedus, įranga turi veikti toliau. Ventiliatoriai turi būti integruoti komutavimo įrangos korpuse su galimybe pakeisti ventiliatorių veikiančioje įrangoje (angl. hot-swapping). - Aušinimo kryptis turi būti iš galo į priekį, kai priekis yra prievadų panelė. |  |
|  | Prievadai | - Ne mažiau kaip vienas terminalinis RS-232 prievadas. - Ne mažiau kaip vienas dedikuotas Ethernet valdymo RJ45 prievadas (angl. out-of-band). - Ne mažiau kaip 36 QSFP28 prievadai, kurių kiekvieno palaikoma greitaveika 100/40/25/10 Gbps. - Ne mažiau kaip 36 vnt. QSFP28 prievadų, kurių kiekvieno palaikoma greitaveika 100/40/25/10 Gbps. - Kartu su kiekvienu Tinklo mazgu (A tipo) turi būti pateikiami ne mažiau kaip 3 vnt. QSFP28 100G MPO tipo optinių keitiklių komplektų, kurie turi turėti galimybę būti programuojami su perkančiosios organizacijos turimu FlexOptix FlexBox programatoriumi. - Kartu su kiekvienu Tinklo mazgu (A tipo) turi būti pateikiami ne mažiau kaip 2 vnt. 3 metrų, 1 vnt. 5 metrų ir 1 vnt. 10 metrų MTP jungties Multi mode optinis komutacinis kabelis, suderinamas su MPO keitikliais. - Kartu su kiekvienu Tinklo mazgu (A tipo) turi būti komplektuojami ne mažiau 10 vnt. 100Gb QSFP28 variniai Twinax tipo kabeliai, skirti Tinklo mazgo (A tipo) sujungimui su aprašytų šioje (4) pirkimo dalies techninėje specifikacijoje Tinklo B ir Tinklo C įranga, kurie turi turėti galimybę būti programuojami su perkančiosios organizacijos turimu FlexOptix FlexBox programatoriumi. - Kartu su kiekvienu Tinklo mazgu (A tipo) turi būti komplektuojami ne mažiau kaip 30 vnt. 100Gb QSFP28 to 4X SFP28 variniai Twinax Breakout tipo kabeliai, kurie skirti Tinklo mazgo (A tipo) sujungimui su šios techninės specifikacijos 1 dalyje aprašyta CPU ir GPU skaičiavimo įranga, kurie turi turėti galimybę būti programuojami su perkančiosios organizacijos turimu FlexOptix FlexBox programatoriumi. |  |
|  | Našumas | - L2/L3 našumas ne mažiau kaip 7,2 Tbps ir 2,4 Bpps. |  |
|  | Aparatūrinė atmintis | - Turi palaikyti ne mažiau kaip 800000 aktyvių IPv4 prefiksų. - Turi palaikyti ne mažiau kaip 256000 MAC adresų. |  |
|  | Saugumo funkcijos | Nekeičiant programinės įrangos ir licencijų turi būti palaikomas žemiau išvardintas arba lygiavertis funkcionalumas: - Galimybė autorizuoti vartotojų komutavimo įrangos valdymo sesijas naudojant RADIUS arba TACACS autorizavimo servisus; - Įrenginys turi palaikyti RADIUS ir TACACS protokolus arba lygiaverčius. - Skirtingų teisių suteikimas administratoriui, priklausomai nuo autentifikavimo rezultato; - Duomenų srauto, įeinančio ar išeinančio iš bet kurio fizinio prievado / VLAN kopijavimas į nustatytą prievadą stebėjimui (angl. Port mirroring) |  |
|  | Multicast maršrutizuojantys protokolai | Perkančiajai organizacijai ateityje įsigijus papildomas licencijas, Įrenginys turi turėti galimybę palaikyti šiuos arba lygiaverčius dinaminio maršrutizavimo protokolus: - Protocol Independent Multicast Sparse Mode - PIM-SM (RFC 4601); - Source-Specific Multicast – SSM (RFC 3569); - Protocol Independent Multicast Bidirectional shared trees - PIM-BIDIR; - Multicast Source Discovery Protocol – MSDP; - IGMPv2 (RFC 3376); - IGMPv2 snooping (RFC 4541). |  |
|  | Standartų palaikymas | Nekeičiant programinės įrangos ir licencijų, turi būti palaikomi žemiau išvardinti arba lygiaverčiai standartai: - IEEE 802.1Q VLAN; - IEEE 802.1p CoS; - IEEE 802.3ad link aggregation; - IEEE 802.1D Spanning Tree protokolas; - IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree protokolas; - IEEE 802.1s Multiple Spanning Tree protokolas; - IEEE 802.1Q-in-Q VLAN tunnels |  |
|  | Paslaugų kokybės (QoS) funkcijos | Nekeičiant programinės įrangos ir licencijų, turi būti palaikomas žemiau išvardintas arba lygiavertis funkcionalumas: - Lanksti paslaugos kokybės architektūra, sudaryta iš: a) įeinančio srauto suskirstymo į klases, b) klasifikuoto srauto tvarkymo taisyklių sukūrimo; c) paslaugos kokybės objektų, susiejančių vieną ar kelias klases su tvarkymo taisyklėmis, sukūrimo; d) paslaugos kokybės objektų priskyrimo fiziniams ir virtualiems prievadams bei galiojančių atskirai įeinančiam ir išeinančiam srautui; - CoS priskyrimas pagal: įeinančią sąsają, 802.1q, 802.1p, TOS/DSCP, IP (siuntėjo/gavėjo adresą); - IP paketų klasifikavimo filtrai pagal IP protokolo numerį, siuntėjo/gavėjo IP adresą, siuntėjo/gavėjo TCP/UDP prievado numerį; - QoS funkcionalumas turi užtikrinti ne mažiau kaip 4 eilių per išeinančią sąsają; - Traffic Policing & Shaping, per sąsają Egress Traffic Shaping, Ingress Rate Limiting, DSCP ir 802.1p markiravimo funkcionalumas. |  |
|  | IP maršrutizavimas | Perkančiajai organizacijai ateityje įsigijus papildomas licencijas, Įrenginys turi turėti galimybę palaikyti šiuos arba lygiaverčius dinaminio maršrutizavimo protokolus: - OSPF, BGP, OSPFv3, ECMP, IS-IS ir sąlyginį maršrutizavimą (angl. policy based routing), priverstinai nukreipiant paketus priklausomai nuo siuntėjo/gavėjo IP adreso arba TCP/UDP prievado numerio. - Šio pirkimo metu šis funkcionalumas neperkamas. |  |
|  | VRF | - Perkančiajai organizacijai ateityje įsigijus papildomas licencijas, Įrenginys turi turėti galimybę palaikyti ne mažiau kaip 1000 virtualių maršrutizavimo lentelių (VRF). Su šiuo pirkimu šis funkcionalumas neperkamas. |  |
|  | Valdymo funkcijos | Nekeičiant programinės įrangos ir licencijų, turi būti palaikomas žemiau išvardintas arba lygiavertis funkcionalumas: - CLI, SNMPv2, SNMPv3, HTTPS. |  |
|  | Transporto tinklas | Perkančiajai organizacijai ateityje įsigijus papildomas licencijas Įrenginys turi turėti galimybę palaikyti žemiau išvardintus arba lygiaverčius funkcionalumus: - L2 ir L3 VXLAN transporto (overlay) tinklas, kurio pagalba formuojamas dedikuotas organizacijos tinklas ant esamo fizinio L3 duomenų centro fabriko; - Kiekvienos organizacijos VXLAN tinklas turi būti izoliuotas naudojant VRF techniką, kai visi susiję transportinio tinklo adresai yra izoliuoti tarp skirtingų tenantų; - Valdymo komunikacijoje MAC ir IP adresai tarp skirtingų VXLAN mazgų turi būti pernešami naudojant MP-BGP protokolą; - Naudojant MP-BGP protokolą, turi būti galimybė centralizuotai skelbti maršrutus tarp skirtingų VRF ir VXLAN tinklų (angl. route leaking); Su šiuo pirkimu šis funkcionalumas neperkamas. |  |
|  | Aukštas patikimumas | Nekeičiant programinės įrangos ir licencijų, turi būti palaikomas žemiau išvardintas arba lygiavertis funkcionalumas: - Galimybė konfigūruoti LACP (IEEE 802.3ad) protokolą keliuose įrenginiuose taip, kad keli nepriklausomi įrenginiai, sujungti naudojant LACP protokolą, elgtųsi kaip vienas virtualus įrenginys. |  |
|  | Suderinamumas* | - Tinklo mazgas (A tipo) turi būti pilnai suderinamas su perkančiosios organizacijos naudojamais Cisco Nexus 9336C-FX2 komutatoriais. |  |
|  | Naujumo reikalavimas | - Visa pateikiama įranga privalo būti nauja ir nenaudota (negali būti atnaujinta, restauruota angl. refurbished), nepažeistose gamintojo pakuotėse. Atskirame priede privalo būti pateikti visų komplektuojančių dalių produkto kodai (angl. Part Number) ir kiekiai. |  |
|  | Garantija | - Tinklo mazgui (A tipo) kaip vienalyčiam sprendimui, susidedančiam iš aparatinių ir programinių komponentų turi būti suteikta ne trumpesnė kaip 5 metų gamintojo garantija, į kurią turi būti įskaičiuotas visos kartu komplektuojamos programinės įrangos palaikymas ir atnaujinimai, gamintojo serviso centro pasiekiamumas visą parą (24x7), 365 dienas per metus. Gamintojo reakcija į užklausą – ne ilgiau kaip kita darbo diena nuo pranešimo apie gedimą, gamintojo įgalioto specialisto atvykimas į įrangos buvimo vietą Lietuvos teritorijoje – sekanti darbo diena nuo pranešimo apie gedimą. Gedimo šalinimo laikas – ne ilgiau kaip 10 d. d. nuo pranešimo apie gedimą. - Gedimas turi būti pašalintas nuotoliu arba įrangos eksploatacijos vietoje. Jeigu gedimo pašalinti įrangos buvimo vietoje nėra galimybės, aparatinę Įrangą remontui išsiveža ir ją pristato atgal Tiekėjas savo transportu ir lėšomis. |  |
|  | Reikalavimai Tinklo mazgams (B tipo) |  |  |
|  | Nurodomas gamintojas, pavadinimas ir modelis |  |  |
|  | Licencijos | - Turi būti įtrauktos visos licencijos, reikalingos nurodytoms funkcijoms palaikyti (jei nenurodyta kitaip). |  |
|  | Prievadai | Tinklo mazgas (B tipo) turi turėti ne mažiau kaip: - 48x1G/10G/25G SFP28 prievadai. - 4x40G/100G QSFP prievadai. - 1 RJ45 valdymo prievadas. - 1 vnt. mini USB valdymo prievadas . - 1 vnt. USB-A prievadas |  |
|  | Optiniai moduliai ir tinklo kabeliai* | Tinklo mazgas (B tipo) turi būti komplektuojamas kartu su optiniais keitikliais, skirtais tinklo mazgo pajungimui prie Tinklo mazgo (A tipo) (aprašyto šioje (4) pirkimo dalies techninėje specifikacijoje). Turi būti komplektuojama ne mažiau kaip: - 2 vnt. 100Gb QSFP28 Single mode optiniai keitikliai, kurie turi turėti galimybę būti programuojami su perkančiosios organizacijos turimu FlexOptix FlexBox programatoriumi. - Kartu su Tinklo mazgu (B tipo) turi būti komplektuojami 2 vnt. LC/SC Duplex Single mode optiniai kabeliai, ne trumpesni kaip 2 m.. - Kartu su kiekvienu Tinklo mazgu (B tipo) turi būti komplektuojami ne mažiau 15 vnt. 25Gb SFP28 variniai Twinax tipo kabeliai, iš jų 5 vnt. ne trumpesni kaip 2 m. ir iš jų 10 vnt. ne trumpesni kaip 5 m., kurie turi turėti galimybę būti programuojami su perkančiosios organizacijos turimu FlexOptix FlexBox programatoriumi, skirti Tinklo mazgo (B tipo) sujungimui su šio pirkimo 1-3 dalių techninėse specifikacijose aprašytos Skaičiavimo posistemės ir šioje pirkimo dalyje aprašytos Duomenų saugojimo posistemės įranga. - Kartu su kiekvienu Tinklo mazgu (B tipo) turi būti komplektuojami ne mažiau 15 vnt. 10Gb SFP+ variniai Twinax tipo kabeliai, iš jų 5 vnt. ne trumpesni kaip 2 m. ir iš jų 10 vnt. ne trumpesni kaip 5 m., kurie turi turėti galimybę būti programuojami su perkančiosios organizacijos turimu FlexOptix FlexBox programatoriumi, skirti Tinklo mazgo (B tipo) sujungimui su šio pirkimo 1-3 dalių techninėse specifikacijose aprašytos Skaičiavimo posistemės ir šioje pirkimo dalyje aprašytos Duomenų saugojimo posistemės įranga. |  |
|  | Tinklo mazgo aukštis | - Ne daugiau kaip 1U. Korpuse turi būti integruota RFID žymę (angl. tag) |  |
|  | Maitinimas ir aušinimas | Tinklo mazgas (B tipo) turi: - Elektros maitinimo įtampa turi atitikti Lietuvos Respublikoje naudojamai kintamai įtampai. - Turi būti ne mažiau kaip 2 vnt. karšto keitimo („hotswap“) maitinimo šaltiniai, įmontuoti į siūlomą komutatorių. Maitinimo šaltinių galingumas parenkamas taip, kad užtikrintų visų komutatoriaus komponentų maitinimą. Turi būti komplektuojami su maitinimo kabeliais maitinimo šaltiniui. |  |
|  | Flash tipo atminties dydis | - Ne mažesnė kaip 16 GB. |  |
|  | DRAM tipo atminties dydis | - Ne mažesnė kaip 16 GB. |  |
|  | Paketų buferių dydis | - Ne mažesnė kaip 36 MB. |  |
|  | Kelių komutatorių sujungimas (stacking) | - Galimybė apjungti ne mažiau kaip du komutatorius. |  |
|  | Komutavimo pajėgumas | - Ne mažiau kaip 3,2 Gbps - Ne mažiau kaip 1 Bpps |  |
|  | MAC adresų lentelės dydis | - Ne mažiau kaip 82 000 įrašų |  |
|  | Komutavimo funkcionalumas | Tinklo mazgas (B tipo) turi palaikyti ne mažiau kaip: - IEEE 802.1w RapidSpanningTree protokolas, o taip pat SpanningTreePlus - IEEE 802.1s MultipleSpanningTree protokolas. - IEEE 802.1Q VLAN - Ne mažiau kaip 4096 VLAN ID (identifikacinių numerių). - Ne mažiau kaip 4000 SVIs - IEEE 802.3ad prievadų loginis sujungimas - Ne mažiau kaip 9200 baitų maksimalus komutuojamų (Jumboframes) kadrų ilgis - Dinaminio VLAN sukūrimo ir paskirstymo protokolo (VTP) palaikymas – integravimui su esamo tinklo konfigūracija - Privataus VLAN palaikymas (PVLAN) |  |
|  | Maršrutizavimo funkcionalumas | Tinklo mazgas (B tipo) turi palaikyti ne mažiau kaip: - RIP - OSPF v2/3 - Policy-based routing - IS-IS v4 - VXLAN - LISP - VRRP - MPLS, MPLS L3 VPN, MPLS L2 VPN, EoMPLS, VPLS, MPLS-TE - mVPN - BGP v4/6, BGP EVPN VXLAN - PIM-SM, SSM, BIDIR - Multi-VRF |  |
|  | Kitas funkcionalumas | Loginių kanalų sujungimo protokolų palaikymas: - Portų agregacijos protokolas (PAgP) - Jungčių agregacijos protokolas (LACP) - RSPAN, ERSPAN analizatorius. - Kaimyninių įrenginių aptikimo protokolas CDP. Automatizacija: - Netconf - Restconf - Yang |  |
|  | Saugumo funkcionalumas | Tinklo mazgas (B tipo) turi turėti ne mažiau kaip: - IP paketų filtrai atskiram prievadui pagal: - siuntėjo / gavėjo IP adresą. - siuntėjo / gavėjo TCP/UDP prievado numerį. - Apsaugą nuo neleistino prisijungimo pagal siuntėjo MAC adresą (angl. Port security), ribojant leistinų MAC adresų skaičių. - Apsaugą nuo neleistino DHCP serverio įjungimo į tinklą (angl. DHCP snooping) - RadSec; - MacSec (ne mažiau AES-256) visuose prievaduose - IEEE 802.1X, Web, and MAC autentifikacija. - Change of Authorization. - Galimybę autentifikuoti naudotojus skirtingais būdais – Web autentifikacija, MAC autentifikacija ir 802.1X autentifikacija tame pačiame prievade; - Automatinis perėjimas prie kito autentifikavimo būdo vienam nepavykus. - Turi gebėti priimti vartotojų ar įrenginių roles ir taikyti prieigos kontroles politikas pagal šias roles. |  |
|  | Paslaugos kokybė (angl. QoS) | IP paketų klasifikavimas ir žymėjimas pagal: - MAC adresus. - gavėjo / siuntėjo IP adresus. - gavėjo / siuntėjo TCP/UDP prievado numerį. - Eilių skaičius kiekvienam prievadui – ne mažiau kaip 8. - ACL pagrįsta QoS klasifikacija (L2, L3, L4). - DSCP. |  |
|  | Valdymas ir stebėjimas | Tinklo mazgas (B tipo) turi palaikyti ne mažiau kaip: - Komandinės eilutės sąsaja (angl. command line interface) - SSHv2 (šifravimas – ne mažiau kaip 128 bitų), Telnet. - SNMPv1, SNMPv2, SNMPv3 (šifravimas – ne mažiau kaip 128 bitų) - Nuotolinis stebėjimas (RMON); - Unifikuoti vartotojų vardai ir slaptažodžiai tarp CLI ir SNMP - RADIUS, TACACS+ - Komutuojamų portų stebėjimas (SPAN) L1 lygyje Operacinės sistemos ir konfigūracijos persiuntimas TFTP protokolu. - sFlow arba NetFlow |  |
|  | Standartai | Tinklo mazgas (B tipo) turi palaikyti ne mažiau kaip: - IEEE 802.1x - IEEE 802.1x-Rev - IEEE 802.3ad - IEEE 802.1D SpanningTreeProtocol - IEEE 802.1p CoSprioritization - IEEE 802.1Q VLAN - IEEE 802.3 10BASE-T - IEEE 802.3u 100BASE-TX - IEEE 802.3ab 1000BASE-T - IEEE 802.3z 1000BASE-X - RMON I ir II standartas - SNMPv1, v2c, ir v3 |  |
|  | Veikimo sąlygos | - Palaikoma veikimo temperatūra turi būti nuo 0°C iki 40°C; - Palaikoma veikimo drėgmė nuo 5% iki 90% |  |
|  | Elektromagnetinės spinduliuotės emisijos sertitifikacijos, saugumo standartai | - Turi būti šios elektromagnetinės spinduliuotės emisijos sertitifikacijos ir saugumo standartai: - CISPR 32 Class A - EN 60950-1 Second Edition - IEC 60950-1 Second Edition; - EN 55035 |  |
|  | Kiti reikalavimai | - Siūlomos įrangos gamintojo išduotas dokumentas patvirtinantis, kad tiekėjas turi teisę parduoti ir įdiegti siūlomą įrangą. Dokumentas pateikiamas kartu su pasiūlymu. |  |
|  | Pristatymas ir diegimas* | - Tiekėjas turės pristatyti ir įdiegti siūlomą Tinklo mazgą (B tipo) pagal visas gamintojo rekomendacijas ir gerąsias praktikas. - Tiekėjas turės atlikti fizinį įrangos montavimą į 19“ spintas, prijungti prie elektros ir tinklo įrenginių naudodamas tinkamo ilgio elektros ir tinklo kabelius. Kabelių ilgiai ir tipai turi būti numatyti Tiekėjo įvertinant siūlomos įrangos kiekius, tipą bei numatomus įrangos montavimo atstumus spintose. - Po diegimo, tiekėjas turės pateikti fizinės įrangos montavimo schemas spintose, tinklo bei elektros kabelių schemas, jų žymėjimą ir kitą susijusią dokumentaciją lietuvių arba anglų. |  |
|  | Garantija | - Tinklo mazgui (B tipo) kaip vienalyčiam sprendimui, susidedančiam iš aparatinių ir programinių komponentų turi būti suteikta ne trumpesnė kaip 5 metų gamintojo garantija, į kurią turi būti įskaičiuotas visos kartu komplektuojamos programinės įrangos palaikymas ir atnaujinimai, gamintojo serviso centro pasiekiamumas darbo dienomis (8x5) bei darbo valandomis. Gamintojo reakcija į užklausą – ne ilgiau kaip kita darbo diena nuo pranešimo. Gedimo šalinimo laikas – ne ilgiau kaip 10 d. d. nuo pranešimo apie gedimą. - Gedimas turi būti pašalintas nuotoliu arba įrangos eksploatacijos vietoje. Jeigu gedimo pašalinti įrangos buvimo vietoje nėra galimybės, aparatinę Įrangą remontui išsiveža ir ją pristato atgal Tiekėjas savo transportu ir lėšomis. |  |
|  | Reikalavimai Tinklo mazgams (C tipo) |  |  |
|  | Nurodyti gamintoją, pavadinimą ir modelį |  |  |
|  | Licencijos | - Turi būti įtrauktos visos licencijos, reikalingos nurodytoms funkcijoms palaikyti (jei nenurodyta kitaip). |  |
|  | Prievadai | Tinklo mazgas (C tipo) turi turėti: - Ne mažiau kaip 60x10G/25G/50G SFP28 prievadai. - Ne mažiau kaip 4x40G/100G/200G/400G QSFP-DD prievadai. - Turi būti USB-C valdymo prievadas ne mažiau kaip 1 vnt. |  |
|  | Optiniai moduliai ir tinklo kabeliai* | Tinklo mazgas (C tipo) turi būti komplektuojamas kartu su optiniais keitikliais, skirtais tinklo mazgo pajungimui prie Tinklo mazgo (A tipo) (aprašyto šioje (4) pirkimo dalies techninėje specifikacijoje). Turi būti komplektuojama ne mažiau kaip: - 2 vnt. 100Gb QSFP28 Short Range Single mode optiniai keitikliai, kurie turi turėti galimybę būti programuojami su perkančiosios organizacijos turimu FlexOptix FlexBox programatoriumi. - 2 vnt. 100Gb QSFP28 Long Range Single mode optiniai keitikliai, kurie turi turėti galimybę būti programuojami su perkančiosios organizacijos turimu FlexOptix FlexBox programatoriumi. - Kartu su Tinklo mazgu (C tipo) turi būti komplektuojami 25 vnt. LC/SC Duplex Single mode optiniai kabeliai, ne trumpesni kaip 2 m.. - Kartu su kiekvienu Tinklo mazgu (C tipo) turi būti komplektuojami ne mažiau kaip 2 vnt. 400Gb QSFP-DD to 4X 100Gb QSFP28 Breakout tipo kabeliai, kurie skirti Tinklo mazgo (C tipo) sujungimui su šios (4) pirkimo dalies techninėje specifikacijoje aprašyta CPU (D tipo) skaičiavimo įranga, tai pat kabeliai turi turėti galimybę būti programuojami su perkančiosios organizacijos turimu FlexOptix FlexBox programatoriumi. - Kartu su kiekvienu Tinklo mazgu (C tipo) turi būti komplektuojami ne mažiau 40 vnt. 25Gb SFP28 Single mode keitikliai, kurie turi turėti galimybę būti programuojami su perkančiosios organizacijos turimu FlexOptix FlexBox programatoriumi, skirti Tinklo mazgo (C tipo) sujungimui su šio pirkimo 2 pirkimo dalies techninėje specifikacijoje aprašyta Skaičiavimo posistemės ir 3 pirkimo dalies techninėje specifikacijoje aprašyta Duomenų saugojimo posistemės įranga. |  |
|  | Tinklo mazgo aukštis | - Ne daugiau kaip 1U. Korpuse turi būti integruota RFID žymę (angl. tag) |  |
|  | Maitinimas | Tinklo mazgas (C tipo) turi turėti: - Elektros maitinimo įtampa turi atitikti Lietuvos Respublikoje naudojamai kintamai įtampai. - Turi būti ne mažiau kaip 2 vnt. karšto keitimo („hotswap“) maitinimo šaltiniai, įmontuoti į siūlomą komutatorių. Maitinimo šaltinių galingumas parenkamas taip, kad užtikrintų visų komutatoriaus komponentų maitinimą. Turi būti komplektuojami su maitinimo kabeliais maitinimo šaltiniui. |  |
|  | Flash tipo atminties dydis | - Ne mažesnė kaip 32 GB. |  |
|  | DRAM tipo atminties dydis | - Ne mažesnė kaip 32 GB. |  |
|  | Paketų buferių dydis | - Ne mažesnė kaip 80 MB. |  |
|  | Kelių komutatorių sujungimas (stacking) | - Galimybė apjungti ne mažiau kaip du komutatorius. |  |
|  | Komutavimo pajėgumas | - Ne mažiau kaip 9,2 Gbps - Ne mažiau kaip 8 Bpps. |  |
|  | MAC adresų lentelės dydis | - Ne mažiau kaip 256 000 įrašų |  |
|  | IPv4 / IPv6 keliai | - Ne mažiau kaip 256 000 / 128 000 |  |
|  | Komutavimo funkcionalumas | Tinklo mazgas (C tipo) turi palaikyti ne mažiau kaip: - IEEE 802.1w RapidSpanningTree protokolas, o taip pat SpanningTreePlus - IEEE 802.1s MultipleSpanningTree protokolas. - IEEE 802.1Q VLAN - Ne mažiau kaip 4096 VLAN ID (identifikacinių numerių). - Ne mažiau kaip 3800 SVIs - IEEE 802.3ad prievadų loginis sujungimas - Ne mažiau kaip 9200 baitų maksimalus komutuojamų (Jumboframes) kadrų ilgis - Dinaminio VLAN sukūrimo ir paskirstymo protokolo (VTP) palaikymas – integravimui su esamo tinklo konfigūracija - Privataus VLAN palaikymas (PVLAN) |  |
|  | Maršrutizavimo funkcionalumas | Tinklo mazgas (C tipo) turi palaikyti ne mažiau kaip: - RIP - OSPF v2/3 - Policy-based routing - IS-IS v4 - VXLAN - LISP - VRRP - MPLS, MPLS L3 VPN, MPLS L2 VPN, EoMPLS, MPLS-TE - mVPN - BGP v4/6, BGP EVPN VXLAN - PIM-SM, SSM - Multi-VRF |  |
|  | Kitas funkcionalumas | Loginių kanalų sujungimo protokolų palaikymas: - Portų agregacijos protokolas (PAgP) - Jungčių agregacijos protokolas (LACP) - RSPAN, ERSPAN analizatorius. - Kaimyninių įrenginių aptikimo protokolas CDP. Automatizacija: - Netconf - Restconf - Yang |  |
|  | Saugumo funkcionalumas | Tinklo mazgas (C tipo) turi turėti ne mažiau kaip: - IP paketų filtrai atskiram prievadui pagal: - siuntėjo / gavėjo IP adresą. - siuntėjo / gavėjo TCP/UDP prievado numerį. - Apsauga nuo neleistino prisijungimo pagal siuntėjo MAC adresą (angl. Port security), ribojant leistinų MAC adresų skaičių. - Apsauga nuo neleistino DHCP serverio įjungimo į tinklą (angl. DHCP snooping) - RadSec; - MacSec (ne mažiau AES-256) visuose prievaduose - WAN MacSec (ne mažiau AES-256) - IEEE 802.1X, Web, and MAC autentifikacija. - Change of Authorization. - Galimybę autentifikuoti naudotojus skirtingais būdais – Web autentifikacija, MAC autentifikacija ir 802.1X autentifikacija tame pačiame prievade; - Automatinis perėjimas prie kito autentifikavimo būdo vienam nepavykus. - Turi gebėti priimti vartotojų ar įrenginių roles ir taikyti prieigos kontroles politikas pagal šias roles. |  |
|  | Paslaugos kokybė (angl. QoS) | IP paketų klasifikavimas ir žymėjimas pagal: - MAC adresus. - gavėjo / siuntėjo IP adresus. - gavėjo / siuntėjo TCP/UDP prievado numerį. - Eilių skaičius kiekvienam prievadui – ne mažiau kaip 8. - ACL pagrįsta QoS klasifikacija (L2, L3, L4). - DSCP. |  |
|  | Valdymas ir stebėjimas | Tinklo mazgas (C tipo) turi turėti ne mažiau kaip: - Komandinės eilutės sąsaja (angl. command line interface) - SSHv2 (šifravimas – ne mažiau kaip 128 bitų), Telnet. - SNMPv1, SNMPv2, SNMPv3 (šifravimas – ne mažiau kaip 128 bitų) - Nuotolinis stebėjimas (RMON); - Unifikuoti vartotojų vardai ir slaptažodžiai tarp CLI ir SNMP - RADIUS, TACACS+ - Komutuojamų portų stebėjimas (SPAN) L1 lygyje Operacinės sistemos ir konfigūracijos persiuntimas TFTP protokolu. - sFlow arba NetFlow |  |
|  | Standartai | Tinklo mazgas (C tipo) turi palaikyti ne mažiau kaip: - IEEE 802.1x - IEEE 802.1x-Rev - IEEE 802.3ad - IEEE 802.1D SpanningTreeProtocol - IEEE 802.1p CoSprioritization - IEEE 802.1Q VLAN - IEEE 802.3 10BASE-T - IEEE 802.3u 100BASE-TX - IEEE 802.3ab 1000BASE-T - IEEE 802.3z 1000BASE-X - RMON I ir II standartas - SNMPv1, v2c, ir v3 |  |
|  | Veikimo sąlygos | - Palaikoma veikimo temperatūra turi būti nuo 0°C iki 40°C; - Palaikoma veikimo drėgmė nuo 5% iki 90% |  |
|  | Elektromagnetinės spinduliuotės emisijos sertitifikacijos, saugumo standartai | Turi būti šios elektromagnetinės spinduliuotės emisijos sertitifikacijos ir saugumo standartai: - CISPR 32 Class A - EN 60950-1 Second Edition - IEC 60950-1 Second Edition; - EN 55035 |  |
|  | Kiti reikalavimai | - Siūlomos įrangos gamintojo išduotas dokumentas patvirtinantis, kad tiekėjas turi teisę parduoti ir įdiegti siūlomą įrangą. Dokumentas pateikiamas kartu su pasiūlymu. |  |
|  | Pristatymas ir diegimas* | - Tiekėjas turės pristatyti ir įdiegti siūlomą Tinklo mazgą (C tipo) pagal visas gamintojo rekomendacijas ir gerąsias praktikas. - Tiekėjas turės atlikti fizinį įrangos montavimą į 19“ spintas, prijungti prie elektros ir tinklo įrenginių naudodamas tinkamo ilgio elektros ir tinklo kabelius. Kabelių ilgiai ir tipai turi būti numatyti Tiekėjo įvertinant siūlomos įrangos kiekius, tipą bei numatomus įrangos montavimo atstumus spintose. - Po diegimo, tiekėjas turės pateikti fizinės įrangos montavimo schemas spintose, tinklo bei elektros kabelių schemas, jų žymėjimą ir kitą susijusią dokumentaciją lietuvių arba anglų. |  |
|  | Garantija | - Tinklo mazgui (C tipo) kaip vienalyčiam sprendimui, susidedančiam iš aparatinių ir programinių komponentų turi būti suteikta ne trumpesnė kaip 5 metų gamintojo garantija, į kurią turi būti įskaičiuotas visos kartu komplektuojamos programinės įrangos palaikymas ir atnaujinimai, gamintojo serviso centro pasiekiamumas darbo dienomis (8x5) bei darbo valandomis. Gamintojo reakcija į užklausą – ne ilgiau kaip kita darbo diena nuo pranešimo. Gedimo šalinimo laikas – ne ilgiau kaip 10 d. d. nuo pranešimo apie gedimą. - Gedimas turi būti pašalintas nuotoliu arba įrangos eksploatacijos vietoje. Jeigu gedimo pašalinti įrangos buvimo vietoje nėra galimybės, aparatinę Įrangą remontui išsiveža ir ją pristato atgal Tiekėjas savo transportu ir lėšomis. |  |
|  | Reikalavimai Tinklo mazgams (D tipo) |  |  |
|  | Nurodyti gamintoją, pavadinimą ir modelį: |  |  |
|  | Licencijos | - Turi būti įtrauktos visos licencijos, reikalingos nurodytoms funkcijoms palaikyti (jei nenurodyta kitaip). |  |
|  | Prievadai | Tinklo mazgas (D tipo) turi turėti ne mažiau kaip: - Ne mažiau kaip 24x1G RJ45 prievadai. - Ne mažiau kaip 4x10G SFP+ prievadai. - Ne mažiau kaip 1 RJ45 valdymo prievadas. - Turi būti mini USB valdymo prievadas ne mažiau kaip 1 vnt. - Turi būti USB-A prievadas ne mažiau kaip 1 vnt. |  |
|  | Optiniai moduliai ir tinklo kabeliai* | Tinklo mazgas (D tipo) turi būti komplektuojamas kartu su optiniais keitikliais, skirtais tinklo mazgo pajungimui prie Tinklo mazgo (A tipo) (aprašyto šios (4) pirkimo dalies techninėje specifikacijoje). Turi būti komplektuojama ne mažiau kaip: - 4 vnt. 10Gb SR multimode optiniai keitikliai, kurie turi turėti galimybę būti programuojami su perkančiosios organizacijos turimu FlexOptix FlexBox programatoriumi. - Kartu su Tinklo mazgu (D tipo) turi būti komplektuojami 4 vnt. LC/LC Duplex multimode optiniai kabeliai, ne trumpesni kaip 2 m. - Kartu su Tinklo mazgu (D tipo) turi būti komplektuojami 4 vnt. SC/LC Duplex multimode optiniai kabeliai, ne trumpesni kaip 2 m. - Kartu su kiekvienu Tinklo mazgu (D tipo) turi būti komplektuojami ne mažiau 10 vnt. 10Gb SFP+ variniai Twinax tipo kabeliai, ne trumpesni kaip 2 m., kurie turi turėti galimybę būti programuojami su perkančiosios organizacijos turimu FlexOptix FlexBox programatoriumi, skirti Tinklo mazgo (D tipo) sujungimui su šio pirkimo 2 pirkimo dalies techninėje specifikacijoje aprašyta Skaičiavimo posistemės ir 3 pirkimo dalies techninėje specifikacijoje aprašyta Duomenų saugojimo posistemės įranga. |  |
|  | Tinklo mazgo aukštis | - Ne daugiau kaip 1U. Korpuse turi būti integruota RFID žymę (angl. tag) |  |
|  | Maitinimas ir aušinimas | Tinklo mazgas (D tipo) turi turėti: - Elektros maitinimo įtampa turi atitikti Lietuvos Respublikoje naudojamai kintamai įtampai. - Turi būti ne mažiau kaip 1 vnt. karšto keitimo („hotswap“) maitinimo šaltinis, įmontuotas į siūlomą komutatorių, su galimybe prijungti dubliuojantį antrą maitinimo šaltinį. Maitinimo šaltinio galingumas parenkamas taip, kad užtikrintų visų komutatoriaus komponentų maitinimą. Turi būti komplektuojami su maitinimo kabeliais maitinimo šaltiniui. |  |
|  | Flash tipo atminties dydis | - Ne mažesnė kaip 8 GB. |  |
|  | DRAM tipo atminties dydis | - Ne mažesnė kaip 16 GB. |  |
|  | Paketų buferių dydis | - Ne mažesnė kaip 16 MB. |  |
|  | Komutavimo pajėgumas | - Ne mažiau kaip 56 Gbps - Ne mažiau kaip 41 Mpps skaičiuojant IPv4 64 baitų ilgio paketais |  |
|  | MAC adresų lentelės dydis | - Ne mažiau kaip 32 000 įrašų |  |
|  | Komutavimo funkcionalumas | Tinklo mazgas (D tipo) turi palaikyti ne mažiau kaip: - IEEE 802.1w RapidSpanningTree protokolas, o taip pat SpanningTreePlus - IEEE 802.1s MultipleSpanningTree protokolas. - IEEE 802.1Q VLAN - Ne mažiau kaip 4096 VLAN ID (identifikacinių numerių). - Ne mažiau kaip 1000 SVIs - IEEE 802.3ad prievadų loginis sujungimas - Ne mažiau kaip 9198 baitų maksimalus komutuojamų (Jumboframes) kadrų ilgis - Dinaminio VLAN sukūrimo ir paskirstymo protokolo (VTP) palaikymas – integravimui su esamo tinklo konfigūracija - Privataus VLAN palaikymas (PVLAN) |  |
|  | Maršrutizavimo funkcionalumas | Tinklo mazgas (D tipo) turi palaikyti ne mažiau kaip: - RIP - OSPF - Policy-based routing - IS-IS - VXLAN - LISP - VRRP - MPLS - mVPN |  |
|  | Multicast funkcionalumas | Daugialypė transliacija – PIM, PIM SM. - Maršruto skalė ne mažiau kaip 1000 maršrutų. |  |
|  | Kitas funkcionalumas | Loginių kanalų sujungimo protokolų palaikymas: - Portų agregacijos protokolas (PAgP) - Jungčių agregacijos protokolas (LACP) - RSPAN, ERSPAN analizatorius. - Kaimyninių įrenginių aptikimo protokolas CDP. Automatizacija: - Netconf - Restconf - Yang - Energy Efficient Ethernet (EEE) |  |
|  | Saugumo funkcionalumas | Tinklo mazgas (D tipo) turi turėti ne mažiau kaip: - IP paketų filtrai atskiram prievadui pagal: - siuntėjo / gavėjo IP adresą. - siuntėjo / gavėjo TCP/UDP prievado numerį. - Apsauga nuo neleistino prisijungimo pagal siuntėjo MAC adresą (angl. Port security), ribojant leistinų MAC adresų skaičių. - Apsauga nuo neleistino DHCP serverio įjungimo į tinklą (angl. DHCP snooping) - RadSec; - MacSec (ne mažiau AES-256) visuose prievaduose - IEEE 802.1X, Web, and MAC autentifikacija. - Change of Authorization. - Galimybę autentifikuoti naudotojus skirtingais būdais – Web autentifikacija, MAC autentifikacija ir 802.1X autentifikacija tame pačiame prievade; - Automatinis perėjimas prie kito autentifikavimo būdo vienam nepavykus. - Turi gebėti priimti vartotojų ar įrenginių roles ir taikyti prieigos kontroles politikas pagal šias roles. |  |
|  | Paslaugos kokybė (angl. QoS) | IP paketų klasifikavimas ir žymėjimas pagal: - MAC adresus. - gavėjo / siuntėjo IP adresus. - gavėjo / siuntėjo TCP/UDP prievado numerį. - Eilių skaičius kiekvienam prievadui – ne mažiau kaip 8. - ACL pagrįsta QoS klasifikacija (L2, L3, L4). - DSCP. |  |
|  | Valdymas ir stebėjimas | Tinklo mazgas (D tipo) turi turėti: - Komandinės eilutės sąsaja (angl. command line interface) - SSHv2 (šifravimas – ne mažiau kaip 128 bitų), Telnet. - SNMPv1, SNMPv2, SNMPv3 (šifravimas – ne mažiau kaip 128 bitų) - Nuotolinis stebėjimas (RMON); - Unifikuoti vartotojų vardai ir slaptažodžiai tarp CLI ir SNMP - RADIUS, TACACS+ - Komutuojamų portų stebėjimas (SPAN) L1 lygyje Operacinės sistemos ir konfigūracijos persiuntimas TFTP protokolu. - sFlow arba NetFlow |  |
|  | Standartai | Tinklo mazgas (D tipo) turi palaikyti ne mažiau kaip: - IEEE 802.1x - IEEE 802.1x-Rev - IEEE 802.3ad - IEEE 802.3x fullduplexon 10BASE-T, 100BASE-TX, ir 1000BASE-T ports - IEEE 802.1D SpanningTreeProtocol - IEEE 802.1p CoSprioritization - IEEE 802.1Q VLAN - IEEE 802.3 10BASE-T - IEEE 802.3u 100BASE-TX - IEEE 802.3ab 1000BASE-T - IEEE 802.3z 1000BASE-X - IEEE 802.3bz (tik mGig PKG SKU’s) - RMON I ir II standartas - SNMPv1, v2c, ir v3 |  |
|  | Veikimo sąlygos | - Palaikoma veikimo temperatūra turi būti nuo -5°C iki 45°C; - Palaikoma veikimo drėgmė nuo 5% iki 90% |  |
|  | Elektromagnetinės spinduliuotės emisijos sertitifikacijos, saugumo standartai | - Turi būti šios elektromagnetinės spinduliuotės emisijos sertitifikacijos ir saugumo standartai: - CISPR 32 Class A - EN 60950-1 Second Edition - IEC 60950-1 Second Edition; - EN 55035 |  |
|  | Kiti reikalavimai | - Siūlomos įrangos gamintojo išduotas dokumentas patvirtinantis, kad tiekėjas turi teisę parduoti ir įdiegti siūlomą įrangą. Dokumentas pateikiamas kartu su pasiūlymu. |  |
|  | Pristatymas ir diegimas* | - Tiekėjas turės pristatyti ir įdiegti siūlomą Tinklo mazgą (D tipo) pagal visas gamintojo rekomendacijas ir gerąsias praktikas. - Tiekėjas turės atlikti fizinį įrangos montavimą į 19“ spintas, prijungti prie elektros ir tinklo įrenginių naudodamas tinkamo ilgio elektros ir tinklo kabelius. Kabelių ilgiai ir tipai turi būti numatyti Tiekėjo įvertinant siūlomos įrangos kiekius, tipą bei numatomus įrangos montavimo atstumus spintose. - Po diegimo, tiekėjas turės pateikti fizinės įrangos montavimo schemas spintose, tinklo bei elektros kabelių schemas, jų žymėjimą ir kitą susijusią dokumentaciją lietuvių arba anglų. |  |
|  | Garantija | - Tinklo mazgui (D tipo) kaip vienalyčiam sprendimui, susidedančiam iš aparatinių ir programinių komponentų turi būti suteikta ne trumpesnė kaip 5 metų gamintojo garantija, į kurią turi būti įskaičiuotas visos kartu komplektuojamos programinės įrangos palaikymas ir atnaujinimai, gamintojo serviso centro pasiekiamumas darbo dienomis (8x5) bei darbo valandomis. Gamintojo reakcija į užklausą – ne ilgiau kaip kita darbo diena nuo pranešimo. Gedimo šalinimo laikas – ne ilgiau kaip 10 d. d. nuo pranešimo apie gedimą. - Gedimas turi būti pašalintas nuotoliu arba įrangos eksploatacijos vietoje. Jeigu gedimo pašalinti įrangos buvimo vietoje nėra galimybės, aparatinę Įrangą remontui išsiveža ir ją pristato atgal Tiekėjas savo transportu ir lėšomis. |  |
|  | Reikalavimai Tinklo mazgams (E tipo) |  |  |
|  | Nurodyti gamintoją, pavadinimą ir modelį |  |  |
|  | Licencijos | - Turi būti įtrauktos visos licencijos, reikalingos nurodytoms funkcijoms palaikyti (jei nenurodyta kitaip). |  |
|  | Prievadai | - Ne mažiau kaip 8x100/1000Base-T prievadai su PoE, suminė portų galia ne mažesnė nei 240W. - Ne mažiau kaip 2x10Gbps integruotų SFP+ prievadu. - Turi būti microUSB valdymo prievadas ne mažiau kaip 1 vnt. - Turi būti USB-A prievadas ne mažiau kaip 1 vnt. |  |
|  | El. maitinimas, maitinimo šaltiniai | Tinklo mazgas (E tipo) turi turėti: - Elektros maitinimo įtampa turi atitikti Lietuvos Respublikoje naudojamai kintamai įtampai. - Turi būti ne mažiau kaip 1 vnt. maitinimo šaltinio. Maitinimo šaltinio galimumas parenkamas taip, kad užtikrinti maitinimui visus komutatoriaus komponentu. Komplektuojami su maitinimo kabeliais maitinimo šaltiniui. |  |
|  | Optiniai moduliai ir tinklo kabeliai* | Tinklo mazgas (E tipo) turi būti komplektuojamas kartu su optiniais keitikliais, skirtais tinklo mazgo pajungimui prie Tinklo mazgo (A tipo) (aprašytų šios (4) pirkimo dalies techninėje specifikacijoje). Turi būti komplektuojama ne mažiau kaip: - 2 vnt. 10Gb SFP+ variniai Twinax tipo kabeliai, ne trumpesni kaip 2 m., kurie turi turėti galimybę būti programuojami su perkančiosios organizacijos turimu FlexOptix FlexBox programatoriumi, skirti Tinklo mazgo (E tipo) sujungimui su šios pirkimo dalies techninės specifikacijos Tinklo mazgu (D tipo). |  |
|  | Tinklo mazgo aukštis | - Ne daugiau kaip1U. Korpuse turi būti integruota RFID žymę (angl. tag) |  |
|  | Flash tipo atminties dydis | - Ne mažesnė kaip 8 GB. |  |
|  | DDR3 tipo atminties dydis | - Ne mažesnė kaip 4 GB. |  |
|  | Komutavimo pajėgumas | - Ne mažiau kaip 60 Gbps - Ne mažiau kaip 44 Mpps skaičiuojant IPv4 64 baitų ilgio paketais |  |
|  | MAC adresų lentelės dydis | - Ne mažiau kaip 32 000 įrašų |  |
|  | Komutavimo funkcionalumas | Tinklo mazgas (E tipo) turi palaikyti ne mažiau kaip: - IEEE 802.1w RapidSpanningTree protokolas, o taip pat SpanningTreePlus - IEEE 802.1s MultipleSpanningTree protokolas. - IEEE 802.1Q VLAN - Ne mažiau kaip 4096 VLAN ID (identifikacinių numerių). - Ne mažiau kaip 512 SVIs - IEEE 802.1Q VLAN QinQ - IEEE 802.3ad prievadų loginis sujungimas - Ne mažiau kaip 9198 baitų maksimalus komutuojamų (Jumboframes) kadrų ilgis - Dinaminio VLAN sukūrimo ir paskirstymo protokolo (VTP) palaikymas – integravimui su esamo tinklo konfigūracija - Privataus VLAN palaikymas (PVLAN) |  |
|  | Maršrutizavimo funkcionalumas | Tinklo mazgas (E tipo) turi palaikyti ne mažiau kaip: - RIP - OSPF - BGP - Policy-based routing - IS-IS - VXLAN - LISP - VRRP - Jei funkcionalumui reikalingos papildomos licencijos, jos šiame pirkime neįsigyjamos. |  |
|  | Multicast funkcionalumas | - Daugialypė transliacija – PIM, PIM SM. - Maršruto skalė ne mažiau kaip 1000 maršrutų. |  |
|  | Kitas funkcionalumas | Loginių kanalų sujungimo protokolų palaikymas: - Portų agregacijos protokolas (PAgP) - Jungčių agregacijos protokolas (LACP) - RSPAN analizatorius. - Kaimyninių įrenginių aptikimo protokolas CDP. Automatizacija: - Netconf - Restconf - Yang - Energy Efficient Ethernet (EEE) |  |
|  | Saugumo funkcionalumas | Tinklo mazgas (E tipo) turi turėti: - IP paketų filtrai atskiram prievadui pagal: - siuntėjo / gavėjo IP adresą. - siuntėjo / gavėjo TCP/UDP prievado numerį. - Apsauga nuo neleistino prisijungimo pagal siuntėjo MAC adresą (angl. Port security), ribojant leistinų MAC adresų skaičių. - Apsauga nuo neleistino DHCP serverio įjungimo į tinklą (angl. DHCP snooping) - RadSec; - MacSec (ne mažiau AES-128) visuose prievaduose - IEEE 802.1X, Web, and MAC autentifikacija. - Change of Authorization. - Galimybę autentifikuoti naudotojus skirtingais būdais – Web autentifikacija, MAC autentifikacija ir 802.1X autentifikacija tame pačiame prievade; - Automatinis perėjimas prie kito autentifikavimo būdo vienam nepavykus. |  |
|  | Paslaugos kokybė (angl. QoS) | IP paketų klasifikavimas ir žymėjimas pagal: - MAC adresus. - gavėjo / siuntėjo IP adresus. - gavėjo / siuntėjo TCP/UDP prievado numerį. - Eilių skaičius kiekvienam prievadui – ne mažiau kaip 8. - ACL pagrįsta QoS klasifikacija (L2, L3, L4). - DSCP. |  |
|  | Valdymas ir stebėjimas | Tinklo mazgas (E tipo) turi turėti ne mažiau kaip: - Komandinės eilutės sąsaja (angl. command line interface) - SSHv2 (šifravimas – ne mažiau kaip 128 bitų), Telnet. - SNMPv1, SNMPv2, SNMPv3 (šifravimas – ne mažiau kaip 128 bitų) - Nuotolinis stebėjimas (RMON); - Unifikuoti vartotojų vardai ir slaptažodžiai tarp CLI ir SNMP - RADIUS, TACACS+ - Komutuojamų portų stebėjimas (SPAN) L1 lygyje Operacinės sistemos ir konfigūracijos persiuntimas TFTP protokolu. - sFlow arba NetFlow |  |
|  | Standartai | Tinklo mazgas (E tipo) turi palaikyti ne mažiau kaip: - IEEE 802.1x - IEEE 802.1x-Rev - IEEE 802.3ad - IEEE 802.3af - IEEE 802.3at - IEEE 802.3x fullduplexon 10BASE-T, 100BASE-TX, ir 1000BASE-T ports - IEEE 802.1D SpanningTreeProtocol - IEEE 802.1p CoSprioritization - IEEE 802.1Q VLAN - IEEE 802.3 10BASE-T - IEEE 802.3u 100BASE-TX - IEEE 802.3ab 1000BASE-T - IEEE 802.3z 1000BASE-X - IEEE 802.3bz (tik mGig PKG SKU’s) - RMON I ir II standartas - SNMPv1, v2c, ir v3 |  |
|  | Veikimo sąlygos | - Palaikoma veikimo temperatūra turi būti nuo 5°C iki 40°C; - Palaikoma veikimo drėgmė nuo 5% iki 90% |  |
|  | Elektromagnetinės spinduliuotės emisijos sertitifikacijos, saugumo standartai | Turi būti šios elektromagnetinės spinduliuotės emisijos sertitifikacijos ir saugumo standartai: - CISPR 32 Class A - EN 60950-1 Second Edition - IEC 60950-1 Second Edition; - EN 55035 |  |
|  | Pristatymas ir diegimas* | - Tiekėjas turės pristatyti ir įdiegti siūlomą Tinklo mazgą (E tipo) pagal visas gamintojo rekomendacijas ir gerąsias praktikas. - Tiekėjas turės atlikti fizinį įrangos montavimą į 19“ spintas, prijungti prie elektros ir tinklo įrenginių naudodamas tinkamo ilgio elektros ir tinklo kabelius. Kabelių ilgiai ir tipai turi būti numatyti Tiekėjo įvertinant siūlomos įrangos kiekius, tipą bei numatomus įrangos montavimo atstumus spintose. - Po diegimo, tiekėjas turės pateikti fizinės įrangos montavimo schemas spintose, tinklo bei elektros kabelių schemas, jų žymėjimą ir kitą susijusią dokumentaciją lietuvių arba anglų. |  |
|  | Garantija | - Tinklo mazgui (E tipo) kaip vienalyčiam sprendimui, susidedančiam iš aparatinių ir programinių komponentų turi būti suteikta ne trumpesnė kaip 5 metų gamintojo garantija, į kurią turi būti įskaičiuotas visos kartu komplektuojamos programinės įrangos palaikymas ir atnaujinimai, gamintojo serviso centro pasiekiamumas darbo dienomis (8x5) bei darbo valandomis. Gamintojo reakcija į užklausą – ne ilgiau kaip kita darbo diena nuo pranešimo. Gedimo šalinimo laikas – ne ilgiau kaip 10 d. d. nuo pranešimo apie gedimą. - Gedimas turi būti pašalintas nuotoliu arba įrangos eksploatacijos vietoje. Jeigu gedimo pašalinti įrangos buvimo vietoje nėra galimybės, aparatinę Įrangą remontui išsiveža ir ją pristato atgal Tiekėjas savo transportu ir lėšomis. |  |
|  | Reikalavimai Tinklo mazgams (F tipo) |  |  |
|  | Nurodyti gamintoją, pavadinimą ir modelį |  |  |
|  | Licencijos | - Turi būti įtrauktos visos licencijos, reikalingos nurodytoms funkcijoms palaikyti (jei nenurodyta kitaip). |  |
|  | Įrenginio prievadai | Turi būti ne mažiau kaip šie prievadai: - ne mažiau kaip 2 (du) keičiamos fizinės terpės SFP Ethernet prievadai, kurie palaiko IEEE 802.3z 1000BaseX Ethernet ir IEEE standartą. Prievaduose turi būti palaikomas SFP modulių keitimas neišjungiant maitinimo (angl. „hot-swap); - ne mažiau kaip 2 (du) RJ45 tipo Ethernet 1000 Mb/s prievadai. |  |
|  | Optiniai moduliai ir tinklo kabeliai* | Tinklo mazgas (F tipo) turi būti komplektuojamas kartu su optiniais keitikliais, skirtais tinklo mazgo pajungimui prie Tinklo mazgo (A tipo) (aprašyto šios (4) pirkimo dalies techninėje specifikacijoje). Turi būti komplektuojama ne mažiau kaip: - 2 vnt. 1Gb SFP variniai Twinax tipo kabeliai, ne trumpesni kaip 2 m., kurie turi turėti galimybę būti programuojami su perkančiosios organizacijos turimu FlexOptix FlexBox programatoriumi, skirti Tinklo mazgo (F tipo) sujungimui su šios pirkimo dalies techninės specifikacijos Tinklo mazgu (D tipo). |  |
|  | Tinklo mazgo aukštis | - Ne daugiau kaip 1U. Korpuse turi būti integruota RFID žymę (angl. tag) |  |
|  | Maitinimas ir aušinimas | - Elektros maitinimo įtampa turi atitikti Lietuvos Respublikoje naudojamai kintamai įtampai. - Turi būti ne mažiau kaip 1 vnt. maitinimo šaltinio. Maitinimo šaltinio galimumas parenkamas taip, kad užtikrinti maitinimui visus komutatoriaus komponentu. Komplektuojami su maitinimo kabeliais maitinimo šaltiniui. |  |
|  | Maršrutizavimo funkcionalumas | Tinklo mazgas (F tipo) turi palaikyti ne mažiau kaip: - Statinius maršrutus; - RIPv2; - RIPng; - OSPFv2; - OSPFv3; - BGPv4 - IS-IS (RFC 1142). - Turi būti virtualios maršrutizavimo lentelės. |  |
|  | Valdymas | Tinklo mazgas (F tipo) turi turėti : - Komandinė eilutė (angl. command line interface arba CLI); - Grafinė valdymo sąsaja; - TFTP protokolas operacinės sistemos ir konfigūracijos persiuntimui; - FTP protokolas operacinės sistemos ir konfigūracijos persiuntimui; - SNMPv2c, SNMPv3; - SSH v2; - Syslog; - RADIUS ir TACACS+ protokolus; - NTPv3 protokolą. |  |
|  | Saugumo funkcionalumas | Turi būti užtikrinamos šios saugumo funkcijos: - Lokalus administratoriaus autentifikavimas pagal vartotojo vardą / slaptažodį; - Skirtingų teisių suteikimas administratoriui, priklausomai nuo autentifikavimo rezultato; - Sisteminių įvykių aptikimas, stebėjimas ir valdymas naudojant kompiuterių tinklų maršrutizatoriaus operacinę sistemą; - Slaptažodis turi būti sudarytas iš raidžių, skaičių ir specialiųjų simbolių. Slaptažodį turi būti galima sudaryti iš ne mažiau kaip 12 (dvylikos) simbolių. - Turi būti galima nustatyti didžiausią leistiną naudotojo mėginimų įvesti teisingą slaptažodį skaičių. - Slaptažodžiai negali būti saugomi ar perduodami atviru tekstu. |  |
|  | Flash tipo atminties dydis | - Ne mažesnė kaip 8 GB. |  |
|  | DDR3 tipo atminties dydis | - Ne mažesnė kaip 4 GB. |  |
|  | Maršrutizavimo pajėgumas | - Ne mažiau kaip 3,5 Gbps skaičiuojant IPv4 1400 baitų ilgio paketais |  |
|  | Kompiuterių tinklų maršrutizatoriaus funkcionalumas: | Tinklo mazgas (F tipo) turi turėti ne mažiau kaip: - Turi būti ne mažiau kaip 3500 virtualių maršrutizavimo lentelių. - IPv4 maršrutizavimo lentelė turi talpinti ne mažiau kaip 800 000 įrašų. - Prieigos taisyklių (angl. access control list arba ACL) skaičius, ne mažiau kaip 3 800. - Buferių (angl. queues) skaičius, ne mažiau kaip 8 000. - NAT sesijų skaičius, ne mažiau kaip 600 000. - Palaikomi protokolai: - IPv4; - IPv6. - Turi palaikyti ERSPAN (angl. Encapsulated Remote Switched Port Analyzer) fukncionalumą. - Turi palaikyti EVC (angl. Ethernet Virtual Connections) funkcionalumą. - Turi palaikyti LISP (angl. Locator ID Separation Protocol) protokolą. - Turi palaikyti BFD (angl. Bidirectional Forwarding Detection) funkcionalumą. - Turi palaikyti L2TPv3 (angl. Layer 2 Tunneling Protocol Version 3 ) protokolą. - Turi būti PIM Sparse Mode. - Turi būti PIM Source Specific Mode (SSM). - Turi būti IGMPv2, IGMPv3. - Turi būti vienas centrinis komutavimo ir valdymo modulis. - Kompiuterių tinklų maršrutizatoriaus prievaduose turi būti palaikomas IEEE 802.1Q VLAN Ethernet WAN. Palaikomų VLAN ID kiekis turi būti 1-4000. Turi būti palaikomi virtualūs prievadai (angl. subinterface), kuriems leidžiama priskirti VLAN ID. - 1G Ethernet WAN prievadai turi palaikyti Ethernet kadrų ilgį (angl. maximum transmission unit arba MTU) ne mažiau kaip 9000 baitų. - Turi būti palaikomas HSRP arba VRRP protokolas. - Turi būti MPLS, MPLS LDP, MPLS VPN palaikymas. - Turi būti unicast bei multicast srautų perdavimas bei valdymas MPLS-VPN virtualiuose maršrutizatoriuose (VRF arba lygiavertis). - Turi palaikyti GRE (angl. Generic Routing Encapsulation) funkcionalumą. |  |
|  | Paslaugos kokybė (angl. QoS) | Tinklo mazgas (F tipo) turi turėti ne mažiau kaip: - Turi būti lanksti paslaugos kokybės architektūra, sudaryta iš: - Įeinančio srauto suskirstymo į klases; - Klasifikuoto srauto tvarkymo taisyklių (angl. policies) sukūrimo; - Paslaugos kokybės objektų, susiejančių vieną ar kelias klases su tvarkymo taisyklėmis, sukūrimo; - Paslaugos kokybės objektų priskyrimo fiziniams ir virtualiems prievadams bei galiojančių atskirai įeinančiam ir išeinančiam srautui; - Išeinančio srauto prioretizavimo; - Išeinančio srauto eilių perpildymo kontrolės. - Turi būti įeinančio srauto suskirstymas į klases pagal: - Prievadą; - L3 TOS ir DSCP reikšmes; - MPLS EXP reikšmę (Ethernet WAN prievadams); - gavėjo/siuntėjo IP adresą. - Turi būti IP paketų klasifikavimo filtrai pagal: - IP protokolo numerį; - gavėjo/siuntėjo IP adresą; - gavėjo/siuntėjo TCP/UDP prievado numerį. - Turi būti klasifikuoto srauto tvarkymo taisyklės (angl. policies), nustatant šiuos veiksmus: - Maksimalaus pralaidumo nustatymas; - Paketų TOS / DSCP reikšmių perrašymas; - MPLS kadrų EXP reikšmių perrašymas; - paketų TOS/DSCP reikšmių perrašymas, priklausomai nuo to ar srautas viršija nustatytą maksimalų pralaidumą; - paketų atmetimas (angl. drop), priklausomai nuo to ar srautas viršija nustatytą maksimalų pralaidumą. - Turi būti šie pralaidumo nustatymo mechanizmai: - CIR (angl. Commited Information Rate); - PIR (angl. Peak Information Rate). - Turi būti paslaugos kokybės objektų, galiojančių įeinančiam srautui, susiejimas su L3 prievadais. - Turi būti paslaugos kokybės objektų, galiojančių išeinančiam srautui, susiejimas su L3 prievadais. - Turi būti IP paketų filtrai pagal: - Siuntėjo / gavėjo IP adresą; - Siuntėjo / gavėjo TCP/UDP prievado numerį. |  |
|  | Elektromagnetinės spinduliuotės emisijos sertitifikacijos, saugumo standartai | - Turi būti šios elektromagnetinės spinduliuotės emisijos sertitifikacijos ir saugumo standartai: - CISPR 32 Class A - EN 60950-1 Second Edition - IEC 60950-1 Second Edition; - EN 55035 |  |
|  | Pristatymas ir diegimas* | - Tiekėjas turės pristatyti ir įdiegti siūlomą Tinklo mazgą (F tipo) pagal visas gamintojo rekomendacijas ir gerąsias praktikas. - Tiekėjas turės atlikti fizinį įrangos montavimą į 19“ spintas, prijungti prie elektros ir tinklo įrenginių naudodamas tinkamo ilgio elektros ir tinklo kabelius. Kabelių ilgiai ir tipai turi būti numatyti Tiekėjo įvertinant siūlomos įrangos kiekius, tipą bei numatomus įrangos montavimo atstumus spintose. - Po diegimo, tiekėjas turės pateikti fizinės įrangos montavimo schemas spintose, tinklo bei elektros kabelių schemas, jų žymėjimą ir kitą susijusią dokumentaciją lietuvių arba anglų. |  |
|  | Garantija | - Tinklo mazgui (F tipo) kaip vienalyčiam sprendimui, susidedančiam iš aparatinių ir programinių komponentų turi būti suteikta 5 metų gamintojo garantija, į kurią turi būti įskaičiuotas visos kartu komplektuojamos programinės įrangos palaikymas ir atnaujinimai, gamintojo serviso centro pasiekiamumas darbo dienomis (8x5) bei darbo valandomis. Gamintojo reakcija į užklausą – ne ilgiau kaip kita darbo diena nuo pranešimo. Gedimo šalinimo laikas – ne ilgiau kaip 10 d. d. nuo pranešimo apie gedimą. - Gedimas turi būti pašalintas nuotoliu arba įrangos eksploatacijos vietoje. Jeigu gedimo pašalinti įrangos buvimo vietoje nėra galimybės, aparatinę Įrangą remontui išsiveža ir ją pristato atgal Tiekėjas savo transportu ir lėšomis. |  |
|  | Reikalavimai Tinklo mazgams (G tipo) |  |  |
|  | Nurodyti gamintoją, pavadinimą ir modelį |  |  |
|  | Licencijos | - Siūloma įranga turi būti specializuotas įrenginys, susidedantis iš techninės bei programinės įrangos. Visa įrenginyje instaliuota programinė įranga turi būti specializuota programinė įranga numatytoms funkcijoms atlikti, užtikrinanti įrenginio veikimo patikimumą bei saugumą. |  |
|  | Prievadai | Tinklo mazgas (G tipo) turi turėti: - Ne mažiau kaip 2 x 100/1000 BASE-T Ethernet RJ-45 sąsaja. - Ne mažiau kaip 1 x 100/1000/2500BASE-T su PoE++. - Ne mažiau kaip 1 x USB. - Valdymo konsolės sąsaja (RJ-45). |  |
|  | Ryšio standartai | Palaikomi radijo ryšio standartai ne blogiau kaip: - IEEE 802.11n - IEEE 802.11h - IEEE 802.11d - IEEE 802.11ac - IEEE 802.11ax - IEEE 802.11ac - 802.11 DFS standartų palaikymas. |  |
|  | Pralaidumas | - Teorinis maksimalus pralaidumas: ne mažiau kaip 9 Gbps naudojant 802.11be standartą; |  |
|  | Vidinės antenos | Integruotos vidinės antenos, ne mažiau kaip 2x2 MIMO architektūra: - 2.4 GHz, ne mažiau kaip 4 dBi. - 5 GHz, ne mažiau kaip 5 dBi. - 6 GHz, ne mažiau kaip 6 dBi. - Integruota IoT BLE antena. |  |
|  | Palaikomos technologijos | Palaikomos technologijos: - 4096 QAM. - OFDMA. - Kelių dažnių vienu metu naudojimas. - BSS Coloring |  |
|  | Saugumo standartai | Palaikomi saugumo standartai ne blogiau kaip: - IEEE 802.11i. - Wi-Fi Protected Access: WPA, WPA2, WPA3-Enterprise. - Advanced Encryption Standard (AES). - IEEE 802.1x. |  |
|  | Autentifikavimo protokolai | Turi palaikyti šiuos autentikavimo protokolus: - EAP-Transport Layer Security (TLS). - EAP-Tunneled TLS (TTLS) arba Microsoft Challenge Handshake Authentication Protocol v2 (MSCHAPv2). - Protected EAP (PEAP) v0 arba EAP-MSCHAPv2. - EAP-Flexible Authentication via Secure Tunneling (FAST). - PEAP v1 arba EAP-Generic Token Card (GTC). - EAP-Subscriber Identity Module (SIM). |  |
|  | Suderinamumas* | - Įrenginys turi būti pilnai suderinamas su šios pirkimo dalies siūlomu (aprašytu šios (4) pirkimo dalies techninėje specifikacijoje) valdomu per centralizuotą bevielio tinklo valdikliu. Turi būti pateiktos licencijos, skirtos siūlomam bevielės prieigos taškui valdyti. |  |
|  | Temperatūra | - Eksploatacijos temperatūra nuo 0 iki 50°C, drėgnumas nuo 0% iki 95%. |  |
|  | Standartai | - Turi atitikti šiuos standartus: EN 301 893, EN 60601. |  |
|  | Montavimas | - Įrenginys turi būti montuojamas ant sienų ar lubų. Montavimo detalės (laikiklis, varžtai) turi būti pateiktos kartu su įranga. |  |
|  | Maitinimas | - Įrenginys turi būti maitinamas nuotoliniu būdu tuo pačiu Ethernet duomenų kabeliu atitinkant IEEE 802.3bt arba IEEE 802.3at standartą. |  |
|  | Pristatymas ir diegimas* | - Tiekėjas turės pristatyti ir įdiegti siūlomą Tinklo mazgą (G tipo) pagal visas gamintojo rekomendacijas ir gerąsias praktikas. - Tiekėjas turės atlikti fizinį įrangos montavimą į 19“ spintas, prijungti prie elektros ir tinklo įrenginių naudodamas tinkamo ilgio elektros ir tinklo kabelius. Kabelių ilgiai ir tipai turi būti numatyti Tiekėjo įvertinant siūlomos įrangos kiekius, tipą bei numatomus įrangos montavimo atstumus spintose. - Po diegimo, tiekėjas turės pateikti fizinės įrangos montavimo schemas spintose, tinklo bei elektros kabelių schemas, jų žymėjimą ir kitą susijusią dokumentaciją lietuvių arba anglų. |  |
|  | Garantija | - Tinklo mazgui (G tipo) kaip vienalyčiam sprendimui, susidedančiam iš aparatinių ir programinių komponentų turi būti suteikta 5 metų gamintojo garantija, į kurią turi būti įskaičiuotas visos kartu komplektuojamos programinės įrangos palaikymas ir atnaujinimai, gamintojo serviso centro pasiekiamumas darbo dienomis (8x5) bei darbo valandomis. Gamintojo reakcija į užklausą – ne ilgiau kaip kita darbo diena nuo pranešimo. Gedimo šalinimo laikas – ne ilgiau kaip 10 d. d. nuo pranešimo apie gedimą. - Gedimas turi būti pašalintas nuotoliu arba įrangos eksploatacijos vietoje. Jeigu gedimo pašalinti įrangos buvimo vietoje nėra galimybės, aparatinę Įrangą remontui išsiveža ir ją pristato atgal Tiekėjas savo transportu ir lėšomis. |  |
|  | Reikalavimai Tinklo mazgui (H tipo) |  |  |
|  | Nurodyti gamintoją, pavadinimą ir modelį |  |  |
|  | Savybės | Reikalavimai Tinklo mazgo (H) savybėms: - Turi valdyti ne mažiau kaip 1000 WLAN prieigos taškų naudojant CAPWAP ar analogišką protokolą. - WLAN prieigos taškų valdiklio pralaidumas turi būti ne mažesnis kaip 5 Gbps. - WLAN prieigos taškų valdiklis turi būti diegiams į kliento infrastruktūrą: - Ne daugiau nei 7 vCPU - Ne daugiau nei 8 GB RAM - Ne daugiau nei 16 GB Talpos - Suderinamas su ESXI ne mažesnė nei 6.0 versija - Maksimalus WLAN skaičius ne mažesnis kaip 4000. - Maksimalus virtualių tinklų (angl. virtual local area network arba VLAN) skaičius ne mažesnis kaip 4000. - WLAN prieigos taškų valdiklis turi leisti WLAN prieigos taškams persiųsti duomenis į laidinį tinklą dviem režimais: - Centralizuotu (visas duomenų srautas perduodamas šifruotu kanalu per WLAN prieigos taškų valdiklį); - Lokaliu (visas duomenų srautas perduodamas lokaliai per WLAN prieigos tašką). - WLAN prieigos taškų valdiklis turi turėti galimybę veikti dviem aukšto patikimumo sistemos režimais: - Aktyvus WLAN prieigos taškų valdiklis siunčia duomenų kopiją apie prisijungusius WLAN prieigos taškus ir vartotojus į pasyvųjį WLAN prieigos taškų valdiklį. Taip sumažinant poveikį vartotojams, jeigu aktyvus WLAN prieigos taškų valdiklis nustoja veikti; - Vienu metu veikia du aktyvūs WLAN prieigos taškų valdikliai ir vienam iš jų tapus nepasiekiamu – WLAN prieigos taškai turi persijungti prie kito WLAN prieigos taškų valdiklio, nors jame nėra informacijos apie vartotojus. |  |
|  | Komutavimo funkcijos | Reikalavimai komutavimo funkcijoms: - Turi būti prievadų agregavimas (angl. link agregation group arba LAG). - Turi palaikyti 802.11 n/ac/ax/be standartus. - Turi būti galimybė atlikti dinaminį 802.11 kanalų ir resursų paskirstymą. - Turi būti galimas dinaminis galios nustatymas (WLAN prieigos taškų valdiklis turi automatiškai reguliuoti WLAN prieigos taškų radijo dalies išsiunčiamo signalo galią, priklausomai nuo tinklo padengiamumo būsenos). - Turi būti užtikrinamas dinaminis vartotojų paskirstymas tarp WLAN prieigos taškų (WLAN prieigos taškų apkrovos paskirstymas). - Turi palaikyti IEEE 802.1Q VLAN. - Turi būti galimybė grupuoti WLAN prieigos taškus į grupes naudojant žymes (angl. tags) arba alternatyvius metodus. - Turi būti galimybė WLAN prieigos taškams ar jų grupėms priskirti skirtingus belaidžio tinklo ID (SSID). - Turi palaikyti DHCP relay/proxy funkcionalumą. - Turi aptikti dinamines interferencijas ir jų vengti automatiškai keičiant kanalus. - Turi būti aptinkamos padengiamumo spragos. - WLAN prieigos taškų valdiklis turi aptikti antenas, kurios turi signalo stiprumo problemų. - Turi būti ribojamas klientų kiekis: - per WLAN prieigos tašką; - per vieną radijo juostą; - per vieną radijo juostą vienam WLAN. |  |
|  | Paslaugos kokybė | Reikalavimai paslaugos kokybei: - Turi būti žymių priskyrimas pagal 802.11e (WMM), DSCP. - Įeinančiam ir išeinančiam srautui turi būti galima taikyti SSID QoS politikas. - Įeinančiam ir išeinančiam srautui turi būti galima taikyti vartotojų politikas. |  |
|  | Saugumas | Reikalavimai saugumui: - Turi būti šifruojamas duomenų srautas (valdymo ir duomenų paketų) tarp WLAN prieigos taško ir WLAN prieigos taškų valdiklio. - Turi palaikyti WPA, WPA2, RSN ir WPA3-Enterprise protokolus. - Turi palaikyti 802.1x protokolą. - WLAN prieigos taškų valdiklis, naudojant EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-PEAP protokolus, turi užtikrinti belaidžių įrenginių autentifikaciją prie WLAN tinklo. - WLAN prieigos taškų valdiklis turi užtikrinti belaidžių įrenginių autentifikaciją pagal belaidžio įrenginio MAC adresą. - Vartotojų autentifikavimui, autorizavimui ir apskaitai turi būti naudojamos ne mažiau kaip 3 (trys) išorinės RADIUS tarnybinės stotys. - Vartotojų autentifikacijai turi būti naudojama vidinė duomenų bazė. - Turi būti leidžiama naudoti Web autentifikaciją (naudojant vidinę ir išorines HTTPS tarnybines stotis). - Turi būti leidžiama naudoti modifikuotą Web autentifikacijos puslapį vidinėje HTTPS tarnybinėje stotyje. - Turi būti leidžiama naudoti modifikuotą Web autentifikacijos puslapį išorinėje HTTPS tarnybinėje stotyje. - Web autentifikacijai vienu metu turi būti leidžiama naudoti vidinę duomenų bazę ir RADIUS tarnybines stotis. - Turi būti leidžiama pagal vartotojo RADIUS atributus priskirti VLAN adresą. - Turi būti leidžiama pagal šaltinio ir paskirties IP adresą bei protokolą ir TCP/UDP portą kurti prieigos kontrolės sąrašus (angl. access control list arba ACL). - Turi būti leidžiama blokuoti duomenų srautą tarp belaidžio ryšio įrenginių, prisijungusių prie to paties WLAN prieigos taško. - Turi būti aptinkami svetimi WLAN prieigos taškai ir turi būti leidžiama juos klasifikuoti į „draugiškus“ ir „kenksmingus“. Klasifikacija turi būti galima pagal belaidžio tinklo signalo stiprumą, pagal belaidžio tinklo ID (SSID). |  |
|  | Valdymas | Reikalavimai WLAN prieigos taškų valdiklio valdymui: - WLAN prieigos taškų valdiklį turi būti galima valdyti naudojant naršyklę, HTTP/HTTPS protokolais. - WLAN prieigos taškų valdiklį turi būti galima valdyti per komandinę eilutę (angl. command line interface arba CLI) naudojant SSHv2 protokolą. - Turi palaikyti SNMP v1, v2c, v3 protokolus. - Turi palaikyti Syslog protokolą. - Turi palaikyti TFTP/FTP protokolą. - Turi palaikyti NETCONF protokolą. |  |
|  | Pristatymas ir diegimas* | - Tiekėjas turės pristatyti ir įdiegti siūlomą Tinklo mazgą (H tipo) pagal visas gamintojo rekomendacijas ir gerąsias praktikas. - Tiekėjas turės atlikti fizinį įrangos montavimą į 19“ spintas, prijungti prie elektros ir tinklo įrenginių naudodamas tinkamo ilgio elektros ir tinklo kabelius. Kabelių ilgiai ir tipai turi būti numatyti Tiekėjo įvertinant siūlomos įrangos kiekius, tipą bei numatomus įrangos montavimo atstumus spintose. - Po diegimo, tiekėjas turės pateikti fizinės įrangos montavimo schemas spintose, tinklo bei elektros kabelių schemas, jų žymėjimą ir kitą susijusią dokumentaciją lietuvių arba anglų. |  |
|  | Garantija | - Tinklo mazgui (H tipo) kaip vienalyčiam sprendimui, susidedančiam iš aparatinių ir programinių komponentų turi būti suteikta 5 metų gamintojo garantija, į kurią turi būti įskaičiuotas visos kartu komplektuojamos programinės įrangos palaikymas ir atnaujinimai, gamintojo serviso centro pasiekiamumas darbo dienomis (8x5) bei darbo valandomis. Gamintojo reakcija į užklausą – ne ilgiau kaip kita darbo diena nuo pranešimo. Gedimo šalinimo laikas – ne ilgiau kaip 10 d. d. nuo pranešimo apie gedimą. - Gedimas turi būti pašalintas nuotoliu arba įrangos eksploatacijos vietoje. Jeigu gedimo pašalinti įrangos buvimo vietoje nėra galimybės, aparatinę Įrangą remontui išsiveža ir ją pristato atgal Tiekėjas savo transportu ir lėšomis. |  |
|  | Reikalavimai Tinklo ugniasienei (A tipo) |  |  |
|  | Nurodyti gamintoją, pavadinimą ir modelį |  |  |
|  | Konstrukcija | - Specializuotas identiškai atitinkantis aparatinis-programinis sprendimas, skirtas užtikrinti perimetro kontrolę, įsibrovimų aptikimą ir prevenciją, srautų turinio kontrolę. - Įrenginys turi turėti ne mažiau kaip 7 vnt. 1G RJ45 tipo lizdų. - Įrenginys valdymui turi turėti ne mažiau kaip: vieną konsolės prievadą, vieną atskirą 1G prievadą ir vieną USB prievadą. - Elektros maitinimas – kintamos srovės, 230V įtampos. - Turi būti visi priedai, skirti montavimui į standartinę 19 colių komutacinę spintą. |  |
|  | Aukšto patikimumo funkcijos | - Aukšto patikimumo funkcija gali būti įgyvendinama įsigijus papildomą identišką ugniasienę. - Įrenginys turi turėti galimybę dirbti Aktyvus/Pasyvus (angl. „Active/Pasive“) ir Aktyvus/Aktyvus (angl. „Active/Active“) režimais. - Turi būti galimybė automatiškai sinchronizuoti konfigūraciją ir aktyvias sesijas tarp aukšto patikimumo narių. - Turi būti galimybė nurodyti, kad veikiantis ir aukštesnį prioritetą turintis narys visada būna aktyvus. - Turi būti galimybė aukšto patikimumo sistemos nariams stebėti tinklo prievadų būseną. - Turi būti galimybė stebėti ar atsiliepia nurodyti IP adresai. Sistema turi automatiškai persijungti jei nurodyti IP adresai neatsiliepia. |  |
|  | Našumas | - Ugniasienės ir programų kontrolės greitaveika - ne mažesnė kaip 1.3 Gbps. - Įrenginio greitaveika naudojant apsaugą nuo grėsmių (apsauga nuo virusų, piktybinių kodų, įsilaužimų, pažeidžiamumų aptikimas) - ne mažesnė kaip 0.7 Gbps. - IPSec VPN greitaveika - ne mažesnė kaip 0.6 Gbps. - Ne mažiau kaip 62000 konkurentinių sesijų. - Ne mažiau kaip 10000 naujų sesijų per sekundę. - Ne mažiau kaip 4000 VLAN žymių per įrenginį/prievadą. - Ne mažiau, kaip 1000 virtualių prievadų. - Turi būti galimybė sukonfigūruoti ne mažiau 3 virtualių maršrutizatorių. Virtualūs maršrutizatoriai turi turėti atskiras maršrutizavimo lenteles. - Turi būti galimybė sukonfigūruoti ne mažiau kaip 25 saugumo zonas. |  |
|  | Pagrindinės funkcijos | - Darbo režimai: skaidrus, maršrutizavimo (L3), pasyvaus stebėjimo (angl. „Sniffer/TAP“ ). - Turi būti galimybė įrenginį sukonfigūruoti taip, kad jis vienu metu dirbtų visais palaikomais darbo režimais. - Įrenginys turi palaikyti statinį IP maršrutizavimą, dinaminius maršrutizavimo protokolus: BGP, OSPFv2, OSPFv3, RIPv2. - Sprendimas privalo palaikyti statinių maršrutų tikrinimo mechanizmą, kuomet maršrutas panaikinamas iš maršrutizavimo lentelės, jeigu nepasiekiami vienas ar keli aprašyti IP adresai. - Turi būti galimybė nurodyti sprendimo tinklo prievado IP adresą tuo atveju, jei konkretus tinklo prievadas turi sukonfigūruotą daugiau nei vieną IP adresą. - Turi palaikyti Security Group Tag (SGT) EtherType. - Turi būti galimybė blokuoti paketus, turinčius nurodytą SGT žymą (Tag). - Sprendimas turi palaikyti BFD (bidirectional forwarding detection) protokolą. - Įrenginys turi palaikyti politika pagrįstą maršrutizavimą (angl. Policy based routing) atsižvelgiant į šaltinio/paskirties zoną, siuntėjo, gavėjo IP adresą, servisą, vartotojo ID, vartotojų grupę, aplikaciją. - Turi būti galimybė sukonfigūruoti paketų grąžinimą per tą patį tinklo prievadą, iš kurio atėjo pirminis paketas neatsižvelgiant į maršrutizavimo lentelėje nurodytą geriausią kelią iki paskirties adreso. - Turi palaikyti adresų transliavimą (angl. NAT) statiniam IP, dinaminiam IP, dinaminiam IP ir prievadui (port address translation). - Turi palaikyti FQDN objektus paskirties adresų transliavimo taisyklėse, statiniuose maršrutuose, BGP maršrutizavime, politikomis pagrįstame maršrutizavime, kaip nutolusio taško adresą Site-to-Site VPN konfigūracijoje. - Turi būti galimybė sukurti ne mažiau kaip 400 NAT taisyklių. - Turi palaikyti adresų transliavimą tarp IPv6 ir IPv4. - Įrenginys turi atpažinti ir kontroliuoti aplikacijas (pvz.: Googlemail, Googletalk, Skype, Facebook ir t. t.) nepriklausomai nuo to kokie yra naudojami prievadai, protokolai, naudojamas SSL ar ne. - Įrenginys turi gebėti atpažinti aplikacijas šifruotame HTTPS duomenų sraute, neatliekant dešifravimo. - Įrenginys turi saugoti nuo atakų, piktybinių kodų (pvz. virusai, šnipinėjimo programos), stabdyti konfidencialios informacijos perdavimą (pvz.: pagal raktinius žodžius, pagal IT politiką), tikrinti perduodamą srautą nuo virusų. - Turi būti galimybė naudoti gamintojo pateikiamus dinamiškai atnaujinamus kenksmingų IP adresų sąrašus. - Apsaugos mechanizmas privalo gebėti aptikti C2 (ang. Command and Control) komunikacijas per HTTP, HTTP2, SSL realiu laiku pasinaudojant ML (angl. machine learning) algoritmais. - Turi būti galimybė blokuoti TCP SYN ir SYN-ACK paketus TCP sesijos užmezgimo metu, kuriuose yra duomenų. - Turi būti galimybė sukonfigūruoti apsaugą nuo DoS atakų. - Turi būti galimybė blokuoti žvalgybos atakas, kai skanuojami TCP ir UDP protokolų prievadai. Turi būti galimybės apsirašyti išimtis, kam netaikyti šios apsaugos. - Turi būti galimybė sukonfigūruoti DNS apsaugos mechanizmą, siunčiant aptiktas DNS užklausas į gamintojo teikiamą debesijos paslaugą patikrai realiu laiku. - Turi būti galimybė patikrinti DNS užklausas pagal įrenginyje parsiųstą lokalų DNS užklausų paketą tuo atveju, jei ryšys su gamintojo reikiama DNS debesijos patikros paslauga yra sutrikęs. - DNS apsaugos mechanizmas turi gebėti: - Aptikti DNS tuneliavimą; - Aptikti dinamiškai generuojamus domenų vardus (ang. DGA, Domain generation algorithm); - Apsaugoti nuo DNS Rebinding atakos; - Aptikti ir blokuoti dinaminius DNS įrašus (DDNS); - Aptikti ir blokuoti piktybiniu kodu (ang. malware) užkrėstus domenus; - Aptikti ir blokuoti naujai sukurtus domenus (t.y., ne senesnius nei 1 mėnesio); - Aptikti ir blokuoti reklaminių žymų ir marketingo stebėjimo domenus; - Aptikti ir blokuoti DNS užklausas, kuriomis kreipiamasi į botnet užkrėstų kompiuterių valdymo centrus; - Aptikti ir blokuoti DNS užklausas į socialinės inžinerijos sukčiavimo puslapius, skirtus išvilioti konfidencialius duomenis (ang. phishing); - Aptikti ir blokuoti DNS užklausas į puslapius, kurie padėtų vartotojams apeiti taikomas saugumo priemones naudojant anoniminius tarpinius serverius (angl. anonymizer, proxy avoidance); - Perrašyti DNS užklausas į kenkėjiškus puslapius nukreipiant į nurodytą įrenginio ar išorinį IP adresą (ang. DNS sinkholing). - Tikrinti DNS užklausas ir DNS atsakymus realiu laiku. - Įrenginys turi gebėti analizuoti DNS užklausas šifruotame DNS sraute, kuris nukreiptas į kitus DNS serverius HTTPS protokolu (ang. DoH - DNS-over-HTTPS). - DNS apsaugos mechanizmas privalo kategorizuoti ir leisti pasirinkti skirtingus veiksmus skirtingoms DNS kategorijoms. Pvz. blokuoti malware kategoriją, tačiau leisti grayware kategoriją. - Turi būti galimybė nustačius grėsmę automatiškai įrašyti paketus, susijusius su grėsme. Turi būti galimybė įrašyti ne mažiau 40 paketų, susijusių su grėsme. - Įrenginys turi atpažinti ir kontroliuoti ne mažiau kaip 4000 aplikacijų. (Tos pačios aplikacijos skirtingos versijos skaičiuojamos kaip viena aplikacija). - Turi būti galimybė apsirašyti savo aplikaciją ir naudoti savo sukurtą aplikacijos signatūrą. Sukurtą aplikaciją turi būti galima naudoti saugumo taisyklėse. - Turi būti galimybė kiekvienai aplikacijai, individualiai, pačios aplikacijos nustatymuose, nustatyti laiką (timeout), po kurio neaktyvi sesija su ta aplikacija yra uždaroma. - Turi būti galimybė saugumo taisyklėse naudoti aplikacijų filtrus, kuriuose būtų galima įjungti filtravimą tik naujoms sprendimo gamintojo sukurtoms aplikacijoms, taip užtikrinant, kad atsinaujinus aplikacijų duomenų bazei, saugumo taisyklė praleistų naujas aplikacijas, kurios gali turėti plataus mąsto arba didelės įtakos poveikį. - Turi būti galimybė kurti saugumo taisykles, kurios leistų vartotojams jungtis tik prie tam tikros aplikacijos ar aplikacijų grupės, nenurodant serviso/prievado kuriuo dirba aplikacija, t. y. vartotojas gali prisijungti prie nurodytos aplikacijos nepriklausomai nuo to kokį servisą/prievadą naudoja aplikacija. - Turi būti galimybė kurti taisykles pagal šalis, t. y. siuntėjo ir/arba gavėjo laukuose nurodyti šalį. - Turi būti galimybė riboti prisijungimų iš vieno šaltinio skaičių pagal siuntėjo IP, gavėjo IP, siuntėjo ir gavėjo IP. - Kuriant ugniasienės saugumo taisykles turi būti galimybė nurodyti siuntėją, gavėją, servisą/prievadą, aplikaciją, taikytinas apsaugos priemones, vartotoją, vartotojų grupę. - Kaip saugumo taisyklės taikymo kriterijų (ang. policy match criteria) turi būti galima nurodyti konkretų pilną Web svetainės adresą (URL). Saugumo taisyklė taikoma tik tuomet, kai kreipiamasi į taisyklėje nurodytą konkretų Web adresą. - Servisai/prievadai ir aplikacijos saugumo taisyklėse turi būti nurodomi atskiruose laukuose. - Saugumo taisyklėse įrenginys turi rodyti kokios aplikacijos aptiktos duomenų srautuose, pakliūvančiuose po ta taisykle. Informacija apie aptiktas aplikacijas privalo būti matoma tiesiogiai pačioje saugumo taisyklėje. - Saugumo taisyklėse turi būti galima išfiltruoti nenaudojamas taisykles: - Per paskutines 30 dienų - Per paskutines 90 dienų - Niekada nenaudotas (po paskutinio įrenginio perkrovimo) - Saugumo taisyklėse turi būti matoma kada pirmą ir paskutinį kartą buvo panaudota taisyklė. - Saugumo taisyklėse turi būti matoma kada taisyklė buvo sukurta ir kada modifikuota. - Turi būti galimybė nurodyti, kad vartotojai gali jungtis tik prie organizacinių (angl. enterprise) SaaS aplikacijų, o prie vartotojiškų (angl. consumer) SaaS aplikacijų prisijungimas būtų draudžiamas. Kontrolė atliekama modifikuojant ar įterpiant HTTP Header informaciją. - Turi būti galimybė įterpti ir modifikuoti HTTP Header vertę HTTP užklausose. Įterpiant ar modifikuojant HTTP Header vertę, turi būti galima nurodyti: administratoriaus nustatytą (ang. custom) Header pavadinimą (ang. name), Header vertę (ang. value). - Turi būti galimybė naudoti žymas (angl. tags), pagal kurias vartotojai būtų dinamiškai grupuojami. Žymų informacija gali būti gaunama iš trečiųjų šalių produktų (kaip SIEM) siekiant įvertinti vartotojų rizikos lygį. - Žymų informacija taip pat gali būti gaunama iš įrenginio žurnalinių įvykių užfiksuotos veiklos, pvz., jei vartotojas parsisiuntė kenkėjišką programinę įrangą arba bandė suvesti korporatyvinius kredencialus internetiniame puslapyje, įrenginys automatiškai priskirtų atitinkamą žymą prie vartotojo ir IP adreso susiejimo. Naudojant tokį žymų priskyrimą suveiktų saugumo taisyklė, kuri blokuotų vartotojo prieigą arba prašytų papildomai autorizuotis įrenginio pateikiamame autorizavimosi portale (ang. captive portal). - Turi būti galimybė suteikti prieigos teises tik vartotojams, kurių tapatybė yra patvirtinta. - Įrenginys turi nustatyti vartotojų tapatybę, neprašydamas suvesti vartotojo vardo ir slaptažodžio, o pasinaudodamas jau esamomis tinklo paslaugomis, pvz., Active directory arba programinės įrangos (agento) pagalba. - Įrenginys turi mokėti išnagrinėti (angl. parse) gaunamą informaciją apie vartotojus iš SYSLOG paketų pagal įrenginio administratoriaus aprašytus filtrus, bei šią informaciją pritaikyti vartotojų identifikavimui. - Turi būti galimybė integruoti įrenginius su Active Directory, LDAP servisais ir sinchronizuoti vartotojų bei IP adresų informaciją be papildomos programinės įrangos naudojimo. Įrenginys turi sugebėti dalintis šia informacija su kitais to paties gamintojo įrenginiais. - Turi būti galimybė integruoti su Okta, Google, Azure IdP (ang. Identity Provider) vartotojų autentifikavimui. - Turi būti galimybė dinamiškai susieti IP adresą su vartotojo atributais pagal jo AD/LDAP autentikavimą. - Jei vartotojo tapatybė nebuvo nustatyta skaidriai, vartotojui turi būti parodomas puslapis, kuriame jis turi įvesti tapatybę patvirtinančius duomenis. - Turi būti galimybė kontroliuoti vartotojų, dirbančių terminalinėje aplinkoje (MS Windows Terminal server) prieigos teises. Įrenginys turi skirti terminalinėje aplinkoje dirbančių vartotojų duomenų srautus ir kontroliuoti kiekvieno vartotojo prieigos teises. - Turi būti galimybė sertifikatu apsaugoti ryšį tarp įrenginio ir terminaliniame serveryje veikiančios programinės įrangos, kuri nustato vartotojų duomenų srautus. - Turi būti galimybė aptikti ir blokuoti vartotojų pateikiamus korporatyvinius kredencialus puslapiuose, kurie atlieka sukčiavimo atakas (angl. phishing). - Atliekant vartotojo tapatybės nustatymą turi būti galimybė vartotojo duomenų paiešką atlikti keliose tapatybės nustatymo tarnybinėse stotyse. - Turi būti galimybė nurodyti RADIUS, LDAP, TACACS+, Kerberos tarnybines stotis bei lokalią vartotojų duomenų bazę ir sudėlioti šiuos autorizacijos metodus atitinkama tvarka sąrašuose, pagal kuriuos būtų daroma patikra atliekant vartotojų autorizaciją. - Turi būti galimybė nustatyti, kad konkretus autorizacijos metodas iš nurodytųjų būtų parinktas pagal vartotojo varde matomą domeno vardą. - Atliekant vartotojo tapatybės nustatymą turi būti galimybė gauti vartotojo tapatybės duomenis iš trečiųjų šalių syslog šaltinių (įgaliotųjų serverių (angl. proxy, exchange), belaidžio ryšio kontrolerių, tinklo prieigos kontrolės sprendimų (NAC)). - Turi būti galimybė nurodyti, kurį duomenų srautą dešifruoti, o kurio ne. - Turi būti gamintojo integruoti sąrašai su dešifravimo išimtimis srautams, kuriems negalima taikyti dešifravimo dėl žinomų priežasčių. - Turi būti galimybė sukonfigūruoti vartotojams galimybę atsisakyti srauto dešifravimo, pereinančio per įrenginį. Vartotojams pateikiamas informacinis pranešimas apie srauto dešifravimą naršant HTTPS puslapiuose. Vartotojui nesutikus tolimesnis naršymas draudžiamas HTTPS puslapiuose. - Turi būti galimybė kopijuoti dešifruotą srautą ir perduoti pasirinktu prievadu tolimesnei analizei išoriniams įrenginiams. (Decryption Mirror). - Įrenginys turi dešifruoti ir tikrinti SSH duomenų srautą. - Įrenginys turi dešifruoti TLS 1.2 ir TLS 1.3 srautą. - Turi gebėti aptikti PQC (ang. Post-quantum cryptography) šifravimo algoritmus sesijose. Aptikus PQC, ugniasienė turi sukurti žurnalinį įvykį (ang. log), gebėti iš ClientHello paketų pašalinti PQC algoritmus arba blokuoti sesiją. - Įrenginys turi atlikti VXLAN tunelių srauto inspektavimą su galimybe parinkti VNI sesijos raktą. - Turi būti galimybė atlikti prieigos prie žiniatinklio resursų kontrolę naudojant gamintojo pateikiamą URL duomenų bazę (URL filtravimas). - URL filtravimo mechanizmas privalo gebėti tikrinti, aptikti, dinamiškai kategorizuoti ir blokuoti kenksmingas svetaines realiu laiku, apsaugai nuo zero-day atakų. - Turi būti galimybė aptiktus failus automatiškai siųsti ir jų saugumą analizuoti išorinėje gamintojo smėliadėžėje (ang. sandbox). Signatūras iš smėliadėžės ugniasienė turi gauti realiu laiku, naujų atakų prevencijai. - Papildomai apsaugai nuo zero-day atakų, ugniasienė privalo gebėti realiu laiku analizuoti perduodamus PE (portable executable) tipo failus. Failų analizė turi būti vykdoma pačioje ugniasienėje ir turi būti paremta machine learning modeliu, kuriuo aptinkami kenkėjiški failai, kuriems dar nėra sukurtos gamintojo teikiamos signatūros. Aptiktas kenkėjiškas failas turi būti blokuojamas. - Turi būti galimybė automatiškai, nurodytu periodiškumu, importuoti URL, IP adresus, domenų vardus, kurie bus naudojami saugumo politikose, iš išorinio failo. Turi būti galimybė importuoti ne mažiau kaip 50000 įrašų. - Turi būti gamintojo teikiami Microsoft 365, Azure, AWS, Google Cloud, Zoom, Webex debesijos paslaugų naudojami dinaminiai IP adresų sąrašai, kuriuos turi būti galima panaudoti saugumo politikose. - Turi būti galimybė sukurti ir naudoti savo URL grupes. - Turi būti galimybė atliekant URL filtravimą įrašyti į LOG pranešimus skirtingas HTTP protokolo antraštes, tokias kaip User-Agent, Referer, X-Forwarded-For. - Turi būti galimybė aptikti apsibrėžtus duomenų šablonus įvairių programų duomenų sraute. Turi būti galimybė šablonus kurti naudojant „regular expression“. Aptikus šabloną, turi būti galimybė sustabdyti perduodamus failus. (DLP/Data Filtering). - Turi būti galimybė kontroliuoti perduodamas bylas. Bylos tipas turi būti atpažįstamas pagal bylos turinį, o ne išplėtimą. - Turi palaikyti ne mažiau kaip 1000 IPSec VPN tunelių. - Privalo palaikyti RFC 8784 standartą (angl. Mixing Preshared Keys in the Internet Key Exchange Protocol Version 2 (IKEv2) for Post-quantum Security). - Privalo palaikyti RFC 9242 standartą (angl. Intermediate Exchange in the Internet Key Exchange Protocol Version 2 (IKEv2)) ir RFC 9370 standartą (angl. Multiple Key Exchanges in the Internet Key Exchange Protocol Version 2 (IKEv2)). - Turi palaikyti, be papildomų licencijų, nuotolinį vartotojų prisijungimą VPN klientu per SSL VPN Windows ir macOS operacinėms sistemoms. - Turi būti galima priskirti IP adresus VPN klientams naudojant vidinius įmonės DHCP serverius. Jeigu nustatyti DHCP serveriai neatsako, ugniasienė pati turi suteikti IP adresą VPN klientams iš nustatyto adresų ruožo. - Turi palaikyti ne mažiau kaip 250 klientinių SSL VPN prisijungimų. - Nuotolinio prisijungimo vartotojų VPN klientas turi mokėti dirbti IPSec ir SSL protokolais. - Nuotolinio prisijungimo vartotojų VPN kliento programinė įranga turi gebėti automatiškai atsinaujinti prisijungus prie VPN. Turi būti galimybė sukonfigūruoti, kad automatinis atsinaujinimas vyktų tik tada, kai vartotojas yra įmonės vidiniame tinkle. - Turi būti galimybė sukonfigūruoti vidinio tinklo aptikimą VPN prisijungimo metu tikrinant nurodyto DNS vardo užklausos rezultatą su nurodytu IPv4 arba IPv6 IP adresu. Aptikus vidinį tinklą VPN tunelis neužmezgamas. - VPN klientas turi leisti pasikeisti pasibaigusį Active Directory (AD) vartotojo slaptažodį Windows operacinėse sistemose. - Nuotolinio prisijungimo vartotojų VPN klientas turi gebėti autorizuotis naudojant SAML 2.0. - Nuotolinio prisijungimo vartotojų VPN klientas turi gebėti jungtis prie VPN išorinių šliuzų pagal prioritetus ir/arba priklausomai nuo geografinės vietos prie arčiausiai esančio ir geriausiai pasiekiamo išorinio VPN šliuzo. - Turi būti galimybė nustatyti, kad vieni VPN šliuzai parenkami automatiškai, o kiti būtų naudojami tik juos išsirinkus VPN kliente rankiniu būdu. - Turi būti galimybė nustatyti, kad VPN klientams būtų dalinami skirtingi VPN kliento parametrai bei skirtingi VPN šliuzų sąrašai priklausomai nuo to, kokiai vartotojų grupei priklauso vartotojas ar iš kokio regiono, IP adreso, operacinės sistemos jungiamasi. - Turi būti galimybė sukurti ne mažiau kaip 500 saugumo taisyklių. - Įrenginys turi gebėti dirbti kaip IPv6 DHCP klientas, bei palaikyti prefixų delegaciją/priskyrimą. |  |
|  | Įvykių žurnalai, ataskaitos | - Įvykių žurnalai turi būti kaupiami įrenginyje ir siunčiami į centrinę valdymo tarnybinę stotį. - Turi būti galimybė siųsti žurnalinius įvykius į žurnalinių įvykių surinkimo serverius pagal nustatytus žurnalinių įvykių atributus nurodant ne vien kritiškumo lygį, bet naudojant vartotojo apsirašytus filtrus. |  |
|  | Valdymo funkcijos | - Įrenginyje turi būti atskiri valdymo ir duomenų analizės moduliai, kad būtų užtikrinta galimybė valdyti įrenginius esant dideliam tinklo aprovimui. - Administratorių prieigos teisės turi būti kontroliuojamos rolių pagalba. Turi būti galimybė smulkiai apibrėžti administratoriaus teises. Turi būti galimybė kurti roles. - Turi būti galimybė keisti įvykių, siunčiamų SYSLOG protokolu, formatą (laukų išdėstymą). - Turi būti galimybė siųsti įvykių žurnalus SYSLOG formatu naudojant TCP protokolą arba SSL. - Turi būti galimybė integruoti įrenginius su išorinėmis paslaugomis automatizacijos tikslais naudojant XML API ir REST API. - Turi būti galima sukurti, nuskaityti, pakeisti, ištrinti statinius bei dinaminius objektus, saugumo profilius, saugumo taisykles, NAT taisykles, ugniasienės prievadų, saugumo zonų, IPsec tunelių, nuotolinio prisijungimo VPN konfigūraciją pasinaudojant REST API. - Turi būti detali REST API prieigos kontrolė skirtingiems administratoriams. Turi būti galima nustatyti kuris administratorius kuriuos nustatymus gali keisti, kuriuos tik matyti, kurių nematyti. Pvz. administratorius gali keisti saugumo politikas, tačiau negali keisti tinklo prievadų nustatymų ir visai nemato maršrutzavimo konfigūracijos. - Turi būti galima nustatyti, kad prisijungimas prie ugniasienės valdymo sąsajos vyktų naudojant TLSv1.3 protokolą. - Izoliuotose tinkluose (ang. air-gapped) turi būti galimybė nuotoliniu būdu, naudojantis saugiu SCP protokolu, į ugniasienę įkelti (ang. upload) failus: operacinės sistemos atnaujinimus, virusų aprašų atnaujinimus, perkamo įrenginio konfigūracijos failus, licencijas. - Turi būti galimybė sulyginti einamąją įrenginio konfigūraciją su ankstesnėmis konfigūracijomis. - Turi būti galimybė aktyvuoti ankstesnę konfigūraciją. Turi būti saugoma ne mažiau kaip 50 ankstesnių konfigūracijų. - Ugniasienėje daromi pakeitimai neturi aktyvuotis iškarto. Prieš aktyvuojant pakeitimus, turi būti galimybė atlikti eilę skirtingų pakeitimų grafinėje aplinkoje ir komandinėje eilutėje, ir juos aktyvuoti vienu metu (ang. commit). |  |
|  | Pristatymas ir diegimas* | - Tiekėjas turės pristatyti ir įdiegti siūlomą Tinklo ugniasienei (A tipo) pagal visas gamintojo rekomendacijas ir gerąsias praktikas. - Tiekėjas turės atlikti fizinį įrangos montavimą į 19“ spintas, prijungti prie elektros ir tinklo įrenginių naudodamas tinkamo ilgio elektros ir tinklo kabelius. Kabelių ilgiai ir tipai turi būti numatyti Tiekėjo įvertinant siūlomos įrangos kiekius, tipą bei numatomus įrangos montavimo atstumus spintose. - Po diegimo, tiekėjas turės pateikti fizinės įrangos montavimo schemas spintose, tinklo bei elektros kabelių schemas, jų žymėjimą ir kitą susijusią dokumentaciją lietuvių arba anglų. |  |
|  | Garantija | - Tinklo ugniasienei (A tipo) kaip vienalyčiam sprendimui, susidedančiam iš aparatinių ir programinių komponentų turi būti suteikta ne trumpesnė kaip 5 metų gamintojo garantija, į kurią turi būti įskaičiuotas visos kartu komplektuojamos programinės įrangos palaikymas ir atnaujinimai, gamintojo serviso centro pasiekiamumas darbo dienomis (8x5) bei darbo valandomis. Gamintojo reakcija į užklausą – ne ilgiau kaip kita darbo diena nuo pranešimo. Gedimo šalinimo laikas – ne ilgiau kaip 10 d. d. nuo pranešimo apie gedimą. - Gedimas turi būti pašalintas nuotoliu arba įrangos eksploatacijos vietoje. Jeigu gedimo pašalinti įrangos buvimo vietoje nėra galimybės, aparatinę Įrangą remontui išsiveža ir ją pristato atgal Tiekėjas savo transportu ir lėšomis. |  |
|  | Reikalavimai 42U serverinei spintai |  |  |
|  | Nurodyti gamintoją, pavadinimą ir modelį |  |  |
|  | Tipas | - 19 colių pločio ir 42U aukščio, pritaikyta montuoti visą techninėje specifikacijoje siūlomą įrangą (tarnybinės stotys, komutatoriai, UPS, PDU), nemodifikuojant spintos ar standartinių šios įrangos tvirtinimo mechanizmų. |  |
|  | Matmenys | - Spintos gylis ne mažiau kaip 1200 mm. - Galimos montuoti įrangos gylis ne mažiau kaip 1045 mm - Spintos plotis turi būti ne mažesnis kaip 600 mm. |  |
|  | Palaikomas svoris | - Spinta turi atlaikyti ne mažiau kaip 1800 kg statinio apkrovimo (angl. „static load“) ir ne mažiau kaip 1000 kg dinaminio apkrovimo (angl. “dynamic load”). |  |
|  | Kiti reikalavimai | - Spinta turi būti su įžeminimu. - Spintos konstrukcija turi numatyti oro konvekciją iš aplinkos į spintą ir atvirkščiai. - Priekinėse ir galinėse duryse turi būti įmontuotos spynos, kurios užrakintų spintą ir neleistų pasiekti įrangos valdymo elementų (mygtukų ir pan.) iš išorės. - Priekinės ir galinės durys turi būti perforuotos (ne mažiau kaip 69%), užtikrinančios pakankamą oro patekimą/srautą efektyviam įrangos aušinimui, bei lengvai nuimamos be įrankių. - Galinės spintos durys turi būti iš 2 dalių. - Spinta turi būti komplektuojama su šoninėmis sienelėmis. |  |
|  | Garantija | - 42U serverinei spintai turi būti suteikta ne trumpesnė kaip 5 metų gamintojo garantija. Gamintojo serviso centro pasiekiamumas darbo dienomis (8x5), darbo valandomis. Gedimo šalinimo laikas – ne ilgiau kaip 30 d. d. nuo pranešimo apie gedimą. - Gedimas turi būti pašalintas nuotoliu arba įrangos eksploatacijos vietoje. Jeigu gedimo pašalinti įrangos buvimo vietoje nėra galimybės, aparatinę Įrangą remontui išsiveža ir ją pristato atgal Tiekėjas savo transportu ir lėšomis. |  |
|  | Reikalavimai Nepertraukiamo maitinimo šaltiniui |  |  |
|  | Nurodyti gamintoją, pavadinimą ir modelį |  |  |
|  | Montavimas | - Turi būti montuojamas į rack spintą ir užimti ne daugiau kaip 12U. Turi būti pateikiamos visos reikalingos medžiagos sumontuoti į serverinę spintą. |  |
|  | Galia | - Galia turi būti ne mažesnė kaip 16kW (20kVA). - Galios koeficientas ne mažesnis kaip 0.98 esant pilnam apkrovimui. |  |
|  | Kiti reikalavimai | - Tipas: dvigubos konversijos (angl. Double conversion online). - Turi veikti ne trumpiau kaip 4 minutes 50 sekundžių esant pilnam apkrovimui ir ne trumpiau 15 minučių esant 8kW apkrovimui. - Turi turėti ne mažiau kaip šiuos baterijos apsaugotus išvadus (angl. Output Connections): 8 vnt. C19, 1 vnt. 5-kontaktai (3P+N+E), 1 vnt. 3-kontaktai (HN+G). Išvadų įtampa 400V arba 415V (turi būti konfigūruojama) 3 fazės, 220V, 240V. Išvadų dažnis 50/60Hz +/-3 Hz (pasirenkama). Išėjimo įtampos iškraipymas turi būti ne didesnis kaip 5%. Perkrovimo toleravimas 125% apkrovos ne trumpiau kaip 60 sekundžių ir 150% apkrovos ne trumpiau kaip 30 sekundžių. - Turi turėti ne mažiau kaip 1 vnt. 5-kontaktai (3P+N+E) ir 1 vnt. 3-kontaktai (HN+G) įvadus. Nominali įvado įtampa 230V, 400V 3 fazės. Įvado dažnio ribos 40-70 Hz automatinio nustatymo (angl. Auto-sensing). |  |
|  | Valdymas ir stebėjimas | - Turi būti komplektuojamas su stebėjimo ir valdymo moduliu, kurį būtų galima pajungti į tinklą per RJ-45 prievadą. Turi būti saugus prisijungimas HTTPS/SSL, SSH (2048-bit encryption), SMNPv3. Turi turėti prievadus temperatūros ir drėgmės stebėjimui. Kartu turi būti pateikiama valdymui ir stebėjimui skirta programinė įranga. |  |
|  | Naujumo reikalavimas | - Visa pateikiama įranga privalo būti nauja ir nenaudota (negali būti atnaujinta, restauruota angl. refurbished), nepažeistose gamintojo pakuotėse. Atskirame priede privalo būti pateikti visų komplektuojančių dalių produkto kodai (angl. „Part Number“) ir kiekiai. |  |
|  | Garantija | - Nepertraukiamo maitinimo šaltiniui (ir baterijoms) turi būti suteikta ne trumpesnė kaip 5 metų gamintojo garantija. Gamintojo serviso centro pasiekiamumas darbo dienomis (8x5), darbo valandomis. Gedimo šalinimo laikas – ne ilgiau kaip 30 d. d. - Gedimas turi būti pašalintas nuotoliu arba įrangos eksploatacijos vietoje. Jeigu gedimo pašalinti įrangos buvimo vietoje nėra galimybės, aparatinę Įrangą remontui išsiveža ir ją pristato atgal Tiekėjas savo transportu ir lėšomis. |  |
|  | Reikalavimai Energijos paskirstymo blokams |  |  |
|  | Nurodyti gamintoją, pavadinimą ir modelį |  |  |
|  | Montavimas ir tipas | - Turi būti sumontuoti dubliuoti, 0U, Energijos paskirstymo blokai su apkrovos stebėjimu. |  |
|  | Kiti reikalavimai | - Kiekvienas iš Energijos paskirstymo blokų turi turėti ne mažiau kaip 24 vnt. C13/C15 universalių jungčių ir ne mažiau kaip 24 vnt. C13/C15/C19/C21universalių jungčių kiekį. - Kiekvieno Energijos paskirstymo blokų užtikrinama galia turi būti ne mažesnė nei 17 kW (17300VA). - Energijos paskirstymo blokas turi jungtis prie dabar naudojamos tinklo instaliacijos naudojant IEC 60309 30A 3P+N+PE (5-kontaktai (3P+N+PE)) jungtis (400V/415V, trys fazės). - Turi būti pateiktos visos reikalingos medžiagos, kad vieną iš Energijos paskirstymo blokų būtų galima prijungti prie Nepertraukiamo maitinimo šaltinio. - Informacijos apsikeitimui, Energijos paskirstymo blokai turi turėti RJ45 jungtis. Stebėjimas ir valdymas turi būtį užtikrinamas panaudojant Web UI, CLI, SNMP protokolus. - Turi būti pateikiama valdymo programinė įranga EcoStruxure IT Expert arba lygiavertė ne mažiau kaip 25 įrenginiams valdyti su ne trumpesniu kaip 5 metų gamintojo palaikymu. Programinė įranga turi būti suderinama su perkančiosios organizacijos naudojama APC/Schneider electric paskirstymo blokais. |  |
|  | Garantija | - Energijos paskirstymo blokui turi būti suteikta 5 metų gamintojo garantija. Gamintojo serviso centro pasiekiamumas darbo dienomis (8x5), darbo valandomis. Gedimo šalinimo laikas – ne ilgiau kaip 30 d. d. nuo pranešimo apie gedimą. - Gedimas turi būti pašalintas nuotoliu arba įrangos eksploatacijos vietoje. Jeigu gedimo pašalinti įrangos buvimo vietoje nėra galimybės, aparatinę Įrangą remontui išsiveža ir ją pristato atgal Tiekėjas savo transportu ir lėšomis. |  |

3.APLINKOS APSAUGOS REIKALAVIMAI KETVIRTAI  (4) PIRKIMO DALIAI:

2 lentelė. Aplinkos apsaugos reikalavimai

| Eil. Nr. | Aplinkos apsaugos reikalavimai | Reikalavimui pagrįsti pateikiami dokumentai |
| --- | --- | --- |
| 1. | Vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. D1-401 redakcija) 4.4.4.3 punktu (4.4.4.3. prekei pagaminti naudojama mažiau ar nenaudojama pavojingųjų cheminių medžiagų, neteršiama aplinka ir nekeliamas pavojus sveikatai). Siūloma įranga (tinklo mazgai (A, B, C, D, E, F, G, H tipo), duomenų saugojimo mazgui, ugniasienės, nepertraukiamo maitinimo šaltiniai, energijos paskirstymo blokai) turi atitikti Europos Sąjungos direktyvų dėl tam tikrų pavojingų medžiagų (gyvsidabris, kadmis, švinas, šešiavalentis chromas, antipirenai ir kt.) naudojimo elektros ir elektroninėje įrangoje apribojimo reikalavimus (RoHS (angl. „Restriction of Hazardous Substances“) | Kartu su pasiūlymu pateikiami atitiktį RoHS reikalavimams įrodantys dokumentai: gamintojo atitikties deklaracijos kopiją ar kiti lygiaverčiai dokumentai. |
|  | Vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. D1-401 redakcija) 4.4.3. punktu „<...>perkama programinė įranga<...>“ | Atitiktį įrodančių dokumentų pateikti nereikalaujama. |
|  | Vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. D1-401 redakcija) 4.4.4.4. „prekė yra tvirta, ilgaamžė, funkcionali, ji ar jos sudedamosios dalys tinka naudoti daug kartų ir (ar) lengvai pataisomos, ir (ar) pakeičiamos“. Siūlomai įrangai (tinklo mazgai (A, B, C, D, E, F, G, H tipo), duomenų saugojimo mazgui, ugniasienės, nepertraukiamo maitinimo šaltiniai, energijos paskirstymo blokai) turi būti suteikiamas ne trumpesnis kaip 5 (penkerių) metų garantinis terminas. | Kartu su pasiūlymu pateikiami gamintojo arba tiekėjo suteikiamos garantijos dokumentas, patvirtinantis, jog siūlomai prekei suteikiama ne trumpesnė nei 5 metų garantija ir (ar) techninė dokumentacija (pvz., produkto specifikacijos, brošiūros), kuriose nurodyta prekės garantijos trukmė ir (ar) kiti lygiaverčiai įrodymai. |
|  | Vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. D1-401 redakcija) 4.4.4.1 „prekei <...> tiekti sunaudojama mažiau gamtos išteklių ir (ar) sudėtyje yra pakartotinai panaudotų ir (ar) perdirbtų medžiagų“. Sutarties vykdymo tiekėjas turi mažinti popieriaus sunaudojimą, atsisakyti nebūtino dokumentų kopijavimo ir spausdinimo, dokumentaciją teikti elektroniniu formatu. Esant būtinybei spausdinti, naudojamas popierius, kuris atitinka Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo 2 priedo 1 skyriuje nustatytus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 | Atitiktį įrodančių dokumentų pateikti nereikalaujama. |