KANALIZACIJOS STOVO REMONTO DARBAI

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

VšĮ Klaipėdos universiteto ligoninė (toliau – Užsakovas) perka ligoninės pastato (unikalus daikto numeris 8895-6005-1028, žymėjimas plane 2D3p) kanalizacijos ir nuotekų remonto ir įrengimo darbus. Objekto vieta - Aušros g. 27, Švėkšna, Šilutės r., Psichiatrijos klinika.

Kanalizacijos ir nuotekų stovo remonto ir įrengimo darbų aprašymas pateikiamas techninės specifikacijos 1 lentelėje.

1 lentelė

| Eil. Nr. | Darbų aprašymas | Mato vienetas | Preliminarus kiekis | Mato vnt. kaina eurais be PVM | Preliminaraus kiekio bendra suma eurais be PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Sienų valymas, paruošimas (prie kriauklių) | m2 | 3,67 |  |  |
|  | Sienų gruntavimas ,,betonkontakt“ | m2 | 3,67 |  |  |
|  | Plytelių apdailos atstatymas, kai plytelės parenkamos panašios | m2 | 3,15 |  |  |
|  | Plytelių fugavimas, kraštų silikonavimas (prie kriauklių) | m2 | 3,67 |  |  |
|  | Vandentiekio vamzdžio, kurio diametras iki 18mm, tiesimas | m | 19,67 |  |  |
|  | Vandentiekio vamzdžio, kurio diametras iki 20mm, tiesimas | m | 14,33 |  |  |
|  | Naujų fekalinių vamzdžių montavimas | m | 7 |  |  |
|  | Alkūnių montavimas kai alkūnės (18x18) presuojamos arba lituojamos | vnt. | 12 |  |  |
|  | Alkūnių montavimas kai alkūnės (20x20) presuojamos arba lituojamos | vnt. | 10 |  |  |
|  | Fekalinės kanalizacijos apjungimas su patalpų kriauklių nutekamaisiais vamzdžiais | vnt. | 6 |  |  |
|  | Vandentiekio kranelių įrengimas kriauklių atjungimo vietose | vnt. | 6 |  |  |
|  | Vamzdynų aptaisymas GKP plokštėmis įrengiant karkasą | m | 16 |  |  |
|  | GKP kolonų aptaisymas plytelėmis, kurių storis ne mažiau 8.5 mm klijavimas | m | 16 |  |  |
|  | Trišakių, kurių diametras nuo 18 iki 26 mm, RBM presuojamas arba lituojamas montavimas | vnt. | 11 |  |  |
|  | Vamzdžių izoliavimas TER MAX izoliacija | m | 32,67 |  |  |
|  | Angų per konstrukcijas užtaisymas sandarinimo užpildais | vnt. | 6 |  |  |
|  | Statybinio laužo išnešimas rankiniu būdu iki konteinerio su išvežimo paslauga | m3 | 0,3 |  |  |
|  | Sienų tinko apdailos atstatymas tinkuojant sausais mišiniais | m | 5,2 |  |  |
|  | Plytelių apdailos atstatymas, kai plytelės parenkamos panašios | m2 | 3,15 |  |  |
|  | Sienų glaistymas, dažymas pagal patalpos spalvas | m2 | 6,2 |  |  |
|  | Atliktiems darbams turi būti taikoma ne trumpesnė negu 5 metų garantija. |  |  |  |  |
|  | Viso pasiūlymo bendra suma eurais be PVM |  |  |  |  |
|  | PVM tarifas proc., suma |  |  |  |  |
|  | Viso pasiūlymo bendra suma eurais su PVM |  |  |  |  |

- Darbų apimtys. Kanalizacijos ir nuotekų stovo keitimo/remonto darbai (1 stovo keitimas/remontas, kuris yra avarinės būklės ir pagrindinis tame ligoninės korpuse).

- Objekto aprašymas. Stovas keičiamas Ligoninės pastate, per tris aukštus. Visas pastatas yra 3 aukštų su rūsiu ir techniniu aukštu.

- Reikalavimai. Tiekėjas privalo laikytis medžiagų paruošimo ir darbų atlikimo technologijos nurodomos produkto naudojimo instrukcijoje.

- Darbų atlikimo terminai. Tiekėjas darbus turi atlikti per 2 mėnesius nuo susitarimo su Užsakovu dienos darbų pradžiai.