Sąlygų priedas Nr.2

PASIŪLYMAS

GATVĖS APŠVIETIMO ATRAMŲ, ANT KURIŲ TVIRTINAMAS TROLEIBUSŲ KONTAKTINIS TINKLAS VIEŠASIS PIRKIMAS

UAB „VILNIAUS APŠVIETIMAS“

____________________

(Data)

____________________

(Vieta)

| Tiekėjo pavadinimas / Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai |  |
| --- | --- |
| Tiekėjo kodas |  |
| Tiekėjo adresas / Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai |  |
| Tiekėjo a. s., banko pavadinimas |  |
| Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė |  |
| Telefono numeris |  |
| Fakso numeris |  |
| El. pašto adresas |  |

Pastaba. Pildoma, jei tiekėjas ketina pasitelkti subrangovą (-us), subtiekėją (-us), ar subteikėją (-us)/

| Subtiekėjo (-ų) ar subteikėjo (-ų) pavadinimas (-ai) |  |
| --- | --- |
| Subtiekėjo (-ų) ar subteikėjo (-ų) adresas (-ai) |  |
| Įsipareigojimų dalis (procentais), kuriai ketinama pasitelkti subtiekėją (-us) ar subteikėją (-us) |  |

1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo dokumentų sąlygomis, nustatytomis:

1) pirkimo dokumentuose;

2) kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, patikslinimuose).

2. Pateikdamas CVP IS priemonėmis pasiūlymą, patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.

3. Pateikiame siūlomų Prekių techninių parametrų aprašymą:

| Eil. Nr. | Reikalavimas, techninis parametras | Siūlomos Prekės parametras, rodiklis, reikšmė | Pridedami dokumentai, patvirtinantys siūlomos prekės techninius parametrus, nurodant puslapio numerį |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ATRAMOS MODELIS | _______________ |  |
|  | Atrama turi būti cilindro formos, iš 2 pakopų. Atramos išvaizdos brėžinys ir matmenys pateikiami Techninėje specifikacijoje (pirkimo sąlygų priedas Nr.1) - Pav.1. |  |  |
|  | Atramos matmenys: |  |  |
| 2.1. | Pirma pakopa pagaminta iš plieninio vamzdžio kurio matmenys: aukštis – 6000mm; diametras (d1): atramai 10 tipas – 273mm; atramai 12 tipas – 323,9mm; atramai 15 tipas – 323,9mm. sienelės storis: atramai 10 tipas – ≥10mm; atramai 12 tipas – ≥8mm; atramai 15 tipas – ≥10mm. |  |  |
| 2.2. | Antra pakopa pagaminta iš plieninio vamzdžio kurio matmenys: aukštis 3700mm; diametras (d2): atramai 10 tipas – 244,5mm; atramai 12 tipas – 273mm; atramai 15 tipas – 273mm; sienelės storis: atramai 10 tipas – ≥5mm; atramai 12 tipas – ≥4mm; atramai 15 tipas – ≥4mm. |  |  |
| 2.3. | Atramos viršūnėje turi būti suvirinimo būdu sumontuotas adapteris gatvių apšvietimo šviestuvui tvirtinti. Adapterio vamzdis plieninis, cinkuotas ir nudažytas pagal tokius pačius reikalavimus kaip atrama. Konstrukcijos viršūnė turi būti kaip pavaizduota brėžinyje – TS (priedas Nr.1) Pav.1 – A detalė. |  |  |
| 2.4. | Atramos aukštis h- 9700mm |  |  |
|  | Atrama pagaminta iš apvalaus vamzdžio pagal EN 10210 arba EN 10219, plokščios detalės pagal EN 10025-2; |  |  |
|  | Visa atramos konstrukcija pagaminta iš ne prastesnio nei S355 klasės plieno. Sujungimui tarp vamzdžių gali būti naudojamas plokščias arba išgaubtas žiedas, be kaiščių; |  |  |
|  | Visos suvirinimo siūlės turi atitikti standartą EN 5817 (minimali C klasė). |  |  |
|  | Atramos turi atitikti EN 40-3-1 arba EN 50119 mechaninius skaičiavimus (atramai ir pagrindo plokštei). |  |  |
|  | Atrama 9 metrų aukštyje nuo žemės paviršiaus turi atlaikyti: - 10 tipas ≥10kN šoninio tempimo apkrovą. - 12 tipas ≥12kN šoninio tempimo apkrovą. - 15 tipas ≥15kN šoninio tempimo apkrovą. |  |  |
|  | Atramos atsparumas vėjo poveikiui ne mažiau kaip 24m/s |  |  |
|  | Atramos konstrukcijos turi atitikti EN 1090 standarto reikalavimus. Atramos geometrija pagal EN 1993, kuris nurodytas EN 50119; |  |  |
|  | Atramoje turi būti durelės 100 x 400 mm dydžio, be tarpinių, su ≥5,0mm įleidžiama vidinio šešiakampio cilindro formos nerūdijančio plieno užrakto galvute. Durelių aukštis nuo atramos apačios iki durelių apačios 1200mm. |  |  |
|  | Atramos viduje, durelių aukštyje, turi būti 3 skylės su M8 sriegiu atramai įžeminti ir elektros aparatams tvirtinti, išdėstymas ir matmenys nurodyti - TS (priedas Nr.1) Pav.2. Atrama pateikiama su įsuktais 20mm ilgio cinkuotais arba nerūdijančio plieno varžtais ir poveržlėmis. varžtai pagal ISO 04017 / DIN 933. |  |  |
|  | Atramos viduje, durelių aukštyje, turi būti tvirtai pritvirtinta metalinė gaminio identifikavimo lentelė (CE ženklinimas, gamintojo identifikavimo ženklas, gamybos metai, nominali apkrova kN, kita gamintojo svarbi informacija). |  |  |
|  | Atrama prie pamato tvirtinama flanšu. Flanšo matmenys nurodyti – TS (priedas Nr.1) Pav.1. - 3 detalė. Flanšo tvirtinimo skylės varžtams išdėstytos vienodais, tolygiais tarpais, flanšo storis 40mm. |  |  |
|  | Atramų išorėje negali būti jokių raižinių, simbolių, reklaminių ar techninių užrašų, lipdukų. |  |  |
|  | Plieno paviršiai karštai cinkuoti. Cinkavimas turi atitikti EN ISO 1461 standartui. Vidutinis cinko storis – ≥ 70 mikronų. Išoriniai paviršiai dažyti matine spalva – RAL9004 arba analogiška, pagal ISO12944. Dažai atsparūs drėgmei, ultravioletiniams spinduliams, cheminiams aplinkos, druskų poveikiams. Sauso dažų sluoksnio storis ≥ 80 mikronų. Užtikrinama korozijos atsparumo kategorija ≥C4; |  |  |
|  | Atramos apačia – TS (priedas Nr.1) Pav.4, turi būti papildomai apsaugota ≥1 mm storio elastingos dangos sluoksniu saugančiu nuo mechaninio ir aplinkos poveikio. Apsauginė danga turi būti tolygiai ir patikimai padengta, o jos paviršius - nudažytas tokiais pačiais dažais kaip ir likusi atramos dalis. |  |  |
|  | TVIRTINIMO DETALĖ |  |  |
|  | Tvirtinimo detalė pristatoma pilnai surinkta. Tvirtinimo detalė turi būti surinkta iš 10 vnt. smeigių komplektų, sujungiant išlyginamąją plokštelę su apatine plokštele pagal - TS (priedas Nr.1) Pav.3 nurodytą išdėstymą. |  |  |
|  | Smeigės ≥ 1100mm ilgio, pagamintos iš neprastesnio nei 8.8 klasės plieno, viršutinėje dalyje su ≥200 mm ilgio sriegiu, o apatinėje dalyje ≥100 mm. |  |  |
|  | Vienos smeigės komplekte privalo būti cinkuotos veržlės - 5 vnt., cinkuotos poveržlės 4 vnt. ir plastikinis gaubtukas veržlių bei sriegio apsaugojimui; |  |  |
|  | Apatinės ir viršutinės išlyginamosios plokštelės matmenys nurodyti - TS (priedas Nr.1) Pav.3 |  |  |
|  | Apatinė ir viršutinė išlyginamoji plokštelė pagaminta iš ne prastesnio, nei S355 plieno pagal EN 10025-2 standartą. |  |  |
|  | Smeigės viršutinis galas ≥300 mm ir viršutinė išlyginimo plokštelė cinkuota. Cinkavimas turi atitikti EN ISO 1461 standartui. Vidutinis cinko storis – ≥ 70 mikronų. |  |  |
|  | Prekių tarnavimo laikas ≥ 25 metai |  |  |
|  | Prekių garantinis terminas ≥ 5 metai |  |  |

4.	Pateikiame siūlomų Prekių kainą:

| Eil. Nr. | Prekių pavadinimas/ modelis/gamintojas | Mato vnt. | Orientacinis kiekis** | Vieneto įkainis, Eur be PVM | Suma Eur be PVM (6.=4.x5.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| 1. | Pakopinė apšvietimo atrama (10 tipas) | vnt. | 830 |  |  |
| 2. | Pakopinė apšvietimo atrama (12 tipas) | vnt. | 110 |  |  |
| 3. | Pakopinė apšvietimo atrama (15 tipas) | vnt. | 60 |  |  |
| 4. | Tvirtinimo detalė | vnt. | 1000 |  |  |
| Pasiūlymo kaina be PVM, Eur VISO: |  |  |  |  |  |
| PVM* (21%): |  |  |  |  |  |
| Pasiūlymo kaina su PVM*, Eur VISO: |  |  |  |  |  |

*Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nepildo lentelės skilčių kur nurodyta kaina su PVM ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka.

** nurodytas kiekis yra naudojamas tik pasiūlymų palyginimui, Perkantysis subjektas Pirkimo objektą įsigys pagal poreikį iki sutartyje nustatytos maksimalios kainos.

Teikdami šį pasiūlymą, mes patvirtiname, kad į mūsų siūlomą kainą įskaičiuotos visos išlaidos ir visi mokesčiai, ir kad mes prisiimame riziką už visas išlaidas, kurias teikdami pasiūlymą ir laikydamiesi pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, privalėjome įskaičiuoti į pasiūlymo kainą.

Taip pat mes patvirtiname, kad visa pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga, atitinka tikrovę ir apima viską, ko reikia visiškam ir tinkama sutarties įvykdymui.

Siekiant užtikrinti, kad laimėjusių dalyvių pasiūlymuose esančios informacijos paskelbimas neprieštarautų teisės aktams arba teisėtiems tiekėjų interesams, arba netrukdytų laisvai konkuruoti tarpusavyje, prašome nurodyti, kokia pasiūlymo dalis yra konfidenciali. Nepateikus atitinkamos informacijos Jūsų pasiūlymo forma teisės aktų nustatyta tvarka bus skelbiama visa apimtimi ir Jūs būsite visiškai atsakingi už konfidencialios informacijos paviešinimą.

Šiame pasiūlyme yra pateikta ir konfidenciali informacija (dokumentai su konfidencialia informacija yra pažymėti):

| Eil.Nr. | Pateikto dokumento pavadinimas | Pasiūlymo lapo numeris, kuriame yra dokumentas (jei dokumentas užima ne vieną pasiūlymo lapą – nurodomi lapo numeriai „nuo-iki“) | Konfidencialumo priežastys |
| --- | --- | --- | --- |

Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidenciali yra pasiūlymo kaina arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus.

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

| Eil.Nr. | Pateiktų dokumentų pavadinimas | Pasiūlymo lapo numeris, kuriame yra dokumentas (jei dokumentas užima ne vieną pasiūlymo lapą – nurodomi lapo numeriai „nuo-iki“) |
| --- | --- | --- |
| 1. | EBVPD |  |
| 2. | Tiekėjo atitikties deklaracija (priedas Nr.7) |  |
| 3. | .... |  |
| <...> | ... |  |

Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

___________________________________________________________________________

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigos vardas, pavardė, parašas)